|  | УТВЕРЖДЕНО Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21 ноября 2012 № 181 |
| --- | --- |
| Санитарные нормы и правила «Требования к материалам и изделиям на древесной, минеральной и полимерной основах» |  |

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Настоящие Санитарные нормы и правила устанавливают требования к материалам и изделиям на древесной, минеральной и полимерной основах, используемых для создания интерьера внутри помещений жилых, общественных и административных зданий (далее, 
если иное не установлено настоящими Санитарными нормами и 
правилами, – отделочно-интерьерные материалы).

- Настоящие Санитарные нормы и правила не распространяются на лакокрасочные материалы, используемые для создания лакокрасочных покрытий внутри помещений жилых, общественных и административных зданий.

## Требования настоящих Санитарных норм и правил обязательны для соблюдения государственными органами, иными организациями, физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями.

- Государственный санитарный надзор за соблюдением настоящих Санитарных норм и правил осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

- За нарушение настоящих Санитарных норм и правил виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.

- Для целей настоящих Санитарных норм и правил под отделочно-интерьерными материалами понимаются материалы для финишной отделки и изделия для создания интерьера помещений, не подлежащие отделке другими материалами и имеющие непосредственный контакт с воздушной средой помещений жилых, общественных и административных зданий.

глава 2

требования К ОТДЕЛОЧНО-ИНТЕРЬЕРНЫМ МАТЕРИАЛАМ

- Требования к отделочно-интерьерным материалам и объем санитарно-гигиенических исследований в моделированных условиях зависят от вида основы отделочно-интерьерного материала (древесная, минеральная, полимерная).

- Запах отделочно-интерьерного материала, оцениваемый по результатам одориметрического исследования, не должен превышать значения, указанного в Гигиеническом нормативе «Показатели безопасности и безвредности для человека материалов и изделий на древесной, минеральной и полимерной основах», утвержденном постановлением, которым утверждены настоящие Санитарные нормы и правила (далее – ГН).

- Отделочно-интерьерные материалы не должны выделять в воздушную среду химические вещества, относящиеся к 1 классу опасности.

- Миграция химических веществ в воздушную среду, определяемая в моделированных условиях по результатам санитарно-химических исследований отделочно-интерьерного материала в зависимости от вида его основы, не должна превышать значений, указанных в ГН.

- При установлении миграции в воздушную среду из отделочно-интерьерных материалов химических веществ, не указанных в ГН, их допустимое значение миграции не должно превышать нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и нормативы ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утвержденнных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30 декабря 2010 г. № 186 «Об утверждении нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения и признании утратившим силу постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30 июня 2009 г. № 75 «Об утверждении нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения».

- При миграции в воздушную среду из отделочно-интерьерного материала нескольких химических веществ 2-4 классов опасности, обладающих суммацией действия, сумма отношений концентраций каждого из них к их ГН (нормативу, указанному в пункте 11 настоящих Санитарных норм и правил) не должна превышать единицу.

- Отделочно-интерьерные материалы по токсиколого-гигиеническим показателям должны соответствовать требованиям ГН. Токсиколого-гигиеническим исследованиям подлежат отделочно-интерьерные материалы, получившие положительную гигиеническую оценку по результатам одориметрических и санитарно-химических исследований, которые:

выделяют хотя бы одно химическое вещество, не имеющее гигиенического норматива (норматив, указанный в пунктах 10 и 11 настоящих Санитарных норм и правил);

выделяют пять и более различных химических веществ, даже если каждый из них имеет гигиенический норматив (норматив, указанный в пунктах 10 и 11 настоящих Санитарных норм и правил).

Токсиколого-гигиенические исследования должны проводиться также в тех случаях, когда имеется необходимость дать оценку комплексу отделочно-интерьерных материалов.

- Напряженность электростатического поля на поверхности отделочно-интерьерного материала, создающего в условиях эксплуатации электростатическое поле в диапазоне измеряемых величин 0,3-300 кВ/м и определяемая по результатам физико-гигиенических исследований, не должна превышать допустимого уровня, указанного в ГН.

- Удельная эффективная активность естественных радионуклидов в отделочно-интерьерном материале на минеральной основе и удельная активность цезия-137 в материале из древесины, продуктов ее переработки и прочего растительного сырья, определяемые по результатам радиологических исследований, не должны превышать значений, указанных в ГН.

- Отделочно-интерьерный материал по результатам санитарно-микробиологических исследований не должен в соответствии с требованиями ГН стимулировать рост и развитие микрофлоры, в том числе патогенной, при применении для создания интерьера помещений, где предусмотрен режим влажной дезинфекции.

- Отделочно-интерьерные материалы должны иметь маркировку, содержащую требования и рекомендации по условиям их эксплуатации.