| РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ Міністэрства аховы здароўя ГАЛОЎНЫ ДЗЯРЖАЎНЫ САНІТАРНЫ ЎРАЧ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ |  | РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ Министерство здравоохранения ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ |
| --- | --- | --- |
| вул.Мяснікова, 39, 220048, г.Мінск факс 200-64-59 Е-mail:mrimzha@belcmt.by | Телефон 222-69-97 | ул.Мясникова, 39, 220048, г.Минск факс 200-64-59 Е-mail:mrimzha@belcmt.by |

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

21 ноября 2003 г. N 140

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ N 1 В ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ

ГН 10-66 РБ 98 "ПЕРЕЧЕНЬ ВЕЩЕСТВ, ПРОДУКТОВ,

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ, БЫТОВЫХ И ПРИРОДНЫХ ФАКТОРОВ,

КАНЦЕРОГЕННЫХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА", ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

ИНСТРУКЦИИ 2.2.5.11-11-23-2003 "ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ПАСПОРТИЗАЦИИ

КАНЦЕРОГЕНООПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВ"

В целях исполнения Закона Республики Беларусь "О санитарно-эпидемическом благополучии населения" в редакции от 23 мая 2000 года (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., N 52, 2/172) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить и ввести в действие на территории Республики Беларусь с 1 марта 2004 г. Изменение N 1 в гигиенические нормативы ГН 10-66 РБ 98 "Перечень веществ, продуктов, производственных процессов, бытовых и природных факторов, канцерогенных для человека", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 29 апреля 1998 г. N 18.

2. Утвердить прилагаемую Инструкцию 2.2.5.11-11-23-2003 "Организация и проведение санитарно-гигиенической паспортизации канцерогеноопасных производств" <*> и ввести ее в действие на территории Республики Беларусь с 1 марта 2004 г.

--------------------------------

<*> Не приводится.

3. Постановление довести до сведения всех заинтересованных.

Главный государственный

санитарный врач Республики Беларусь В.И.КЛЮЧЕНОВИЧ

- Приложение

к постановлению

Главного государственного

санитарного врача

Республики Беларусь

21.11.2003 N 140

ИЗМЕНЕНИЕ N 1

В ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ ГН 10-66 РБ 98 "ПЕРЕЧЕНЬ ВЕЩЕСТВ,

ПРОДУКТОВ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ, БЫТОВЫХ И ПРИРОДНЫХ

ФАКТОРОВ, КАНЦЕРОГЕННЫХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА", УТВЕРЖДЕННЫЕ

И ВВЕДЕННЫЕ В ДЕЙСТВИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВНОГО

ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ОТ 29 АПРЕЛЯ 1998 Г. N 18

Дополнить раздел "Область применения" абзацем в следующей редакции:

"Юридические лица, независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности, которые используют (в том числе в качестве исходных, вспомогательных, промежуточных и побочных продуктов технологического процесса) и производят химические соединения и продукты, применяют производственные процессы согласно пунктам 1.1 - 1.3 и 2.1, 2.2 настоящих Гигиенических нормативов, обязаны проводить санитарно-гигиеническую паспортизацию производств с оформлением "Гигиенического паспорта канцерогеноопасного производства", с последующей его актуализацией каждые три года и после проведенной реконструкции, изменений в технологическом процессе, замены сырья и т.д. по результатам текущего контроля".

ГН 10-66 РБ 98

УТВЕРЖДЕНО

Постановление Главного государственного санитарного врача  Республики Беларусь

от "29" апреля 1998 г. №18

Дата введения - с момента

опубликования

Перечень веществ, продуктов, производственных процессов, бытовых и природных факторов, канцерогенных для человека

List of chemical compounds, products, industrial processes natural and domestic factors which are carcinogenic for humans

Гигиенические нормативы

Область применения

"Перечень веществ, продуктов, производственных процессов, бытовых и природных факторов, канцерогенных для человека" предназначен для учреждений государственного и ведомственного санитарно-эпидемиологического надзора, здравоохранения, охраны окружающей среды и природных ресурсов, проектных и конструкторских организаций, администрации и отделов техники безопасности предприятий, профсоюзных и других общественных организаций.

Настоящий "Перечень" используется при организации и проведении мероприятий по профилактике злокачественных новообразований, проведении сертификации постоянных рабочих мест и санитарно-гигиенической  паспортизации  производств, применяющих и/или производящих канцерогенные вещества и продукты, а также при экспертизе профессионально-обусловленного онкологического заболевания.

Под канцерогенными для человека веществами (факторами) понимаются вещества (факторы), способные вызывать образование у человека злокачественных и доброкачественных опухолей.

Канцерогенная опасность зависит от уровней и длительности воздействия на организм человека конкретных веществ (факторов), а также ряда других причин, способных изменить их действие.

"Юридические лица, независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности, которые используют (в том числе в качестве исходных, вспомогательных, промежуточных и побочных продуктов технологического процесса) и производят химические соединения и продукты, применяют производственные процессы согласно пунктам 1.1 - 1.3 и 2.1, 2.2 настоящих Гигиенических нормативов, обязаны проводить санитарно-гигиеническую паспортизацию производств с оформлением "Гигиенического паспорта канцерогеноопасного производства", с последующей его актуализацией каждые три года и после проведенной реконструкции, изменений в технологическом процессе, замены сырья и т.д. по результатам текущего контроля

1. Вещества, продукты, производственные процессы и факторы с доказанной для человека канцерогенностью

1.1.  Соединения и продукты, производимые и используемые промышленностью, природные канцерогены

- 4-Амидофенил 1, 2, 3*

- Асбесты 1

- Афлатоксины (B1,B2,Gj,G2)2

- Бензидин 1, 2, 3

- Бензол 1, 3

- Бенз(а)пирен 1, 3

- Бериллий и его соединения 1

1.1.8 Бисхлорметиловый  и  хлорметилметиловый (технический) эфиры 1

1.1.9.	Винилхлорид 1

- Иприт сернистый 1

- Кадмий и его соединения 1

- Каменноугольные и нефтяные смолы, пеки и их возгоны 1, 3

- Минеральные масла неочищенные и не полностью очищенные 1, 3

1.1.14. Мышьяк и его неорганические соединения 1, 2, 3

1.1.15.1-нафтиламин технический, содержащий более 0.1 % 2-нафтиламина 1, 2, 3

1.1.16.2-Нафтиламин 1, 2, 3

*Примечание: пути преимущественного поступления вещества или смеси веществ в организм человека, представляющие канцерогенную опасность: 1-ингаляционный, 2-пероральный, 3-накожный.

- Никель, его соединения и смеси соединений никеля '

    - Cажи бытовые 1, 3

    - Cланцевые масла 1, 3

    - Тальк, содержащий асбестоподобные волокна 1

    - Хрома шестивалентного соединения 1

    - Эрионит 1

    - Этилена оксид 1

1.2. Производственные процессы, представляющие опасность развития злокачественных новообразований у рабочих*

- Деревообрабатывающее и мебельное производство с использованием фенол-формальдегидных и карбамид-формальдегидных смол в закрытых помещениях

- Медеплавильное производство (плавильный передел, конверторный передел, огневое рафинирование)

- Производственная экспозиция к радону в условиях горнодобывающей промышленности и работы в шахтах

- Производство изопропилового спирта

- Производство кокса, переработка каменноугольной, нефтяной и сланцевой смол, газификация угля

- Производство резины и резиновых изделий

- Производство технического углерода

- Производство угольных и графитовых изделий, анодных и подовых масс с использованием пеков, а также обожженных анодов

- Производство чугуна и стали (агломерационные фабрики, доменное и сталеплавильное производство, горячий прокат) и литья из них

- Электролитическое производство алюминия с использованием самоспекающихся анодов

- Производственные процессы, связанные с экспозицией к аэрозолю сильных неорганических кислот, содержащих серную кислоту

*Примечание: помимо перечисленных к таким производствам могут относиться также те производства, на которых в технологическом процессе используются и/или образуются вещества и продукты, перечисленные в разделах 1.1 и 1.3, с которыми контактируют работники данных производств.

1.3. Лекарственные препараты

- Аналгетические смеси, содержащие фенацетин

- Имуран (азотиоприн)

- Комбинированная химиотерапия с использованием вин-
кристина, прокарбазина, преднизолона, а также эмбихина и дру
гих алкилирующих агентов

- Мелфалан

- Метоксален

- Милеран

- Тиофосфамид (тиотеф)

- Треосульфан

- Хлорамбуцил

- Хлорнафазин

- 2-(2-хлорэтил)-3-(4-метилциклогексил)-1 -нитрозомочевина

- Циклоспорин

- Циклофосфамид (циклофосфан)

- Эстрогены стероидные (эстрадиол-17/? и его эфиры, эст-
риол, эстрон, этинилэстрадиол,  местранол,  коньюгированные
эстрогены)

- Эстрогены нестероидные (диэтилстильбэстрол, диенэст-
рол, гексэстрол)

- Эстрогенсодержащие контрацептивы орального приме
нения

1.4. Бытовые и природные факторы

    - Алкогольные напитки

    - Радон

    - Солнечная радиация

    - Табачный дым

    - Табачные продукты бездымные

2. Вещества, продукты, лекарственные препараты и производственные процессы, вероятно канцерогенные для человека*

2.1. Соединения и продукты, производимые и используемые промышленностью, в лабораторных и научно-исследовательских целях, отходы производственных процессов

    - Акриламид

    - Акрилонитрил

    - Бенз(а)антрацен

    - 1,3-Бутадиен

    - Винилбромид

    - Дибенз(а, п)антрацен

    - Диметилкарбамоилхлорид

    - Диметилсульфат

    - Диэтилсульфат

    - Иприт азотистый

    - антафол

    - Красители на основе бензидина

    - Кремнезем кристаллический

    - Креозоты

    - 4,4,-Метилен бис(2-хлоранилин)

    - N-Метил-N-нитро-N-нитрозогуанидин

    - N-Нитрозодиметиламин

    - N-Нитрозодиэтиламин

    - Отработавшие газы дизельных двигателей

    - Полихлорированные бифенилы

    - Пропилена оксид

    - Стирол-7,8-оксид

    - орто-Толуидин

    - Трис (2,3-дибромпропил) фосфат

2.1.25.Формальдегид

    - пара-хлор-орто-толуидин

    - Эпихлоргидрин

    - Этилендибромид

    - N-Этил-NН-нитрозомочевина

*Примечание: В раздел 2 настоящего "Перечня" включены факторы, соответствующие по классификации Международного агентства по изучению рака (МАИР) группе 2А, т.е. вещества и факторы, канцерогенность которых доказана на животных, а доказательства канцерогенности для человека недостаточны.

В случае появления эпидемиологических исследований, подтверждающих канцерогенность для человека факторов, включенных во 2 раздел (равно как и любого другого фактора, не включенного в настоящий документ), последние могут быть переведены в раздел 1 после рассмотрения в установленном порядке.

2.2. Лекарственные препараты

    - Адриамицин

    - Андрогенные (анаболические) стероиды

    - Азацитидин

    - Бисхлорэтил нитрозомочевина (BCNU)

    - М-Метил-К-нитрозомочевина

    - 5-Метоксинсорален

    - Прокарбазин

    - Фенацетин

    - Хлорамфеникол (левомицетин)

    - Хлорозотоцин

    - 1-(2-хлорэтил)-3-циклогексил-1-нитрозомочевина (CCNU)

    - Цисплатин

3. Мероприятия по профилактике канцерогенной опасности

Вещества, продукты, производственные процессы, природные и бытовые факторы, включенные в "Перечень", требуют проведения всего комплекса санитарно-гигиенических и технологических мероприятий, направленных на устранение или уменьшение канцерогенной опасности для человека. В отношении их должны соблюдаться следующие требования:

- Основным мероприятием, направленным на полное предотвращение воздействия канцерогенных факторов, является исключение возможности контакта с ними человека в производственной бытовой сферах. При этом должны приниматься все возможные меры для замены канцерогенных веществ и факторов неканцерогенными или менее канцерогенными веществами и факторами.

- В случае невозможности (по техническим, экономическим и другим причинам) полного устранения воздействия канцерогенных факторов должны устанавливаться их предельно допустимые концентрации (ПДК) или уровни воздействия (ПДУ), с учетом канцерогенного  эффекта, а также обеспечиваться разработка методов количественного определения и организация регулярного контроля за их содержанием в воздухе рабочей зоны, объектахсреды обитания человека, промышленных продуктах и продуктах питания (Приложение 2).

- Производственные процессы, связанные с канцерогенными веществами (факторами), должны отвечать требованиям санитарно-гигиенических правил и норм в области гигиены труда. При этом должна быть обеспечена герметизация оборудования и автоматизация технологических процессов, исключающие попадание канцерогенов в среду обитания человека или гарантирующие обеспечение регламентированного допустимого уровня воздействия канцерогенного фактора.

3.4.	При проектировании или реконструкции производства предпочтение следует отдавать непрерывным, безотходным технологическим процессам с максимальной степенью автоматизации и механизации, а также герметичному оборудованию. Должны быт предусмотрены эффективные способы очистки выбросов.

- Следует максимально ограничить число лиц, подвергающихся воздействию канцерогенных факторов. Продолжительность и степень воздействия этих факторов на работающих должны быть сокращены до минимума, отвечающего требованиям безопасности.

Должна быть проведена санитарно-гигиеническая паспортизация производств, применяющих и/или производящих канцерогенные вещества и продукты.

Каждый работник предприятия, а также лица, вновь поступающие на работу, которые могут подвергнуться воздействию производственного канцерогенного фактора, должны обеспечиваться всей необходимой информацией о степени опасности такого воздействия и мерах профилактики.

Все работники, подвергающиеся воздействию канцерогенного фактора должны быть обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующим законодательством.

Лица, имеющие производственный контакт с канцерогенными веществами, должны проходить в установленном порядке предварительный (при приеме на работу) и последующие периодические медицинские осмотры.

- Лица, оставившие производство, на котором применялись и/или производились канцерогенные вещества и продукты, подлежат систематическому медицинскому наблюдению с участием специалиста онколога.

- Лица, имеющие или имевшие производственный контакт с канцерогенными факторами, должны регистрироваться в лечебно-профилактическом учреждении с последующим внесением их в региональный и/или отраслевой Регистр лиц, контактировавших с канцерогенными факторами, по мере их организации.

- При транспортировке веществ и продуктов, включенных в настоящий "Перечень" информация об их канцерогенности должна быть включена в сопроводительные документы, соответствующие международным требованиям.

- При транспортировке и хранении канцерогенных веществ или продуктов должны приниматься все меры, необходимые для предотвращения загрязнения среды обитания человека, а также охраны здоровья человека.

Приложение 1 (обязательное)

ПРАВИЛА

представления и рассмотрения материалов по обоснованию

канцерогенной опасности веществ для включения их в "Перечень

веществ, продуктов, производственных процессов бытовых и

природных факторов, канцерогенных для человека"

1. Источниками информации для материала с целью включения в "Перечень" могут служить официальные публикации Международного агентства по изучению рака (МАИР), других международных организаций, а также результаты оригинальных исследований отечественных и зарубежных авторов, отвечающие требованиям пункта 3 настоящих правил.

2. Рассмотрение материалов МАИР по обоснованию канцерогенной опасности вещества для человека производится на Пленуме или расширенном заседании Бюро Комиссии по канцерогенным факторам.

3. При рассмотрении результатов оригинальных научно-исследовательских работ отечественных и зарубежных авторов должны соблюдаться следующие правила:

3.1. Оригинальные материалы отечественных авторов, представляются на рассмотрение в Бюро Комиссии по канцерогенным факторам вместе с официальным письмом учреждения-разработчика;

3.2. Оригинальные работы зарубежных авторов представляются на рассмотрение Бюро Комиссии членом Комиссии или независимым экспертом, уполномоченным для этого;

3.3. Представляемый материал должен содержать:

3.3.1. данные общего характера:

-  химическое название вещества (в соответствии с терминологией IUPAK) и известные синонимы, номер CAS, формулу, основные физико-химические характеристики;

-  для продуктов - также наиболее распространенные коммерческие названия;

-  для технологического процесса или производства – краткую гигиеническую характеристику факторов, представляющих канцерогенную опасность;

-  для химических веществ и продуктов - краткую токсикологическую характеристику;

3.3.2. данные, характеризующие канцерогенную опасность:

- к рассмотрению принимаются результаты хронических экспериментов на животных и эпидемиологических исследований, выполненных в соответствии с действующими в стране или подготовленными МАИР методическими указаниями; также могут быт использованы данные других  исследований,  характеризующие потенциальные канцерогенные и мутагенные свойства исследуемого объекта;

-  представляемые на рассмотрение материалы экспериментальных и эпидемиологических исследований должны включать литературную справку, содержащую анализ как отечественных, так и зарубежных работ, подробное описание собственных материалов и методов, использованных в работе, полученные результаты, атаке методы статистической обработки;

3.4.Материалы представляются в Комиссию в 3-х экземплярах.

3.5.Поступивший в Комиссию материал рецензируется, минимум, двумя независимыми экспертами.

4. Решение с рекомендацией, о включении представляемой информации в "Перечень" принимается на Пленуме или расширенном заседании Бюро Комиссии с привлечением специалистов.

5. Принятые рекомендации представляются в установленном порядке на утверждение Главному государственному санитарному врачу Республики Беларусь.

Приложение 2

(справочное)

Перечень соединений и продуктов, канцерогенных и вероятно

канцерогенных для человека, для которых установлены ПДК

|  | Среда регламентирования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВРЗ**) |  | ВНМ**) | Вода**) | Про- дукты пита- ния | Почва |  |
| Наименование канцерогенного фактора*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПДК, мг/мЗ |  | ПДК, мг/мЗ | ПДК, мг/л | ПДК, мг/кг | ПДК, мг/кг |  |
| 1.1.2. Асбесты (асбест природный и искусственный, смешанные асбестопородные пыли: - асбеста более 20% ; асбестопородные пыли: - содержание асбеста менее 20%, асбестоцемент) | 2/0.5***) 2.0/1.0 4.0/2.0 |  | 0,06 вол/млЗ | -- | -- | -- |  |
| 1.1.3. Афлатоксины (В¦) | -- |  | -- | -- | 0.005 | -- |  |
| 1.1.5. Бензол | 15/5 |  | 15/0.1 | 0.5 | -- | 0.3 |  |
| 1.1.6. Бенз(а)пирен | 0,00015 |  | 0,000001 | 0,000005 | -- | 0,02 |  |
| 1.1.7. Берилий и его соединения | 0,001 |  | -- | 0,0002 | -- | -- |  |
| 1.1.9. Винилхлорид | 5/1 |  | -- | 0,05 | -- | -- |  |
| 1.1.11. Кадмий и его соединения | 0,05/0,01 |  | 0,0003 | 0,001 | 0,03-1,0 | -- |  |
| 1.1.12. Возгоны каменно- угольных смол и пеков (возгоны пеков в зависимости от содержания бенз(а)пирена: - менее 0,075% -0,075-0,15% -0,15-0,3%) |  |  | -- | -- | -- | -- |  |
|  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |
| Наименование канцерогенного фактора*) |  | Среда регламентирования |  |  |  |  |  |
|  |  | ВРЗ**) | НМ**) | Вода**) | Продукты питания | Почва |  |
|  |  | пдк, мг/мЗ | пдк, мг/мЗ | пдк, мг/л | пдк, мг/кг | пдк, мг/кг |  |
| 1.1.13.Минеральные масла неочищенные и неполностью очищенные (минеральные масла нефтяные) |  | 5,0 | -- | -- | -- | -- |  |
| 1.1.14. Мышьяк и его неорганические соединения |  | 0,04/0,01 | 0,003 | 0,05 | ,05-1,0 | 2,0 |  |
| 1.1.17. Никель, его соединения и смеси соединений никеля (карбонил хромфосфат никеля растворимые соли никеля оксид, металлический никель смеси соединений никеля) |  | 0,0005 0,005 0,005 0,005 0,05 | 0,0002 0,001 | 0,1 | -- | 4,0 |  |
| 1.1.20. Тальк, содержащий асбестоподобные волокна |  | 2,0/1,0 | 0,05 | -- | -- | -- |  |
| 1.1.22. Хрома шестивалентного соединения (трехокись хрома хроматы, бихроматы) |  | 0,01 | 0,0015 | 0,05 | -- | 6,0 |  |
| 1.1.24. Этилена оксид |  | 1,0 | 0,03 | -- | -- | -- |  |
| 2.1.1. Акриламид |  | 0,2 | -- | 0,01 | -- | -- |  |
| 2.1.2. Акрилонитрил |  | 0,5 | 0,03 | -- | -- | -- |  |
| 2.1.4. 1,3 Бутадиен |  | 100 | 1,0 | 0,05 | -- | -- |  |
| 2.1.8. Диметилсульфат |  | 0,1 | -- | -- | -- | -- |  |
| 2.1.17. N-Нитрозодиметиламин |  | - | 0,00005 | -- | 0,002-0,003 | -- |  |
| Наименование канцерогенного фактра*) | Среда регламентирования |  |  |  |  |  |  |
|  | ВРЗ**) |  | ВНМ**) | Вода**) | Продукты питания | Почва |  |
|  | пдк, мг/мЗ |  | пдк, мг/мЗ | пдк, мг/л | пдк, мг/кг | ПДК, мг/кг |  |
| 2.1.18. N-Нитрозодиэти-ламин | -- |  | -- | -- | 0,002-0,003 | -- |  |
| 2.1.21. Пропилена оксид | 1,6 |  | 0,08 | 0,01 | -- | -- |  |
| 2.1.23. орто-Толуидин | 1,0/0,5 |  | -- | -- | -- | -- |  |
| 2.1.25. Формальдегид | 0,5 |  | 0,003 | 0,05 | -- | 7,0 |  |
| 2.1.27. Эпихлоргидрин | 1,0 |  | 0,2 | 0,01 | -- | -- |  |

Гигиенические регламенты для воздуха жилых помещений

1.4.2. Радон: во вновь строящихся домах - не более 100 Бк/мЗ

для существующих домов     - не более 200 Бк/мЗ

2.1.25. Формальдегид                                -0,01 мг/мЗ

Примечание: *) нумерация канцерогенных веществ дана в соответствии с данным "Перечнем"

**) в числителе максимально разовая ПДК, в знаменателе - среднесменная (среднесуточная) ПДК

***) ВРЗ - воздух рабочей зоны

ВНМ - воздух населенных мест

Вода - вода источников хозяйственно-питьевого водоснабжения.