УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Министерства здравоохранения

Республики Беларусь

28  июня  2012  №82

| Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека естественного, искусственного и совмещенного освещения помещений жилых зданий» |  |
| --- | --- |

| № п/п | Помещения | Рабочая поверхность, плоскость нормирования коэффициента естествнного освещения (далее – КЕО) и освещен-ности (Г – горизонтальная, В – вертикальная), а также высота плоскости над полом, м | Естественное освещение |  | Совмещенное освещение |  | Искусственное освещение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КЕО ен, % |  | КЕО ен, % |  | Освещенность рабочих поверхностей, лк | Показатель дискомфорта, М, не более | Коэффи- циент пульсации освещен-ности, Кп, %, не более |
|  |  |  | При верхнем или комби-нированном освещении | При боковом естественном освещении | При верхнем или комби-нированном освещении | При боковом естественном освещении |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Жилые комнаты, гостиные, спальни, за исключением жилых комнат общежитий | Г-0,0 | 2,0 | 0,5 | -* | - | 150** | - | - |
| 2. | Жилые комнаты общежитий | Г-0,0 | 2,0 | 0,5 | - | - | 150 | - | - |
| 3. | Кухни, кухни-столовые | Г-0,0 | 2,0 | 0,5 | 1,2 | 0,3 | 150** | - | - |
| 4. | Детские | Г-0,0 | 2,0 | 0,7 | - | - | 200** | - | - |
| 5. | Кабинеты, библиотеки | Г-0,0 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | 330** | - | - |
| 6. | Внутриквартир-ные коридоры, холлы | Г-0,0 | - | - | - | - | 50** | - | - |
| 7. | Кладовые, подсобные | Г-0,0 | - | - | - | - | 30** | - | - |
| 8. | Гардеробные | Г-0,0 | - | - | - | - | 75** | - | - |
| 9. | Сауна, раздевалки | Г-0,0 | - | - | - | - | 100 | - | - |
| 10. | Плавательный бассейн | Г-0,0 Г- поверхность воды | 2,0 | 0,5 | 1,2 | 0,3 | 100** | 60** | 20** |
| 11. | Тренажерный зал | Г-0,0 | - | - | 1,2 | 0,3 | 150** | 60** | 20** |
| 12. | Бильярдная | Г-0,8 | - | - | - | - | 300** | 40** | 20** |
| 13. | Ванные комнаты, уборные, санузлы, душевые | Г-0,0 | - | - | - | - | 50** | - | - |
| Вспомогательные помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Помещения консьержа | Г-0,0 | 2,0 | 0,5 | 1,2 | 0,3 | 150 | 60 | 20 |
| 15. | Лестничные марши и площадки | Г-0,0 | - | - | 0,1 | 0,1 | 20 | - | - |
| 16. | Вестибюли, коридоры, галереи, лифтовые холлы и другие помещения, не указанные в пунктах 14, 15, 17 – 19 настоящего Гигиенического норматива | Г-0,0 | - | - | - | - | 20 | - | - |
| 17. | Тепловые пункты, насосные, электрощитовые, машинные помещения лифтов, венткамеры | Г-0,0 | - | - | - | - | 20 | - | - |
| 18. | Основные проходы технических этажей, подполий, подвалов, чердаков | Г-0,0 | - | - | - | - | 20 | - | - |
| 19. | Шахты лифтов | Пол приямка | - | - | - | - | 5*** | - | - |

* Отсутствие предъявляемых требований.

** В жилых домах и квартирах жилых домов приведенные значения освещенности на рабочей поверхности, показателя дискомфорта и коэффициента пульсации освещенности являются рекомендуемыми.

*** Норма указана для ламп накаливания.

УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Министерства здравоохранения

Республики Беларусь

28  июня  2012  №82

| Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека естественного, искусственного и совмещенного освещения помещений общественных зданий» |  |
| --- | --- |

| № п/п | Помещения | Рабочая поверхность, плоскость нормирования коэффициента естественного освещения (далее – КЕО) и освещенности (Г – горизонталь-ная, В – вертикальная), а также высота плоскости над полом, м | Естественное освещение |  | Совмещенное освещение |  | Искусственное освещение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КЕО ен, % |  | КЕО ен, % |  | Освещенность, лк |  |  |  |  |
|  |  |  | При верхнем или комбинирован-ном освещении | При боковом естествен- ном освещении | При верхнем или комбинирован-ном освещении | При боковом естествен-ном освещении | При комбинирован- ном освещении |  | При общем освеще-нии | Показа-тель диском-форта, М, не более | Коэффи-циент пульсации освещен-ности, Кп, %, не более |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | от общего |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Административные здания (министерства, комитеты, конструкторские и проектные организации, научно-исследовательские учреждения и другие) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Кабинеты, рабочие комнаты | Г – 0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | 400 | 200 | 300 | 40 | 15 |
| 2. | Проектные залы и комнаты конструкторские, чертежные бюро | Г – 0,8 | 4,0 | 1,5 | 2,4 | 0,9 | 600 | 400 | 500 | 40 | 10 |
| 3. | Машинописные бюро | Г – 0,8 | 3,5 | 1,2 | 2,1 | 0,7 | 500 | 300 | 400 | 40 | 10 |
| 4. | Помещения для посетителей | Г – 0,8 | -* | - | - | - | 400 | 200 | 300 | 40 | 15 |
| 5. | Читальные залы | Г – 0,8 | 3,5 | 1,2 | 2,1 | 0,7 | 500 | 300 | 400 | 40 | 15 |
| 6. | Помещения записи и регистрации читателей, тематических выставок, новых поступлений | Г – 0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | 400 | 200 | 300 | 40 | 15 |
| 7. | Читательские катологи | Фронт карточек: В – 1,0 | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 | - | - | 200 | 60 | 20 |
| 8. | Лингафонные кабинеты | Г – 0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | - | - | 300 | 40 | 15 |
| 9. | Книгохранилища, архивы, фонды открытого доступа | Стеллажи: В – 1,0 | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - |
| 10. | Переплетно-брошюровочные помещения | Г – 0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | - | - | 300 | 40 | 15 |
| 11. | Помещения для ксерокопирова-ния | Г – 0,8 | - | - | - | - | - | - | 300 | 40 | 15 |
| 12. | Макетные, столярные, ремонтные мастерские | Г – 0,8 | 3,0 | 1,2 | 2,1 | 0,9 | 750 | 220 | 300 | 40 | 15/20 |
| 13. | Помещения для работы с дисплеями и видеотермина-лами, залы ЭВМ | Г – 0,8 Экран монитора: В – 1,2 | 3,5 - | 1,2 - | 2,1 - | 0,7 - | 500 - | 300 - | 400 200 | 15 - | 5 - |
| 14. | Конференц-залы, залы заседаний | Г – 0,8 | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 | - | - | 300 | 75 | 60 |
| 15. | Кулуары (фойе) | Г – 0,0 | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - |
| 16. | Лаборатории органической и неорганической химии, препараторские | Г – 0,8 | 3,5 | 1,2 | 2,1 | 0,7 | 500 | 300 | 400 | 40 | 10 |
| 17. | Аналитические лаборатории | Г – 0,8 | 4,0 | 1,5 | 2,4 | 0,9 | 600 | 400 | 500 | 40 | 10 |
| 18. | Весовые, термостатные | Г – 0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | 400 | 400 | 200 | 40 | 15 |
| 19. | Лаборатории научно-технические (кроме организаций здравоохране-ния): термические, физические, спектрографичес-кие, тилометричес-кие, фотометричес-кие, микроскопные, рентгеновские, рентгенострук-турного анализа, механические, радиоизмери-тельные, электронных устройств | Г – 0,8 | 3,5 | 1,2 | 2,1 | 0,7 | 500 | 300 | 400 | 40 | 10 |
| 20. | Фотокомнаты, дистилляторные | Г – 0,8 | - | - | - | - | - | - | 200 | 60 | 20 |
| 21. | Архивы проб, хранения реактивов | В - 1,0 | - | - | - | - | - | - | 100 | 60 | 20 |
| 22. | Моечные | Г – 0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | - | - | 300 | 40 | 15 |
| Банковские и страховые учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Операционный зал, кредитная группа, кассовый зал, помещения пересчета денег | Г – 0,8 | 3,5 | 1,2 | 2,1 | 0,7 | 500 | 300 | 400 | 15 | 10 |
| 24. | Помещения отдела инкассации, инкассаторная | Г – 0,8 | - | - | - | - | - | - | 300 | 40 | 15 |
| 25. | Предкладовая, кладовая ценностей, депозитарий | Г – 0,8 | - | - | - | - | - | - | 200 | 60 | 20 |
| 26. | Серверная, помещения межбанковских электронных расчетов, помещения аппаратуры криптозащиты | Г – 0,8 | - | - | - | - | - | - | 400 | 40 | 10 |
| 27. | Помещения вводно-кабельного оборудования | Г – 0,8 | - | - | - | - | - | - | 200 | 60 | 20 |
| 28. | Помещение алфавитно-цифровых печатающих устройств, кабины персонализации | Г – 0,8 | - | - | 2,1 | 0,7 | 500 | 300 | 400 | 40 | 10 |
| 29. | Комната изготовления, обработки и хранения идентифика-ционных карт, процессингового центра по пластиковым карточкам | Г – 0,8 | - | - | 2,1 | 0,7 | - | - | 400 | 40 | 10 |
| 30. | Помещения для обслуживания физических лиц | Г – 0,8 | - | - | - | - | - | - | 300 | 40 | 15 |
| 31. | Помещение сейфовой | Г – 0,8 | - | - | - | - | - | - | 150 | 60 | 20 |
| 32. | Смотровой коридор | Г – 0,8 | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - |
| Учебные помещения, мастерские учреждений общего среднего образования, учреждений профессионально-технического образования, учреждений среднего специального образования, учреждений высшего образования, учреждений специального образования, учреждений дополнительного образования взрослых, специальных учебно-воспитательных учреждений, специальных лечебно-воспитательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Учебные помещения, мастерские учреждений общего среднего образования, учреждений среднего специального образования, учреждений специального образования, специальных учебно-воспитательных учреждений, специальных лечебно-воспитательных учреждений | Рабочие столы и парты: Г – 0,8 Середина доски: В – 1,5** | 4,0 - | 1,5 - | 2,1 - | 1,3 - | - - | - - | 400 400 | 40 - | 10 10 |
| 34. | Учебные помещения, мастерские учреждений профессионаьно-технического образования, учреждений дополнительно-го образования взрослых, учреждений высшего образования | Г – 0,8 | 3,5 | 1,2 | 2,1 | 0,7 | - | - | 400 | 40 | 10 |
| 35. | Кабинеты информатики и вычислительной техники | Г – 0,8 Экран дисплея: В – 1,0 | 3,5 - | 1,2 - | 2,1 - | 0,7 - | 500 - | 300 - | 400 200 | 15 - | 10 - |
| 36. | Учебные кабинеты технического черчения и рисования | Г – 0,8 Рабочие, чертежные доски, рабочие столы В – на доске | 4,0 - | 2,0 - | 2,1 - | 1,8 - | - - | - - | 500 500 | 40 40 | 10 10 |
| 37. | Лаборантские при учебных кабинетах | Г – 0,8 | 3,5 | 1,2 | 2,1 | 0,7 | 500 | 300 | 400 | 15 | 10 |
| 38. | Мастерские по обработке металлов и древесины | Верстаки, рабочие столы Г – 0,8 | - | - | 3,0 | 1,2 | 1000 | 200 | 500 | 40 | 15 |
| 39. | Инструменталь-ная, комната мастера- инструктора | Г – 0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | - | - | 300 | 40 | 15 |
| 40. | Кабинеты обслуживающих видов труда | Г – 0,8 | 4,0 | 1,5 | 2,1 | 1,3 | - | - | 400 | 40 | 10 |
| 41. | Помещения для занятий физической культурой и спортом | Г – 0,0 В – 2,0 с обеих сторон на продольной оси помещения | 2,5 - | 0,7 - | 1,5 - | 0,4 - | - - | - - | 200 75 | 60 - | 20 - |
| 42. | Снарядные, инвентарные, хозяйственные кладовые | Г – 0,8 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - |
| 43. | Крытые плавательные бассейны | Г – поверхность воды | 2,0 | 0,5 | 1,5 | 0,4 | - | - | 150 | 60 | 20 |
| 44. | Актовые залы, киноаудитории | Г – 0,0 | - | - | - | - | - | - | 200 | 90 | - |
| 45. | Эстрады актовых залов | В – 1,5 | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - |
| 46. | Кабинеты и комнаты преподавателей | Г – 0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | - | - | 300 | 40 | 15 |
| 47. | Рекреации | Г – 0,0 | 2,0 | 0,5 | 1,2 | 0,3 | - | - | 150 | 90 | - |
| Учреждения досугового назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | Залы многоцелевого назначения | Г – 0,8 | - | - | - | - | - | - | 400 | 40 | 10 |
| 49. | Зрительные залы театров, концертные залы | Г – 0,8 | - | - | - | - | - | - | 300 | 60 | - |
| 50. | Зрительные залы клубов, клуб-гостиная, помещение для досуговых занятий, собраний, фойе театров | Г – 0,8 | - | - | - | - | - | - | 200 | 90 | - |
| 51. | Помещения игровых автоматов, настольных игр | Г – 0,8 В – 1,5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 300 150 | 40 - | 15 - |
| 52. | Бильярдная | Г – 0,8 | - | - | - | - | - | - | 300 | 40 | 15 |
| 53. | Зал компьютерных игр | Экран: В – 1,2; Г – 0,8 | - - | - - | - 1,8 | - 0,6 | - - | - - | 150 300 | - 40 | - 15 |
| 54. | Видеокомплекс (видеозал, видеокафе) | Г – 0,8 | - | - | - | - | - | - | 150 | 90 | - |
| 55. | Выставочные залы | Г – 0,8 | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 | - | - | 200 | 90 | - |
| 56. | Зрительные залы кинотеатров | Г – 0,8 | - | - | - | - | - | - | 75 | 90 | - |
| 57. | Фойе кинотеатров, клубов | Г – 0,0 | - | - | - | - | - | - | 150 | 90 | - |
| 58. | Комнаты кружков и музыкальные классы | Г – 0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | - | - | 300 (500)*** | 60 | 20 |
| 59. | Кино-, звуко- и светооператор-ские | Г – 0,8 | - | - | - | - | - | - | 150 | 60 | 20 |
| Учреждения дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. | Приемные | Г – 0,0 | - | - | - | - | - | - | 300 | 25 | 15 |
| 61. | Раздевальные | Г – 0,0 | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 | - | - | 300 | 60 | 15 |
| 62. | Групповые, игровые, столовые, комнаты музыкальных и игровых занятий | Г – 0,0 | 4,0 | 1,5 | - | - | - | - | 200 (400)*** | 15 | 10 |
| 63. | Спальные | Г – 0,0 | 2,0 | 1,5 | - | - | - | - | 75 (150)*** | 25 | 15 |
| 64. | Изоляторы, комнаты для заболевших детей | Г – 0,0 | 2,0 | 0,5 | - | - | - | - | 200 | 25 | 15 |
| Санатории, дома отдыха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65. | Палаты, спальные комнаты | Г – 0,0 | 2,0 | 0,5 | - | - | - | - | 150 | 25 | 15 |
| Физкультурно-оздоровительные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66. | Залы спортивных игр | Г – 0,0 В – 2,0 с обеих сторон на продольной оси помещения | 3,0 - | 1,0 - | 1,8 - | 0,6 - | - - | - - | 200 75 | 60 - | 20 - |
| 67. | Залы аэробики, гимнастики, борьбы | Г – 0,0 | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 | - | - | 200 | 60 | 20 |
| 68. | Кегельбан | Г – 0,0 | - | - | - | - | - | - | 200 | 60 | 20 |
| 69. | Зал плавательного бассейна | Г – поврехно-сть воды | 2,0 | 0,5 | 1,2 | 0,3 | - | - | 150 | 60 | 20 |
| Предприятия общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70. | Обеденные залы ресторанов, кафе, баров, столовых буфетов, закусочных | Г – 0,8 | - | - | - | - | - | - | 200 | 60 | 20 |
| 71. | Раздаточные | Г – 0,8 | - | - | - | - | - | - | 300 | 40 | 15 |
| 72. | Горячие, холодные, доготовочные, заготовочные цехи | Г – 0,8 | - | - | 1,2 | 0,3 | - | - | 200 | 60 | 20 |
| 73. | Моечные посуды | Г – 0,8 | - | - | 1,5 | 0,4 | - | - | 200 | 60 | 20 |
| 74. | Кондитерские цехи, помещения для производства мучных изделий | Г – 0,8 | - | - | 2,4 | 0,9 | - | - | 300 | 40 | 20 |
| 75. | Помещения для изготовления шоколада и конфет | Г – 0,8 | - | - | 2,4 | 0,9 | - | - | 400 | 40 | 20 |
| 76. | Помещения для производства мороженого, напитков | Г – 0,8 | - | - | 1,8 | 0,6 | - | - | 300 | 40 | 20 |
| 77. | Помещения для производства продуктов, упаковки готовой продукции, комплектации заказов | Г – 0,8 | - | - | 1,5 | 0,4 | - | - | 200 | 60 | 20 |
| 78. | Загрузочные, кладовые | Г – 0,8 | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - |
| Магазины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79. | Торговые залы супермаркетов | Г – 0,8 | - | - | 1,2 | 0,3 | - | - | 500 | 40 | 10 |
| 80. | Торговые залы магазинов без самообслужива-ния: продовольствен-ных, книжных, одежды, обуви, тканей, меховых изделий, головных уборов, парфюмерных, галантерейных, ювелирных, электро-, радио-товаров, игрушек и канцтоваров | Г – 0,8 | - | - | 1,2 | 0,3 | - | - | 300 | 40 | 15 |
| 81. | Торговые залы продовольствен-ных магазинов и магазинов самообслужива-ния | Г – 0,8 | - | - | - | - | - | - | 400 | 40 | 10 |
| 82. | Торговые залы магазинов: посудных, мебельных, спорттоваров, стройматериалов | Г – 0,8 | - | - | 1,2 | 0,3 | - | - | 200 | 60 | 20 |
| 83. | Примерочные кабины | В – 1,5 | - | - | - | - | - | - | 300 | - | 15 |
| 84. | Залы демонстрации новых товаров | Г – 0,8 | - | - | - | - | - | - | 300 | 60 | 20 |
| 85. | Отделы заказов, бюро обслуживания | Г – 0,8 | - | - | 1,2 | 0,3 | - | - | 200 | 60 | 20 |
| 86. 86.1. 86.2. | Помещения для подготовки товаров к продаже: разрубочные, фасовочные, комплектовочные отдела заказов; помещения нарезки тканей, гладильные, мастерские магазинов радио-электротоваров | Г – 0,8 Г – 0,8 | - - | - - | 1,5 1,8 | 0,4 0,6 | - - | - - | 200 300 | 60 40 | 20 15 |
| 87. | Помещения главных касс | Г – 0,8 | - | - | 1,8 | 0,6 | - | - | 300 | 40 | 15 |
| 88. | Мастерские подгонки готового платья | Г – 0,8 | - | - | 2,1 | 0,7 | 500 | 300 | 400 | 40 | 10 |
| 89. | Рекламно-декорационные мастерские, мастерские ремонта оборудования и инвентаря, помещения бракеров | Г – 0,8 | - | - | 1,8 | 0,6 | 400 | 200 | 300 | 40 | 15 |
| Предприятия бытового обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90. 90.1. 90.2. 90.3. | Бани: ожидальные-остывочные; раздевальные, моечные, душевые, парильные; бассейны | Г – 0,8 Г – 0,0 Г – 0,0 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 150 75 100 | 90 - - | - - - |
| 91. 91.1. 91.2. | Парикмахерские: мужской, женский залы; косметический кабинет | Г – 0,8 Г – 0,8 | - - | 1 1,5 | 2,1 2,4 | 0,7 0,9 | 500 600 | 300 400 | 400 500 | 40 40 | 10 10 |
| 92. 92.1. 92.2. 92.3. 92.4. | Фотоателье: помещения для приема и выдачи заказов; съемочный зал фотоателье; фотолаборато-рии, помещения приготовления растворов и регенерации серебра; помещения для ретуши | Г – 0,8 Г – 0,8 Г – 0,8 Г – 0,8 | - - - - | - - - - | 1,5 - - - | 0,4 - - - | - - - 1000 | - - - 200 | 200 100 200 300 | 60 - - 40 | 20 20 20 15 |
| 93. 93.1. 93.2. 93.3. 93.4. 93.5. | Прачечные: помещения для приема и выдачи белья: прием с меткой, учет, выдача; хранение белья стиральные отделения: стирка, приготовление растворов; хранение стиральных материалов; сушильно-гладильные отделения: механические; ручные; упаковка белья; починка белья | Г – 0,8 В – 1,0 Пол, Г – 0,0 Г – 0,8 Г – 0,8 Г – 0,8 Г – 0,8 Г – 0,8 | - - - - - - - - | - - - - - - - - | 1,5 - - - 1,8 2,4 1,8 4,2 | 0,4 - - - 0,6 0,9 0,6 1,5 | - - - - - - - 2000 | - - - - - - - 750 | 200 75 200 50 200 300 200 - | 60 - 40 - 40 40 40 20 | 20 - 20 - 20 20 20 20 |
| 94. | Прачечные самообслужива-ния | Г – 0,0 | - | - | 1,5 | 0,4 | - | - | 200 | 60 | 20 |
| 95. 95.1. 95.2. 95.3. 95.4. | Ателье химчистки одежды: прием и выдача одежды; помещения химчистки; выведение пятен; хранение химикатов | Г – 0,8 Г – 0,8 Г – 0,8 Г – 0,8 | - - - - | - - - - | 1,5 1,8 - - | 0,4 0,6 - - | - - 2000 - | - - 200 - | 200 200 500 50 | 60 40 40 - | 20 20 20 - |
| 96. 96.1. 96.2. 96.3. 96.4. 96.5. 96.6. | Ателье пошива и ремонта одежды и трикотажных изделий: пошивочные цехи; закройные отделения; отделения ремонта одежды; отделения подготовки прикладных материалов; отделения ручной и машинной вязки; утюжные, декатировочные | Г – 0,8 Г – 0,8 Г – 0,8 Г – 0,8 Г – 0,8 Г – 0,8 | - - - - - - | - - - - - - | 4,2 4,2 4,2 2,4 4,2 2,4 | 1,5 1,5 1,5 0,9 1,5 0,9 | 2000 - 2000 - - - | 750 - 750 - - - | - 750 - 300 500 300 | 20 20 20 40 20 40 | 20 10 20 20 20 20 |
| 97. 97.1. 97.2. | Пункты проката: помещения для посетителей; кладовые | Г – 0,8 Г – 0,8 | - - | - - | 1,5 - | 0,4 - | - - | - - | 200 150 | 60 - | 20 - |
| 98. 98.1. 98.2. 98.3. 98.4. | Ремонтные мастерские: изготовление и ремонт головных уборов, скорняжные работы; ремонт обуви, галантереи металлоизделий, изделий из пластмассы, бытовых электроприборов; ремонт часов, ювелирные и граверные работы; ремонт фото-, кино-, радио- и телеаппаратуры | Г – 0,8 Г – 0,8 Г – 0,8 Г – 0,8 | - - - - | - - - - | 4,2 3,0 4,2 4,2 | 1,5 1,2 1,5 1,5 | 2000 2000 3000 2000 | 750 750 300 200 | - - - - | 20 40 20 20 | 20 20 20 20 |
| 99. 99.1. 99.2. | Студия звукозаписи: помещения для записи и прослушивания; фонотеки | Г – 0,8 Г – 0,8 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 200 200 | 60 - | 20 - |
| Гостиницы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100. | Бюро обслуживания, гостиные | Г – 0,8 | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 | - | - | 200 | 60 | 20 |
| 101. | Помещения дежурного обслуживаю-щего персонала | Г – 0,8 | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 | - | - | 200 | 60 | 20 |
| 102. | Номера | Г – 0,0 | 2,0 | 0,5 | - | - | - | - | 150 | - | 20 |
| - Организации здравоохранения (больничные организации, амбулаторно-поликлинические организации, организации скорой (неотложной) медицинской помощи, организации переливания крови, санатории, санитарно-эпидемиологические организации, аптечные организации и организации медицинской техники, организации особого типа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операционный блок, реанимационный зал, перевязочные, родовые отделения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103. | Операционная, помещения гипотермии | Г – 0,8 | - | - | - | - | - | - | 400 | 40 | 10 |
| 104. | Родовая, диализационная, реанимационные залы, перевязочные | Г – 0,8 | 4,0 | 1,5 | 2,4 | 0,9 | - | - | 500 | 40 | 10 |
| 105. | Кабинет ангиографии | Г – 0,8 | 4,0 | 1,5 | 2,4 | 0,9 | - | - | 500 | 40 | 10 |
| 106. | Предоперацион-ная | Г – 0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | - | - | 300 | 40 | 15 |
| 107. | Монтажные аппаратов искусственного кровообращения, искусственной почки и другие | Г – 0,8 | - | - | 4,2 | 1,5 | - | - | 400 | 20 | 10 |
| 108. | Помещения хранения крови | Г – 0,8 | - | - | - | - | - | - | 200 | 40 | 20 |
| 109. | Помещения хранения и приготовления гипса | Г – 0,8 | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - |
| Кабинеты врачей-специалистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110. | Кабинеты врачей-специалистов: хирургов, акушеров-гинекологов, травматологов-ортопедов, педиатров, инфекционистов, аллергологов-иммунологов, стоматологов; смотровые, приемносмотро-вые боксы | Г – 0,8 | 4,0 | 1,5 | 2,4 | 0,9 | - | - | 500 | 40 | 10 |
| 111. | Кабинеты врачей-специалистов в амбулаторно-поликлинических учреждениях, не указанные в пункте 110 настоящего Гигиенического норматива | Г – 0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | - | - | 300 | 40 | 15 |
| 112. | Темные комнаты врачей-офтальмологов | Г – 0,8 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 10 |
| Отделения функциональной диагностики и медицинской реабилитации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113. | Кабинеты функциональной диагностики, эндоскопические кабинеты | Г – 0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | - | - | 300 | 40 | 15 |
| 114. | Фотарии, кабинеты физиотерапии, массажа, лечебной физкультуры | Г – 0,8 | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 | - | - | 200 | 60 | 20 |
| 115. 115.1 115.2 115.3 115.4 115.5 | Кабинеты: рентгенобронхо- скопий и лапароскопий; гидротерапии, лечебные ванны, душевые залы; трудотерапии; для лечения сном; галотерапии, криосауны, сауны | Г – 0,8 Пол, Г – 0,0 Г – 0,8 Г – 0,8 Г – 0,8 | - 2,5 3,0 - - | - 0,7 1,0 - - | - 1,5 1,8 - - | - 0,4 0,6 - - | - - - - - | - - - - - | 200 200 300 50 100 | 60 60 40 25 - | 20 20 15 - - |
| 116. | Помещения подготовки парафина, озокерита, обработки прокладок, стирки и сушки простыней, холстов, брезентов, регенерации грязи | Г – 0,8 | - | - | - | - | - | - | 75 | 60 | - |
| Рентгеновское отделение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117. | Рентгено-диагностический кабинет | Г – 0,8 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - |
| 118. | Кабинеты флюорографии, рентгеновских снимков | Г – 0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | - | - | 200 | 60 | 15 |
| 119. | Кабинеты для раздевания | Г – 0,8 | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - |
| Радиологическое отделение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120. | Радиометричес-кая, дозиметрическая, кабинеты терапии излучениями высоких энергий, сканнерная | Г – 0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | - | - | 300 | 40 | 15 |
| 121. | Кабина гамма-терапии | Г – 0,8 | 3,5 | 1,2 | 2,1 | 0,7 | - | - | 400 | 40 | 10 |
| 122. | Конденсаторная | Г – 0,8 | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - |
| 123. | Хранилище радиоактивных веществ | Г – 0,8 | - | - | - | - | - | - | 150 | 40 | 20 |
| 124. | Помещение хранения радиоактивных выделений и выдержки радиоактивных отходов | Г – 0,8 | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - |
| Палаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125. | Палаты: детских отделений, для новорожденных; интенсивной терапии, послеоперацион-ные, палаты матери и ребенка | Г – 0,0 | 3,0 | 1,0 | - | - | - | - | 200 | 25 | 15 |
| 126. | Прочие палаты и спальни | Г – 0,0 | 2,0 | 0,5 | - | - | - | - | 100 | 25 | 15 |
| 127. | Приемные фильтры и боксы | Г – 0,8 | - | - | - | - | - | - | 100 | 25 | 15 |
| Лаборатории организаций здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128. | Помещения приема, выдачи и регистрации анализов | Г – 0,8 | - | - | - | - | - | - | 200 | 60 | 20 |
| 129. | Лаборатории проведения анализов, кабинеты серологических исследований, колориметричес-кие | Г – 0,8 | 4,0 | 1,5 | 2,4 | 0,9 | - | - | 500 | 40 | 10 |
| 130. | Препараторские, лаборантские общеклини-ческих, гематологи-ческих, биохимических, бактериологичес-ких, гистологи-ческих и цитологических лабораторий, кабинеты взятия проб, цитологических исследований, коагулографии, фотометрии, весовая, термостатная, средоварная, помещение для окраски проб, центрифужная | Г – 0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | - | - | 300 | 40 | 15 |
| 131. | Комната хранения реактивов и лаборантской посуды | Г – 0,8 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - |
| 132. | Кабинеты с кабинами зондирования и взятия желудочного сока | Г – 0,8 | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 | - | - | 200 | 60 | 20 |
| 133. | Стеклодувная | Г – 0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | - | - | 200 | 40 | 20 |
| 134. | Помещения зубных техников, гипсовые, полимеризацион-ные | Г – 0,8 | - | - | 4,2 | 1,5 | 2000 | 200 | 500 | 20 | 10 |
| Аптеки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135. | Площадь для посетителей в зале обслуживания | Г – 0,8 | - | - | 1,5 | 0,4 | - | - | 200 | 60 | 20 |
| 136. | Рецептурный отдел, отделы ручной продажи, оптики, готовых лекарственных средств | Г – 0,8 | - | - | 1,8 | 0,6 | - | - | 300 | 40 | 15 |
| 137. | Ассистентская, асептическая, аналитическая, фасовочная, заготовочная концентратов и полуфабрикатов, контрольно-маркировочная | Г – 0,8 | - | - | 2,4 | 0,9 | 600 | 400 | 500 | 40 | 10 |
| 138. | Стерилизацион-ная, моечная | Г – 0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | - | - | 200 | 40 | 20 |
| 139. | Помещения хранения лекарственных и перевязочных средств, посуды | Г – 0,8 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - |
| 140. | Помещение хранения кислот, средств дезинфекции, горючих и легковоспламеня-ющихся жидкостей | Г – 0,8 | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - |
| 141. | Кладовая тары | Г – 0,8 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - |
| Стерилизационные помещения и дезинфекционные помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142. | Стерилизацион-ная-автоклавная, помещение приема и хранения материалов | Г – 0,8 | - | - | - | - | - | - | 200 | 40 | 20 |
| 143. | Помещение подготовки инструментов | Г – 0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | - | - | 200 | 40 | 20 |
| 144. | Помещение ремонта и заточки инструментов | Г – 0,8 | - | - | 3,0 | 1,2 | 750 | 200 | 300 | 40 | 15 |
| 145. | Помещение дезинфекцион-ных камер | Г – 0,8 | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - |
| 146. | Помещение для хранения средств дезинфекции | Г – 0,8 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - |
| Патологоанатомическое отделение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147. | Секционная | Г – 0,8 | 3,5 | 1,2 | 2,1 | 0,7 | - | - | 400 | 40 | 10 |
| 148. | Предсекционная, фиксационная | Г – 0,8 | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 | - | - | 200 | 60 | 20 |
| 149. | Помещение для одевания трупов | Г – 0,8 | - | - | - | - | - | - | 200 | 60 | 20 |
| 150. | Помещения хранения трупов, похоронных принадлежнос-тей | Г – 0,8 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - |
| Центры гигиены и эпидемиологии, центры дезинфекции и стерилизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151. | Диспетчерские, помещения хранения и выдачи готовых приманок, фасовочные средств дезинфекции и бактерийных препаратов | Г – 0,8 | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 | - | - | 200 | 60 | 20 |
| 152. | Помещения хранения биологических, лекарственных средств, реактивов, средств дезинфиции, кислот | Г – 0,8 | - | - | - | - | - | - | 100 | 60 | 20 |
| 153. | Помещения хранения дезинфекцион-ной аппаратуры, инвентаря, белья | Г – 0,8 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - |
| 154. | Комнаты гельминтологов, энтомологов, вирусологов, бактериологов, лаборантские, химические, биохимические лаборатории, серологические, боксы, препараторские | Г – 0,8 | 3,5 | 1,2 | 2,1 | 0,7 | - | - | 400 | 40 | 10 |
| 155. | Радиологические, радиохимичес-кие, помещения спектроскопии и полярографии, лаборатории акустики, вибрации, электромагнит-ных полей, физиологии труда, средоварочные с боксами, термитные | Г – 0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | - | - | 300 | 40 | 15 |
| 156. | Моечные | Г – 0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | - | - | 300 | 40 | 20 |
| 157. | Помещения взятия проб | Г – 0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | - | - | 300 | 40 | 15 |
| 158. | Боксы серологических исследований особо опасных инфекций | Г – 0,8 | 4,0 | 1,5 | 2,4 | 0,9 | - | - | 500 | 40 | 10 |
| 159. | Комнаты зоопаразитоло-гов | Г – 0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | - | - | 300 | 40 | 15 |
| 160. | Биопробная, помещения хранения питательных сред, предбоксы | Г – 0,8 | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 | - | - | 200 | 60 | 20 |
| 161. | Помещения дезинфекцион-ных камер, стерильные цехи | Г – 0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | - | - | 200 | 40 | 20 |
| 162. | Помещения сжигания трупов животных и отходов | Г – 0,8 | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - |
| Виварий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163. | Помещения для содержания животных | Г – 0,8 | 3,5 | 1,2 | 2,1 | 0,7 | - | - | 400 | 40 | 10 |
| Организации скорой (неотложной) медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164. | Диспетчерская | Г – 0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | - | - | 300 | 40 | 15 |
| 165. | Помещение радиопоста | Г – 0,8 | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 | - | - | 200 | 60 | 20 |
| 166. | Помещение хранения ящиков выездных бригад | Стеллажи, В – 1,0 | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - |
| 167. | Помещения текущего запаса лекарственных средств | Г – 0,8 | - | - | - | - | - | - | 200 | 60 | 20 |
| 168. | Комната выездных бригад | Г – 0,8 | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 | - | - | 200 | 60 | 20 |
| Молочные кухни, раздаточные пункты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169. | Помещения фильтрации и разлива | Г – 0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | - | - | 300 | 40 | 15 |
| 170. | Остывочная | Г – 0,8 | - | - | - | - | - | - | 100 | 60 | 20 |
| 171. | Помещения приготовления и фасовки продуктов | Г – 0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | - | - | 300 | 40 | 15 |
| 172. | Прием и хранение посуды, раздаточная | Г – 0,8 | - | - | - | - | - | - | 200 | 60 | 20 |
| Прочие помещения организаций здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173. | Процедурная, манипуляцион-ная | Г – 0,8 | 4,0 | 1,5 | 2,4 | 0,9 | - | - | 500 | 40 | 10 |
| 174. | Кабинеты, посты медицинских сестер | Г – 0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | - | - | 300 | 40 | 15 |
| 175. | Комнаты дневного пребывания, бесед с врачом, кормления детей | Г – 0,8 | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 | - | - | 200 | 60 | 20 |
| 176. | Аппаратная (пульт управления) рентгеновских, радиологических и прочих отделений, помещения мытья, стерилизации, сортировки и хранения, бельевые | Г – 0,8 | - | - | - | - | - | - | 200 | 60 | 20 |
| 177. | Регистратура | Г – 0,8 | - | - | 1,5 | 0,4 | - | - | 200 | 60 | 20 |
| 178. | Коридоры организаций здравоохранения | Г – 0,8 | - | - | - | - | - | - | 150 | 90 | - |
| 179. | Помещения и места хранения переносной аппаратуры, каталог | Г – 0,0 | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - |
| 180. | Веранды | Г – 0,8 | - | - | - | - | - | - | 100 | 25 | 15 |
| Вокзалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181. | Залы ожидания | Г – 0,0 | - | - | - | - | - | - | 300 | 60 | - |
| 182. | Операционные, кассовые залы, билетные, багажные кассы, отделение связи, операторская, диспетчерская | Г – 0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | - | - | 300 | 40 | 15 |
| 183. | Вычислитель-ный центр | Г – 0,8 | 3,5 | 1,2 | 2,1 | 0,7 | 500 | 300 | 400 | 15 | 10 |
| 184. | Распределитель-ные залы | Г – 0,0 |  | - | - | - | - | - | 150 | 90 | - |
| 185. | Комнаты матери и ребенка, длительного пребывания пассажиров | Г – 0,8 | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 | - | - | 200 | 60 | 20 |
| Прочие помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186. 186.1 186.2 | Санитарно-бытовые помещения: умывальные, уборные, курительные; душевые, гардеробные, помещения сушки, обеспыливания и обеззараживания одежды и обуви, помещения обогревания работающих | Г – 0,0 Г – 0,0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 75 50 | - - | - - |
| 187. 187.1 187.2 | Вестибюли и гардеробные уличной одежды: в учреждениях образования, общежитиях, гостиницах, при входах в крупные общественные здания; в прочих общественных зданиях | Г – 0,0 Г – 0,0 | - - | - - | 1,2 - | 0,3 - | - - | - - | 150 75 | 90 - | - - |
| 188. 188.1 188.2 | Лестничные марши и площадки: главные лестничные марши, тамбуры; остальные лестничные марши, тамбуры | Площадки, пол, ступени, Г – 0,0 Площадки, пол, ступени, Г – 0,0 | - - | - - | - - | - 0,1 | - - | - - | 100 50 | - - | - - |
| 189. | Лифтовые холлы | Г – 0,0 | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - |
| 190. 190.1 190.2 | Коридоры и проходы: главные; остальные коридоры | Г – 0,0 Г – 0,0 | - - | - - | - - | 0,1 | - - | - - | 75 50 | - - | - - |
| 191. | Машинные отделения лифтов, помещения установок | Г – 0,8 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
| 192. | Чердаки | Г – 0,0 | - | - | - | - | - | - | 5**** | - | - |

* Отсутствие предъявляемых требований.

** Меловые доски следует применять только зеленого и светло-зеленого цвета.

*** Оптимальный уровень освещенности.

**** Освещенность указана для ламп накаливания.