# Министерство здравоохранения Республики Беларусь

## Республиканские санитарные нормы,

## правила и гигиенические нормативы

#### Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы

Гигиенические требования к УСТРОЙСТВу, ОБОРУДОВАНИю И СОДЕРЖАНИю ПРАЧЕЧНЫХ

# Минск – 2009

УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Министерства здравоохранения

Республики Беларусь

18.03.2009 № 28

| Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию прачечных» |  |
| --- | --- |

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.	Настоящие Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию прачечных» (далее – Санитарные правила) устанавливают санитарно-гигиенические и противоэпидемические требования к размещению, внутренней отделке, оборудованию и содержанию помещений и прилегающей территории прачечных.

2.	Требования настоящих Санитарных правил распространяются на все действующие, проектируемые, строящиеся и реконструируемые прачечные.

3.	Настоящие Санитарные правила обязательны для юридических лиц независимо от подчиненности и форм собственности, в том числе индивидуальных предпринимателей.

4.	За нарушение настоящих Санитарных правил виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

ГЛАВА 2

### ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ОТОПЛЕНИЮ, КАНАЛИЗАЦИИ, ВЕНТИЛЯЦИИ И РАЗМЕЩЕНИЮ ПРАЧЕЧНЫХ

5.	Размещение, устройство и проектирование систем централизованного холодного и горячего хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализации, отопления, оборудование вентиляции в помещениях прачечных должно соответствовать требованиям технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА).

Размещение прачечных в жилых домах, за исключением прачечных самообслуживания (механизированных) и приемных пунктов белья от населения, не допускается.

6.	Спуск сточных вод прачечных в канализацию должен быть согласован с организациями, осуществляющими эксплуатацию очистных сооружений.

7.	Конструкция зданий, системы отопления и вентиляции прачечных должны обеспечивать соблюдение гигиенических нормативов параметров микроклимата установленных ТНПА.

### ГЛАВА 3

гигиенические требования к содержанию помещений и территории ПРАЧЕЧНЫХ

8.	Набор и площади помещений прачечных должны определяться с учетом оказываемых услуг в соответствии с ТНПА.

В прачечных самообслуживания (механизированных) для посетителей должны быть предусмотрены в том числе холл и санитарный узел.

9.	Пункты приема белья от населения должны иметь раздельные помещения для приема, хранения и выдачи белья, обеспечивающие полную изоляцию грязного и чистого белья.

10.	Расположение отдельных помещений прачечных должно предусматривать непрерывность технологического процесса без пересечения и соприкосновения чистого и грязного белья.

Требование, указанное в части первой настоящего пункта не распространяется на прачечные самообслуживания (механизированные).

11.	В помещениях прачечных стены, потолки и полы должны быть:

без щелей, ровными и гладкими, не иметь затеков и следов плесени;

выполняться из влагонепроницаемых материалов, устойчивых к средствам дезинфекции (далее – дезсредства).

Санитарные узлы в прачечных должны быть оборудованы умывальными раковинами.

12.	Для внутренней отделки помещений прачечных должны использоваться материалы, имеющие удостоверение о государственной гигиенической регистрации, выданное в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

13.	Инвентарь,  оборудование, мебель в прачечных должны находится в исправном состоянии и эксплуатироваться с соблюдением требований ТНПА.

14.	Мебель в прачечных должна иметь покрытие, выполненное из материалов, устойчивых к дезсредствам.

15.	Входы для сдачи грязного белья и получения чистого белья в прачечных должны быть раздельными.

В помещениях прачечных для хранения белья должны быть установлены подтоварники или стеллажи.

16.	Стирка белья в прачечных должна производиться в соответствии с требованиями технологического процесса обработки белья в прачечных, установленных ТНПА.

17.	В прачечных общего типа стирка белья от организаций здравоохранения, других организаций, в том числе индивидуальных предпринимателей и, осуществляющих медицинскую деятельность в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, должна производиться в отдельной промаркированной автоматической стиральной машине.

18. Белье инфекционных, обсервационных, гнойно-хирургических отделений организаций здравоохранения, других организаций, в том числе индивидуальных предпринимателей, осуществляющих медицинскую деятельность в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, перед стиркой в промаркированной автоматической стиральной машине должно подвергаться обеззараживанию в соответствие с требованиями ТНПА.

19.	Помещения прачечных, в которых производится обработка инфицированного белья, должны соответствовать следующим требованиям:

должны быть изолированы от остальных помещений прачечных;

должны быть обеспечены самостоятельной вытяжной вентиляцией;

должны иметь резервные источники горячего водоснабжения проточного типа.

20.	При установке оборудования в прачечных вибрация и шум в помещениях должны соответствовать требованиям, установленных ТНПА.

21.	Для проведения дезинфекции инвентаря, оборудования и помещений прачечных должны использоваться дезсредства, имеющие удостоверение о государственной гигиенической регистрации, выданное в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

Проведение дезинфекции инвентаря, оборудования и помещений прачечных дезсредствами, указанными в части первой настоящего пункта, должна осуществляться в соответствие с инструкциями по их эксплуатации.

22.	Емкости с растворами дезсредств должны иметь:

крышки;

маркировку с названием дезсредства, концентрацией и датой приготовления.

Прачечные должны иметь не менее, чем десятидневный запас дезсредств.

23.	Генеральная уборка всех помещений и оборудования прачечной должна производиться не реже одного раза в месяц.

Уборка помещений прачечных должна проводиться промаркированным уборочным инвентарем.

Уборочный инвентарь для санитарных узлов должен храниться отдельно.

24.	В производственных помещениях прачечных должна находиться аптечка первой медицинской помощи универсальная с перечнем вложений, утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 15 января 2007 г. № 4 «Об утверждении перечней вложений, входящих в аптечки первой медицинской помощи, и порядке их комплектации» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 68, 8/15904).

В аптечке первой медицинской помощи универсальной не должны содержаться лекарственные средства с истекшим сроком годности.

25.	Хранение в производственных помещениях прачечных верхней одежды  работников и пищевых продуктов запрещается.

26.	Защита помещений прачечных от грызунов и насекомых должна осуществляться с проведением комплексных инженерно-строительных, санитарно-гигиенических мероприятий, по мере необходимости – дератизационных и дезинсекционных мероприятий в соответствии с требованиями Санитарных правил по осуществлению дезинфекционной деятельности, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 26 декабря 2002 г. № 143.

27.	Территория, прилегающая к прачечным должна:

быть благоустроена;

содержаться в чистоте.

При входе в помещения прачечных должны быть установлены урны, решетки для очистки обуви, у входа в помещение прачечной - искусственное освещение.

28.	Капитальный и косметический ремонт зданий и помещений прачечных с заменой пришедшего в негодность или устаревшего инженерного оборудования, систем отопления, вентиляции, канализационно-водопроводных сетей, санитарно-технического оборудования должен проводиться в зависимости от их санитарно-технического состояния.

ГЛАВА 4

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ТРУДА РАБОТНИКОВ

29.	Работники прачечных должны проходить медицинские осмотры перед поступлением на работу и периодические медицинские осмотры в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

30.	Работники прачечных должны своевременно обеспечиваться специальной одеждой.

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1.	Настоящие Санитарные правила разработаны:

ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» (В.В.Гринь, Н.Т. Гиндюк, И.В. Миланович, Л.И. Карпук);

ГУ «Республиканский научно-практический центр гигиены» (В.П. Филонов, И.П. Щербинская);

2.	Утверждены постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 18.03.2009г. № 28.

3.	Введены взамен Санитарных правил и норм 2.1.2.10-14-2004 «Устройство, оборудование и содержание прачечных», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 30 декабря 2004 № 161.