| РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ _______ МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДАРОЎЯ ГАЛОЎНЫ ДЗЯРЖАЎНЫ САНІТАРНЫ ЎРАЧ БЕЛАРУСІ 220010, г. Мiнск, вул.Мяснiкова, 39 |  | РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ _______ МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ БЕЛАРУСИ 220010, г. Минск, ул.Мясникова, 39 |
| --- | --- | --- |

26 марта 2002 г.

Постановление № 16

О внесении  изменений в санитарные правила и нормы

На основании Закона Республики Беларусь «О санитарно-эпидемическом благополучии населения» с целью гармонизации санитарно-гигиенических нормативов Республики Беларусь с нормативами Российской Федерации

Постановляю:

1.Утвердить и ввести в действие на территории Республики Беларусь изменения санитарных норм и правил «2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Санитарные правила и нормы СанПиН 10-124 РБ 99»:

1.1. В пункте 4.3 Таблицу 1 изложить в следующей редакции:

Таблица 1

| Наименование показателя | Единица измерения | Норматив |
| --- | --- | --- |
| Термотолерантные Колиформные бактерии 1) | Число бактерий в 100 см3 | Отсутствие |
| Общие колиформные бактерии 1), 2) 111\^2) | Число бактерий в 100 см3 | Отсутствие |
| Общее микробное число 2) | Число образующих колонии бактерий в 1 см3 | Не более 50 |
| Колифаги 3) | Число бляшкообразующих единиц (БОЕ) в 100 см3 | Отсутствие |
| Споры сульфитредуци- рующих клостридий 4) клостридий 4) клостридий4) | Число спор в 20 см3 | Отсутствие |
| Цисты лямблий 3) | Число цист в 50 дм3 | Отсутствие |

Примечания:

- При  определении  проводится трехкратное исследование по 100 см3
отобранной пробы воды.

- Превышение  норматива  не  допускается  в 95%  проб, отбираемых в
точках  водоразбора  наружной  и внутренней водопроводной сети в те-
чение 12 месяцев, при количестве  исследуемых проб не менее 100 за год;

- Определение   проводится   в   системах   водоснабжения   из  поверхностных источников перед подачей воды в распределительную сеть.

- Определение  проводится  при   оценке   эффективности   технологии    обра-ботки воды.

1.2. Временно, до 01.01.2004, приостановить действие пунктов 4.6., 5.3. (Таблица 6) и 5.4.(Таблица 7) в части радиологических показателей до оснащения ведомств, осуществляющих радиационный контроль питьевой воды, а также учреждений санитарно-эпидемиологической службы, средствами измерений для определения суммарной альфа и бета- активности.

- Ведомствам и предприятиям, осуществляющим радиационный контроль питьевой воды, руководствоваться в работе ведомственными «Схемами радиационного контроля».

- Учреждениям санитарно-эпидемиологической службы проводить радиационный контроль питьевой воды согласно «Инструкции по работе учреждений санитарно-эпидемиологической службы в восстановительный период ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС», утвержденной 5 июня 1995 года за № 11-9502.

- Временно, до опубликования в Республике Беларусь Методических указаний «Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды» МУК РБ № 11-10-1-2002 от 25.02.2002, при использовании ГОСТ 18963-73 "Вода питьевая. Методы санитарно-бактериологического анализа" расчет результатов исследования на общие колиформные и термотолерантные бактерии проводить с учетом следующих поправок:

- 	при методе мембранных фильтров количество общих колиформных (термотолерантных) бактерий, выросших из анализируемого объема воды, делить на объем воды, подлежащий исследованию и умножать не на 1000, а на 100;

- при титрационном методе количество общих колиформных (термотолерантных) бактерий в 100 см3 будет соответствовать показателю в графе "коли-индекс", деленному на 10 (по Таблице 1 ГОСТ 18963-73).

- Письма Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 14-15-1/1554 от 21.05.2001 "Об оценке результатов исследований питьевой водопроводной воды в связи с введением в действие новых санитарных правил", № 14-15-1/2696 от 11.09.2001 "Об оценке результатов исследования питьевой воды" считать утратившими силу.

- Настоящее постановление вступает в силу с 01 мая 2002 года.

В.И.Ключенович

Позин 277 48 17