О гигиенических нормативах

В целях исполнения Закона Республики Беларусь «О санитарно -эпидемическом благополучии населения» в редакции от 23 мая 2000 г. (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г, № 52, 2/172), Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» в редакции от 17 июля 2002 г. (Национальный реестр правовых актов                   Республики Беларусь, 2000 г, № 85, 2/875) постановляю:

1.  Ввести в действие с 1 апреля 2005г   Гигиенические нормативы, утверждённые Постановлениями Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь № 162 от 12 декабря 2003 г «Об утверждении Гигиенических      нормативов      2.1.5.10-20-2003       «Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования», №163 от   12   декабря   2003 г   «Об   утверждении   Гигиенических   нормативов 2.1.5.10-21-2003      «Предельно     допустимые      концентрации     (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового    водопользования»,    №207    от    30.12.2003г    «Об утверждении   Гигиенических  нормативов  2.1.5.10-29-2003   «Предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочно допустимые уровни (ОДУ) концентраций (ОДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого     и     культурно-бытового     водопользования» (дополнение №1 к ГН 2.1.5.10-21-2003 и ГН 2.1.5.10-20-2003), №28 от 25 февраля 2004г «Об утверждении Гигиенических нормативов 2.1.7.12-1-2004    «Перечень    предельно    допустимых    концентраций    (ПДК)    и ориентировочно допустимых концентраций (ОДК) химических веществ в почве».

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь №71 от 28.07.2004 «О приостановлении действий постановлений»   в   части   приостановления   действия   Постановлений

Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь № 162 от 12 декабря 2003г «Об утверждении Гигиенических нормативов 2.1.5.10-20-2003 «Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ)                              химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования», №163 от 12 декабря 2003г «Об           утверждении Гигиенических нормативов. 2.1.5.10-21-2003 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных         объектов          хозяйственно-питьевого          и          культурно-бытового                      водопользования», №207 от 30.12.2003г «Об утверждении Гигиенических нормативов 2.2.5.10-29-2003 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочно допустимые уровни (ОДУ) концентраций (ОДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» (дополнение №1 к ГН 2.1.5.10-21-2003 и ГН 2.1.5.10-20-2003), №28 от 25 февраля 2004г «Об утверждении Гигиенических нормативов 2.1.7.12-1-2004 «Перечень предельно                   допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно допустимых                концентраций (ОДК) химических веществ в почве» считать утратившим силу.

3.  Директору ГУ «Республиканский научно-практический центр              гигиены» Соколову С. М., Главному врачу ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» организовать                      публикацию согласованных с Министерством природных ресурсов и                  охраны окружающей среды Республики Беларусь вышеуказанных                     Гигиенических нормативов в установленном порядке.

4.  Общий контроль за выполнением настоящего Постановления           возложить на Первого заместителя Главного государственного                                  санитарного врача Республики Беларусь Мазик М.М.

# Министерство здравоохранения  Республики Беларусь

# Гигиенические нормативы  2.1.5.10-20-2003

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ  ДОПУСТИМЫЕ  УРОВНИ  (ОДУ)  
ХИМИЧЕСКИХ  ВЕЩЕСТВ  В  ВОДЕ  ВОДНЫХ  ОБЪЕКТОВ
ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО  И  КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО

ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

# Минск – 2003

УТВЕРЖДЕНО

## Постановление

## Главного государственного

санитарного врача

Республики Беларусь

12 декабря 2003 № 162

Гигиенические нормативы 2.1.5.10-20-2003

«ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ (ОДУ)
ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В ВОДЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

ХОЗЯЙСТВЕННО – ПИТЬЕВОГО И КУЛЬТУРНО – БЫТОВОГО

ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ»

ГЛАВА 1

Общие положения

Ориентировочный  допустимый уровень (далее – ОДУ) воздействия химического вещества в воде водных объектов хозяйственно - питьевого и культурно - бытового водопользования - временный гигиенический норматив, утверждаемый постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь.

ОДУ разрабатывается на основе расчетных и экспресс - экспериментальных методов прогноза токсичности и применяются только на стадии предупредительного санитарного надзора за проектируемыми или строящимися предприятиями, реконструируемыми очистными сооружениями.

Разработка ОДУ веществ проводится в подразделениях научных учреждений, высших учебных заведений, центров гигиены и эпидемиологии, получивших аккредитацию Министерства здравоохранения (далее – Минздрава) Республики Беларусь.

ОДУ устанавливается на срок 3 года, по истечении которого он пересматривается или заменяется значением предельно допустимой концентрации (далее – ПДК).

При необходимости продления срока действия ОДУ, либо перевода ОДУ в ранг ПДК  Комиссия по государственному санитарно - эпидемиологическому нормированию рассматривает материалы обоснования ОДУ и направляет их на утверждение в Минздрав Республики Беларусь с соответствующими рекомендациями. С момента утверждения величины ПДК ранее установленный ОДУ для данного вещества утрачивает силу.

Названия индивидуальных веществ в алфавитном порядке приведены, где это было возможно, в соответствии с правилами Международного союза теоретической и прикладной химии, ИЮПАК (International Union of  Pure and  Applied Cheremistry, IUPAC) и обеспечены регистрационными номерами Chemical Abstracts Service (CAS) для облегчения идентификации веществ.

Величины приведены в мг вещества на 1 л воды (мг/л).

Наряду с величинами ОДУ указан класс опасности и лимитируемый показатель вредности, по которому установлен ОДУ:

санитарно - токсикологический (далее – с.-т.);

общесанитарный (далее – общ.);

органолептический (далее – орг.) с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (изменяет запах воды (далее – зап.), увеличивает мутность воды (далее – мутн.), придает воде окраску (далее – окр.), вызывает образование пены (далее – пен.), образует пленку на поверхности воды (далее -  пл.), придает воде привкус (далее – привк.), вызывает опалесценцию (далее – оп.)).

Вещества разделены на четыре класса опасности:

1класс - чрезвычайно опасные, 2класс - высокоопасные, 3класс - опасные, 4класс - умеренно опасные.

В основу классификации положены показатели, характеризующие различную степень опасности для человека химических соединений, загрязняющих воду, в зависимости от токсичности, кумулятивности, способности вызывать отдаленные эффекты, лимитирующего показателя вредности.

Классы опасности веществ учитывают:

при выборе соединений, подлежащих первоочередному контролю в воде в качестве индикаторных веществ;

при установлении последовательности водоохранных мероприятий, требующих дополнительных капиталовложений;

при обосновании рекомендаций о замене в технологических процессах высокоопасных веществ на менее опасные;

при определении очередности в разработке чувствительных методов аналитического определения веществ в воде.

Перечень снабжен указателем наиболее распространенных синонимов, технических, торговых и фирменных названий нормированных веществ (приложение справочное).

# ГЛАВА 2

# ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ (ОДУ) ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В ВОДЕ ВОДНЫХ ОБЪКТОВ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

| № п/п | Наименование вещества |  | № по CAS |  | Формула |  | Вели-чина по ОДУ (мг/л) |  | Лимити- рующий показа- тель вреднос- ти |  | Класс опас- нос-ти |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| 1 | Алкилдиметилаллиламмоний хлорид |  |  |  |  |  | 0,1 |  | с.-т. |  | 2 |  |
| 2 | Алкилдифенил пленка |  |  |  |  |  | 0,4 |  | орг. |  | 2 |  |
| 3 | Алкилполифосфат триэтаноламин |  |  |  |  |  | 0,1 |  | общ. |  | 4 |  |
| 4 | N-(C7-C9)Алкил-N-фенил-п-фенилендиамин |  |  |  |  |  | 0,9 |  | орг. окр. |  | 3 |  |
| 5 | N-Аллилгексаметилентетрамин хлорид |  |  |  |  |  | 0,02 |  | общ. |  | 3 |  |
| 6 | Алотерм-2 (высшие жирные алкилдифенилоксиды С8-С10) |  |  |  |  |  | 1,0 |  | общ. |  | 4 |  |
| 7 | 4-(4-Аминобензолсульфамидо)-2,6-диметоксипиримидин |  | 122-11-2 |  | C12H14N4O4S |  | 1,0 |  | с.-т. |  | 3 |  |
| 8 | 4-Амино-N-(4,6-диметил-2-пиримидинил)-бензолсульфонамид |  | 1981-58-4 |  | C12H13N4NaO2S |  | 0,1 |  | с.-т. |  | 2 |  |
| 9 | 4-Амино-3,5-дихлорбензолульфонамид |  | 22134-75-4 |  | C6H6Cl2N2O2 |  | 0,3 |  | с.-т. |  | 2 |  |
| 10 | 4-Аминометилбензойная кислота |  | 56-91-7 |  | C8H9NO2 |  | 0,2 |  | с.-т. |  | 2 |  |
| 11 | 3-[(4-Амино-2-метилпиримид-5-ил)метил]-5-(2-гидрокси-этил)-4-метилтиазолийхлорид гидрохлорид |  |  |  | C12H16N4OS · ClH |  | 0,1 |  | с.-т. |  | 2 |  |
| 12 | 4-Амино-N-(3-метоксипиразинил) бензол-сульфонамид |  | 152-47-6 |  | C11H12N4O3S |  | 0,03 |  | с.-т. |  | 2 |  |
| 13 | 4-Амино-N-(6-метокси-3-пиридазинил) бензолсульфонамид |  | 80-35-3 |  | C11H12N4O3S |  | 0,2 |  | с.-т. |  | 2 |  |
| 14 | 4-Амино-6-метоксипиримидин |  | 155-98-8 |  | C5H7N3O |  | 5,0 |  | орг. окр. |  | 3 |  |
| 15 | 1-Аминооктан |  | 111-86-4 |  | C8H19N |  | 0,15 |  | общ. |  | 4 |  |
| 16 | 3-Аминофенол |  | 591-27-5 |  | C6H7NO |  | 0,1 |  | орг. окр. |  | 4 |  |
| 17 | 2-Амино-3-хлор-9,10-антрацендион |  | 84-46-8 |  | C14H8ClNO2 |  | 0,1 |  | общ. |  | 3 |  |
| 18 | 2-Аминоэтиловый эфир серной кислоты |  |  |  | C2H7NO4S |  | 0,2 |  | с.-т. |  |  |  |
| 19 |  | Ацетатно-мебельный растворитель |  |  |  |  |  | 0,09 |  | орг. |  | 3 |
| 20 |  | 6-Ацетиламиногексановая кислота |  |  |  | C8H15NO3 |  | 0,5 |  | орг. пен. |  | 4 |
| 21 |  | L-N-Ацетилглутаминовая кислота |  | 1188-37-0 |  |  |  | 0,04 |  | с.-т. |  | 2 |
| 22 |  | 1-Ацетилметиламино-4-бромантрахинон |  |  |  | C17H12NO 3 |  | 0,1 |  | общ. |  | 4 |
| 23 |  | 5-(Ацетилокси)-2-пентанон |  | 5185-97-7 |  | C7H12O3 |  | 2,8 |  | с.-т. |  | 2 |
| 24 |  | 2-Ацетоксибензойная кислота |  | 50-78-2 |  | C9H8O4 |  | 0,2 |  | общ. |  | 2 |
| 25 |  | 5-Ацетокси-1,2-диметил-3 -карбэтоксииндол |  |  |  | C15H17NO4 |  | 0,004 |  | с.-т. |  | 2 |
| 26 |  | N-Ациламиносаркозин C14 - C18 |  |  |  |  |  | 0,4 |  | орг. |  | 4 |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 |  | N-Ациламиноэтансульфонат натрия C12-C18 |  |  |  |  |  | 0,5 |  | орг. |  | 4 |
| 28 |  | Барда концентрированная сульфатно-спиртовая |  |  |  |  |  | 0,5 |  | общ. |  | 4 |
| 29 |  | Белофор КБ |  |  |  |  |  | 1,5 |  | общ. |  | 4 |
| 30 |  | Бензамид |  | 55-21-0 |  | C7H7NO |  | 0,2 |  | с.-т. |  | 3 |
| 31 |  | Бензоат натрия |  | 532-32-1 |  | C7H5 NaO2 |  | 0,1 |  | общ. |  | 3 |
| 32 | Бензоат натрия с 3,7-дигидро-1,3,7-триметил-1H-пурин-2,6-дионом, аддукт |  | 8000-95-1 |  | C8H10N4O2 · C7H5NaO2 |  | 0,1 |  | с.-т. |  | 3 |  |
| 33 | 4-(Бензоиламино)-2-гидроксибензоат кальция (2:1) |  | 528-96-1 |  | C14H11Ca0,5NO4 |  | 7,0 |  | с.-т. |  | 3 |  |
| 34 | 2-Бензоилбензойная кислота |  | 85-52-9 |  | C14H10O3 |  | 0,1 |  | общ. |  | 4 |  |
| 35 | Бензолсульфоновая кислота |  | 98-11-3 |  | C6H6O3S |  | 0,4 |  | общ. |  | 3 |  |
| 36 | Бензолсульфоновой кислоты метиловый эфир |  |  |  | C7H 8O3S |  | 7,0 |  | общ. |  | 2 |  |
| 37 | 2-(2H-Бензотриазол-2-ил)-4 -метилфенол |  | 2440-22-4 |  | C13H11N3O |  | 0,05 |  | общ. |  | 4 |  |
| 38 | Бензтиазол |  | 95-16-9 |  | C7H5NS |  | 0,25 |  | орг.зап. |  | 4 |  |
| 39 | Бенур (катионное поверхностно - активное вещество) |  |  |  |  |  | 0,05 |  | общ. |  | 4 |  |
| 40 | (N,N-Бис[2-[бис(карбоксиметил) амино] этилглицин |  | 67-43-6 |  | C14H23N3O10 |  | 3,0 |  | общ. |  | 2 |  |
| 41 | 2,6-Бис(гидроксиметил)-пиридина ди-N-метилкарбаминовый эфир |  | 1882-26-4 |  | C11H15N3O4 |  | 0,004 |  | с.-т. |  | 2 |  |
| 42 | 2,2-Бис(3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксифенилтио)пропан |  | 23288-49-5 |  | C31H48O2S2 |  | 0,001 |  | с.-т. |  | 1 |  |
| 43 | Бис(4-диметиламинофенил)метанон |  | 90-94-8 |  | C17H20N2O |  | 3,0 |  | общ. |  | 4 |  |
| 44 | Бис(4-изононилфенил) полиэтилен-гликолевый эфир фосфорной кислоты |  | 115-98-0 |  |  |  | 0,2 |  | орг. |  | 3 |  |
| 45 | O,O-Бис(2-хлорэтил)винилфосфонат |  |  |  | C6H11Cl2O3P |  | 0,2 |  | с.-т. |  | 2 |  |
| 46 | Блескообразователь электролита сернокислого меднения |  |  |  |  |  | 2,0 |  | с.-т. |  | 3 |  |
| 47 | 6-Бром-5-гидрокси-3-карбэтокси-1-метил-2-фенилтиометилиндол |  |  |  | C19H18BrNO3S |  | 0,004 |  | с.-т. |  | 2 |  |
| 48 | Бромдихлорметан |  | 75-27-4 |  | CHBrCl2 |  | 0,03 |  | с.-т. |  | 2 |  |
| 49 | Бромкамфора |  | 10293-06-8 |  | C10H15BrO |  | 0,5 |  | орг. зап. |  | 3 |  |
| 50 | Бромтолуин |  |  |  | C7H8BrN |  | 0,05 |  | орг. зап. |  | 4 |  |
| 51 | 1-Бромтрицикло[3,3,1,13,7] -декан |  | 768-90-1 |  | C10H15Br |  | 0,06 |  | общ. |  | 3 |  |
| 52 | N-Бутилимидодикарбонилимидади-амид гидрохлорид |  | 1190-53-0 |  | C6H15N5 · ClH |  | 0,01 |  | с.-т. |  | 2 |  |
| 53 | 1-Бутил-1-(4-толилсульфонил)мочевина |  | 64-77-7 |  | C12H18N2O3S |  | 0,001 |  | с.-т. |  | 1 |  |
| 54 | 2-Винилоксиэтанол |  | 764-48-7 |  | C4H8O2 |  | 1,0 |  | орг. зап. |  | 3 |  |
| 55 | 2-[2-(Винилокси)этокси]этанол |  | 929-37-3 |  | C6H12O3 |  | 1,0 |  | орг. зап. |  | 3 |  |
| 56 | Гексагидро-1H-азепин |  | 111-49-9 |  | C6H13N |  | 0,1 |  | с.-т. |  | 2 |  |
| 57 | 2,3,3а,4,5,6-Гексагидро-8 -метил-1H-пиразин-[3,2,1 -j,k]-карбазола гидрохлорид |  | 16154- 78-2 |  | C15H18N2 · ClH |  | 0,001 |  | с.-т. |  | 2 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | Гексакис(циано-C)-феррат(4-)железа (3+) (3:4) (OC-6-11) | 102-54-5 | C6FeN6 · 4/3Fe | 0,2 | орг. мутн. | 4 |
| 59 | Гексаметилендиамин-N,N,N,N-тетраметиленфосфоновая кислота |  | C10H24N2O3P | 8,0 | общ. | 3 |
| 60 | 1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан (γ-изомер) | 58-89-9 | C6H6Cl6 | 0,004 | с.-т. | 1 |
| 61 | α -Гидро- -гидрокси-поли(окси-1,2-этандиил) | 25322- 68-3 | (C2H4O)·nH2O | 0,25 | орг. пен. | 3 |
| 62 | 4-Гидроксибензоат натрия | 54-21-7 | C7H5NaO3 | 0,1 | общ. | 4 |
| 63 | 4-Гидроксибутаноат натрия | 502-85-2 | C4H7NaO3 | 0,05 | с.-т. | 2 |
| 64 | 7-[2-Гидрокси-3-(β-гидроксиэтил-амино-N-метил)пропил]теофиллина никотинат | 437-74-1 | C6H5NO2 · C13H21N5O4 | 0,004 | с.-т. | 2 |
| 65 | 5-Гидрокси-1,2-диметил-3-карбэтоксииндол | 15574- 49-9 | C13H15NO 3 | 0,004 | с.-т. | 2 |
| 66 | 4-Гидрокси-4-метилпентан-2 -он | 123-42-2 | C6H12O 2 | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 67 | 4-[2-Гидрокси-3-[(1-метилэтил)амии-но)]-пропокси]бензолацетамид | 29122- 68-7 | C14H22N2O3 | 0,008 | с.-т. | 2 |
| 68 | 4-[1-Гидрокси-2-[(1-метилэтил)амии-но]-этилбензол]ди-1,2-диол, гидрохлорид | 51-30-9 | C11H17NO3·ClH | 0,0006 | с.-т. | 1 |
| 69 | 3-Гидрокси-6-метил-2-этилпиридин | 2364-75-2 | C8H11NO | 0,002 | с.-т. | 2 |
| 70 | 3-Гидрокси-6-метил-2-этилпиридин сукцинат | 127464- 43-1 | C8H11NO · C4H6O2 | 0,002 | с.-т. | 2 |
| 71 | 2-Гидрокси-5-[[4-[[(6-метокси -3-пиридазинил)амино]сульфонил]фе-нил] азо]-бензойная кислота | 22933-72-8 | C18H15N5O6S | 0,07 | орг. окр. | 2 |
| 72 | 2-Гидрокси-1,2,3-пропантрикарбонат тринатрия гидрат (2:11) | 6858-44-2 | C6H5Na3O7 · 11/2H2O | 0,4 |  | 2 |
| 73 | 2-Гидрокси-1,2,3-пропантрикарбоновая кислота | 77-92-9 | C6H8O7 | 0,5 | общ. | 4 |
| 74 | 2-Гидрокси-4-сульфобензойная кислота, аддукт с 1,3,5,7-тетраазатри-цикло-[3,3,1,13,7] деканом (1:1) | 116316- 70-2 | C7H6O6S · C6H12N4 | 1,0 | общ. | 3 |
| 75 | (1-Гидроксиэтенил)дифосфонат тринатрий | 2666-14-0 | C2H5Na3O7P2 | 0,3 | общ. | 3 |
| 76 | Гидроксиэтилцеллюлоза |  |  | 1,0 | общ. | 3 |
| 77 | Гидросульфобетаина и четвертичных аммониевых соединений смесь |  |  | 0,2 | общ. | 3 |
| 78 | Глутамат натрия моногидрат | 6106-04-3 | C5H8NNaO4 · H2O | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 79 | Гуанидиниевая соль 5-карбокси-2,4-дихлорбензолсульфоновой кислоты |  | C7H4Cl2O5 · CH5N3 | 0,008 | с.-т. | 2 |
| 80 | Дезоксон-3 |  |  | 0,08 | с.-т. | 2 |
| 81 | Диалкиладипинат-810 |  |  | 0,5 | общ. | 4 |
| 82 | Диалкилполиэтиленгликолевого эфира фосфорной кислоты натриевая соль |  |  | 0,25 | орг. пен. | 3 |
| 83 | Диалкилфталат |  |  | 0,3 | орг.привк. | 4 |
| 84 | 1,3-Диамино-2,4,6-триэтилбензол |  | C12H20N2 | 0,0006 | орг. окр. | 4 |
| 85 | 5H-Дибенз[b,f]азепин-5-карбоксамид | 298-46-4 | C15H12N2O | 0,003 | с.-т. | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 86 | Дибромхлорметан | 124-48-1 | CHBr2Cl | 0,03 | с.-т. | 2 |
| 87 | Дибутилкарбитолформаль |  |  | 0,8 | с.-т. | 3 |
| 88 | Дигексиладипинат | 110-33-8 | C18H34O4 | 0,25 | общ. | 4 |
| 89 | Дигексилфталат | 84-75-3 | C20H30O4 | 0,5 | орг.привк. | 4 |
| 90 | 10,11-Дигидро-N,N-диметил -5H-дибенз-[b,f]азепин-5-пропанамин гидрохлорид | 113-52-0 | C19H24N2 · ClH | 0,001 | с.-т. | 2 |
| 91 | 3,7-Дигидро-3,7-диметил-1H-пурин-2,6-дион | 83-67-0 | C7H8N4O 2 | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 92 | 2,5-Дигидроксибензолсульфонат кальция (2:1) | 20123-80-2 | C12H12CaO10 | 0,06 | с.-т. | 2 |
| 93 | 2,5-Дигидроксибензолсульфоновой кислоты N,N-диэтиламин, аддукт | 2624-44-4 | C6H6O5S · C4H11N | 0,04 | с.-т. | 2 |
| 94 | 4,6-Дигидроксипиримидин | 1193-24-4 | C4H4N2O 2 | 7,5 | общ. | 4 |
| 95 | 3,4-Дигидроксистеарофенон |  |  | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 96 | 1,2-Дигидрокси-3-хлорацетилбензол | 63704-55-2 | C8H7ClO3 | 0,002 | с.-т. | 1 |
| 97 | 2-(1,3-Дигидро-3-оксо-5 -сульфо-2H-индол-2-илиден) -2,3-дигидро-3-оксо-1H-индол-5-сульфонат динатрия | 860-22-0 | C16H10N2Na2O8S2 | 0,015 | орг. | 4 |
| 98 | 5,8-Дигидро-8-оксо-5-этил -1,3-диок-солохинолин-7-карбоновая кислота | 14698-29-4 | C13H11NO5 | 0,1 | общ. | 3 |
| 99 | 3,4-Дигидро-2,5,7,8-тетраметил-2-(4,8,-12-триметил)-2H-1-бензопирен-6-ола, ацетат | 7695-91-2 | C31H52O3 | 2,0 | с.-т. | 2 |
| 100 | N,N-Диметил-N-алкилбензолметанаминий-хлорид | 8001-54-8 |  | 0,25 | общ. | 2 |
| 101 | Диметил-5-аминоизофталат | 99-27-4 | C10H11NO 4 | 6,0 | с.-т. | 4 |
| 102 | α,α-Диметилбензолметанол | 617-94-7 | C9H12O | 0,03 | орг. зап. | 4 |
| 103 | 2,3-Диметил-N,N'-бис-(триметил)-4-ксилилендиаминийхлорид |  | C16H32Cl2N2 | 0,2 | общ. | 2 |
| 104 | 2,2-Диметил-3-(2,2-дихлорэтенил) циклопропанкарбоновая кислота | 55701-05-8 | C8H10Cl2O2 | 0,02 | с.-т. | 3 |
| 105 | 1,3-Диметил-9H-ксантин | 38731-83-8 | C15H14O | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 106 | 1,1-Диметил-3-[(1,1,2,2-тетрафтор)этокси] фенилмочевина | 27954-37-6 | C11H12F4N2O2 | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 107 | 2,5-Диметилфенол | 95-87-4 | C8H10O | 0,25 | орг. | 4 |
| 108 | 1-[(3,4-Диметил)хлорфенил]-1-фенил-этан(смесь изомеров) |  | C16H17Cl | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 109 | Диметилэтаноламмоний хлорид полигидроксилпропиленамина |  |  | 5,0 | общ. | 3 |
| 110 | 1-[(1,1-Диметилэтил)амино] -3-[2-[(3-метокси- 1,2,4-оксадиазол-5-ил)-метокси] фенокси]пропан-2-ол, гидрохлорид | 158446-41-4 | C17H24N3O5 | 0,001 | с.-т. | 1 |
| 111 | 6,7-Диметокси-1-(3,4-диметоксибензил)-изохинолина | 58-74-2 | C20H21NO 4 | 0,3 | с.-т. | 3 |
| 112 | 2,2-Диметокси-1,2-дифенилэтанон |  | C16H16O3 | 0,5 | орг. зап. | 3 |
| 113 | 3,4-Диметоксифенилэтиламин | 120-20-7 | C10H15NO2 | 0,3 | с.-т. | 3 |
| 114 | 2,2-Диоксид тиомочевины | 4189-44-0 | CH4N2O2S | 0,5 | общ. | 3 |
| 115 | Диоктиламин | 1120-48-5 | C16H35N | 0,2 | общ. | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 116 | Дипроксамин-157 |  |  | 0,05 | общ. | 3 |
| 117 | Ди(проп-2-енил)фталат | 131-17-9 | C14H16O4 | 0,002 | орг. зап. | 4 |
| 118 | 4,4'-Дитиодиморфолин | 103-34-4 | C8H16N2O2S 2 | 0,3 | общ. | 3 |
| 119 | 2-(Дифенилметокси)-N,N-диметилэтанамин гидрохлорид | 147-24-0 | C17H21NO·ClH | 0,8 | орг.пен. | 2 |
| 120 | 1,3-Дифенил-1-триазен | 136-35-6 | C12H11N 3 | 0,5 | орг. | 3 |
| 121 | 5-Дихлоранилид-3-(2,4-дитретамил-фенокси) ацетиламинобензоилуксусной кислоты |  | C34H42Cl2N2O5 | 16,0 | с.-т. | 2 |
| 122 | Дихлорбутенол | 79684-92-7 | C4H6Cl2O | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 123 | Дихлоргидрин полиэтиленгликолей-9 |  |  | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 124 | Дихлорид 1,2-этилен-бис-(N,N-диметил-карбалкоксиметил)аммоний |  |  | 0,05 | общ. | 3 |
| 125 | Дихлорид 1,2-этилен-бис-(N,N-диме-тил-карбдецоксиметил) аммоний | 21954-74-5 | C30H62Cl2N2O4 | 0,1 | орг. зап. | 3 |
| 126 | α ,α-Дихлоркарбоновые кислоты |  |  | 1,0 | общ. | 3 |
| 127 | 4,6-Дихлорпиримидин | 1193-21-1 | C4H2Cl2N 2 | 1,0 | орг. | 2 |
| 128 | 2,4-Дихлорфеноксиуксусная кислота | 94-75-7 | C8H6Cl2O3 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 129 | 1,2-Дихлорэтан | 1300-21-6 | C2H4Cl2 | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 130 | 1,1-Дихлорэтилен | 75-35-4 | C2H2Cl2 | 0,0006 | с.-т. | 1 |
| 131 | 2-Диэтиламино-N-(2,6-диметилфенил)-ацетамид | 137-58-6 | C14H22N2O | 2,0 | с.-т. | 3 |
| 132 | Диэтилентриаминпентауксусной кислоты железный комплекс |  | C14H20FeN3O10 | 3,0 | общ. | 2 |
| 133 | Диэтилентриаминпентауксусной кислоты медный комплекс |  | C14H21CuN3O10 | 3,0 | общ. | 2 |
| 134 | Диэтилентриаминпентауксусной кислоты цинковый комплекс | 63975-23-5 | C14H21N3O10Zn | 3,0 | общ. | 3 |
| 135 | Диэтилфталат | 84-66-2 | C12H14O4 | 3,0 | общ. | 4 |
| 136 | ДХТИ-цинк 136 |  |  | 0,1 | общ. | 4 |
| 137 | Европий оксид | 1308-96-9 | Eu2O3 | 0,3 | орг. мутн. | 4 |
| 138 | Железо пентакарбонил | 13463-40-6 | C5FeO5 | 0,1 | орг. зап. | 4 |
| 139 | Жидкость тормозная |  |  | 2,0 | орг. пен. | 4 |
| 140 | Жирные талловые кислоты |  |  | 0,01 | орг. пл. | 4 |
| 141 | Изогол (коагулянт) |  |  | 0,5 | общ. | 4 |
| 142 | Изоникотиноилгидразиматожелезо (II) сульфат дигидрат |  |  | 0,004 | с.-т. | 2 |
| 143 | 1-Изопропиламино-3-(1-нафтокси)-2-пропанола гидрохлорид | 3506-09-0 | C16H21NO2·ClH | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 144 | 2-Изопропоксипропан | 108-20-3 | C6H14O | 0,03 | орг. зап. | 4 |
| 145 | Ингибитор СНПХ-95 |  |  | 5,0 | орг. пен. | 4 |
| 146 | Инкредол (по этиленгликолю) |  |  | 0,03 | общ. | 4 |
| 147 | Инпар-1 (смесь сульфоксидов – 10% и нефраса 120/120 – 80%) |  |  | 0,04 | орг.привк. | 3 |
| 148 | 1-Йодооктадекан | 629-93-6 | C18H37I | 0,03 | орг. зап. | 4 |
| 149 | ИСБ-М-I (смесь нитрилотриметил-фосфоновой, фосфористой, соляной кислот, ингибитора коррозии и воды) |  |  | 0,5 | общ. | 4 |
| 150 | Канифольное мыло |  |  | 3,0 | с.-т. | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 151 | Карбидная смола (мочевино-формальдегидная) |  |  | 1,5 | орг. привк. | 4 |
| 152 | Карбоксиметилцеллюлоза, натриевая соль |  |  | 2,0 | общ. | 3 |
| 153 | Карболигносульфонат пековый |  |  | 0,1 | орг. | 4 |
| 154 | Катионный полиэлектролитК-131-35 |  |  | 0,1 | орг. пен. | 4 |
| 155 | Кожевенная эмульгирующая паста |  |  | 0,04 | орг. зап. | 3 |
| 156 | Комплекс железа (III) с диаминодиянтарной кислотой протонированной, дигидрат |  |  | 0,4 | общ. | 4 |
| 157 | Краситель органический активный бирюзовый К |  |  | 0,2 | орг. окр. | 4 |
| 158 | Краситель органический активный бордо 4СТ |  |  | 0,03 | орг. окр. | 4 |
| 159 | Краситель органический активный зеленый 5Ж |  |  | 0,3 | орг. окр. | 4 |
| 160 | Краситель органический активный золотисто – желтый 2КХ |  |  | 0,15 | орг. окр. | 4 |
| 161 | Краситель органический активный красно – коричневый 2К |  |  | 0,2 | орг. окр. | 4 |
| 162 | Краситель органический активный красно – коричневый 2КТ |  | C25H16CuN3Na3O13S 3 | 0,03 | орг. окр. | 4 |
| 163 | Краситель органический активный красно – фиолетовый 2КТ |  |  | 0,05 | орг. окр. | 4 |
| 164 | Краситель органический активный красный СШ |  |  | 0,02 | орг. окр. | 4 |
| 165 | Краситель органический активный черный К |  |  | 0,2 | орг. окр. | 4 |
| 166 | Краситель органический активный ярко - голубой 5ЗШ |  |  | 0,02 | орг. окр. | 4 |
| 167 | Краситель органический активный ярко - голубой К |  |  | 0,3 | орг. окр. | 4 |
| 168 | Краситель органический активный ярко - желтый 5З |  |  | 0,2 | орг. окр. | 4 |
| 169 | Краситель органический активный ярко - зеленый 4ЖШ |  |  | 0,08 | орг. окр. | 3 |
| 170 | Краситель органический активный ярко - красный 6С |  |  | 0,1 | орг. окр. | 3 |
| 171 | Краситель органический бирюзовый К |  |  | 0,08 | орг. окр. | 3 |
| 172 | Краситель органический гелантрен зеленый-П |  |  | 2,5 | орг. окр. | 4 |
| 173 | Краситель органический дисперсный черный 2К полиэфирный |  |  | 0,9 | орг. окр. | 4 |
| 174 | Краситель органический жирорастворимый фиолетовый К для чернильных паст |  |  | 0,04 | с.-т. | 3 |
| 175 | Краситель органический капрозоль синий |  | C46H48N4O6S2 | 0,25 | орг. окр. | 4 |
| 176 | Краситель органический кислотный голубой О |  |  | 0,1 | орг. окр. | 3 |
| 177 | Краситель органический кислотный зеленый |  |  | 0,06 | орг. окр. | 3 |
| 178 | Краситель органический кислотный фиолетовый С для производства чернил |  |  | 0,1 | орг. окр. | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 179 | Краситель органический кислотный фиолетовый С очищенный |  |  | 0,1 | орг. окр. | 3 |
| 180 | Краситель органический кислотный ярко - голубой З |  |  | 0,1 | орг. окр. | 3 |
| 181 | Краситель органический кислотный ярко - голубой З для производства чернил |  |  | 0,1 | орг. окр. | 3 |
| 182 | Краситель органический кислотный ярко - зеленый антрахиноновый Н4Ж | 12217- 29-7 | C34H32NNa2O10S2 | 0,03 | орг. окр. | 4 |
| 183 | Краситель органический кубовый золотисто - желтый КДХ |  |  | 0,05 | орг. окр. | 4 |
| 184 | Краситель органический марвелан SF |  |  | 2,0 | орг. зап. | 4 |
| 185 | Краситель органический основной синий К |  |  | 0,3 | орг. окр. | 2 |
| 186 | Краситель органический основной ярко - зеленый кристаллический (оксалат) |  |  | 0,05 | орг. окр. | 2 |
| 187 | Краситель органический основной ярко - зеленый (сульфат) для производства лака |  |  | 0,04 | орг. окр. | 2 |
| 188 | Краситель органический прямой бирюзовый светопрочный |  |  | 0,04 | орг. окр. | 3 |
| 189 | Краситель органический прямой бирюзовый светопрочный К |  |  | 0,05 | орг. окр. | 3 |
| 190 | Краситель органический сернистый |  |  | 0,01 | орг. окр. | 4 |
| 191 | Краситель органический скотчгард FAC-108 |  |  | 0,5 | общ. | 4 |
| 192 | Краситель органический цианал голубой 43 |  |  | 0,14 | орг. окр. | 3 |
| 193 | Краситель органический ярко - голубой 53Ш |  |  | 0,05 | орг. окр. | 3 |
| 194 | КССБ-ПЭ |  |  | 5,0 | общ. | 4 |
| 195 | Лактоза (смесь изомеров) |  |  | 0,05 | общ. | 4 |
| 196 | Лактон трифенилметанового синего |  |  | 0,6 | с.-т. | 2 |
| 197 | Лапроксид-303 |  |  | 0,3 | орг. пен. | 4 |
| 198 | Лапрол-10002-2-80 |  |  | 0,1 | орг. пен. | 4 |
| 199 | Латекс ВИБ-2 |  |  | 17,0 | с.-т. | 2 |
| 200 | Латекс сополимера винилиденхлорида, бутилакриата и итаконовой кислоты |  |  | 0,5 | орг. пен. | 3 |
| 201 | Латекс сополимера винилиденхлорида, винилхлорида, бутилакрилата и итаконовой кислоты |  |  | 0,5 | орг. пен. | 3 |
| 202 | ЛВ-8490 |  |  | 10,0 | орг. пен. | 4 |
| 203 | Ленол 10 |  |  | 0,5 | общ. | 4 |
| 204 | Ленол 32 |  |  | 0,03 | орг.привк. | 4 |
| 205 | Леомин КР |  |  | 0,2 | общ. | 4 |
| 206 | Лецитин | 8002-43-5 |  | 22,0 | общ. | 4 |
| 207 | ЛЗЖ-2М |  |  | 0,5 | общ. | 4 |
| 208 | Лигнин лечебный |  |  | 0,1 | орг. мутн. | 4 |
| 209 | Ликофот-Т22 |  |  | 1,0 | общ. | 4 |
| 210 | Лимеда СЦ-1 |  |  | 0,1 | орг. | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211 | Магний гидросиликат | 14807-96-6 |  | 0,25 | орг. мутн. | 4 |
| 212 | Масло касторовое сульфинированное |  |  | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 213 | Медь (II)-свинец (II) сольфталевокислая основная |  |  | 0,03 | с.-т. | 2 |
| 214 | Меркаптоацетальдегид | 4124-63-4 | C2H4OS | 0,15 | орг. зап. | 3 |
| 215 | 3-Меркаптопропионовая кислота | 107-96-0 | C3H6O2S | 0,01 | орг. зап. | 3 |
| 216 | Метан | 74-82-8 | CH4 | 2,0 | с.-т. | 2 |
| 217 | Метаупон |  |  | 0,1 | орг. пен. | 4 |
| 218 | N-Метилаллилгексаметилентетраминхлорид |  |  | 0,02 | общ. | 3 |
| 219 | О-Метилгуанилизомочевинацинкохлорид |  |  | 0,01 | орг. зап. | 3 |
| 220 | 2-Метил-1,3-диоксоланацеталь | 497-26-7 | C4H8O2 | 1,0 | орг. зап. | 3 |
| 221 | 4-Метил-1,3-диоксолан-2-он | 108-32-7 | C4H6O3 | 0,4 | общ. | 4 |
| 222 | 3,3'-Метиленбис(6-гидроксибензойной) кислоты диаммонийная соль |  | C15H20N2O6 | 1,0 | общ. | 4 |
| 223 | N,N'-Метиленбис(3-этенилсульфонил)-пропанамид | 42514- 10-3 | C11H18N2O6S2 | 1,0 | общ. | 3 |
| 224 | Метиленбутандионовая кислота | 97-65-4 | C5H6O4 | 0,6 | общ. | 3 |
| 225 | Метилизобутилкарбинол |  | C5H11O | 0,15 | с.-т. | 2 |
| 226 | 4-Метилкарбаминобензолсульфохлорид |  | C8H8ClNO3S | 1,0 | с.-т. | 2 |
| 227 | 6-Метил-4-метокси-1,3,5 -триазин-2-амин | 1668-54-8 | C5H8N4O | 0,4 | орг. зап. | 3 |
| 228 | Метил-3-оксобутандиоат | 105-45-3 | C5H8O3 | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 229 | 4-Метилпентан-2-он | 108-10-1 | C6H12O | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 230 | 2-Метилпент-3-ен-4-он | 141-79-7 | C6H10O | 0,06 | с.-т. | 2 |
| 231 | 1-Метилпиперазин | 109-01-3 | C5H12N2 | 0,02 | орг. зап. | 3 |
| 232 | 2-Метилпропанонитрил | 78-82-0 | C4H7N | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 233 | Метилтриалкиламинийсульфат |  |  | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 234 | Метил-трис(гидроксиэтил)аммоний- метилсульфат |  | C7H18NO3 · CH4O4S | 2,0 | общ. | 2 |
| 235 | Метилформиат | 107-31-3 | C2H4O2 | 0,04 | с.-т. | 1 |
| 236 | N-(2-Метил-3-хлорпроп-2-ен) гексаметилентетрамин хлорид |  | C10H20Cl2N4 | 0,02 | общ. | 3 |
| 237 | 4-(1-Метилэтил)анилин | 99-88-7 | C9H13N | 0,9 | орг. зап. | 3 |
| 238 | 4-Метоксибензальдегид | 123-11-5 | C8H8O2 | 0,001 | орг. зап. | 3 |
| 239 | 4-(3-Метоксифенилазо)-4-(4 -трет.амилфено-кси)анилид 1-гидрокси-2-нафтойной кислоты |  | C35H33N3O4 | 2,0 | орг. зап. | 4 |
| 240 | 2-Метоксиэтанол | 109-86-4 | C3H8O2 | 0,6 | с.-т. | 3 |
| 241 | Моно- и диацетаты этиленгликоля |  |  | 1,0 | с.-т. | 2 |
| 242 | Морозол |  |  | 0,003 | орг.привк. | 3 |
| 243 | МФ-80 (рабочая жидкость дейдвудных устройств) |  |  | 0,4 | орг. пен. | 3 |
| 244 | Натрий гидрокарбонат | 144-55-8 | CHNaO3 | 10,0 | общ. | 4 |
| 245 | Натрий дигидрофосфат | 7558-80-7 | H2NaO4P | 3,5 | общ. | 3 |
| 246 | 1-Натрий-3,5-дихлор-1,3,5 -триазин-2,4,6-трион | 2893-78-9 | C3Cl2N3NaO3 | 0,2* | с.-т. | 2 |
| 247 | Натрий стеариновокислый | 822-16-2 | C18H35NaO2 | 0,16 | общ. | 3 |
| 248 | Нефтяные сульфоксиды |  |  | 0,1 | общ. | 3 |
| 249 | Нитрилотриметилфосфоновой кислоты тринатриевая соль, дигидрат |  |  | 0,5 | общ. | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 250 | (5-Нитро-2-фуранил)метандиолдиацетат | 92-55-7 | C9H9NO7 | 2,0 | с.-т. | 2 |
| 251 | Оксанол КД-6 (смесь полиэтилгликолевых эфиров синтетических спиртов С8-С10) |  |  | 0,3 | орг. пен. | 3 |
| 252 | 1,1'-Оксибис(2-хлорэтан) | 111-44-4 | C4H8Cl2O | 0,03 | с.-т. | 2 |
| 253 | 1,1'-[Оксидиэтилендиокси]диэтен | 764-99-8 | C8H14O3 | 1,0 | орг. зап. | 3 |
| 254 | Оксидол Б |  |  | 0,4 | орг. пен. | 3 |
| 255 | Оксиэтилидендифосфоновой кислоты монокалиевая соль |  | C2H5K3O7P2 | 0,3 | общ. | 4 |
| 256 | Оксиэтилидендифосфоновой кислоты триаммонийная соль |  | C2H17N3O7P2 | 0,5 | общ. | 3 |
| 257 | Оксиэтилцеллюлоза |  |  | 0,2 | общ. | 4 |
| 258 | 6,7,9,10,17,18,20,21-Октагидродибензо-[bk] [1,4,7,10,13,16]гексаоксациклооктадецин | 14187-32-7 | C20H24O4 | 2,0 | общ. | 4 |
| 259 | Октадеканоат кальция | 1592-23-0 | C36H70CaO4 | 0,25 | орг. мутн. | 4 |
| 260 | Октадеканоат магния | 557-04-0 | C36H70MgO2 | 0,25 | орг. мутн. | 4 |
| 261 | Октадекановая кислота | 57-11-4 | C18H36O2 | 0,25 | орг. мутн. | 4 |
| 262 | Олигоэтиленоксидсульфонат натрия |  |  | 0,3 | орг. пен. | 4 |
| 263 | Олигоэфирмоноэпоксид |  |  | 0,3 | орг. пен. | 4 |
| 264 | ПАФ-13 (смесь мононатриевых солей полиэтиленполиаминполиметиленфосфоновых кислот |  |  | 2,0 | общ. | 4 |
| 265 | ПАФ-32 (фосфорилированные полиоксиамины) |  |  | 1,0 | общ. | 4 |
| 266 | ПАФ-41 (фосфорорганический комплексон, производное) |  |  | 2,5 | общ. | 3 |
| 267 | Пенол-1 |  |  | 0,1 | общ. | 4 |
| 268 | Перметриновой кислоты этиловый эфир | 59609-49-3 | C10H14Cl2O2 | 0,5 | орг. зап. | 4 |
| 269 | Перфтор-5-метил-3,6-диоксаоктансульфонат |  | C9H15O5S | 0,001 | с.-т. | 1 |
| 270 | 3-Пиридинкарбоксамид | 98-92-0 | C6H6N2O | 0,06 | с.-т. | 2 |
| 271 | 4-Пиридинкарбоновая кислота | 55-22-1 | C6H5NO2 | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 272 | 4-Пиридинкарбоновой кислоты гидразид | 54-85-3 | C6H7N3O | 0,004 | с.-т. | 2 |
| 273 | Полиаминоэпихлоргидриновая смола |  |  | 50,0 | орг.привк. | 4 |
| 274 | Поли-(5-винил-1,2-диметилпиридин) |  | [C9H11N]n | 1,0 | общ. | 3 |
| 275 | Полимер 2-метилпроп-2-енамида и 2-метилпроп-2-еноата натрия |  | [C4H5NaO2S · C4H5NO]n | 3,0 | общ. | 4 |
| 276 | Полимер 2-метилпроп-2-еновойкислоты и эфира проп-2-ено-вой кислоты |  |  | 4,0 | с.-т. | 4 |
| 277 | Полимер 2-нафталинсульфоновой кислоты и формальдегида | 26353-67-3 | (C10H8O3S · CH2O) n | 0,5 | орг. пен. | 4 |
| 278 | Поли-2-метил-2-проп-2-еноат натрия | 54193-36-1 | [C4H5NaO2]n | 3,0 | общ. | 4 |
| 279 | Поли-1,2,3-пропантриол | 25618-55-7 | (C3H8O3)n | 0,06 | орг. пен. | 4 |
| 280 | Полихлоркамфен | 8001-35-2 |  | 0,005 | с.-т. | 2 |
| 281 | Поли-1-этенил-2-пирролидинон | 9003-39-8 | (C6H9NO)n | 1,0 | общ. | 4 |
| 282 | Полиэфир (продукт поликонденсации диэтиленгликоля, пропиленгликоля, малеинового и фталевого альдегидов, адипиновой кислоты) |  |  | 2,0 | с.-т. | 2 |
| 283 | Препарат СК |  |  | 0,03 | орг. зап. | 4 |
| 284 | Престол 2530 TR |  |  | 0,3 | общ. | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 285 | 3-Пропил-1-[(4-хлорфенил)сульфонил]-мочевина | 94-20-2 | C10H13ClN2O3S | 0,001 | с.-т. | 1 |  |
| 286 | Растворитель АКР |  |  | 0,1 | общ. | 3 |  |
| 287 | Растворитель ВЭФ |  |  | 0,1 | общ. | 3 |  |
| 288 | Реалон (смесь аммонийно-натриевых солей нитрилотриуксусной и 2-гидроксипропилен-1,3-диамино-N,N,N,N-тетрауксусной кислот в соотношении 7:1) |  |  | 0,04 | орг. окр. | 4 |  |
| 289 | Резотропин |  |  | 1,0 | орг.привк. | 4 |  |
| 290 | РСБ-500 композиция |  |  | 0,3 | общ. | 4 |  |
| 291 | Самарий (III) хлорид | 10361-82-7 | SmCl3 | 0,024 | с.-т. | 2 |  |
| 292 | Синтегол ФАУ-7 |  |  | 0,04 | орг. пен. | 4 |  |
| 293 | Словатон ЦР |  |  | 0,25 | орг. пен. | 4 |  |
| 294 | Смесь SEK-100 |  |  | 0,3 | общ. | 4 |  |
| 295 | Смесь Алкилсульфонат |  |  | 0,4 | с.-т. | 2 |  |
| 296 | Смола полиэфирная ненасыщенная ПН-37 |  |  | 1,0 | общ. | 4 |  |
| 297 | Смола этиленбенстирольная |  |  | 0,04 | орг.привк. | 3 |  |
| 298 | СНПХ-1004 |  |  | 0,1 | орг. зап. | 3 |  |
| 299 | СНПХ 6301 (марка А) (амины фракции C12-C18- 5%, неанол АФ9-12 - 25%, олеин - 20% в изопропиловом спирте - 50%) |  |  | 0,5 | общ. | 3 |  |
| 300 | СНПХ 1003 (марка Б) |  |  | 0,06 | с.-т. | 2 |  |
| 301 | СНПХ-7212 "М" (оксиэтилированный оксипропилированный алкилфенол с алкильным радикалом C9 с добавкой диалкилполиоксиэтиленфосфата) |  |  | 0,09 | орг. | 3 |  |
| 302 | СНПХ-7215 "М" (оксиэтилированный пропилированный алкилфенол с алкильным радикалом C9 с добавкой диалкилполиоксиэтиленфосфатом) |  |  | 0,08 | орг. | 3 |  |
| 303 | СНПХ-7212 (оксиалкилированные блоксополимеры с ароматическим растворителем и дифосфатом) |  |  | 0,11 | орг. | 3 |  |
| 304 | СНПХ-7410 (оксиалкилированный этилендиамин) |  |  | 0,02 | орг. зап. | 3 |  |
| 305 | СНПХ-7215 (оксиалкилированные алкилфенолы) |  |  | 0,05 | орг. зап. | 3 |  |
| 306 | СНПХ-7214 (Превоцел GЕ 10/16, ИК Б6-2, нефрас 120/200) |  |  | 0,05 | орг. | 3 |  |
| 307 | Софтанол-70 |  |  | 0,3 | орг. пен. | 4 |  |
| 308 | Спирт поливиниловый 16/1 |  |  | 0,5 | орг. пен. | 4 |  |
| 309 | 4-Сульфаниламидо-6-метоксипиримидин | 1220-83-3 | C11H12N4O3S | 0,2 | с.-т. | 2 |  |
| 310 | Сульфированные жирные технические кислоты |  |  | 1,0 | общ. | 3 |  |
| 311 | Сульфоксиды нефтяные |  |  | 0,1 | общ. | 4 |  |
| 312 | Сульфонол на нормальных парафинах |  |  | 2,0 | орг. пен. | 4 |  |
| 313 | ТАИХ-321А (технический алкилизохино-линий бромид - 50%, диспергатор - 7%, изопропанол - 43%) |  |  | 0,09 | с.-т. | 2 |  |
| 314 | Талка - паста |  |  | 0,6 | орг. пен. | 4 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 315 | Таллактам С |  |  | 0,5 | общ. | 4 |
| 316 | Таллактам-6 |  |  | 0,5 | общ. | 4 |
| 317 | 1,3,5,7-Тетраацетилоктагидро-1,3,5,7-тетраазоцин | 41378-98-7 | C12H20N4O4 | 3,5 | орг. привк. | 4 |
| 318 | Тетрадекан-1-олгидросульфат натрия | 1191-50-0 | C14H29NaO4S | 0,06 | с.-т. | 2 |
| 319 | N,N,N',N'-Тетраметилэтил-1,2-ендиамин | 110-18-9 | C6H12N2 | 0,5 | общ. | 3 |
| 320 | Тетрахлорметан | 56-23-5 | CCl4 | 0,006 | с.-т. | 2 |
| 321 | 1,1,2,2-Тетрахлорэтилен | 127-18-4 | C2Cl4 | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 322 | 2-[[[[4-[(2-Тиазолиламино)сульфонил]-фенил]амино]карбонил]бензойная кислота | 85-73-4 | С10H9NO6S2 | 12,0 | с.-т. | 3 |
| 323 | Тиофенол | 108-98-5 | C6H6S | 0,002 | орг. зап. | 3 |
| 324 | Тканол (техническое моющее средство) |  |  | 0,01 | орг. пен. | 4 |
| 325 | Толуин-7 |  |  | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 326 | Толуин-8 |  |  | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 327 | Толуин-9 |  |  | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 328 | Толуин-10 |  |  | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 329 | Толуин-ПА |  |  | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 330 | Толуин-ПБ |  |  | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 331 | «Тощий» адсорбент |  |  | 0,04 | орг. зап. | 3 |
| 332 | 4-(4-Третамилфенокси)анилид1,2-гидроксинафтой кислоты |  |  | 4,0 | с.-т. | 2 |
| 333 | 2,2',2'',2''',2'''',2''''',2''''''-[1,3,5-Триазин-2,4,6-триилтрис[нитрилобис(метиленокси)] гексакисэтанол] | 36722-04-0 | C21H42N6O12 | 0,02 | орг. зап. | 4 |
| 334 | 1,3,7-Триметилксантин | 58-08-2 | C8H10N4O2 | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 335 | 3,5,5-Триметилциклогекс-2 -ен-1-он | 78-59-1 | C9H14O | 0,03 | с.-т. | 2 |
| 336 | Триоктиламин | 1116-76-3 | C24H51N | 0,3 | общ. | 4 |
| 337 | Триоктиларсин оксид |  | C24H51AsO | 0,05 | общ. | 2 |
| 338 | Трис(2,4-пентандиоат-O,O')железа | 1424-18-1 | C15H21FeO6 | 2,0 | с.-т. | 2 |
| 339 | Трис(2,4-пентандиоат-O,O')кобальта | 21679-46-9 | C15H21CoO6 | 2,0 | с.-т. | 2 |
| 340 | Трис(2,4-пентандиоат-O,O')хрома | 21679-31-2 | C15H21CrO6 | 2,0 | с.-т. | 2 |
| 341 | N-Трихлораллилгексаметилентетрамин |  | C9H14N4 | 0,02 | общ. | 3 |
| 342 | 1,1,1-Трихлор-2,2-бис(4-метоксифенил)-этан | 72-43-5 | C16H15Cl3O2 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 343 | 1,1,1-Трихлор-2-метилпропан-2-ол | 6001-64-5 | C4H7Cl3 | 0,07 | с.-т. | 2 |
| 344 | 2-(2,4,5-Трихлорфенокси)пропионовая кислота | 93-72-1 | C9H7Cl3O3 | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 345 | 1,1,1-Трихлорэтан | 71-55-6 | C2H3Cl3 | 10,0 | с.-т. | 2 |
| 346 | Трихлорэтилен | 79-01-6 | Cl2HCl 3 | 0,06 | с.-т. | 2 |
| 347 | Трицикло[3.3.1.13,7 ]декан | 281-23-2 | C10H16 | 0,125 | общ. | 3 |
| 348 | Триэтаноламиновая соль диалкилполиэти-ленгликолевого эфира фосфорной кислоты |  |  | 0,05 | орг. пен. | 3 |
| 349 | 1,1,1-Триэтоксиэтан | 78-39-7 | C8H18O3 | 0,2 | орг. зап. | 2 |
| 350 | Увитекс - ЕБФ |  |  | 0,1 | общ. | 4 |
| 351 | 1,10-Фенантролин | 5144-89-8 | C12H8N2 | 0,3 | с.-т. | 2 |
| 352 | 1-Фенил-3-[3-(1-(2,4-дитрет-амилфенокси) бутироиламино)бензоиламино]-4-(4-метокси-фенилазо)пиразолон-5 |  | C38H42N6O4 | 16,0 | с.-т. | 2 |
| 353 | 1-Фенил-3-[3-(1-(2,4-дитрет-амилфенокси) бутироиламино)бензоиламино]пиразолон-5 |  | C31H36N4O 3 | 5,0 | с.-т. | 2 |
| 354 | 3-Феноксибензилхлорид | 53874-66-1 | C13H11ClO | 0,03 | орг. зап. | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 355 | 3-Феноксибензил-3-этиламмония хлорид |  |  | 0,04 | орг. зап. | 3 |  |
| 356 | 3-Феноксифенилметанол | 13826-35-2 | C13H12O2 | 1,0 | с.-т. | 3 |  |
| 357 | ФЛОКР-3, флотореагент (жирные кислоты С18-С20, лиственное масло, гипохлорит натрия) |  |  | 0,15 | орг. зап. | 4 |  |
| 358 | Флотореагент Лилафлот OS -730М |  |  | 0,4 | общ. | 4 |  |
| 359 | Флотореагент МИГ-4Э |  |  | 0,002 | орг. зап. | 4 |  |
| 360 | Флотореагент МКОП |  |  | 0,02 | орг. зап. | 3 |  |
| 361 | Флотореагент ОИБ ИБС |  |  | 1,0 | орг. пен. | 4 |  |
| 362 | Флотореагент ОППГ-3 |  |  | 2,0 | орг. зап. | 4 |  |
| 363 | Флотореагент ЭФК-1 |  |  | 0,8 | орг. зап. | 3 |  |
| 364 | Флюс канифольный активированный |  |  | 0,8 | с.-т. | 3 |  |
| 365 | Фосфористая кислота |  | H3O3P | 1,0 | общ. | 3 |  |
| 366 | 2-Фуранметанол | 98-00-0 | C5H6O2 | 0,6 | с.-т. | 2 |  |
| 367 | N-Хлораллилгексаметилентетрамин хлорид |  | C9H15ClN4 | 0,02 | общ. | 3 |  |
| 368 | Хлорангидрид -ацетилмеркапто-пропионовой кислоты |  | C5H7ClOS | 0,1 | с.-т. | 2 |  |
| 369 | Хлорацетофенон |  | C8H7ClO | 0,005 | с.-т. | 2 |  |
| 370 | 2-(4-Хлорбензоилбензойная) кислота | 85-56-3 | C14H9ClO3 | 0,1 | с.-т. | 3 |  |
| 371 | 2-Хлорбензолсульфамид |  | C6H6ClNO2S | 0,2 | орг. зап. | 3 |  |
| 372 | 2-Хлорбензолсульфохлорид | 2905-23-9 | C6H4Cl2O2S | 0,01 | орг. зап. | 4 |  |
| 373 | Хлорбутенол | 81119-78-0 | C4H7ClO | 0,5 | общ. | 4 |  |
| 374 | 1-Хлор-3,3-диметилбутан-2-он | 36402-31-0 | C6H11ClO | 0,02 | орг. зап. | 4 |  |
| 375 | Хлорметиловый эфир глицина |  | C3H6ClNO2 | 0,6 | с.-т. | 2 |  |
| 376 | 1-Хлороктадекан | 3386-33-2 | C18H37Cl | 0,01 | орг. зап. | 4 |  |
| 377 | 6-Хлор-4-пиримидинамин | 5305-59-9 | C4H4ClN3 | 3,0 | орг. окр. | 3 |  |
| 378 | 1-Хлор-2-пропанон | 78-95-5 | C3H5ClO | 0,5 | с.-т. | 2 |  |
| 379 | 4-Хлорфенол | 106-48-9 | C6H5ClO | 0,01 | общ. | 3 |  |
| 380 | Хостопаль СФ |  |  | 0,2 | орг. пен. | 4 |  |
| 381 | Хохсталюкс ЕРУ |  |  | 0,1 | общ. | 4 |  |
| 382 | Хромлигносульфонат окисленно - замещенный |  |  | 0,5 | общ. | 4 |  |
| 383 | Ц-90, литера О (смесь пероксида циклогекса-нона технического – 49%, диацетонового спирта – 36% и диметилфталата – 15% |  |  | 0,2 | орг. зап. | 4 |  |
| 384 | Целлосайз гидроксиэтилцеллюлоза |  |  | 0,2 | общ. | 4 |  |
| 385 | 2-Циано-N-((этиламино)карбонил)-2-(метоксиимино)ацетамид | 57966-95-7 | C7H10N4O3 | 0,06 | с.-т. | 2 |  |
| 386 | N-Циклогексилбензтиазолсульфенамид-2 | 95-33-0 | C13H16N2S 2 | 0,3 | общ. | 4 |  |
| 387 | Цикломоноамид дихлормалеиновой кислоты натриевая соль |  |  | 0,07 | общ. | 3 |  |
| 388 | 1-Циклопропил-7-(4-этил-1 -пиперазинил)- 6-фтор-1,4-дигидро-4-оксо-3-хинолин-карбоновая кислота | 93106-60-6 | C19H22FN3O3 | 0,0025 | общ. | 2 |  |
| 389 | Цинковый комплекс ИОМС - 1 |  |  | 2,0 | орг.привк. | 4 |  |
| 390 | Цирразол ALN-P |  |  | 1,5 | орг. пен. | 4 |  |
| 391 | Эйкозагидродибензо[b.k][1,4,7,10,13,16]-гексаоксациклооктадецин | 16069-36-6 | C20H36O6 | 1,0 | с.-т. | 2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 392 | Экохим ДН-310 |  |  | 5,0 | общ. | 3 |  |
| 393 | Экстралин |  |  | 0,4 | с.-т. | 2 |  |
| 394 | Эмульсия димеркетена жирных кислот |  |  | 0,6 | орг. пен. | 3 |  |
| 395 | Эмульсол нефтехимический |  |  | 0,04 | орг. зап. | 4 |  |
| 396 | 1,2-Этандиилбис(окси-2,1 -этандиил)-2-метилпроп-2-еноат | 109-16-0 | C14H22O6 | 0,004 | орг. зап. | 4 |  |
| 397 | 1,2-Этандиол, диацетат | 111-55-7 | C6H10O4 | 1,0 | с.-т. | 2 |  |
| 398 | Этил-6-бром-4-[(диметиламино)метил]-гидрокси-1-метил -2-[(фенилтио)метил]-1H-индол-3-карбонат гидрохлорид | 131707-23-8 | C22H25BrNO3S | 0,04 | с.-т. | 3 |  |
| 399 | Этил-4-пиридинкарбонат | 1570-45-2 | C8H9NO2 | 0,02 | с.-т. | 2 |  |
| 400 | 1-Этоксикарбонил-2-метиламинопропен-1 | 870-85-9 |  | 0,01 | общ. | 4 |  |
| 401 | Этоксилин |  |  | 0,05 | орг. зап. | 4 |  |
| 402 | Эфиры сахарозы и синтетических жирных кислот фракции C10- C16 |  |  | 1,0 | общ. | 4 |  |

Приложение (справочное)

# Указатель основных синонимов, технических, торговых и

# фирменных названий веществ и их порядковые номера в таблице

| Адамантан | 347 |  | Ацетоуксусной кислоты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Алкамон МК | 35 |  | метиловый эфир | 228 |
| Алкилдиметилбензиламмоний |  |  | N-Ацетилпроизводное 6- |  |
| хлорид | 100 |  | аминогексановой кислоты | 20 |
| Алледрил | 119 |  |  |  |
| Алерган | 119 |  | Беназол П | 37 |
| Альбуцид-натрий | 8 |  | Бензиламин-4-карбоновая кислота | 10 |
| Амбен | 10 |  | n-Бензоиламиносалицилат кальция | 33 |
| 2-(n-Аминобензолсульфамидо)-3- |  |  | Бензойной кислоты натриевая соль | 31 |
| метоксипиразин | 12 |  | 1,2-Бензолдикарбоновой кислоты |  |
| n-Аминобензолсульфацетамид- |  |  | дигексиловый эфир | 89 |
| натрий | 8 |  | Безофенон-2-карбоновая кислота | 34 |
| 1-Амино-3-гидроксибензол | 16 |  | Бепаск | 33 |
| 4-Аминокутен | 237 |  | Берлинская лазурь | 58 |
| Аминоиминометансульфиновая |  |  | N,N-Бис[2-[бис(карбоксиметил)- |  |
| кислота | 114 |  | амино]этил] глицин железа | 132 |
| n-Аминометилбензойная кислота | 10 |  | N,N-Бис[2-[бис(карбоксиметил)- |  |
| 5-Амино-1,3-бензолдикарбоновой |  |  | амино]этил] глицин меди | 133 |
| кислоты диметиловый эфир | 101 |  | N,N-Бис[2-[бис(карбоксиметил)- |  |
| 6-(n-Аминобензолсульфамидо)-3- |  |  | амино]этил] глицин цинка | 134 |
| метоксипиридазин | 13 |  | 1,4-Бис(4-бутил-2-сульфоанилина)- |  |
| 2-Амино-4-метил-6-метокси- |  |  | 5,8-дигидроксиантрахинона |  |
| 1,3,5-триазин | 227 |  | динатриевая соль | 182 |
| м-Аминофенол | 16 |  | N,N'-Бис[2-(децилокси)-2-оксоэтил]- |  |
| 2-Амино-3-хлорантрахинон | 17 |  | N, N, N', N'-тетраметил-1,2-этан- |  |
| 4-Амино-6-хлорпиримидин | 377 |  | диаминий дихлорид | 125 |
| 2-Аминоэтилсерная кислота | 18 |  | 1,2-Бис(диметиламино)этан | 319 |
| Анаприлин | 143 |  | Бис(β,β-хлорэтиловый) эфир |  |
| Ангинин | 41 |  | винилфосфоновой кислоты | 45 |
| Анисовый альдегид | 238 |  | Бис[2-(2-бутоксиэтокси)этокси]метан | 87 |
| Антидеприн | 90 |  | Бромадаматан | 51 |
| Арбидол | 398 |  | 6-Бром-5-гидрокси-4-диметиламино- |  |
| Аспирин | 24 |  | 3-карбэтокси-1-метил-2-фенил- |  |
| Атенолол | 67 |  | тиометилиндол гидрохлорид | 398 |
| Ацетилацетонат железа | 338 |  | Бромтолуидин(смесь о,м,п-изомеров) | 50 |
| Ацетилацетонат кобальта | 339 |  | (IR-эндо) 3-Бром-1,7,7-триметил- |  |
| Ацетилацетонат хрома | 340 |  | бицикло [2,2,1] гептан-2-он | 49 |
| N-Ацетил-α-глутаминовая кислота | 21 |  | Бутамид | 53 |
| Ацетилсалициловая кислота | 24 |  | 2-Бутеновой кислоты 3-(метиламино) |  |
| Ацетоксииндол | 25 |  | этиловый эфир | 400 |
| 6-Ацетокси-2-метил-2-(4,8,12- |  |  | 1-Бутилбигуанидина гидрохлорид | 52 |
| триметилтридецил)-хроман | 99 |  | N-н-Бутил-N-(n-мнтилбензол- |  |
| Ацетопропилацетат | 23 |  | сульфонил) мочевина | 53 |
| ВАФ-2 | 109 |  | Дивиниловый эфир диэтиленгликоля | 253 |
| Винифос | 45 |  | 2,5-Дигидроксибензолсульфоновой |  |
| Витамин Е ацетат | 99 |  | кислоты кальциевая соль | 92 |
| Водоамин 115 | 273 |  | Дигидроортофосфат натрия | 245 |

| Вотамол | 277 |  | Димедрол | 119 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вулкацит С | 386 |  | Димекарбин | 65 |
|  |  |  | Диметакрилат триэтиленгликоля | 396 |
| Гексаметиленимин | 56 |  | N-(3-Диметиламинопропил) |  |
| Гексаметилентетрамин |  |  | иминодибензила гидрохлорид | 90 |
| сульфосалициловокислый | 74 |  | 2,2-Димемил-3-(2,2-дихлорэтенил)- |  |
| Гексадионовой кислоты |  |  | циклопропанкарбоновой кислоты |  |
| дигексиловый эфир | 88 |  | этиловый эфир | 268 |
| 2,5,8,15,18,21-Гексаоксатрицикло- |  |  | 1,3-Диметилксантин | 104 |
| [20,4,0,0,9,14]-гексакозан | 391 |  | 3,7-Диметилксантин | 91 |
| Гидроксианилин | 16 |  | 2,2-Диметокси-2-фенилацетофенон | 112 |
| 2-Гидроксибензойной кислоты |  |  | 2-(3,4-Диметоксифенил)этиламин | 113 |
| натриевая соль | 62 |  | Диморфолинсульфид | 118 |
| 5-Гидрокси-1,2-диметил-1Н- |  |  | Диоксацин | 98 |
| индол-3-карбоновой кислоты |  |  | 2,5-Диоксибензолсульфонат кальция | 92 |
| этиловый эфир | 65 |  | 2,5-Диоксибензолсульфоната |  |
| 4-(2-Гидрокси-3-изопропиламино- |  |  | диэтиламмониевая соль | 93 |
| пропокси) фенилацетатамид | 67 |  | N,N-Дитиодиморфолин | 118 |
| γ-Гидроксимасляной кислоты |  |  | Дифенгидрамин | 119 |
| натриевая соль | 63 |  | Дифенилметанон-2-карбоновая |  |
| 2-(2-Гидрокси-5-метилфенил) |  |  | кислота | 34 |
| бензтриазол | 37 |  | Дихлоризоциануровой кислоты |  |
| 2-Гидроксиметилфуран | 366 |  | натриевая соль | 246 |
| 1-Гидрокси-4-хлорбензол | 379 |  | β,β-Дихлордиэтиловый эфир | 252 |
| Глибутид | 52 |  | 3,5-Дихлорсульфаниламид | 9 |
| Гликазин | 333 |  | Дихлорфеномсиуесусная кислота | 128 |
| Гликольдиацетат | 397 |  | 2,3,11,12-Дициклогексан-1,4,7,10,- |  |
| Глутаминовой кислоты натриевая |  |  | 13,16-гексациклооктадекан | 391 |
| соль моногидрат | 78 |  | Дициклогексил-18-краун-6 | 391 |
| Гомоамин | 113 |  | α-Диэтиламино-2,6-диметилацетани- |  |
| Гомовератриламин | 113 |  | лида гидрохлорид | 131 |
| Грамурин | 98 |  | Диэтилентриаминпентауксусная |  |
|  |  |  | кислота | 40 |
| ДАФ 810 | 83 |  | Добезилат кальция | 92 |
| Двуокись тиомочевины | 114 |  | Доксиум | 92 |
| Двууглекислая сода | 244 |  | ДТПА | 40 |
| Децилат | 318 |  | ДШ-29 | 223 |
| Диазоаминобензол | 120 |  |  |  |
| Диаллилфталат | 117 |  | ЗГ-2 | 322 |
| Диафен | 79 |  | (ЗГ-4М)4 | 239 |
| Диацетат этиленгликоля | 397 |  | ЗП-10М | 352 |
| Диацетоновый спирт | 66 |  | ЗП-7 | 353 |
| 2,3,11,12-Дибензо-1,4,7,10,13,16- |  |  |  |  |
| гексаоксациклооктадека-2,11-диен | 258 |  |  |  |
| Дибензо-18-краун-6 | 258 |  |  |  |
| Изадрин-1 | 68 |  | Линдан | 60 |
| Изобутиронитрил | 232 |  | Липомол | 42 |
| Изомасляной кислоты нитрил | 232 |  | ЛПЭ-1012 | 387 |
| Изониазид | 272 |  |  |  |
| Изоникотиновая кислота | 271 |  | Мексидол | 70 |
| Изоникотиновой кислоты |  |  | Мелипрамин | 90 |
| гидразид | 272 |  | β-Меркаптопропионовая кислота | 215 |

| Изоникотиновой кислоты |  |  | N-Метил-β-аминокротоновой эфир | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| этиловый эфир | 399 |  | Метилацетоацетат | 228 |
| Изопрел | 68 |  | 3-Метил-5-[2-(3-трет.бутиламино-2- |  |
| N-Изопропиланилин | 237 |  | оксипропокси)феноксиметил]-1,2,4- |  |
| Изопропилнорадреналина |  |  | оксидиазола гидрохлорид | 110 |
| гидрохлорид | 68 |  | N,N-Метиленбис(3-винилсульфанил- |  |
| Изопропиловый эфир | 144 |  | про пионамид) | 223 |
| Изопротеренол | 68 |  | 6,7-Метилендигидрокси-1-этил-4- |  |
| Изофорон | 335 |  | оксо-1-(4-дигидрохинолин)-3- |  |
| ИК Б6-2 | 306 |  | карбоновая кислота | 98 |
| Имизин | 90 |  | Метилендисалициловой кислоты |  |
| Имипрамин | 90 |  | 5,5-диаммонийная соль | 222 |
| Иммедиаль черный АТ черный | 190 |  | Метиленянтарная кислота | 224 |
| Индигокармин | 97 |  | Метилизобутилкетон | 229 |
| Итаконовая кмслота | 224 |  | Метилметаноат | 235 |
|  |  |  | N-Метилпиперазин | 231 |
| Карбамазепин | 85 |  | Метилфенилкарбинол | 102 |
| 5-Карбамоил-5Н-дибенз[b,f]- |  |  | Метилхлороформ | 345 |
| азепин | 85 |  | Метилцеллозольв | 240 |
| 2-[n-(орто-Карбоксибензамидо) |  |  | 2-Метил-7-этил-4-гендеканолсульфат |  |
| бензольсульфамидо]тиазол | 322 |  | натриевая соль | 318 |
| Катпмин АБ фракции С12-С14 | 100 |  | 4,4'-[(1-Метилэтилиден)бис(тио)]- |  |
| Катамин ХА | 1 |  | бис-[2,6-бис(1,1-диметилэтил)фенол] | 42 |
| Кетон Михлера | 43 |  | n-Метоксибензальдегид | 238 |
| Компламин | 64 |  | 5-{n-[N-(6-Метокси-3-пиридазинил)- |  |
| Кофеин | 334 |  | сульфамоил]фенилазо}салициловая |  |
| Кофеинбензоат натрия | 32 |  | кислота | 71 |
| Ксавин | 64 |  | Метоксихлор | 342 |
| Ксантинола никотинат | 64 |  | Модификатор РУ | 289 |
| 2,5-Ксиленол | 107 |  | Моновиниловый эфир диэтилен- |  |
| КССБ – сухой реагент | 28 |  | гликоля | 55 |
| Кумиден | 237 |  | Моновиниловый эфир этиленгликоля | 54 |
|  |  |  | Монометиловый эфир этиленгликоля | 240 |
| Лакрис-95 | 276 |  | Монооктиламин | 15 |
| Лапроксид 512-2-100 | 263 |  | Монохлорфенилксилиэтан | 108 |
| Лапрол СН-502-2-100 | 262 |  | Муравьиной кислоты метиловый |  |
| Латекс ВДБАИК-73-Е-ПАЛ | 200 |  | эфир | 235 |
| Латекс ВДВХБАИК-63-Е-ПАЛ | 201 |  |  |  |
| Лигнокаин | 131 |  |  |  |
| Лидокаин | 131 |  |  |  |
| Лимонная кислота | 73 |  |  |  |
| Лимонной кислоты натриевая соль | 72 |  |  |  |
| Натриевая соль целлюлозо- |  |  | Поливинилпирролидон низкомоле- |  |
| гликолевой кислоты | 152 |  | кулярный медицинский | 281 |
| Натриевые соли алкилбензол- |  |  | Полиглицерин | 279 |
| сульфо кислот, синтезированных |  |  | Полиметакриловой кислоты |  |
| на основе нормальных |  |  | натриевая соль | 278 |
| парафинов от 190 до 260 | 312 |  | Полиэтиленгликоль | 61 |
| Натрий бикарбонат | 244 |  | Полиэтиленоксид | 61 |
| Натрий двууглекислый | 244 |  | Превоцел СЕ 10/16 | 306 |
| Натрий салициловокислый | 62 |  | Пренорм | 67 |
| Натрий тетрадецилсульфат | 318 |  | Пробукол | 42 |

| Еатрия-γ-оксибутират | 63 |  | Продектин | 41 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Натросол-250HHR-P | 257 |  | Продукт конденсации нафталинсуль- |  |
| Нефрас АР 120/200 305, | 306 |  | фоновой кислоты и формальдегида | 277 |
| Ниацинамид | 270 |  | Продукт С-789 | 4 |
| Никотинамид | 270 |  | Проксодолол | 110 |
| 5-Нитрофурфуролдиацетат | 250 |  | 2-Пропен-1,2-дикарбоновая кислота | 224 |
| Новодрин | 68 |  | Пропиленгликолькарбонат | 221 |
| Нокцелер С | 386 |  | N-Пропил-N'-(n-хлорбензол- |  |
|  |  |  | сульфонил)мочевина | 285 |
| Оксибутират натрия | 63 |  | ПЭГ-115 | 61 |
| Оксид мезитила | 230 |  |  |  |
| Оксифос 150 | 348 |  | Родиффакс16 | 386 |
| Оксифос 23А | 82 |  |  |  |
| Оксиэтилидендифосфоновой |  |  | Сайпан | 294 |
| кислоты тринатриевая соль | 75 |  | Салазопиридазин | 71 |
| Оксолиниевая кислота | 98 |  | Салициловой кислоты ацетат | 24 |
| Октадекановой кислоты |  |  | Сильвекс | 344 |
| кальциевая соль | 259 |  | Соль Д-4 | 103 |
| Октадецилйодид | 148 |  | Сополимер метакрилата натрия с |  |
| Октадецилхлорид | 376 |  | метакриламидом | 275 |
| 1-Октанамин | 15 |  | Сополимер эфира метакриловой кис- |  |
| Октиламин | 15 |  | лоты с эфиром акриловой кислолоты | 276 |
| N-Октил-1-октанамин | 115 |  | Стеарат кальция | 259 |
| Ормидол | 67 |  | Стеарат магния | 260 |
| Ортофосфорной кислоты |  |  | Стеарил йоид | 148 |
| мононатриевая соль | 245 |  | Стеариновая кислота | 261 |
| Основание мексидола | 69 |  | Стеариновой кислоты магниевая соль | 260 |
|  |  |  | Стеариновой кислоты натриевая соль | 247 |
| Папаверин | 111 |  | Сульфадиметоксин | 7 |
| Пармидин | 41 |  | Сульфазан Р | 118 |
| Пергидроазепин | 56 |  | Сульфален | 12 |
| Перметриновая кислота | 104 |  | Сульфамонометоксин | 309 |
| Пиразидол | 57 |  | Сульфаниловой кислоты N-(2,6-ди- |  |
| (5-{[n-(2-Пиридилсульфамоил)- |  |  | метоксипиримидин-4-ил)амид | 7 |
| фенил]азо}салициловая кислота | 71 |  | Сульфаниловой кислоты N-(3-ме- |  |
| Пирлиндол | 57 |  | токсипиразин-2-ил)амид | 12 |
| Питьевая сода | 244 |  | Сульфаниловой кислоты N-(6-ме- |  |
| ПН-37 | 296 |  | токсипиридазин-3-ил)амид | 13 |
| Полиакриловые кислоты, |  |  | Сульфаниловой кислоты N-(3-ме- |  |
| водный раствор | 392 |  | токсипиримидин-4-ил)амид | 309 |
| Сульфапиридазин | 13 |  | 1-Фенил-2-хлорэтан-1-он | 369 |
| Сульфацил растворимый | 8 |  | 3-Феноксибензиловый спирт | 356 |
| Сульфацил-натрий | 8 |  | 3-Фенокси-1-(хлорметил)бензол | 254 |
| Сульфенамид Ц/фурбак | 386 |  | Ферроанемин | 132 |
| Сульфонат СО | 195 |  | Ферроцианид железа | 58 |
|  |  |  | Ферроцин | 58 |
| ТГМ-3 | 396 |  | Флокатон-200 | 274 |
| Теналол | 67 |  | Флотореагент OS-100 | 26 |
| Тенормин | 67 |  | Флотореагент ААК | 20 |
| Теобромин | 91 |  | Флотореагент ААСК | 27 |
| Теоникол | 64 |  | Флотореагент 126, | 310 |
| Теофиллин | 104 |  | Фосфатидилхолин | 206 |

| 1,3,5,7-Тетраацетил-1,3,5,7-тетра- |  |  | Фосфенокс Н9-10 | 44 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| азациклооктан | 317 |  | Фталазол | 322 |
| Тетрафлурон | 106 |  | Фталевой кислоты 4-[N-(тиазол-2- |  |
| Тиаминхлорид фармакопейный | 11 |  | иламино)сульфонил]анилид | 322 |
| Тинувин П | 37 |  | Фталевой кислоты диалкиловый |  |
| Тиогидроакриловая кислота | 215 |  | эфир (С8-С10) | 83 |
| Тиоиндол | 47 |  | Фталевой кислоты диаллиловый |  |
| Тиоуксусная кислота | 214 |  | эфир | 117 |
| α-Токоферол ацетат | 99 |  | Фталевой кислоты диэтиловый эфир | 135 |
| Токсафен | 280 |  | Фур-2-илметанол | 366 |
| n-Толуидиновая соль 3,3-дисуль- |  |  | Фуриловый спирт | 366 |
| фокислоты 1,4-димезидино- |  |  |  |  |
| антрахинона | 175 |  | Хлорацетилбензол | 369 |
| Томилон | 106 |  | Хлорацетон | 378 |
| Триамон | 234 |  | Хлорацетопирокатехин | 96 |
| 1,3,7-Триметилксантин, аддукт с |  |  | о-Хлорбензолсульфамид | 371 |
| бензоатом натрия | 32 |  | о-Хлорбензолсульфоновой кислоты |  |
| 1,1,3-Триметилциклогекс-3-ен- |  |  | хлорид | 372 |
| 5-он | 335 |  | 4-Хлорбензофенон-2-карбоновая |  |
| Трис(н-октил)амин | 336 |  | кислота | 370 |
| Трициклодекан | 347 |  | Хлорбутанол | 343 |
| Триэтиленгликольдиметакрилат | 396 |  | Хлорбутанолгидрат | 343 |
| Триэтилортоацетат | 349 |  | Хлорпинаколин | 374 |
| Тромбовар | 318 |  | Хлорпромид | 285 |
| Тубазид | 272 |  | Хлортон | 343 |
|  |  |  | n-Хлорфенол | 379 |
| Угольной кислоты кислая |  |  | Хлорэкс | 252 |
| натриевая соль | 244 |  | ХОЭ 2992 | 106 |
| Уксусной кислоты 4-оксо- |  |  | Хромоксан | 269 |
| пентиловый эфир | 23 |  |  |  |
| Уророст | 74 |  | Целлосайз ХЭК-10 | 384 |
| Уросал | 62 |  | N-Циклогексил-2-бензотиазол- |  |
|  |  |  | сульфенамид | 386 |
| Феназид | 142 |  | Цимоксанил | 385 |
| Фенбутол | 42 |  | Цитрат натрия | 72 |
| о-Фенантролин | 351 |  |  |  |
| 2-Фенил-пропан-2-ол | 102 |  | Четыреххлористый углерод | 320 |
| Фенилхлорметилкетон | 369 |  |  |  |
| Экохим СЦ-105 | 59 |  |  |  |
| Экохим ФС-407 | 109 |  |  |  |
| ЭН-4 | 395 |  |  |  |
| Энрофлоксацин | 388 |  |  |  |
| Этамзилат | 93 |  |  |  |
| Этоний | 125 |  |  |  |
| Этоний-79 | 124 |  |  |  |
| Эуспирон | 68 |  |  |  |
| Эфир диизопропиловый | 144 |  |  |  |
| Эфир диметиловый 5-амино- |  |  |  |  |
| изофталевой кислоты | 101 |  |  |  |

# информационные даные

- Перечень подготовлен с участием Комиссии по государственному санитарно-эпидемиологическому нормированию при Минздраве России, секции «Гигиена воды и санитарная охрана водоемов Проблемной комиссии «Научные основы экологии человека и гигиены окружающей среды РАМН (Красовский Г.Н., Жолдако-               ва З.И., Харчевникова Н.В., Лойко Е.В.) и Российского регистра потенциально опасных химических и биологических веществ (И.В. Первухина).

- Гигиенические нормативы доработаны и адаптированы:

ГУ «Республиканский центр гигиены и эпидемиологии и общественного здоровья» Министерства здравоохранения Республики Беларусь (Филонов В.П., Федоров Ю.Е., Позин С.Г.);

ГУ «Республиканский научно-практический центр гигиены» (Соколов С.М., Застенская И.А., Науменко Т.Е., Дробеня В.В., Пшегрода А.Е.).

- Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача республики Беларусь  12 декабря 2003 г. № 162.

- Введены в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача республики Беларусь № 90 от 06 октября 2004 г.

- Введены взамен СанПиН № 42-121-4130-86 «Санитарные нормы предельно допустимого содержания вредных веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования (ПДК – предельно допустимые концентрации, ОДУ – ориентировочные допустимые уровни)», утвержденного Главным государственным санитарным врачом СССР 4 июля 1986 года; Приложения 2 СанПиН № 4630-88 «Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения», утвержденного Главным государственным санитарным врачом СССР 4 июля 1988 года.