Приложение 2

к постановлению

Министерства здравоохранения

Республики Беларусь

21.12.2010 г. № 174

Величины показателей для определения классов опасности загрязняющих веществ

| Наименование показателя | 1-й класс | 2-й класс | 3-й класс | 4-й класс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ в воздухе рабочей зоны, мг/м3 | Менее 0,1 | 0,1 – 1,0 | 1,1 – 10,0 | Более 10,0 |
| Средняя смертельная доза при введении в желудок, мг/кг | Менее 15 | 15 – 150 | 151 – 5000 | Более 5000 |
| Средняя смертельная доза при нанесении на кожу, мг/кг | Менее 100 | 100 – 500 | 501 – 2500 | Более 2500 |
| Средняя смертельная концентрация в воздухе, мг/м3 | Менее 500 | 500 – 5000 | 5001 – 50000 | Более 50000 |
| Коэффициент возможного ингаляционного отравления | Более 300 | 300 – 30 | 29 – 3 | Менее 3 |
| Зона острого действия | Менее 6,0 | 6,0 – 18,0 | 18,1 – 54,0 | Более 54,0 |
| Зона хронического действия | Более 10,0 | 10,0 – 5,0 | 4,9 – 2,5 | Менее 2,5 |

Примечание. Отнесение загрязняющего вещества к классу опасности производят по показателю, значение которого соответствует наиболее высокому классу опасности.