|  | УТВЕРЖДЕНО Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 10.07.2015 № 90 |
| --- | --- |

Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к местам погребения и крематориям»

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Настоящие Санитарные нормы и правила устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к территории мест погребения и крематориев, водоснабжению и канализации, содержанию административных зданий, сооружений и помещений, предназначенных для обслуживания мест погребения и крематориев (далее – здания и сооружения), погребению, перезахоронению и перевозке тел (останков) умерших, а также условиям труда работающих.

- Настоящие Санитарные нормы и правила обязательны для соблюдения государственными органами, иными организациями, физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями.

- Для целей настоящих Санитарных норм и правил используются основные термины и их определения в значениях, установленных Законом Республики Беларусь от 12 ноября 2001 года «О погребении и похоронном деле» в редакции Закона Республики Беларусь от 8 января 2015 г. (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 107, 2/804; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 11.01.2015, 2/2235), Законом Республики Беларусь от  7  января  2012 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 8, 2/1892), Законом Республики Беларусь от 24 июня 1999 года «О питьевом водоснабжении» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 50, 2/46).

- Требования настоящих Санитарных норм и правил распространяются на проектируемые, строящиеся (возводимые), реконструируемые, действующие места погребения и крематории независимо от их подчиненности и форм собственности, за исключением мест погребения и крематориев, строительство (возведение) и реконструкция которых начались до вступления в силу настоящих Санитарных норм и правил.

- За нарушение настоящих Санитарных норм и правил виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.

ГЛАВА 2

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕРРИТОРИИ МЕСТ ПОГРЕБЕНИЯ И КРЕМАТОРИЕВ

- Санитарно-защитная зона крематория определяется в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливающими требования к организации санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду.

- Размер минимального расстояния между создаваемым местом погребения и границей жилой застройки, садоводческого товарищества, дачного кооператива, зоны отдыха, относящейся к природным территориям, подлежащим специальной охране, устанавливается в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

- Размещение мест погребения запрещается в:

первом и втором поясе зоны санитарной охраны поверхностных и подземных источников питьевого водоснабжения;

пределах санитарно-защитной полосы вокруг первого пояса зоны санитарной охраны водопроводных сооружений.

- Территория мест погребения и крематориев (проезды, дорожки, клумбы, газоны и другие места общественного пользования) должна своевременно очищаться от мусора и содержаться в чистоте.

- Складирование твердых коммунальных отходов, в том числе использованных ритуальных принадлежностей, вне установленных мест временного хранения отходов (контейнеры, урны, площадки бесконтейнерного типа) запрещается.

- Размещение, оборудование и содержание контейнерных площадок и емкостей (контейнеры, урны), площадок бесконтейнерного типа для временного хранения отходов, в том числе использованных ритуальных принадлежностей, на территории мест погребения и крематориев должно осуществляться в соответствии с Санитарными нормами и правилами, устанавливающим требования к территории населенных пунктов и организаций, настоящими Санитарными нормами и правилами.

- На территории мест погребения в сельской местности для временного хранения отходов может быть организована площадка бесконтейнерного типа, оборудованная трехсторонним ограждением высотой не менее 1,5 м с асфальтированным (бетонным) основанием.

- Твердые коммунальные отходы с территорий мест погребения и крематориев должны вывозиться на объекты захоронения (переработки) твердых коммунальных отходов с периодичностью, исключающей переполнение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов и площадок бесконтейнерного типа.

- Сжигание твердых коммунальных отходов, в том числе использованных ритуальных принадлежностей, захоронение их на территории мест погребения и крематориев, а также прилегающей к ним территории или уничтожение другим способом запрещено.

- Места погребения и крематории должны быть обеспечены общественными туалетами по определению местных исполнительных и распорядительных органов базового территориального уровня.

- Устройство, оборудование и содержание общественных туалетов, как подключенных к сетям централизованного водоснабжения и канализации, так и в неканализованных районах должно соответствовать требованиям Санитарных норм и правил, устанавливающих требования к территории населенных пунктов и организаций, настоящих Санитарных норм и правил.

- Влажная уборка и дезинфекция общественных туалетов должны проводиться по мере необходимости, но не реже 1 раза в сутки. Стены, полы в туалетах моются  специальным инвентарем (ветошь или хозяйственные салфетки, ведра, щетки, шланги и другое). Для дезинфекции туалетов должны использоваться средства дезинфекции, разрешенные к применению в соответствии с законодательством Республики Беларусь, согласно инструкциям по их применению.

- Уборочный инвентарь для уборки общественных туалетов должен соответствовать следующим требованиям:

иметь четкую яркую маркировку «пол», «выше пола»;

использоваться строго по назначению;

после использования подвергаться обеззараживанию с использованием средств дезинфекции, разрешенных к применению в соответствии с законодательством Республики Беларусь, согласно инструкциям по их применению;

промываться горячей водой с моющими средствами и просушиваться;

храниться упорядочено в специально отведенных местах (помещениях), шкафах, стеллажах или тележках.

ГЛАВА 3

ТРЕБОВАНИЯ К ВОДОСНАБЖЕНИЮ И КАНАЛИЗАЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

- Водоснабжение зданий и сооружений должно осуществляться:

из централизованной сети хозяйственно-питьевого водоснабжения;

устройством внутреннего хозяйственно-питьевого водопровода от собственной артезианской скважины;

из источников нецентрализованного питьевого водоснабжения (шахтные, трубчатые колодцы, каптажи родников (ключей)).

Устройство системы водоснабжения должно отвечать требованиям Санитарных норм и правил, устанавливающих требования к устройству, оборудованию, содержанию и эксплуатации хозяйственно-питьевых водопроводов, настоящих Санитарных норм и правил.

- Расположение источника нецентрализованного питьевого водоснабжения должно соответствовать Санитарным правилам и нормам, устанавливающим требования к источникам нецентрализованного питьевого водоснабжения населения.

- При использовании воды из централизованной сети хозяйственно-питьевого водоснабжения или из источников нецентрализованного питьевого водоснабжения качество воды должно соответствовать требованиям Санитарных норм и правил для соответствующих систем водоснабжения или источников питьевого водоснабжения.

- Администрация мест погребения и крематориев обязана выполнять производственный лабораторный контроль качества питьевой воды.

- Для поливных целей может использоваться вода непитьевого качества:

из водопроводной сети;

из нецентрализованных источников водоснабжения;

привозная вода, которая хранится в специальных емкостях (цистернах).

Водопроводная сеть, нецентрализованные источники водоснабжения и специальные емкости (цистерны) для поливных целей должны иметь предупреждающие надписи о том, что вода не предназначена для питьевых целей.

- Канализование зданий и сооружений осуществляется присоединением к сетям канализации, или устройством местных очистных сооружений канализации, или оборудованием водонепроницаемых выгребов в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь.

- При оборудовании водонепроницаемого выгреба не допускается его переполнение. Вывоз вод сточных неочищенных должен осуществляться при заполнении водонепроницаемого выгреба не более, чем на 3/4 объема.

- Воды сточные технологические (от помещений крематориев, связанных с хранением тел, их омовением, подготовкой к обряду прощания) и воды сточные дождевые от крематориев, содержащие токсичные компоненты, перед сбросом в сеть канализации должны подвергаться очистке на локальных очистных сооружениях, дезинфицироваться с последующим разбавлением бытовыми сточными водами.

- Не допускается сброс неочищенных сточных вод от зданий и сооружений на прилегающую территорию, в поверхностные водные объекты, кюветы, канавы, траншеи и другие места не предназначенные для сброса неочищенных сточных вод.

ГЛАВА 4

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПОМЕЩЕНИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

- Помещения зданий и сооружений должны содержаться в чистоте. Влажная уборка помещений должна проводиться по мере необходимости, но не реже 1 раза в сутки.

- Уборочный инвентарь (ветошь или хозяйственные салфетки, ведра, щетки, швабры и другое) для уборки помещений зданий и сооружений должен соответствовать следующим требованиям:

иметь четкую маркировку;

использоваться строго по назначению;

после использования промываться горячей водой с моющими средствами и просушиваться;

храниться упорядочено в специально выделенных местах (помещениях), шкафах, стеллажах или тележках.

- Уборочный инвентарь для уборки служебных туалетов, расположенных в зданиях и сооружениях, должен соответствовать требованиям пункта 18 настоящих Санитарных норм и правил.

ГЛАВА 5

ТРЕБОВАНИЯ К ПОГРЕБЕНИЮ, ПЕРЕЗАХОРОНЕНИЮ И ПЕРЕВОЗКЕ ТЕЛ (ОСТАНКОВ) УМЕРШИХ

- Погребение, перезахоронение и перевозка тел (останков) умерших должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

- Извлечение и перезахоронение тел (останков) умерших от таких инфекционных заболеваний, как натуральная оспа, чума, холера, желтая лихорадка, мелиоидоз, сибирская язва, сап, геморрагические лихорадки Ласса, Крымская, Марбург, Эбола, запрещается.

- Патологоанатомические, операционные отходы (органы, ткани, части тела) подлежат захоронению в деревянных ящиках на специально отведенных участках мест погребения или кремации.

Захоронение патологоанатомических, операционных отходов (органы, ткани, части тела) при инфекционных заболеваниях, указанных в пункте 32 настоящих Санитарных норм и правил, проводится в оцинкованных герметически запаянных гробах.

- Транспорт после перевозки тел (останков) умерших от инфекционных заболеваний, включенных в перечень заболеваний, представляющих опасность для здоровья населения, определяемый Министерством здравоохранения Республики Беларусь, подлежит обязательному обеззараживанию с использованием средств дезинфекции, разрешенных к применению в соответствии с законодательством Республики Беларусь, согласно инструкциям по их применению.

- Инструмент после проведения работ, связанных с извлечением и  перезахоронением тел (останков) умерших, подлежит обязательному обеззараживанию с использованием средств дезинфекции, разрешенных к применению в соответствии с законодательством Республики Беларусь, согласно инструкциям по их применению, и не должен выноситься за пределы мест погребения.

ГЛАВА 6

ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ТРУДА РАБОТАЮЩИХ

- Работающие должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ), в том числе специальной одеждой (далее – спецодежда), в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

- СИЗ, в том числе спецодежда, должны соответствовать характеру производственной деятельности и находиться в исправном состоянии. Работа без СИЗ, в том числе спецодежды, соответствующих характеру производственной деятельности, запрещается.

- Спецодежда должна храниться в промаркированных отделения шкафов в гардеробных для спецодежды и специальной обуви отдельно от личной одежды.

- Стирка и ремонт спецодежды производятся централизованно по мере загрязнения и износа, но не реже 1 раза в месяц.

- При наличии санитарно-бытовых помещений их устройство, оборудование и обеспеченность расходными материалами должны соответствовать числу работающих на местах погребения и в крематориях, включать гардеробную с умывальником, туалет, помещения для обогрева работающих, сушки спецодежды, комнату приема пищи.

- Комната приема пищи (при наличии) должна быть обеспечена:

столами, скамейками (стульями) с гигиеническим покрытием;

мебелью для хранения посуды;

умывальником с моющими средствами для рук (допускается в шаговой доступности);

водой питьевого качества (допускается вода, расфасованная в емкости);

холодильником.

Допускается использование электрочайников и микроволновых печей.

- Работники подлежат предварительным при поступлении на работу и периодическим медицинским осмотрам, результаты которых должны быть подтверждены документально в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

- Работники должны проходить в учреждениях, осуществляющих государственный санитарный надзор, гигиеническое обучение перед поступлением на работу и в дальнейшем с периодичностью в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь.