Об утверждении Санитарных правил и норм 2.1.12-61-2005 «Гигиенические требования к сбору, хранению, транспортировке и первичной обработке вторичного сырья»

В целях исполнения Закона Республики Беларусь «О санитарно-
эпидемическом благополучии населения» в редакции от 23 мая 2000 года 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., 
№ 52, 2/172) постановляю:

- Утвердить прилагаемые Санитарные правила и нормы 2.1.12-61-
2005 «Гигиенические требования к сбору, хранению, транспортировке и
первичной обработке вторичного сырья» и ввести их в действие на
территории Республики Беларусь с 03 апреля 2006 г.

- С момента введения в действие Санитарных правил и норм
2.1.12-61-2005 «Гигиенические требования к сбору, хранению,
транспортировке и первичной обработке вторичного сырья» не применять
на территории Республики Беларусь «Санитарные правила по сбору,
хранению, транспортировке и первичной обработке вторичного сырья» №
2524-82, утвержденные заместителем Главного государственного
санитарного врача СССР 22 января 1982 г., дополнения к «Санитарным
правилам по сбору, хранению, транспортировке и первичной обработке
вторичного сырья» № 2524-82 № 128-12-а/50-3, утвержденные
заместителем Главного государственного санитарного врача СССР 04
августа 1982 г., № 128-6/23, утвержденные Главным государственным
санитарным врачом СССР 15 июня 1987 г.

3. Главным государственным санитарным врачам административных 
территорий довести данное постановление до сведения всех 
заинтересованных и установить контроль за его выполнением.

# Министерство здравоохранения  Республики Беларусь

## Республиканские санитарные нормы, правила и

## гигиенические нормативы

#### Санитарные правила и нормы  2.1.12-61-2005

#### ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СБОРУ, ХРАНЕНИЮ,

#### ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКЕ

#### ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ

# Минск – 2005

# УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Главного государственного

санитарного врача

Республики Беларусь

30 декабря 2005  № 285

#### Санитарные правила и нормы  2.1.12-61-2005

#### «ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СБОРУ, ХРАНЕНИЮ,

#### ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКЕ

#### ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ»

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Настоящие Санитарные правила и нормы 2.1.12-61-2005 «Гигиенические требования к сбору, хранению, транспортировке и первичной обработке вторичного сырья» (далее –  Правила) устанавливают безопасные в санитарно-эпидемическом отношении требования к организации и проведению работ по сбору, хранению, транспортировке и первичной обработке вторичного сырья.

2. Настоящие Правила предназначены для местных исполнительных и распорядительных органов власти, организаций независимо от их подчиненности, ведомственной принадлежности и форм собственности, юридических и физических лиц, а также органов и учреждений государственного санитарного надзора (далее – госсаннадзор).

3. Настоящие Правила распространяются на следующие виды вторичного сырья, заготавливаемого от населения, предприятий и организаций, и используемого после соответствующей обработки в различных отраслях промышленности:

текстильное (тряпье) необработанное, состоящее из бывших в употреблении тканых, нетканых, вязаных, стеганых, шубных изделий, выработанных из натуральных, химических и смешанных волокон, непригодное для дальнейшего использования по назначению, а также промышленные отходы текстильных, швейных и трикотажных предприятий;

кость животных, собираемая на предприятиях;

макулатура бумажная и картонная необработанная;

лом черных и цветных металлов;

стеклобой стеклянной тары;

изношенная резина (покрышки и камеры);

вторичное полимерное сырье (полиамидное, поливинилхлоридное, полистирольное, полиэтиленовое) необработанное, полипропилен, полиэтилентерефталатные бутылки (далее – ПЭТ-бутылки).

4. По эпидемическим показаниям органами и учреждениями госсаннадзора может быть приостановлен сбор вторичного сырья при обязательном предупреждении организаций, занимающихся его сбором.

5. Вторичное сырье – отходы, которые собраны (заготовлены) и подготовлены к повторному использованию в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА) и для которых в настоящее время существуют условия повторного использования или переработки.

6. За нарушение требований настоящих Правил виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

7. Надзор за выполнением настоящих Правил осуществляют органы и учреждения госсаннадзора.

ГЛАВА 2

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СБОРУ И ВРЕМЕННОМУ

ХРАНЕНИЮ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ

8. Заготовка вторичного сырья от населения и организаций осуществляется через стационарные и передвижные приемные пункты, а также разъездными заготовителями, имеющими лицензию на проведение таких работ.

9. Запрещается сбор вторичного сырья (кроме макулатуры, стеклобоя) в ряде лечебно-профилактических организаций (далее – ЛПО) и отделений (инфекционных, кожно-венерологических, онкологических, туберкулезных, патолого-анатомических, гнойной хирургии), в ветеринарных учреждениях, на предприятиях, производящих и потребляющие ядовитые вещества, на полигонах твердых коммунальных отходов.

10. Запрещается производить заготовку кости павших животных.

11. К сбору, перевозке и сортировке вторичного сырья допускаются лица, достигшие совершеннолетия и прошедшие  инструктаж по технике безопасности.

12. Допускается сбор вторичного сырья (металлического лома и бумажной макулатуры) школьниками, учащимися средне-специальных, а также студентами высших учебных заведений.

13. Первичную обработку вторичного сырья следует проводить с соблюдением всех необходимых мер предосторожности и с использованием специальной одежды (далее – спецодежда) в соответствии с отраслевыми нормами, учитывая возможность наличия в сырье возбудителей инфекционных заболеваний.

14. Вторичное сырье собирается в исправную тару (плотные мешки, сборники, контейнеры и др.) или тюкуется. Тара после опорожнения должна подвергаться чистке, мойке, а в случае необходимости – дезинфекции. Для проведения дезинфекции используются средства, разрешенные к применению Министерством здравоохранения Республики Беларусь (далее – Минздрав), в соответствии с инструкцией по их применению. Чистка, мойка и дезинфекция тары осуществляется владельцем тары. Режимы определяются по согласованию с территориальными органами госсаннадзора.

15. Хранение вторичного сырья до вывоза на перерабатывающие предприятия осуществляется в специально выделенных помещениях (приемно-заготовительные пункты, заготовительное предприятие) или на специально отведенных контейнерных площадках в закрывающихся сборниках и контейнерах.

16. Расстояние от контейнерных площадок  временного  хранения вторичного сырья до жилых зданий, территорий ЛПО, детских дошкольных учреждений (далее – ДДУ) и школ должно быть не менее 20 метров. Площадка должна быть бетонированной или асфальтированной, огражденной с трех сторон и содержаться в чистоте.

17. Сортировка собранного вторичного сырья на территории жилых домов, ДДУ и ЛПО запрещается.

18. Собранное вторичное сырье вывозится автомобильным транспортом на склады предприятий, специализирующихся на сборе вторичного сырья, для сортировки, упаковки и отправки на перерабатывающие предприятия.

19. Вывоз вторичного сырья должен производится в следующие сроки:

с объектов, на территории которых производится его сбор – по мере накопления в сборниках и контейнерах в соответствии с графиком вывоза, согласованным с органами и учреждениями госсаннадзора;

вторичное сырье из приемных пунктов, пунктов-магазинов на приемные пункты (склады) предприятий вторичного сырья – по мере его накопления, но не реже 2 раз в месяц.

20. Запрещается складирование и хранение заготовленного вторичного сырья вне помещений приемного пункта, кроме крупногабаритного лома черных металлов, который должен храниться на специально оборудованной площадке (заасфальтированной).

ГЛАВА 3

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРИЕМНЫМ ПУНКТАМ

ПО ЗАГОТОВКЕ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ ОТ НАСЕЛЕНИЯ

21. Стационарные приемные пункты по заготовке вторичного сырья от населения должны размещаться в отдельно стоящих зданиях.

22. Вновь строящиеся приемные пункты по заготовке вторичного сырья от населения должны располагаться на расстоянии не ближе 20 м от зданий, территорий ЛПО, ДДУ и школ.

23. Склады временного хранения утильсырья без переработки, должны быть удалены не менее чем на 50 метров от жилых и общественных зданий, территории ЛПО, ДДУ и школ.

24. Приемные пункты должны быть подключены к сетям водоснабжения, канализации. При подключении к сетям водоснабжения и канализации оборудуется санитарный узел (далее – санузел) с установленной умывальной раковиной, оборудованные в соответствии с требованиями СНБ 3.02.03-03 «Административные и бытовые здания».

25. При отсутствии централизованных сетей водоснабжения для мытья рук персонала используются умывальники, рукомойники.  При отсутствии централизованных сетей канализации допускается устройство выгребов.

26. Пункты должны иметь комнату заготовителя и складское помещение для временного раздельного хранения различных видов вторичного сырья.

27. В комнате заготовителя устанавливается шкаф для раздельного хранения чистой и рабочей спецодежды заготовителей (приемщиков).

28. Пол в приемном пункте должен иметь покрытие, легко подвергающееся уборке и дезинфекции средствами, разрешенными к применению Минздравом Республики Беларусь, в соответствии с инструкцией по их применению.

29. Освещение помещений стационарных приемных пунктов должно соответствовать требованиям санитарных норм, правил и гигиенических нормативов, а также строительных норм.

30. Все помещения приемных пунктов вторичного сырья должны содержаться в чистоте. Ежедневно должна производиться влажная уборка помещений и не реже 1 раза в месяц дезинфекция средствами, разрешенными к применению Минздравом Республики Беларусь, в соответствии с инструкцией по их применению.

31. Для проведения текущей уборки должен быть выделен уборочный инвентарь, место для его хранения. Для уборки санузлов выделяется отдельный инвентарь, имеющий сигнальную маркировку.

32. Территория, прилегающая к приемному пункту, должна содержаться в чистоте, ежедневно убираться, по мере необходимости проводиться обкашивание сорной растительности, очистка территории от снега (в зимний период).

ГЛАВА 4

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИЯМ И ПРЕДПРИЯТИЯМ ПО ЗАГОТОВКЕ И ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКЕ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ (ЦЕНТРАЛЬНЫМ, РАЙОННЫМ БАЗАМ ПО СБОРУ УТИЛЬСЫРЬЯ, СОРТИРОВОЧНО-ПРЕССОВАЛЬНЫМ СТАНЦИЯМ)

33. Центральные базы по сбору утильсырья и базы районного назначения для сбора утильсырья должны иметь благоустроенную санитарно-защитную зону в соответствии с требованиями Санитарных правил и норм № 10-5-2002 «Санитарно-защитные зоны и  санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 09 сентября 2002 г. № 68.

34. Сортировочно-прессовальные станции должны иметь благоустроенную санитарно-защитную зону (далее – СЗЗ) размером 100 метров.

35. Территория организаций и предприятий по заготовке и первичной обработке вторичного сырья должна быть спланирована и благоустроена, проезды и места стоянок транспорта заасфальтированы, свободные участки озеленены.

36. Для мойки и дезинфекции тары и транспорта должна быть выделена и оборудована площадка. При отсутствии  центральной мойки машин должен быть заключен договор на проведение мойки транспорта со специализированным предприятием.

37. Территория предприятия должна содержаться в чистоте и порядке, проходы и проезды не должны загромождаться или использоваться для хранения вторичного сырья. Уборка территории должна проводится ежедневно. В зимнее время проезды и дорожки необходимо насыпать противоскользящими составами, своевременно очищать, в летний период – проводить обкашивание  сорной растительности.

38. Все организации и предприятия по заготовке и первичной обработке вторичного сырья должны быть обеспечены водопроводом и канализацией. При отсутствии на территории водопровода и канализации вопросы обеспечения водой и обезвреживания и отвода сточных вод решаются по согласованию с территориальными органами госсаннадзора.

39. Трудоемкие операции по заготовке и первичной обработке вторичного сырья в организациях и на предприятиях должны быть механизированы.

40. Предприятия по первичной обработке вторичного сырья производят прием вторичного сырья от организаций и предприятий вторичного сырья и осуществляют его первичную обработку, сортировку и упаковку в кипы (прессовку).

41. В составе предприятий по первичной обработке вторичного сырья должны быть предусмотрены помещения:

для приема вторичного сырья, его обработки, сортировки, упаковки в кипы (прессовки), хранения готовой продукции;

для обработки, упаковки в кипы (прессовки) и хранения промышленных отходов;

для стирки и обеззараживания спецодежды;

для гардеробной с отделениями для личной одежды и спецодежды с душами пропускного типа, санузлами и умывальниками;

для приема пищи и отдыха рабочих (с установленной умывальной раковиной);

санузлы;

административные помещения.

42. Первичная обработка вторичного сырья должна производиться в закрытых отапливаемых помещениях высотой не менее 3 метров обеспеченых естественным и искусственным освещением, принудительной приточно-вытяжной вентиляцией, оборудованной в соответствии с санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами, а также строительными нормами.

43. При отсутствии в помещениях для приема вторичного сырья систем отопления для обогрева работающих должны быть выделены отапливаемые помещения (комнаты обогрева), оборудованные пожаробезопасными электрообогревателями, или использоваться комнаты отдыха.

44. Стены, потолки и полы помещений для первичной обработки вторичного сырья должны быть выполнены из материалов, обеспечивающих легкое удаление пыли и проведение влажной уборки.

45. Все умывальники должны быть обеспечены в достаточном количестве моющими средствами, разовыми полотенцами или воздушно-тепловыми осушителями рук.

46. Комната отдыха и приема пищи должна быть оборудована столами с гигиеническим покрытием, скамейками, умывальником с моющими средствами (мылом), кипятильником. Допускается установка плит для приготовления и разогрева пищи, холодильников. Прием пищи, хранение домашней, уличной одежды на рабочих местах в производственных помещениях не допускается.

47. Для удаления из помещений и территории мусора должны быть установлены мусоросборники с плотно прилегающими крышками. Площадка для их установки должна иметь удобные подъезды, водонепроницаемое покрытие и ограждение, содержаться в чистоте. На вывоз мусора заключается договор со специализированным предприятием.

48. Все помещения предприятий по заготовке и первичной обработке вторичного сырья должны подвергаться дезинфекции не реже 1 раза в месяц средствами, разрешенными к применению Минздравом Республики Беларусь, в соответствии с инструкцией по их применению.

49. Текущая уборка помещений должна проводиться ежедневно. Для проведения текущей уборки выделяется уборочный инвентарь, который должен быть промаркирован, а также выделено место для его хранения. Для  уборки санузлов выделяется уборочный инвентарь, имеющий сигнальную маркировку. Инвентарь должен храниться отдельно от основного уборочного инвентаря.

50. Должна быть организована централизованная стирка спецодежды. Стирка спецодежды на дому запрещается.

51. Для проведения дезинсекционных и дератизационных мероприятий с отделением профилактической дезинфекции территориального учреждения госсаннадзора должен быть заключен соответствующий договор.

ГЛАВА 5

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ

ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ

52. Для перевозки вторичного сырья должен быть выделен специальный грузовой автотранспорт. Запрещается использовать транспорт, предназначенный для перевозки пищевых и сельскохозяйственных продуктов, а также пассажирский транспорт.

53. Транспорт, предназначенный для перевозки вторичного сырья, должен удовлетворять следующим требованиям:

обеспечивать сохранность качества перевозимой продукции;

все части транспорта должны быть легко доступны для очистки и дезинфекции;

дно и стены кузовов автомашин должны быть сплошными, а один из бортов – откидным.

54. Дезинфекция транспорта, используемого для перевозки вторичного сырья, должна быть организована владельцами автотранспорта и проводиться на специально оборудованных площадках после каждого рейса. Для проведения дезинфекции используются средства, разрешенные Минздравом Республики Беларусь, в соответствии с инструкцией по их применению.

55. На каждую партию вторсырья оформляются товарно-транспортные накладные, на каждую кипу (транспортную тару) с вторичным сырьем должен быть наклеен маркировочный ярлык с указанием следующих данных: наименование поставщика; наименование вида сырья; номер группы сырья; масса нетто и брутто; дата упаковки.

ГЛАВА 6

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

К УСЛОВИЯМ ТРУДА РАБОТАЮЩИХ

56. Работники предприятий по заготовке и первичной обработке вторичного сырья должны своевременно обеспечиваться спецодеждой, аптечками первой медицинской помощи, моющими средствами в соответствии с отраслевыми нормами.

57. Работающие подлежат медицинским осмотрам перед поступлением на работу и в дальнейшем в сроки в соответствии  с постановлением Минздрава Республики Беларусь от 08 августа 2000 г. № 33 «О порядке проведения обязательных медицинских осмотров работников».

58. Гигиеническое обучение работающих проводится ежегодно. Результаты медосмотров и аттестации по гигиеническому обучению вносятся в личную медицинскую книжку работающих.

59. Субъекты хозяйствования обязаны обеспечить производственный санитарный контроль, в том числе и лабораторный контроль за выполнением в процессе производства (деятельности) санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий в соответствии с разработанной программой.

60. Программа производственного контроля утверждается руководителем субъекта хозяйствования и согласовывается с территориальными  учреждениями госсаннадзора.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

- Настоящие Правила разработаны:

ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» Минздрава Республики Беларусь (Позин С.Г., Жевняк И.В., Гринь В.В.);

ГУ «Гродненский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» (Остроух С.М., Филипчук О.В.);

2. Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 30 декабря 2005 г.,  № 285.

3. Введены взамен «Санитарных правил по сбору, хранению, транспортировке и первичной обработке вторичного сырья» № 2524-82, утвержденных заместителем Главного государственного санитарного врача СССР 22 января 1982 г., дополнений к «Санитарным правилам по сбору, хранению, транспортировке и первичной обработке вторичного сырья» № 2524-82 № 128-12-а/50-3,  утвержденных заместителем Главного государственного санитарного врача СССР 04 августа 1982 г., № 128-6/23, утвержденных Главным государственным санитарным врачом СССР 15 июня 1987 г.