Министерство здравоохранения Республики Беларусь

Республиканские санитарные правила, нормы и

гигиенические нормативы

Гигиенические нормативы 2.1.7.12-1-2004

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ (ПДК)

И ОРИЕНТИРОВОЧНО ДОПУСТИМЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ (ОДК)

ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В ПОЧВЕ

Минск -  2004

УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Главного государственного

санитарного врача

Республики Беларусь

25 февраля 2004  № 28

Гигиенические нормативы 2.1.7.12-1-2004

«ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ (ПДК)

И ОРИЕНТИРОВОЧНО ДОПУСТИМЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ (ОДК)

ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В ПОЧВЕ»

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Предельно допустимая концентрация (далее - ПДК) экзогенного химического вещества в почве – максимальное количество вещества, которое не вызывает прямого или опосредованного отрицательного влияния на здоровье настоящего и последующих поколений человека и экосистему.

2. Ориентировочная допустимая концентрация (далее – ОДК) – государственный временный гигиенический регламент максимального допустимого содержания экзогенного химического вещества в почве, определяемый расчетным путем. ОДК устанавливаются для пестицидов, допущенных к опытно-производственному применению, находящихся на стадии государственных производственных испытаний, если ПДК пестицида в почве еще не обоснована, или ее экспериментальное обоснование нецелесообразно в связи с ограниченным объемом применения или малой стойкостью в почве (менее 2-х месяцев). Обязательным условием утверждения ОДК является наличие метода химического контроля остаточных количеств соответствующего пестицида в почве. ОДК должны пересматриваться через 3 года после их утверждения или заменяться ПДК, полученными на основе экспериментальных данных.

3. Класс опасности – градация химических веществ по степени возможного отрицательного воздействия на почву, растения, животных и классификация экзогенных химических веществ для почвы по возможности вызывать заболевания или отклонения в состоянии здоровья населения, а также отрицательное воздействие на санитарное состояние почвы, растения и животных.

4. Для облегчения идентификации все вещества разделены на группы по назначению и химическому составу и расположены в алфавитном порядке.

5. Величины ПДК  приведены в мг/кг  абсолютно сухой почвы.

6. Настоящий  перечень помимо названий веществ, значений ПДК, включает лимитирующий показатель вредности, в соответствии с которым обоснована ПДК. Обоснование ПДК химического загрязнителя базируется на установлении его подпороговых концентраций в почве (в мг/кг абсолютно сухой почвы) по 5 определяемым экспериментально или расчетным путем критериям вредности (фитотоксическому, транслокационному (фитоаккумуляционному), общесанитарному, миграционно-водному, миграционно-воздушному), из которых наименьшая величина является лимитирующей и принимается как ПДК в почве. Подпороговые концентрации ксенобиотиков - при которых их переход в растения не превышает максимально-допустимый уровень (далее – МДУ) для продуктов питания, миграция в подземные воды не выше ПДК для воды питьевой, эмиссия в воздух атмосферы не больше норматива для атмосферного воздуха, отсутствует фитотоксичность и влияние на  процессы самоочищения почвы и ее микробиоценоз.

7. В перечень включены  новые вещества и группы химических соединений – полиароматические углеводороды, хлорированные углеводороды, цианиды, некоторые металлы – для которых нормативы в почве ранее отсутствовали, имеются регламенты для подвижных форм химических элементов, а также нормативы для тяжелых металлов в зависимости от типа почвы.

8. В настоящем перечне впервые введен раздел «Класс опасности химических веществ для почвы». Классы опасности определены на основании эколого-гигиенических показателей с учетом новых научных данных о токсичности и опасности.

9. Наряду с общепринятым названием химических веществ,  в перечне приведены наиболее распространенные синонимы, технические, торговые и фирменные названия.

# Приложение 1

к Гигиеническим нормативам 2.1.7.12-1-2004

«Перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно допустимых концентраций (ОДК) химических веществ в почве»

# Предельно допустимые концентрации пестицидов

# и средств защиты растений в почве

| № п/п | Наименование действующего вещества (далее - д.в.) | Торговое название препарата | # ПДК, мг/кг почвы | Лимитирующий показатель вредности | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # 2 | 3 | # 4 | 5 | 6 |
| 1 | -дигидрогептахлор | Дилор | 0,5 | Транслокационный | 2 |
| 2 | 0,0-диметил-S-(N-метил-карбамоил- метил) дитиофосфат | Фосфамид | 0,3 | Транслокационный | 1 |
| 3 | 0-этил-0-фенил-S-пропилтиофосфат | ### Гетерофос3 | 0,05 | Транслокационный | 1 |
| 4 | 1,1-ди-4-хлорфенил-2,2,2-трихлорэтан | ДДТ и препараты на его основе (полидафен) | 0,1 | Транслокационный | 1 |
| 5 | 1,1-диметил-3-(4-хлорфенил) мочевина | Монурон, Хлорфенидим, Кармекс, Телвар | 0,3 | Транслокационный | 2 |
| 6 | 1-метил-1-метокси-3-(3,4-дихлорфенил) мочевина | Линурон | 1,0 | Транслокационный | 2 |
| 7 | 2,4-Д-дихлорфенок-сиуксусная кислота | 2,4-Д, 2,4-Д аминная соль, Амидим, Бюктрил Д, Диален, Дезармон, Лендмастер, Лонтрим, Метофен, Полистимулин А6, Тордон 101, Феноксазин, Трезор, Фенфиз, Сангор | 0,1 | Транслокационный | 1 |
| 8 | 2,4-Д-дихлорфенол3 | 2,4-Д-дихлорфенол3 | 0,05 | Транслокационный | 1 |
| 9 | 2,4-Д-аминная соль | 2,4-Д-аминная соль | 0,25 | Транслокационный | 1 |
| 10 | 2,4-Д бутиловый эфир | 2,4-Д бутиловый эфир, Бутанон, Фенагон | 0,15 | Транслокационный | 1 |
| 11 | 2,4-Д кротиловый эфир | 2,4-Д кротиловый эфир | 0,15 | Транслокационный | 1 |
| 12 | 2,4-Д октиловый эфир | 2,4-Д октиловый эфир, Октапон | 0,15 | Транслокационный | 1 |
| 13 | 2,4-Д малолетучие эфиры | Чистолан | 0,15 | Транслокационный | 1 |
| 14 | Азипротрин | Мезоранил1 | 0,1 | Транслокационный | 2 |
| 15 | Акво-N-окси-2-метилпиридин марганец (II) хлорид | Триман-1 | 0,02 |  | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Амитраз | ### Митак, Бинин, Варрапол | 0,2 | Транслокационный | 2 |
| 17 | Атразин | Ацетазин, Лассо+ атразин, Ладдок, Лентагран-комби, Майазин, Прадо, Протразин, Примэкстра, Ротаприм 500, Феноксазин, Агелон | 0,5 | Транслокационный | 1 |
| 18 | Атразин1 | То же | 0,01 | Фитотоксический | 1 |
| 19 | Биоресметрин | Изатрин | 0,05 | Транслокационный | 2 |
| 20 | Гексахлорбутадиен (далее – ГХБД) | ГХБД | 0,5 | Транслокационный | 2 |
| 21 | Гексахлорциклогексан (далее - ГХЦГ) (,,-изомеры) | Гамма-изомер, ГХЦГ, Креолин, Линдан, Гексахлоран | 0,1 | Транслокационный | 1 |
| 22 | Гептахлор | Гептазол, Гептанол, Вельзикол-104 | 0,05 | Транслокационный | 1 |
| 23 | Глифосат | Глиалка, Глисол, Глитан, Глицел, Глифопин, Раундап, Утал, Цидокор, Форсат, Глиэтар, Фосулен, Чистарт, Нитосорг, Глифен, Лендмастер, Глимефон, | 0,5 | Транслокационный | 3 |
| 24 | Далапон | ### Далапон, Пропинат, Чистарт | 0,5 | Транслокационный | 2 |
| 25 | Дельтаметрин | ### Децис, Децис фло, Децис квик, К-обноль, К-отек | 0,01 | Транслокационный | 1 |
| 26 | Десмедифам | Бетанал АМ, Бетанал-компакт, Бурефен ФД, Бурефен ФД11, Бетанал-прогресс АМ, Кемифам Д, Кемифам С, Кемифим про | 0,25 | Транслокационный | 2 |
| 27 | Десметрин | ### Семерон | 0,1 | Воздушно-миграционный | 2 |
| 28 | Диазинон | Базудин, Диазинон, Диазол | 0,1 | Транслокационный | 2 |
| 29 | Дикамба | Банвел, Дианат, Метофен, Чистолан, Ковбой, Прессинг, Дифезан | 0,25 | Транслокационный | 2 |
| 30 | Дикофол | Кельтан, Акартан, Хлорэтанол | 1,0 | Транслокационный | 3 |
| 31 | Диметоморф | ## Акробат | 0,04 |  | 2 |
| 32 | Динобутон | ## Акрекс, Изофен | 1,0 | Водномиграционный | 2 |
| 33 | Дипропил-S-этилтиокарбамат | Эптам | 0,9 | Транслокационный | 3 |
| 34 | Диталимфос | Плондрел | 0,15 | Санитарно-токсикологический | 3 |
| 35 | Диурон | Кармекс | 0,5 | Транслокационный | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | ## ЕРТЦ | Алирокс, Ализор, Джа-неп-плюс, Майзокс-плюс, Зеан, Эрадикан 6Е, Эрадикан-экстра, Хаптам, Витокс, Ниптан, Эрадиксан 3С | 0,9 | Транслокационный | 3 |
| 37 | Ипробенфос | Китацин П, Рицид П, Ритацин | 0,03 | Водно-миграционный | 2 |
| 38 | Исазофос | ### Мирал | 0,03 | Транслокационный и водно-миграционный | 1 |
| 39 | Йодфенфос | Иодофос, Нуванол Д | 0,5 | Транслокационный | 3 |
| 40 | Камфехлор3 | Полихлоркамфен3 | 0,5 | Транслокационный | 1 |
| 41 | Карбарил | ### Севин, Варроатин | 0,05 | Воздушно-миграционный | 1 |
| 42 | Карбосульфан (контроль по карбофурану) | Маршал | 0,01 |  | 2 |
| 43 | Карбофуран4 | Адифур, Брифур, Дайфуран, Карбофуран, Фурадан | 0,01 | Водно-миграционный | 1 |
| 44 | Комплексные гранулированные удобрения (далее - КГУ) | КГУ состава N:P:K = 64:0:15 | 120,0 | Водно-миграционный | 4 |
| 45 | Комплексные жидкие удобрения (далее – ЖКУ) | ЖКУ состава N:P:K = 10:34:15 | 80,0 | Водно-миграционный | 4 |
| 46 | Купрохиноксидат меди | Купроцин1 | 1,0 | Транслокационный | 2 |
| 47 | Малатион | Карбофос, Фуфанон | 2,0 | Транслокационный | 3 |
| 48 | Мекопроп | Сис 67МПРОП, Сис 67-мекмин, Диапрен, Актрил М, Лонтрел 416С, Камбилен, Астикс, Зирол, 2М-4ХП, Дуплозан КВ | 0,4 | Водно-миграционный | 3 |
| 49 | Металаксил | Алацид, Апрон, Арцерид, Ридомил МЦ, Ридополихом, Крептан, Тубарид | 0,05 | Транслокационный | 2 |
| 50 | Метрибузин | ### Бутразин, Зенкор | 0,2 | Воздушно-миграционный | 3 |
| 51 | МСРВ | ### 2М-4ХМ, Сис-67 МВ, Сис-надибут, Сис-67 МЕВ | 0,6 | Водно-миграционный | 3 |
| 52 | Никлорам | Тордон 22К, Тордон 101, Хлорамп, Сангор | 0,05 | Транслокационный | 2 |
| 53 | Паратион-метил | Метафос, Вофатокс, Метилпаратион | 0,1 | Транслокационный | 1 |
| 54 | Пенконазол | Топаз | 0,1 |  | 3 |
| 55 | Перметрин (для данной смеси) | Эфоксен | 3,0 | Водно-миграционный | 3 |
| 56 | Пиримикарб | Пиримор | 0,3 | Водно-миграционный | 2 |
| 57 | Пиримифосметил | Актеллик, Фосбецид, Пиритион | 0,5 | Транслокационный | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | Пиримифосметил2 | То же | 0,1 | Общесанитарный | 2 |
| 59 | Полихлорпинен3 | Полихлорпинен | 0,5 | Транслокационный | 1 |
| 60 | Прометрин | Прометрин, Гезагард 50, Зиразин, Селектин, Ацетатрин, Протразин, Ситрин, Картекс М | 0,5 | Транслокационный | 2 |
| 61 | Пропазин | Пропазин, Гезамил | 0,05 | Водно-миграционный | 2 |
| 62 | Пропанил | Пропанид | 1,5 | Транслокационный | 3 |
| 63 | Пропиконазол | Тилт, Тилт-премиум, Риас, Райдер, Арчер, Бампер, Низонит, Трифон | 0,2 | Общесанитарный | 4 |
| 64 | Профенфос | Селекрон | 0,1 | Транслокационный | 3 |
| 65 | Симазин | Симазин, Гезатон, Гезаран, Гербицид СП | 0,2 | Транслокационный | 1 |
| 66 | Симазин1 | Симазин, Гезатон, Гезаран, Гербицид СП | 0,01 | Фитотоксический | 1 |
| 67 | Тетрахлорвинфос | Гардона | 1,4 | Транслокационный | 3 |
| 68 | Триадименол | Байфидан, Байтан, Байтан 170ФС, Байтан-универсал | 0,02 | Транслокационный | 2 |
| 69 | Триадимефон | Байлетон, Азоцен, Тозонит, Фоликур, ВТ | 0,03 | Транслокационный | 2 |
| 70 | Трихлорфон | Рицифон, Аэроль-2, Педикс, Гиподермин-хлорофос | 0,5 | Транслокационный | 3 |
| 71 | Фенаримол | Рубиган | 0,002 |  | 1 |
| 72 | Фенвалерат | Баверсан, Сумицидин, Фенрио, Фенвалерат, Фенвал | 0,02 | Транслокационный | 2 |
| 73 | Фенитротион | Метатион, Овадофос, Сумитион, Фолитион | 1,0 | Транслокационный | 1 |
| 74 | Фенмедифам | Бетанал, Бетаналпрогресс АМ, Бетанал-компакт, Бурефен, Бурефен ФД, Бурефен ФД11, Буретан, Кемифам, Кемифам С, Бетанал-тандем, Кемифам ДУО, Кемифим про | 0,25 | Транслокационный | 3 |
| 75 | Фенурон | Фенидим, Дибар | 1,8 | Водно-миграционный | 2 |
| 76 | Фипронил | Регент | 0,05 | Водно-миграционный | 1 |
| 77 | Флутриафол | Ферракс, Ферракс-экстра, Импакт, Винцит | 0,1 |  | 2 |
| 78 | Фозалон | Фозалон, Бензофосфат, Золон | 0,5 | Транслокационный | 3 |
| 79 | Фоксим | Фоксим, Волатон, Валексон | 1,0 |  | 2 |
| 80 | Фосмет | Фталафос | 0,1 | Транслокационный | 2 |
| 81 | Триасульфурон | Сатис | 0,1 |  | 3 |
| 82 | Хлорпирифос | Дурсбан, Нурелл-Д, Ниринекс | 0,2 | Транслокационный | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 83 | Циклоат | Ронит 6Е, Циклоат, Олтикарб, Шабет, Этсан | 0,8 | Транслокационный | 3 |
| 84 | Циклофос | ### Циклофос | 0,03 | Воздушно- и водно-миграционный | 2 |
| 85 | Цинеб | Цинеб, Хомецин, Мильтокс-специаль, Сероцин, Купрозан | 0,2 | Общесанитарный | 1 |
| 86 | Цинковая соль этиленбисдитио-карбаминовой кислоты с этилентиурамдисульфидом (комплекс) | Авиксил, Арцерид, Базоцен, Борицид, Витаксид, Ридоно-лихом, Полихом, Поликарбацин, Паллинал | 0,6 |  | 2 |
| 87 | Циперметрин | Ринкорд, Арриво, Ровикил, Шерна, Циткор, Питавир, Кинмикс, Фьюрн, Цинеркил, Цимбуш, Зета, Штерталь | 0,02 | Транслокационный | 2 |

Примечания:

1. ПДК, рекомендуемые для почв, где предполагается возделывание сельскохозяйственных культур, чувствительных к пестициду.

2. Рекомендуется для почв с рН 5,5.

3. Препарат запрещен к применению в сельском хозяйстве.

4. Применение пестицида запрещено при уровне стояния грунтовых вод менее 1 метра.

# Приложение 2

к Гигиеническим нормативам 2.1.7.12-1-2004

«Перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно допустимых концентраций (ОДК) химических веществ в почве»

# Предельно допустимые концентрации подвижных форм

# химических элементов в почве

| № п/п | Наименование вещества | # ПДК, мг/кг почвы | Лимитирующий показатель | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ### 2 | 3 | 4 | 5 |
| 88 | ### Кобальт1 | 5,0 | Общесанитарный | 2 |
| 89 | Марганец, извлеченный 0,1н Н2SО4 чернозем дерново-подзолистая: рН 4,0 рН 5,1-6,0 рН > 6,0 Извлекаемый ацетатно-аммонийным буфером с рН 4,8 чернозем дерново-подзолистая: рН 4,0 рН 5,1-6,0 рН > 6,0 | 700,0 300,0 400,0 500,0 140,0 60,0 80,0 100,0 | Общесанитарный | 3 |
| 90 | ### Медь2 | 3,0 | Общесанитарный | 2 |
| 91 | Никель2 | 4,0 | Общесанитарный | 1 |
| 92 | Свинец2 | 6,0 | Общесанитарный | 1 |
| 93 | Цинк2 | 23,0 | Транслокационный | 1 |
| 94 | Фтор2 | 2,8 | Транслокационный | 1 |
| 95 | Хром2 | 6,0 | Общесанитарный | 2 |
| Водорастворимая форма |  |  |  |  |
| 96 | Фтор | 10,0 | Транслокационный | 1 |

Примечания:

1. Подвижная форма кобальта извлекается из почвы ацетатно-натриевым буферным раствором с рН 3,5 и рН 4,7 для сероземов и ацетатно-аммонийным буферным раствором с рН 4,8 для остальных типов почв.

2. Подвижная форма элемента извлекается из почвы ацетатно-аммонийным буферным раствором с рН 4,8.

# Приложение 3

к Гигиеническим нормативам 2.1.7.12-1-2004

«Перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно допустимых концентраций (ОДК) химических веществ в почве»

# Предельно допустимые концентрации химических веществ в почве

# (валовое содержание)

| № п/п | Наименование Вещества | # ПДК, мг/кг почвы | Лимитирующий показатель | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ### 2 | 3 | 4 | 5 |
| ### Органические вещества |  |  |  |  |
| 97 | Альфаметилстирол | 0,5 | Воздушно-миграционный | 3 |
| 98 | ### Ацетальдегид | 10,0 | Воздушно-миграционный | 3 |
| 99 | Бенз(а)пирен | 0,02 | Общесанитарный | 1 |
| 100 | Бензин | 0,1 | Воздушно-миграционный | 2 |
| 101 | Бензол | 0,3 | Воздушно-миграционный | 1 |
| 102 | Изопропилбензол | 0,5 | Воздушно-миграционный | 3 |
| 103 | Изопропилбензол + альфаметилстирол | 0,5 | Воздушно-миграционный | 2 |
| 104 | Ксилолы (орто-, мета-, пара-) | 0,3 | Транслокационный | 3 |
| 105 | Отходы флотации угля (далее - ОФУ) | 3000 | Водно-миграционный и общесанитарный | 1 |
| 106 | ### Стирол | 0,1 | Воздушно-миграционный | 3 |
| 107 | Толуол | 0,3 | Транслокационный и воздушно-миграционный | 2 |
| 108 | Фенантрен | 0,01 | Фитотоксический | 1 |
| 109 | Формальдегид | 7,0 | Воздушно-миграционный | 2 |
| 110 | Фурфурол | 3,0 | Общесанитарный | 3 |
| ### Неорганические вещества |  |  |  |  |
| 111 | Ванадий | 150,0 | Общесанитарный | 3 |
| 112 | ### Ванадий+марганец | 100,0+1000,0 | Общесанитарный | 2 |
| 113 | Мышьяк | 2,0 | Транслокационный | 1 |
| 114 | ### Нитраты | 130,0 | Водно-миграционный | 1 |
| 115 | ### Свинец | 32,0 | Общесанитарный | 1 |
| 116 | Сера (препараты – Суперсикс, Польсульколь, Сульфарид) | 160,0 | Общесанитарный | 3 |
| 117 | ### Сероводород | 0,4 | Воздушно-миграционный | 4 |
| 118 | Суперфосфат (Р2О5) | 200,0 | Транслокационный | 4 |
| 119 | Сурьма | 4,5 | Воздушно-миграционный | 2 |
| 120 | Ртуть | 2,1 | Транслокационный | 1 |
| 121 | Хлористый калий | 360,0 | Водно-миграционный | 4 |

# Приложение 4

к Гигиеническим нормативам 2.1.7.12-1-2004

«Перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно допустимых концентраций (ОДК) химических веществ в почве»

# Ориентировочно допустимые концентрации пестицидов в почве

| № п/п | Наименование действующего вещества | Торговое название препаратов |  | # ОДК д.в., мг/кг # почвы |  | # Класс # опас- # ности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |
| 122 | 0-(2,4-дихлорфенил)-S-пропил-О-этилтиофосфат | Этафос |  | 0,1 |  | 2 |  |  |
| 123 | [1-(4-нитрофенил)-2-амино-1,3-пропандиол] азотнокислая соль | Декстрамин-Н |  | 0,02 |  | 2 |  |  |
| 124 | 2,3,6-ТВА | Кафпон, Полидим, Трисбен 200 |  | 0,15 |  | 3 |  |  |
| 125 | 2-метил-4-диметиламинометил-бензимидазол-5-ол дигидрохлорид | Амбиол |  | 0,03 |  | 2 |  |  |
| 126 | 2-оксо-2,5-дигидрофуран | Кавказ |  | 0,4 |  | 3 |  |  |
| 127 | 2-хлорэтилфосфоновой кислоты бензимидазольная соль | Фарбизол |  | 0,5 |  | 3 |  |  |
| 128 | 2-хлорэтилфосфоновой кислоты гексаметилентетраминовая соль | Геметрел |  | 0,5 |  | 3 |  |  |
| 129 | 5-этил-5-гидрокси-метил-2-(фурил-2)-1,3-диоксан | Краснодар-1, Фэтил |  | 0,2 |  | 3 |  |  |
| 130 | 6-метил-2-тиоурацила натриевая соль | Метиур |  | 0,1 |  | 2 |  |  |
| 131 | Алюминия фосэтил | Альетт, Алпофит, Мицу, Эфаль М, Микал |  | 0,5 |  | 3 |  |  |
| 132 | Амидосульфурон | Гродил |  | 0,25 |  | 2 |  |  |
| 133 | Ацетохлор | Аценит, Аценит А, Аценит А-супер, Ацетал, Харнес, Трофи, Шацемид А, Ацетатрин, Ацетазин |  | 0,5 |  | 1 |  |  |
| 134 | Ацифлуорфен | Блазер 2С, Такл, Галакситон |  | 0,2 |  | 2 |  |  |
| 135 | Бензоилмуравьиной кислоты натриевая соль | ## А-1 |  | 0,5 |  | 4 |  |  |
| 136 | Беномил | ## Агроцит, Бенлат, Фундазол |  | 0,1 |  | 3 |  |  |
| 137 | Бромпропилат | Неорон |  | 0,05 |  | 2 |  |  |
| 138 | Бенсултап | Банкол |  | 0,06 |  | 2 |  |  |
| 139 | Бенсульфуронметил | Лондакс |  | 0,02 |  | 2 |  |  |
| 140 | Бентазон | Базагран, Базагран М, Ладдок, Оксазон, Галакситоп |  | 0,15 |  | 2 |  |  |
| 141 | Бифентрин | Талстар |  | 0,1 |  | 1 |  |  |
| 142 | Бромистый 4-трифенилфосфоний метилбензальдегида+4-метилентрифенилфосфоний бромид-4-нитродифенилазо-метина | ## Азоксофор |  | 0,25 |  | 2 |  |  |
| 143 | Бромоксинил | Бюктрил-25, Нардпер, Бюктрил Д |  | 0,1 |  | 2 |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| 144 | Бромофос |  | Нексион |  | 0,2 |  | 3 |  |
| 145 | Бромуконазол |  | Грапит, Вектра |  | 0,1 |  | 2 |  |
| 146 | Бронопол |  | Бронокот, Бронотак |  | 0,5 |  | 2 |  |
| 147 | Бутилат |  | Анельда-плюс, Сутан, Сутан-плюс |  | 0,6 |  | 4 |  |
| 148 | Галаксифопметил |  | Зеллек-супер |  | 0,15 |  | 2 |  |
| 149 | Галаксифопэтоксиэтил |  | Зеллек |  | 0,15 |  | 2 |  |
| 150 | Гексафлумурон |  | Сонет |  | 0,08 |  | 2 |  |
| 151 | Гексахлорбензол |  | Гексахлорбензол |  | 0,03 |  | 2 |  |
| 152 | Гекситиазокс |  | Ниссоран |  | 0,1 |  | 3 |  |
| 153 | Гидразиния бис-2-хлоэтилфосфонат |  | Гидрел |  | 0,5 |  | 3 |  |
| 154 | Глифосат тримезиум |  | Ураган |  | 0,8 |  | 4 |  |
| 155 | Глюфосинат аммоний |  | Баста |  | 0,1 |  | 3 |  |
| 156 | Гуазатин |  | Паноктин |  | 0,1 |  | 2 |  |
| 157 | Д(+)-1-(паранитрофенил)-1,3-диоксиизопропил-аммоний-2-хлорэтилфосфоновая кислота |  | Декстрел |  | 0,5 |  | 3 |  |
| 158 | Диметенамид |  | Фронтьер |  | 0,1 |  | 3 |  |
| 159 | Диафентиурон |  | Пегас |  | 0,2 |  | 2 |  |
| 160 | Дикват |  | Реглон, Реглон-супер |  | 0,2 |  | 3 |  |
| 161 | Диметоат |  | Би-58, Рогор, Фосфамид, Фамидофос |  | 0,1 |  | 1 |  |
| 162 | Динокап |  | Каратан ЛЦ, Каратан ФН57 |  | 0,02 |  | 2 |  |
| 163 | Дипропетрин |  | Котофор, Пахтон |  | 0,3 |  | 1 |  |
| 164 | Дитианон |  | Делан |  | 0,02 |  | 2 |  |
| 165 | Дифенамид |  | Зазур, Димид, Ридеон, Энид |  | 0,25 |  | 2 |  |
| 166 | Дифеноконазол |  | Скор, Риас, Прогресс, Дивидент |  | 0,1 |  | 2 |  |
| 167 | Дифлюфеникан |  | Бродаль, Кварц-супер, Зирол |  | 0,05 |  | 2 |  |
| 168 | Дихлорпроп, дихлорпроп-П |  | 2,4-ДП, Дуплозан ДП |  | 0,1 |  | 2 |  |
| 169 | Дихлорфос |  | ДДВФ, Аэроль-2 |  | 0,03 |  | 1 |  |
| 170 | Дихлофлуанид |  | Эупарен |  | 0,2 |  | 3 |  |
| 171 | Изопротурон |  | Кварц-супер, Толкан |  | 0,05 |  | 2 |  |
| 172 | Имазаквин |  | Скептер |  | 0,3 |  | 3 |  |
| 173 | Имазаметабенз |  | Ассерт |  | 0,3 |  | 2 |  |
| 174 | Имазапир |  | Арсенал |  | 0,5 |  | 1 |  |
| 175 | Имазетапир |  | Пивот |  | 0,1 |  | 1 |  |
| 176 | Иоксинил |  | Тотрил, Актрил М |  | 0,2 |  | 2 |  |
| 177 | Ипродион |  | Ровраль, Ровраль фло |  | 0,15 |  | 3 |  |
| 178 | Каптан |  | Каптан, Каптадин, Мелинур, Ортоцид |  | 1,0 |  | 4 |  |
| 179 | Карбендазим |  | БМК, Дерозал, Фунабен, Бавестин |  | 0,1 |  | 1 |  |
| 180 | Карбоксин |  | Берет-универсал, Витавакс, Витавакс 200 FF, Фенорам, Фенокс, Кемикар, Кемикар Т, Витатиурам, Витавакс 200 |  | 0,05 |  | 1 |  |
| 181 | Квинклорак |  | Фацет |  | 0,2 |  | 3 |  |
| 182 | Клетодим |  | Центурион |  | 0,1 |  | 3 |  |
| 183 | Клопиралид |  | Лонтрел, Лонтрим |  | 0,1 |  | 3 |  |
| 184 | Клофентезин |  | Аполло |  | 0,07 |  | 2 |  |
| 185 | Ленацил |  | Вензар, Гексилур, Ацептлур, Эльбатан, Фенален |  | 1,0 |  | 2 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 186 | Лямбдацигалотрин | Каратэ | 0,05 | 2 |
| 187 | Манкоцеб | Акробат МЦ, Дитан-купромикс, Ридомил МЦ, Татту, Сандофан М-8 | 0,1 | 1 |
| 188 | Меди сульфат | Витаксид, Купроксат, Купронафт, Медный купорос, Бордоская жидкость | 0,1 | 2 |
| 189 | Метазахлор | Бутизан С, Бутизан 400 | 0,1 | 3 |
| 190 | Метазин | Метазин, Сульфазин | 0,1 | 2 |
| 191 | Метамитрон | Голтикс | 0,4 | 3 |
| 192 | Метоксихлор | Метоксихлор | 1,6 | 3 |
| 193 | Метолахлор | Дуал, Малоран-специаль, Примэкстра, Ротанрим 500 | 0,02 | 2 |
| 194 | Метобромурон | Наторан, Тобакрон | 0,1 | 3 |
| 195 | Молинат | Ордрам 6 Е, Ордрам-экстра, Оксонат, Тиолент, Шаккимол, Ялан, Байялан | 0,9 | 2 |
| 196 | Монолинурон | Арезин, Картекс М | 0,7 | 3 |
| 197 | МСРА | Актрил АС, Амитен, Амитен С, Базагран М, Банлеп, Диамет Д, Дикотекс 40, Камбилен, Кафпон, Сис-маказал, Сис-67 МЕБ, МСРА/ДМА, 2М-4Х, Агритокс | 0,04 | 1 |
| 198 | N-(4-хлорфенил)-4,6-диметил-3-карбоксипиридин-2-он | Декадон | 0,02 | 1 |
| 199 | N,N-ди(-оксиэтил)морфолиний хлорид | Морфонол | 0,15 | 2 |
| 200 | N-окись-2,6-лутидина | Ивин, Ивин-П, Капанин, Потейтин, Люцис | 0,1 | 3 |
| 201 | Натрия трихлорацетат | Трихлорацетат натрия, ТХАН, Ацетлур, Фенацит | 0,2 | 3 |
| 202 | Норэ | Гербан, Норурон | 0,7 | 2 |
| 203 | Оксадиксил | Витаксид, Сандофан, Оксихом, Сандофан М-8 | 0,4 | 2 |
| 204 | Оксифлуорфен | Гоал | 0,2 | 2 |
| 205 | Пебулат | Тиллам | 0,6 | 3 |
| 206 | Пендиметалин | Стомп, Пенитран | 0,15 | 3 |
| 207 | Пентанохлор | Солан | 0,6 | 3 |
| 208 | Перметрин | Амбуш, Анометрин, Висметрин, Ровикурт | 0,05 | 2 |
| 209 | Пирасульфурон-этил | Сириус | 0,2 | 2 |
| 210 | Пиридабен | Санмайт | 0,3 | 3 |
| 211 | Пиридат | Лентагран, Лентагран комби, Амадеус | 0,03 | 2 |
| 212 | Пиридафентион | Офунак, фунол | 0,05 | 2 |
| 213 | Пиримисульфурон | Телл | 0,1 | 2 |
| 214 | Пропаргит | Омайт | 0,4 | 3 |
| 215 | Пропахизафоп | Шогун | 0,15 | 2 |
| 216 | Пропахлор | Ацилид, Нитицид, Рамрод, Картекс М | 0,2 | 2 |
| 217 | Пропетамфос | Блотик | 0,02 | 3 |
| 218 | Пропизамид | Керб | 0,2 | 2 |
| 219 | Прохлораз | Спортак | 0,3 | 2 |
| 220 | Римсульфурон | Титус | 0,03 | 3 |
| 221 | Сетоксидим | Миодан, Набу, Набу С, Ноаст | 0,2 | 2 |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 222 |  | Сульфометуронметила калиевая соль | Анкор-85 | 0,04 |  |  | 3 |
| 223 |  | Тебуконазол | Фоликур, Фоликур ВТ, Раксил, Раксил+ТМТД | 1,0 |  |  | 3 |
| 224 |  | Темефос | Абат, Дифос | 0,6 |  |  | 3 |
| 225 |  | Тербацил | Бутилур, Синбар | 0,4 |  |  | 2 |
| 226 |  | Тербуметон | Карагард, Карагард-комби, Виказин | 0,2 |  |  | 2 |
| 227 |  | Тербутилазин | Гардоприм, Топогард, Карагард-комби | 0,04 |  |  | 2 |
| 228 |  | Тербутиурон | Спайк | 0,05 |  |  | 2 |
| 229 |  | Тербутрин | Игран, Тоногард | 0,3 |  |  | 2 |
| 230 |  | Тербуфос | Каунтер | 0,05 |  |  | 2 |
| 231 |  | Тиабендазол | Текто, Винцит, Титусим | 1,0 |  |  | 3 |
| 232 |  | Тидиазурон | Дропп | 0,05 |  |  | 1 |
| 233 |  | Тиодикарб | Ларвин | 0,5 |  |  | 3 |
| 234 |  | Тиофанатметил | Топсин-М | 0,4 |  |  | 3 |
| 235 |  | Тиоциклам | Эвисект S | 0,07 |  |  | 1 |
| 236 |  | Тирам | ТМТД, Тигам, Тигам Ц, Офтанол Т, Раксил+ТМТД, Витавакс 200FF, Витавакс 200, Витатиурам, Фенорам, Кемикар Т | 0,06 |  |  | 1 |
| 237 |  | Тифенсульфуроп-метил | Орлок, Хармони | 0,05 |  |  | 2 |
| 238 |  | Триаллат | Авадекс БВ, Флютар, Фортресс, Триаллат | 0,05 |  |  | 1 |
| 239 |  | Триасульфурон | Логран, Сатис, Дикуран форте, Трезор | 0,1 |  |  | 2 |
| 240 |  | Трибенуронметил | Гранстар | не допускается |  |  | 1 |
| 241 |  | Триморфамид | Фадеморф | 0,4 |  |  | 3 |
| 242 |  | Трифлюралин | Трефлан, Гербитреф, Дигермин, Продате, Нитран, Олитреф, Трифлуралин, Флютар, Фортресс, Флюран, Трифлюрекс | 0,1 |  |  | 2 |
| 243 |  | Трифорин | Сапроль | 0,03 |  |  | 2 |
| 244 |  | Феназахин | Демитан | 0,2 |  |  | 1 |
| 245 |  | Феноксапропэтил | Пума-супер, Фуроре, Фуроре-супер, Асфит | 0,04 |  |  | 1 |
| 246 |  | Феноксикарб | Инсегар | 0,03 |  |  | 2 |
| 247 |  | Феноксипропионовой кислоты производные | Кентавр | 0,02 |  |  | 2 |
| 248 |  | Фенпиклонил | Берет, Берет-универсал, Берет-специаль | 0,05 |  |  | 2 |
| 249 |  | Фенпироксимат | Ортус | 0,3 |  |  | 3 |
| 250 |  | Фенпропатрин | Данитол | 0,05 |  |  | 2 |
| 251 |  | Фенпропидин | Райдер | 0,4 |  |  | 3 |
| 252 |  | Фенпропиморф | Арчер, Корбель | 0,5 |  |  | 3 |
| 253 | Фентион |  | Лебайцид, Сульфидофос, Фентион, Байтекс |  | 0,1 | 2 |  |
| 254 | Фентоат |  | Цидиал, Элсан |  | 0,4 | 3 |  |
| 255 | Флуазифопбутил |  | Фюзилад, Фюзилад-супер |  | 0,3 | 3 |  |
| 256 | Флудиоксонил |  | Максим, Целест |  | 0,2 | 3 |  |
| 257 | Флуометурон |  | Которан, Флуометурон |  | 0,03 | 2 |  |
| 258 | Флусилазол |  | Харизма |  | 0,5 | 3 |  |
| 259 | Флурохлоридон |  | Рейсер |  | 0,03 | 1 |  |
| 260 | Флювалинат |  | Маврик 2F |  | 0,01 | 2 |  |
| 261 | Фолпет |  | Микал, Микодифоль, Фталан, Фолиан |  | 0,1 | 2 |  |
| 262 | Формотион |  | Антио |  | 0,2 | 3 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 263 | Фосфин | Фостоксин, Делиция-газтоксин, Квикфос, Магтоксин, Фостек, Целфос | 0,4 | 1 |
| 264 | Фуратиокарб | Промет 300, Промет 400, Ранкол Т3 | 0,01 | 2 |
| 265 | Хептенофос | Бициклат, Децис-квик, Хостаквик | 0,2 | 3 |
| 266 | Хизалофонэтил | Тарга, Тарга-супер | 0,8 | 3 |
| 267 | Хлорамбен | Амибен, Вегибен | 0,5 | 3 |
| 268 | Хлорат магния | Хлорат магния | 1,0 | 4 |
| 269 | Хлорбромурон | Малоран, Малоран-специаль | 0,05 | 2 |
| 270 | Хлоридазон | Пирамин, Фенален, Бетоксон, Пирамин ФЛ, Феназон, Фенацит | 0,7 | 3 |
| 271 | (Хлорид-N,N-диметил-N)-(2-хлорэтил) гидрозиния | Квартазин | 0,1 | 3 |
| 271 | Хлормекватхлорид | Цикоцель | 0,1 | 2 |
| 272 | Хлороксурон | Теноран | 0,4 | 3 |
| 273 | Хлороталонил | Браво, Дакопил, Хлортосип | 0,2 | 1 |
| 274 | Хлорсульфоксим | Круг, Кронос, Кросс | 0,02 | 2 |
| 275 | Хлорсульфоксим-метил | Эллинс | 0,1 | 3 |
| 276 | Хлорсульфурон | Глин, Хардин | не допускается | 1 |
| 277 | Хлорсульфурона калиевая соль | Ленок | не допускается | 1 |
| 278 | Хлорталдиметил | Дектал, Тетрал | 0,1 | 2 |
| 279 | Хлортолурон | Дикуран, Дикуран-форте, Хлорерт | 0,06 | 1 |
| 280 | Хлорфлуазурон | Эйм | 0,3 | 3 |
| 281 | Цианофос | Цианокс | 0,4 | 3 |
| 282 | Цигекситин | Оксатин, Иликтран, Цистан | 0,1 | 2 |
| 283 | Цимоксанил | Нилон | 0,04 | 2 |
| 284 | Ципроконазол | Альто 400SC, Атеми SL, Атеми S | 0,2 | 3 |
| 285 | Эндосульфан | Гексасульфан, Тиодан, Эндосел, Тионекс | 0,1 | 3 |
| 286 | Эпибрассинолид | Эпин | 0,5 | 4 |
| 287 | Эсфенвалерат | Суми-альфа | 0,1 | 3 |
| 288 | Этефон | Кампозан-М, Кампозан М-экстра, 2-ХЭФК, Серон 480, Полимет | 0,5 | 3 |
| 289 | Этиримол | Мильго ферракс, Ферракс-экстра | 0,15 | 3 |
| 290 | Этофумезат | Нортрон, Кемирон, Кемирон Фло, Кемифам-ДУО, Бетанал-тандем, Бетанал-прогресс АМ, Кемифам про | 0,2 | 3 |

# Приложение 5

к Гигиеническим нормативам 2.1.7.12-1-2004

«Перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно допустимых концентраций (ОДК) химических веществ в почве»

# Ориентировочно допустимые концентрации вредных химических веществ

# в почве (валовое содержание)

| № п/п | Наименование вещества | ### ОДК, мг/кг почвы | ### Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | ### 3 | ### 4 |
| #### Металлы |  |  |  |
| 291 | Барий | 200,0 | 3 |
| 292 | Кобальт | 20,0 | 2 |
| 293 | Молибден | 10,0 | 3 |
| 294 | Хром | 100,0 | 2 |
| #### Неорганические соединения |  |  |  |
| 295 | Цианиды (свободные) | 1,0 | 1 |
| 296 | Цианиды (комплекс) | 5,0 | 2 |
| #### Ароматические соединения |  |  |  |
| 297 | Этилбензол | 0,05 | 3 |
| 298 | Фенол | 0,05 | 2 |
| #### Полициклические ароматические углеводороды (далее - ПАУ) |  |  |  |
| 299 | ПАУ (сумма) | 1,0 | 1 |
| 300 | Нафталин | 0,015 | 2 |
| 301 | Антрацен | 0,05 | 2 |
| 302 | Флуорантрен | 0,015 | 2 |
| 303 | Бензантрацен | 0,02 | 1 |
| 304 | Хризен | 0,02 | 1 |
| 305 | Бензпирилен | 0,02 | 2 |
| 306 | Бензфлуорантрен | 0,025 | 1 |
| 307 | Индено (1,2,3)пирен | 0,025 | 1 |
| #### Хлорированные углеводороды |  |  |  |
| 308 | Тетрахлорметан | 0,001 | 1 |
| 309 | Тетрахлорэтан | 0,01 | 1 |
| 310 | Трихлорметан | 0,001 | 1 |
| 311 | Трихлорэтан | 0,001 | 1 |
| 312 | Дихлорбензолы (сумма) | 0,01 | 2 |
| 313 | Трихлорбензолы (сумма) | 0,01 | 2 |
| 314 | Тетрахлорбензол | 0,01 | 2 |
| 315 | Пентахлорбензол | 0,025 | 2 |
| 316 | Гексахлорбензол | 0,025 | 2 |
| 317 | Монохлорфенол | 0,0025 | 1 |
| 318 | Дихлорфенолы (сумма) | 0,003 | 1 |
| 319 | Трихлорфенолы (сумма) | 0,001 | 1 |
| 320 | Тетрахлорфенолы (сумма) | 0,001 | 1 |
| 321 | Пентахлорфенол | 0,002 | 1 |
| 322 | Полихлорбифенилы (далее - РСВ) суммарно | 0,02 | 1 |

| 1 | 2 | ### 3 | ### 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 323 | РСВ 28 | 0,001 | 1 |
| 324 | РСВ 52 | 0,001 | 1 |
| 325 | РСВ 101 | 0,004 | 1 |
| 326 | РСВ 118 | 0,004 | 1 |
| 327 | РСВ 138 | 0,004 | 1 |
| 328 | РСВ 153 | 0,004 | 1 |
| 329 | РСВ 180 | 0,004 | 1 |
| #### Пестициды |  |  |  |
| 330 | Алдрин | 0,0025 | 1 |
| 331 | Диэлдрин | 0,0005 | 1 |
| 332 | Эндрин | 0,001 | 1 |
| #### Другие соединения |  |  |  |
| 333 | Фталаты (сумма) | 0,1 | 1 |
| 334 | Минеральное масло | 550 | 3 |
| 335 | Пиридин | 0,1 | 3 |

# Приложение 6

к Гигиеническим нормативам 2.1.7.12-1-2004

«Перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно допустимых концентраций (ОДК) химических веществ в почве»

Ориентировочно допустимые концентрации металлов

в различных типах почв

| № п/п | Наименование вещества | ОДК, мг/кг почвы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Песчаные и супесчаные почвы | Суглинистые и глинистые, кислые почвы (рН KCl < 5,5) | Суглинистые и глинистые, нейтральные и близкие к ним почвы (рН KCl > 5,5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 336 | Кадмий | 0,5 | 1,0 | 2,0 |
| 337 | Медь | 33,0 | 66,0 | 132,0 |
| 338 | Никель | 20,0 | 40,0 | 80,0 |
| 339 | Цинк | 55,0 | 110,0 | 220,0 |

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

- Разработаны: ГУ «Республиканский научно-практический центр гигиены» Министерства здравоохранения Республики Беларусь (к.м.н. Котеленец А.И., к.м.н. Ильюкова И.И.); ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» Министерства здравоохранения Республики Беларусь (д.м.н., профессор Филонов В.П.); ГУ «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении Министерства здравоохранения Республики Беларусь (Зенькевич В.В.)

- Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 25 февраля 2004 г., № 28.

- Введены в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача республики Беларусь № 90 от 06 октября 2004 г.

- Введены взамен Перечня предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно допустимых количеств (ОДК) химических веществ в почве», утвержденных заместителем Главного государственного санитарного врача СССР 19 ноября 1991 г., № 6229-91; Перечня ПДК вредных веществ в почве, утвержденного заместителем Главного государственного санитарного врача СССР 30 октября 1980 г., № 22-64-80; ПДК вредных веществ в почве, утвержденных заместителем Главного государственного санитарного врача СССР 30 апреля 1982 г., № 2546-82; ПДК химических веществ в почве, утвержденных заместителем Главного государственного санитарного врача СССР 21 февраля 1979 г., № 1968-79; Санитарных норм допустимых концентраций химических веществ в почве, утвержденных заместителем Главного государственного санитарного  врача СССР 02 апреля1987 г., № 42-128-4275-87-82; Дополнения № 1 к  Перечню предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно допустимых концентраций (ОДК) химических веществ в почве), утвержденного заместителем Главного государственного санитарного врача СССР 13.02.1991 г., № 5315-91; Гигиенических нормативов содержания фенантрена, фунгицида «Тилт» и кадмия в почве», № 12-135 РБ 2000, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь 05 февраля 2001 г., № 7.