УТВЕРЖДАЮ				 УТВЕРЖДАЮ

Председатель 						Главный государственный

Госкомсанэпиднадзора				санитарный врач

России 							Республики Беларусь

Е. Н. Беляев 						В. П. Филонов

19 января 1996 г. 					8 июня 1995 г.

САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА И НОРМЫ

(межгосударственные)

№ 9-29-95 (Р.Ф. № 2.1.8.042-96)

Санитарные нормы допустимых уровней

физических факторов при применении товаров

народного потребления в бытовых условиях

СанПиН

Издание официальное

Государственный комитет 			Министерство здравоохранения

санитарно-эпидемиологического 	Республики Беларусь

надзора Российской Федерации

Москва — Минск

САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА И НОРМЫ

(межгосударственные)

САНИТАРНЫЕ НОРМЫ ДОПУСТИМЫХ УРОВНЕЙ

ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ТОВАРОВ

НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ В БЫТОВЫХ УСЛОВИЯХ

SANITARY NORMS OF PERMISSIBLE LEVELS FOR PHYSICAL FACTORS DURING USE OF DOMESTIC

ARTICLES

Дата введения: с 1 июля 1996 г.

ЛИСТ  СОГЛАСОВАНИЯ

Санитарные нормы допустимых уровней

физических факторов при применении товаров

народного потребления в бытовых условиях

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета

по стандартизации, метрологии

и сертификации

В. Н. Корешков

7 июня 1995 г.

1.  Санитарные нормы разработаны:

- Головным учреждением—Белорусским научно-исследовательским санитарно-гигиеническим институтом (директор к.м.н. Стельмах В.А., ответственный исполнитель — к.т.н. Пресс А.Р., исполнители: к.м.н. Худницкий С.С., к.т.н. Запорожченко А.А., к.м.н.Крюкова А.А.,   к.м.н.Амвросьев П.А., к.м.н. Косяченко Г.Е., к.м.н. Клебанов Р.Д., 
Быкова Н.П., Мошкарев Е.А., Кириленко А. Т.);

- Главным управлением гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава (Германович Ф.А., Курганская Г.И., Лосева Г.Д., Серафимович М.Г., Левков П.В.);

- Республиканским центром гигиены и эпидемиологии  (Голуб В.С, Позин С.Г., Ракевич А.В.);

- Белорусским государственным институтом усовершенствования врачей (д.м.н. проф. Тернов В.И.);

- Минским государственным медицинским, институтом (д.м.н. проф. Олешкевич Л. А., д.м.н. Филонов В.П.);

- Комитетом по стандартизации метрологии и сертификации Республики Беларусь (Прохорчик Н.А., Ольшевская Е.В.);

- Белорусским государственным институтом стандартизации и сертификации (Бубович В.А., Гумилева Н.А.);

При участии специалистов Российской Федерации:

- Госкомсанэпиднадзора России (Мельникова Л.С., к.м.н. Перель С.С, к.м.н. Яньшина Т.К.);

- НИИ медицины труда РАМН  (член-корр. РАМН, проф. Суворов Г.А., проф. Пальцев Ю. П., д.м.н. Прокопенко Л.В.);

-  НИИ гигиены им. Ф. Ф. Эрисмана (д.м.н. проф. Карагодина И.Л.);

- НИИ экологии человека и гигиены  окружающей среды им. А. Н. Сысина РАМН (к.б.н. Текшева Л. М.).

2. «Санитарные нормы допустимых уровней физических факторов при применении товаров народного потребления в бытовых условиях» № 9-29-95 (РФ № 2.1.8.042-96) внедряются как межгосударственные. В Республике Беларусь зарегистрированы за № 9-29-95 и вводятся в действие   Постановлением   Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь № 5 от 21 февраля — с 1 июля 1996 года.

В Российской Федерации данные «Санитарные нормы» зарегистрированы за № 2.1.8.042-96 и вводятся в действие Постановлением Председателя Госкомсанэпиднадзора России № 2 от 19 января 1996 г. — с момента опубликования.

Межгосударственный номер «Санитарных норм» на территории Республики Беларусь — СанПиН № 9-29-95 (РФ 2.1.8.042-96).

3. Настоящий нормативный документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госкомсанэпиднадзора России и Минздрава Республики Беларусь.

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящие санитарные правила и нормы (СанПиН) устанавливают допустимые уровни физических факторов, обеспечивающие безопасное и безвредное применение товаров народного потребления (ТНП) в бытовых условиях.

Требования настоящих СанПиН распространяются как на ТНП, производимые в Республике Беларусь и Российской Федерации, так и ввозимые на их территории, и обязательны для соблюдения органами, предприятиями, учреждениями, организациями, общественными объединениями, независимо от форм собственности, должностными лицами и гражданами.

Примечание: Методы измерения физических факторов, подлежащих контролю согласно настоящему СанПиН, для Республики Беларусь установлены СанПиН №9-29.1-95 - СанПиН №9-29.12-95.

2 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Шум — упругие колебания и волны в воздушной среде в частотном диапазоне слышимости человека.

Постоянный шум — шум, уровень звука которого изменяется во времени не более, чем на 5 дБА при измерениях на временной характеристике «медленно».

Непостоянный шум — шум, уровень звука которого изменяется во времени более, чем на 5 дБА при измерениях на временной характеристике «медленно».

Колеблющийся шум — непостоянный шум, уровень звука которого непрерывно изменяется во времени.

Прерывистый шум — непостоянный шум, уровень звука которого ступенчато изменяется (на 5 дБА и более), причем длительность интервалов, в течение которых уровень остается постоянным, составляет 1 с и более.

Импульсный шум — непостоянный шум, состоящий из одного или нескольких звуковых сигналов, каждый длительностью менее 1 с, при этом уровни звука, измеренные в дБАI и дБА соответственно на временных характеристиках «импульс» и «медленно» отличаются не менее, чем на 7 дБА.

Тональный шум — шум, в спектре которого имеются выраженные дискретные составляющие. Тональный характер шума устанавливается измерением в третьоктавных полосах частот по превышению уровня звукового давления в одной полосе над соседними не менее, чем на 10 дБ.

Эквивалентный (по энергии) уровень звука L, экв,дБА данного непостоянного шума — уровень звука постоянного широкополосного шума, который имеет то же самое среднеквадратичное звуковое давление, что и данный непостоянный шум в течение определенного интервала времени.

Максимальный уровень звука La макс, дБА — уровень звука, соответствующий максимальному показанию измерительного прямопоказывающего прибора (шумомера) при визуальном отсчете или значение уровня звука, превышаемого в течение 1% времени измерения при регистрации автоматическим оценивающим устройством.

Инфразвук — упругие колебания и волны в воздушной среде с частотами ниже диапазона слышимости человека.

Ультразвук — упругие колебания и волны с частотами выше диапазона слышимости человека.

Вибрация — упругие колебания и волны в твердых телах.

Общая вибрация — вибрация, передающаяся через опорные поверхности на тело стоящего или сидящего человека.

Локальная вибрация — вибрация, передающаяся через руки человека, воздействующая на ноги сидящего человека или предплечья, контактирующие с вибрирующими поверхностями.

Электростатическое поле •— совокупность явлений, связанных с возникновением, сохранением и релаксацией свободного электрического заряда на поверхности и объеме веществ, материалов, изделий.

Электромагнитное поле — совокупность как переменного электрического, так и неразрывно с ним связанного магнитного поля.

Лазерное излучение — электромагнитное излучение, оптического диапазона, основанное на использовании вынужденного (стимулированного) излучения.

Ультрафиолетовое (УФ) излучение — электромагнитное излучение с длиной волны от 200 нм до 400 нм.

Видимый диапазон излучения — электромагнитное излучение  длиной волны от 400 нм до 760 нм.

Инфракрасное (ИК) излучение — электромагнитное излучение с длиной волны от 760 нм до 100-103 нм.

Рентгеновское (ионизирующее) излучение — электромагнитное излучение, взаимодействие которого со средой приводит к образованию электрических зарядов разных знаков.

3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Требования настоящих СанПиН являются  обязательными при разработке нормативной  документации (НД) на ТНП (стандарты, технические условия,  технологические  инструкции и др.), при производстве и эксплуатации ТНП, а также при согласовании НД и гигиенической регистрации ТНП органами государственного санитарного надзора.

- К физическим факторам, неблагоприятно влияющим на здоровье людей при применении ТНП, относятся шум, вибрация, ультразвук, инфразвук, электромагнитные поля, статическое электричество, инфракрасное (тепловое) и видимое,  ультрафиолетовое, лазерное и рентгеновское излучения.

3.3	Примерный перечень групп ТНП, являющихся потенциальными источниками физических факторов, и их основные регламентируемые параметры приведены в приложении 1.

- Перечень регламентируемых параметров на конкретные ТНП устанавливается на стадии разработки и согласования НД.

- Перечень групп и видов ТНП, являющихся источниками физических факторов, может уточняться.

4 НОРМИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ

ТНП, используемые в бытовых условиях, имеют свое функциональное назначение, место и время эксплуатации, определяющие допустимые уровни физических факторов.

4.1  Допустимые уровни звука

4.1.1 Допустимые уровни звука*, уровни звукового давления, эквивалентные и максимальные уровни звука представлены в табл. 1.

| Группы ТНП | Уровни звукового давления, дБ В октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровни звука и эквивалентные уровни звука, дБА | Максимальные уровни звука, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Бытовые электрические приборы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) изделия, предназначенные для круглосуточной эксплуатации в жилых комнатах квартир (например: вентиляторы, воздухообменники, кондиционеры) | 72 | 55 | 44 | 35 | 29 | 25 | 22 | 20 | 18 | 30 | 40 |
| б) изделия, предназначенные для круглосуточной эксплуатации во вспомогательных нежилых комнатах квартир (например: холодильники, морозильники) | 83 | 67 | 57 | 49 | 44 | 40 | 37 | 35 | 33 | 45 | 55 |
| в) изделия длительного использования (от 1 до 6 часов в день), предназначенные для механизации хозяйственных и кухонных работ, (например: стиральные и швейные машины, воздухоочистители для кухонь) | 100 | 87 | 79 | 72 | 68 | 65 | 63 | 61 | 59 | 70 | 75 |
| г) изделия кратковременного использования (менее 1 часа в день), предназначенные для механизации хозяйственных и кухонных работ, (например: пылесосы, кухонные комбайны, кофемолки, микстеры) | 107 | 95 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 | 71 | 69 | 80 | 85 |
| д) изделия производственно-бытового назначения (например: электродрели, электрорубанки) ** | 107 | 95 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 | 71 | 69 | 80 | 90 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.Игрушки для детей (за исключением музыкальных игрушек, духовых и ударных инструментов) *** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) до 3-х лет | 93 | 79 | 70 | 63 | 58 | 55 | 52 | 50 | 49 | 60 | 70 |
| б) от 3-х до 6 – ти лет | 96 | 83 | 74 | 68 | 63 | 60 | 57 | 55 | 54 | 65 | 75 |
| в) старше 6 – ти лет | 100 | 87 | 79 | 72 | 68 | 65 | 63 | 61 | 59 | 70 | 80 |
| г) игрушки для игры на открытом воздухе | 103 | 91 | 83 | 77 | 73 | 70 | 68 | 66 | 64 | 75 | 85 |
| 3. Электроприборы санитарно-гигиенические (например: фены, электробритвы) | 100 | 87 | 79 | 72 | 68 | 65 | 64 | 61 | 59 | 70 | 75 |
| 4.Бытовая оргтехника (например: принтеры, факсы, множительная техника) | 96 | 83 | 74 | 68 | 63 | 60 | 57 | 55 | 54 | 65 | 75 |
| 5.ПЭВМ (системный блок | 86 | 71 | 61 | 54 | 49 | 45 | 42 | 40 | 38 | 50 | - |

* Корректированный уровень звуковой мощности является технической характеристикой источника шума и в данных СанПиН не нормируется.

** Индивидуальная   трудовая   деятельность с применением ТИП   данной группы при уровнях звука выше 75 дБА в квартирах жилых зданий запрещается. Работа с изделиями производственно-бытового назначения в жилых зданиях в ночное время суток (с 23 до 7 часов) запрещена.

*** Максимальный уровень звука игрушки, издающей импульсный шум в качестве игрового момента (удар, одиночный выстрел и др.), должен быть не более 90 дБА при измерении на временной характеристике «импульс» шумомера.

Примечание. Для тонального шума допустимые уровни принимаются на 5дБ (дБА) ниже приведенных в табл. 1.

4.1.2 Бытовая радиоэлектронная аппаратура (например: телевизоры, радиоприемники, звуковоспроизводящая аппаратура) должна обеспечивать возможность регулирования безопасных для здоровья людей уровней звука не более:

— для дневного времени суток La эвв = 75 дБА, La маКс = 85 дБА;

— для ночного времени суток L., экв = 65 дБА, La макс -75дБА.

Рекомендации о безопасных для здоровья людей уровнях звук должны быть указаны в технических условиях и руководствах п эксплуатации (паспортах).

4.2 Допустимые уровни вибрации

4.2.1  Общая вибрация

4.2.1.1 Допустимые уровни вибрации, создаваемые ТНП, эксплуатируемыми в жилых зданиях (например: стиральные машины холодильники) не должны превышать значений, приведенных в табл.2.

Таблица2

Допустимые уровни вибрации в жилых зданиях

| Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц | Допустимые | значения, дБ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | виброскорость | виброускоренне |  |
| 2 4 8 16 31.5 63 | 69 63 57 57 57 57 | 15 15 15 21 27 33 |  |
| Корректированный уровень, дБ | 62 | 20 |  |

4.2.1.2 Допустимые уровни вибрации, создаваемые ТНП, пред назначенными для эксплуатации вне жилых зданий (например, корморезки, деревообрабатывающие станки), не должны превышать значений, приведенных в табл. 3.

Таблица 3

Допустимые уровни вибрации в нежилых зданиях

| Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц | Допустимые | значения, дБ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | виброскорость | виброускоренне |  |
| 2 4 8 16 31.5 63 | 100 91 85 84 84 84 | 45 42 42 48 54 60 |  |
| Корректированный уровень, дБ | 84 | 42 |  |

4.2.2 Локальная вибрация

4.2.2.1 Допустимые уровни локальной вибрации,   создаваемые ТНП, не должны превышать значений, приведенных в табл. 4.

Таблица 4

Допустимые уровни локальной вибрации

| Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц | Допустимые значения, дБ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | виброскорость | виброускорение |  |
| 8 16 31.5 63 125 250 500 1000 | 105 99 99 99 99 99 99 99 |  | 63 63 69 75 81 87 93 99 |
| Корректированный уровень, дБ | 102 |  | 66 |

4.3 Допустимые уровни ультразвука

4.3.1 Допустимые уровни ультразвука,  создаваемого ТНП, не должны превышать значений, приведенных в табл. 5.

Таблица 5.

Допустимые уровни ультразвука

| Среднегеометрические частоты третьоктавных полос, кГц | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 31,5—100,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень звукового давления, дБ | 70 | 80 | 90 | 95 | 100 |

4. 4 Допустимые уровни инфразвука

4.4.1 Допустимые уровни инфразвука,   создаваемого ТНП, не должны превышать значений, приведенных в табл. 6.

Таблица 6

Допустимые уровни инфразвука

| Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц | 2 | 4 | 8 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень звукового давления, дБ | 70 | 70 | 70 | 70 |

4.5 Допустимые уровни электромагнитных полей

4.5.1 Допустимые уровни напряженности   (плотности   поток, мощности) электромагнитных полей, излучаемых ТНП, не должны превышать значений, приведенных в табл. 7.

Таблица 7

Допустимые уровни электромагнитных полей

| Диапазоны частот | 0,3—300 кГц | 0,3—3 МГц | 3-30 МГц | 30—300 МГц | 0,3—300 ГГц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Допустимые уровни | 25 В/м | 15 В/м | 10 В/м | 3 В/м | 10 мкВт/см2 |

4.5.2 Допустимые уровни плотности потока мощности электромагнитных полей, создаваемых системами сотовой радиосвязи, не должны превышать значений, приведенных в табл. 8.

Таблица 8

Допустимые уровни электромагнитных полей

| Диапазоны частот | 400—1200 МГц |  |
| --- | --- | --- |
| Категория облучения | Облучение населения, проживающего на прилегающей селитебной территории, от антенн базовых станций | Облучение пользователей радиотелефонов |
| Допустимые уровни | 10 мкВт/см2 | 100 мкВт/см2 |

4.6 Допустимые уровни напряженности электрического поля тока промышленной частоты

4.6.1 Допустимые уровни напряженности электрического поля тока промышленной частоты (50 Гц), создаваемые ТНП, не должны превышать 0,5 кВ/м.

4.7	Допустимые уровни  напряженности  электростатического поля

- Допустимый уровень напряженности электростатического поля на поверхности ТНП (например: бытовые электрические приборы, радиоэлектронная аппаратура, ткани, обувь, одежда, мебель, игрушки, ковровые покрытия, отделочные и строительные материалы)   как в жилых, так и нежилых  помещениях не должен превышать 15,0 кВ/м.

Допустимый уровень напряженности электростатического ноля от экрана (например: видеомониторы,  телевизоры, осциллографы, другие измерительные  приборы)   не должен   превышать 15,0 кВ/м

4.8	Допустимые уровни инфракрасного (теплового) и видимого диапазона излучения.

4.8.1 Допустимый уровень интенсивности интегрального потока инфракрасного излучения ТНП не должен превышать 100 Вт/м2.

4.8.2	Интенсивность излучения от экранов телевизоров, видеомониторов, осциллографов,   измерительных и других   приборов и средств  отображения   информации с визуальным   контролем   не должна превышать 0,1 Вт/м2 в видимом (400—760 нм) диапазоне, 0,05 Вт/м2 в ближнем ИК диапазоне (760—1050 нм), 4 Вт/м2 в дальнем (свыше 1050 нм) ИК диапазоне.

4.9	Допустимые уровни ультрафиолетового излучения

4.9.1  Допустимая интенсивность ультрафиолетового излучения для изделий бытового  назначения   облучательного  действия   не должна превышать 1,9 Вт/м2  в  диапазоне 280—315 нм и 10 Вт/м2 в диапазоне 315—400 нм. Излучение в диапазоне 200—280 нм не допускается.

4.9.2 Интенсивность излучения от экранов телевизоров, видеомониторов, осциллографов измерительных и других приборов и средств отображения информации с визуальным контролем не должна превышать 0,0001 Вт/м2 в диапазоне 280—315 нм и 0,1 Вт/м2 в диапазоне 315 — 400 им. Излучение в диапазоне 200—280 нм не допускается.

4.9.3	Допустимая интенсивность ультрафиолетового излучения от люминесцентных ламп не должна превышать 0,03 Вт/м2 в диапазоне 280 - 400 нм. Излучение в диапазоне 200—280 нм не допускается.

4.10	Допустимые уровни лазерного излучения

Нормируемыми параметрами лазерного   излучения   являются

энергетическая  экспозиция Н, облучаемость Е, энергия W и мощность Р лазерного излучения.

Предельно допустимые уровни   (ПДУ)   лазерного   излучения 'устанавливаются в трех диапазонах длин волн:

первый — от 180 нм до 380 нм;

второй — свыше 380 до 1400 нм;

третий — свыше 1400 нм до 1 • 105 нм.

Значение ПДУ нормируемых параметров рассчитывается в соответствии с СН 5804-91 «Санитарные нормы и правила устройства и эксплуатации лазеров».

4.11	Допустимые уровни рентгеновского излучения.

4.11.1 Мощность экспозиционной дозы рентгеновского излучения в любой точке пространства на расстоянии 10 см от внешней поверхности изделия (телевизор, видеомонитор и др.), не должна превышать 0,03 мкР/с.

Приложение 1

Примерный перечень групп ТНП, являющихся источниками физических факторов

| Код ТН ВЭД | Код ОКП | Наименование групп товаров | Регламентируемые параметры физических факторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | шум | Вибрация |  | ультразвук | инфразвук | электромагнитные поля | электрическое поле промышленной частоты | статическое электричество | ИК, тепловое и видимый диапазон излучения | УФ излучение | Лазерное излучение | Рентгеновское излучение |
|  |  |  |  | общая | локальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  | 1. Бытовые электрические приборы | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8418 | 515620 | Холодильники бытовые | + | + |  |  | + |  | + |  |  |  |  |  |
| 8418 | 515681 | Морозильники бытовые | + | + |  |  | + |  | + |  |  |  |  |  |
| 8516 | 346810 | Электроприборы для приготовления пищи | + | + |  |  |  | + | + | + | + |  |  |  |
| 8516 | 346820 | Электроприборы для приготовления пищи специальные | + | + |  |  |  | + | + | + | + |  |  |  |
| 8516 | 346840 515520 | Электроприборы для нагрева жидкостей | + | + |  |  |  | + | + | + | + |  |  |  |
| 8516 | 346850 | Электроприборы для отопления | + | + |  |  |  |  | + | + | + |  |  |  |
| 8516 | 346860 | Электроприборы мягкой теплоты и излучатели |  |  |  |  |  |  | + | + | + |  |  |  |
| 8516 | 346870 | Инструменты и приборы санитарно-гигиенические электронагревательные | + | + |  |  |  |  | + | + | + |  |  |  |
| 8531 | 346880 | Приборы и арматура электротехническая бытовая | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 8414 | 346890 | Приборы с электродвигателем бытовые | + | + | + |  |  |  | + | + |  |  |  |  |
| 8516 | 515530 | Электроприборы для глажения | + | + |  |  |  |  | + | + | + |  |  |  |
| 8421 | 515610 | Машины хозяйственные | + | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 8450 | 515630 | Машины стиральные | + | + |  |  |  |  | + | + |  |  |  |  |
| 8509 | 515640 | Машины и приборы для механизации кухонных работ | + | + | + |  |  |  | + | + |  |  |  |  |
| 8510 | 515650 | Электроприборы санитарно-гигиенические | + |  | + |  |  |  | + | + |  |  |  |  |
| 8415 | 515670 | Электроприборы микроклимата | + | + |  |  |  |  | + | + |  |  |  |  |
| 8452 | 515710 | Машины швейные бытовые | + | + | + |  |  |  | + | + |  |  |  |  |
| 8447 | 515720 | Машины и аппараты вязальные | + | + | + |  |  |  | + | + | + |  |  |  |
| 8501 | 331100 | 2. Электродвигатели малой мощности для автоматизации и механизации | + | + | + |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Электрический инструмент: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8508 | 483331 | Инструмент электрифицированный (машины ручные и переносные электрические) | + | + | + |  |  |  | + | + |  |  |  |  |
| # 8465 | 38300 | Станки деревообрабатывающие бытовые | + | + | + |  |  |  | + | + |  |  |  |  |
|  |  | 4. Бытовая радиоэлектронная аппаратура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8518 | 658000 | Аппаратура радиоэлектронная бытовая | + |  |  |  |  | + | + | + |  |  |  |  |
| 9507 |  | Инструменты электромузыкальные | + |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  |  |
| 9507 |  | Устройства электронные ударно-шумовые и вспомогательные | + |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  | 5. Средства связи и информатики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8525 | 650000 | Аппаратура, передающая, для радиотелефонной, радиотелеграфной связи, радиовещания, телевидения | + | + | + |  |  | + | + | + | + |  |  |  |
| 8517 | 665000 | Аппаратура проводной связи общего применения | + | + | + |  |  | + | + | + | + |  |  |  |
| 8517 | 666000 | Аппаратура систем передачи линий связи общего применения | + | + | + |  |  | + | + | + | + |  |  |  |
|  |  | 6.Аппаратура для измерения и контроля электрических величин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9030 | 422300 | Приборы электроизмерительные щитовые аналоговые |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 9030 | 668000 | Приборы радиоизмерительные |  |  |  |  |  | + | + | + | + | + |  | + |
|  |  | 7. Светотехнические изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9405 | 346100 | Оборудование светотехническое | + |  |  |  |  |  | + |  | + | + | + |  |
|  |  | 8.Кино-фототехника и принадлежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9008 | 444350 | Аппаратура статической проекции | + |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  |  |
| 9007 | 444370 | Аппаратура кинопроекционная | + | + | + |  |  |  | + | + |  |  |  |  |
| 9006 | 639800 | Изделия электронной техники разные | + | + | + |  |  | + | + | + | + |  | + |  |
|  |  | 9.Вычислительная техника и средства механизации управленческого труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8471 | 401300 | Машины вычислительные электронные цифровые | + |  |  |  |  | + | + | + | + | + |  | + |
| 8469 | 426100 | Средства составления текстовых документов | + | + | + |  |  | + | + |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.Средства автоматизации специализированного назначения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8531 | 437110 | Извещатели пожарные | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3531 | 437210 | Извещатели охранные и охранно-пожарные | + |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 8531 | 437240 | Приборы управления, приемно-контрольные и оповещатели охранные и охранно-пожарные | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
| 8531 | 437250 | Системы передачи извещений о проникновении и пожаре | + |  |  |  |  | + | + | + | + | + |  | + |
|  |  | - Изделия (товары) ткани, изготовленные из полимерных и синтетических материалов |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
|  |  | - Товары и игрушки для детей | + |  |  |  |  | + | + | + | + |  |  |  |

Лист регистрации изменений СанПиН № 9-29-95

(Р.Ф. № 2.1.8.042-96)

| Номер изменения | Номер листа (страницы) |  |  |  | Номер документа | Подпись | Дата внесения изм. | Дата введения изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измененного | замененного | нового | аннулированного |  |  |  |  |