| МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДАРОЎЯ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ |  | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ |
| --- | --- | --- |
| ПАСТАНОВА |  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |

22 декабря 2009 г. № 135

| Об утверждении Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Критерии безопасности лакокрасочных материалов» |  |
| --- | --- |

На основании Закона Республики Беларусь от 23 ноября 1993 года «О санитарно-эпидемическом благополучии населения», в редакции Закона Республики Беларусь от 23 мая 2000 года, Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 августа 2000 г. № 1331, в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 1 августа 2005 г. № 843, Министерство здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемые Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Критерии безопасности лакокрасочных материалов».

2. Настоящее постановление вступает в силу c 15 января 2010 г.

Министр						           		В.И.Жарко

УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Министерства здравоохранения

Республики Беларусь

22.12.2009   № 135

Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Критерии безопасности лакокрасочных материалов»

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Настоящие Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Критерии безопасности лакокрасочных материалов» (далее – Санитарные правила) устанавливают критерии безопасности лакокрасочных материалов (далее – ЛКМ):

применяемых в промышленном и гражданском строительстве, питьевом водоснабжении, пищевой промышленности;

производимых, ввозимых, реализуемых и используемых на территории Республики Беларусь.

- Настоящие Санитарные правила обязательны для соблюдения государственными органами, иными организациями, физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями.

- Государственный санитарный надзор за соблюдением требований настоящих Санитарных правил осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

- За несоблюдение требований настоящих Санитарных правил виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

ГЛАВА 2

КРИТЕРИИ БЕЗОПАСНОСТИ ЛКМ

- ЛКМ не должны:

оказывать выраженного раздражающего, сенсибилизирующего действия на организм человека;

вызывать отдаленные эффекты воздействия на организм человека (канцерогенный, мутагенный, эмбриотоксичный, тератогенный);

стимулировать рост и развитие микрофлоры, в том числе патогенной;

содержать сиккативов, включающих металлы химических веществ 1 класса опасности, количество которых в пересчете на сухой остаток превышает 0,5 %, а свинецсодержащих пигментов (крона свинцовые)  - химических веществ 1 класса опасности – 15 %;

выделять в модельные среды, контактирующие с ЛКМ, химические вещества 1 класса опасности;

выделять в модельные среды, контактирующие с ЛКМ, химические вещества 2–4 классов опасности, концентрации которых превышают гигиенические нормативы, установленные в технических нормативных правовых актах (далее – ТНПА), в том числе гигиенические нормативы согласно приложению 1 к настоящим Санитарным правилам. При выделении из ЛКМ нескольких химических веществ 2-4 классов опасности, обладающих суммацией действия, сумма отношений концентраций каждого из них к их гигиеническому нормативу не должна превышать единицу.

6.  Модельные среды, контактирующие с ЛКМ, не должны оказывать выраженного общетоксического действия на организм человека.

7.  Органолептические показатели модельных сред, контактирующих с ЛКМ, должны соответствовать гигиеническим нормативам согласно приложению 2 к настоящим Санитарным правилам.

8. Работники при использовании ЛКМ должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь.

9. Упаковка, маркировка, транспортировка и хранение ЛКМ должны соответствовать требованиям, установленным соответствующими ТНПА.

Приложение 1

к Санитарным нормам, правилам и гигиеническим нормативам

«Критерии безопасности

лакокрасочных материалов»

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ

миграции в модельные среды, контактирующие с лакокрасочными материалами, химических веществ 2–4 классов опасности

| Название химических веществ 2–4 классов опасности* | Атмосферный воздух, мкг/м3 | Питьевая вода, мг/л** | Модельные среды, имитирующие пищевые продукты, мг/л** |
| --- | --- | --- | --- |
| Ангидрид фталевый (1,3-изобензофурандион) | 30,0 | - | - |
| Бензол | 40,0 | 0,01 | - |
| Дибутилфталат (фталевой кислоты дибутиловый эфир) | 100,0*** | 0,25 | не допускается |
| Ксилол (смесь изомеров) | 100,0 | 0,05 | - |
| Метилметакрилат (метил-2-метилпроп-2-еноат) | 40,0 | 0,01 | 0,25 |
| Спирт метиловый (метанол, метиловый спирт) | 500,0 | 3,0 | 0,2 |
| Стирол (винилбензол) | 8,0 | 0,1 | 0,01 |
| Толуол (метилбензол) | 300,0 | 0,5 | - |
| Уксусная кислота | 60,0 | - | - |
| Хлористый водород (гидрохлорид, водород хлорид, соляная кислота) | 100,0 | - | - |
| Фенол (гидроксибензол) | 7,0 | 0,001 | 0,05 |
| Формальдегид (метаналь) | 12,0 | 0,05 | 0,1 |
| Циановодород (муравьиной кислоты нитрил, гидроцианид) | 10,0 | - | - |
| Эпихлоргидрин (Хлорметил)оксиран, 1-хлор-2,3-эпоксипропан) | 100,0 | 0,01 | 0,1 |

Приложение 2

к Санитарным нормам, правилам и гигиеническим нормативам

«Критерии безопасности

лакокрасочных материалов»

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ

органолептических показателей модельных сред,

контактирующих с лакокрасочными материалами

| Наименование органолептических показателей | Атмосферный воздух | Питьевая вода | Модельные среды, имитирующие пищевые продукты |
| --- | --- | --- | --- |
| Запах | не более 2 баллов | не более 2 баллов | не более 1 балла |
| Привкус | - | не более 2 баллов | не допускается |
| Цветность | - | не более 20 (35)* градусов | не допускается |
| Мутность | - | не более 2,6 (3,5)* ЕМФ (единицы мутности по формазину) не более 1,5 (2)* мг/л (по коалину) | не допускается |

_______________________________________

* Величина, указанная в скобках, может быть установлена для конкретной системы водоснабжения на основании оценки санитарно-эпидемической обстановки в населенном пункте и применяемой технологии водоподготовки.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы

«Критерии безопасности лакокрасочных материалов»

стр.

| Глава 1 | Общие положения………………………………………. | 2 |
| --- | --- | --- |
| Глава 2 | Критерии безопасности лакокрасочных материалов.... | 2 |
| Приложение 1 | Гигиенические нормативы миграции в модельные среды, контактирующие с ЛКМ, химических веществ 2–4 классов опасности …………. | 4 |
| Приложение 2 | Гигиенические нормативы органолептических показателей модельных сред, контактирующих с лакокрасочными материалами ….. | 5 |

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1.	Настоящие Санитарные правила разработаны сотрудниками 
ГУ «Республиканский научно-практический центр гигиены» 
(д.м.н., профессор Филонов В.П., д.м.н. Половинкин Л.В., Крючкова Н.Н., 
д.м.н. Косяченко Г.Е., к.м.н. Соболь Ю.А., Присмотров Ю.А.).

В рецензировании и доработке принимали участие:

ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» Министерства здравоохранения Республики Беларусь (Лебедева А.М.).

ГУО «Белорусский государственный медицинский университет» (к.м.н., доцент И.П. Семенов).

2.	Утверждены постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 22.12.2009 № 135

3.	Введены впервые.

* Классы опасности химических веществ определяются в соответствии с техническими нормативными правовыми актами.

** В случае отсутствия гигиенического норматива для исследуемого показателя в модельных средах, имитирующих пищевые продукты, используются гигиенические нормативы для питьевой воды и наоборот.

*** Ориентировочно безопасный уровень воздействия.