УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Министерства здравоохранения

Республики Беларусь

12   декабря   2012 №  194

| Гигиенический норматив «Допустимые показатели факторов производственной среды и трудового процесса для женщин» |  |
| --- | --- |

Таблица 1

Допустимая температура воздуха на рабочем месте в зависимости от продолжительности непрерывного пребывания

| Категория работ по уровню энерготрат, Вт | Продолжительность пребывания на рабочем месте, час |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Допустимая температура, °С (верхняя граница, в теплый период года) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | I |
| Iа-Iб (до 174) | 27,0 | 27,5 | 28,0 | 28,5 | 29,0 | 29,5 | 30,0 | 30,5 |
| IIа-IIб (до 290) | 26,0 | 26,5 | 27,0 | 27,5 | 28,0 | 28,5 | 29,0 | 29,5 |
| III (более 290) | 25,0 | 25,5 | 26,0 | 26,5 | 27,0 | 27,5 | 28,0 | 28,5 |

Таблица 2

Допустимые величины влажности воздуха в теплый период года

| Температура воздуха, °С | Относительная влажность воздуха, не более, % |
| --- | --- |
| 25 | 70 |
| 26 | 65 |
| 27 | 60 |

Таблица 3

Допустимые величины скорости движения воздуха при температуре воздуха +(25 − 27)°С

| Категория работ по уровню энерготрат | Скорость движения воздуха, м/с |
| --- | --- |
| Ia | 0,1-0,2 |
| Iб | 0,1-0,3 |
| IIa | 0,2-0,4 |
| IIб и III | 0,2-0,5 |

Таблица 4

Допустимая температура воздуха (верхняя граница) на рабочем месте

при тепловом облучении

| Категория работ по уровню энерготрат, Вт | Теплый период года | Холодный период года |
| --- | --- | --- |
|  | Допустимая температура, °С (верхняя граница) |  |
| Iа (до 139) | 25,0 | 23,0 |
| Iб (140-174) | 25,0 | 22,0 |
| IIа (175-232) | 24,0 | 21,0 |
| IIб (233-290) | 24,0 | 20,0 |
| III (более 290) | 23,0 | 19,0 |

Таблица 5

Допустимые величины ТНС-индекса с учетом продолжительности тепловой нагрузки (в часах), верхняя граница

| Категория работ по уровню энерготрат, Вт | Величины ТНС-индекса, °С, на период, в час |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Iа (до 139) | 22,7-24,5 | 24,9 | 25,3 | 25,8 | 26,6 | 27,2 | 28,2 | 29,5 |
| Iб (140-174) | 21,9-23,5 | 24,2 | 24,6 | 25,1 | 25,8 | 26,4 | 27,4 | 28,6 |
| IIа (175-232) | 21,2-22,6 | 23,1 | 23,5 | 24,0 | 24,6 | 25,2 | 26,2 | 27,4 |
| IIб (233-290) | 20,0-21,5 | 22,0 | 22,4 | 22,9 | 23,4 | 24,0 | 24,9 | 26,3 |
| III (более 290) | 18,8-20,4 | 20,9 | 21,3 | 21,7 | 22,2 | 22,7 | 23,6 | 25,0 |

Таблица 6

Оптимальные уровни неионизирующих излучений

| Фактор производственной среды, диапазон частот | Оптимальные уровни |
| --- | --- |
| Электрическое поле промышленной частоты 50 Гц | 0,5 кВ/м |
| Электромагнитное излучение 0,3-300 кГц | 20 В/м |
| 0,3 кГц - 3 МГц | 10 В/м |
| 3-30 МГц | 6 В/м |
| 30-300 МГц | 2 В/м |
| 300 МГц-300 ГГц | 1 мкВт/см2 |

Таблица 7

Допустимые параметры факторов условий труда для беременных женщин

| Фактор условий труда | Допустимые уровни |
| --- | --- |
| Температура наружных поверхностей технологического оборудования, ограждающих устройств и конструкций | + (25 – 27)0 С |
| Температура жидкостей, с которыми контактируют руки беременной женщины | не ниже +18° С |
| Уровень шума на рабочих местах | не выше 60 дБА |

Таблица 8

Допустимые величины трудовой нагрузки для беременных женщин

| Фактор условий труда | Допустимые уровни |
| --- | --- |
| Максимальная масса груза, эпизодически поднимаемого (опускаемого, перемещаемого) вручную или прилагаемых усилий, кГ | 2,5 |
| Максимальная масса груза при частых (но не более 100 раз в час до 12 недель беременности и не более 50 раз в час при большем сроке) подъемах и перемещениях груза или прилагаемых усилий, кГ | 1,2 |
| Величина общей динамической нагрузки, кГм Величина региональной нагрузки, кГм | 4000 800 |
| Статическая нагрузка на одну руку, кГс Статическая нагрузка на обе руки, кГс | 4300 8000 |
| Число мелких стереотипных движений, в час | 500 |
| Число крупных стереотипных движений, в час | 300 |
| Переходы по горизонтали, обусловленные технологическим процессом, км | 2,0 |
| Число наклонов, за смену | 30 |

Таблица 9

Допустимые величины нагрузки на анализаторские функции

для беременных женщин

| Фактор трудового процесса | Допустимые уровни |
| --- | --- |
| Размер объекта различения | не менее 5 мм |
| Работы с оптическими приборами, % времени смены | 15 |
| Категория зрительных работ | малоточная, грубая |