|  |  | ###### УТВЕРЖДЕНО Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 6 июня 2013 № 45 |
| --- | --- | --- |

| Гигиенический норматив «Предельно допустимые и допустимые уровни нормируемых параметров при работах с источниками воздушного и контактного ультразвука промышленного, медицинского и бытового назначения» |  |  |
| --- | --- | --- |

ГЛАВА 1

ПРЕДЕЛЬНО_ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ НОРМИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ПРИ РАБОТАХ С ИСТОЧНИКАМИ ВОЗДУШНОГО И КОНТАКТНОГО УЛЬТРАЗВУКА ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Таблица 1

Ультразвук контактный

| Среднегеометрические частоты октавных полос, кГц | Пиковые значения виброскорости на рабочих местах, м/с | Уровни пиковых значений виброскорости на рабочих местах, дБ |
| --- | --- | --- |
| 8,0 | 5×10-3 | 100 |
| 16,0 | 5×10-3 | 100 |
| 31,5 | 5×10-3 | 100 |
| 63,0 | 5×10-3 | 100 |
| 125,0 | 8,9×10-3 | 105 |
| 250,0 | 8,9×10-3 | 105 |
| 500,0 | 8,9×10-3 | 105 |
| 1000,0 | 1,6×10-2 | 110 |
| 2000,0 | 1,6×10-2 | 110 |
| 4000,0 | 1,6×10-2 | 110 |
| 31500,0 | 1,6×10-2 | 110 |

Таблица 2

Ультразвук воздушный

| Место | Предельно допустимые уровни звукового давления, дБ в 1/3-октавных полосах со среднегеометрическими частотами, кГц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 31,5 | 40,0 | 50,0 | 63,0 | 80,0 | 100,0 |
| Рабочие места | 80 | 90 | 100 | 105 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |

Таблица 3

Предельно допустимые значения параметров электромагнитных излучений

| Параметр | Напряженность электромагнитного поля, в диапазоне частот 0,03 МГц-3,0 МГц, В/м | Напряженность электростатического поля, кВ/м | Напряженность электрического поля (50 Гц), кВ/м |
| --- | --- | --- | --- |
| Рабочие места | 50,0 | 20,0 | 5,0 |

Таблица 4

Шум

| № п/п | Вид трудовой деятельности, рабочее место | Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровни звука и эквивалентные по энергии уровни звука непостоянного шума, дБА |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 31,5 |  | 63 |  | 125 |  | 250 |  | 500 |  | 1000 |  | 2000 |  | 4000 |  | 8000 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  |
| 1 | Творческая деятельность, руководящая работа с повышенными требованиями, научная деятельность, конструирование и проектирование, программирование, обучение и воспитание, медицинская деятельность. Рабочие места проектно-конструкторских бюро, расчетчиков, программистов вычислительных машин, в лабораториях для теоретических работ и обработки данных, для приема пациентов в здравпунктах | 86 |  | 71 |  | 61 |  | 54 |  | 49 |  | 45 |  | 42 |  | 40 |  | 38 |  | 50 |  |  |
| 2 | Высококвалифицированная работа, требующая сосредоточенности, административно-управленческая деятельность, измерительные и аналитические работы в лаборатории; рабочие места в помещениях цехового управленческого аппарата, в рабочих комнатах конторских помещений, в лабораториях | 93 |  | 79 |  | 70 |  | 63 |  | 58 |  | 55 |  | 52 |  | 50 |  | 49 |  | 60 |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
| 3 | Работа, выполняемая с часто получаемыми указаниями и акустическими сигналами; работа, требующая постоянного слухового контроля: операторская работа по точному графику с инструкцией; диспетчерская работа. Рабочие места в помещениях диспетчерской службы, кабинетах и помещениях наблюдения и дистанционного управления с речевой связью по телефону; машинописных бюро, на участках точной сборки, на телефонных и телеграфных станциях, в помещениях мастеров, в залах обработки информации на вычислительных машинах |  | 96 |  | 83 |  | 74 |  | 68 |  | 63 |  | 60 |  | 57 |  | 55 |  | 54 |  | 65 |  |
| 4 | Работа, требующая сосредоточенности; работа с повышенными требованиями к процессам наблюдения и дистанционного управления производственными циклами. Рабочие места за пультами в кабинах наблюдения и дистанционного управления, без речевой связи по телефону, в помещениях лабораторий с шумным оборудованием, в помещениях для размещения шумных агрегатов вычислительных машин |  | 103 |  | 91 |  | 83 |  | 77 |  | 73 |  | 70 |  | 68 |  | 66 |  | 64 |  | 75 |  |
| 5 | Выполнение всех видов работ на постоянных рабочих местах в производственных помещениях и на территории предприятий (за исключением работ, перечисленных в пунктах 1 – 4 настоящей таблицы) |  | 107 |  | 95 |  | 87 |  | 82 |  | 78 |  | 75 |  | 73 |  | 71 |  | 69 |  | 80 |  |

Таблица 5

Вибрация технологическая общая

| Вид работ | Предельно допустимые уровни виброускорения/виброскорости, дБ по осям X,Y,Z в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц, |  |  |  |  |  | Корректирован-ные уровни виброускорения/виброскорости, дБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 4 | 8 | 16 | 31,5 | 63 |  |
| На постоянных рабочих местах производственных помещений предприятий | 53/108 | 50/99 | 50/93 | 56/92 | 62/92 | 68/92 | 50/92 |
| На рабочих местах на складах, в столовых, бытовых, дежурных и других производственных помещений, где нет машин, генерирующих вибрацию | 45/100 | 42/91 | 42/85 | 48/84 | 54/84 | 60/84 | 42/84 |
| На рабочих местах в административных и служебных помещениях заводоуправления, конструкторских бюро, лабораторий, учебных пунктов, вычислительных центров, здравпунктов, конторских помещениях, рабочих комнатах и других помещениях для работников умственного труда. | 36/91 | 33/82 | 33/76 | 39/75 | 45/75 | 51/75 | 33/75 |

Таблица 6

Вибрация локальная

| Место | Предельно допустимые уровни виброускорения / виброскорости, дБ по осям Xл,Yл,Zл в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц, |  |  |  |  |  |  |  | Предельно допустимые корректированные уровни виброускорения / виброскорости, дБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 | 16 | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 |  |
| Рабочие места | 73/ 115 | 73/ 109 | 79 /109 | 85/ 109 | 91/ 109 | 97/ 109 | 103/109 | 109/109 | 76/112 |

Таблица 7

Соотношение между логарифмическими уровнями виброскорости в дБ и ее значениями в м/с

| Десят-ки, дБ | Единицы, дБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 50 | 1,6·10-5 | 1,8·10-5 | 2,0·10-5 | 2,2·10-5 | 2,5·10-5 | 2,8·10-5 | 3,2· 10-5 | 3,5·10-5 | 4,0·10-5 | 4,5·10-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 60 | 5,0·10-5 | 5,6·10-5 | 6,3·10-5 | 7,1·10-5 | 7,9·10-5 | 8,9·10-5 | 1,0·10-4 | 1,1·10-4 | 1,3·10-4 | 1,4·10-4 |
| 70 | 1,6·10-4 | 1,8·10-4 | 2,0·10-1 | 2,2·10-4 | 2,5·10-4 | 2,8·10-4 | 3,2·10-4 | 3,5·10-4 | 4,0·10-4 | 4,5·10-4 |
| 80 | 5,0·10-4 | 5,6·10-4 | 6,3·10-4 | 7,1·10-4 | 7,9·10-4 | 8,9·10-4 | 1,0·10-3 | 1,1·10-3 | 1,3·10-3 | 1,4·10-3 |
| 90 | 1,6·10-3 | 1,8·10-3 | 2,0·10-3 | 2,2·10-3 | 2,5·10-3 | 2,8·10-3 | 3,2·10-3 | 3,5·10-3 | 4,0·10-3 | 4,5·10-3 |
| 100 | 5,0·10-3 | 5,6·10-3 | 6,3·10-3 | 7,1·10-3 | 7,9·10-3 | 8,9·10-3 | 1,0·10-2 | 1,1·10-2 | 1,3·10-2 | 1,4·10-2 |
| 110 | 1,6·10-2 | 1,8·10-2 | 2,0·10-2 | 2,2·10-2 | 2,5·10-2 | 2,8·10-2 | 3,2·10-2 | 3,5·10-2 | 4,0·10-2 | 4,5·10-2 |
| 120 | 5,0·10-2 | 5,6·10-2 | 6,3·10-2 | 7,1·10-2 | 7,9·10-2 | 8,9·10-2 | 1,0·10-1 | 1,1·10-1 | 1,3·10-1 | 1,4·10-1 |
| 130 | 1,6·10-1 | 1,8·10-1 | 2,0·10-1 | 2,2·10-1 | 2,5·10-1 | 2,8·10-1 | 3,2·10-1 | 3,5·10-1 | 4,0·10-1 | 4,5·10-1 |
| 140 | 5,0·10-1 | 5,6·10-1 | 6,3·10-1 | 7,1·10-1 | 7,9·10-1 | 8,9·10-1 | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 1,4 |

ГЛАВА 2

ПРЕДЕЛЬНО_ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ НОРМИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ПРИ РАБОТАХ С ИСТОЧНИКАМИ ВОЗДУШНОГО И КОНТАКТНОГО УЛЬТРАЗВУКА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Таблица 8

Ультразвук воздушный

| Параметр | Уровни звукового давления, дБ, в 1/3-октавных полосах со среднегеометрическими частотами, кГц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 31,5 | 40,0 | 50,0 | 63,0 | 80,0 | 100,0 |
| Предельно допустимые уровни | 80 | 90 | 100 | 105 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |

Таблица 9

Ультразвук контактный

| Среднегеометрические частоты октавных полос, кГц | Пиковые значения виброскорости, м/с | Уровни пиковых значений виброскорости, дБ |
| --- | --- | --- |
| 8,0 | 5×10-3 | 100 |
| 16,0 | 5×10-3 | 100 |
| 31,5 | 5×10-3 | 100 |
| 63,0 | 5×10-3 | 100 |
| 125,0 | 8,9×10-3 | 105 |
| 250,0 | 8,9×10-3 | 105 |
| 500,0 | 8,9×10-3 | 105 |
| 1000,0 | 1,6×10-2 | 110 |
| 2000,0 | 1,6×10-2 | 110 |
| 4000,0 | 1,6×10-2 | 110 |
| 31500,0 | 1,6×10-2 | 110 |

Таблица 10

Шум

| Место | Предельно допустимые уровни звукового давления, дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельно допусти-мые уровни звука, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| Рабочие места | 86 | 71 | 61 | 54 | 49 | 45 | 42 | 40 | 38 | 50 |

Таблица 11

Вибрация общая

| Место | Предельно допустимые уровни виброускорения/виброскорости, дБ по осям X,Y,Z в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц, |  |  |  |  |  | Предельно допустимые корректированные уровни виброускорения/ виброскорости, дБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 4 | 8 | 16 | 31,5 | 63 |  |
| Рабочие места | 30/84 | 31/79 | 33/75 | 39/75 | 45/75 | 51/75 | 30/75 |

Таблица 12

Вибрация локальная

| Место | Предельно допустимые уровни виброускорения / виброскорости, дБ по осям Xл,Yл,Zл в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц, |  |  |  |  |  |  |  | Предельно допустимые корректирован-ные уровни виброускорения/ виброскорости, дБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 | 16 | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 |  |
| Рабочие места | 73/115 | 73/109 | 79/ 109 | 85/ 109 | 91/ 109 | 97/ 109 | 103/109 | 109/109 | 76/112 |

Таблица 13

Допустимые уровни локальной вибрации в 1/3 и 1/1 октавных полосах частот диапазона от 1600 до 10000 Гц

| Среднегеомет-рические частоты, Гц | Допустимые значения по осям Хл, Ул, Zл |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Виброускорение |  |  |  | Виброскорость |  |  |  |
|  | м/с2 х 102 |  | дБ |  | м/с х 10-2 |  | дБ |  |
|  | в 1/3 октаве | в 1/1 октаве | в 1/3 октаве | в 1/1 октаве | в 1/3 октаве | в 1/1 октаве | в 1/3 октаве | в 1/1 октаве |
| 1600 | 0,282 |  | 99 |  | 0,282 |  | 95 |  |
| 2000 | 0,355 | 0,631 | 101 | 106 | 0,282 | 0,501 | 95 | 100 |
| 2500 | 0,447 |  | 103 |  | 0,282 |  | 95 |  |
| 3150 | 0,562 |  | 105 |  | 0,282 |  | 95 |  |
| 4000 | 0,708 | 1,259 | 107 | 112 | 0,282 | 0,501 | 95 | 100 |
| 5000 | 0,891 |  | 109 |  | 0,282 |  | 95 |  |
| 6300 | 1,122 |  | 111 |  | 0,282 |  | 95 |  |
| 8000 | 1,413 | 2,512 | 113 | 118 | 0,282 | 0,501 | 95 | 100 |
| 10000 | 1,778 |  | 165 |  | 0,282 |  | 95 |  |

Таблица 14

Предельно допустимые значения параметров электромагнитных излучений от панелей управления, системных блоков, манипуляторов управления изделий медицинской техники

| Параметр | Напряженность электромагнитного поля, в диапазоне частот 0,03 МГц-3,0 МГц, В/м | Напряженность электростатичес-кого поля, кВ/м | Напряженность электрического поля (50 Гц), кВ/м |
| --- | --- | --- | --- |
| Предельно допустимые уровни | 50,0 | 20,0 | 5,0 |

Таблица 15

Предельно допустимые значения параметров электромагнитных излучений от ультразвуковых датчиков, принтеров ультразвуковой диагностической аппаратуры

| Параметр | Напряженность электромагнитного поля, в диапазоне частот 0,03 МГц - 3,0 МГц, В/м | Напряжен-ность электростати-ческого поля, кВ/м | Магнитная индукция (50 Гц), мкТл | Напряжен-ность электричес-кого поля (50 Гц), кВ/м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предельно допустимые уровни | 50,0 | 20,0 | 100,0 | 5,0 |

Таблица 16

Предельно допустимые значения параметров электромагнитных излучений от мониторов изделий медицинской  техники

| Наименование параметра |  |  | Допустимые значения |
| --- | --- | --- | --- |
| Напряженность электромагнитного поля. Электрическая составляющая не более: |  |  |  |
|  |  | диапазон частот 5 Гц-2 кГц | 25,0 В/м |
|  |  | диапазон частот 2-400 кГц | 2,5 В/м |
| Плотность магнитного потока не более: |  |  |  |
|  | диапазон частот 5 Гц-2 кГц |  | 250 нТл |
|  | диапазон частот 2-400 кГц |  | 25 нТл |
| Напряженность электростатического поля не более: |  |  | 15 кВ/м |

ГЛАВА 3

ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ НОРМИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРИ РАБОТАХ С ИСТОЧНИКАМИ ВОЗДУШНОГО И КОНТАКТНОГО УЛЬТРАЗВУКА БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Таблица 17

Ультразвук воздушный

| Источник | Допустимые уровни звукового давления, дБ в 1/3-октавных полосах со среднегеометрическими частотами, кГц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 31,5 | 40,0 | 50,0 | 63,0 | 80,0 | 100,0 |
| Изделия бытового назначения | 70 | 80 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Таблица 18

Ультразвук контактный

| Среднегеометрические частоты октавных полос, кГц | Пиковые значения виброскорости, м/с | Уровни пиковых значений виброскорости, дБ |
| --- | --- | --- |
| 8,0 | 5×10-3 | 100 |
| 16,0 | 5×10-3 | 100 |
| 31,5 | 5×10-3 | 100 |
| 63,0 | 5×10-3 | 100 |
| 125,0 | 8,9×10-3 | 105 |
| 250,0 | 8,9×10-3 | 105 |
| 500,0 | 8,9×10-3 | 105 |
| 1000,0 | 1,6×10-2 | 110 |
| 2000,0 | 1,6×10-2 | 110 |
| 4000,0 | 1,6×10-2 | 110 |
| 31500,0 | 1,6×10-2 | 110 |

Таблица 19

Вибрация локальная

| Параметр | Допустимые ровни виброускорения, дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц, по осям X,Y,Z |  |  |  |  |  |  |  | Допустимые корректи-рованные значения и их уровни, дБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 | 16 | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 |  |
| Допустимые уровни | 63 | 63 | 69 | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 66 |

Таблица 20

Допустимые значения напряженности электростатического поля и напряженности электрического поля тока промышленной частоты

| Параметр | Напряженность электростатического поля, кВ/м | Интенсивность магнитного поля тока промышленной частоты(50 Гц), Н, А/м (В, мкТл) |
| --- | --- | --- |
| Допустимые уровни | 15,0 | 4 (5) |

Таблица 21

Допустимые значения уровней электромагнитных полей изделий бытового назначения

| Диапазоны частот | 0,3-300 кГц | 0,3-3 МГц | 3-30 МГц | 3-300 МГц | 0,3-300 ГГц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Допустимые уровни | 25 В/м | 15 В/м | 10 В/м | 3 В/м | 10 мкВт/см2 |

Таблица 22

Шум

| Вид изделий | Допустимые уровни звукового давления, дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | Допусти-мые уровни звука, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Изделия, предназначенные для круглосуточной эксплуатации в жилых комнатах квартир(устройства для отпугивания насекомых, ультразвуковые увлажнители воздуха и другое) | 72 | 55 | 44 | 35 | 29 | 25 | 22 | 20 | 18 | 30 |
| Изделия, предназначенные для круглосуточной эксплуатации во вспомогательных нежилых помещениях квартир (устройства для отпугивания грызунов и другое) | 83 | 67 | 57 | 49 | 44 | 40 | 37 | 35 | 33 | 45 |
| Изделия длительного использования (от 1 до 6 часов в день), предназначенные для механизации хозяйственных и кухонных работ (стиральные машины и другое) | 100 | 87 | 79 | 72 | 68 | 65 | 63 | 61 | 59 | 70 |
| Изделия кратковременного использования (менее 1 часа в день), предназначенные для механизации хозяйственных и кухонных работ (ингаляторы бытовые, эмульгаторы и другое) | 107 | 95 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 | 71 | 69 | 80 |
| Изделия производственно-бытового назначения (устройства для резки, сварки, лужения, пайки). При непостоянном шуме этих изделий эквивалентный уровень звука должен составлять 80 дБА, максимальный – 90 дБА | 107 | 95 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 | 71 | 69 | 80 |