|  |  | ###### УТВЕРЖДЕНО Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 26.12.2013 № 132 |
| --- | --- | --- |
| Гигиенический норматив «Предельно допустимые и допустимые уровни нормируемых параметров при работах с источниками производственной вибрации, вибрации в жилых помещениях, помещениях административных и общественных зданий» |  |  |

Таблица 1

Значения октавных и третьоктавных весовых коэффициентов (поправок) Whi, LWhi для частотных коррекций локальной вибрации Wh

| Номинальная частота, Гц | Whi | LWhi, дБ |
| --- | --- | --- |
| 6,3 8 | 0,727 0,873 | - 2,8 - 1,2 |
| 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80 | 0,951 0,958 0,896 0,782 0,647 0,519 0,411 0,324 0,256 0,202 | - 0,4 - 0,4 - 1,0 - 2,1 - 3,8 - 5,7 - 7,7 - 9,8 - 11,8 - 13,9 |
| 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 | 0,160 0,127 0,101 0,0799 0,0634 0,0503 0,0398 0,0314 0,0245 0,0186 | - 15,9 - 17,9 - 19,9 - 21,9 - 24,0 - 26,0 - 28,0 - 30,1 - 32,2 - 34,6 |
| 1000 1250 | 0,0135 0,00894 | - 37,4 - 41,0 |

Таблица 2

Значения октавных и третьоктавных весовых коэффициентов (поправок) Wki, Wdi, LWki, LWdi  для частотных коррекций

общей вибрации Wk и Wd

| Номинальная частота, Гц | Wdi | LWdi, дБ | Wki | LWki, дБ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,8 | 0,991 | - 0,1 | 0,477 | - 6,4 |
| 1 1,25 1,6 2 2,5 3,15 4 5 6,3 8 | 1,01 1,01 0,971 0,891 0,773 0,640 0,514 0,408 0,323 0,2550 | 0,1 0,1 - 0,3 - 1,0 - 2,2 - 3,9 - 5,8 - 7,8 - 9,8 - 11,9 | 0,483 0,485 0,494 0,531 0,634 0,807 0,965 1,04 1,05 1,04 | - 6,3 - 6,3 - 6,1 - 5,5 - 4,0 - 1,9 - 0,3 0,3 0,5 0,3 |
| 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80 | 0,202 0,160 0,127 0,100 0,0796 0,0630 0,0496 0,0387 0,0295 0,0213 | - 13,9 - 15,9 - 17,9 - 20,0 - 22,0 - 24,0 - 26,1 - 28,2 - 30,6 - 33,4 | 0,988 0,899 0,774 0,637 0,510 0,403 0,316 0,245 0,186 0,134 | - 0,1 - 0,9 - 2,2 - 3,9 - 5,8 - 7,9 - 10,0 - 12,2 - 14,6 - 17,5 |

Примечание. При оценке общей вибрации в направлении Z применяют коррекцию Wk, при оценке общей вибрации в направлениях X и Y применяют коррекцию Wd.

Таблица 3

Предельно допустимые значения нормируемых параметров

локальной производственной вибрации

| Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц | Предельно допустимые значения по осям Хл, Ул, Zл |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | виброускорение |  | виброскорость |  |
|  | м/с2 | дБ | м/с10-2 | дБ |
| 8 | 1,4 | 73 | 2,8 | 115 |
| 16 | 1,4 | 73 | 1,4 | 109 |
| 31,5 | 2,7 | 79 | 1,4 | 109 |
| 63 | 5,4 | 85 | 1,4 | 109 |
| 125 | 10,7 | 91 | 1,4 | 109 |
| 250 | 21,3 | 97 | 1,4 | 109 |
| 500 | 42,5 | 103 | 1,4 | 109 |
| 1000 | 85,0 | 109 | 1,4 | 109 |
| Корректированные и эквивалентные корректированные уровни и их абсолютные значения | 2,0 | 76 | - | - |

Примечание. Предельно допустимые значения нормируемых параметров локальной производственной вибрации установлены при длительности вибрационного воздействия 480 минут (8 часов).

Таблица 4

Предельно допустимые значения виброускорения

общей вибрации 1 категории – транспортной

| Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц | Предельно допустимые значения виброускорения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м/с2 |  |  |  |  | дБ |  |  |  |  |  |
|  | 1/3 октава |  | 1/1 октава |  |  | 1/3 октава |  | 1/1 октава |  |  |  |
|  | Zo | Xo,Yo |  | Zo | Xo,Yo | Zo | Xo,Yo |  | Zo | Xo, Yo |  |
| 0,8 | 0,71 | 0,224 |  |  |  | 67 | 57 |  |  |  |  |
| 1,0 | 0,63 | 0,224 |  | 1,12 | 0,40 | 66 | 57 |  | 71 | 62 |  |
| 1,25 | 0,56 | 0,224 |  |  |  | 65 64 | 57 |  |  |  |  |
| 1,6 | 0,50 | 0,224 |  |  |  | 64 | 57 |  |  |  |  |
| 2,0 | 0,45 | 0,224 |  | 0,80 | 0,40 | 63 | 57 |  | 68 | 62 ,•> |  |
| 2,5 | 0,40 | 0,280 |  |  |  | 62 | 59 |  |  |  |  |
| 3,15 | 0,355 | 0,355 |  |  |  | 61 | 61 |  |  |  |  |
| 4,0 | 0,315 | 0,450 |  | 0,56 | 0,80 | 60 | 63 |  | 65 | 68 Ж |  |
| 5,0 | 0,315 | 0,560 |  |  |  | 60 | 65 |  |  |  |  |
| 6,3 | 0,315 | 0,710 |  |  |  | 60 | 67 |  |  |  |  |
| 8,0 | 0,315 | 0,900 |  | 0,56 | 1,60 .60 | 60 | 69 |  | 65 | 74 |  |
| 10,0 | 0,40 | 1,12 |  |  |  | 62 | 71 |  |  |  |  |
| 12,5 | 0,50 | 1,40 |  |  |  | 64 | 73 |  |  |  |  |
| 16,0 | 0,63 | 1,80 |  | 1,12 | 3,15 | 66 | 75 |  | 71 | 80 30 |  |
| 20,0 | 0,80 | 2,24 |  |  |  | 68 | 77 |  |  |  |  |
| 25,0 | 1,00 | 2,80 |  |  |  | 70 | 79 |  |  |  |  |
| 31,5 | 1,25 301,60 | 3,55 |  | 2,24 | 6,30 | 72 | 81 |  | 77 | 86 36 |  |
| 40,0 | 1,60 .60 | 4,50 |  |  |  | 74 | 83 |  |  |  |  |
| 50,0 | 2,00 | 5,60 |  |  |  | 76 | 85 |  |  |  |  |
| 63,0 | 2,50 | 7,10 |  | 4,50 | 12,50 | 78 | 87 |  | 83 | 92 |  |
| 80,0 | 3,15 | 9,00 |  |  |  | 80 | 89 |  |  |  |  |
| Корректированные и эквивалентные корректированные уровни и их абсолютные значения | - | - |  | 0,56 | 0,40 | - | - |  | 65 | 62 |  |

Таблица 5

Предельно допустимые значения виброскорости общей вибрации 1 категории – транспортной

| Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц | Предельно допустимые значения виброскорости |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м/с10-2 |  |  |  | дБ |  |  |  |
|  | 1/3 октава |  | 1/1 октава |  | 1/3 октава |  | 1/1 октава |  |
|  | Zo | Xo,Yo | Zo | Xo,Yo | Zo | Xo,Yo | Zo | Xo,Yo |
| 0,8 | 14,0 | 4,5 |  |  | 129 | 119 117 |  |  |
| 1,0 | 10,0 | 3,5 | 20,0 | 6,3 | 126 | 117 | 132 | 122 |
| 1,25 | 7,1 | 2,8 |  |  | 123 | 115 |  |  |
| 1,6 | 5,0 | 2,2 |  |  | 120 | 113 |  |  |
| 2,0 | 3,5 | 1,8 ,78 | 7,1 | 3,5 | 117 | 111 | 123 | 117 |
| 2,5 | 2,5 | 1,8 .7 |  |  | 114 | 111 |  |  |
| 3,15 | 1,8 | 1,8 ,78 |  |  | 111 | 111 |  |  |
| 4,0 | 1,25 | 1,8 .7 | 2,5 | 3,2 | 108 | 111 | 114 | 116 |
| 5,0 | 1,0 | 1,8 ,78 |  |  | 106 | 111 |  |  |
| 6,3 | 0,8 | 1,8 .78 |  |  | 104 | 111 |  |  |
| 8,0 | 0,63 | 1,8 ,78 | 1,3 | 3,2 | 102 | 111 | 108 | 116 |
| 10,0 | 0,63 | 1,8 .78 |  |  | 102 | 111 |  |  |
| 12,5 | 0,63 | 1,8 ,78 |  |  | 102 | 111 |  |  |
| 16,0 | 0,63 | 1,8 .78 | 1,1 | 3,2 | 102 | 111 | 107 | 116 |
| 20,0 | 0,63 | 1,8 ,78 |  |  | 102 | 111 |  |  |
| 25,0 | 0,63 | 1,8 .78 |  |  | 102 | 111 |  |  |
| 31,5 | 0,63 | 1,8 .78 | 1,1 | 3,2 | 102 | 111 | 107 | 116 |
| 40,0 | 0,63 | 1,8 |  |  | 102 | 111 |  |  |
| 50,0 | 0,63 | 1,8 |  |  | 102 | 111 |  |  |
| 63,0 | 0,63 | 1,8 | 1,1 | 3,2 | 102 | 111 | 107 | 116 |
| 80,0 | 0,63 | 1,8 |  |  | 102 | 111 |  |  |

Таблица 6

Предельно допустимые значения нормируемых параметров

общей вибрации 2 категории – транспортно-технологической

| Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц | Предельно допустимые значения по осям Хо, Уо, Zo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | виброускорение |  |  |  | виброскорость |  |  |  |
|  | м/с2 |  | дБ |  | м/с10-2 |  | дБ |  |
|  | 1/3 окт | 1/1 окт | 1/3 окт | 1/1 окт | 1/3 окт | 1/1 окт | 1/3 окт | 1/1 окт |
| 1,6 | 0,25 |  | 58 |  | 2,50 |  | 114 |  |
| 2,0 | 0,224 | 0,40 | 57 | 62 | 1,80 | 3,50 | 111 | 117 |
| 2,5 | 0,20 |  | 56 |  | 1,25 |  | 108 |  |
| 3,15 | 0,18 |  | 55 |  | 0,90 |  | 105 |  |
| 4,0 | 0,16 | 0,28 | 54 | 59 | 0,63 | 1,30 | 102 | 108 |
| 5,0 | 0,16 |  | 54 |  | 0,50 |  | 100 |  |
| 6,3 | 0,16 |  | 54 |  | 0,40 |  | 98 |  |
| 8,0 | 0,16 | 0,28 | 54 | 59 | 0,32 | 0,63 | 96 | 102 |
| 10,0 | 0,20 |  | 56 |  | 0,32 |  | 96 |  |
| 12,5 | 0,25 |  | 58 |  | 0,32 |  | 96 |  |
| 16,0 | 0,315 | 0,56 | 60 | 65 | 0,32 | 0,56 | 96 | 101 |
| 20,0 | 0,40 |  | 62 |  | 0,32 |  | 96 |  |
| 25,0 | 0,50 |  | 64 |  | 0,32 |  | 96 |  |
| 31,5 | 0,63 | 1,12 | 66 | 71 | 0,32 | 0,56 | 96 | 10l |
| 40,0 | 0,80 |  | 68 |  | 0,32 |  | 96 |  |
| 50,0 | 1,00 |  | 70 |  | 0,32 |  | 96 |  |
| 63,0 | 1,25 | 2,25 | 72 | 77 | 0.32 | 0,56 | 96 | 101 |
| 80,0 | 1,60 |  | 74 |  | 0,32 |  | 96 |  |
| Корректированные и эквивалентные корректированные уровни и их абсолютные значения | - | 0,28 | - | 59 | - | - | - | - |

Таблица 7

- Предельно допустимые значения нормируемых параметров

- общей вибрации 3 категории – технологической типа «а»

| Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц | Предельно допустимые значения по осям Хо, Уо, Zo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | виброускорение |  |  |  | виброскорость |  |  |  |
|  | м/с2 |  | дБ |  | м/с10-2 |  | дБ |  |
|  | 1/3 окт | 1/1 окт | 1/3 окт | 1/1 окт | 1/3 окт | 1/1 окт | 1/3 окт | 1/1 окт |
| 1,6 | 0,090 |  | 49 |  | 0,90 |  | 105 |  |
| 2,0 | 0,080 | 0,14 | 48 | 53 | 0,63 | 1,30 | 102 | 108 |
| 2,5 | 0,071 |  | 47 |  | 0,45 |  | 99 |  |
| 3,15 | 0,063 |  | 46 |  | 0,32 |  | 96 |  |
| 4,0 | 0,056 | 0,10 | 45 | 50 | 0,22 | 0,45 | 93 | 99 |
| 5,0 | 0,056 |  | 45 |  | 0,18 |  | 91 |  |
| 6,3 | 0,056 |  | 45 |  | 0,14 |  | 87 |  |
| 8,0 | 0,056 | 0,10 | 45 | 50 | 0,11 | 0,22 | 87 | 93 |
| 10,0 | 0,071 |  | 47 |  | 0,11 |  | 87 |  |
| 12,5 | 0,090 |  | 49 |  | 0,11 |  | 87 |  |
| 16,0 | 0,112 | 0,20 | 51 | 56 | 0,11 | 0,20 | 87 | 92 |
| 20,0 | 0,140 |  | 53 |  | 0,11 |  | 87 |  |
| 25,0 | 0,180 |  | 55 |  | 0,11 |  | 87 |  |
| 31,5 | 0,224 | 0,40 | 57 | 62 | 0,11 | 0,20 | 87 | 92 |
| 40,0 | 0,280 |  | 59 |  | 0,11 |  | 87 |  |
| 50,0 | 0,355 |  | 61 |  | 0,11 |  | 87 |  |
| 63,0 | 0,450 | 0,80 | 63 | 68 | 0,11 | 0,20 | 87 | 92 |
| 80,0 | 0,560 |  | 65 |  | 0,11 |  | 87 |  |
| Корректированные и эквивалентные корректированные уровни и их абсолютные значения | - | 0,10 | - | 50 | - | - | - | - |

Таблица 8

Предельно допустимые значения нормируемых параметров

общей вибрации 3 категории – технологической типа «б»

| Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц | Предельно допустимые значения по осям Хо, Уо, Zo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | виброускорение |  |  |  | виброскорость |  |  |  |
|  | м/с2 |  | дБ |  | м/с10-2 |  | дБ |  |
|  | 1/3 окт | 1/1 окт | 1/3 окт | 1/1 окт | 1/3 окт | 1/1 окт | 1/3 окт | 1/1 окт |
| 1,6 | 0,0355 |  | 41 |  | 0,350 |  | 97 |  |
| 2,0 | 0,0315 | 0,056 | 40 | 45 | 0,250 | 0,500 | 94 | 100 |
| 2,5 | 0,028 |  | 39 |  | 0,180 |  | 91 |  |
| 3,15 | 0,025 |  | 38 |  | 0,130 |  | 88 |  |
| 4,0 | 0,0224 | 0,04 | 37 | 42 | 0,089 | 0,180 | 85 | 91 |
| 5,0 | 0,0224 |  | 37 |  | 0,072 |  | 83 |  |
| 6,3 | 0,0224 |  | 37 |  | 0,056 |  | 81 |  |
| 8,0 | 0,0224 | 0,04 | 37 | 42 | 0,0445 | 0,089 | 79 | 85 |
| 10,0 | 0,0281 |  | 39 |  | 0,0445 |  | 79 |  |
| 12,5 | 0,0355 |  | 41 |  | 0,0445 |  | 79 |  |
| 16,0 | 0,045 | 0,08 | 43 | 48 | 0,0445 | 0,079 | 79 | 84 |
| 20,0 | 0,056 |  | 45 |  | 0,0445 |  | 79 |  |
| 25,0 | 0,071 |  | 47 |  | 0,0445 |  | 79 |  |
| 31,5 | 0,09 | 0,16 | 49 | 54 | 0,0445 | 0,079 | 79 | 84 |
| 40,0 | 0,112 |  | 51 |  | 0,0445 |  | 79 |  |
| 50,0 | 0,14 |  | 53 |  | 0,0445 |  | 79 |  |
| 63,0 | 0,18 | 0,32 | 55 | 60 | 0,0445 | 0,079 | 79 | 84 |
| 80,0 | 0,224 |  | 57 |  | 0,0445 |  | 79 |  |
| Предельно допустимые корректированные и эквивалентные корректированные уровни и их абсолютные значения | - | 0,04 | - | 42 | - | - | - | - |

Таблица 9

Предельно допустимые значения нормируемых параметров

общей вибрации 3 категории – технологической типа «в»

| Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц | Предельно допустимые значения по осям Хо, Уо, Zo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | виброускорение |  |  |  | виброскорость |  |  |  |
|  | м/с2 |  | дБ |  | м/с10-2 |  | дБ |  |
|  | 1/3 окт | 1/1 окт | 1/3 окт | 1/1 окт | 1/3 окт | 1/1 окт | 1/3 окт | 1/1 окт |
| 1,6 | 0,0125 |  | 32 |  | 0,130 |  | 88 |  |
| 2,0 | 0,0112 | 0,020 | 31 | 36 | 0,089 | 0,180 | 85 | 91 |
| 2,5 | 0,010 |  | 30 |  | 0,063 |  | 82 |  |
| 3,15 | 0,009 |  | 29 |  | 0,0445 |  | 79 |  |
| 4,0 | 0,008 | 0,014 | 28 | 33 | 0,032 | 0,063 | 76 | 82 |
| 5,0 | 0,008 |  | 28 |  | 0,025 |  | 74 |  |
| 6,3 | 0,008 |  | 28 |  | 0,020 |  | 72 |  |
| 8,0 | 0,008 | 0,014 | 28 | 33 | 0,016 | 0,032 | 70 | 76 |
| 10,0 | 0,010 |  | 30 |  | 0,016 |  | 70 |  |
| 12,5 | 0,0125 |  | 32 |  | 0,016 |  | 70 |  |
| 16,0 | 0,016 | 0,028 | 34 | 39 | 0,016 | 0,028 | 70 | 75 |
| 20,0 | 0,0196 |  | 36 |  | 0,016 |  | 70 |  |
| 25,0 | 0,025 |  | 38 |  | 0,016 |  | 70 |  |
| 31,5 | 0,0315 | 0,056 | 40 | 45 | 0,016 | 0,028 | 70 | 75 |
| 40,0 | 0,040 |  | 42 |  | 0,016 |  | 70 |  |
| 50,0 | 0,050 |  | 44 |  | 0,016 |  | 70 |  |
| 63,0 | 0,063 | 0,112 | 46 | 51 | 0,016 | 0,028 | 70 | 75 |
| 80,0 | 0,08 |  | 48 |  | 0,016 |  | 70 |  |
| Корректированные и эквивалентные корректированные уровни и их абсолютные значения | - | 0,014 | - | 33 | - | - | - | - |

Таблица 10

- Допустимое количество вибрационных импульсов

- в зависимости от пиковых уровней виброускорения

| Диапазон длительности импульсов, мс | Пиковые уровни виброускорения, дБ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 |
|  | Допустимое количество вибрационных импульсов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-30 | 160000 | 150000 | 50000 | 16000 | 5000 | 1600 | 500 | 160 |
|  | 20000** | 18750 | 6250 | 2000 | 625 | 200 | 62 | 20 |
| 31-1000 | 160000* | 50000 | 16000 | 5000 | 1600 | 500 | 160 | 50 |
|  | 20000** | 6250 | 2000 | 625 | 200 | 62 | 20 | 6 |

Таблица 11

Допустимые значения нормируемых параметров вибрации в жилых помещениях, палатах больничных организаций, санаториев

| Среднегеометрические частоты полос, Гц | Допустимые значения по осям Хо, Уо, Zo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | виброускорение |  | виброскорость |  |
|  | м/с2 | дБ | м/с | дБ |
| 2 | 3,810-3 | 22 | 3,210-4 | 76 |
| 4 | 4,210-3 | 23 | 1,810-4 | 71 |
| 8 | 5,310-3 | 25 | 1,110-4 | 67 |
| 16 | 1,110-2 | 31 | 1,110-4 | 67 |
| 31,5 | 2,110-2 | 37 | 1,110-4 | 67 |
| 63 | 4,210-2 | 43 | 1,110-4 | 67 |
| Корректированные значения и их уровни | 3,8 10-3 | 22 | - | - |

Примечания:

1. В дневное время в жилых помещениях допустимые значения повышаются на 5 дБ.

2. Для непостоянной вибрации к допустимым значениям уровней, приведенным в таблице, вводится поправка минус 10 дБ, а абсолютные значения умножаются на 0,32.

3. В палатах больничных организаций и санаториев допустимые значения уровней вибрации снижаются на 3 дБ.

Таблица 12

- Допустимые значения нормируемых параметров вибрации в

помещениях административных и общественных зданий

| Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц | Допустимые значения по осям Хо, Уо, Zo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | виброускорение |  | виброскорость |  |
|  | м/с2 | дБ | м/с | дБ |
| 2 | 9,310-3 | 30 | 7,910-4 | 84 |
| 4 | 1,010-2 | 31 | 4,510-4 | 79 |
| 8 | 1,310-2 | 33 | 2,810-4 | 75 |
| 16 | 2,710-2 | 39 | 2,810-4 | 75 |
| 31,5 | 5,310-2 | 45 | 2,810-4 | 75 |
| 63 | 1,110-1 | 51 | 2,810-4 | 75 |
| Корректированные значения и их уровни | 9,310-3 | 30 | - | - |

Примечания:

1. Для непостоянной вибрации к допустимым значениям уровней, приведенным в таблице, вводится поправка минус 10 дБ, а абсолютные значения умножаются на 0,32.

2. Для помещений учреждений образования, читальных залов библиотек и другое вводится поправка минус 3дБ к допустимым значениям уровней, приведенным в таблице.

* Величины соответствуют максимально возможному количеству импульсов за восьмичасовую рабочую смену при частоте следования вибрационных импульсов 5,6 Гц.

** Величины соответствуют допустимому количеству вибрационных импульсов за 1 час.