УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Министерства здравоохранения Республики Беларусь

28.09.2012 № 151

| Санитарные нормы и правила «Требования к осуществлению торговли на рынках продовольственным сырьем и пищевыми продуктами» |  |
| --- | --- |

##### Глава 1

##### ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Настоящие Санитарные нормы и правила устанавливают требования к территории, водоснабжению, водоотведению, освещению, микроклимату, содержанию и эксплуатации помещений, оборудования, обращению продукции, личной гигиене работников продавца и иных лиц, участвующих в обращении продукции на рынках, на которых осуществляется торговля продовольственным сырьем и пищевыми продуктами (далее, если иное не определено настоящими Санитарными нормами и правилами, – рынки).

- Торговые объекты, в том числе торговые объекты общественного питания, находящиеся на территории рынка, должны соответствовать настоящим Санитарным нормам и правилам, а также другим правовым актам, устанавливающим обязательные для исполнения требования к содержанию и эксплуатации торговых объектов, в том числе торговых объектов общественного питания.

- Настоящие Санитарные нормы и правила обязательны для соблюдения государственными органами, иными организациями, физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями.

- Государственный санитарный надзор за соблюдением настоящих Санитарных норм и правил осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

- За нарушение настоящих Санитарных норм и правил виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.

##### Глава 2

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕРРИТОРИИ РЫНКА

- Санитарно-защитная зона рынка определяется в соответствии с настоящими Санитарными нормами и правилами, а также Санитарными нормами и правилами, устанавливающими требования к планировке и застройке населенных пунктов.

- Территория рынка должна быть благоустроена, содержаться в чистоте в любое время года (уборка должна проводиться ежедневно и по мере необходимости).

- Подъездные пути, тротуары и разгрузочные площадки рынка должны иметь ровное, сплошное твердое (заасфальтированное или замощенное) покрытие без выбоин и иных дефектов.

Территория рынка должна иметь въезды и выезды (не менее двух).

- На территории рынка запрещается нахождение в торговых зонах легкового и грузового автомобильного транспорта в период режима работы рынка, если иное не определено законодательством Республики Беларусь.

- Водостоки (канавы), системы дождевого водоотведения и поверхностного ливневого водосбора, содержание тротуаров и пешеходных зон, крылец и ступенек помещений и сооружений, оборудование контейнерных площадок для сбора твердых отходов, емкости для сбора твердых отходов на территории рынка должны соответствовать настоящим Санитарным нормам и правилам, а также Санитарным нормам и правилам, устанавливающим требования к содержанию территориальных зон населенных пунктов.

- Для сбора мусора на территории рынка должны устанавливаться урны на расстоянии не более 20 м друг от друга, из расчета одна урна на 50 м2 площади рынка.

В каждом торговом ряду должно быть не менее одной специальной емкости с крышкой для сбора пищевых отходов.

Очистка урн и специальных емкостей для сбора пищевых отходов должна проводиться ежедневно в течение дня по мере наполнения.

- Вывоз отходов с территории рынка должен производиться по мере наполнения урн и специальных емкостей для сбора пищевых отходов.

Специальные емкости для сбора пищевых отходов должны подвергаться обработке с использованием моющих средств и средств дезинфекции, разрешенных к применению в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

- Территория рынка должна быть разделена на функциональные зоны:

торговую;

административно-складскую;

хозяйственную.

- В торговой зоне должны располагаться торговые места, разделенные по видам и группам продовольственного сырья и пищевых продуктов (далее, если иное не определено настоящими Санитарными нормами и правилами, – продукция), имеющие соответствующие обозначения.

Торговые ряды, расположенные вне помещений рынка, должны быть оборудованы крытыми навесами.

- Административно-складская зона должна включать административные, вспомогательные и бытовые помещения рынка, в том числе помещения для хранения продукции, моечные для тары и торгового инвентаря, моечные для оборудования, помещения для хранения тары и инвентаря, моечные для уборочного инвентаря, гардеробы для работников продавцов и других лиц, участвующих в обращении продукции на рынке, раздельные туалеты для работников продавцов и других лиц, участвующих в обращении продукции, а также для покупателей, помещения для хранения моющих средств и средств дезинфекции, лабораторию ветеринарно-санитарной экспертизы, разгрузочные платформы.

При наличии на территории рынка медицинского пункта, помещений для приема пищи работниками продавцов и другими лицами, участвующими в обращении продукции на рынке, указанные помещения должны располагаться в административно-складской зоне.

- Перед каждым входом с территории рынка в его административные, вспомогательные и бытовые помещения должны устанавливаться урны для мусора и размещаться приспособления для очистки обуви.

- Разгрузочные платформы должны быть оборудованы навесом, полностью перекрывающим разгрузочную платформу и кузов транспортного средства.

Разгрузка продукции непосредственно на заасфальтированное (замощенное) покрытие, землю запрещается.

- В хозяйственной зоне должны располагаться:

контейнерная площадка для сбора твердых отходов;

помещение для хранения уборочного инвентаря для уборки территории рынка и туалетов с септиками (водонепроницаемыми выгребами).

- Контейнерная площадка для сбора твердых отходов должна располагаться на расстоянии не менее 20 метров от торговой зоны и административно-складской зоны рынка.

- Орган управления рынка обеспечивает наличие на территории рынка в достаточном количестве уборочного инвентаря, а также моющих средств и средств дезинфекции, разрешенных к применению в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

- На территории рынка должны быть оборудованы:

устройства для посетителей, работников продавца и других лиц, участвующих в обращении продукции на рынке, для мытья рук, фруктов и овощей с расчетным числом кранов не менее одного на каждые 50 торговых мест;

туалеты в соответствии с настоящими Санитарными нормами и правилами, а также Санитарными нормами и правилами, устанавливающими требования к содержанию территориальных зон населенных пунктов.

Глава 3

ТРЕБОВАНИЯ К ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ВОДООТВЕДЕНИЮ, ОСВЕЩЕНИЮ И МИКРОКЛИМАТУ

- Водоснабжение рынка должно осуществляться из централизованной сети хозяйственно-питьевого водоснабжения, а при ее отсутствии – устройством внутреннего хозяйственно-питьевого водопровода от артезианских скважин или трубчатого колодца. Устройство системы водоснабжения рынка должно отвечать настоящим Санитарным нормам и правилам, а также правовым актам, устанавливающим требования к водоснабжению.

- Вода, используемая для технологических, питьевых и хозяйственно-бытовых нужд, должна:

поставляться постоянно в достаточном количестве;

соответствовать Санитарным нормам и правилам, устанавливающим требования к водным объектам, питьевому водоснабжению, водопользованию для хозяйственно-бытовых и иных нужд населения, местам водопользования.

- Устройство системы водоотведения на рынке должно отвечать настоящим Санитарным нормам и правилам, а также правовым актам, устанавливающим требования к водоотведению.

- Освещение в помещениях рынка должно соответствовать настоящим Санитарным нормам и правилам, а также правовым актам, устанавливающим требования к освещению.

- При недостаточном естественном освещении следует применять искусственное.

- Искусственное освещение должно быть представлено общим во всех помещениях рынка, а при необходимости, – местным или комбинированным.

- Устройство применяемых светильников во всех помещениях рынка должно препятствовать попаданию в продукцию осколков стекла, в том числе, путем применения специальной взрывобезопасной арматуры (решетки, сетки, рассеиватели, специальные ламповые патроны, сплошное защитное стекло).

Осветительные приборы и арматура должны содержаться в чистоте.

- Светильники местного освещения должны иметь непрозрачную или густую светорассеивающую оболочку и обеспечивать отсутствие отраженного блеска.

- Световые проемы запрещается загромождать внутри и вне помещений рынка.

- Разбитые стекла в окнах помещений рынка необходимо своевременно заменять. Запрещается устанавливать в окнах составные стекла и заменять остекление непрозрачными материалами.

- В помещениях рынка для обогрева должны применяться отопительные приборы, конструкция которых обеспечивает доступную очистку их от пыли.

- Торговые, вспомогательные и бытовые помещения рынка должны оборудоваться системами приточно-вытяжной механической вентиляции.

Отверстия систем вентиляции должны быть закрыты мелкоячеистой металлической сеткой.

- Вентиляционные установки не должны создавать шума, превышающего допустимые уровни.

- Параметры микроклимата в помещениях рынка должны соответствовать правовым актам, устанавливающим требования к микроклимату.

##### Глава 4

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОМЕЩЕНИЙ рынка

- Все помещения рынка должны содержаться в чистоте.

- Полы в помещениях рынка должны:

поддерживаться в исправном состоянии;

быть выполнены из влагостойких, неабсорбирующих, моющихся и нетоксичных материалов, легко подвергающихся санитарной обработке и дезинфекции;

иметь уклон к трапам системы водоотведения.

Трапы системы водоотведения должны:

быть расположены в стороне от торговых рядов;

иметь решетки и гидравлические запоры.

- Стены торговых помещений, туалетов, моечных для тары и торгового инвентаря, моечных для оборудования, моечных для уборочного инвентаря должны иметь гладкую без дефектов поверхность, а также отделку из водонепроницаемых, неабсорбирующих, моющихся и нетоксичных материалов, допускающих регулярную санитарную обработку и дезинфекцию поверхностей и не создающих угрозы загрязнения продукции.

- Потолки в помещениях рынка должны содержаться в чистоте.

- Образование плесени на полу, стенах, потолках помещений рынка не допускается.

- Конструкция окон в торговых, вспомогательных и бытовых помещениях рынка должна обеспечивать свободный доступ для проведения их санитарной обработки, ремонта внешних и внутренних рам и замены стекол.

- Для защиты от насекомых окна помещений рынка оборудуются сетками, которые должны легко очищаться.

- Переплеты окон помещений рынка должны быть выполнены из материалов, хорошо подвергающихся мойке и дезинфекции.

- Двери помещений рынка должны быть выполнены из водонепроницаемых, неабсорбирующих, нетоксичных материалов, которые позволяют легко их мыть и дезинфицировать.

- Поверхности, включая поверхности оборудования, в помещениях рынка, где находится продукция, и, в особенности, те поверхности, которые контактируют с продукцией, должны:

быть без повреждений;

легко подвергаться мойке и дезинфекции;

быть изготовлены из гладких, моющихся, нетоксичных материалов, устойчивых к воздействию коррозии.

- Туалеты на территории рынка должны иметь тамбуры и быть:

утеплены и канализованы;

оборудованы раковинами для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через стационарный смеситель;

обеспечены дозатором с жидким мылом и антисептиком для обработки рук;

снабжены полотенцами разового пользования или электрополотенцами для рук.

Перед входом в тамбур должна быть предусмотрена вешалка для санитарной одежды и табличка с надписью, указывающей на необходимость снятия санитарной одежды.

- Туалеты не должны иметь выходов в помещения рынка, в которых осуществляется торговля или находится продукция.

В тамбуре туалета необходимо предусматривать оборудование отдельного крана с подводкой холодной и горячей воды для ее забора при уборке помещений рынка.

- Туалеты и умывальники для мытья рук должны содержаться в исправном состоянии, чистоте и ежедневно дезинфицироваться.

- При отсутствии технической возможности подключения к централизованной системе водоотведения на территории рынка допускается устройство туалетов с септиками (водонепроницаемыми выгребами) на расстоянии не менее 20 метров от  торговой зоны.

- Туалеты с септиками (водонепроницаемыми выгребами) должны иметь замощенные и свободные подходы, а также указатели об их местонахождении на территории рынка.

- Работники, осуществляющие уборку и дезинфекцию туалетов, не могут заниматься работами, связанными с обращением продукции.

- Для санитарной обработки уборочного инвентаря на территории рынка должны быть выделены специальные помещения, оборудованные моечными ваннами и сливными устройствами с подводкой горячей и холодной воды, а также устройством для сушки уборочного инвентаря.

- После окончания уборки весь уборочный инвентарь должен:

промываться водой с добавлением моющих средств и обрабатываться средствами дезинфекции, разрешенными к применению в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, в соответствии с инструкциями по их применению;

просушиваться и храниться в чистом виде.

- На средства дезинфекции, моющие и чистящие средства должны иметься документы, подтверждающие их качество.

Запрещается хранить средства дезинфекции, моющие и чистящие средства совместно с продукцией.

- Для уборки и дезинфекции туалетов должен быть выделен отдельный инвентарь, имеющий соответствующую метку или отличительную окраску.

- Инвентарь для уборки туалетов должен храниться отдельно от инвентаря для уборки других помещений рынка – в специально отведенном на территории рынка месте.

- Один раз в месяц орган управления рынка обеспечивает проведение генеральной уборки, дезинфекции, а при необходимости – дезинсекции и дератизации помещений рынка.

- Запрещается использовать помещения рынка для жилья (ночлега).

Вход посторонних лиц в помещения рынка, предназначенные для приема, хранения и подготовки продукции к продаже, допускается с разрешения органа управления рынком и при условии обязательного использования санитарной одежды, если иное не установлено законодательством Республики Беларусь.

- Для хранения скоропортящейся и особо скоропортящейся продукции на территории рынка должны быть оборудованы холодильные камеры.

- Для хранения скоропортящейся продукции, подлежащей лабораторным исследованиям, должно быть предусмотрено не менее двух единиц холодильного оборудования.

- На территории рынка, на котором осуществляется торговля мясом и мясной продукцией, должны быть выделены места для разруба и обвалки мяса с подводкой холодной и горячей воды.

- В помещениях рынка не допускается наличие грызунов, насекомых, птиц, животных.

- Запрещается использование бактериологических методов борьбы с грызунами в помещениях рынка.

- При проведении дезинсекционных и дератизационных мероприятий работа рынка запрещается.

- Дезинфекционные, дезинсекционные и дератизационные мероприятия на территории рынка проводятся в соответствии с настоящими Санитарными нормами и правилами, а также правовыми актами, устанавливающими требования к организации и проведению указанных мероприятий.

##### Глава 5

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ РЫНКА

- Оборудование рынка должно соответствовать настоящим Санитарным нормам и правилам, а также правовым актам, устанавливающим требования к содержанию и эксплуатации оборудования.

- Расстановка оборудования должна обеспечивать свободный доступ к нему, удобство для проведения уборки и мытья помещений рынка, технического обслуживания.

Продавцы, осуществляющие реализацию продукции на рынке, должны содержать их торговые места и оборудование в чистоте и исправном состоянии.

- Используемые на рынке оборудование, инвентарь, упаковочные средства, тара должны быть изготовлены из материалов, разрешенных в установленном законодательством Республики Беларусь порядке для применения при контакте с пищевыми продуктами.

- Оборудование, инвентарь и тара должны находиться в исправном состоянии, быть чистыми, в том числе по окончании работы рынка.

- Инвентарь, посуда, тара, внутренние поверхности оборудования, включая емкости, ванны, лотки, должны иметь легко очищаемую гладкую поверхность, без щелей, зазоров, выступающих болтов или заклепок и других конструктивных элементов, затрудняющих их санитарную обработку.

- Не допускается использование эмалированных емкостей с наличием сколов эмали.

- Неиспользуемое оборудование должно своевременно демонтироваться и удаляться из помещений рынка.

- Запрещается использование в помещениях рынка оборудования, приборов и инструментов с ртутным наполнением.

- Все холодильное оборудование рынка должно быть оснащено термометрами для контроля температурного режима хранения продукции. Использование ртутных термометров не допускается.

- Разделочные доски, колоды для разруба мяса и рыбы должны быть изготовлены из твердых пород дерева, с гладкой поверхностью, без сколов и трещин либо из материалов, разрешенных в установленном законодательством Республики Беларусь порядке при контакте с пищевыми продуктами.

- Колоды для разруба мяса и рыбы должны устанавливаться на крестовине или специальной подставке, скрепляться металлическими обручами, ежедневно по окончании работы зачищаться ножом и посыпаться солью. По мере необходимости колоды должны спиливаться и остругиватьcя.

- Инвентарь для каждого вида продукции должен быть раздельным, иметь соответствующую маркировку.

- Решетки, стеллажи, поддоны, подтоварники для хранения продукции должны иметь гладкую поверхность, легко мыться и дезинфицироваться. Указанное оборудование должно быть размещено на расстоянии не менее 0,15 м от пола.

- Контейнеры, тара, а также чашки и платформы весов, гири ежедневно и по мере загрязнения должны промываться с применением моющих средств, разрешенных к применению в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, и просушиваться.

- Отходы, образующиеся в процессе реализации продукции, должны регулярно удаляться из помещений и с территории рынка.

- Условия хранения и удаления отходов должны исключать возможность загрязнения продукции.

- Для сбора мусора в торговых, вспомогательных и бытовых помещениях рынка должны быть установлены педальные бачки или ведра с крышками, которые следует своевременно очищать и по окончании работы промывать моющими средствами, разрешенными к применению в установленном законодательством Республики Беларусь порядке.

##### Глава 6

ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАЩЕНИЮ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ

- Вся поступающая на рынок продукция, материалы и изделия, применяемые для ее производства, реализации, хранения, транспортировки, упаковки, должны:

соответствовать настоящим Санитарным нормам и правилам, а также Санитарным нормам и правилам, устанавливающим требования к обращению продукции;

сопровождаться документами, удостоверяющими их качество и безопасность, а в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, − и иными документами.

- При хранении продукции должны соблюдаться правила товарного соседства, нормы складирования. Продукция, имеющая специфический запах, должна храниться отдельно от продукции, воспринимающей запахи.

- Испорченная и (или) подозрительная по качеству продукция, продукция с истекшим сроком годности должна храниться изолированно от доброкачественной продукции.

- Не допускается совместное хранение продовольственного сырья и полуфабрикатов с готовой к употреблению продукцией.

- Запрещается хранение тары, транспортных средств, хозяйственных материалов и непродовольственных товаров в складских помещениях рынка для продукции.

- Запрещается прием, хранение и реализация скоропортящейся и особо скоропортящейся продукции в помещениях рынка, не обеспеченных холодильным оборудованием.

Хранение скоропортящейся продукции в условиях охлаждения должно обеспечиваться не только в складских помещениях рынка, но и в местах ее непосредственной реализации.

- Запрещается реализация продукции с истекшими сроками годности (хранения), испорченной и (или) подозрительной по качеству.

- Этикетки (ярлыки) на таре поставщика продукции должны сохраняться до окончания ее реализации.

- Тара и упаковка принимаемой продукции должны быть прочными, чистыми, сухими, без посторонних запахов и нарушения целостности.

- Вся продукция в складских помещениях рынка, холодильных камерах рынка должна храниться на стеллажах, поддонах или подтоварниках.

- Запрещается складирование продукции вблизи коммуникаций сетей водоснабжения и водооотведения, отопительных приборов, вне складских помещений и холодильных камер рынка, а также незатаренной продукции непосредственно на полу, навалом.

- Охлажденное мясо (туши и полутуши) должно храниться в подвешенном состоянии на крючьях таким образом, чтобы оно не соприкасалось между собой, со стенами и полом складского помещения рынка.

Мороженое мясо следует хранить на стеллажах или подтоварниках.

Мясные полуфабрикаты, субпродукты, птица мороженая и охлажденная должны храниться в таре поставщика.

- Охлажденная рыба должна храниться в таре поставщика при температуре не выше 2°С. Мороженая рыба должна храниться в ящиках, уложенных в штабеля, с прокладкой реек между рядами ящиков.

На рынках живая рыба должна храниться в аквариуме с чистой водой и аэрацией. Не допускается хранение в аквариуме снулой рыбы.

- Запрещается взвешивание неупакованной продукции непосредственно на весах без оберточной бумаги, упаковочных материалов.

- При отпуске покупателям нефасованной продукции работник продавца должен использовать специальный инвентарь (щипцы, лопатки, совки, ложки и другое).

- Выкладка продукции в охлаждаемые витрины, прилавки должна осуществляться с использованием торговых лотков, подносов. Запрещается выкладка продукции непосредственно на дно указанных лотков, подносов.

- Запрещается вкалывание ценодержателей в продукцию, установка ценников непосредственно на неупакованную продукцию или погружение ценников внутрь продукции.

- Замороженная продукция должна реализовываться только при наличии на торговом месте низкотемпературного оборудования. Повторное замораживание данной продукции запрещается.

- Разрешается реализация овощей, зелени, свежих грибов, фруктов на открытых торговых местах на рынках (со столов, из корзин, бочек, ящиков, мешков, которые размещаются на подтоварниках, предохраняющих продукцию от соприкосновения с землей, а также с автомобильного транспорта на специально отведенных площадках). При этом продукция должна быть защищена от прямых солнечных лучей.

- Реализация солений производится на специально выделенных торговых местах отдельно от свежей плодоовощной продукции.

- Реализация готовых кулинарных изделий на рынке должна осуществляться из изотермических или подогреваемых емкостей, тележек.

- Реализация мяса и мясной продукции, молока и молочной продукции, рыбы и рыбной продукции, масел растительных на розлив, нефасованной продукции (кроме овощей, зелени, фруктов, свежих грибов) должна осуществляться в специально оборудованных торговых местах в помещениях рынка.

Разрешается реализация живой рыбы из специально оборудованных транспортных средств.

- Запрещается перекладывание кондитерских изделий из лотков поставщика в тару продавца, реализация кондитерских изделий с кремом по методу самообслуживания.

Запрещается прием тортов, не упакованных поштучно, а также пирожных, не упакованных в лотки или контейнеры с крышками.

- Запрещается реализация:

товаров, запрещенных к продаже на торговых местах на рынке, а также товаров, торговля которыми на рынках запрещена, в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

продукции с нарушением целостности упаковки;

в грязную тару покупателя и печатную макулатуру;

продукции при отсутствии условий для соблюдения температурных режимов ее хранения.

- Реализация свежих овощей и фруктов не должна осуществляться в холодный период года (при температуре наружного воздуха 0°С и ниже) на открытых торговых местах рынка.

Реализация яйца на рынках должна осуществляться при температуре воздуха не выше 20°С и не ниже 0°С.

- Реализация кваса на розлив должна осуществляться из специализированных опломбированных изготовителем кваса емкостей с соответствующей маркировкой в одноразовую посуду и (или) тару.

Сроки годности и условия хранения кваса должны соответствовать требованиям законодательства Республики Беларусь.

- Используемые одноразовая посуда и тара должны иметь документы, подтверждающие их качество и безопасность.

- Хранение одноразовой посуды и тары должно осуществляться на подтоварниках в условиях, исключающих их загрязнение.

Запрещается мойка и повторное использование одноразовой посуды.

Для сбора использованной одноразовой посуды и мусора должны устанавливаться соответствующие емкости.

- При транспортировке продукции на рынок должны:

выделяться специальные транспортные средства;

соблюдаться настоящие Санитарные нормы и правила, а также правовые акты, устанавливающие требования к обращению продукции.

- Транспортные средства, предназначенные для транспортировки продукции, должны находиться в исправном состоянии, быть чистыми, без постороннего запаха. Внутренняя поверхность кузова указанных транспортных средств должна иметь покрытие, легко поддающееся мойке и дезинфекции.

- Транспортные средства, предназначенные для транспортировки продукции, должны подвергаться мойке с применением моющих средств и дезинфицироваться по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

- Запрещается транспортировка продукции совместно с непродовольственными товарами.

- Транспортировка скоропортящейся продукции должна производиться транспортным средством, обеспечивающим соблюдение температурных режимов ее хранения.

- Работники продавца и иные лица, участвующие в обращении продукции, должны иметь медицинскую справку о состоянии здоровья, выданную в установленном законодательством Республики Беларусь порядке, и чистую санитарную одежду.

- Сельскохозяйственная продукция, произведенная гражданами на земельных участках, предоставленных им в соответствии с законодательством Республики Беларусь для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, может реализовываться на рынке после проведения соответствующих лабораторных исследований и заключения лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы рынка о ее соответствии требованиям правовых актов к качеству и безопасности такой продукции.

- Работники продавца и иные лица, участвующие в обращении на рынке сельскохозяйственной продукции, произведенной гражданами на земельных участках, предоставленных им в соответствии с законодательством Республики Беларусь для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, должны иметь медицинский документ с результатами прохождения флюорографического обследования.

ГЛАВА 7

ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЕ РАБОТНИКОВ ПРОДАВЦА              И ИНЫХ ЛИЦ, УЧАСТВУЮЩИХ В ОБРАЩЕНИИ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ

- Работники продавца обязаны проходить обязательные медицинские осмотры в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

- Работники продавца, не прошедшие в установленном законодательством Республики Беларусь порядке обязательные медицинские осмотры, к работе на рынке не допускаются.

- Все вновь поступающие на работу на рынке работники продавца должны проходить гигиеническое обучение и воспитание в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

- В медицинском пункте либо в другом доступном помещении рынка должна быть аптечка первой медицинской помощи универсальная с перечнем вложений, утвержденным постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 15 января 2007 г. № 4 «Об утверждении перечней вложений, входящих в аптечки первой медицинской помощи, и порядке их комплектации» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 68, 8/15904).

- При появлении признаков желудочно-кишечных заболеваний, повышении температуры, нагноении и симптомах других заболеваний работники продавца и иные лица, участвующие в обращении продукции на рынке, должны немедленно сообщить об этом органу управления рынка и обратиться в медицинский пункт на территории рынка или в организацию здравоохранения для получения медицинской помощи.

- Работники продавца и иные лица, участвующие в обращении продукции на рынке, обязаны выполнять правила личной гигиены, в том числе:

приходить на работу в чистой верхней одежде и обуви, при входе на территорию рынка тщательно очищать обувь;

оставлять верхнюю одежду, обувь, головной убор, личные вещи в гардеробной;

перед началом работы тщательно вымыть руки теплой водой с мылом, надеть чистую санитарную одежду, закрывающую личную одежду до уровня колен, и косынку (колпак, шапочку), обеспечивающую укрытие волос, – при необходимости, обусловленной характером выполняемой работы.

- Работники продавца и иные лица, участвующие в обращении продукции на рынке, обязаны следить за чистотой рук. Ногти на руках должны быть коротко острижены.

Мыть руки следует:

перед началом работы;

после каждого перерыва в работе;

после соприкосновения с загрязненными предметами;

после посещения туалета.

- Запрещается использовать санитарную одежду не по назначению и прием пищи в санитарной одежде.

- Во избежание попадания посторонних предметов в продукцию запрещается застегивать санитарную одежду булавками, иголками и хранить в карманах санитарной одежды предметы личного обихода (зеркала, расчески, кольца, значки, сигареты, спички и другое).

- При выходе работников продавца из помещений рынка на его территорию и посещении бытовых помещений (туалетов, объектов общественного питания и других) санитарную одежду необходимо снимать. Запрещается надевать на санитарную одежду личную верхнюю одежду.

- Стирка санитарной одежды должна производиться централизованно. Запрещается производить стирку санитарной одежды в домашних условиях.

- Запрещается курить в торговых, вспомогательных и бытовых помещениях рынка, кроме мест, специально предназначенных для этой цели.

- Орган управления рынка обязан осуществлять контроль за соблюдением работниками продавца и иными лицами, участвующими в обращении продукции на рынке, требований, установленных настоящими Санитарными нормами и правилами.