УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Министерства здравоохранения

Республики Беларусь

20 декабря 2012 № 200

| Гигиенический норматив «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей» |  |
| --- | --- |

## ГЛАВА 1

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Гигиенический норматив устанавливает допустимые максимальные или минимальные количественные и (или) качественные значения показателей безопасности отдельных видов продукции для детей.

Настоящий Гигиенический норматив распространяется на отдельные виды продукции для детей (далее, если иное не предусмотрено настоящим Гигиеническим нормативом, – продукция для детей) согласно приложению 1 к настоящему Гигиеническому нормативу.

Действие настоящего Гигиенического норматива не распространяется:

на продукцию для детей, находившуюся в эксплуатации, изготовленную по индивидуальным заказам;

на продукцию для детей, разработанную и изготовленную для применения в медицинских целях;

на изделия из перечня согласно приложению 2 к настоящему Гигиеническому нормативу, за исключением сосок и пустышек, велосипедов детских с регулировкой седла на высоту 635 мм и более, предназначенных для движения по дорогам общего пользования.

- 2. Требования настоящего Гигиенического норматива обязательны для соблюдения государственными органами, иными организациями, физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, деятельность которых связана с производством, в том числе маркировкой, упаковкой, транспортировкой и хранением, ввозом и реализацией продукции для детей.

3. Для целей настоящего Гигиенического норматива применяются следующие основные термины и их определения:

вредные вещества – химические вещества, содержание которых в продукции для детей в количествах, превышающих Гигиенический норматив, может вызвать отклонения в состоянии здоровья детей;

безопасность продукции для детей – состояние недопустимого риска, связанного с причинением вреда здоровью или угрозой жизни ребенка, из-за несоответствия органолептических (запах или привкус), санитарно-химических (миграция вредных веществ в модельные среды), физико-гигиенических (уровень звукового давления, напряженность электромагнитного поля радиочастотного диапазона, напряженность электрического и электростатического полей, локальная вибрация, интенсивность инфракрасного излучения, воздухопроницаемость, гигроскопичность), токсикологических (индекс токсичности или местное раздражающее действие), микробиологических (загрязнение микрофлорой) и других показателей, определяющих безопасность продукции для детей при ее использовании по назначению, установленным требованиям;

индекс токсичности – интегральный показатель воздействия вредных веществ, определяемый на культуре клеток;

типовой образец продукции для детей – образец, относящийся к одному виду продукции для детей по целевому или функциональному назначению, и предназначенный для одной возрастной группы, изготовленный одним производителем из одинаковых материалов по одной рецептуре и по одним техническим документам, регламентирующим выпуск такой продукции.

ГЛАВА 2

ОБЩИЙ ГИГИЕНИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ, УСТАНОВЛЕННЫЙ К ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

4. Используемые для производства продукции для детей материалы должны:

соответствовать требованиям настоящего Гигиенического норматива, а также других технических нормативных правовых актов, содержащих обязательные для исполнения требования;

быть чистыми (без загрязнений).

5. Перечень показателей безопасности к продукции для детей определяется в зависимости от вида такой продукции, возрастной адресованности, используемых для ее изготовления материалов.

6. Настоящий Гигиенический норматив основан на правовых актах, необходимость соблюдения которых в Республике Беларусь установлена международными документами.

ГЛАВА 3

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ, УСТАНОВЛЕННЫЙ К ИГРАМ И ИГРУШКАМ, ПАСТАМ ДЛЯ ЛЕПКИ, КРАСКАМ

7. Безопасность игр и игрушек, паст для лепки, красок (далее, если иное не установлено настоящим Гигиеническим нормативом, – игрушки) оценивается по используемым материалам, отдельным требованиям к конструкции, органолептическим, физико-гигиеническим, санитарно-химическим, токсикологическим показателям.

8. К используемым материалам и конструкции игрушек предъявляются следующие требования:

8.1. в игрушках не допускается использование древесины с червоточинами и сучками, набивочных материалов, содержащих острые и (или) инородные предметы (гвозди, иголки, металлическая стружка, щепки, осколки стекла или пластмассы и другое), горючих газов и горючих жидкостей;

8.2. в игрушках не должно применяться вторичное сырье, полученное в результате повторной переработки материалов, бывших в употреблении, за исключением отходов собственного производства;

8.3. в игрушках для детей в возрасте до 3 лет не допускается применение натурального меха, натуральной кожи, стекла, фарфора, ворсованных резины, картона и бумаги, набивочных гранул размером 3 мм и менее без внутреннего чехла, наполнителей игрушек, подобных погремушкам, размер которых во влажной среде увеличивается более чем на 5 %.

В игрушках для детей в возрасте старше 3 лет допускается наличие стекла в том случае, если оно необходимо для выполнения игрушкой ее функции;

8.4. в конструкторах и моделях для сборки для детей в возрасте до 10 лет пайка не допускается;

8.5. утечка жидкого наполнителя из игрушки не допускается;

8.6. в наборах предметов-реактивов для опытов не допускается применение пожаро- и взрывоопасных веществ, а также веществ, образующих такие соединения в процессе проведения опытов;

8.7. защитно-декоративное покрытие игрушек должно быть стойким к влажной обработке, действию слюны и пота.

Окраска игрушек для детей в возрасте до 3 лет, предназначенных для контакта со ртом ребенка (игрушка-погремушка, игрушка для купания и другие), должна быть стойкой к мытью;

8.8. не допускается поверхностное окрашивание и роспись погремушек и игрушек, контактирующих со ртом ребенка;

8.9. масса игрушек-погремушек должна быть не более 100 грамм;

8.10. игрушка, находящаяся в пищевых продуктах и (или) поступающая в розничную торговлю вместе с пищевым продуктом, должна иметь собственную упаковку.

9. Игрушки должны соответствовать следующим требованиям органолептической безопасности:

9.1. интенсивность запаха игрушек и водной вытяжки из игрушек, предназначенных для детей в возрасте до 3 лет, и игрушек, контактирующих с полостью рта, не должна превышать 1 балла;

9.2. интенсивность запаха игрушек и водной вытяжки из игрушек для детей старше 3 лет не должна превышать 2 баллов;

9.3. игрушки, предназначенные для детей в возрасте до 3 лет, и игрушки, контактирующие с полостью рта, не должны обладать привкусом интенсивностью более 1 балла.

10. Игрушки должны соответствовать следующим требованиям физико-гигиенической безопасности:

10.1. в игрушках запрещается использование систем лазерного излучения всех типов;

10.2. озвученные игрушки должны соответствовать следующим требованиям:

10.2.1. эквивалентный уровень звука игрушек, за исключением              игрушек-моделей для спортивных игр, должен быть:

для детей в возрасте до 3 лет – не более 60 дБА;

для детей в возрасте от 3 до 6 лет – не более 65 дБА;

для детей старше 6 лет – не более 70 дБА.

Эквивалентный уровень звука игрушек для игры на открытом воздухе, за исключением игрушек, издающих импульсный звук, должен быть не более 75 дБ;

10.2.2. максимальный уровень звука игрушек должен быть:

для детей в возрасте до 3 лет – не более 70 дБА;

для детей в возрасте от 3  до 6 лет – не более 75 дБА;

для детей старше 6 лет – не более 80 дБА.

Максимальный уровень звука игрушек для игры на открытом воздухе должен быть не более 85 дБА, издающих импульсный звук, – не более 90 дБА;

10.3. уровень напряженности электростатического поля на поверхности игрушек не должен превышать 15 кВ/м.

Нецелесообразно исследование уровня напряженности электростатического поля в игрушках, выполненных из натуральных материалов (дерево, бумага и картон, натуральные текстильные материалы и другие), используемых для игры на воде и с водой, небольших линейных размеров (не позволяющих выполнить данное исследование в соответствии с методикой);

10.4. уровень напряженности электромагнитного поля, излучаемого радиоуправляемыми, электронными и электротехническими игрушками, не должен превышать 25 В/м при диапазоне частот 03 – 300 кГц, 15 В/м при диапазоне частот 03 – 3 МГц, 10 В/м при диапазоне частот                 3 – 30 МГц, 3 В/м при диапазоне частот 30 – 300 МГц, 10 мкВт/см2 при диапазоне частот 0,3 – 300 ГГц;

10.5. уровень напряженности электрического поля тока промышленной частоты (50 Гц), создаваемого игрушкой, не должен превышать 0,5 кВ/м;

10.6. уровень интенсивности интегрального потока инфракрасного излучения не должен превышать 100 Вт/м2;

10.7. уровни локальной вибрации в игрушках, имеющих источник вибрации, не должны превышать 63 дБ при среднегеометрической частоте октавных полос 8 ГЦ и 16 Гц, 69 дБ – при 31,5 Гц, 75 дБ – при 63 Гц, 81 дБ – при 125 Гц, 87 дБ – при 250 Гц, 93 дБ – при 500 Гц, 99 дБ – при 1000 Гц. Корректированный уровень виброускорения не должен превышать 66 дБ;

10.8. удельная эффективная активность естественных радионуклидов в природных материалах (песок, гипс, глина и другие) и изделиях из них (керамические и другие изделия), входящих в состав наборов для игр, наборов для детского творчества, не должна превышать 370 Бк/кг.

11. Игрушки должны соответствовать следующим требованиям санитарно-химической безопасности:

11.1. из игрушек для детей в возрасте до 3 лет не допускается миграция вредных веществ первого класса опасности;

11.2. из игрушек не должны выделяться в модельные среды вредные вещества в количествах, превышающих установленные нормативы согласно приложению 3 к настоящему Гигиеническому нормативу.

Обязательной модельной средой при проведении санитарно-химических исследований является дистиллированная вода.

Из мягконабивных и деревянных игрушек, предназначенных для детей в возрасте старше 3 лет, из бумажных и картонных игрушек для детей старше 3 лет, из одежды для кукол, крупногабаритных игрушек, вмещающих в себя ребенка или несущих его на себе, миграция вредных веществ определяется в воздушную модельную среду;

11.3. выделение вредных химических элементов (в соляную кислоту), содержащихся в 1 кг любых материалов игрушки, кроме формующихся масс и красок, наносимых пальцами, не должно превышать следующих норм:

сурьма – 60 мг;

свинец – 90 мг;

ртуть – 60 мг;

кадмий – 75 мг;

хром – 60 мг;

мышьяк – 25 мг;

барий – 1000 мг;

селен – 500 мг;

11.4. выделение вредных химических элементов (в соляную кислоту), содержащихся в 1 кг формующихся масс и красок, наносимых пальцами, не должно превышать следующих норм:

сурьма – 60 мг;

мышьяк – 25 мг;

барий – 250 мг;

кадмий – 50 мг;

хром – 25 мг;

свинец – 90 мг;

ртуть – 25 мг;

селен – 500 мг.

12. Игрушки, предназначенные для детей в возрасте до 3 лет, а также игрушки, функционально контактирующие с полостью рта ребенка, не должны оказывать раздражающего действия на слизистые.

13. Игрушки не должны обладать токсическими свойствами (не оказывать местное кожно-раздражающее действие или индекс токсичности игрушек в водной среде (дистиллированная вода) должен быть от 70 до 120 % включительно, а в воздушной среде – от 80  до 120 % включительно).

14. Игрушки должны соответствовать требованиям микробиологической безопасности согласно приложению 4 к настоящему Гигиеническому нормативу.

ГЛАВА 4

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ, УСТАНОВЛЕННЫЙ К ОДЕЖДЕ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМ К ОДЕЖДЕ, ПРОЧИМ ГОТОВЫМ ТЕКСТИЛЬНЫМ ИЗДЕЛИЯМ ДЛЯ ДЕТЕЙ

15. Безопасность одежды и принадлежностей к одежде, прочих готовых текстильных изделий (далее, если иное не установлено настоящими Гигиеническими нормативами, – изделия) оценивается по используемым материалам и отдельным требованиям к конструкции, физико-гигиеническим, санитарно-химическим, токсикологическим показателям.

16. К используемым материалам и конструкции изделий предъявляются следующие требования:

16.1. изделия для новорожденных и бельевые изделия для детей в возрасте до 1 года должны быть изготовлены из натуральных материалов.

В конвертах, одеялах, подушках и аналогичных изделиях для новорожденных и детей в возрасте до 1 года в качестве наполнителей могут использоваться искусственные и синтетические материалы;

16.2. в бельевых изделиях для новорожденных соединительные швы с обметыванием срезов должны быть выполнены на лицевую сторону, внешние и декоративные элементы (кружева, шитье, аппликации и другие), выполненные из синтетических материалов, не должны непосредственно контактировать с кожей ребенка.

17. К изделиям предъявляются следующие требования санитарно-химической и физико-гигиенической безопасности:

17.1. изделия должны соответствовать установленным требованиям физико-гигиенической и санитарно-химической безопасности согласно приложению 5 к настоящему Гигиеническому нормативу.

Не проводятся испытания по показателю «воздухопроницаемость» в изделиях, которые по конструкции (сарафаны, юбки, жилеты) или по структуре материала (с рыхлым плетением, ажурные) предполагают высокую воздухопроницаемость, а также в изделиях, имеющих конструктивные элементы, обеспечивающие воздухообмен;

17.2. в одежде третьего слоя без подкладки, изготовленной из материалов, имеющих воздухопроницаемость менее 10 дм3/м2с, должны быть предусмотрены конструктивные элементы для обеспечения воздухообмена;

17.3. перечень контролируемых вредных веществ определяется в зависимости от химического состава материала и вида изделия.

Текстильные материалы должны соответствовать требованиям санитарно-химической безопасности согласно приложению 6 к настоящему Гигиеническому нормативу;

17.4. миграция вредных веществ из изделий первого и второго слоев определяется в водную среду (дистиллированная вода), из изделий третьего слоя (кроме изделий для новорожденных и детей до 1 года) – в воздушную модельную среду.

В изделиях третьего слоя для новорожденных и детей до 1 года вредные вещества определяются в водной и воздушной средах;

17.5. выделение содержащихся в текстильных материалах летучих химических веществ, обусловленных применением аппретов, не должно превышать нормативов согласно приложению 6 к настоящему Гигиеническому нормативу. Показатели исследуются в зависимости от состава применяемых аппретов;

17.6. кожа для изделий, в том числе головных уборов, должна соответствовать следующим требованиям:

массовая доля свободного формальдегида – не более 20 мкг/г;

массовая доля водовымываемого хрома (VI) в коже не допускается.

Текстильные материалы в изделиях из кожи, в том числе в головных уборах, должны соответствовать физико-гигиеническим требованиям и требованиям санитарно-химической безопасности, установленным настоящим Гигиеническим нормативом к текстильным материалам;

17.7. изделия из меха для детей до 1 года должны соответствовать следующим требованиям:

массовая доля свободного формальдегида в кожевой ткани и волосяном покрове – не более 20 мкг/г;

массовая доля водовымываемого хрома (VI) в кожевой ткани и волосяном покрове не допускается;

рН водной вытяжки кожевой ткани – не менее 3,5;

17.8. изделия из меха для детей старше 1 года должны соответствовать следующим требованиям:

массовая доля свободного формальдегида в кожевой ткани и волосяном покрове – не более 75 мкг/г;

массовая доля водовымываемого хрома (VI) в кожевой ткани и волосяном покрове – не более 3,0 мг/кг;

рН водной вытяжки кожевой ткани – не менее 3,5.

Текстильные материалы в изделиях из меха должны соответствовать требованиям биологической и санитарно-химической безопасности, установленным настоящим Гигиеническим нормативом к текстильным материалам.

18. Уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделий определяется в изделиях первого и второго слоя, изготовленных из чистошерстяных, шерстяных, полушерстяных, синтетических и смешанных материалов, и не должен превышать 15,0 кВ/м.

19. Изделия первого и второго слоя не должны обладать токсическими свойствами (не должны оказывать местное кожно-раздражающее действие или индекс токсичности изделий первого и второго слоя в водной среде (дистиллированная вода) должен быть от       70 до 120 % включительно, а в воздушной среде – от 80 до 120 % включительно).

ГЛАВА 5

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ, УСТАНОВЛЕННЫЙ

К ДЕТСКОЙ ОБУВИ

20. Безопасность детской обуви оценивается по используемым материалам, физико-гигиеническим, биологическим, санитарно-химическим, токсикологическим показателям.

21. К используемым для изготовления детской обуви материалам предъявляются следующие требования:

21.1. не допускается подкладка из:

искусственных и (или) синтетических материалов в закрытой детской обуви всех половозрастных групп;

искусственных и (или) синтетических материалов в открытой детской обуви для детей ясельного возраста и малодетской обуви;

текстильных материалов с вложением химических волокон более 20% в детской обуви для детей ясельного возраста и малодетской обуви;

искусственного меха и байки в зимней детской обуви для детей ясельного возраста;

21.2. не допускается вкладная стелька из:

искусственных и (или) синтетических материалов в детской обуви для детей ясельного возраста и малодетской обуви;

текстильных материалов с вложением химических волокон более 20% в детской обуви для детей ясельного возраста и малодетской обуви;

21.3. в детской обуви для детей ясельного возраста в качестве материала верха не допускается применять искусственные и (или) синтетические материалы, за исключением летней и весенне-осенней детской обуви с подкладкой из натуральных материалов.

22. В детской обуви не допускается:

открытая пяточная часть – для детей в возрасте до 3 лет;

нефиксированная пяточная часть для детей в возрасте от 3 до 7 лет, за исключением детской обуви, предназначенной для кратковременной носки (детская обувь для бассейна, пляжа).

23. Масса полупары детской обуви и высота каблука должны соответствовать требованиям биологической безопасности согласно приложению 7 к настоящему Гигиеническому нормативу.

24. Детская обувь должна соответствовать следующим требованиям санитарно-химической безопасности:

24.1. химические и полимерные материалы, используемые для изготовления детской обуви, по требованиям санитарно-химической безопасности должны соответствовать нормативам согласно     приложению 8 к настоящему Гигиеническому нормативу;

24.2. определение выделения вредных веществ, содержащихся в детской обуви для детей в возрасте до 1 года, а также в детской обуви для детей в возрасте старше 1 года, контактирующей с кожей (внутренние слои детской обуви, летняя, домашняя и другая детская обувь), проводится в водной среде, а в остальных видах детской обуви – в воздушной среде;

24.3. кожа для изготовления детской обуви должна соответствовать следующим требованиям:

массовая доля свободного формальдегида – не более 20 мкг/г;

массовая доля водовымываемого хрома (VI) – не допускается.

25. Детская обувь не должна обладать токсическими свойствами (индекс токсичности детской обуви в водной среде (дистиллированная вода) должен быть от 70 до 120 % включительно, а в воздушной среде – от 80  до 120 % включительно или внутренние слои детской обуви не должны оказывать местное кожно-раздражающее действие).

26. Уровень напряженности электростатического поля на поверхности детской обуви не должен превышать 15,0 кВ/м.

ГЛАВА 6

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ, УСТАНОВЛЕННЫЙ К ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМ КАНЦЕЛЯРСКИМ ИЛИ ШКОЛЬНЫМ

27. Безопасность принадлежностей канцелярских или школьных оценивается по санитарно-химическим показателям.

28. Принадлежности канцелярские или школьные по показателям санитарно-химической безопасности должны соответствовать требованиям настоящего Гигиенического норматива, установленного для игрушек, в том числе, согласно приложению 3 к настоящему Гигиеническому нормативу.

Обязательной модельной средой при проведении санитарно-химических исследований является дистиллированная вода.

Модельной средой для определения миграции вредных веществ из деревянных принадлежностей канцелярских или школьных, предназначенных для детей в возрасте старше 3 лет, является воздушная среда.

ГЛАВА 7

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ, УСТАНОВЛЕННЫЙ К БУМАЖНО-БЕЛОВЫМ ИЗДЕЛИЯМ ДЛЯ ДЕТЕЙ

29. Безопасность бумажно-беловых изделий для детей оценивается по физико-механическим (масса бумаги площадью 1 м2) и санитарно-химическим показателям.

30. Бумажно-беловые изделия для детей могут быть изготовлены из чистой, линованной или отпечатанной бумаги и (или) картона и по физико-механическим показателям должны соответствовать следующим требованиям:

30.1. для изготовления блоков тетрадей школьных и общих, тетрадей для записи слов, тетрадей для подготовки детей дошкольного возраста к письму, для нот, дневников школьных:

используется бумага писчая, а также другие виды бумаги с массой бумаги площадью 1 м2 не менее 60,0±3,0 г.

Применение глянцевой бумаги (с углом отражения больше 50°) не допускается;

30.2. для изготовления альбомов, папок и тетрадей для рисования используется бумага рисовальная, а также другие виды бумаги с массой бумаги площадью 1 м2 от 100,0±5,0 г до 160,0±7,0 г;

30.3. для изготовления альбомов и папок для черчения используется бумага чертежная, а также другие виды бумаги с массой бумаги площадью 1 м2 от 160,0±7,0 г до 200,0±8,0 г.

31. Из материалов, используемых для изготовления бумажно-беловых изделий для детей, не должны выделяться в модельные среды вредные вещества в количествах, превышающих установленные нормативы согласно приложению 3 к настоящему Гигиеническому нормативу. Модельной средой для определения миграции вредных веществ из бумажно-беловых изделий для детей в возрасте до 3 лет является дистиллированная вода, для детей в возрасте старше 3 лет –  воздушная среда.

В картоне и бумаге с использованием цветной печати в бумажно-беловых изделиях для детей в возрасте до 3 лет также нормируется содержание (определяется в дистиллированной воде) следующих химических элементов:

свинец – не более 90 мг/кг;

мышьяк – не более 25 мг/кг;

хром (III) и (VI) суммарно – не более 60 мг/кг.

ГЛАВА 8

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ, УСТАНОВЛЕННЫЙ К ИЗДАНИЯМ КНИЖНЫМ И ЖУРНАЛЬНЫМ ДЛЯ ДЕТЕЙ

32. Безопасность изданий книжных и журнальных для детей (далее, если иное не установлено настоящим Гигиеническим нормативом, – издания) оценивается по используемым материалам, параметрам и приемам шрифтового оформления текста (кегель шрифта, интерлиньяж, длина строки, ширина полей и другое) и санитарно-химическим показателям.

33. К используемым в изданиях материалам предъявляются следующие требования безопасности:

33.1 в изданиях не допускается использование газетной бумаги, за исключением изданий, предназначенных для одноразового использования (экзаменационные билеты, карточки с заданиями, тестовые задачи, кроссворды);

33.2. для изготовления книжек-раскрасок (блоков):

используется бумага офсетная, рисовальная, а также другие виды бумаги с массой бумаги площадью 1 м2  от 100,0±5,0 г до 160,0±7,0 г;

для рисования графитным карандашом допускается использование бумаги с массой бумаги площадью 1 м2 от 60,0±3,0 до 80,0±3,0 г. При использовании данной бумаги рисунок, предназначенный для раскрашивания, должен находится на одной стороне листа;

для детей дошкольного возраста линия рисунка, предназначенного для раскрашивания, должна быть толщиной не менее 2 пунктов, а  минимальный линейный размер элементов рисунка – не менее 5 мм.

34. Предъявляются следующие требования к параметрам и приемам шрифтового оформления изданий:

34.1. издания, рассчитанные на две или три возрастные группы, должны соответствовать требованиям, установленным настоящим Гигиеническим нормативом к наименьшей из указанных в читательском адресе возрастных групп;

34.2. оптическая плотность фона при печати текста на цветном и сером фоне и (или) многокрасочных иллюстрациях должна быть не более 0,3, а при печати вывороткой шрифта – не менее 0,4;

34.3. пробел между словами в изданиях для детей дошкольного возраста и учащихся 1 – 4 классов должен быть равен кеглю шрифта;

34.4. в изданиях не допускается применение узкого начертания шрифта;

34.5. при оформлении в изданиях буквенных, числовых и химических формул кегль шрифта основных элементов формул может быть на 2 пункта меньше кегля шрифта основного текста, а кегль шрифта вспомогательных элементов формул должен быть не менее 6 пунктов;

34.6. в изданиях не допускается печать текста с нечеткими штрихами знаков и другие дефекты, приводящие к искажению или потере информации, ухудшающие удобочитаемость;

34.7. в изданиях литературно-художественных, развивающего обучения, для дополнительного образования и научно-популярных для текста выворотка шрифта применяется ограниченно;

34.8. в изданиях при печати цветными красками на цветном фоне кегль шрифта должен быть не менее 20 пунктов, объем текста – не более 200 знаков;

34.9. корешковые поля на развороте текстовых страниц издания должны быть не менее 26 мм;

34.10. на полях страницы изданий, за исключением корешковых полей, допускается размещать условные обозначения, наглядные изображения и текст объемом не более 50 знаков на расстоянии не менее  5 мм от полосы;

34.11. требования к параметрам и приемам шрифтового оформления изданий устанавливаются в зависимости от вида издания (первая и вторая категории), объема текста единовременного прочтения, возраста пользователя продукции для детей согласно приложению 9 к настоящему Гигиеническому нормативу. Указанные данные распространяются и на комбинированные издания, включающие наряду с текстом игрушки, канцелярские принадлежности, компакт-диски и другое.

Параметры шрифтового оформления в изданиях даются в типометрической системе ДИДО (1 пункт равен 0,376 мм).

35. Из изданий для детей в возрасте до 3 лет не должны выделяться в водную среду (дистиллированная вода) вредные вещества в количестве, превышающем:

фенол – 0,05 мг/дм3 или сумма общих фенолов – 0,1 мг/дм3;

формальдегид – 0,1 мг/дм3;

свинец – 90 мг/кг;

цинк – 1,0 мг/дм3;

мышьяк – 25 мг/кг;

хром (III) и (VI) – 60 мг/кг.

36. Из изданий для детей в возрасте старше 3 лет не должны выделяться в воздушную среду вредные вещества в количестве, превышающем:

фенол – 0,003 мг/м3;

формальдегид – 0,003 мг/м3 (определяется по отношению к  фоновому уровню).

ГЛАВА 9

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ, УСТАНОВЛЕННЫЙ

К ПОРТФЕЛЯМ, РАНЦАМ И РЮКЗАКАМ УЧЕНИЧЕСКИМ,

ДРУГИМ АНАЛОГИЧНЫМ ИЗДЕЛИЯМ ДЛЯ ДЕТЕЙ

37. Безопасность портфелей, ранцев и рюкзаков ученических, других аналогичных изделий для детей оценивается по конструктивным характеристикам, физико-гигиеническим, санитарно-химическим и токсикологическим показателям.

38. К конструкции портфелей, ранцев и рюкзаков ученических предъявляются следующие требования:

38.1. масса портфелей, ранцев и рюкзаков ученических должна быть не более 700 г для учащихся 1 – 4 (начальных) классов, не более 1000 г – для учащихся 5 – 11 (средних и старших) классов;

38.2 портфели, ранцы и рюкзаки ученические должны быть изготовлены из материалов контрастных цветов, предусматривать детали и (или) фурнитуру со светоотражающими элементами на передних, боковых поверхностях и верхнем клапане;

38.3. портфели, ранцы и рюкзаки ученические для учащихся               1 – 4 классов должны быть снабжены формоустойчивой спинкой и быть следующих линейных размеров:

длина (высота) передней стенки – 300 - 360 мм;

высота (длина) передней стенки – 220 - 260 мм;

ширина – 60 - 100 мм;

длина плечевого ремня (в верхней и оставшейся части) –                 600 - 700 мм;

ширина плечевого ремня в верхней части на протяжении                 400 - 450 мм – 35 - 40 мм, в оставшейся части – 20 - 25 мм.

Допускается увеличение линейных размеров не более чем на 30 мм.

39. В нижней части плечевых ремней ранца и рюкзака ученического должно предусматриваться приспособление, позволяющее изменить длину ремней в соответствии с ростом ребенка и характером одежды. Ремни также должны иметь разъем, облегчающий одевание и снимание ранца и рюкзака ученического.

40. Из портфелей, ранцев и рюкзаков ученических, других аналогичных изделий для детей не должны выделяться вредные вещества в количествах, превышающих нормативы согласно приложению 10 к настоящему Гигиеническому нормативу.

41. Портфели, ранцы и рюкзаки ученические, другие аналогичные изделия для детей не должны обладать токсическими свойствами (индекс токсичности портфелей, ранцев и рюкзаков ученических, других аналогичных изделий для детей в воздушной среде должен быть от 80  до 120 % включительно или конструктивные элементы портфелей, ранцев и рюкзаков ученических, других аналогичных изделий для детей, соприкасающиеся с кожными покровами, не должны оказывать местное кожно-раздражающее действие).

ГЛАВА 10

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ, УСТАНОВЛЕННЫЙ К СОСКАМ И АНАЛОГИЧНЫМ ИЗДЕЛИЯМ ДЛЯ ДЕТЕЙ

42. Безопасность сосок и аналогичных изделий для детей (далее, если иное не установлено настоящим Гигиеническим нормативом, – соски) оценивается по физико-механическим свойствам, органолептическим, санитарно-химическим, токсикологическим показателям.

43. Соски и аналогичные изделия для детей должны иметь гладкую без швов наружную и внутреннюю поверхности.

44. Соска-пустышка должна быть с шайбой (щитком).

Не допускается наличие привкуса водной вытяжки из сосок.

45. К соскам предъявляются следующие требования санитарно-химической безопасности:

45.1. изменение рН водной вытяжки из сосок должно быть не более ±1,0;

45.2. миграция вредных веществ в водную среду (дистиллированная вода) из сосок, изготовленных из силиконовых полимеров, не должна превышать следующих нормативов:

цинк – не более 1,0 мг/дм3;

антиоксидант (агидол-2) – не более 2,0 мг/дм3;

свинец, мышьяк, формальдегид, фенол, спирт метиловый, спирт бутиловый – не допускаются;

45.3. миграция вредных веществ в водную среду (дистиллированная вода) из сосок, изготовленных из латекса или резины, не должна превышать следующих нормативов:

антиоксидант (агидол-2) – не более 2,0 мг/дм3;

N-нитрозоамин (извлечение хлористым метиленом) – не более 10,0 мкг/кг;

N-нитрозообразующие (извлечение искусственной смолой) – не более 200,0 мкг/кг;

фталевый ангидрид – не более 0,2 мг/дм3;

свинец, мышьяк, цимат (диметилдитиокарбамат), фенол – не допускаются.

46. Соски не должны обладать токсическими свойствами (не должны оказывать местное раздражающее действие на кожу и слизистые или индекс токсичности в водной среде (дистиллированная вода) должен быть в пределах от 70 до 120 % включительно).

ГЛАВА 11

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ, УСТАНОВЛЕННЫЙ К САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИМ ИЗДЕЛИЯМ ИЗ РЕЗИНЫ ФОРМОВЫМ И НЕФОРМОВЫМ ДЛЯ УХОДА ЗА ДЕТЬМИ, ГРЕЛКАМ И ДРУГИМ АНАЛОГИЧНЫМ ИЗДЕЛИЯМ ДЛЯ ДЕТЕЙ

47. Санитарно-гигиенические изделия из резины формовые и неформовые для ухода за детьми, грелки и другие аналогичные изделия для детей (далее – санитарно-гигиенические изделия из резины) оценивается по физико-механическим свойствам, санитарно-химическим и токсикологическим показателям.

48. Санитарно-гигиенические изделия из резины, наполняемые жидкостью (грелки и другие аналогичные изделия для детей), должны быть герметичны и не должны пропускать воду.

49. Количество выделяемых вредных веществ из санитарно-гигиенических изделий из резины не должно превышать нормативов согласно приложению 11 к настоящему Гигиеническому нормативу.

50. Изменение рН водной вытяжки из санитарно-гигиенических изделий из резины должно быть не более ±1,0.52. Санитарно-гигиенические изделия из резины не должны обладать токсическими свойствами (не должны оказывать местное раздражающее действие на кожу и слизистые или индекс токсичности санитарно-гигиенических изделий из резины в водной среде (дистиллированная вода) должен быть в пределах от 70 до 120 % включительно).

ГЛАВА 12

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ, УСТАНОВЛЕННЫЙ К ПОДГУЗНИКАМ, ДЕТСКИМ ПЕЛЕНКАМ, В ТОМ ЧИСЛЕ СОДЕРЖАЩИМ ГЕЛЕОБРАЗУЮЩИЕ ВЛАГОПОГЛОЩАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

51. Безопасность подгузников, детских пеленок, в том числе содержащих гелеобразующие влагопоглощающие материалы (далее, если иное не установлено настоящим Гигиеническим нормативом, – подгузники), оценивается по микробиологическим, санитарно-химическим, токсикологическим показателям.

52. Подгузники должны соответствовать требованиям микробиологической безопасности согласно приложению 12 к настоящему Гигиеническому нормативу.

53. Изменение рН водной вытяжки из подгузников должно быть не более ±1,0.

54. Выделение вредных веществ из подгузников в модельную среду не должно превышать нормативов согласно приложению 13 к настоящему Гигиеническому нормативу.

55. Подгузники не должны обладать токсическими свойствами (не должны оказывать местного раздражающего действия на кожные покровы и слизистые или индекс токсичности подгузников в водной среде (дистиллированная вода) должен быть в пределах от 70 до 120 % включительно).

56. Подгузники, содержащие гелеобразующие влагопоглощающие материалы, не должны проявлять сенсибилизирующего компрессионного действия в течение 24 часов.

ГЛАВА 13

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ, УСТАНОВЛЕННЫЙ

К КОЛЯСКАМ И ВЕЛОСИПЕДАМ ДЕТСКИМ

57. Безопасность колясок и велосипедов детских оценивается по санитарно-химическим и токсикологическим показателям.

58. К коляскам и велосипедам детским предъявляются следующие требования санитарно-химической безопасности:

58.1. определение выделения вредных веществ, содержащихся в материалах, контактирующих с кожными покровами, проводится в водной среде, а в остальных материалах – в воздушной среде;

58.2. текстильные материалы, используемые для изготовления колясок и велосипедов детских, должны соответствовать требованиям санитарно-химической безопасности согласно приложению 6 к настоящему Гигиеническому нормативу;

58.3. синтетические и полимерные материалы, используемые в изготовлении колясок и велосипедов детских, должны соответствовать требованиям санитарно-химической безопасности согласно приложению 8 к настоящему Гигиеническому нормативу.

59. Коляски детские не должны обладать токсическими свойствами (не должны оказывать местное кожно-раздражающее действие или индекс токсичности материалов колясок детских, контактирующих с кожными покровами, в водной среде (дистиллированная вода) должен быть от 70 до 120 % включительно, в воздушной среде – от 80 до 120 % включительно).

ГЛАВА 14

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ, УСТАНОВЛЕННЫЙ

К САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИМ ИЗДЕЛИЯМ

ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ

60. Безопасность санитарно-гигиенических изделий из полимерных материалов для детей оценивается по санитарно-химическим и токсикологическим показателям.

61. Количество выделяемых вредных веществ из санитарно-гигиенических изделий из полимерных материалов для детей не должно превышать нормативов согласно приложению 14 к настоящему Гигиеническому нормативу.

62. Изменение рН водной вытяжки из санитарно-гигиенических изделий из полимерных материалов для детей должно быть не более ±1,0.

63. Санитарно-гигиенические изделия из полимерных материалов для детей не должны обладать токсическими свойствами (не должны оказывать местное раздражающее действие на кожу и слизистые или индекс токсичности санитарно-гигиенических изделий, определяемый в водной среде (дистиллированная вода), должен быть в пределах от 70 до 120 % включительно, а определяемый с помощью люминесцентного бактериального теста должен быть меньше 20 %).

Приложение 1

к Гигиеническому нормативу «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей»

ПЕРЕЧЕНЬ

отдельных        видов

продукции для детей

1. Игры и игрушки, пасты для лепки, краски:

игрушки и игры для детей в возрасте до 14 лет в ассортименте в соответствии с техническими нормативными правовыми актами Республики Беларусь, содержащими обязательные для исполнения требования;

пасты для лепки, пластилин;

краски.

2. Одежда и принадлежности к одежде, прочие готовые текстильные изделия для детей (далее – одежда и изделия).

В соответствии с функциональным назначением одежда и изделия включают:

одежду и изделия первого слоя, имеющих непосредственный контакт с кожей пользователя (нательное и постельное белье, корсетные и купальные изделия, летние головные уборы, чулочно-носочные изделия, платки носовые и головные и другие аналогичные изделия);

одежду и изделия второго слоя, имеющих ограниченный контакт с кожей пользователя (платья, блузки, верхние сорочки, брюки, юбки, костюмы без подкладки, свитеры, джемперы, головные уборы (кроме летних), рукавицы, перчатки, чулочно-носочные изделия осенне-зимнего ассортимента (носки, получулки) и другие аналогичные изделия);

одежду и изделия третьего слоя, имеющих минимальный контакт с кожей ребенка (пальто, полупальто, полукомбинезоны, комбинезоны и брюки с утепляющей прокладкой и (или) подкладкой, куртки, плащи, костюмы на подкладке; конверты для новорожденных и другие аналогичные изделия.

С учетом возраста ребенка одежду и изделия подразделяют на одежду и изделия для:

новорожденных (дети в возрасте до 28 дней включительно);

детей в возрасте до 1 года;

детей в возрасте от 1 года до 3 лет (ясельная группа);

детей в возрасте от 3 до 7 лет (дошкольная группа);

детей в возрасте от 7 до 14 лет (школьная группа);

детей в возрасте от 14 до 18 лет (подростковая группа).

3. Детская обувь.

Обувь в соответствии с функциональным назначением включает обувь летнего, зимнего и осенне-весеннего ассортимента, домашнюю, спортивную, пляжную и другую.

Обувь в зависимости от используемых текстильных материалов или обувного сырья подразделяется на обувь из натуральной, искусственной и синтетической кожи, резинотекстильную, из текстильных материалов, с комбинированным верхом, валяную.

Обувь в зависимости от возраста пользователя подразделяется на обувь для детей до 1 года, ясельную, малодетскую, дошкольную, для школьников-девочек, для школьников-мальчиков, для подростков (девичья и мальчиковая).

4. Принадлежности канцелярские или школьные:

линейки, угольники и другие чертежные принадлежности;

резинки канцелярские;

пеналы;

ножницы школьные;

фломастеры, ручки, карандаши с грифом.

5. Бумажно-беловые изделия для детей включают:

тетради (школьные и общие; для заметок и эскизов; для записи слов; для подготовки детей дошкольного возраста к письму; для нот);

дневники школьные;

бумагу рисовальную и чертежную, включая альбомы и блоки;

бумагу (картон) цветные;

блокноты, записные книжки, календари и книги (альбомы) для записей и другие аналогичные изделия;

папки, обложки;

наглядные пособия.

6. Издания книжные и журнальные для детей.

Издания книжные и журнальные для детей подразделяются в зависимости:

от назначения – издания литературно-художественные, научно-популярные, развивающего обучения и для дополнительного образования (первая категория); издания справочные (словари, энциклопедии, каталоги и аналогичные издания) и для досуга (книжки-раскраски, кроссворды и аналогичные издания) (вторая категория);

от читательского адреса:

старшего дошкольного возраста (в возрасте от 3 до 6 лет);

младшего школьного возраста (в возрасте от 7 до 10 лет);

среднего школьного возраста (в возрасте от 11 до 14 лет);

старшего школьного возраста (в возрасте от 15 до 18 лет).

7. Портфели, ранцы и рюкзаки ученические, другие аналогичные изделия для детей включают:

ранцы, рюкзаки и портфели ученические;

рюкзаки и сумки детские.

8. Соски и аналогичные изделия для детей.

Соски и аналогичные изделия для детей подразделяются:

в зависимости от назначения – на соски молочные (для кормления) и соски-пустышки (для успокоения) различных видов;

в зависимости от используемых материалов – на соски резиновые, латексные, силиконовые;

по размерам – для трех возрастных групп (до 3 месяцев, от 3 до 6 месяцев, старше 6 месяцев и для недоношенных детей).

9. Санитарно-гигиенические изделия из резины формовые или неформовые для ухода за детьми, грелки и другие аналогичные изделия для детей.

10. Подгузники, детские пеленки, в том числе содержащие гелеобразующие влагопоглощающие материалы:

из целлюлозы и ваты;

из химических волокон;

из прочих текстильных материалов.

11. Коляски и велосипеды детские:

коляски закрытые с закрытым кузовом (для детей от рождения до 7 месяцев, одного года, полутора лет);

коляски открытые с открытым кузовом (для детей от рождения до трех лет);

коляски комбинированные с закрытым и открытым кузовом (для детей от рождения до трех лет);

велосипеды с регулировкой седла на высоту 635 мм и более, предназначенные для движения по дорогам общего пользования;

12. Санитарно-гигиенические изделия из полимерных материалов для детей:

ванночки;

горшки туалетные;

стульчики и другие изделия для выполнения туалета;

галантерейные изделия детские.

Приложение 2

к Гигиеническому нормативу «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей»

ПЕРЕЧЕНЬ

изделий,       которые     не

рассматриваются как игры

и игрушки

К изделиям, которые не рассматриваются как игры и игрушки, относятся:

елочные украшения, искусственные елки и принадлежности к ним, электрогирлянды;

масштабные модели для коллекционирования, не предназначенные для детей в возрасте до 14 лет;

оборудование для детских игровых площадок; спортивный инвентарь, в том числе подводный;

фольклорные и декоративные куклы, не предназначенные для детей в возрасте до 14 лет;

«профессиональные» игрушки, установленные в общественных местах для общего пользования; игровые автоматы;

головоломки, содержащие более 500 деталей;

пневматическое оружие;

катапульты и устройства для метания; снаряды для метания с металлическими наконечниками;

трансформаторы для игрушек, питающиеся от сети, зарядные устройства для аккумуляторных батарей;

изделия, содержащие нагревательные элементы и предназначенные для использования в учебном процессе под наблюдением взрослых;

транспортные средства, предназначенные для детей в возрасте до 14 лет, с двигателями внутреннего сгорания;

игрушечные машины с паровыми двигателями;

велосипеды с регулировкой седла на высоту 635 мм и более, предназначенные для движения по дорогам общего пользования;

игры и игрушки, работающие при номинальном напряжении     свыше 24 В;

соски и пустышки;

точные копии огнестрельного оружия;

бижутерия для детей;

приспособления для плавания (надувные манжеты и другое);

средства защиты (очки для плавания, солнцезащитные очки, велосипедные шлемы, шлемы для скейтборда);

летающие игрушки, которые запускаются ребенком с помощью резинового шнура;

луки для стрельбы, длина которых в ненатянутом состоянии превышает 1200 мм;

санитарно-гигиенические изделия из латекса, резины и силиконовых эластомеров для детей.

Приложение 3

к Гигиеническому нормативу «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей»

НОРМАТИВЫ выделения вредных веществ из игр и игрушек, пластилина, принадлежностей канцелярских или школьных

Таблица 1

| Наименование используемых материалов | Наименование вредного вещества | Норматив |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | водная среда (мг/дм3), не более | воздушная среда (мг/м3), не более |
| Акрилонитрил-бутадиенстирольные пластики | a-метилстирол | 0,1 | 0,04 |
|  | акрилонитрил | 0,02 | 0,03 |
|  | бензальдегид | 0,003 | 0,04 |
|  | бензол | 0,01 | 0,1 |
|  | ксилолы (смесь изомеров) | 0,05 | 0,2 |
|  | стирол | 0,01 | 0,002 |
|  | толуол | 0,5 | 0,6 |
|  | этиленбензол | 0,01 | 0,02 |
| Полистирол и сополимеры стирола | акрилонитрил | 0,02 | 0,03 |
|  | ацетальдегид | 0,2 | 0,01 |
|  | ацетон | 0,1 | 0,35 |
|  | бензальдегид | 0,003 | 0,04 |
|  | бензол | 0,01 | 0,1 |
|  | бутадиен | 0,05 | 1,0 |
|  | ксилолы (смесь изомеров) | 0,05 | 0,2 |
|  | кумол (изопропилбензол) | 0,1 | 0,014 |
|  | метилметакрилат | 0,25 | 0,01 |
|  | спирт бутиловый | 0,5 | 0,1 |
|  | спирт метиловый | 0,2 | 0,5 |
|  | стирол | 0,01 | 0,002 |
|  | толуол | 0,5 | 0,6 |
|  | формальдегид | 0,1 | 0,003 |
|  | этилбензол | 0,01 | 0,02 |

| Наименование используемых материалов |  | Наименование вредного вещества | Норматив |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | водная среда (мг/дм3), не более | воздушная среда (мг/м3), не более |
| Материалы на основе полиолефинов |  | ацетальдегид | 0,2 | 0,01 |
|  |  | ацетон | 0,1 | 0,35 |
|  |  | гексан | 0,1 | – |
|  |  | гексен | – | 0,085 |
|  |  | гептан | 0,1 | – |
|  |  | гептен | – | 0,065 |
|  |  | спирт изопропиловый | 0,1 | 0,6 |
|  |  | спирт бутиловый | 0,5 | 0,1 |
|  |  | спирт изобутиловый | 0,5 | 0,1 |
|  |  | спирт метиловый | 0,2 | 0,5 |
|  |  | спирт пропиловый | 0,1 | 0,3 |
|  |  | формальдегид | 0,1 | 0,003* |
|  |  | этилацетат | 0,1 | 0,1 |
| Полимеры на основе винилацетата |  | ацетальдегид | 0,2 | 0,01 |
|  |  | винилацетат | 0,2 | 0,15 |
|  |  | гексан | 0,1 | – |
|  |  | гептан | 0,1 | – |
|  |  | формальдегид | 0,1 | 0,003* |
| Поливинилхлориды |  | ацетальдегид | 0,2 | 0,01 |
|  |  | ацетон | 0,1 | 0,35 |
|  |  | бензол | 0,01 | 0,1 |
|  |  | винилхлорид | 0,01 | 0,01 |
|  |  | дибутилфталат | не допускается | не допускается |
|  |  | диметилфталат | 0,3 | 0,007 |
|  |  | диоктилфталат | 2,0 | 0,02 |
|  |  | диэтилфталат | 3,0 | 0,01 |
|  |  | спирт бутиловый | 0,5 | 0,1 |
|  |  | спирт_изобутиловый | 0,5 | 0,1 |
|  |  | спирт изопропиловый | 0,1 | 0,6 |
|  |  | спирт метиловый | 0,2 | 0,5 |
|  |  | спирт пропиловый | 0,1 | 0,3 |
|  |  | толуол | 0,5 | 0,6 |
|  |  | фенол или сумма общих фенолов | 0,05 0,1 | 0,003 – |
|  |  | цинк | 1,0 | – |
|  |  | олово | 2,0 | – |
| Наименование используемых материалов |  | Наименование вредного вещества | Норматив |  |
|  |  |  | водная среда (мг/дм3), не более | воздушная среда (мг/м3), не более |
| Полиуретаны |  | ацетальдегид | 0,2 | 0,01 |
|  |  | ацетон | 0,1 | 0,35 |
|  |  | бензол | 0,01 | 0,1 |
|  |  | бутилацетат | 0,1 | 0,1 |
|  |  | спирт изопропиловый | 0,1 | 0,6 |
|  |  | спирт метиловый | 0,2 | 0,5 |
|  |  | спирт пропиловый | 0,1 | 0,3 |
|  |  | толуол | 0,5 | 0,6 |
|  |  | формальдегид | 0,1 | 0,003* |
|  |  | этилацетат | 0,1 | 0,1 |
|  |  | этиленгликоль | 1,0 | 1,0 |
| Полиамиды |  | бензол | 0,01 | 0,1 |
|  |  | гексаметилендиамин | 0,01 | 0,001 |
|  |  | е-капролактам | 0,5 | 0,06 |
|  |  | спирт метиловый | 0,2 | 0,5 |
|  |  | фенол или сумма общих фенолов | 0,05 0,1 | 0,003 – |
| Полиакрилат |  | акрилонитрил | 0,02 | 0,03 |
|  |  | гексан | 0,1 | – |
|  |  | гептан | 0,1 | – |
|  |  | метилметакрилат | 0,25 | 0,01 |
| Материалы на основе полиэфиров |  | ацетальдегид | 0,2 | 0,01 |
|  |  | ацетон | 0,1 | 0,35 |
|  |  | метилацетат | 0,1 | 0,07 |
|  |  | спирт метиловый | 0,2 | 0,5 |
|  |  | спирт пропиловый | 0,1 | 0,3 |
|  |  | фенол или сумма общих фенолов | 0,05 0,1 | 0,003 – |
|  |  | формальдегид | 0,1 | 0,003* |
| Полиэтилентерефталат и сополимеры на основе терефталевой кислоты |  | ацетальдегид | 0,2 | 0,01 |
|  |  | ацетон | 0,1 | 0,35 |
|  |  | диметилтерефталат | 1,5 | 0,01 |
|  |  | спирт бутиловый | 0,5 | 0,1 |
|  |  | спирт изобутиловый | 0,5 | 0,1 |
|  |  | спирт метиловый | 0,2 | 0,5 |
|  |  | формальдегид | 0,1 | 0,003* |
|  |  | этиленгликоль | 1,0 | 1,0 |
| Поликарбонат |  | метиленхлорид | 7,5 | – |
|  |  | фенол или сумма общих фенолов | 0,05 0,1 | 0,003 – |
|  |  | хлорбензол | 0,02 | 0,1 |
| Фенопласты и аминопласты |  | ацетальдегид | 0,2 | 0,01 |
|  |  | фенол или сумма общих фенолов | 0,05 0,1 | 0,003 – |
|  |  | формальдегид | 0,1 | 0,003* |
| Наименование используемых материалов | Наименование вредного вещества |  | Норматив |  |
|  |  |  | водная среда (мг/дм3), не более | воздушная среда (мг/м3), не более |
| Полимерные материалы на основе эпоксидной смолы | ацетальдегид |  | 0,2 | 0,01 |
|  | фенол или сумма общих фенолов |  | 0,05 0,1 | 0,003 – |
|  | формальдегид |  | 0,1 | 0,003* |
|  | эпихлоргидрин |  | 0,1 | 0,2 |
| Парафины и воски | ацетальдегид |  | 0,2 | 0,01 |
|  | ацетон |  | 0,1 | 0,35 |
|  | бензапирен |  | не допускается | не допускается |
|  | гексан |  | 0,1 | – |
|  | гептан |  | 0,1 | – |
|  | спирт бутиловый |  | 0,5 | 0,1 |
|  | спирт метиловый |  | 0,2 | 0,5 |
|  | толуол |  | 0,5 | 0,6 |
|  | формальдегид |  | 0,1 | 0,003* |
| Резинолатексные композиции | агидол 2 |  | 2,0 | – |
|  | агидол 40 |  | 1,0 | – |
|  | акрилонитрил |  | 0,02 | 0,03 |
|  | альтакс |  | 0,4 | – |
|  | ацетофенон |  | 0,1 | 0,003 |
|  | бензапирен |  | не допускается | не допускается |
|  | вулкацит (этилфенилдитиокарба-мат цинка) |  | 1,0 | – |
|  | диметилдитиокарбамат цинка (цимат) |  | 0,6 | – |
|  | диэтилдитиокарбамат цинка (этилцимат) |  | 0,5 | – |
|  | диметилфталат |  | 0,3 | 0,007 |
|  | дибутилфталат |  | не допускается | не допускается |
|  | диоктилфталат |  | 2,0 | 0,02 |
|  | диэтилфталат |  | 3,0 | 0,01 |
|  | дифенилгуанидин |  | 0,5 | – |
|  | каптакс (2-меркаптобензтиазол) |  | 0,4 | – |
|  | стирол (винилбензол) |  | 0,01 | 0,002 |
|  | сульфенамид (циклогексил-2-бензтиазолсульфенамид) |  | 0,4 | – |
|  | тиурам Д (тетраметилтиурам дисульфид) |  | 0,5 | – |
|  | тиурам Е (тетраэтилтиурам дисульфид) |  | 0,5 | – |
|  | цинк |  | 1,0 | – |
| Силиконы | ацетальдегид |  | 0,2 | 0,01 |
|  | бензол |  | 0,01 | 0,1 |
|  | спирт бутиловый |  | 0,5 | 0,1 |
|  | спирт метиловый |  | 0,2 | 0,5 |
|  | фенол или сумма общих фенолов |  | 0,05 0,1 | 0,003 – |
|  | формальдегид |  | 0,1 | 0,003* |
| Бумага, картон | ацетальдегид |  | 0,2 | 0,01 |
|  | ацетон |  | 0,1 | 0,35 |
|  | бензол |  | 0,01 | 0,1 |
|  | бутилацетат |  | 0,1 | 0,1 |
|  | ксилолы (смесь изомеров) |  | 0,05 | 0,2 |
|  | спирт бутиловый |  | 0,5 | 0,1 |
|  | спирт изобутиловый |  | 0,5 | 0,1 |
|  | спирт метиловый |  | 0,2 | 0,5 |
|  | спирт изопропиловый |  | 0,1 | 0,6 |
|  | толуол |  | 0,5 | 0,6 |
|  | формальдегид |  | 0,1 | 0,003* |
|  | этилацетат |  | 0,1 | 0,1 |
|  | цинк |  | 1,0 | – |
| Древесина | ацетальдегид |  | 0,2 | 0,01 |
|  | спирт бутиловый |  | 0,5 | 0,1 |
|  | спирт изобутиловый |  | 0,5 | 0,1 |
|  | спирт метиловый |  | 0,2 | 0,5 |
|  | спирт изопропиловый |  | 0,1 | 0,6 |
|  | фенол или сумма общих фенолов |  | 0,05 0,1 | 0,003 – |
|  | формальдегид |  | 0,1 | 0,003* |
| Керамика, стекло | алюминий |  | 0,5 | – |
|  | бор |  | 0,5 | – |
|  | цинк |  | 1,0 | – |
|  | титан |  | 0,1 | – |
| Мех искусственный и текстиль | акрилонитрил |  | 0,02 | 0,03 |
|  | ацетон |  | 0,1 | 0,35 |
|  | бензол |  | 0,01 | 0,1 |
|  | винилацетат |  | 0,2 | 0,15 |
|  | спирт метиловый |  | 0,2 | 0,5 |
|  | толуол |  | 0,5 | 0,6 |
|  | фенол или сумма общих фенолов |  | 0,05 0,1 | 0,003 – |
|  | формальдегид |  | 50 мкг/г | 0,003* |
| Сталь | железо |  | 0,3 | – |
|  | марганец |  | 0,1 | – |
|  | хром (Cr 3+) |  | суммарно 0,100 | – |
|  | хром (Cr 6+) |  |  |  |
|  | никель |  | 0,1 | – |
|  | медь |  | 1,0 | – |
| Бронзы оловянные | медь |  | 1,0 | – |
|  | цинк |  | 1,0 | – |
|  | никель |  | 0,1 | – |
|  | олово |  | 2,0 | – |
|  | свинец |  | 0,03 | – |
| Сплавы алюминиевые | алюминий |  | 0,5 | – |
|  | марганец |  | 0,2 | – |
|  | железо |  | 0,3 | – |
|  | медь |  | 1,0 | – |
|  | цинк |  | 1,0 | – |
| Сплавы свинцово-серебряные | свинец |  | 0,03 | – |
|  | кадмий |  | 0,001 | – |
|  | серебро |  | 0,05 | – |
| Пластилин, карандаши, фломастеры и другая аналогичная продукция | фенол или сумма общих фенолов |  | 0,05 0,1 | 0,003 – |
|  | формальдегид |  | 0,1 | 0,003* |

__________________

* Норматив указан без учета фонового загрязнения воздуха.

Таблица 2

Допустимое количество миграции тяжелых металлов в водную среду

из материалов, используемых при изготовлении принадлежностей

канцелярских или школьных

| Максимально допустимое количество миграции солей тяжелых металлов из 1 кг материала, мг |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сурьма | мышьяк | барий | кадмий | хром | свинец | ртуть | селен |
| 60 | 25 | 1000 | 75 | 60 | 90 | 60 | 500 |

Приложение 4

к Гигиеническому нормативу «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей»

ТРЕБОВАНИЯ микробиологической безопасности, предъявляемые к играм и игрушкам, формующимся массам, краскам, наносимым пальцами

| Наименование игрушек | Общее количество микроорга-низмов (мезофилов, аэробов и факульта- тивных анаэробов), КОЕ* | Дрожжи, дрожже- подобные, плесневые грибы, в 1 г (1 см2, 1 см3) игрушек | Бактерии семейства энтеробак- терии в 1 г (1 см2, 1 см3) игрушек | Патогенные стафило- кокки, в 1 г (1 см2, 1 см3) игрушек | Псевдомонас аэрогиноза, в 1 г (1 см2, 1 см3) игрушек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Игрушки с наполнителями для детей в возрасте до 1 года, формующиеся массы и краски, наносимые пальцами | не более 102 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |

____________________________

*КОЕ – колониеобразующие единицы в 1 г, 1 см3 или 1 см2 игрушек.

Приложение 5

к Гигиеническому нормативу «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей»

| ТРЕБОВАНИЯ физико-гигиенической и санитарно-химической безопасности одежды и принадлежностей к одежде, прочим готовым текстильным изделиям |  |
| --- | --- |

| Возрастная группа | Гигроскопич- ность, не менее (%) | Воздухопроницаемость, не менее (дм3/м2с) |  | Массовая доля свободного формальде- гида (мкг/г), не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Изделия для детей в возрасте до 1 года (диапазон размеров – рост до 74 см, обхват груди до 48 см) |  |  |  |  |
| Изделия первого слоя | 14 | 150 (допускается не менее 70 для изделий из фланели, бумазеи, футерованных (ворсованных) трикотажных полотен) |  | 20 |
| Изделия второго слоя | 10 | 100 (допускается не менее 70 для изделий из фланели, бумазеи, футерованных (ворсованных) трикотажных полотен, материалов с полиуретановыми нитями) |  | 20 |
| Изделия третьего слоя | 10 (подкладка) | 100 (подкладка) (допускается не менее 70 для подкладки из фланели, бумазеи, футерованных (ворсованных) трикотажных полотен |  | 20 |
| 2. Изделия первого слоя (в том числе постельное белье, платки, летние головные уборы, купальные* и чулочно-носочные** изделия) для детей в возрасте старше 1 года и подростков |  |  |  |  |
| От 1 года до 3 лет (ясельная группа) | 9 (допускается не менее 7 для чулочно-носочных изделий эпизодического использования) | 150 (допускается не менее 70 для изделий из фланели, бумазеи, футерованных (ворсованных) трикотажных полотен) |  | 20 |
| От 3 до 7 лет (дошкольная группа) | 9 (допускается не менее 7 для чулочно-носочных изделий эпизодического использования) | 100 (допускается не менее 70 для изделий из фланели, бумазеи футерованных (ворсованных), трикотажных полотен) |  | 75 |
| От 7 до 14 лет (школьная группа) | 9 (допускается не менее 7 для чулочно-носочных изделий) | 100 (допускается не менее 70 для изделий из фланели, бумазеи, футерованных (ворсованных), трикотажных полотен) |  | 75 |
| От 14 до 18 лет (подростковая группа) | 6 (допускается не менее 2 для чулочно-носочных изделий) | 100 (допускается не менее 70 для изделий из фланели, бумазеи, футерованных (ворсованных) трикотажных полотен, постельного белья) |  | 75 |
| 3. Изделия второго слоя (в том числе перчатки***, рукавицы***и головные уборы***, чулочно-носочные изделия осенне-зимнего ассортимента**) для детей в возрасте старше 1 года и подростков |  |  |  |  |
| От 1 года до 3 лет (ясельная группа) | 8 (допускается не менее 6 для трикотажных изделий) | 100 (допускается не менее 70 для изделий из фланели, бумазеи, футерованных (ворсованных), трикотажных полотен, джинсовых и вельветовых тканей и материалов с полиуретановыми нитями) |  | 75 |
| От 3 до 7 лет (дошкольная группа) | 8 (допускается не менее 6 для трикотажных изделий; не менее 4 – для изделий эпизодического использования) | 100 (допускается не менее 70 для изделий из фланели, бумазеи, футерованных (ворсованных), трикотажных полотен, джинсовых и вельветовых тканей и материалов с полиуретановыми нитями) |  |  |
| От 7 до 14 лет (школьная группа) | 7 (допускается не менее 4 для трикотажных изделий и изделий эпизодического использования) | 100 (допускается не менее 70 для изделий из фланели, бумазеи, футерованных (ворсованных), трикотажных полотен и материалов с полиуретановыми нитями; не менее 50 – для джинсовых и вельветовых тканей) |  | 75 |
| От 14 до 18 лет (подростковая группа) | 4 (допускается не менее 2 для трикотажных изделий и изделий эпизодического использования) | 100 (допускается не менее 70 для изделий из фланели, бумазеи, футерованных (ворсованных), трикотажных полотен и материалов с полиуретановыми нитями; не менее 50 – для джинсовых и вельветовых тканей) |  | 75 |
| 4. Изделия третьего слоя для детей в возрасте старше 1 года и подростков |  |  |  |  |
| От 1 года до 3 лет (ясельная группа) | 6 (подкладка) | 70 (подкладка) | 300 |  |
| От 3 до 14 лет (дошкольная и школьная группы) | 6 (подкладка костюмных изделий) | 70 (подкладка) | 300 |  |
| От 14 до 18 лет (подростковая группа) | – | 70 (подкладка) | 300 |  |
| 5. Одеяла стеганые, подушки, постельные принадлежности, шарфы и другие аналогичные изделия**** |  |  |  |  |
| Одеяла стеганые | 4 (подкладка) | 70 (подкладка) |  | 75 (подкладка) |
| Детские подушки | – | – |  | 75 |
| Постельные принадлежности, в том числе для детских кроваток (балдахины, валики и другое) | – | – |  | 75 |
| Детские шарфы | – | – |  | 75 |
| Конверты детские | 10 (подкладка) | 70 (подкладка) |  | 20 |
| 6. Полотенца, одеяла и аналогичные изделия для детей всех возрастных групп, в том числе для детей в возрасте до 1 года |  |  |  |  |
| Одеяла, пледы | – | 70 |  | 75 |
| Полотенца | 6 (или водопогло- щение не менее 300% за 10 мин.) | – |  | 75 |

____________________________

* В купальных изделиях не определяют гигроскопичность.

** В чулочно-носочных изделиях не определяют воздухопроницаемость.

*** В рукавицах, перчатках и в головных уборах не определяют гигроскопичность и воздухопроницаемость.

**** Для детей всех возрастных групп.

Приложение 6

к Гигиеническому нормативу «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей»

ТРЕБОВАНИЯ санитарно-химической безопасности текстильных материалов

Таблица 1

Нормативы выделения вредных веществ из текстильных материалов

| Материалы | Наименование вредных веществ | Норматив |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Водная среда, не более | Воздушная среда (мг/м3), не более |
| Натуральные из растительного сырья | формальдегид* |  | 0,003** |
| Искусственные вискозные и ацетатные | формальдегид* |  | 0,003** |
| Полиэфирные | формальдегид* |  | 0,003** |
|  | диметилтерефталат | 1,5 мг/дм3 | 0,01 |
|  | ацетальдегид | 0,2 мг/дм3 | 0,01 |
| Полиамидные | формальдегид* |  | 0,003** |
|  | капролактам | 0,5 мг/дм3 | 0,06 |
|  | гексаметилендиамин | 0,01 мг/дм3 | 0,001 |
| Полиакрило-нитрильные | формальдегид* |  | 0,003** |
|  | акрилонитрил | 0,02 мг/дм3 | 0,03 |
|  | диметилформамид | 10 мг/дм3 | 0,03 |
|  | винилацетат | 0,2 мг/дм3 | 0,15 |
| Поливинилхлорид-ные | формальдегид* |  | 0,003** |
|  | винилхлорид | 1,0 мг/кг | 0,01 |
|  | ацетон | 0,1 мг/дм3 | 0,35 |
|  | бензол | 0,01 мг/дм3 | 0,1 |
|  | толуол | 0,5 мг/дм3 | 0,6 |
|  | диоктилфталат | 2,0 мг/дм3 | 0,02 |
|  | дибутилфталат | не допускается | не допускается |
|  | фенол или сумма общих фенолов | 0,05 мг/дм3 0,1 мг/дм3 | 0,003 – |
| Винилспиртовые | формальдегид* |  | 0,003** |
|  | винилацетат | 0,2 мг/дм3 | 0,15 |
| Полиолефиновые | формальдегид* |  | 0,003** |
|  | ацетальдегид | 0,2 мг/дм3 | 0,01 |
| Полиуретановые | формальдегид* |  | 0,003** |
|  | этиленгликоль | 1,0 мг/дм3 | 1,0 |
|  | ацетальдегид | 0,2 мг/дм3 | 0,01 |
| Экстрагируемые химические элементы (в зависимости от красителя) | ртуть (Hg)*** | 0,0005 мг/дм3 | – |
|  | мышьяк (As) | 1,0 мг/кг | – |
|  | свинец (Pb) | 1,0 мг/кг | – |
|  | хром (Cr) | 2,0 мг/кг | – |
|  | кобальт (Co) | 4,0 мг/кг | – |
|  | медь (Cu) | 50,0 мг/кг | – |
|  | никель (Ni) | 4,0 мг/кг | – |

_________________________

* Массовая доля свободного формальдегида соответствует нормативам, предусмотренным согласно приложению 5 к настоящему Гигиеническому нормативу.

** Норматив указан без учета фонового загрязнения окружающего воздуха.

*** Нормируется только в материалах из натуральных волокон.

Таблица 2

Нормативы выделения летучих химических веществ, обусловленных применением аппретов, из текстильных материалов

| Наименование выделяющихся химических веществ | Норматив |
| --- | --- |
|  | Водная среда (мг/дм3), не более |
| Ксилолы (смесь изомеров) | ## 0,05 |
| Метилакрилат | ## 0,02 |
| Метилметакрилат | 0,25 |
| Стирол | ## 0,02 |
| Спирт метиловый | 0,2 |
| Спирт бутиловый | 0,5 |
| Фенол или сумма общих фенолов | 0,05 0,1 |
| Ацетальдегид | 0,2 |
| Винилацетат | ## 0,2 |
| Толуол | 0,5 |
| Формальдегид* |  |

____________________________

* Норматив данного показателя должен соответствовать установленному согласно приложению 5 к настоящему Гигиеническому нормативу.

Приложение 7

к Гигиеническому нормативу «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей»

ТРЕБОВАНИЯ биологической безопасности детской обуви

| Половозрастная группа детей | Наименование показателя, свойств | Нормируемое значение показателя |
| --- | --- | --- |
| До 1 года (пинетки: размеры, мм: 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125) | масса полупары обуви, г | не более 60 |
| От 1 года до 3 лет (для ясельного возраста: размеры, мм: 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140) | масса полупары обуви, г: повседневной; летней и домашней | не более 120 не более 60 |
|  | высота каблука, мм | не более 5 |
| От 3 до 5 лет (малодетская: размеры, мм: 145, 150, 155, 160, 165) | масса полупары обуви, г: повседневной; летней; домашней | не более 300 не более 150 не более 60 |
|  | высота каблука, мм | не более 10 |
| От 5 до 7 лет (дошкольная: размеры, мм: 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200) | масса полупары обуви, г: повседневной; летней; домашней | не более 380 не более 200 не более 70 |
|  | высота каблука, мм | не более 10 |
| От 7 до 12 лет (для школьников – девочек: размеры, мм: 205, 210, 215, 220, 225, 230, 235, 240) | высота каблука, мм | не более 25 |
| От 7 до 16 лет (для школьников – мальчиков: размеры, мм: 205, 210, 215, 220, 225, 230, 235, 240) | высота каблука, мм | не более 25 |
| От 12 до 16 лет (для школьников – девочек: размеры, мм: 225, 230, 235, 240) | высота каблука, мм | не более 35 |

| Половозрастная группа пользователя | Наименование показателя, свойств | Нормируемое значение показателя |
| --- | --- | --- |
| От 16 до 18 лет (мальчиковая: размеры, мм: 245, 250, 255, 260, 265, 270, 275, 280; девичья: размеры, мм: 225, 230, 235, 240, 245, 250, 255, 260) | высота каблука (кроме нарядной девичьей обуви), мм; высота каблука нарядной девичьей обуви, мм | не долее 35 не более 45 |
| Все половозрастные группы (дошкольная, размеры, мм: 130 - 190; школьная, размеры, мм: 200 - 230) | масса пары обуви валяной, г; массовая доля свободной серной кислоты (по водной вытяжке) обуви валяной, проценты | не более 700 не более 0,7 |

Приложение 8

к Гигиеническому нормативу «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей»

ТРЕБОВАНИЯ санитарно-химической безопасности, предъявляемые к химическим и полимерным материалам

| Наименование материала | Наименование определяемого вредного вещества | Норматив |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | водная среда (мг/дм3), не более | воздушная среда (мг/м3), не более |
| Полиамиды | капролактам | 0,5 | 0,06 |
|  | гексаметилендиамин | 0,01 | 0,001 |
| Полиуретаны | формальдегид | 300 мг/кг | 0,003* |
|  | толуилендиизоцианат | – | 0,002 |
|  | ацетальдегид | 0,2 | 0,01 |
| Полиэфиры | формальдегид | 300 мг/кг | 0,003* |
|  | диметилтерефталат | 1,5 | 0,01 |
|  | ацетальдегид | 0,2 | 0,01 |
| Полиакрилаты | акрилонитрил | 0,02 | 0,03 |
|  | метилметакрилат | 0,25 | 0,01 |
| Поливинилхлорид- ные | ацетальдегид | 0,2 | 0,01 |
|  | диоктилфталат | 2,0 | 0,02 |
|  | дибутилфталат | не допускается | не допускается |
| Резиновые | тиурам | 0,5 | – |
|  | цинк | 1,0 | – |
|  | диоктилфталат | 2,0 | 0,02 |
|  | дибутилфталат | не допускается | не допускается |
| Винилацетаты (искусственные кожи) | формальдегид | 300 мг/кг | 0,003* |
|  | винилацетат | 0,2 | 0,15 |
|  | диоктилфталат | 2,0 | 0,02 |
|  | дибутилфталат | не допускается | не допускается |

_______________________

*Норматив указан без учета фонового загрязнения окружающего воздуха.

Приложение 9

к Гигиеническому нормативу «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей»

ТРЕБОВАНИЯ к параметрам и приемам шрифтового оформления изданий книжных и журнальных для детей

Таблица 1

Требования, предъявляемые к шрифтовому оформлению текста в изданиях первой и второй категорий для детей дошкольного возраста (3 – 6 лет)

| Кегль шрифта (пунктов, не менее) | Увеличение интерлиньяжа (пунктов, не менее) | Минималь- ная длина строки (мм) | Характеристика шрифта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | группа | начертание |
| 20 и более | 2 | 117 | рубленые, новые малоконтрастные | нормальное или широкое, светлое, прямое |
| 16 и 18 | 4 | 117 | рубленые, новые малоконтрастные | нормальное или широкое, светлое, прямое |
| 14 | 4 | 108 | рубленые | нормальное, широкое или сверхширокое, светлое, прямое |
| 12* | 2 | 90 | рубленые | нормальное, широкое или сверхширокое, светлое, прямое |

_____________________________

* Для текста объемом 200 знаков и менее на странице.

Таблица 2

Требования, предъявляемые к шрифтовому оформлению текста в изданиях для детей младшего школьного возраста (7 – 10 лет)

| Виды изданий | Объем текста единовремен-ного прочтения (количество знаков) | Кегль шрифта (пунктов, не менее) | Увеличение интерли-ньяжа (пунктов, не менее) | Мини-маль ная длина строки (мм) | Характеристика шрифта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | группа | начертание |
| Издания первой категории (литературно-художествен-ные, научно-популярные, развивающего обучения и для дополнитель- ного образования) | более 600 | 20 | 2 | 90 | рубленые, новые мало контраст-ные | нормальное или широкое, светлое, прямое |
|  | более 600 | 14 - 18 | 2 | 81 | рубленые, новые мало контраст-ные | нормальное или широкое, светлое, прямое |
|  | более 600 | 12 | 2 | 81 | рубленые | нормальное или широкое, светлое или полужир- ное, прямое |
|  | не более 600 | 10 | 2 | 41 | рубленые | нормальное, прямое |
|  | не более 600 | 12* | 2 | 41 | рубленые | нормальное, полужир- ное, прямое |
| Издания второй категории – справочные и для досуга (словари, каталоги, книжки-раскраски, кроссворды и аналогичные издания) | более 600 | 14 | 2 | 81 | рубленые, новые мало контраст- ные | нормальное или широкое, светлое, прямое |
|  | более 600 | 12 | 2 | 81 | рубленые | нормальное или широкое, светлое или полужир- ное, прямое |
|  | от 200 до 600 | 10 | 2 | 41 | рубленые | нормальное, прямое |
|  | не более 200 | 12* | 2 | 41 | рубленые | нормальное, полужир- ное, прямое |
|  | не более 200 | 10 | – | – | – | нормальное, прямое |

_____________________________

*Допускается для выворотки шрифта при оптической плотности фона не менее 0,5 и печати текста цветными красками.

Таблица 3

Требования, предъявляемые к шрифтовому оформлению текста в изданиях для детей среднего школьного возраста (11 – 14 лет)

| Виды изданий | Объем текста единовременного прочтения (количество знаков) | Кегль шрифта (пунктов, не менее) | Увеличение интерли-ньяжа (пунктов, не менее) | Мини-мальная длина строки (мм) | Характеристика шрифта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | группа | начертание |  |
| Издания первой категории (литературно-художественные, научно-популярные, развивающего обучения и для дополнительного образования) | более 1500 | 10 | 2 | 72 | – | нормальное или широкое, светлое, прямое |  |
|  | не более 1500 | 9 | 2 | 41 | – | нормальное или широкое, светлое или полужирное, прямое или курсивное |  |
|  | не более 1500 | 12* | 2 | 41 | рубле- ные | нормальное, полужирное, прямое |  |
| Издания второй категории – справочные и для досуга (словари, каталоги, книжки-раскраски, кроссворды и аналогичные издания) | более 1500 | 10 | 2 | 72 | – | нормальное или широкое, светлое, прямое |  |
|  | не более 1500 | 10** | 2 | 41 | рубле- ные | нормальное, полужирное, прямое |  |
|  | от 1000 до 1500 | 9 | – | 41 | – | нормальное |  |
|  | от 600 до 1000 | 8 | 2 | –1 | – | нормальное, прямое |  |
|  | не более 600 | 8 | – | – | – | нормальное |  |

__________________________

*Допускается для выворотки шрифта при оптической плотности фона не менее 0,5 и печати текста цветными красками.

**Допускается для выворотки шрифта при оптической плотности фона не менее 0,5 и печати текста цветными красками, при кегле более 10 пунктов группа шрифта не регламентируется.

.

Таблица 4

Требования, предъявляемые к шрифтовому оформлению текста в изданиях для детей старшего школьного возраста (15 – 18 лет)

| Виды изданий | Объем текста единовремен-ного прочтения (количество знаков) | Кегль шрифта (пунктов, не менее) | Увеличение интерлинья- жа (пунктов, не менее) | Минималь- ная длина строки (мм) | Начертание шрифта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Издания первой категории (литературно-художественные, научно-популярные, развивающего обучения и для дополнительно- го образования | более 2000 | 10 | 2 | 63 | нормальное или широкое, светлое, прямое |
|  | более 2000 | 10 | – | 68 | нормальное или широкое, светлое, прямое |
|  | более 2000 | 9 | 2 | 63 | нормальное или широкое, светлое, прямое |
|  | не более 2000 | 8 | 2 | 41 | нормальное или широкое, светлое или полужирное, прямое или курсивное |
|  | не более 2000 | 10* | 2 | 41 | нормальное, полужирное, прямое |
| Издания второй категории – справочные и для досуга (словари, каталоги, книжки-раскраски, кроссворды и аналогичные издания) | более 2000 | 10 | 2 | 63 | нормальное или широкое, светлое, прямое |
|  | более 2000 | 10 | – | 68 | нормальное или широкое, светлое, прямое |
|  | более 2000 | 9 | 2 | 63 | нормальное или широкое, светлое, прямое |
|  | не более 2000 | 10* | – | 41 | нормальное, полужирное, прямое |
|  | от 1000 до 2000 | 8 | 2 | 41 | нормальное, прямое |
|  | от 600 до 1000 | 8 | – | – | нормальное, прямое |
|  | не более 600 | 8 | – | – | нормальное |

_____________________________

* Допускается для выворотки шрифта при оптической плотности фона не менее

0,4 и печати текста цветными красками.

Таблица 5

Требования, предъявляемые к шрифтовому оформлению текста

при двух и трехколонном наборе в изданиях

| Возрастная группа | Двухколонный набор допускается | Расстояние между колонками (мм, не менее) | Трехколонный набор допускается | Расстояние между колонками (мм, не менее) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольный возраст (3 – 6 лет) | для стихов | 12 | – | – |
| Младший школьный возраст (7 – 10 лет) | для стихов | 12 | – | – |
|  | в научно-популярных изданиях | 9 | – | – |
|  | в изданиях справочных и для досуга (словари, каталоги, кроссворды и аналогичные издания) | 9 или 6* | – | – |
| Средний школьный возраст (11 – 14 лет) | для стихов | 9 | в изданиях справочных и для досуга (словари, каталоги, кроссворды и аналогичные издания) | 9 или 6* |
|  | в изданиях: научно-популярных; справочных и для досуга (словари, каталоги, кроссворды и аналогичные издания) | 9 или 6* | – | – |
| Старший школьный возраст (15 – 18 лет) | во всех видах изданий | 9 или 6* | в изданиях справочных и для досуга (словари, каталоги, кроссворды и аналогичные издания) | 6 |

___________________________________

* При наличии разделительной линии.

Таблица 6

Требования, предъявляемые к шрифтовому оформлению текста

в изданиях первой и второй категорий при печати на цветном, сером фоне и многокрасочных иллюстрациях

| Возрастная группа | Объем текста единовременного прочтения (количество знаков) |  | Кегль шрифта (пунктов, не менее) | Увеличение интерли-ньяжа (пунктов, не менее) | Мини-мальная длина строки (мм) |  | Характеристика шрифта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | группа | начертание |
| Дошкольный возраст (3 – 6 лет) |  | 200 и более | 18 | 4 |  | 117 | рубле- ные | нормальное или широкое, полужирное, прямое |
|  |  | не более 200 | 14 | 4 |  | – | рубле- ные | нормальное или широкое, полужирное, прямое |
| Младший школьный воз раст (7 – 10 лет) |  | 600 и более | 14 | 2 |  | 81 | рубле- ные | нормальное или широкое, полужирное, прямое |
|  |  | от 200 до 600 | 14 | 2 |  | 41 | рубле- ные | нормальное или широкое, полужирное, прямое |
|  |  | не более 200 | 12 | 2 |  | 41 | рубле- ные | нормальное или широкое, полужирное, прямое |
| Средний школьный возраст (11 – 14 лет) |  | 1500 и более | 12 | 2 |  | 72 | – | нормальное или широкое, светлое, прямое |
|  |  | от 1000 до 1500 | 10 | 2 |  | 41 | – | нормальное, светлое или полужирное, прямое |
|  |  | от 1000 до 1500 | 9 | 2 |  | 41 | – | нормальное, полужирное, прямое |
|  |  | от 600 до 1000 | 9 | 2 |  | 41 | – | нормальное, полужирное, прямое |
|  |  | не более 600 | 9 | – |  | – | – | нормальное, полужирное |
| Старший школьный возраст (15 – 18 лет) |  | 2000 и более | 9 | 2 |  | 63 | – | нормальное или широкое, светлое, прямое |
|  |  | от 1000 до 2000 | 8 | 2 |  | 41 | – | нормальное, полужирное, прямое |
|  |  | от 600 до 1000 | 8 | – |  | – | – | нормальное, полужирное, прямое |
|  |  | не более 600 | 8 | – |  | – | – | нормальное, полужирное |

Приложение 10

к Гигиеническому нормативу «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей»

НОРМАТИВЫ выделения вредных веществ из портфелей, ранцев и рюкзаков ученических, других аналогичных изделий для детей

| Материалы | Наименование выделяющихся веществ | Норматив |
| --- | --- | --- |
|  |  | Воздушная среда (мг/м3), не более |
| Натуральные материалы из растительного сырья, натуральная кожа | формальдегид | 0,003* |
| Полиамидные | формальдегид | 0,003* |
|  | капролактам | 0,06 |
|  | гексаметилендиамин | 0,001 |
| Полиэфирные | формальдегид | 0,003* |
|  | диметилтерефталат | 0,01 |
|  | ацетальдегид | 0,01 |
| Полиакрилонитрильные | формальдегид | 0,003* |
|  | акрилонитрил | 0,03 |
|  | винилацетат | 0,15 |
| Полиуритановые | формальдегид | 0,003* |
|  | толуилендиизоцианат | 0,002 |
|  | ацетальдегид | 0,01 |
| Поливинилхлоридные | формальдегид | 0,003* |
|  | фенол | 0,003 |
|  | диоктилфталат | 0,02 |
|  | дибутилфталат | не допускается |
|  | ацетон | 0,35 |
| Искусственные вискозные и ацетатные | формальдегид | 0,003* |
|  | уксусная кислота | 0,06 |
| Полиолефиновые | формальдегид | 0,003* |
|  | ацетальдегид | 0,01 |
| Винилацетаты (искусственная кожа) | формальдегид | 0,003* |
|  | винилацетат | 0,15 |
|  | диоктилфталат | 0,02 |
|  | дибутилфталат | не допускается |

| Материалы | Наименование выделяющихся веществ | Норматив |
| --- | --- | --- |
|  |  | Воздушная среда (мг/м3), не более |
| Синтетическая кожа | формальдегид | 0,003* |
|  | дибутилфталат | не допускается |
|  | диоктилфталат | 0,02 |
| Резиновые | формальдегид | 0,003* |
|  | дибутилфталат | не допускается |
|  | диоктилфталат | 0,02 |
| Картон | формальдегид | 0,003* |

__________________________

* Норматив указан без учета фонового загрязнения окружающего воздуха.

Приложение 11

к Гигиеническому нормативу «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей»

НОРМАТИВЫ выделения вредных веществ из санитарно-гигиенических изделий из резины формовых и неформовых для ухода за детьми, грелок и других аналогичных изделий для детей

| Наименование изделия | Наименование определяемого вещества | Норматив, водная среда (мг/дм3), не более |
| --- | --- | --- |
| Изделия санитарно-гигиенические из резины | свинец | 0,03 |
|  | мышьяк | 0,05 |
|  | цинк | 1,0 |
|  | фенол или сумма общих фенолов | 0,05 0,1 |
|  | формальдегид | 0,1 |
|  | антиоксиданты | 0,5 |
|  | ускорители вулканизации: |  |
|  | класса тиазола | 0,4 |
|  | класса тиурама | 0,5 |
|  | пластификаторы: |  |
|  | дибутилфталат | не допускается |
|  | диоктилфталат | 2,0 |

Приложение 12

к Гигиеническому нормативу «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей»

ТРЕБОВАНИЯ микробиологической безопасности подгузников, детских пеленок, в том числе содержащих гелеобразующие влагопоглощающие материалы

| Наименование продукции | Общее количество микроорганизмов (мезофилов, аэробов и факультативных анаэробов), КОЕ* | Дрожжи, дрожжепо- добные, плесневые грибы, в 1 г (1 см2) продукции | Бактерии семейства энтеро- бактерии, в 1 г (1 см2) продукции | Патогенные стафилококки, в 1 г (1 см2) продукции | Псевдо- монаcаэро- гиноза, в 1 г (1 см2) продукции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подгузники, детские пеленки (из целлюлозы и ваты, химических волокон, прочих текстильных материалов), в том числе содержащие гелеобразующие влаго- поглощающие материалы | не более 102 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |

_________________________

* КОЕ – колониеобразующие единицы в 1 г или в 1 см2 продукции.

Приложение 13

к Гигиеническому нормативу «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей»

НОРМАТИВЫ выделения вредных веществ из подгузников, детских пеленок, в том числе содержащих гелеобразующие влагопоглощающие материалы

| Наименование химического вещества (элемента) | Подгузники, детские пеленки (из целлюлозы и ваты, химических волокон, прочих текстильных материалов) |  |
| --- | --- | --- |
|  | содержащие гелеобразующие влагопоглащающие материалы | из целлюлозы и ваты |
|  | Норматив миграции, водная среда (мг/дм3), не более | Норматив миграции, водная среда (мг/дм3), не более |
| Акрилонитрил | 0,02 | – |
| Ацетальдегид | 0,2 | 0,2 |
| Ацетон | 0,1 | 0,1 |
| Бензол | 0,01 | 0,01 |
| Гексан | 0,1 | – |
| Спирт бутиловый | – | 0,5 |
| Спирт метиловый | 0,2 | 0,2 |
| Спирт пропиловый | 0,1 | – |
| Толуол | 0,5 | 0,5 |
| Фенол или сумма общих фенолов | 0,05 0,1 | – |
| Формальдегид | 0,1 | 0,1 |
| Этилацетат | 0,1 | 0,1 |
| Свинец | 0,03 | 0,03 |
| Цинк | 1,0 | 1,0 |
| Мышьяк | 0,05 | 0,05 |
| Хром (III) и (VI) (суммарно) | 0,1 | 1,0 |

Приложение 14

к Гигиеническому нормативу «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей»

| НОРМАТИВЫ выделения вредных веществ из санитарно-гигиенических изделий из полимерных материалов для детей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование полимерных материалов изделий санитарно-гигиенических (ванночки, горшки туалетные, стульчики и другие изделия для выполнения туалета; галантерейные изделия детские) | Наименование определяемого вещества |  | Норматив миграции в водную среду (мг/дм3), не более |
|  | Акрилонитрилбутадиен-стирольные пластики | α-метилстирол |  | 0,1 |
|  |  | акрилонитрил |  | не допускается |
|  |  | бензальдегид |  | 0,003 |
|  |  | бензол |  | не допускается |
|  |  | ксилолы (смесь изомеров) |  | 0,05 |
|  |  | стирол |  | не допускается |
|  |  | толуол |  | 0,5 |
|  |  | этилбензол |  | 0,01 |
|  | Полистирол и сополимеры стирола | α-метилстирол |  | 0,1 |
|  |  | акрилонитрил |  | не допускается |
|  |  | ацетальдегид |  | 0,2 |
|  |  | ацетон |  | 0,1 |
|  |  | ацетофенон |  | 0,1 |
|  |  | бензальдегид |  | 0,003 |
|  |  | бензол |  | не допускается |
|  |  | бутадиен |  | 0,05 |
|  |  | ксилолы (смесь изомеров) |  | 0,05 |
|  |  | кумол (изопропилбензол) |  | 0,1 |
|  |  | метилметакрилат |  | не допускается |
|  |  | спирт бутиловый |  | не допускается |
|  |  | спирт метиловый |  | не допускается |
|  |  | стирол |  | не допускается |
|  |  | толуол |  | 0,5 |
|  |  | формальдегид |  | не допускается |
|  |  | этилбензол |  | 0,01 |

| Наименование полимерных материалов изделий санитарно-гигиенических | Наименование определяемого вещества | Норматив миграции в водную среду (мг/дм3), не более |
| --- | --- | --- |
| Материалы на основе полиолефинов | ацетальдегид | 0,2 |
|  | ацетон | 0,1 |
|  | гексан | 0,1 |
|  | гептан | 0,1 |
|  | спирт изопропиловый | 0,1 |
|  | спирт бутиловый | не допускается |
|  | спирт изобутиловый | не допускается |
|  | спирт метиловый | не допускается |
|  | спирт пропиловый | 0,1 |
|  | формальдегид | не допускается |
|  | этилацетат | не допускается |
| Полимеры на основе винилацетата | ацетальдегид | 0,2 |
|  | винилацетат | не допускается |
|  | гексан | 0,1 |
|  | гептан | 0,1 |
|  | формальдегид | не допускается |
| Поливинилхлориды | ацетальдегид | 0,2 |
|  | ацетон | 0,1 |
|  | бензол | не допускается |
|  | винилхлорид | не допускается |
|  | дибутилфталат | не допускается |
|  | диметилфталат | не допускается |
|  | диоктилфталат | 2,0 |
|  | диэтилфталат | не допускается |
|  | спирт бутиловый | не допускается |
|  | спирт изобутиловый | не допускается |
|  | спирт изопропиловый | 0,1 |
|  | спирт метиловый | не допускается |
|  | спирт пропиловый | 0,1 |
|  | толуол | 0,5 |
|  | фенол или сумма общих фенолов | 0,05 0,1 |
|  | цинк | 1,0 |
|  | олово | 2,0 |

| Наименование полимерных материалов изделий санитарно-гигиенических | Наименование определяемого вещества | Норматив миграции в водную среду (мг/дм3), не более |
| --- | --- | --- |
| Полиуретаны | ацетальдегид | 0,2 |
|  | ацетон | 0,1 |
|  | бензол | не допускается |
|  | бутилацетат | 0,1 |
|  | спирт изопропиловый | 0,1 |
|  | спирт метиловый | не допускается |
|  | спирт пропиловый | 0,1 |
|  | толуол | 0,5 |
|  | формальдегид | не допускается |
|  | этилацетат | не допускается |
|  | этиленгликоль | 1,0 |
| Полиамиды | бензол | не допускается |
|  | гексаметилендиамин | не допускается |
|  | е-капролактам | 0,5 |
|  | спирт метиловый | не допускается |
|  | фенол или сумма общих фенолов | 0,05 0,1 |
| Полиакрилат | акрилонитрил | не допускается |
|  | бутилакрилат | 0,01 |
|  | гексан | 0,1 |
|  | гептан | 0,1 |
|  | метилметакрилат | не допускается |
|  | метилакрилат | 0,02 |
| Материалы на основе полиэфиров | ацетальдегид | 0,2 |
|  | ацетон | 0,1 |
|  | бензол | не допускается |
|  | метилацетат | 0,1 |
|  | спирт метиловый | не допускается |
|  | спирт пропиловый | 0,1 |
|  | формальдегид | не допускается |
|  | фенол или сумма общих фенолов | 0,05 0,1 |
| Полифениленсульфид | ацетальдегид | 0,2 |
|  | дихлорбензол | 0,002 |
|  | спирт метиловый | не допускается |
|  | фенол или сумма общих фенолов | 0,05 0,1 |
|  | бор | не допускается |
| Полиэтилентерефталат и сополимеры на основе терефталевой кислоты | ацетальдегид | 0,2 |
|  | ацетон | 0,1 |
|  | диметилтерефталат | 1,5 |
|  | спирт бутиловый | не допускается |

| Наименование полимерных материалов изделий санитарно-гигиенических | Наименование определяемого вещества | Норматив миграции в водную среду (мг/дм3), не более |
| --- | --- | --- |
|  | спирт изобутиловый | не допускается |
|  | спирт метиловый | не допускается |
|  | формальдегид | не допускается |
|  | этиленгликоль | 1,0 |
| Поликарбонат | метиленхлорид | 7,5 |
|  | фенол или сумма общих фенолов | 0,05 0,1 |
|  | хлорбензол | 0,02 |
| Фенопласты и аминопласты | ацетальдегид | 0,2 |
|  | фенол или сумма общих фенолов | 0,05 0,1 |
|  | формальдегид | не допускается |
| Полимерные материалы на основе эпоксидной смолы | ацетальдегид | 0,2 |
|  | фенол или сумма общих фенолов | 0,05 0,1 |
|  | формальдегид | не допускается |
|  | эпихлоргидрин | не допускается |