ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

22 апреля 2003 г. № 23/21

О ТРЕБОВАНИЯХ К СПЕЦИАЛЬНО ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМ МЕСТАМ

ДЛЯ КУРЕНИЯ

Во  исполнение  Декрета  Президента  Республики  Беларусь от 17

декабря  2002 г. № 28 "О государственном регулировании производства,

оборота,  рекламы  и потребления табачного сырья и табачных изделий"

(Национальный  реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., №

143,  1/4234)  с  целью  государственного  регулирования потребления

табачных  изделий  Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики

Беларусь    и   Министерство  здравоохранения  Республики   Беларусь

постановляют:

1. Установить,  что  к  специально  предназначенным для курения

местам предъявляются следующие требования:

1.1. отделка ограждающих конструкций (полов, стен и перекрытий)

в помещениях должна быть выполнена из негорючих материалов;

1.2. не допускается размещать мягкую мебель;

1.3. могут  располагаться смежно с туалетными комнатами, залами

ожидания и быть общими для мужчин и женщин, но не быть проходными;

1.4. должны  иметь  отдельную  систему  вентиляции с кратностью

воздухообмена 10 куб.м/ч и выводящую воздух за  пределы  здания  без

его рециркуляции;

1.5. температура  воздуха в холодный период года должна быть не

ниже 16°С;

1.6. должны  обозначаться  соответствующими  знаками  по   ГОСТ

12.4.026-76 "Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные

и  знаки  безопасности",  оборудоваться  урнами  (пепельницами)   из

негорючих  материалов  не  менее  чем  на  1/3  заполненными водой и

обеспечиваться  первичными  средствами  пожаротушения (огнетушителем

или ящиком с песком).

2. Запретить  размещать  специально предназначенные для курения

места:

2.1. в туалетных комнатах;

2.2. в  помещениях  категорий  по  взрывопожарной  и   пожарной

опасности  А,  Б,  В1-В4  и  ближе  30  метров от наружных установок

категорий по взрывопожарной и пожарной опасности Ан, Бн, Вн согласно

нормам  пожарной  безопасности  Республики Беларусь "Категорирование

помещений,  зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной

опасности.  НПБ 5-2000", утвержденным постановлением Министерства по

чрезвычайным  ситуациям  Республики Беларусь от 28 декабря 2000 г. №

36 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г.,

№ 20, 8/4924);

2.3. во  взрывоопасных  и пожароопасных зонах согласно правилам

устройства электроустановок;

2.4. на  путях  эвакуации  (лестничных  клетках,  коридорах) из

зданий и сооружений;

2.5. на  территориях,  в  зданиях  и  сооружениях   организаций

независимо  от  форм собственности и ведомственной принадлежности, в

которых    курение   и  проведение  огневых  работ  не   допускается

требованиями    технических   нормативных  правовых  актов   системы

противопожарного  нормирования и стандартизации Республики Беларусь.

В  указанных местах должны быть вывешены соответствующие запрещающие

знаки  по  ГОСТ  12.4.026-76 "Система стандартов безопасности труда.

Цвета сигнальные и знаки безопасности".

3. Индивидуальные  предприниматели  или  юридические  лица,   в

собственности,  хозяйственном  ведении либо в оперативном управлении

которых    находятся    объекты   (помещения,  здания,   сооружения,

транспорт),  указанные  в  пункте  38  Положения  о  государственном

регулировании производства, оборота, рекламы и потребления табачного

сырья    и  табачных  изделий,  утвержденного  Декретом   Президента

Республики  Беларусь  от 17 декабря 2002 г. № 28, обязаны определить

специально  предназначенные  для  курения  места  и оборудовать их в

соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.

4. Руководителям    республиканских  органов   государственного

управления,  местных  исполнительных  и  распорядительных   органов,

организаций   независимо  от  форм  собственности  и   ведомственной

принадлежности,    индивидуальным    предпринимателям     обеспечить

выполнение требований настоящего постановления.

Министр по чрезвычайным ситуациям            Министр здравоохранения

Республики Беларусь                          Республики Беларусь

В.П.АСТАПОВ                                  Л.А.ПОСТОЯЛКО