ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

30 декабря 2008 г. № 238

# Об утверждении Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к содержанию и эксплуатации водных объектов при использовании их в рекреационных целях»

На основании Закона Республики Беларусь от 23 ноября 1993 года «О санитарно-эпидемическом благополучии населения» в редакции Закона Республики Беларусь от 23 мая 2000 года, Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 августа 2000 г. № 1331, в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 1 августа 2005 г. № 843 Министерство здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к содержанию и эксплуатации водных объектов при использовании их в рекреационных целях».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2009 г.

| Министр | В.И.Жарко |
| --- | --- |

|  | УТВЕРЖДЕНО Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 30.12.2008 № 238 |
| --- | --- |

Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к содержанию и эксплуатации водных объектов при использовании их в рекреационных целях»

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Настоящие Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы (далее – Санитарные правила) устанавливают санитарно-гигиенические и противоэпидемические требования к содержанию и эксплуатации водных объектов, используемых в рекреационных целях (далее – водный объект).

2. Государственный санитарный надзор за соблюдением настоящих Санитарных правил осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

3. За нарушение настоящих Санитарных правил виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

4. В настоящих Санитарных правилах используются основные термины и их определения в значениях, установленных Водным кодексом Республики Беларусь от 15 июля 1998 года (Ведамасці Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, 1998 г., № 33, ст. 473) и Законом Республики Беларусь от 23 ноября 1993 года «О санитарно-эпидемическом благополучии населения» в редакции Закона Республики Беларусь от 23 мая 2000 года (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1993 г., № 36, ст. 451; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 52, 2/172), а также следующие термины и их определения:

зона рекреации водного объекта (далее – зона рекреации) – прилегающий к водному объекту участок территории, непосредственно используемый в рекреационных целях и оформленный (обозначенный, спроектированный, утвержденный) в установленном законодательством Республики Беларусь порядке;

зона обеспечения безопасности водного объекта для здоровья населения – прилегающая к водному объекту и зоне рекреации территория, в пределах которой возможно влияние точечных и рассредоточенных (диффузных) источников загрязнения.

ГЛАВА 2
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОДНОГО ОБЪЕКТА И ЗОНЫ РЕКРЕАЦИИ

5. Водный объект должен:

соответствовать параметрам показателей безопасности водных объектов (далее – параметры) согласно приложению к настоящим Санитарным правилам;

быть оборудованным в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов Республики Беларусь.

6. В зоне рекреации запрещены:

сброс сточных вод;

стоянка и мойка механических автотранспортных средств;

устройство выгребов;

утечки из нефтепродуктопроводов.

7. Государственная санитарно-гигиеническая экспертиза объектов социальной, производственной, транспортной, инженерной инфраструктуры; работ и услуг, которые могут представлять потенциальную опасность для здоровья населения; условий труда работников в зоне рекреации водного объекта осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

8. Водопользователь должен содержать зону рекреации в чистоте.

9. При наличии в зоне рекреации пляжей, а также расположенных на них объектов их содержание и эксплуатация, осуществляются в соответствии с требованиями Санитарных правил и норм 10-7-2003 «Санитарные правила содержания территорий», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 5 июня 2003 г. № 60 в редакции постановления Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22 ноября 2005 г. № 187.

ГЛАВА 3
ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

10. Контроль за состоянием, рациональным использованием и охраной водного объекта осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, в соответствии со схемой производственного контроля, которая:

разрабатывается водопользователем в соответствии с требованиями Санитарных правил 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22 декабря 2003 г. № 183;

в обязательном порядке включает сведения о (об):

размещении точек (пунктов) контроля (отбора) проб;

показателях безопасности водного объекта согласно приложению к настоящим Санитарным правилам;

объеме и периодичности проведения производственного контроля, в том числе и в наименее благоприятные периоды (межень, паводки, максимальные пропуски в водохранилищах и т.п.), с учетом конкретной климато-географической, ландшафтной и производственно-хозяйственной обстановки в зоне обеспечения безопасности водного объекта для здоровья населения;

мероприятиях, осуществляемых при ухудшении параметров.

11. При размещении точек (пунктов) контроля (отбора) проб обеспечивается информативность данных, в наибольшей степени характеризующих состояние водного объекта и зоны рекреации в соответствии с утвержденной водопользователем методикой измерения параметров.

12. Периодичность проведения производственного контроля устанавливается:

в апреле, мае и октябре – не реже 1 раза в месяц;

в июне–сентябре – не реже 1 раза в неделю.

13. При ухудшении параметров использование водного объекта в установленном законодательством порядке ограничивается, приостанавливается или запрещается.

|  | Приложение к Санитарным нормам, правилам и гигиеническим нормативам «Гигиенические требования к содержанию и эксплуатации водных объектов при использовании их в рекреационных целях» |
| --- | --- |

Параметры показателей безопасности водных объектов при использовании их в рекреационных целях

| Показатели | Категория водного объекта, пределы колебания показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I благоприятно | II относительно благоприятно | III неблагоприятно |
| Площадь акватории, км2 | Более 8 | 2–8 | Менее 2 |
| Длина акватории, км | 5–10 | 2–5 | Менее 2 |
| Ширина акватории, км | Более 3 | 1–3 | Менее 1 |
| Колебания уровня воды, м | Менее 0,2 | 0,2–0,5 | Более 0,5 |
| Ширина зоны купания, м | Более 20 | 10–20 | Менее 10 |
| Глубина зоны купания, м | Менее 1,5 | Менее 1,7 | Более 1,7 |
| Уклон дна водного объекта перпендикулярно урезу воды, % | 0,075 | 0,17 | Более 0,17 |
| Показатели водообмена (поступление свежей воды на одного отдыхающего, м3/час) | Более 0,25 | 0,10–0,25 | Менее 0,10 |
| Водность реки (расход воды в реке, м3/с) | 30–50 | 20–30 | Менее 20 |
| Скорость течения реки, м/с | Менее 0,3 | 0,3–0,5 | Более 0,5 |
| Покрытие макрофитами зоны купания, % | Менее 10 | 10–20 | Более 20 |
| Уклон пляжа в сторону воды (превышение пляжа над урезом воды, °) | 0,3–1,5 | 1,5–2,7 | Более 2,7 |
| Ширина пляжа, м | 30 и более | 20–30 | Менее 20 |
| Литологический состав грунта пляжа и мелководья | Песок, мелкий гравий | Крупный гравий, заиленные пески | Глина, крупные камни |
| Температура воды, °С | 25–27 | 20–24 | менее 20 |
| Прозрачность, м | 3,0–5,0 | 1,0–2,9 | менее 1,0 |
| Цветность, градусы | Менее 20 | 21–80 | более 80 |
| Окраска | Не обнаруживается в столбике 20 см | Не обнаруживается в столбике 10 см | Обнаруживается незначительной интенсивности в столбике 10 см |
| Запах | Не более 2-х баллов | Не более 2-х баллов | Более 2-х баллов с незначительной интенсивностью |
| Перманганатная окисляемость, мг О/дм3 | 2,0–5,0 | 5,1–10,0 | Более 10 |
| Биохимическое потребление кислорода (БПК5 ), мг О/дм3 | 1,0–3,0 | 3,1–5,0 | Более 5,0 |
| Содержание кислорода, % | 80–100 | 60–79 100–110 | Менее 60 Более 110 |
| РО43, мгР/дм3 | 0,001–0,010 | 0,011–0,050 | Более 0, 050 |
| NH4, мгN/дм3 | 0,01–0,10 | 0,11–0,70 | Более 0,70 |
| NO2, мгN/дм3 | Отсутствие | 0,001–0,01 | Более 0,01 |
| Биомасса фитопланктона, г/м2 | 1,0–5,0 | 5,1–10,0 | Более 10 |
| Соотношение биомассы фито- и зоопланктона | 1:1 | 5:1 | 10:1 и более |
| Ширина литоральной зоны, м (площадь мелководий до глубины 1,4–2,0 м) | 50 и более | 20–50 | Менее 20 |
| Взвешенные вещества, мг/дм3 | 0,25 | 0,75 | Более 0,75 |
| Плавающие примеси | На поверхности воды не обнаруживаются пленки нефтепродуктов, масел, жиров и скопление других примесей |  | На поверхности воды обнаруживаются пленки нефтепродуктов, масел, жиров и скопление других примесей |
| Водородный показатель (рН), единиц | 6,5–8,5 | 6,5–8,5 | более 8,5 |
| Растворенный кислород, мг/дм3 | Не менее 4 | Не менее 4 | Менее 4 |
| Химическое потребление кислорода (ХПК), мг О/дм3 | Не более 15 | Не более 30 | Более 30 |
| Химические вещества, мг/дм3 | Не содержатся в воде водных объектов в концентрациях, превышающих предельно допустимые концентрации или ориентировочно-допустимые уровни |  | По отдельным элементам содержатся в концентрациях, превышающих предельно допустимые концентрации или ориентировочно-допустимые уровни, при условии управляемости источника загрязнения |
| Суммарная объемная активность радионуклидов при совместном присутствии |  1 (в случае превышения проводится дополнительный контроль радионуклидного загрязнения в соответствии с действующими нормами радиационной безопасности) |  |  |
| Возбудители кишечных инфекций | Вода не содержит возбудителей кишечных инфекций |  |  |
| Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ/100 см3 | Не более 100 |  | Более 100 |
| Общие колиформные бактерии, КОЕ/100 см3 | Не более 1000 | Не более 500 | Более 500 |
| Колифаги, БОЕ/100 см3 | Не более 10 | Не более 10 | Более 10 |