ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

13 октября 2008 г. № 168

# Об утверждении норм времени на услуги по контролю за качеством лекарственных средств, фармацевтических субстанций и по апробации методов контроля за качеством лекарственных средств, фармацевтических субстанций, оказываемые государственными организациями здравоохранения

На основании Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 августа 2000 г. № 1331, в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 1 августа 2005 г. № 843 Министерство здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить нормы времени на услуги по контролю за качеством лекарственных средств, фармацевтических субстанций и по апробации методов контроля за качеством лекарственных средств, фармацевтических субстанций, оказываемые государственными организациями здравоохранения, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2008 г.

| Первый заместитель Министра | Р.А.Часнойть |
| --- | --- |

|  | Приложение к постановлению Министерства здравоохранения Республики Беларусь 13.10.2008 № 168 |
| --- | --- |

НОРМЫ ВРЕМЕНИ
на услуги по контролю за качеством лекарственных средств, фармацевтических субстанций и по апробации методов контроля за качеством лекарственных средств, фармацевтических субстанций, оказываемые государственными организациями здравоохранения

| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Характеристики работ | Норма времени (мин) | Специалисты, оказывающие услугу | Наименование основных и вспомогательных материалов | Единица измерения | Норма расхода основных и вспомога- тельных материалов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Химические и физико-химические методы контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Взятие навески на аптечных весах | одно взвешивание | Выбор весов согласно нагрузке. Протирание чашек весов спиртоэфирной смесью. Взятие навески. Протирание весов спиртоэфирной смесью | 2 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист | Вата хирург. Спирт этиловый 96,6%-й Эфир медиц. | кг | 0,001 0,00081 0,001 |
| 2 | Взятие навески на торсионных весах | одно взвешивание | Выбор весов согласно нагрузке. Протирание чашек весов спиртоэфирной смесью. Взятие навески. Протирание весов спиртоэфирной смесью | 3 мин | Провизор-аналитик | Вата Спирт этиловый 96,6%-й Эфир медиц. | кг | 0,001 0,00081 0,001 |
| 3 | Взятие навески на аналитических весах | одно взвешивание | Проверка работы весов и установка их на «0». Взятие навески. Протирание чашки весов спиртоэфирной смесью | 4 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист | Вата Спирт этиловый 96,6%-й Эфир медиц. | кг | 0,001 0,00081 0,001 |
| 4 | Растворение навески в мерной колбе* | исследование | Помещение навески в мерную колбу. Растворение в части растворителя. Доведение до метки растворителем. Перемешивание | 6 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист |  |  |  |
| 5 | Извлечение вещества органическим растворителем* | исследование | Отмеривание растворителей. Встряхивание. Разделение фаз. Фильтрование | 23 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист |  |  |  |
| 6 | Отгонка органического растворителя | исследование | Отмеривание. Нагрев водяной бани. Подключение вакуума. Отгонка растворителя. Демонтаж прибора | 16 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист | – | – | – |
| 7 | Подсушивание веществ до постоянной массы | исследование | Включение сушильного шкафа, установка температуры, выведение на рабочий режим. Взвешивание пустого бюкса. Помещение в сушильный шкаф и высушивание. Охлаждение в эксикаторе и взвешивание. Взятие навески в высушенный и взвешенный бюкс. Помещение бюкса с навеской в сушильный шкаф и высушивание. Охлаждение в эксикаторе и взвешивание. Повторное помещение бюкса с навеской в сушильный шкаф и высушивание. Охлаждение в эксикаторе и взвешивание. Повторное помещение бюкса с навеской в сушильный шкаф и высушивание. Охлаждение в эксикаторе и взвешивание. Расчет результата | 46 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист | – | – | – |
| 8 | Озоление и взвешивание остатка | исследование | Взвешивание пустого тигля. Помещение пустого тигля в муфельную печь. Включение муфельной печи, установка температуры, прокаливание. Охлаждение тигля в эксикаторе и взвешивание. Взятие навески вещества в прокаленный и взвешенный тигль. Сжигание навески вещества при более низкой температуре под постоянным визуальным контролем специалиста. Перенесение тигля с остатком в муфельную печь. Включение муфельной печи, установка температуры и прокаливание остатка. Охлаждение в эксикаторе и взвешивание. Повторный перенос тигля с остатком в муфельную печь. Включение муфельной печи, установка температуры и прокаливание остатка. Охлаждение в эксикаторе и взвешивание. Повторный перенос в муфельную печь и прокаливание. Охлаждение в эксикаторе и взвешивание. Расчет результата | 125 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист | – | – | – |
| 9 | Определение золы, нерастворимой в хлористоводородной кислоте | исследование | Озоление. Взвешивание пустого тигля. Помещение пустого тигля в муфельную печь. Включение муфельной печи, установка температуры, прокаливание. Охлаждение тигля в эксикаторе и взвешивание. Взятие навески вещества в прокаленный и взвешенный тигль. Сжигание навески вещества при более низкой температуре под постоянным визуальным контролем специалиста. Перенесение тигля с остатком в муфельную печь. Включение муфельной печи, установка температуры и прокаливание остатка. Охлаждение в эксикаторе и взвешивание. Повторный перенос тигля с остатком в муфельную печь. Включение муфельной печи, установка температуры и прокаливание остатка. Охлаждение в эксикаторе и взвешивание. Повторный перенос тигля с остатком в муфельную печь и прокаливание. Охлаждение и взвешивание. Расчет результата. Прибавление к остатку в тигле хлористоводородной кислоты. Нагрев тигля на водяной бане. Прибавление воды. Фильтрование. Многократное промывание фильтра. Перенесение фильтра в тигль. Высушивание и сжигание фильтра. Перенесение тигля с остатком в муфельную печь, включение муфельной печи, установка температуры и прокаливание остатка в тигле. Охлаждение в эксикаторе и взвешивание. Повторный перенос тигля с остатком в муфельную печь и прокаливание. Охлаждение в эксикаторе и взвешивание. Повторный перенос тигля с остатком в муфельную печь и прокаливание. Охлаждение и взвешивание. Расчет результата | 278 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист | Синяя лента К-та соляная конц. | уп. кг | 0,01 0,00012 |
| 10 | Определение сульфатной золы | исследование | Взвешивание пустого тигля. Помещение пустого тигля в муфельную печь. Включение муфельной печи, установка температуры, прокаливание. Охлаждение тигля в эксикаторе и взвешивание. Взятие навески вещества в прокаленный и взвешенный тигль. Прибавление концентрированной серной кислоты. Нагревание до удаления паров кислоты под постоянным визуальным контролем специалиста. Перенесение тигля с остатком в муфельную печь. Включение муфельной печи, установка температуры и прокаливание остатка. Охлаждение в эксикаторе и взвешивание. Повторный перенос тигля с остатком в муфельную печь. Включение муфельной печи, установка температуры и прокаливание остатка. Охлаждение в эксикаторе и взвешивание. Повторный перенос тигля с остатком в муфельную печь и прокаливание. Охлаждение в эксикаторе и взвешивание. Расчет результата | 132 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист | Синяя лента К-та соляная конц. | уп. кг | 0,010 0,00012 |
| 11 | Отмеривание раствора бюреткой (пипеткой), цилиндром | одно отмеривание | Отмеривание необходимого количества раствора в необходимую емкость | 2 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист | – | – | – |
| 12 | Осаждение* | исследование | Взятие навески на аптечных весах. Отмеривание реактивов. Получение осадка | 30 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист |  |  |  |
| 13 | Промывание осадка* | исследование | Перенесение осадка на фильтр. Промывание осадка | 62 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист | Фильтр | уп. | 0,01 |
| 14 | Качественное определение одного ингредиента без его извлечения (химический метод)* | исследование | Отмеривание необходимых реактивов. Прибавление нескольких растворов реактивов для получения видимого описанного в методике эффекта (окраски, осадка и др.) | 4 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист |  |  |  |
| 15 | Качественное определение одного ингредиента с его извлечением (химический метод)* | исследование | Извлечение вещества органическим растворителем. Прибавление к извлечению нескольких растворов реактивов для получения видимого описанного в методике эффекта (окраски, осадка и др.) | 6 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист |  |  |  |
| 16 | Анализ лекарственного средства, изготовленного в аптеках* | исследование | Качественный экспресс-анализ. Количественный экспресс-анализ. Оценка качества приготовленной формы и документальное оформление | 41 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист |  |  |  |
| 17 | Центрифугирование растворов | исследование | Подготовка центрифуги. Заполнение центрифужных пробирок исследуемой жидкостью. Центрифугирование. Техническое обслуживание центрифуги | 21 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист | – | – | – |
| 18 | Определение физических величин в таблетках, капсулах, брикетах и других лекарственных формах при помощи штангенциркуля | исследование | Измерение диаметра. Измерение высоты | 30 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист | Спирт этиловый 96,6%-й Эфир медиц. Вата | кг | 0,00081 0,001 0,001 |
| 19 | Измерение длины, ширины при помощи линейки | исследование | Измерение ширины, длины | 15 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист | Спирт этиловый 96,6%-й Эфир медиц. Вата | кг | 0,00081 0,001 0,001 |
| 20 | Встряхивание | исследование | Встряхивание жидкости (жидкостей) в химическом сосуде при помощи аппарата или руками | 15 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист | – | – | – |
| 21 | Определение температуры плавления до 100 °С | исследование | Подготовка прибора к работе. Растирание предварительно высушенного до постоянной массы испытуемого вещества. Помещение испытуемого вещества в капилляр. Проведение испытания при постоянном визуальном контроле. Техническое обслуживание прибора | 36 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист | – | – | – |
| 22 | Определение температуры плавления выше 100 °С | исследование | Подготовка прибора к работе. Растирание предварительно высушенного до постоянной массы испытуемого вещества. Помещение испытуемого вещества в капилляр. Проведение испытания при постоянном визуальном контроле. Техническое обслуживание прибора | 60 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист | – | – | – |
| 23 | Определение температуры кипения | исследование | Подготовка прибора. Помещение испытуемого вещества в капилляр. Помещение капилляра вместе с термометром в собранный прибор. Проведение испытания при постоянном визуальном контроле. Техническое обслуживание прибора | 23 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист | – | – | – |
| 24 | Фракционная перегонка до 100 °С | исследование | Помещение в колбу перегоняемой жидкости. Присоединение колбы к прибору для отгонки. Отгонка необходимой фракции. Демонтаж прибора | 51 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист | – | – | – |
| 25 | Фракционная перегонка выше 100 °С | исследование | Помещение в колбу перегоняемой жидкости. Присоединение колбы к прибору для отгонки. Отгонка необходимой фракции. Демонтаж прибора | 69 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист | – | – | – |
| 26 | Определение вязкости | исследование | Определение плотности испытуемого образца. Подготовка вискозиметра. Помещение испытуемой жидкости в прибор. Проведение испытания. Техническое обслуживание прибора | 51 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист | Спирт этиловый 96,6%-й Эфир медиц. Вата | кг | 0,00081 0,001 0,001 |
| 27 | Определение угла вращения плоскости поляризации | исследование | Подготовка поляриметра к работе. Определение угла вращения воды. Определение угла вращения помещенного в трубку испытуемого раствора. Техническое обслуживание прибора | 45 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист | Спирт этиловый 96,6%-й Эфир медиц. Вата | кг | 0,00081 0,001 0,001 |
| 28 | Определение угла преломления | исследование | Подготовка рефрактометра к работе. Измерения показателя преломления воды. Измерение показателя преломления помещенного на призму прибора исследуемого раствора. Техническое обслуживание прибора | 10 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист | Спирт этиловый 96,6%-й Эфир медиц. Вата | кг | 0,00081 0,001 0,001 |
| 29 | Микроскопия при химическом анализе* | исследование | Подготовка микроскопа к работе. Помещение полученных в ходе реакции кристаллов на предметное стекло. Проведение микроскопии. Техническое обслуживание прибора | 21 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист | Спирт этиловый 96,6%-й Эфир медиц. Вата | кг | 0,00081 0,001 0,001 |
| 30 | Микроскопия при анализе лекарственного растительного сырья* | исследование | Приготовление микропрепаратов. Подготовка микроскопа. Помещение микропрепаратов на предметное стекло, накрыв микропрепарат покровным стеклом. Проведение микроскопии. Техническое обслуживание прибора | 42 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист | Спирт этиловый 96,6%-й Эфир медиц. Вата | кг | 0,00081 0,001 0,001 |
| 31 | Микроскопия при определении частиц в мазях, суспензиях и других* | исследование | Подготовка микроскопа и установка специального объектива для подсчета частиц. Помещение на предметное стекло лекарственного средства, накрыв его покровным стеклом. Проведение микроскопии с одновременным подсчетом частиц. Техническое обслуживание прибора | 63 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист | Спирт этиловый 96,6%-й Эфир медиц. Вата | кг | 0,00081 0,001 0,001 |
| 32 | Распадаемость таблеток, брикетов, гранул | исследование | Подготовка прибора и среды для определения распадаемости. Помещение таблеток в корзинку прибора. Проведение испытаний в течение времени, описанного в нормативной документации на лекарственное средство. Техническое обслуживание прибора | 15 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист | – | – | – |
| 33 | Распадаемость таблеток, покрытых оболочкой, и капсул | исследование | Подготовка прибора и среды для первой фазы испытания. Помещение таблеток в корзинку прибора. Проведение испытания в течение времени, описанного в нормативной документации на лекарственное средство, под периодическим контролем специалиста. Подготовка среды для проведения второй фазы испытания. Производство замены среды. Проведение испытания во второй среде в течение времени, описанного в нормативной документации на лекарственное средство, под периодическим контролем специалиста. Техническое обслуживание прибора | 123 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист | – | – | – |
| 34 | Растворение таблеток и капсул* | исследование | Подготовка прибора и среды для растворения. Установка корзинки (лопатки) прибора. Помещение таблеток в прибор. Проведение испытания в течение времени, описанного в нормативной документации на лекарственное средство. Отбор проб для дальнейших испытаний. Техническое обслуживание прибора | 21 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист |  |  |  |
| 35 | Истираемость таблеток | исследование | Подготовка прибора. Помещение в барабан взвешенных таблеток. Проведение испытания. Обеспыливание таблеток. Взвешивание. Техническое обслуживание прибора | 25 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист | Спирт этиловый 96,6%-й Эфир медиц. Вата хирург. | кг | 0,00081 0,001 0,001 |
| 36 | Твердость таблеток | исследование | Подготовка прибора. Проведение испытаний. Техническое обслуживание прибора | 25 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист | – | – | – |
| 37 | Определение температуры застывания | исследование | Подготовка прибора. Помещение вещества в прибор. Фиксирование наиболее высокой температуры, при которой вещество затвердевает. Техническое обслуживание прибора | 35 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист | – | – | – |
| 38 | Определение удельного веса по Вестфалю (ареометром) | исследование | Отмеривание жидкости в емкость для определения плотности. Подбор ареометра в зависимости от плотности определяемой жидкости. Помещение ареометра в жидкость. Выравнивание температуры жидкости и ареометра. Снятие показаний | 16 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист | – | – | – |
| 39 | Определение удельного веса пикнометром | исследование | Термостатирование и взвешивание пустого пикнометра. Помещение испытуемой жидкости в пикнометр, термостатирование и взвешивание. Промывание пикнометра водой. Помещение в пикнометр воды, термостатирование и взвешивание | 35 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист | Спирт этиловый 96,6%-й Эфир медиц. Вата хирург. Спирт этиловый 96,6%-й | кг | 0,00081 0,001 0,001 0,0162 |
| 40 | Испытание на чистоту с эталонным раствором (водой)* | исследование | Подбор пробирок одинакового диаметра. Отмеривание в пробирки испытуемого и эталонного растворов. Проведение сравнения | 15 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист |  |  |  |
| 41 | Определение рН индикаторной бумагой | исследование | Выбор индикаторной бумаги. Измерение рН. Сравнение со шкалой рН | 10 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист | Индик. бумага | уп. | 0,1 |
| 42 | Определение рН потенциометрически* | исследование | Настройка прибора по буферным растворам. Помещение испытуемой жидкости в стаканчик для определения рН. Измерение рН раствора (3 раза). Промывание электродов и помещение их в воду очищенную | 21 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист | Фильтровальная бумага | кг | 0,00005 |
| 43 | Просмотр 100 ампул с инъекционными растворами на механические включения | исследование | Подготовка прибора. Вскрытие коробок с ампулами. Просмотр ампул на механические включения | 42 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист | – | – | – |
| 44 | Ацидиметрическое (комлексонометрическое) титрование. Определение кислотности или щелочности* | исследование | Помещение навески вещества в колбу для титрования. Прибавление необходимых реагентов и индикатора. Титрование, наблюдение изменения окраски (конец титрования) | 10 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист | Натрия гидроксид К-та хлористоводородная Трилон Б | кг | 0,00004 0,00085 0,000188 |
| 45 | Аргентометрическое титрование прямое* | исследование | Помещение навески вещества в колбу для титрования. Прибавление необходимых реагентов и индикатора. Титрование, наблюдение изменения окраски (конец титрования) | 12 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист | Индикатор Нитрат серебра | кг | 0,00001 0,00017 |
| 46 | Аргентометрическое титрование обратное* | исследование | Помещение навески вещества в колбу для титрования. Прибавление необходимых реагентов (титрованного раствора) и индикатора. Титрование, наблюдение изменения окраски (конец титрования). Проведение контрольного опыта | 16 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист | Индикатор Нитрат серебра | кг | 0,01 0,17 |
| 47 | Йодометрическое титрование прямое* | исследование | Помещение навески вещества в колбу для титрования. Прибавление необходимых реагентов и индикатора. Титрование, наблюдение изменения окраски (конец титрования) | 8 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист | Калия йодид Йод кристаллич. | кг | 0,00036 0,00013 |
| 48 | Йодометрическое титрование обратное* | исследование | Помещение навески вещества в колбу для титрования. Прибавление необходимых реагентов (титрованного раствора) и индикатора. Титрование, наблюдение изменения окраски (конец титрования). Проведение контрольного опыта | 14 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист | Калия йодид Йод кристаллич. Натрия тиосульфат | кг | 0,00036 0,00013 0,00026 |
| 49 | Броматометрическое (йодхлорметрическое) титрование* | исследование | Помещение навески вещества в колбу для титрования. Прибавление необходимых реагентов (титрованного раствора) и индикатора. Титрование, наблюдение изменения окраски (конец титрования). Проведение контрольного опыта | 35 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист | Бромат калия | кг | 0,000028 |
| 50 | Перманганатометрическое (меркуриметрическое, цериметрическое) титрование* | исследование | Помещение навески вещества в колбу для титрования. Прибавление необходимых реагентов и индикатора. Титрование, наблюдение изменения окраски (конец титрования). Проведение контрольного опыта | 39 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист | Калия перманганат Нитрат ртути Сульфат церия | кг | 0,000033 0,00017 0,0042 |
| 51 | Диазотирование (нитритометрическое титрование), неводное титрование* | исследование | Помещение навески вещества в колбу для титрования. Прибавление необходимых реагентов и индикатора. Титрование, наблюдение изменения окраски (конец титрования) | 42 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист | Нитрит натрия | кг | 0,000073 |
| 52 | Омыление* | исследование | Помещение точной навески вещества в колбу. Прибавление раствора калия гидроокиси. Присоединение к колбе обратного холодильника и нагревание на водяной бане в течение 1 часа с регулярным перемешиванием. Отсоединение колбы, добавление необходимых реагентов и титрование раствором кислоты хлористоводородной. Проведение контрольного опыта | 23 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист | Соляная к-та концентрированная Калия гидроксид | кг кг | 0,000085 0,0002 |
| 53 | Окисление* | исследование | Помещение точной навески вещества в колбу. Прибавление необходимых реагентов. Проведение реакции окисления | 23 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист | Калия перманганат К-та серная конц. | кг кг | 0,0005 0,003 |
| 54 | Восстановление* | исследование | Помещение точной навески вещества в колбу. Прибавление необходимых реагентов. Проведение реакции восстановления | 35 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист | Йод кристаллич. Пергидроль | кг | 0,0005 0,003 |
| 55 | Определение йодного числа* | исследование | Помещение точной навески вещества в колбу. Прибавление необходимых реагентов. Осторожное взбалтывание и выдерживание в течение 1 часа. Титрование. Проведение контрольного опыта | 93 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист | Калия йодид Йодат калия | кг | 0,00012 0,0001 |
| 56 | Определение числа омыления* | исследование | Помещение точной навески вещества в колбу. Прибавление раствора гидроокиси калия. Присоединение к колбе обратного холодильника, нагревание на водяной бане в течение 1 часа с регулярным перемешиванием. Отсоединение колбы, добавление необходимых реагентов. Титрование раствором кислоты хлористоводородной. Проведение контрольного опыта | 69 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист | Калия гидроксид Кислота соляная конц. | кг кг | 0,0002 0,000085 |
| 57 | Определение кислотного числа* | исследование | Помещение точной навески вещества в колбу. Растворение в смеси растворителей. Прибавление необходимых реагентов. Титрование. Проведение контрольного опыта | 80 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист | Натрия гидроксид Эфир медиц. | кг кг | 0,0001 0,050 |
| 58 | Фотоколориметрическое определение* | исследование | Подготовка и настройка прибора, подбор кювет. Приготовление растворов исследуемого вещества и раствора сравнения. Промывание и наполнение кювет растворами. Проведение измерений и снятие показаний. Техническое обслуживание прибора | 35 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист | Фильтровальная бумага | кг | 0,00005 |
| 59 | Нефелометрическое определение* | исследование | Подготовка и настройка прибора, подбор кювет. Приготовление растворов исследуемого вещества и раствора сравнения. Промывание и наполнение кювет растворами. Проведение измерений и снятие показаний. Техническое обслуживание прибора | 35 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист |  |  |  |
| 60 | Перегонка с водяным паром | исследование | Помещение перегоняемой жидкости в колбу. Присоединение колбы к прибору для отгонки. Проведение перегонки. Демонтаж и обслуживание прибора | 45 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист | – | – | – |
| 61 | Ацетилирование* | исследование | Помещение точной навески вещества в колбу. Прибавление необходимых реагентов. Проведение реакции ацетилирования | 45 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист | Уксусный ангидрид | уп. | 0,010 |
| 62 | Определение эфирного масла* | исследование | Помещение точной навески измельченного сырья в колбу для перегонки. Прибавление воды и присоединение градуированного приемника. Присоединение к обратному холодильнику. Нагревание под наблюдением. Определение объема масла в приемнике. Техническое обслуживание прибора | 57 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист |  |  |  |
| 63 | Потенциометрическое титрование* | исследование | Подготовка и настройка прибора. Калибровка, расчет по буферным растворам. Помещение испытуемой жидкости в стаканчик для титрования. Титрование и определение точки эквивалентности. Промывание электродов и помещение их в воду очищенную | 72 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист |  |  |  |
| 64 | Определение объема одной ампулы | исследование | Извлечение ампулы из упаковки. Надрез и вскрытие ампулы. Определение объема содержимого ампулы калиброванным шприцем | 4 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист | – | – | – |
| 65 | Определение объема одного флакона | исследование | Извлечение флакона из упаковки. Вскрытие флакона и перенесение содержимого в мерный цилиндр. Определение объема | 2 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист | – | – | – |
| 66 | Определение массы порошка во флаконе | исследование | Извлечение флакона (ампулы) из упаковки. Вскрытие флакона (ампулы). Взвешивание на аналитических весах флакона с содержимым. Удаление содержимого флакона, промывание водой и сушка. Взвешивание пустого флакона. Проведение расчета массы порошка во флаконе | 6 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист | – | – | – |
| 67 | Определение массы мазей во флаконе (тубе), суспензий | исследование | Вскрытие флакона (тубы). Взвешивание на весах флакона (тубы) с содержимым. Удаление содержимого флакона (тубы), промывание и сушка. Взвешивание. Проведение расчета массы содержимого | 8 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист | Фильтр. бумага Спирт этиловый 96,6%-й Эфир медиц. | кг | 0,005 0,00081 0,001 |
| 68 | Определение массы содержимого капсулы | исследование | Извлечение капсулы из упаковки. Взвешивание капсулы с содержимым. Вскрытие капсулы, удаление содержимого. Взвешивание пустой капсулы. Проведение расчета массы содержимого | 4 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист | Спирт этиловый 96,6%-й | кг | 0,0486 |
| 69 | Расчет количественного содержания одного ингредиента | исследование | Проведение аналитического расчета содержания одного ингредиента с применением вычислительной техники | 3 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист | – | – | – |
| 70 | Оформление протокола | исследование | Выписывание протокола в двух экземплярах с занесением всех проверенных показателей используемого оборудования, параметров окружающей среды | 10 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист | – | – | – |
| 71 | Определение талька (аэросила) в таблетках* | исследование | Растирание таблеток в ступке. Взятие точной навески порошка растертых таблеток в колбу. Подогрев воды. Обработка взятой навески теплой водой. Фильтрование через беззольный фильтр. Многократное промывание остатка на фильтре теплой водой. Перенесение фильтра в тигль, высушивание и сжигание фильтра. Помещение тигля с остатком в муфельную печь. Включение муфельной печи, установка температуры, прокаливание. Охлаждение в эксикаторе и взвешивание. Расчет результата | 185 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист |  |  |  |
| 72 | Определение талька (аэросила) в таблетках, содержащих несгораемые или нерастворимые в теплой воде вещества | исследование | Растирание таблеток в ступке. Взятие точной навески порошка растертых таблеток в колбу. Подогрев воды. Обработка взятой навески теплой водой. Фильтрование через беззольный фильтр. Многократное промывание остатка на фильтре теплой водой. Перенесение фильтра в тигль, высушивание и сжигание фильтра. Помещение тигля с остатком в муфельную печь. Включение муфельной печи, установка температуры, прокаливание. Охлаждение в эксикаторе. Обработка остатка в тигле хлористоводородной кислотой при нагревании. Фильтрование полученного раствора. Многократное промывание остатка на фильтре горячей водой. Перенесение фильтра в тигль, высушивание и сжигание фильтра. Помещение тигля с остатком в муфельную печь. Включение муфельной печи, установка температуры, прокаливание. Охлаждение в эксикаторе и взвешивание. Расчет результата | 336 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист | – | – | – |
| 73 | Определение времени деформации суппозиториев | исследование | Подготовка прибора. Помещение в прибор суппозитория. Измерение времени деформации суппозитория в течение 1 часа. Техническое обслуживание прибора | 23 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист | – | – | – |
| 74 | Спектрофотометрия (определение подлинности)* | исследование | Подготовка прибора и подбор кювет. Заполнение кювет исследуемым раствором и раствором сравнения. Проведение измерений оптической плотности испытуемого раствора через 1 нм в интервале длин волн, находят максимум (минимум) поглощения. Техническое обслуживание прибора | 51 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист | Фильтр. бумага Спирт этиловый 96,6%-й | кг | 0,00005 0,0162 |
| 75 | Спектрофотометрия без калибровочной кривой (количественное определение, определение цветности)* | исследование | Подготовка прибора и подбор кювет. Заполнение кювет исследуемым раствором и раствором сравнения. Проведение измерений оптической плотности испытуемого раствора в интервале длин волн, указанных в НД. Техническое обслуживание прибора | 30 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист | Фильтр. бумага Спирт этиловый 96,6%-й | кг | 0,00005 0,0162 |
| 76 | Спектрофотометрия, фотоэлектроколориметрия (построение калибровочной кривой)* | исследование | Подготовка прибора и подбор кювет. Заполнение кювет исследуемым раствором и раствором сравнения. Проведение измерений оптической плотности испытуемого раствора (всех концентраций, предусмотренных в НД). Техническое обслуживание прибора. Построение калибровочного графика по полученным результатам | 105 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист | Фильтр. бумага Спирт этиловый 96,6%-й | кг | 0,00005 0,0162 |
| 77 | Определение азота по Кьельдалю* | исследование | Помещение точной навески вещества в колбу Кьельдаля, добавление необходимых реагентов. Проведение сжигания. Сборка прибора для определения азота. Охлаждение колбы и присоединение к прибору. Проведение перегонки. Демонтаж прибора и промывание его составных частей. Титрование полученного отгона, наблюдение изменения окраски (конец титрования). Проведение контрольного опыта | 93 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист |  |  |  |
| 78 | Определение спирта по отгону | исследование | Сборка прибора для определения спирта по отгону. Отмеривание и помещение объема исследуемого раствора в колбу. Подключение прибора. Проведение отгонки под периодическим контролем специалиста. Демонтаж прибора и промывание его составных частей | 113 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист | – | – | – |
| 79 | Определение спирта по температуре кипения | исследование | Сборка прибора. Отмеривание необходимого объема исследуемого раствора и помещение в сосуд для кипячения. Проведение испытания. Снятие показания термометра. Демонтаж прибора и промывание его составных частей | 57 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист | – | – | – |
| 80 | Товароведческий анализ лекарственного растительного сырья (подлинность, измельченность, содержание примесей, степень зараженности амбарными вредителями)* | исследование | Определение подлинности. Определение измельченности. Определение содержания примесей и степени зараженности амбарными вредителями | 123 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист |  |  |  |
| 81 | Нагревание (кипячение) | исследование | Нагревание (кипячение) веществ в растворителе при постоянном перемешивании | 21 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист | – | – | – |
| 82 | Охлаждение | исследование | Охлаждение раствора в естественных условиях либо с использованием ледяной бани при постоянном перемешивании | 3 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист | – | – | – |
| 83 | Выпаривание (объем жидкости до 20 мл) | исследование | Нагрев водяной бани. Помещение навески в выпарительную чашку. Выпаривание досуха при постоянном перемешивании | 62 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист | – | – | – |
| 84 | Выпаривание (объем жидкости свыше 20 мл) | исследование | Нагрев водяной бани. Помещение навески в выпарительную чашку. Выпаривание досуха при постоянном перемешивании | 102 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист | – | – | – |
| 85 | Растирание (измельчение) | исследование | Испытуемое вещество вносят в ступку и измельчают пестиком | 2 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист | – | – | – |
| 86 | Определение средней массы таблеток, капсул, брикетов, гранул, пакетов | исследование | Взвешивание 20 таблеток (капсул, брикетов, гранул, пакетов). Расчет средней массы одной таблетки (капсулы, брикета, гранулы, пакета) | 4 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист | Вата хирург. Спирт этиловый 96,6%-й Эфир медиц. | кг | 0,001 0,00081 0,001 |
| 87 | Определение отклонений в массе отдельных таблеток, капсул, брикетов, гранул, пакетов (20 штук) | исследование | Взвешивание каждой из 20 таблеток (капсул, гранул, пакетов, брикетов). Расчет отклонения каждой из 20 таблеток (капсул, гранул, пакетов, брикетов) от средней массы | 104 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист | Вата хирург. Спирт этиловый 96,6%-й Эфир медиц. | кг | 0,001 0,00081 0,001 |
| 88 | Определение растворимости субстанций в одном растворителе* | исследование | Взятие навески вещества на ручных весах. Растворение навески в определенном объеме растворителя | 11 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист |  |  |  |
| 89 | Регистрация всех записей в рабочем журнале | исследование | Проведение записей всех данных, полученных в ходе испытаний, в рабочий журнал. Учет реактивов в рабочем журнале | 40 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист | – | – | – |
| 90 | Просеивание | исследование | Выбор сита. Взятие навески на ручных весах. Просеивание навески. Взвешивание | 11 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист | – | – | – |
| 91 | Определение органических примесей химическим методом* | исследование | Взятие навески. Прибавление необходимых реактивов. Сравнение с эталонным раствором и оценка результата | 11 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист | Индикатор Фильтр. бумага | кг | 0,00005 0,00005 |
| 92 | Определение органических примесей методом тонкослойной хроматографии* | исследование | Приготовление испытуемого раствора (измельчение, взятие навески, растворение в зависимости от природы вещества при встряхивании, действии ультразвука, нагревании и т.д., фильтрование). Приготовление растворов стандартных веществ (взятие навесок, растворение в зависимости от природы вещества при встряхивании, действии ультразвука, нагревании и т.д.). Приготовление подвижной фазы. Подготовка хроматографической камеры (заполнение камеры и насыщение парами подвижной фазы). Подготовка хроматографической пластинки. Нанесение на хроматографическую пластинку растворов испытуемого вещества и веществ-свидетелей (в токе теплого или холодного воздуха, при периодическом подсушивании). Высушивание пластинки с нанесенными пробами. Помещение в хроматографическую камеру и хроматографирование под периодическим визуальным контролем специалиста. Приготовление раствора или растворов для проявки хроматограммы. Извлечение пластинки из камеры и высушивание в вытяжном шкафу или в токе теплого воздуха или в сушильном шкафу. Обработка хроматографической пластинки растворами для проявления хроматограммы, высушивание в токе теплого или холодного воздуха или в сушильном шкафу. Оценка результата (подсчет Rf, Rs) | 245 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист | Пластина хроматогр. Спирт этиловый 96,6%-й | уп. кг | 0,1 0,0081 |
| 93 | Определение подлинности методом тонкослойной хроматографии* | исследование | Приготовление испытуемого раствора (измельчение, взятие навески, растворение в зависимости от природы вещества при встряхивании, действии ультразвука, нагревании и т.д., фильтрование). Приготовление раствора стандартного вещества (взятие навески, растворение в зависимости от природы вещества при встряхивании, действии ультразвука, нагревании и т.д.). Приготовление подвижной фазы. Подготовка хроматографической камеры (заполнение камеры и насыщение парами подвижной фазы). Подготовка хроматографической пластинки. Нанесение на хроматографическую пластинку растворов испытуемого вещества и веществ-свидетелей (в токе теплого или холодного воздуха, при периодическом подсушивании). Высушивание пластинки с нанесенными пробами. Помещение в хроматографическую камеру и хроматографирование под периодическим визуальным контролем специалиста. Приготовление раствора или растворов для проявки хроматограммы. Извлечение пластинки из камеры и высушивание в вытяжном шкафу или в токе теплого воздуха или в сушильном шкафу. Обработка хроматографической пластинки растворами для проявления хроматограммы, высушивание в токе теплого или холодного воздуха или в сушильном шкафу. Оценка результата (подсчет Rf, Rs) | 170 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист | Пластина хроматогр. Спирт этиловый 96,6%-й | уп. кг | 0,1 0,0081 |
| 94 | Газожидкостная хроматография (количественное определение, определение примесей)* | исследование | Подготовка прибора к работе. Проверка пригодности хроматографической системы. Приготовление растворов для проверки пригодности хроматографической системы. Введение в хроматограф приготовленных растворов. Обработка результатов. Подбор условий для выполнения требований пригодности. Приготовление растворов стандартных веществ. Приготовление растворов испытуемых веществ (взятие навески и растворение под действием ультразвука, нагревания и так далее в зависимости от природы исследуемого объекта, фильтрование). Введение в хроматограф приготовленных растворов. Получение экспериментальных данных для стандартных растворов и их оценка. Получение экспериментальных данных для испытуемых растворов и их оценка. Обработка результатов. Техническое обслуживание прибора | 576 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист | Диметилформамид Азот Септы Алюминиевые колпачки Спирт этиловый 96,6%-й | кг кг шт. шт. кг | 0,0100 1,000 8 8 0,081 |
| 95 | Газожидкостная хроматография (определение подлинности)* | исследование | Подготовка прибора к работе. Проверка пригодности хроматографической системы. Приготовление растворов для проверки пригодности хроматографической системы. Введение в хроматограф приготовленных растворов. Обработка результатов. Подбор условий для выполнения требований пригодности. Приготовление растворов стандартных веществ. Приготовление растворов испытуемых веществ (взятие навески и растворение под действием ультразвука, нагревания и так далее в зависимости от природы исследуемого объекта, фильтрование). Введение в хроматограф приготовленных растворов. Получение экспериментальных данных для стандартных растворов и их оценка. Получение экспериментальных данных для испытуемых растворов и их оценка. Обработка результатов. Техническое обслуживание прибора | 456 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист | Диметилформамид Азот Септы Алюминиевые колпачки Спирт этиловый 96,6%-й | кг кг шт. шт. кг | 0,0100 1,000 8 8 0,081 |
| 96 | Газожидкостная хроматография (определение остаточных органических растворителей)* | исследование | Подготовка прибора к работе. Приготовление растворов стандартных веществ. Приготовление растворов испытуемых веществ. Приготовление проб для парофазного анализа. Термостатирование проб для парофазного анализа. Введение в хроматограф приготовленной паровой фазы. Получение и обработка результатов для испытуемой пробы. Получение и обработка результатов для пробы сравнения. Техническое обслуживание прибора | 608 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист | Диметилформамид Азот Септы Алюминиевые колпачки Спирт этиловый 96,6%-й | кг кг шт. шт. кг | 0,0100 1,000 8 8 0,081 |
| 97 | Жидкостная хроматография (количественное определение, определение примесей)* | исследование | Подготовка подвижной фазы. Подготовка колонки к работе. Установление параметров ВЭЖХ анализа. Стабилизация системы. Подбор условий для выполнения требований пригодности хроматографической системы. Приготовление растворов для проверки пригодности. Введение в хроматограф приготовленных растворов. Получение и обработка экспериментальных данных. Оптимизация условий хроматографирования для выполнения требований пригодности хроматографической системы. Стабилизация системы. Проверка пригодности хроматографической системы. Введение в хроматограф приготовленных растворов. Получение и обработка экспериментальных данных. Градуировка прибора. Приготовление растворов стандартных веществ. Введение в хроматограф стандартных веществ. Получение и обработка результатов (обработка хроматограмм, построение калибровочного графика). Проведение испытаний. Приготовление растворов испытуемых веществ (взятие навески и растворение под действием ультразвука, нагревания и так далее в зависимости от природы исследуемого объекта). Введение в хроматограф. Получение экспериментальных данных и их оценка. Промывка колонки после анализа. Техническое обслуживание прибора | 1152 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист | Ацетонитрил Метанол (2,5 л) 1-гексансульфоновая кислота (уп. по 25 г) Тетрагидрофуран Хлороформ Фильтр Миллекс (1 уп. – 1000 шт.) Спирт этиловый 96,6%-й | л уп. уп. л кг уп. кг | 0,576 0,2304 0,018 0,288 0,144 0,001 0,0405 |
| 98 | Жидкостная хроматография (определение подлинности)* | исследование | Подготовка подвижной фазы. Подготовка колонки к работе. Установление параметров ВЭЖХ анализа. Стабилизация системы. Подбор условий для выполнения требований пригодности хроматографической системы. Приготовление растворов для проверки пригодности. Введение в хроматограф приготовленных растворов. Получение и обработка экспериментальных данных. Оптимизация условий хроматографирования для выполнения требований пригодности хроматографической системы. Стабилизация системы. Проверка пригодности хроматографической системы. Введение в хроматограф приготовленных растворов. Получение и обработка экспериментальных данных. Градуировка прибора. Приготовление растворов стандартных веществ. Введение в хроматограф стандартных веществ. Получение и обработка результатов (обработка хроматограмм, построение калибровочного графика). Проведение испытаний. Приготовление растворов испытуемых веществ (взятие навески и растворение под действием ультразвука, нагревания и так далее в зависимости от природы исследуемого объекта). Введение в хроматограф. Получение экспериментальных данных и их оценка. Промывка колонки после анализа. Техническое обслуживание прибора | 1152 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист | Ацетонитрил Метанол (2,5 л) 1-гексансульфоновая кислота (уп. по 25 г) Тетрагидрофуран Хлороформ Фильтр Миллекс (1 уп. – 1000 шт.) Спирт этиловый 96,6%-й | л уп. уп. л кг уп. кг | 0,576 0,2304 0,018 0,288 0,144 0,001 0,0405 |
| 99 | Прокаливание | исследование | Помещение точной навески вещества в тигель. Прокаливание при температуре красного каления до постоянной массы. Охлаждение и взвешивание тигля с остатком | 16 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист | – | – | – |
| 100 | Определение экстрактивных веществ* | исследование | Помещение в колбу точной навески лекарственного растительного сырья. Прибавление растворителя. Взвешивание. Выдерживание колбы с пробой при периодическом встряхивании. Присоединение колбы к обратному холодильнику и нагревание при периодическом перемешивании. Охлаждение и взвешивание колбы. Фильтрование извлечения. Выпаривание 25 мл фильтрата досуха под периодическим контролем специалиста. Включение сушильного шкафа, установка температуры, выведение на рабочий режим. Помещение бюкса с сухим остатком в сушильный шкаф и высушивание. Охлаждение в эксикаторе и взвешивание. Повторное помещение бюкса в сушильный шкаф и высушивание. Охлаждение в эксикаторе и взвешивание. Повторное помещение бюкса в сушильный шкаф и высушивание. Охлаждение в эксикаторе и взвешивание. Расчет результата | 177 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист | Спирт этиловый 96,6%-й Фильтровальная бумага | кг кг | 0,041 0,0005 |
| 101 | Определение дубильных веществ* | исследование | Помещение в колбу точной навески лекарственного растительного сырья, прибавление необходимого количества воды. Присоединение колбы к обратному холодильнику. Кипячение 30 мин при периодическом перемешивании. Охлаждение и процеживание извлечения. Количественный перенос извлечения в мерную колбу и доведение до метки. Прибавление к 25 мл извлечения необходимого количества реагентов и титрование раствором калия перманганата. Проведение контрольного опыта | 206 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист | Индигосульфокислота Калия перманганат | кг | 0,00025 0,00017 |
| 102 | Испытание на мышьяк* | исследование | Сборка прибора. Помещение в прибор навески вещества и необходимых реактивов. Проведение испытания. Проведение контрольного опыта. Демонтаж прибора, промывка стеклянных деталей | 206 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист | Фильтровальная бумага Цинк гранулированный Олова дихлорид Мышьяковистый ангидрид Калия хлорид Ацетат свинца Ртути дихлорид Спирт этиловый 96,6%-й Вата хирургическая | кг кг кг | 0,00005 0,002 0,0001 0,0000001 0,002 0,0001 0,0001 0,00081 0,0001 |
| 103 | Определение эфирного числа* | исследование | Определение числа омыления (п. 56). Определение кислотного числа (п. 57). Расчет конечного результата | 152 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист |  |  |  |
| 104 | Анализ лекарственных средств по разделам «Описание», «Упаковка», «Маркировка» | исследование | Прием образца на испытание, проверка необходимых документов. Проверка регистрации. Контроль по показателям «Описание», «Упаковка», «Маркировка» в соответствии с требованиями НД. Оформление образца-остатка от анализа, оформление акта возврата (уничтожения). Внесение в государственный информационный ресурс «Контрольно-аналитическая лаборатория» информации о цене одной упаковки, денежной единице и дате поступления анализируемого лекарственного средства | 24 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист | – | – | – |
| 105 | Приготовление и отпуск реактивов (1 флакон до 100 мл)* | исследование | Приготовление раствора. Фасовка во флакон. Отпуск аптеке согласно оформленным документам | 21 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист |  |  |  |
| 106 | Просмотр 10 флаконов растворов для внутреннего (наружного) применения на отсутствие механических включений | исследование | Подготовка прибора. Вскрытие вторичной упаковки. Просмотр флаконов на механические включения | 5 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист | – | – | – |
| 107 | Определение воды по методу Фишера* | исследование | Подготовка прибора. Установка титра. Внесение точной навески вещества в сосуд для титрования. Проведение титрования при постоянном перемешивании и установление конца титрования электрометрически. Техническое обслуживание прибора | 206 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист | Реактив Фишера | кг | 0,016 |
| 108 | Проверка упаковки на герметичность (для аэрозолей) | исследование | Подготовка водяной бани. Подготовка аэрозольного баллона (снятие колпачка и распылителя). Проведение испытания. Оценка результата | 21 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист | – | – | – |
| 109 | Определение перекисного числа* | исследование | Внесение точной навески вещества в сосуд для титрования. Растворение навески. Проведение титрования при постоянном перемешивании. Проведение контрольного опыта | 90 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист | Хлороформ Уксусная кислота Калия йодит Крахмал | кг | 0,010 0,015 0,0005 0,00005 |
| 110 | Определение арбутина* | исследование | Измельчение и просеивание аналитической пробы лекарственного растительного сырья. Внесение точной навески в колбу. Прибавление воды и кипячение в течение 30 мин. Фильтрование. Повторное кипячение и фильтрование. Перенос извлечения на фильтр с последующим промыванием. Осаждение. Фильтрование. Кипячение с обратным холодильником. Фильтрование. Внесение необходимых реактивов при постоянном встряхивании. Фильтрование. Титрование | 321 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист | Свинца ацетат основной Серная к-та конц. Цинковая пыль Натрия гидрокарбонат Йод Крахмал Фильтровальная бумага | кг | 0,0003 0,001 0,0001 0,02 0,00065 0,001 0,002 |
|  |  |  |  |  |  | Лакмусовая бумага | уп. | 0,01 |
| 111 | Сжигание в колбе с кислородом* | исследование | Сборка, приборка. Заполнение колбы кислородом. Внесение точной навески на специально подготовленную полоску фильтровальной бумаги. Проведение сжигания. Демонтаж и промывка прибора | 27 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист | Фильтровальная бумага | кг | 0,0005 |
| 112 | Оформление оригиналов документов по качеству после проведения контроля в соответствии с требованиями постановления Министерства здравоохранения от 24 июня 2002 г. № 37 | одно лекарственное средство | Оформление документов по качеству разрешительным штампом. Наклеивание голографической марки. Регистрация в журналах | 12 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист | Голографическая марка | шт. | 1 |
| 113 | Оформление одной ксерокопии документов по качеству | один лист (односторонний) | Получение заявки, сличение копии документа с оригиналом. Оформление документа разрешительным штампом и (или) печатью. Регистрация в журналах | 4 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист | – | – | – |
| 114 | Отбор образцов лекарственных средств для испытаний в пределах населенного пункта расположения лаборатории | заявка | Выезд специалиста к юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю) для отбора образцов. Отбор образцов. Составление акта отбора образцов. Передача образцов для испытаний | 210 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист | – | – | – |
| 115 | Отбор образцов лекарственных средств для испытаний за пределами населенного пункта расположения лаборатории | заявка | Выезд специалиста к юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю) для отбора образцов. Отбор образцов. Составление акта отбора образцов. Передача образцов для испытаний | 420 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист | – | – | – |
| 116 | Гравиметрический метод количественного определения* | исследование | Внесение точной навески в колбу. Осаждение. Промывание осадка. Подсушивание и озоление. Охлаждение и взвешивание | 150 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист | Фильтр | уп. | 0,01 |
| 117 | Фильтрование | исследование | Подготовка фильтра. Фильтрование | 30 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист | Фильтр | уп. | 0,01 |
| 118 | Определение нелетучих веществ* | исследование | Отмеривание раствора. Выпаривание жидкости под периодическим контролем специалиста. Включение сушильного шкафа, установка температуры, выведение на рабочий режим. Помещение бюкса с остатком в сушильный шкаф и высушивание. Охлаждение в эксикаторе и взвешивание. Повторное помещение бюкса в сушильный шкаф и высушивание. Охлаждение в эксикаторе и взвешивание. Повторное помещение бюкса в сушильный шкаф и высушивание. Охлаждение в эксикаторе и взвешивание. Расчет результата | 68 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист | Фильтровальная бумага | кг | 0,0005 |
| 119 | Спецификация | исследование | Сравнение показателей и норм допустимых отклонений сертификата качества со спецификацией нормативной документации, представленной при регистрации | 9 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист | – | – | – |
| 120 | Определение подлинности при помощи ИК-спектрометрии (при помощи кристалла)* | исследование | Подсушивание вещества до постоянной массы. Включение сушильного шкафа, установка температуры, выведение на рабочий режим. Взвешивание пустого бюкса. Помещение в сушильный шкаф и высушивание. Охлаждение в эксикаторе и взвешивание. Взятие навески в высушенный и взвешенный бюкс. Помещение бюкса с навеской в сушильный шкаф и высушивание. Охлаждение в эксикаторе и взвешивание. Повторное помещение бюкса с навеской в сушильный шкаф и высушивание. Охлаждение в эксикаторе и взвешивание. Повторное помещение бюкса с навеской в сушильный шкаф и высушивание. Охлаждение в эксикаторе и взвешивание. Расчет результата. Подготовка прибора к работе. Получение нулевой линии. Получение спектра образца (нормирование, коррекция базовой линии). Получение спектра сравнения (нормирование, коррекция базовой линии). Оценка результата | 126 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист | Спирт этиловый 96,6%-й | кг | 0,000324 |
| 121 | Определение подлинности при помощи ИК-спектрометрии (при помощи бромной таблетки)* | исследование | Подсушивание вещества до постоянной массы. Включение сушильного шкафа, установка температуры, выведение на рабочий режим. Взвешивание пустого бюкса. Помещение в сушильный шкаф и высушивание. Охлаждение в эксикаторе и взвешивание. Взятие навески в высушенный и взвешенный бюкс. Помещение бюкса с навеской в сушильный шкаф и высушивание. Охлаждение в эксикаторе и взвешивание. Повторное помещение бюкса с навеской в сушильный шкаф и высушивание. Охлаждение в эксикаторе и взвешивание. Повторное помещение бюкса с навеской в сушильный шкаф и высушивание. Охлаждение в эксикаторе и взвешивание. Расчет результата. Взятие навесок испытуемого вещества и калия бромида на аналитических весах. Растирание в ступке испытуемого вещества с калия бромидом. Прессование бромной таблетки. Подготовка прибора к работе. Получение нулевой линии. Получение спектра испытуемого образца (нормирование, коррекция базовой линии). Взятие навесок стандартного вещества и калия бромида на аналитических весах. Растирание в ступке стандартного вещества с калия бромидом. Прессование бромной таблетки. Получение спектра стандартного образца. Оценка результата | 204 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист | Натрия хлорид Спирт этиловый 96,6%-й | кг кг | 0,0015 0,000324 |
| 122 | Определение осмоляльности | исследование | Подготовка прибора к работе. Проведение 3 измерений осмоляльности воды. Измерение испытуемых проб (3 измерения). Техническое обслуживание прибора | 30 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист | – | – | – |
| 123 | Атомно-абсорбционная спектрометрия* | исследование | Подготовка прибора к работе (установка съемных модулей спектрометра, их юстировка, подключение газоносителя/окислителя, прогрев необходимых ламп, юстировка оптики, скорости газоносителя/окислителя, высоты горелки). Приготовление стандартов определяемого элемента. Непосредственное определение (градуировка прибора по определяемому элементу, определение элемента в образце) | 230 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист |  |  |  |
| 124 | Определение активности радионуклидов* | исследование | Оперативный контроль фона окружающей среды. Подготовка пробы к измерению. Подготовка прибора к работе. Измерение рабочих фоновых спектров и контрольного фона. Измерение активности радионуклидов в пробе. Техническое обслуживание прибора. Регистрация записей в журнале | 135 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист |  |  |  |
| 125 | Определение электропроводности воды | исследование | Подготовка прибора к работе. Измерение электропроводности воды в соответствии с требованиями Государственной фармакопеи Республики Беларусь и инструкции к прибору | 15 мин | Провизор-аналитик, главный специалист, ведущий специалист, специалист | – | – | – |
| 126 | Изучение проекта нормативного документа по контролю качества | исследование | Изучение проекта нормативного документа с целью проведения апробации методик по контролю качества | 1050 мин | Главный специалист, ведущий специалист | – | – | – |
| Биологические методы контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | Определение микробиологической чистоты в лекарственных средствах* | исследование | Подготовка посуды: помывка, сушка, стерилизация. Подготовка питательных сред. Подготовка помещения. Подготовка образцов к исследованию, взятие навески, выполнение соответствующих разведений, растворение в буферном растворе (фильтрование при необходимости). Посев соответствующих объемов продукта на плотные питательные среды № 1 и № 2. Инкубация в термостате при соответствующих температурах в течение 5 суток. Просмотр посевов, учет. Посев на дифференциально-диагностические среды с последующим термостатированием при соответствующих температурах 24–48 ч. Взятие второй навески, растворение в среде № 11, постановка биохимических и других тестов идентификации для определения патогенных и непатогенных энтеробактерий. Взятие третьей навески, растворение в среде № 8, постановка биохимических и других тестов идентификации для определения St.Aureus и Ps.aeruginosa. Учет результатов и выдача ответа. Обеззараживание отработанного материала, УФО, влажная уборка рабочих комнат после каждого дня исследования. Мытье лабораторной посуды | 115 мин | Ведущий специалист, лаборант | Среда № 2 Среда № 3 Среда № 4 Среда № 5 Среда № 8 Среда № 11 Среда № 12 Среда № 13 Пентон Натрия хлорид Среда № 14 Фильтр Предфильтр | кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг шт. шт. шт. | 0,0073 0,003 0,004 0,0056 0,0044 0,0027 0,002 0,00557 0,0004 0,0002 2 3 3 |
| 128 | Определение стерильности в лекарственных средствах* | исследование | Подготовка посуды: помывка, сушка, стерилизация. Подготовка питательных сред. Подготовка помещения (бокса) и стерильной специальной одежды. Подготовка образцов к исследованию (растворение и фильтрование при необходимости). Посев на питательные среды: Тиогликолевую и Сабуро. Инкубация в термостате при соответствующих температурах в течение 14 суток с ежедневным просмотром посевов. При наличии видимого роста приготовление мазков с окраской по Грамму, микроскопия. Учет результатов и выдача ответа. Обеззараживание отработанного материала, УФО, влажная уборка рабочих комнат после каждого дня исследования. Мытье лабораторной посуды | 100 мин | Ведущий специалист, лаборант | Тио Сабуро | кг кг | 0,0031 0,005 |
| 129 | Определение стерильности изделий медицинского назначения* | исследование | Подготовка посуды: помывка, сушка, стерилизация. Подготовка питательных сред. Подготовка помещения (бокса) и стерильной специальной одежды. Подготовка образцов к исследованию (растворение и фильтрование при необходимости). Посев на питательные среды: Тиогликолевую, Сахарный б-н и Сабуро. Инкубация в термостате при соответствующих температурах в течение 14 суток с ежедневным просмотром посевов. При наличии видимого роста приготовление мазков с окраской по Грамму, микроскопия. Учет результатов и выдача ответа. Обеззараживание отработанного материала, УФО, влажная уборка рабочих комнат после каждого дня исследования. Мытье лабораторной посуды | 100 мин | Ведущий специалист, лаборант | Тио Сабуро Питательный бульон Глюкоза Фильтр | кг кг кг кг шт. | 0,0031 0,005 0,002 0,0005 2 |
| 130 | Количественное определение антибиотиков методом посева в агар* | исследование | Накопление тест-культур. Подготовка посуды: помывка, сушка, стерилизация. Приготовление плотных сред и буферных растворов. Взятие навесок образца и стандарта, растворение и разведение до рабочих концентраций. Подготовка 12 чашек Петри с тест-культурой, внесение раствора образца и стандарта. Инкубация в термостате в течение 24–48 часов. Измерение зон, обсчет результатов, выдача ответов. Обеззараживание отработанного материала, УФО, влажная уборка рабочих комнат после каждого дня исследования. Мытье лабораторной посуды | 110 мин | Ведущий специалист, лаборант | Чашки Петри Питательная среда | шт. л | 40 8 |
| 131 | Определение бактериальных эндотоксинов | исследование | Подготовка посуды, вспомогательных материалов. Подготовка помещений. Разведение образца, ЛАЛ-реактива, стандарта эндотоксина. Проведение анализа. Учет и оформление результатов | 200 мин | Лаборант, ведущий специалист | Реактив ЛАЛ Контрольный стандарт эндотоксина Вода ЛАЛ Пипетка одноразовая 1 мл Пипетка одноразовая 5 мл Наконечник для дозатора апирогенный | мл нг мл шт. шт. шт. | 0,8 100 50 2 2 18 |
| 132 | Пирогенность* | исследование | Пятидневная подготовка животных (осмотр, взвешивание, термометрия). Реактивность. Ознакомление с ТНПА, планирование работы на следующий день (необходимая стерильная посуда, инструменты и материалы). Расчеты для растворения/разведения лекарственных средств/для заполнения контейнеров. Стерилизация посуды, инструментария. Регистрация показаний гигрометра. Подготовка стерильного бокса, маркировка посуды. Работа в стерильном боксе: приготовление смешанных проб лекарственных средств, вытяжек из полимерных изделий; растворение лиофилизированных лекарственных средств; разведение лекарственных средств до нужной концентрации. Доставка лекарственных средств в манипуляционную. Регистрация показаний гигрометра. Приготовление растворов дезсредств для обработки лабораторных столов и оборудования. Подогревание до 37 °С в водяной бане препаратов крови перед введением. Доставка кроликов в манипуляционную и размещение по клеткам (5 шт.). Взвешивание животных, проверка маркировки, запись результатов. Ректальное измерение температуры (5 шт. x 1 мин – дважды). Отбор животных для проведения испытания лекарственных средств, оценка их состояния, формирование групп для введения. Запись в журнал регистрации результатов биологического контроля, расчет доз для каждого животного исходя из его массы и тест-дозы; подготовка шприцев, игл. Фиксация кроликов в станке (5 шт. по 30 сек). Подготовка ушной вены к внутривенному введению: удаление шерсти (5 шт. по 1 мин). Обработка ушной вены кролика дезраствором в месте инъекции (5 шт. по 30 сек). Набор в шприц, введение испытуемых растворов кроликам, оценка состояния каждого животного после введения. Остановка кровотечения из места прокола вены (5 шт. по 20 сек). Возвращение кролика в клетку (5 шт. по 10 сек). Извлечение кролика из клетки для измерения температуры при проверке на пирогенность (5 шт. по 30 сек). Процедура повторяется трижды. Ректальное измерение температуры трижды в течение трех часов (5 шт. по 1 мин). Проверка журнала наблюдения за животными, заполнение протоколов в журнале регистрации результатов биологического контроля, регистрация списанных животных в журнале учета животных, учет отработанных инструментов и материалов, оформление экрана. Доставка кроликов в общий отсек и размещение по клеткам после выполнения процедуры контроля на пирогенность. Уборка рабочего места, обработка столов, весов, водяной бани, станка для фиксации кроликов дезсредством. Заполнение журнала повторности животных, колонки исполнителя в журнале поступления регистрации заявок и образцов, поступивших на контроль качества. Уборка манипуляционной | 755 мин | Врач лабораторной диагностики, фельдшер-лаборант | Кролики Дез. раствор 1%-й Антисептик Вата хирургическая Перчатки хирургические Маска Шприц инъекционный Иглы инъекционные Раствор натрия хлорида 0,9%-й стерильный, апирогенный | шт. л л кг пар шт. шт. шт. л | 3 0,1 0,030 0,050 6 6 3 7 0,4 |
| 133 | Аномальная токсичность на мышах* | исследование | Ознакомление с ТНПА, планирование работы на следующий день (необходимая стерильная посуда, инструменты и материалы), расчеты для растворения/разведения лекарственных средств/заполнения контейнеров. Стерилизация посуды, инструментария. Регистрация показаний гигрометра. Подготовка стерильного бокса, маркировка посуды. Работа в стерильном боксе: приготовление смешанных проб лекарственных средств, вытяжек из полимерных изделий; растворение лиофилизированных лекарственных средств; разведение лекарственных средств до нужной концентрации. Доставка лекарственных средств в манипуляционную. Доставка белых мышей для проведения испытания лекарственных средств на токсичность. Маркировка и размещение мышей по клеткам. Маркировка клеток. Взвешивание мышей. Запись результатов. Набор в шприц испытуемого лекарственного средства, посадка в фиксирующий бокс мыши, подготовка антисептиком поля для инъекции, инъекция (15–30 сек), остановка кровотечения, наблюдение за состоянием после введения. Доставка клетки в общий отсек. Уборка рабочего места, обработка столов, весов, водяной бани, приспособления для фиксации мышей дезсредством. Уборка манипуляционной. Оценка общего состояния, местных реакций животных, учет павших животных | 274 мин | Врач лабораторной диагностики, фельдшер-лаборант | Мыши Дез. раствор 1%-й Антисептик Вата хирургическая Перчатки хирургические Маска Шприц инъекционный Иглы инъекционные | шт. л л кг пар шт. шт. шт. | 5 0,1 0,015 0,015 3 2 5 5 |
| 134 | Аномальная токсичность на морских свинках* | исследование | Ознакомление с ТНПА, планирование работы на следующий день (необходимая стерильная посуда, инструменты и материалы), расчеты для растворения/разведения лекарственных средств/заполнения контейнеров. Стерилизация посуды, инструментария. Регистрация показаний гигрометра. Подготовка стерильного бокса, маркировка посуды. Работа в стерильном боксе: приготовление смешанных проб лекарственных средств, вытяжек из полимерных изделий; растворение лиофилизированных лекарственных средств; разведение лекарственных средств до нужной концентрации. Доставка лекарственных средств в манипуляционную. Доставка в манипуляционную комнату морских свинок для проведения испытания препаратов крови на токсичность (2 шт. по 5 мин). Маркировка клеток. Взвешивание морских свинок (2 шт. по 2 мин). Запись результата. Подготовка поля для подкожного введения лекарственных средств, удаление шерсти с обоих бочков животного в месте укола (2 шт. по 3 мин). Фиксация животного и обработка места инъекции дезсредством (2 шт. по 1 мин). Подкожное введение препаратов крови (2 шт. по 2 мин). Оценка состояния животного после введения. Помещение морских свинок в клетку. Доставка клетки в общий отсек. Уборка рабочего места, обработка столов, весов, водяной бани дезсредством. Уборка манипуляционной. Оценка общего состояния, местных реакций животных, учет павших животных | 269 мин | Врач лабораторной диагностики, фельдшер-лаборант | Морские свинки Дез. раствор 1%-й Антисептик Вата хирургическая Перчатки хирургические Маска Шприц инъекционный Иглы инъекционные | шт. л л кг пар шт. шт. шт. | 2 0,1 0,015 0,015 2 2 2 4 |
| 135 | Определение острой токсичности на белых мышах в полимерных изделиях медицинского назначения* | исследование | Подбор, взвешивание, маркировка животных. Приготовление водных вытяжек. Введение (внутрибрюшинно) водной вытяжки животным опытной и контрольной групп (20 мышей х 2 мин). Оценка состояния животных через 24 часа (вес, подвижность, состояние шерстного покрова, поведение), перемещение в чистые клетки без корма. Взвешивание, умерщвление животных путем декапитации, вскрытие животных, макроскопическая оценка состояния внутренних органов и тканей, взвешивание внутренних органов (печени, почек, селезенки) (20 мышей х 10 мин). Определение коэффициента массы внутренних органов. Полученные цифровые данные подлежат статистической обработке с использованием критерия «t» Стьюдента. Оформление протокола исследования | 590 мин | Врач лабораторной диагностики, фельдшер-лаборант | Мыши Дез. раствор Антисептик Перчатки хирургические Маска Фильтровальная бумага Вата хирургическая Шприц инъекционный* Иглы инъекционные | шт. л л пар шт. кг кг шт. шт. | 20 0,015 0,015 3 2 0,200 0,100 2 20 |
| 136 | Определение антигенного состава иммунобиологических лекарственных средств методом иммуноэлектрофореза* | исследование | Приготовление агаровой пластинки. Постановка иммуноэлектрофореза. Внесение сыворотки, преципитирующей белки крови человека. Отмывка агаровой пластинки раствором натрия хлорида 0,9%-го (12 раз). Подсушивание агаровой пластинки. Окрашивание агаровой пластинки. Отмывка красителя раствором уксусной кислоты 5%-й (12 раз). Учет реакции | 405 мин | Врач лабораторной диагностики | Агар Буфер Симагель N Натрия хлорид Кислота уксусная Сыворотка, преципитирующая белки крови человека | кг л кг кг амп. | 0,0015 2,5 0,020 0,100 2 |
|  |  |  |  |  |  | Сыворотка крови свиньи Сыворотка крови лошади Сыворотка крови крупного рогатого скота | амп. амп. амп. | 1 1 1 |
|  |  |  |  |  |  | Амидочерный 10Б (краситель) Фиксанал уксусной кислоты Глицерин Натрий уксуснокислый | кг амп. кг кг | 0,0005 1 0,050 0,005 |
| 137 | Определение специфической активности антиальфастафилолизина в белковых лекарственных средствах* | исследование | Приготовление раствора натрия хлорида 0,9%-го с рН 7,0±0,05. Приготовление раствора натрия гидроокиси 0,1N. Приготовление 15%-й рабочей взвеси эритроцитов кролика: забор крови у кроликов (5 мл); дефибринирование крови; фильтрация; отмывание эритроцитов раствором натрия хлорида 0,9%-го с центрифугированием и удалением надосадочной жидкости (трехкратно); гемолизирование эритроцитов; определение оптической плотности полученного раствора гемоглобина на фотоэлектроколориметре, разбавление раствора гемоглобина до получения оптической плотности, равной 0,53±0,01. Приготовление рабочего образца антистафилолизина, содержащего 1 МЕ/мл. Определение Lh стафилококкового токсина: маркировка пробирок (6), добавление стафилококкового токсина с интервалом в 0,01 мл и раствора натрия хлорида до 1 мл; термостатирование при 20±2 °С – 15 мин; добавление 15%-й взвеси эритроцитов; осторожное перемешивание содержимого пробирок; термостатирование при 37±2 °С – 1 час; учет результатов (визуально). Приготовление рабочих разведений стафилококкового альфатоксина Lh/5 в 1 мл, Lh/10 в 0,5 мл: добавление необходимого количества стафилококкового альфатоксина; добавление раствора натрия хлорида 0,9%-го. Определение коэффициента перерасчета содержания антистафилолизина с учетом точности разведения рабочего раствора стафилококкового альфатоксина: маркировка пробирок (10 шт.); добавление рабочего образца антистафилолизина, содержащего 1 МЕ/мл; добавление раствора натрия хлорида 0,9%-го; перенесение 0,5 мл образовавшегося раствора из каждой пробирки в чистые пробирки с тем же номером; добавление в каждую пробирку по 0,5 мл приготовленного рабочего разведения стафилококкового альфатоксина; термостатирование при 20±2 °С – 15 мин; добавление 15%-й взвеси эритроцитов; осторожное перемешивание содержимого пробирок; термостатирование при 37±2 °С – 1 час; охлаждение пробирок при 5±1 °С – 15 мин; центрифугирование. Определение оптической плотности на фотоэлектроколориметре. Ход определения специфической активности: маркировка пробирок (32 шт.); разведение испытуемого лекарственного средства в 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 раз; перенесение 0,5 мл образовавшегося раствора из каждой пробирки в чистые пробирки с тем же номером; добавление в каждую пробирку по 0,5 мл приготовленного рабочего разведения стафилококкового альфатоксина Lh/10; осторожное перемешивание; добавление в чистую пробирку 1 мл раствора натрия хлорида (контроль качества 15%-й взвеси эритроцитов); добавление 1 мл рабочего разведения стафилококкового альфатоксина (контроль качества рабочего разведения стафилококкового альфатоксина); термостатирование при 20±2 °С – 15 мин; добавление 15%-й взвеси эритроцитов во все пробирки; осторожное перемешивание содержимого пробирок; термостатирование при 37±2 °С – 1 час; охлаждение пробирок при 5±1 °С – 15 мин; центрифугирование. Определение оптической плотности на фотоэлектроколориметре | 537 мин | Врач лабораторной диагностики, фельдшер-лаборант | Ксилол Натрия хлорид Натрия гидроокись (фиксанал) Стафилококковый альфатоксин Антиальфастафилолизин Дез. раствор Антисептик Перчатки хирургические Марля | кг кг амп. л л л л пар м | 0,005 0,005 1 0,002 0,001 0,015 0,015 3 0,02 |
| 138 | Определение гемолитически действующих веществ в полимерных изделиях медицинского назначения* | исследование | Приготовление водных вытяжек, добавление натрия хлорида до 0,9%-й концентрации. Приготовление 10%-й взвеси эритроцитов человека: забор крови от 3 (одинаковой группы крови) доноров по 5 мл; центрифугирование; получение эритроцитов; трехкратное отмывание эритроцитов раствором натрия хлорида 0,9%-го с рН 7,0; разведение эритроцитов и проверка показателя оптической плотности на фотоэлектроколориметре; приготовление проб (контрольной и с 100%-м гемолизом). Проведение определения в 3 повторах: маркировка пробирок; добавление 10%-й взвеси эритроцитов и вытяжки; термостатирование 1 час при 37±2 °С; центрифугирование; измерение оптической плотности; расчет процента гемолиза; оформление протокола исследования | 275 мин | Врач лабораторной диагностики, фельдшер-лаборант | Кровь донорская Натрия цитрат 3-замещенный Натрия хлорид Дез. раствор Антисептик Перчатки хирургические Маска Марля | л кг кг л л пар шт. м | 0,020 0,001 0,003 0,015 0,015 3 1 0,02 |
| 139 | Количественное определение фактора VIII в антигемофильных лекарственных средствах (ручной метод)* | исследование | Забор крови доноров в подготовленные пробирки с антикоагулянтом (5 х 5 мл). Получение стандартной плазмы: центрифугирование крови; снятие плазмы; центрифугирование снятой плазмы. Приготовление 0,154 М раствора натрия хлорида. Приготовление 0,1%-го раствора эритрофосфатида: внесение в колбу 1 мл эритрофосфатида; добавление 29 мл 0,154 М раствора натрия хлорида; перемешивание раствора; розлив во флаконы по 2 мл дозатором. Приготовление взвеси белой глины в 0,1%-м растворе эритрофосфатида: приготовление 5 навесок белой глины; добавление 0,1%-го раствора эритрофосфатида в пробирки с навесками белой глины; доведение объема до 5 мл 0,154 М раствором натрия хлорида; встряхивание. Приготовление 0,033 М раствора кальция хлорида. Разведение стандартной плазмы имидазоловым буфером. Подбор концентрации взвеси белой глины в эритрофосфатиде для получения 100%-го содержания фактора VIII, что соответствует 65 сек. (15 пробирок): добавление 0,1 мл взвеси белой глины в эритрофосфатиде; добавление 0,1 мл субстрат-плазмы; добавление 0,1 мл стандартной плазмы; инкубация смеси в термостате при 37±2 °С в течение 2 мин; добавление 0,1 мл 0,033 М раствора кальция хлорида, включение секундомера, перемешивание до образования сгустка. Подготовка испытуемого лекарственного средства: приготовление воды Р 37±2 °С; растворение лиофилизированных лекарственных средств водой Р 37±2 °С, осторожное перемешивание. Ход определения (в трех параллельных пробах): добавление 0,1 мл взвеси белой глины в эритрофосфатиде; добавление 0,1 мл субстрат-плазмы; добавление 0,1 мл испытуемого лекарственного средства; инкубация смеси в термостате при 37±2 °С в течение 2 мин; добавление 0,1 мл 0,033 М раствора кальция хлорида, включение секундомера, перемешивание до образования сгустка. Расчет и регистрация результата. Оформление протокола | 401 мин | Врач лабораторной диагностики, фельдшер-лаборант | Натрия цитрат 3-замещенный Натрия хлорид Белая глина (каолин) Кальция хлорид безводный Кровь донорская Эритрофосфатид Имидазоловый буфер Плазма дефицитная по фактору VIII Нормальная референс-плазма Контрольная плазма Дез. раствор Антисептик Перчатки хирургические Маска Марля | кг кг кг кг л амп. фл. фл. фл. фл. л л пар шт. м | 0,001 0,001 0,0001 0,0001 0,025 1 1 2 1 1 0,015 0,015 3 1 0,02 |
| 140 | Определение коагуляционной активности в белковых лекарственных средствах* | исследование | Приготовление раствора натрия хлорида 0,9%-го. Приготовление цитратной плазмы: забор крови (от 5 доноров по 5 мл); центрифугирование, снятие цитратной плазмы; подготовка и маркировка пробирок. Растворение лекарственного средства и его разбавление в 10, 20, 30 и более раз. Определение активности лекарственного средства по времени свертывания цитратной плазмы. Расчет коагуляционной активности. Оформление протокола исследования | 110 мин | Врач лабораторной диагностики, фельдшер-лаборант | Кровь донорская Натрия цитрат 3-замещенный Натрия хлорид Дез. раствор Антисептик Перчатки хирургические Маска Марля | л кг кг л л пар шт. м | 0,020 0,001 0,003 0,015 0,015 3 1 0,02 |

______________________________

*Используемые в ходе исследований материалы, не вошедшие в данный перечень, дополнительно учитываются в соответствии с анализируемым лекарственным средством по утвержденной Министерством здравоохранения Республики Беларусь Фармакопейной статье для отечественного производителя и нормативному документу по контролю качества для зарубежного производителя.