ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

21 декабря 2010 г. № 172

# О внесении изменений и дополнений в Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ»

На основании Закона Республики Беларусь от 23 ноября 1993 года «О санитарно-эпидемическом благополучии населения» в редакции Закона Республики Беларусь от 23 мая 2000 года, Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 августа 2000 г. № 1331, Министерство здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31 декабря 2008 г. № 240, следующие изменения и дополнения:

1.1. в подпункте 7.1 пункта 7:

абзац четвертый и пятый изложить в следующей редакции:

«3-й класс – умеренно опасные;

4-й класс – малоопасные;»;

1.2. пункт 15 изложить в следующей редакции:

«15. Величина ПДКмр для смесей аэрозолей сложного состава не должна превышать 10 мг/м3.»;

1.3. в пункте 22 цифры «20» заменить цифрами «21»;

1.4. пункт 25 изложить в следующей редакции:

«25. ПДКсс определяют для химических веществ, для которых установлен данный гигиенический норматив. Измерения проводят по результатам отдельных замеров с определением средневзвешенной во времени величины, с учетом пребывания работника на всех стадиях и операциях технологического процесса, включая перерывы, в том числе и вне контакта с контролируемым веществом. ПДКсс также могут быть определены путем непрерывного или прерывистого отбора проб воздуха при суммарном времени не менее 75 % продолжительности рабочей смены или приборами индивидуального контроля.

Концентрации аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (далее – АПФД), величины ПДКсс которых в воздухе рабочей зоны составляют 2,0 мг/м3 и менее, оцениваются по величине среднесменной концентрации ПДКсс; для АПФД, величины ПДКсс которых составляют от 4 до 10 мг/м3, по согласованию с органами и учреждениями, осуществляемыми государственный санитарный надзор, допускается оценка по ПДКмр, величина которой соответствует ПДКсс.

Органы и учреждения, осуществляющие государственный санитарный надзор, при выполнении планового выборочного контроля за АПФД в воздухе рабочей зоны проводят измерения и оценку за их содержанием по ПДКсс. При обнаружении превышения содержания АПФД ПДКсс в воздухе рабочей зоны предприятие обязано вести контроль по величине ПДКсс.

При подозрении на профессиональное заболевание, повышенных уровнях производственно обусловленной заболеваемости, для расчета и определения индивидуальной экспозиции и пылевой нагрузки измерение и оценка ПДКсс осуществляется на протяжении не менее чем 75 % продолжительности рабочей смены и в течение не менее 3 рабочих смен.

Расчет величины ПДКсс проводится по формуле

| Ксс = | К1t1 + К2t2 + … Кntn | ; мг/м3, |
| --- | --- | --- |
|  | t1 + t2 + … tn |  |

где   Ксс – среднесменная концентрация, мг/м3;

К1, К2, ... Кn – средние арифметические величины отдельных измерений концентраций вредного вещества на отдельных стадиях (операциях) технологического процесса, мг/м3;

t1, t2, ... tn – продолжительность отдельных стадий (операций) технологического процесса, минут.»;

1.5. дополнить Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы пунктом 31 следующего содержания:

«31. За нарушение требований настоящих Санитарных правил виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.»;

1.6. в главе 3 в таблице «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны»:

1.6.1. графу 8 пунктов 53, 61, 113, 114, 140, 155, 170, 192, 232, 535, 622, 644, 733, 734, 922, 944, 976, 1105, 1385, 1629, 1705, 1759, 1769, 1876, 1967, 1976, 2413, 2498, 2513 и 2525 дополнить буквой «А»;

1.6.2. графу 8 пунктов 99, 840, 1312, 1885, 1896, 2298, 2377 и 2507 дополнить буквой «К»;

1.6.3. графу 2 пункта 2 дополнить словом «(Авертин N)»;

1.6.4. в графе 6 пункта 58 букву «п» заменить буквой «а»;

1.6.5. в графе 4 пункта 116 формулу «C10H8NnaO3S» заменить формулой «C10H8NNaO3S»;

1.6.6. в графе 4 пункта 344 формулу «C12H27Osn» заменить формулой «C12H27OSn»;

1.6.7. в графе 4 пункта 345 формулу «C6H19Nsi2» заменить формулой «C6H19NSi2»;

1.6.8. в графе 4 пункта 423 формулу «C4H4KnaO6·4Н2О» заменить формулой «C4H4KNaO6·4Н2О»;

1.6.9. в графе 6 пункта 488 цифру «3» заменить буквой «п», а в графе 7 букву «п» заменить цифрой «3»;

1.6.10. графу 6 пункта 524 дополнить буквой «п»;

1.6.11. в графе 3 пункта 550 цифры «2252-84-8» заменить цифрами «431-89-0»;

1.6.12. в графе 7 пункта 583 букву «п» заменить цифрой «2»;

1.6.13. в графе 3 пункта 593 цифры «43-1» заменить цифрами «127-464-43-1», а в графе 4 формулу «С4Н6О4» заменить формулой «С8Н11О4NO С4Н6О2»;

1.6.14. графу 2 пункта 682 дополнить символом «+»;

1.6.15. в графе 4 пункта 1126 формулу «Fyb» заменить формулой «FYb»;

1.6.16. в графе 4 пункта 1189 формулу «C4HсoO4» заменить формулой «C4HСoO4»;

1.6.17. в графе 4 пункта 1241 формулу «Csi» заменить формулой «CSi»;

1.6.18. в графе 4 пункта 1302 формулу «CmgO3» заменить формулой «CMgO3»;

1.6.19. в графе 4 пункта 1427 формулу «C9H13Cl2N50» заменить формулой «C9H12Cl2N5О»;

1.6.20. в графе 4 пункта 1559 формулу «С15Н17N4O5S» заменить формулой «С15Н15КN4O5S»;

1.6.21. в графе 4 пункта 1596 формулу «HnaO3S» заменить формулой «HNaO3S»;

1.6.22. в графе 4 пункта 1601 формулу «Cna2O3» заменить формулой «CNa2O3»;

1.6.23. в графе 4 пункта 1607 формулу «BaNO3» заменить формулой «BNO3»;

1.6.24. в графе 4 пункта 1724 формулу «C12H15NO4PS» заменить формулой «C12H15NO4PSCl»;

1.6.25. графу 2 пункта 1920 после слова «древесная,» дополнить словом «мучная»;

1.6.26. в графе 4 пункта 1939 формулу «Osm» заменить формулой «OSm»;

1.6.27. в графе 4 пункта 1952 формулу «P6Se» заменить формулой «SeF6»;

1.6.28. дополнить таблицу пунктами 2627–2644 следующего содержания:

| «№ п/п | Наименование вещества | Номер СAS | Формула | Величина ПДК, мг/м3 | Преиму- щественное агрегатное состояние в воздухе в условиях производства | Класс опасности | Особенности действия на организм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2627 | [1S-[1, 3, 7, 8 (2S*, 4S*), 8]]-1,2,3,7,8,8а-Гекса гидро-3,7-диметил-8-[2-(тетра-гидро-4-гидрокси-6-оксо-2Н-пиран-2-ил) этил] нафтален-1-ил-2,2-диметил-бутаноат+ (симвастин, симвор, симвинолин, симгал) | 79902-63-9 | С25Н38О5 | 0,03 | а | 1 |  |
| 2628 | Гидроксиламин сернокислый+ |  |  | 0,5 | а | 2 | А |
| 2629 | Гидрогумат |  |  | 5 | а | 4 |  |
| 2630 | 4-0--В-D-Глюкопиранозил-D-глюкоза моногидрат (Д-мальтоза моногидрат, солодовый сахар) | 6363-53-7 | С12Н22О11хН2О | 10 | а | 4 |  |
| 2631 | Диметилкарбонат | 616-38-6 | С3H6O3 | 20 | п | 4 |  |
| 2632 | 2,2-Диметилтиазолидин+ | 19351-18-9 | C5H11NS | 0,5 | п | 2 |  |
| 2633 | Дифенилкарбонат | 102-09-0 | С13H10O3 | 0,5 | а | 2 |  |
| 2634 | Катализатор СИ-2 (контроль по диоксиду циркония) |  |  | –/4 | а | 3 | Ф |
| 2635 | Клиндамицина фосфат | 24729-96-2 | С18Н34ClN2O8PS | 0,5 | а | 2 | А |
| 2636 | Метилфенилкарбонат | 13509-27-8 | C8H8O3 | 1 | п | 2 |  |
| 2637 | 5-Нитро-8-окси-хинолин+ (нитроксолин) | 4008-48-4 | C9H6N2O3 | 0,5 | п | 2 |  |
| 2638 | Оксигумат |  |  | 5 | а | 4 |  |
| 2639 | Препарат «Этоксамин»+ (по диметилэтаноламину) |  |  | 5 | п | 3 |  |
| 2640 | Пыль торфа |  |  | 4 | а | 4 | А, Ф |
| 2641 | Пыль животноводческого производства |  |  | 0,1 (по белку) | а | 2 | А |
| 2642 | Терпено-малеиновый аддукт+ (по малеиновому ангидриду) |  |  | 1 | п+а | 2 | А»; |
| 2643 | 2,7,7-Триметил-бицикло-1,1,3-гептан (пинан) |  |  | 20 | п |  |  |
| 2644 | Этиленкарбонат | 94-49-1 | С3Н4О3 | 20 | п | 4 |  |

1.7. в главе 4 в таблице «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны»:

1.7.1. графу 2 пунктов 9, 10, 23, 35, 38, 53, 56, 84, 115, 116, 118, 122, 131, 143, 149, 151, 155, 160, 186, 197, 212, 214, 215, 257, 260, 262, 266, 267, 269, 273, 281, 304, 306, 317, 324, 338, 339, 344, 353, 378, 379, 397, 398, 402, 413, 431, 435, 442, 459, 484, 489, 491, 494, 496, 499, 532, 533, 541, 552, 570, 587, 590, 594, 596, 600, 604, 605, 608, 632, 634, 645, 650, 654, 656, 660, 670, 700, 709, 711, 715, 718, 737, 738, 750, 754, 788, 799, 808, 834, 847, 851, 852, 869, 876, 878, 882 и 883 дополнить символом «+»;

1.7.2. в графе 4 пункта 17 формулу «C4H7KXNО4» заменить формулой «C4H7K х NО4»;

1.7.3. в графе 4 пункта 18 формулу «C4H7Mg0,5NО4» заменить формулой «C4H7Mg0,5NО4»;

1.7.4. в графе 4 пункта 20 формулу «C6H14Nna(CnH2n+1CO)О2» заменить формулой «C6H14NNa(CnH2n+1CO)О2»;

1.7.5. в графе 4 пункта 21 формулу «C6H12NnaO2» заменить формулой «C6H12NNaO2»;

1.7.6. в графе 3 пункта 70 цифры «1706-18-4» заменить цифрами «1406-18-4»;

1.7.7. в графе 4 пункта 74 формулу «C7H5NnaO3S» заменить формулой «C7H5NNaO3S»;

1.7.8. графу 3 пункта 109 дополнить цифрами «56073-07-05», а графу 4 дополнить формулой «С31Н24О3»;

1.7.9. пункты 158, 166, 567, 607, 667, 696 и 868 исключить;

1.7.10. из графы 2 пунктов 257 и 353 символ «*» исключить;

1.7.11. дополнить следующими веществами:

| «№ п/п | Наименование вещества | Номер CAS | Формула | Величина ОБУВ, мг/м2 | Преимущественно агрегатное состояние в производстве |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 887 | [1,1'-Бифенил]-4-ил-2-метилпроп-2-еноат (дифенилметакрилат) | 46904-74-9 | С16Н14О2 | 3,0 | п+а |
| 888 | 4-{N-[2-(имидазол-4-ил)этил]-карбамоил} масляной кислоты (витаглутам, гистаминглутаровая кислота) |  | С10Н15N3О3 | 0,3 | а |
| 889 | Оксалиплатин | 61825-94-3 | C8H14N2O4Pt | 0,001 А | а |
| 890 | Пиретрум натуральный очищенный концентрат | 8003-34-7 |  | 2,0 | п+а |
| 891 | 2,3,5,6-Тетрафлуоро-4-метокси-метил-бензил-(EZ)-(1RS, 3RS; 1RS, 3RS)-2,2-диметил-3-(проп-1-енил) циклопропанкарбоксилат (метофлутрин) | 240494-70-6 | С18Н20F4О3 | 1,0 | п+а |
| 892 | Хлорфенил-2-метилпроп-2-еноат (парахлорфенилметакрилат) | 16522-37-5 | С10Н9О2Сl | 1,0 | п |
| 893 | Циклический L-лейцил-D-фенилаланил-L-пролил-L-валил-L-орнитил-L-лейцил-D-фенилаланил-L-пролил-L-валил-L-орнитил дихлоргидрат+ (грамицидин С гидрохлорид, грамицидин С) |  | С60Н92N12О10х2НСl | 0,2 | а |
| 894 | 1-Этоксипропан-2-ол | 1569-02-4 | C5H12O5 | 10,0 | п». |

2. Настоящее постановление вступает в силу через 15 рабочих дней после его подписания.

| Министр | В.И.Жарко |
| --- | --- |