- ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

31 декабря 2008 г. N 240

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНИТАРНЫХ НОРМ, ПРАВИЛ И ГИГИЕНИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ "ПЕРЕЧЕНЬ РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫХ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ"

(в ред. постановления Минздрава от 19.11.2009 N 124)

На основании Закона Республики Беларусь от 23 ноября 1993 года "О санитарно-эпидемическом благополучии населения" в редакции Закона Республики Беларусь от 23 мая 2000 года, Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 августа 2000 г. N 1331, в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 1 августа 2005 г. N 843 Министерство здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы "Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ".

2. Признать утратившими силу Санитарные правила и нормы N 11-19-94 "Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 9 марта 1994 г., и дополнения к ним;

Гигиенические нормативы "Ориентировочно безопасные уровни воздействия (ОБУВ) сополимера полиэтилентерефталата, дигликольизофталата и модификатора МБА-100 в воздухе рабочей зоны", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 26 октября 2007 г. N 24;

Гигиенический норматив "Предельно допустимая концентрация органической мучной пыли в воздухе рабочей зоны", утвержденный постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 18 ноября 2008 г. N 197.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2009 г.

Министр В.И.Жарко

УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Министерства здравоохранения

Республики Беларусь

31.12.2008 N 240

САНИТАРНЫЕ НОРМЫ, ПРАВИЛА И ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ "ПЕРЕЧЕНЬ РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫХ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ"

(в ред. постановления Минздрава от 19.11.2009 N 124)

- ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Настоящие Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы "Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ" (далее - Санитарные правила) устанавливают величины предельно допустимых концентраций (далее - ПДК), ориентировочных безопасных уровней воздействия (далее - ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны, предельно допустимые уровни (далее - ПДУ) загрязнения кожных покровов работников вредными веществами.

2. Настоящие Санитарные правила действуют на всей территории Республики Беларусь и являются обязательными для соблюдения государственными органами, иными организациями, физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, при проектировании, строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и эксплуатации производственных и других объектов хозяйственной деятельности.

3. Предельно допустимое содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны регламентируется на рабочих местах независимо от их расположения - в производственных помещениях, в горных выработках, на открытых площадках, транспортных средствах для обеспечения производственного контроля за качеством производственной среды и профилактики неблагоприятного воздействия вредных веществ на здоровье работников.

4. Санитарно-гигиеническим требованиям настоящих Санитарных правил должны соответствовать государственные и ведомственные технические нормативные правовые акты.

5. Санитарные правила подготовлены на основании комплексных токсиколого-гигиенических и эпидемиологических исследований с учетом международного опыта.

6. В настоящих Санитарных правилах использованы основные термины и их определения:

вредные вещества - вещества, которые при контакте с организмом человека могут вызвать профессиональные заболевания или отклонения в состоянии здоровья, обнаруживаемые современными методами как в процессе воздействия вещества, так и в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений;

ПДК - концентрация вредного вещества, которая при ежедневной (кроме выходных дней) работе в течение 8 ч и не более 40 ч в неделю в течение всего рабочего стажа не должна вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующего поколений. Воздействие вредного вещества на уровне ПДК не исключает нарушения состояния здоровья у лиц с повышенной чувствительностью. ПДК устанавливаются в виде максимально разовых (ПДКм.р) и среднесменных гигиенических нормативов (ПДКсс). Для веществ, способных вызывать преимущественно хронические интоксикации (фиброгенные пыли, аэрозоли дезинтеграции металлов и другие), устанавливаются среднесменные ПДК, для веществ с остронаправленным токсическим эффектом (ферментные, раздражающие яды и другие) устанавливаются максимальные разовые концентрации; для веществ, при воздействии которых возможно развитие как хронических, так и острых интоксикаций, устанавливаются наряду с максимально разовыми и среднесменные ПДК;

рабочая зона - пространство высотой до 2 м над уровнем пола или площадки, на котором находятся места постоянного или временного (непостоянного) пребывания работников. На постоянном рабочем месте работник находится большую часть своего рабочего времени (более 50% или более 2 ч непрерывно); при выполнении работ в различных пунктах рабочей зоны постоянным рабочим местом считается вся рабочая зона;

среднесменная ПДК - средняя концентрация, полученная при непрерывном или прерывистом отборе проб воздуха при суммарном времени не менее 75% продолжительности рабочей смены, или концентрация, средневзвешенная во времени длительности всей смены, в зоне дыхания работников на местах постоянного или временного их пребывания.

7. В настоящих Санитарных правилах приведены следующие условные обозначения:

7.1. в соответствии с классификацией ГОСТ 12.1.007-76 "ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности" вещества разделены на четыре класса опасности:

1-й класс - чрезвычайно опасные;

2-й класс - высокоопасные;

3-й класс - опасные;

4-й класс - умеренно опасные;

7.2. специальными символами выделены вещества с остронаправленным механизмом действия, требующие автоматического контроля за их содержанием в воздухе, канцерогены, аллергены и аэрозоли преимущественно фиброгенного действия. В этих целях использованы следующие обозначения:

О - вещества с остронаправленным механизмом действия, требующие автоматического контроля за их содержанием в воздухе;

А - вещества, способные вызывать аллергические заболевания работников в производственных условиях;

К - канцерогены;

Ф - аэрозоли преимущественно фиброгенного действия;

п - пары и (или) газы;

а - аэрозоль;

п+а - смесь паров и аэрозоля;

+ - соединения, при работе с которыми требуется специальная защита кожи и глаз; символ проставлен вслед за наименованием вещества;

++ - вещества, при работе с которыми должен быть исключен контакт с органами дыхания и кожей при обязательном контроле воздуха рабочей зоны на уровне чувствительности не менее 0,001 мг/куб.м. Для таких веществ значения ПДК не приводятся, а указывается только класс опасности и агрегатное состояние в воздухе.

8. Если в графе "Величина ПДК, мг/куб.м" приведено два гигиенических норматива, то это означает, что в числителе максимальная разовая, а в знаменателе - среднесменная ПДК, прочерк в числителе означает, что гигиенический норматив установлен в виде среднесменной ПДК. Если приведен один гигиенический норматив, то это означает, что он установлен как максимальная разовая ПДК.

9. Названия индивидуальных веществ в алфавитном порядке приведены в соответствии с правилами Международного союза теоретической и прикладной химии, ИЮПАК (International Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC), обеспечены регистрационными номерами Chemical Abstracts Service (CAS) и формулами веществ.

10. Величины гигиенических нормативов приведены в мг вещества на 1 куб.м воздуха.

11. Для идентификации веществ, удобства использования Санитарных правил приведен указатель наиболее распространенных технических, торговых и фирменных названий веществ и их синонимов ПДК согласно приложению 1, указатель формул веществ ПДК согласно приложению 2 и регистрационных номеров CAS ПДК согласно приложению 3, а также технические, торговые и фирменные названия веществ и их синонимов ОБУВ согласно приложению 4.

- ГЛАВА 2

КОНТРОЛЬ ЗА СОДЕРЖАНИЕМ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ И НА КОЖНЫХ ПОКРОВАХ

12. Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работников подлежит систематическому контролю для предупреждения превышения величин ПДК, ОБУВ, ПДУ. Надзор за соблюдением требований настоящих Санитарных правил осуществляют органы и учреждения, осуществляющие государственный санитарный надзор.

13. Систематический контроль за состоянием качества воздуха рабочей зоны осуществляют санитарные лаборатории промышленных предприятий или на договорной основе другие специализированные аккредитованные лаборатории. Плановый выборочный контроль, объем и частота которого определяются с учетом условий труда, специфики производства, класса опасности вещества, проводят органы и учреждения, осуществляющие государственный санитарный надзор.

14. Для каждого производственного участка должны быть определены вещества, которые могут выделяться в воздух рабочей зоны; при наличии в воздухе нескольких вредных веществ или сложной смеси относительно постоянного состава контроль воздушной среды допускается проводить по согласованию с органами и учреждениями, осуществляющими государственный санитарный надзор по наиболее опасным и характерным веществам. Перечень вредных веществ, подлежащих определению, периодичность и порядок контроля, места и точки отбора проб согласуются с органами и учреждениями, осуществляющими государственный санитарный надзор.

15. Величины гигиенических нормативов аэрозолей (в том числе и для аэрозолей по сумме смесей сложного состава) четвертого класса опасности не должны превышать 10 мг/куб.м.

16. При одновременном содержании в воздухе рабочей зоны нескольких вредных веществ разнонаправленного действия (по заключению органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор) величины гигиенических нормативов остаются такими же, как и при изолированном действии.

17. При одновременном содержании в воздухе рабочей зоны нескольких вредных веществ однонаправленного действия сумма отношений фактических концентраций каждого из них (К, К1 ... Кn) в воздухе к их ПДК (ПДК, ПДК1 ... ПДКn) не должна превышать единицы:

К1     К2         Кn

---- + ---- + ... ---- <= 1.

ПДК1   ПДК2       ПДКn

18. Контроль содержания вредных веществ в воздухе проводится при характерных производственных условиях с отбором проб в зоне дыхания на рабочих местах постоянного и временного пребывания работников. При наличии идентичного оборудования или выполнении одинаковых операций контроль проводится выборочно на отдельных рабочих местах, расположенных в центре и по периферии помещения.

19. Содержание вредного вещества в данной конкретной точке определяется следующим суммарным временем отбора проб: для токсических веществ - не менее 15 мин., для веществ преимущественно фиброгенного действия - 30 мин. За данный период времени может быть отобрана одна или несколько последовательных проб через равные промежутки времени. Результаты, полученные при однократном отборе или при усреднении последовательно отобранных проб, сравнивают с величинами максимально разовой ПДК.

20. В течение смены и (или) на отдельных этапах технологического процесса в одной точке должно быть последовательно отобрано не менее двух проб. Для аэрозолей преимущественно фиброгенного действия допускается отбор одной пробы.

21. При возможном поступлении в воздух рабочей зоны вредных веществ с остронаправленным механизмом действия должен быть обеспечен непрерывный контроль с сигнализацией о превышении ПДК.

22. Периодичность контроля (за исключением веществ, указанных в п. 20 настоящей главы) определяется в зависимости от класса опасности вредного вещества, характера технологического процесса (непрерывный, периодический) и устанавливается: для 1-го класса - не реже 1 раза в 10 дней, 2-го класса - не реже 1 раза в месяц, 3-го и 4-го классов - не реже раза в квартал.

23. В зависимости от конкретных условий производства (по результатам лабораторных исследований) допускается по согласованию с органами и учреждениями, осуществляющими государственный санитарный надзор, следующая периодичность контроля воздуха рабочей зоны:

один раз в год: в случаях, когда интенсивность выделения в воздушную среду веществ 3-го и 4-го классов опасности сохраняется на протяжении 2 последних лет (по данным лабораторных исследований) на уровне и ниже ПДК и ОБУВ;

два раза в год: в случаях единичных превышений ПДК вредных веществ 3-го и 4-го классов опасности в предшествующем году; при стабильной регистрации в воздухе рабочей зоны содержания веществ 2-го класса опасности на уровне и ниже ПДК за два последних года;

1 раз в квартал: в случаях единичных превышений ПДК в воздухе веществ 2-го класса в предшествующем году; при стабильной регистрации в воздушной среде на протяжении 2 последних лет веществ 1-го класса опасности на уровне и ниже ПДК;

1 раз в месяц: в случаях однократных превышений ПДК в воздухе рабочих мест вредного вещества I класса опасности в предшествующем году.

24. После реконструкции, модернизации, увеличения объема производства, капитального ремонта, внедрения новых технологий, сырья и химических веществ, при возникновении (или после) аварийных ситуаций, а также при расследовании случаев профессиональных заболеваний, отравлений контроль воздуха рабочей зоны осуществляется в обязательном порядке.

25. Среднесменные концентрации определяют для веществ, для которых установлен гигиенический норматив - ПДКсс. Измерения проводят приборами индивидуального контроля или по результатам отдельных измерений с расчетом средневзвешенной во времени величины с учетом пребывания работника на всех (в том числе и вне контакта с контролируемым веществом) стадиях и операциях технологического процесса. Обследование осуществляется на протяжении не менее чем 75% продолжительности смены в течение не менее 3 смен. Расчет проводится по формуле

К   = K1t1 + K2t2 + ... K t  / t1 + t2 + ... t

сс                      n n                  n

где К   - среднесменная концентрация, мг/куб.м;

сс

К1,  К2,  ... К  - средние арифметические величины отдельных измерений

n

концентраций   вредного   вещества   на   отдельных   стадиях   (операциях)

технологического процесса, мг/куб.м;

t1,  t2,  ...  t   -  продолжительность  отдельных  стадий  (операций)

n

технологического процесса, мин.

26. Периодичность контроля за соблюдением среднесменной ПДК должна быть не реже одного раза в год.

27. Предельно допустимый уровень загрязнения кожи (ПДУ) вредными веществами устанавливается для поверхности кожных покровов рук работников в мг/кв.см.

28. Контроль загрязнения кожи осуществляют во время технологических процессов и операций при наибольшем контакте работников с вредными веществами не менее 3 раз в смену в соответствии с действующими техническими нормативными правовыми актами.

29. Периодичность контроля за соблюдением ПДУ загрязнения кожи должна соответствовать кратности контроля ПДК максимально разовых для воздуха рабочей зоны.

30. Организация и проведение производственного лабораторного контроля за выполнением требований настоящих Санитарных правил осуществляются в соответствии с Санитарными правилами 1.1.8-24-2003 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22 декабря 2003 г. N 183, Инструкцией 2.2.10.13-86-2005 "Организация взаимодействия промышленных санитарных лабораторий с органами и учреждениями государственного санитарного надзора", утвержденной постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22 декабря 2005 г. N 248.

- ГЛАВА 3

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ (ПДК) ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

┌────┬──────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────────────────┬───────────┬────────────┬─────────┬───────────┐

│    │                                              │           │                       │           │  Преиму-   │         │           │

│    │                                              │           │                       │           │ щественное │         │Особенности│

│ N  │                                              │   Номер   │                       │  Величина │ агрегатное │  Класс  │ действия  │

│п/п │            Наименование вещества             │    СAS    │        Формула        │    ПДК,   │состояние в │опасности│    на     │

│    │                                              │           │                       │  мг/куб.м │ воздухе в  │         │ организм  │

│    │                                              │           │                       │           │  условиях  │         │           │

│    │                                              │           │                       │           │производства│         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 1  │                      2                       │     3     │           4           │     5     │     6      │    7    │     8     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 1  │Абразивный порошок из медеплавильного шлака   │           │                       │    -/10   │     а      │    4    │     Ф     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 2  │Аверсектин-С (смесь 8 авермектинов A1a, А2а,  │           │                       │    0,05   │     а      │    1    │           │

│    │В1а, А2а, А1в, А2в, В1в, В2в)                 │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 3  │4,4'-Азодибензойная кислота                   │ 586-91-4  │      C14H10N2О4       │     3     │     а      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 4  │Азота диоксид                                 │10102-44-0 │          NO2          │     2     │     п      │    3    │     О     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 5  │Азота оксиды (в пересчете на NO2)             │           │                       │     5     │     п      │    3    │     О     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 6  │Азота трифторид                               │ 7783-54-2 │          NF3          │   10/30   │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │               +                              │           │                       │           │            │         │           │

│ 7  │Азотная кислота                               │ 7697-37-2 │         HNO3          │     2     │     а      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 8  │Акриловый эфир этиленгликоля                  │           │                       │    0,5    │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 9  │Алкены (в пересчете на С)                     │           │        C              │  300/100  │     п      │    4    │           │

│    │                                              │           │         2-10          │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │              +                               │           │                       │           │            │         │           │

│ 10 │АлкилС   амины                                │           │                       │     1     │     п      │    2    │           │

│    │      7-9                                     │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                +                             │           │                       │           │            │         │           │

│ 11 │АлкилС     амины                              │           │                       │     1     │    п+а     │    2    │           │

│    │      15-20                                   │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                +                             │           │                       │           │            │         │           │

│ 12 │АлкилС     амины                              │           │                       │     1     │    п+а     │    2    │           │

│    │      10-16                                   │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                       +                      │           │                       │           │            │         │           │

│ 13 │АлкилС     диметиламины                       │           │                       │     2     │     а      │    3    │           │

│    │      10-16                                   │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 14 │АлкилС10-18N,N-диметил-N-бензиламинийхлорид   │64365-16-8 │    С     Н     ClN    │     1     │     а      │    2    │           │

│    │                                              │           │     19-29 34-50       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 15 │АлкилС     N,N-диметил-                       │           │    С     Н     ClN    │     1     │     а      │    2    │           │

│    │      12-14                                   │           │     23-25 42-46       │           │            │         │           │

│    │N-(этилбензил)аминийхлорид                    │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 16 │Алкилдифенилы                                 │           │     C12H10·2C H       │     10    │     а      │    4    │           │

│    │                                              │           │              n 2n     │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 17 │2-(2-АлкилС     -2-имидазолин-1-ил)этанол     │           │                       │    0,1    │    п+а     │    2    │     А     │

│    │           10-13                              │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 18 │Алкилнафталины                                │           │     С     Н           │     50    │    п+а     │    4    │           │

│    │                                              │           │      16-30 20-48      │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │             +                                │           │                       │           │            │         │           │

│ 19 │Алкилпиридины , смесь (по 2-метил-            │           │        C8H11N         │     2     │     п      │    3    │           │

│    │5-этилпиридину)                               │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 20 │2-АлкилС     -1-полиэтенполиамин-2-имидазолин │           │                       │    0,5    │     A      │    2    │     A     │

│    │        10-12                                 │           │                       │           │            │         │           │

│    │           +                                  │           │                       │           │            │         │           │

│    │гидрохлорид                                   │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 21 │Алкоксибифенилкарбонитрил                     │           │     C14H9NOC H        │     10    │     A      │    4    │           │

│    │                                              │           │             n 2n      │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 22 │Алкоксициандифенилы, С Н   + 1 O(С12 Н8)СN,   │           │                       │     10    │     А      │    1    │           │

│    │                      n 2n                    │           │                       │           │            │         │           │

│    │где п = 1 - 8                                 │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 23 │Аллохол (по сумме желчных кислот)             │           │                       │    0,1    │     а      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 24 │Алотерм-1                                     │           │                       │     50    │    п+a     │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 25 │Алсумин                                       │           │                       │    0,1    │     A      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 26 │Альгинат натрия                               │ 9005-38-3 │                       │     10    │     A      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 27 │диАлюминий барий титан гексаоксид             │           │       Al2BaO6Ti       │  1,5/0,5  │     A      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 28 │тетраАлюминий гексабарий кальций дикремний-   │           │    Al4Ba6CaO21Si2     │   1/0,5   │     A      │    2    │           │

│    │21-оксид                                      │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 29 │Алюминий и его сплавы (в пересчете на         │           │                       │    6/2    │     A      │    3    │     Ф     │

│    │алюминий)                                     │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 30 │Алюминий кальций-0,8-хром-5,6-диводородфосфат-│           │ АlСаСr0,8Н12,8О27Р5,6 │    0,01   │     A      │    1    │           │

│    │1,6-водородхромат гидрат                      │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 31 │Алюминий магнид                               │12003-69-9 │         AlMg          │    -/6    │     A      │    4    │     Ф     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 32 │Алюминий нитрид                               │24304-00-5 │          AlN          │    -/6    │     A      │    4    │     Ф     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 33 │тетраАлюминий пентабарий трикальций декаоксид │           │     Аl4Ва5Са3О10      │    0,1    │     A      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 34 │диАлюминий сульфат (в пересчете на алюминий)  │10043-01-3 │       Al2O12S3        │   2/0,5   │     A      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 35 │Алюминий тригидрооксид                        │21645-51-2 │        AlH3O3         │    -/6    │     A      │    4    │     Ф     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 36 │диАлюминий триоксид (в виде аэрозоля          │ 1344-28-1 │         Al2O3         │    -/6    │     A      │    4    │     Ф     │

│    │дезинтеграции)                                │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 37 │диАлюминий триоксид в смеси со сплавом никеля │12609-69-7 │       Al2O3,Ni        │    -/4    │     A      │    3    │     Ф     │

│    │до 15%                                        │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 38 │диАлюминий триоксид с примесью до 20%         │           │      Al2O3·Cr2O3      │    3/1    │     A      │    3    │           │

│    │дихромтриоксида (по Сг2О3)                    │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 39 │диАлюминий триоксид с примесью кремний        │           │      Al2O3·SiO2       │    5/2    │     a      │    3    │     Ф     │

│    │диоксида (в виде аэрозоля конденсации)        │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 40 │диАлюминий триоксид с примесью кремний        │           │   Al2O3·SiO2·Fe2O3    │    -/6    │     a      │    4    │     Ф     │

│    │диоксида до 15% и дижелезо триоксида до 10%   │           │                       │           │            │         │           │

│    │(в виде аэрозоля конденсации)                 │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 41 │Алюминий трифторид (по фтору)                 │ 7784-18-1 │         AlF3          │  2,5/0,5  │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 42 │Алюминий фосфат                               │15099-32-8 │         AlO4P         │    -/6    │     a      │    4    │     Ф     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 43 │Алюминий хром-8,8-9,6-фосфат (по хрому III)   │           │    AlCr(PO4)          │    0,02   │     a      │    1    │           │

│    │                                              │           │             8,8-9,6   │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 44 │Алюмоплатиновые катализаторы КР-101 и РБ-11   │           │                       │    1,5    │     a      │    3    │     A     │

│    │с содержанием платины до 0,6%                 │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 45 │Алюмосиликат                                  │ 1302-76-7 │        Al2O5Si        │    -/6    │     a      │    4    │     Ф     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 46 │Альдегид изоалериановый                       │           │                       │     10    │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 47 │Амикацин                                      │           │                       │    0,1    │     а      │    2    │     А     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 48 │Амилаза                                       │ 9000-90-2 │                       │     1     │     а      │    2    │     A     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 49 │Амиломизентерин                               │           │                       │     1     │     а      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 50 │Амилоризин                                    │           │                       │     1     │     а      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 51 │Амилформиат                                   │           │                       │     10    │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                       +                      │           │                       │           │            │         │           │

│ 52 │1-Аминоалкилимидазолины                       │           │                       │    0,5    │    п+а     │    2    │     A     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 53 │4-Амино-N-[амино(имино)метил]бензолсульфонамид│  57-67-0  │      C7H10N4O2S       │     1     │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 54 │4-Амино-N-(аминокарбонил)бензолсульфонамид    │ 547-44-4  │       C7H9N3O3S       │     1     │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 55 │5-Амино-2-(4-аминофенил)-1Н-бензимидазол      │ 7621-86-5 │       C13H12N4        │    0,4    │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 56 │1-Аминоантрацен-9,10-дион                     │  82-45-1  │       C14H9NO2        │     5     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                                         +    │           │                       │           │            │         │           │

│ 57 │"альфа"-Аминобензацетилхлорид гидрохлорид     │39878-87-0 │      C8H8NO·ClH       │    0,5    │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 58 │4-Аминобензойная кислота                      │ 150-13-0  │        C7H7NO2        │     5     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 59 │                                              │  62-53-3  │         C6H7N         │  0,3/0,1  │     п      │    2    │           │

│    │Аминобензол+                                  │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 60 │3-(4-Аминобензолсульфамидо)-5-метилизоксазол  │ 723-46-6  │      C10H11N3O3S      │    0,1    │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 61 │4-Аминобензолсульфонамид                      │  63-74-1  │       C6H8N2O2S       │     1     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 62 │4-Аминобензолсульфоновая кислота              │ 5329-14-6 │       C6H7NO3S        │     2     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │            +                                 │           │                       │           │            │         │           │

│ 63 │1-Аминобутан                                  │ 109-73-9  │        C4H11N         │     10    │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 64 │4-Аминобутановая кислота                      │  56-12-2  │        C4H9NO2        │    6/2    │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 65 │2-Амино-5-гуанидинпентановая кислота          │ 7004-12-8 │       C5H12NO2        │     10    │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 66 │4-Амино-N-(2,4-диаминофенил)бензамид          │           │       C13H14N4O       │     5     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 67 │N'-[3-[4-                                     │55658-47-4 │   C57H86N8O21S2·ClH   │     -     │     a      │    1    │           │

│    │Аминобутил)амино]пропил]блеомицинамида        │           │                       │           │            │         │           │

│    │           ++                                 │           │                       │           │            │         │           │

│    │гидрохлорид                                   │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 68 │6-Аминогексановая кислота                     │  60-32-2  │       C6H13NO2        │     2     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 69 │7-Аминогептановая кислота                     │ 929-17-9  │       C7H15NO2        │     8     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 70 │4-Амино-2-гидроксибензоат натрия              │ 133-10-8  │       C7H9NNaO3       │  1,5/0,5  │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 71 │5-Амино-2-гидроксибензойная кислота           │  89-57-6  │        C7H7NO3        │  1,5/0,5  │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 72 │1-Амино-2-гидроксибензол                      │  95-55-6  │        C6H7NO         │    3/1    │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 73 │Аминогидроксибензолы (3,4-изомеры)            │           │        C6H7NO         │    3/1    │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                                +             │           │                       │           │            │         │           │

│ 74 │2-Амино-1-гидрокси-4-нитробензол              │  99-57-0  │       C6H6N2О2        │    3/1    │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                                +             │           │                       │           │            │         │           │

│ 75 │2-Амино-1-гидрокси-5-нитробензол              │ 121-88-0  │       C6H6N2О2        │    3/1    │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 76 │2-Амино-3-гидроксипропионовая кислота         │ 6898-95-9 │        C3H7NO3        │     5     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 77 │(2S, 5R, 6R)-6-[[(R)-Амино-                   │61336-70-7 │    C16H19N3O5SH6O3    │    0,1    │     а      │    2    │     А     │

│    │(4-гидроксифенил)ацетил]амино]-3,3-диметил-   │           │                       │           │            │         │           │

│    │7-оксо-4-тиа-1-азабицикло[3,2,0]гептан-       │           │                       │           │            │         │           │

│    │2-карбоновая кислота тригидрат (амоксициллин  │           │                       │           │            │         │           │

│    │тригидрат)                                    │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 78 │4-Амино-3-гидрокси-3-фенилбутановой кислоты   │           │     C10H13NО3·ClH     │     1     │     a      │    2    │           │

│    │гидрохлорид                                   │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 79 │2-Амино-2-деокси-D-глюкозы гидрохлорид        │  66-84-2  │     C6H13NO5·ClH      │   0,005   │     a      │    1    │     A     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 80 │0-3-Амино-3-деокси--D-глюкопиранозил-         │37517-28-5 │      C22H43N5О13      │    0,1    │     a      │    2    │     A     │

│    │(1->6)-О-[6-амино-6-деокси-"альфа"-D-         │           │                       │           │            │         │           │

│    │глюкопиранозил-(1->4)]-N'(S)-(4-амино-        │           │                       │           │            │         │           │

│    │                                             +│           │                       │           │            │         │           │

│    │2-гидрокси-1-оксобутил)-2-деокси-D-стрептамин │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 81 │О-3-Амино-3-деокси-"альфа"-D-глюкопиранозил   │ 8063-07-8 │      C18H36N4О10      │    0,1    │     a      │    2    │     A     │

│    │(1->6)-О-[6-амино-6-деокси-D-глюкопиранозил-  │           │                       │           │            │         │           │

│    │                                     +        │           │                       │           │            │         │           │

│    │(1->4)]-2-деокси-"альфа"-D-стрептамин         │           │                       │           │            │         │           │

│    │(канамицин)                                   │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 82 │О-4-Амино-4-деокси-"альфа"-D-глюкопиранозил   │37321-09-8 │      C21H41N5O11      │    0,1    │     a      │    2    │     A     │

│    │(1->6)-О-(8R)2-амино-2,3,7-тридеокси-         │           │                       │           │            │         │           │

│    │7(метиламино)-D-глицеро-"альфа"-D-алло-       │           │                       │           │            │         │           │

│    │октодиалдо-1,5:8,4-дипиранозил(1->4)2-деокси- │           │                       │           │            │         │           │

│    │            +                                 │           │                       │           │            │         │           │

│    │D-стрептамин                                  │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 83 │О-2-Амино-2-деокси-"альфа"-D-глюкопиранозил   │ 1263-89-4 │   C23H25N5О14·H2О4S   │    0,1    │     a      │    2    │     A     │

│    │(1->4)-О-[О-2,6-диамино-2,6-дидеокси-"бета"-  │           │                       │           │            │         │           │

│    │L-идопирапозил(1->3)-"бета"-D-рибофуранозил   │           │                       │           │            │         │           │

│    │(1->5)]-2-деокси-D-стрептамин сульфат (1:2)   │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 84 │О-3-Амино-3-деокси-"альфа"-D-глюкопиранозил   │32986-56-4 │      C18H37N5О9       │    0,1    │     a      │    2    │     A     │

│    │(1->6)-О-[2,6-диамино-2,3,6-тридеокси-"альфа"-│           │                       │           │            │         │           │

│    │D-рибогексопиранозил(1->4)-2-деокси-          │           │                       │           │            │         │           │

│    │D-стрептамин                                  │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 85 │5-Амино-3,7-дибром-8-гидрокси-4-иминонафталин-│60613-15-2 │     C10H6Br2N2О2      │     1     │     a      │    2    │           │

│    │1(4Н)-он                                      │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 86 │2-Амино-3,5-дибром-N-циклогексил              │ 611-75-6  │    C14H20Br2N2·ClH    │     1     │     a      │    2    │           │

│    │N-метилбензолметанамин гидрохлорид            │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 87 │2-Амино-1,9-дигидро-9-[(2-                    │59277-89-3 │       C8H11N5O3       │    0,2    │     а      │    2    │           │

│    │гидроксиэтокси)метил]-6Н-пурин-6-он           │           │                       │           │            │         │           │

│    │(ацикловир)                                   │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 88 │33-[(3-Амино-3,6-дидеокси-"бета"-             │ 1400-61-9 │      C46H83NО18       │     1     │     a      │    2    │           │

│    │D-маннопиранозил)окси]-1,3,4,7,9,11,17,37-    │           │                       │           │            │         │           │

│    │октагидрокси-15,16,18-триметил-13-оксо-14,39- │           │                       │           │            │         │           │

│    │диоктабицикло[33,3,1]нонатриаконта-           │           │                       │           │            │         │           │

│    │19,21,25,27,29,31-гексаен-36-карбоновая       │           │                       │           │            │         │           │

│    │кислота                                       │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                  +                           │           │                       │           │            │         │           │

│ 89 │Аминодиметилбензол                            │ 1300-73-8 │        C8H11N         │     3     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 90 │[2S-(2"альфа",5"альфа",6"бета")]-6-Амино-     │ 551-16-6  │      C8H12N2О3S       │    0,4    │     a      │    2    │     A     │

│    │3,3-диметил-7-оксо-4-тиа-1-                   │           │                       │           │            │         │           │

│    │                                            + │           │                       │           │            │         │           │

│    │азабицикло[3,2,0]гептан-2-карбоновая кислота  │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 91 │2-Амино-4-[N,N-ди(1-метилэтил)амино]-         │ 7287-19-6 │       C10H19N2S       │     5     │     a      │    3    │           │

│    │6-метилтио-1,3,5-триазин                      │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 92 │4-Амино-N-(4,6-диметилпиримидин-              │  57-68-1  │      C12H14N4О2S      │     1     │     a      │    2    │           │

│    │2-ил)бензолсульфонамид                        │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 93 │4-Амино-N-(2,6-диметоксипиримидин-            │ 122-11-2  │      C12H14N4О4S      │    0,1    │     a      │    1    │           │

│    │4-ил)бензолсульфонамид                        │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 94 │4-Амино-N-[2-(диэтиламино)этил]бензамида      │ 614-39-1  │     C13H21N3О·ClH     │    0,5    │     a      │    2    │           │

│    │гидрохлорид                                   │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 95 │S-(3-Амино-3-карбоксипропен)-                 │           │   C5H12N2O3S·H2O4S    │    0,01   │     a      │    1    │           │

│    │S-метилсульфоксимин сульфат                   │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 96 │Z-N-(Аминокарбонил)-2-этилбутан-2-амид        │  95-04-5  │       C7H15N2O2       │    0,1    │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 97 │Аминокислоты смесь                            │           │                       │     2     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 98 │Аминометилбензол (3 и 4 изомеры)              │           │         C7H9N         │    2/1    │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                     +                        │           │                       │           │            │         │           │

│ 99 │1-Амино-2-метилбензол                         │  95-53-4  │         C7H9N         │   1/0,5   │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│100 │4-Аминометилбензол-сульфонамидаацетат         │13009-99-9 │      C9H14N2O4S       │    0,5    │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│101 │2-Амино-5-метилбензолсульфонат натрия         │54914-95-3 │      C7H8NNaO3S       │     5     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                               +              │           │                       │           │            │         │           │

│102 │1-Амино-5-метил-2-метоксибензол               │ 120-71-8  │        C8H11NO        │     2     │    п+a     │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│103 │2-Амино-6-метил-4-метокси-1,3,5-триазин       │ 1668-54-8 │        C5H8N4O        │     2     │    п+a     │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│104 │3-[(4-Амино-2-метил-5-пиридил)метил]-4-метил- │ 154-87-0  │    C12H19ClN4O7P2S    │    0,3    │     a      │    2    │           │

│    │5-(4,6,6-тригидрокси-3,5-диокса-4,6-          │           │                       │           │            │         │           │

│    │дифосфагекс-1-ил)тиазолийхлорид Р,Р-диоксид   │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│105 │3-[(4-Амино-2-метил-5-пиридинил)метил]-       │ 7019-71-8 │     C12H17BrN4OS      │    0,1    │     a      │    2    │     A     │

│    │5-(2-гидроксиэтил)-4-метилазоний бромид       │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│106 │2-Аминометилфуран                             │ 617-89-0  │        C5H7NO         │    0,5    │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                            +                 │           │                       │           │            │         │           │

│107 │1-Амино-2-метил-6-этилбензол                  │24549-06-2 │        C9H13N         │    15/5   │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│108 │4-Амино-2-метил-5-этоксиметилпиримидин        │           │       C8H13N3O        │     1     │    п+a     │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                       +                      │           │                       │           │            │         │           │

│109 │1-Амино-2-метоксибензол                       │  90-04-0  │        C7H9NO         │     1     │    п+a     │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                       +                      │           │                       │           │            │         │           │

│110 │1-Амино-4-метоксибензол                       │ 104-94-9  │        C7H9NO         │     1     │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                               +              │           │                       │           │            │         │           │

│111 │1-Амино-2-метокси-5-нитробензол               │  99-59-2  │       C7H8N2O3        │     1     │    п+a     │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│112 │4-Амино-N-(3-метоксипиперазин-                │ 152-47-6  │      C11H12N4O3S      │    0,1    │     a      │    2    │           │

│    │2-ил)бензолсульфонамид                        │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│113 │4-Амино-N-(6-метоксипиперазин-                │  80-35-3  │      C11H12N4O3S      │    0,1    │     a      │    1    │           │

│    │3-ил)бензолсульфонамид                        │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│114 │4-Амино-N-(6-метоксипиримидин-                │ 1220-83-3 │      C11H12N4O5S      │    0,1    │     a      │    1    │           │

│    │4-ил)бензолсульфонамид                        │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│115 │Аминонафтилсульфокислота (смесь изомеров)     │72556-60-6 │       C10H9NO3S       │     10    │     a      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│116 │Аминонафтилсульфонаты натрия                  │30605-57-3 │      C10H8NNaO3S      │     10    │     a      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                     +                        │           │                       │           │            │         │           │

│117 │1-Амино-2-нитробензол                         │  88-74-4  │       C6H6N2O2        │  1,5/0,5  │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                     +                        │           │                       │           │            │         │           │

│118 │1-Амино-3-нитробензол                         │  99-09-2  │        C6H6N2O        │  0,3/0,1  │     a      │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                     +                        │           │                       │           │            │         │           │

│119 │1-Амино-4-нитробензол                         │ 100-01-6  │       C6H6N2O2        │  0,3/0,1  │     a      │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                            +                 │           │                       │           │            │         │           │

│120 │1-Амино-3-нитро-4-хлорбензол                  │ 635-22-3  │      C6H5ClN2O2       │    3/1    │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│121 │9-Аминононановая кислота                      │25748-42-5 │       C9H19NO2        │     8     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│122 │N-(2-Амино-2-оксо-этил)ацетамид (аглиам)      │ 2620-63-5 │       C4H8N2O2        │    0,3    │     а      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│123 │(L)-2-Аминопентадиоат натрия                  │ 142-47-2  │       C5H8NNaO4       │     2     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│124 │1-Амино-2,3,4,5,6-пентафторбензол             │ 771-60-8  │        C6H2F5N        │  1,5/0,5  │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│125 │4-Амино-N-2-пиримидинилбензолсульфонамид      │  68-35-9  │      C10H10N4O2S      │     1     │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│126 │4-Амино-N-(пиримидин-                         │           │     C10H9AgN4O2S      │     1     │     a      │    2    │           │

│    │2-ил)бензолсульфонамид аддукт с серебром      │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│127 │1-Аминопентандиовая кислота                   │ 6899-05-4 │        C5H9NO4        │     10    │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│128 │Аминопласты                                   │           │                       │    -/6    │     a      │    4    │   Ф, A    │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│129 │1-Аминопропан                                 │ 107-10-8  │         C3H9N         │     5     │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │             +                                │           │                       │           │            │         │           │

│130 │2-Аминопропан                                 │  75-31-0  │         C3H9N         │     1     │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│131 │2-Аминопропановая кислота                     │ 6898-94-8 │        C3H7NO2        │     5     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│132 │3-Аминопропановая кислота                     │ 107-95-9  │        C3H7NO2        │     10    │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│133 │3-Аминопропан-1-ол                            │ 156-87-6  │        C3H9NO         │     1     │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                  +                           │           │                       │           │            │         │           │

│134 │1-Аминопропан-2-ол                            │  78-96-6  │        C3H9NO         │     1     │    п+a     │    2    │     A     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│135 │N-(3-Аминопропил)-N',N'-диметилпропан-        │10563-29-8 │        C8H21N3        │     1     │     п      │    2    │           │

│    │1,3-диамин                                    │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                                            + │           │                       │           │            │         │           │

│136 │N-(3-Аминопропил)-N-додецилпропан-1,3-диамин  │ 2372-82-9 │       C18H41N3        │     1     │     a      │    2    │     A     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│137 │2-[(6-Амино-1Н-пурин-8-ил)аминоэтанол         │66813-29-4 │        C7H9N6O        │     3     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│138 │4-Амино-N-(4-сульфамоилфенил)бензолсульфонамид│ 6402-89-7 │     C12H13N3O4S2      │     1     │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│139 │4-Амино-2,2,6,6-тетраметилпиперидин           │36768-62-4 │        C9H20N2        │     3     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│140 │4-Амино-N-(тиазол-2-ил)бензолсульфонамид      │  72-14-0  │      C9H9N3O2S2       │     1     │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│141 │4-Амино-1,2,4-триазол                         │ 584-13-4  │        C2H4N4         │     1     │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                            +                 │           │                       │           │            │         │           │

│142 │1-Амино-2,4,6-триметилбензол                  │  88-05-1  │        C9H13N         │    3/1    │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│143 │4-Амино-2-(трихлорметил)-                     │14321-05-2 │       C6H3Cl5N2       │     2     │     a      │    3    │           │

│    │3,5-дихлорпиридин                             │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│144 │4-Амино-2-(трихлорметил)-3,5,6-трихлорпиридин │ 5005-62-9 │       C6H2Cl6N2       │     1     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│145 │4-Амино-3,5,6-трихлорпиридин-2-карбонат калия │ 2545-60-0 │     C6H2Cl3KN2O2      │     5     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│146 │4-Амино-3,5,6-трихлорпиридин-2-карбонат натрия│50655-56-6 │     C6H2Cl3N2NaO2     │     5     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│147 │4-Амино-3,5,6-трихлорпиридин-2-карбоновая     │ 1918-02-1 │      C6H3Cl3N2O2      │     2     │     a      │    3    │           │

│    │кислота                                       │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                        3,7                   │           │                       │           │            │         │           │

│148 │1-Аминотрицикло[3,3,1,1]   декан гидрохлорид  │ 665-66-7  │      C10H17N·СlН      │     1     │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│149 │N-(4-Аминофенил)ацетамид                      │ 122-80-5  │       C8H10N2O        │    0,5    │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│150 │[2S-(2"альфа",5"альфа",6"бета") (S*)]-        │  69-53-4  │      C16H19N3O4S      │    0,1    │     a      │    2    │     A     │

│    │6-Аминофенилацетиламино-3,3-диметил-          │           │                       │           │            │         │           │

│    │7-оксо-4-тиа-1-азабицикло-[3,2,0]гептан-      │           │                       │           │            │         │           │

│    │2-карбоновая кислота                          │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│151 │4-Амино-3-фенилбутановой кислоты гидрохлорид  │ 3060-40-1 │     C10H13NO2·ClH     │     1     │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│152 │4-(Аминофенил)гидроксибензол                  │ 122-37-2  │       C12H11NO        │  1,5/0,5  │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│153 │(3-Аминофенил)пропановая кислота              │ 1664-54-6 │       C9H11NO2        │    0,1    │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│154 │2-[[(4-Аминофенил)сульфонил]амино]бензоат     │10060-70-5 │     C13H11N2NaO4S     │     1     │     a      │    3    │           │

│    │натрия                                        │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│155 │N-[(4-Аминофенил)сульфонил]ацетамид           │ 144-80-9  │      C8H10N2O3S       │     1     │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│156 │5-Амино-2-фенил-4-хлорпиридазин 3(2Н)-он      │ 1698-60-8 │      C10H8ClN3O       │    0,5    │    п+a     │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│157 │2-Аминохиназол-4-он                           │20198-19-0 │        C8H7N3O        │     1     │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                    +                         │           │                       │           │            │         │           │

│158 │1-Амино-3-хлорбензол                          │ 108-42-9  │        C6H6ClN        │  0,2/0,05 │     п      │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                     +                        │           │                       │           │            │         │           │

│159 │ 1-Амино-4-хлорбензол                         │ 106-47-8  │        C6H6ClN        │   1/0,3   │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│160 │4-Амино-N-(3-хлорпиразинил)бензолсульфамид    │ 3920-99-8 │     C10H9ClN4O2S      │     1     │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│161 │1-Аминоэтановая кислота                       │  56-40-6  │        C2H5NO2        │     5     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │             +                                │           │                       │           │            │         │           │

│162 │2-Аминоэтанол                                 │ 141-43-5  │        C2H7NO         │    0,5    │    п+a     │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│163 │2-Аминоэтанол, эфир на основе синтетических   │           │                       │     5     │     a      │    3    │           │

│    │жирных кислот C10-18                          │           │                       │           │            │         │           │

│    │                                              │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│164 │2-Аминоэтансульфоновая кислота                │ 107-35-7  │       C2H7NO3S        │     5     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                                         +    │           │                       │           │            │         │           │

│165 │[[(2-Аминоэтил)амино]метил]гидроксибензол     │53894-28-3 │        C9H4N2O        │     1     │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                          +                   │           │                       │           │            │         │           │

│166 │2-(2-Аминоэтиламино)этанол                    │ 111-41-1  │       C4H12N2O        │     3     │    п+a     │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                  +                           │           │                       │           │            │         │           │

│167 │2-Аминоэтилбензоат                            │  87-25-2  │       C9H11NO2        │     5     │    п+a     │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│168 │2,2'[N-(2-Аминоэтил)имино]диэтанол, амиды     │           │                       │     2     │    п+a     │    3    │     A     │

│    │С     карбоновых кислот                       │           │                       │           │            │         │           │

│    │ 10-13                                        │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│169 │2-Амино-5-этил-1,3,4-тиадиазол                │14068-53-2 │        C4H7N3S        │     4     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│170 │4-Амино-N-(5-этил-1,3,4-тиадиазол-            │  94-19-9  │     C10H12N4O2S2      │     1     │     a      │    2    │           │

│    │2-ил)бензолсульфонамид                        │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│171 │                               3,7            │ 3717-42-8 │      C12H21N·СlН      │     1     │     a      │    2    │           │

│    │1-(1-Аминоэтилтрицикло[3,3,1,1]   декан)      │           │                       │           │            │         │           │

│    │гидрохлорид                                   │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                              +               │           │                       │           │            │         │           │

│172 │N-(2-Аминоэтил)-1,2-этандиамин                │ 111-40-0  │        С4Н13N3        │    0,3    │    п+a     │    2    │     A     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                      +                       │           │                       │           │            │         │           │

│173 │1-Амино-4-этоксибензол                        │ 156-43-4  │        C8H11NO        │    0,2    │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│174 │1-Амино-4-этоксибензола гидрохлорид           │ 637-56-9  │      C8H11NO·ClH      │    0,5    │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│175 │Амиридин                                      │           │                       │    0,5    │     а      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│176 │Аммиак                                        │ 7664-41-7 │          NH3          │     20    │     П      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│177 │Аммиачно-карбамидное удобрение                │           │                       │     25    │    п+a     │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│178 │диАммоний амидодисульфат                      │27441-86-7 │       H9N3O6S2        │     10    │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │               +                              │           │                       │           │            │         │           │

│179 │Аммоний ванадат                               │ 7803-55-6 │        H4NO3V         │    0,1    │     a      │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│180 │Аммоний водороддифторид (по фтору)            │ 1341-49-7 │         H5NF2         │   1/0,2   │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│181 │диАммоний гексафторсиликат (по фтору)         │16919-19-0 │       F6H8N2Si        │    0,2    │    п+a     │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│182 │диАммоний гексахлороплатинат                  │16919-58-7 │       Cl6H8N2Pt       │   0,005   │     a      │    1    │     A     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│183 │Аммоний гидротартрат                          │60131-38-6 │        C4H9NO6        │     10    │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│184 │диАммоний гидрофосфат                         │ 7783-28-0 │        H9N2O4P        │     10    │     a      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│185 │Аммоний дигидрофосфат                         │ 7722-76-1 │        H6NO4P         │     10    │     a      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                        +                     │           │                       │           │            │         │           │

│186 │диАммоний дихлорпалладий                      │14323-43-4 │       Cl2H6N2Pb       │   0,005   │     a      │    1    │     A     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│187 │Аммоний калий динитрат (аммиачно-калиевая     │55679-75-9 │       Н4К3N3О6        │     10    │     а      │    3    │           │

│    │селитра)                                      │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│188 │Аммоний нитрат с кальцием, магнием            │           │                       │     6     │     а      │    3    │           │

│    │дикарбонатом (удобрение КАН) (контроль по     │           │                       │           │            │         │           │

│    │нитрату аммония)                              │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│189 │Аммоний полифосфаты (с соотношением азота к   │           │                       │     5     │     a      │    3    │           │

│    │фосфору 1:3)                                  │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│190 │диАммоний сульфат                             │ 7783-20-2 │        H8N2O4S        │     10    │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│191 │диАммоний L-тартрат                           │ 3164-29-2 │       C4H12N2O6       │     10    │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│192 │Аммоний тиосульфат                            │22898-09-5 │        H5NO3S2        │     10    │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│193 │диАммоний тиосульфат                          │ 7783-18-8 │       H8N2O3S2        │     10    │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│194 │Аммоний тиоцианат                             │ 1762-95-4 │        CH4N2S         │     5     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│195 │триАммоний фосфат                             │10361-65-6 │       H12N3O4P        │     10    │     a      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│196 │Аммоний фторид (по фтору)                     │12125-01-8 │         FH4N          │   1/0,2   │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│197 │Аммоний хлорид                                │12125-02-9 │         ClH4N         │     10    │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│198 │Аммония роданид                               │           │                       │     5     │     а      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│199 │                                              │12735-97-6 │                       │    -/6    │     a      │    4    │     Ф     │

│    │Аммофос+ (смесь моно- и диаммоний фосфатов)   │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│200 │Ангидрид нафталевый                           │           │                       │     2     │     а      │    2    │     А     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│201 │Ангидрид хлорэндиковый                        │           │                       │     1     │    п+а     │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                                          +   │           │                       │           │            │         │           │

│202 │4-Андростен-17-"бета"-ол-3-он-17-пропионат    │  57-85-2  │       С22Н32О3        │   0,005   │     a      │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│203 │4-Андростен-17-"бета"-ол-3-он-                │ 1255-49-8 │       С28Н36O3        │   0,005   │     a      │    1    │           │

│    │                 +                            │           │                       │           │            │         │           │

│    │17-фенилпропионат                             │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│204 │Антибиотики группы цефалоспоринов             │           │                       │    0,3    │     a      │    2    │     A     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│205 │Антрацен-9,10-дион                            │  84-65-1  │        С14Н8O2        │     5     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│206 │N'-2-L-Арабинопиранозил-N-метил-              │167396-23-8│       C7H11N2O6       │     -     │     a      │    1    │           │

│    │                 ++                           │           │                       │           │            │         │           │

│    │N-нитрозокарбамид                             │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│207 │Арелокс, марки - 100, 200, 300                │           │                       │     10    │     a      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│208 │Арсин                                         │ 7784-42-1 │         AsH3          │    0,1    │     п      │    1    │     О     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│209 │Аскорбиновая кислота                          │  50-81-7  │        С7Н8O6         │     2     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│210 │Аспарагин                                     │ 7006-34-0 │       C4H8N2O3        │     10    │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│211 │Аценафтен                                     │  83-32-9  │        C12H10         │     10    │    п+a     │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │            +                                 │           │                       │           │            │         │           │

│212 │Ацетальдегид                                  │  75-07-0  │         С2Н4O         │     5     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│213 │3-Ацетамидометил-5-амино-2,4,6-трийодбензойная│ 1713-07-1 │      C9H7I3N2O3       │     1     │     a      │    2    │           │

│    │кислота                                       │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                                          +   │           │                       │           │            │         │           │

│214 │S-(2-Ацетамидоэтил)-О,О-диметилдитиофосфат    │13265-60-6 │      C6H14NO4PS       │    0,5    │    п+a     │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │            +                                 │           │                       │           │            │         │           │

│215 │Ацетангидрид                                  │ 108-24-7  │        C4H6O3         │     3     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│216 │Ацетат калия                                  │ 127-08-2  │        C2H3KO2        │     5     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│217 │Ацетат натрия                                 │ 127-09-3  │       C2H3NaO2        │     10    │     a      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                                 +            │           │                       │           │            │         │           │

│218 │ (О-Ацетато)-(2-метоксиэтил)ртуть             │ 151-38-2  │       C5H10HgO3       │   0,005   │    п+a     │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│219 │Ацетатэтиленгликоля и диацетатэтиленгликоля   │           │                       │     5     │     п      │    3    │           │

│    │смесь                                         │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│220 │3-(Ацетиламино)-5-[(ацетиламино)метил]-       │ 440-58-4  │     C12H11I3N2O4      │     2     │     a      │    3    │           │

│    │2,4,6-трийодбензойная кислота                 │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│221 │1"альфа",14"альфа",16"бета"-                  │97792-45-5 │    C32H44N2O8·BrH     │    0,1    │     A      │    2    │           │

│    │4(2-Ацетиламинобензоилокси)-                  │           │                       │           │            │         │           │

│    │1,14,16-триметокси-20-этилаконитан-           │           │                       │           │            │         │           │

│    │4,8,9-триол гидробромид                       │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│222 │N-Ацетиламиноэтановая кислота (N-ацетилглицин)│ 543-24-8  │        C4H7NO3        │     1     │     а      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│223 │N-Ацетил L-глутаминовая кислота               │ 1188-37-0 │       C7H11NO5        │     2     │     A      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│224 │3-(Ацетилокси)-5,14-дигидрокси-19-оксо-       │  60-38-8  │       C25H34O7        │    0,05   │     A      │    1    │           │

│    │3"бета",5"бета"-кард-20(22)-еномид            │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│225 │N-[(Ацетилокси)-(4-нитрофенил)метил]ацетамид  │122129-89-9│      C11H12N2O5       │     3     │     A      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│226 │5-(Ацетилокси)пентан-2-он                     │ 5185-97-7 │        C7H12O3        │     5     │     П      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│227 │DL-N-Ацетилфенилаланин                        │ 2901-75-9 │       C11H13NO3       │     10    │     A      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│228 │N-Ацетилцистеин                               │ 616-91-1  │       C6H11NO2S       │     5     │     A      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│229 │(4"бета")-4-О-Ацетил-                         │ 4682-50-2 │       C17H24O4        │    0,1    │     A      │    1    │           │

│    │12,13-эпокситрихотец-9-ен- 4-ол               │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│230 │2-Ацетоксибензойная кислота                   │  50-78-2  │        С9Н8O4         │    0,5    │     A      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│231 │21-Ацетокси-11"бета",17"альфа"-               │  50-03-3  │                       │    0,01   │     A      │    1    │           │

│    │                               +              │           │                       │           │            │         │           │

│    │дигидроксипрегна-4-ен-3,20-дион               │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│232 │Ацетонитрил                                   │  75-05-8  │         C2H3N         │     10    │     П      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│233 │N-Ацил (С10-С12)-N-бис (в-оксиэтил)           │           │                       │     2     │    п+а     │    3    │     А     │

│    │этилендиамин                                  │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│234 │                                              │           │                       │    0,2    │    п+а     │    2    │     А     │

│    │N-Ацил (С12-С20)-триэтилен-тетрамин           │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│235 │Аэросил, модифицированный бутиловым спиртом   │           │                       │    3/1    │     A      │    3    │     Ф     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│236 │Аэросил, модифицированный диметилдихлорсиланом│           │                       │    3/1    │     A      │    3    │     Ф     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│237 │Бальзам лесной марки А                        │           │                       │     50    │     П      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│238 │Барий борат                                   │23436-05-7 │        В2Ва3О6        │  1,5/0,5  │     A      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│239 │Барий гидрофосфат                             │10048-98-3 │        ВаНО4Р         │  1,5/0,5  │     A      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                 +                            │           │                       │           │            │         │           │

│240 │Барий дигидроксид                             │17194-00-2 │        ВаН2О2         │  0,3/0,1  │     A      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│241 │Барий димедь дихром нонаоксид                 │           │      BaCr2Cu2O9       │ 0,03/0,01 │     A      │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│242 │Барий динитрат                                │10022-31-8 │        BaN2O6         │  1,5/0,5  │     A      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│243 │Барий дифторид (по фтору)                     │ 7787-32-8 │         BaF2          │   1/0,2   │     A      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│244 │Барий дихлорид                                │10361-37-2 │         ВаСl2         │   1/0,3   │     A      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│245 │Барий кальций дититан гексаоксид              │           │       BaCaO6Ti2       │  1,5/0,5  │     A      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│246 │Барий кальций стронций гексакарбонат          │           │      BaC6CaO18Sr      │   1/0,5   │     A      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│247 │Барий карбонат                                │ 513-77-9  │         BaCO3         │  1,5/0,5  │     A      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│248 │Барий тетратитан нонаоксид                    │125693-49-4│        BaO9Ti4        │  1,5/0,5  │     A      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│249 │Барий титан триоксид                          │12047-27-7 │        BaO3Ti         │  1,5/0,5  │     A      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│250 │диБарий титан цирконий гексаоксид             │           │       Ba2O6TiZr       │  1,5/0,5  │     A      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│251 │Барит                                         │13462-86-7 │         BaO4S         │    - /6   │     A      │    4    │     Ф     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│252 │Бациллихилин (по бацитрацину)                 │ 1405-87-4 │                       │    0,01   │     A      │    1    │     A     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│253 │Белково-витаминный концентрат (по белку)      │           │                       │    0,1    │     A      │    2    │     A     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│254 │Бензальдегид                                  │ 100-52-7  │         С7Н6O         │     5     │     П      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│255 │Бензальхлорид                                 │           │                       │     5     │     П      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│256 │Бензамид                                      │  55-21-0  │        C7H7NO         │    0,5    │     A      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│257 │Бенз[а]пирен                                  │  50-32-8  │        С20Н12         │ -/0,00015 │     A      │    1    │     К     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│258 │7Н-Бенз[dе]антрацен-7-он                      │  82-05-3  │        С17Н10O        │    0,2    │     A      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│259 │Бензилацетат                                  │ 140-11-4  │        C9H10O2        │     5     │     П      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│260 │2-Бензилбензимидазола гидрохлорид             │ 621-72-7  │     C14H12N2·СlН      │    0,5    │     A      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│261 │Бензилбензоат                                 │ 120-51-4  │       C14H12O2        │     5     │     П      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│262 │Бензилбутилбензол-1,2-дикарбонат              │  85-68-7  │       C19H20O4        │     1     │    п+a     │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│263 │Бензил-2-гидроксибензоат                      │ 118-58-1  │       C14H12O3        │     1     │    п+a     │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│264 │Бензилдиметиламин                             │ 103-83-3  │        C9H13N         │     5     │     П      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│265 │S-Бензил-О,О-ди(1-метилэтил)тиофосфат         │13286-32-3 │      C13H21O3PS       │    0,3    │     A      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│266 │4,4'-Бензилидендиморфолин                     │ 6425-08-7 │      C15H22N2O2       │     5     │     A      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │              +                               │           │                       │           │            │         │           │

│267 │Бензилкарбинол                                │ 100-51-6  │         C7H8O         │     5     │     П      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                   +                          │           │                       │           │            │         │           │

│268 │3-Бензилметилбензол                           │ 620-47-3  │        C14H14         │    5/1    │    п+a     │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                 +                            │           │                       │           │            │         │           │

│269 │Бензилхлорформиат                             │ 501-53-1  │       C8H7ClO2        │    0,5    │    п+a     │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │            +                                 │           │                       │           │            │         │           │

│270 │Бензилцианид                                  │ 140-29-4  │         C8H7N         │    0,8    │     A      │    2    │     О     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│271 │Бензин (растворитель, топливный)              │ 8032-32-4 │                       │  300/100  │     П      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│272 │Бензоат-4-[2-гидрокси-                        │           │      C21H33N2O5       │    0,5    │     A      │    2    │           │

│    │3-(1-метилэтиламин]пропоксифенилацетамид      │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│273 │Бензоат натрия                                │ 532-32-1  │       C7H5NaO2        │     5     │     A      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│274 │Бензоат натрия аддукт с 3,7-дигидро-          │ 8000-95-1 │       C7H5NaO2·       │    0,5    │     A      │    2    │           │

│    │1,3,7-триметил-1Н-пурин-2,6-дионом            │           │       C8H10N4O2       │           │            │         │           │

│    │(в пересчете на кофеин-основание)             │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│275 │20Н-Бензо[6,7]бензимидазоло[2,3,3а,4-         │           │      C45H19N3O4       │     10    │     a      │    4    │           │

│    │fgh]нафто'',3''6',7']карбазоло'3''-6,7нафто-  │           │                       │           │            │         │           │

│    │[1,8а,8-mna]акридин-                          │           │                       │           │            │         │           │

│    │5,10,14,19(5Н,10Н,14Н,19Н)тетрон              │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│276 │1Н,3Н-Бензо[1,2-с:4,5-с']дифуран-             │  89-32-7  │        C10H2O6        │     5     │     A      │    3    │           │

│    │1,3,5,7-тетрон                                │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│277 │(1-"альфа",6-"бета")-6-Бензоилокси-8-гидрокси-│           │       C29H37NO6       │    0,1    │     A      │    2    │           │

│    │4-метил-1-метокси-20-этилгетератизан-14-он    │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│278 │1-Бензоил-5-фенил-5-этил-(1Н,3Н,5Н)-пиримидин-│ 744-80-9  │      C19H16N2O4       │    0,1    │     П      │    2    │           │

│    │           +                                  │           │                       │           │            │         │           │

│    │2,4,6-трион                                   │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│279 │Бензоилхлорид                                 │  98-88-4  │        С7Н5СlO        │     5     │     П      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│280 │Бензойная кислота                             │  65-85-0  │        С7Н6O2         │     5     │     A      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│281 │Бензойной кислоты циклогексиламин, аддукт     │ 3129-92-8 │       C13H19NO2       │     10    │     A      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│282 │Бензоксазол-2(3Н)-он                          │  59-49-4  │        C7H5NO2        │     1     │     A      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │      +                                       │           │                       │           │            │         │           │

│283 │Бензол                                        │  71-43-2  │         С6Н6          │    15/5   │     П      │    2    │     К     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                            +                 │           │                       │           │            │         │           │

│284 │Бензол-1,2-дикарбонат свинца  (по свинцу)     │16183-12-3 │       С8Н4O4Рb        │   -/0,05  │     A      │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                                 +            │           │                       │           │            │         │           │

│285 │Бензол-1,2-дикарбонат меди свинца  (по свинцу)│           │     C8H4CuO4Pb0,5     │   -/0,05  │     A      │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                               +              │           │                       │           │            │         │           │

│286 │Бензол-1,3-дикарбоновая кислота               │ 121-91-5  │        С8Н6O4         │    0,2    │     A      │    2    │     A     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│287 │Бензол-1,4-дикарбоновая кислота               │ 100-21-0  │        С8Н6O4         │    0,1    │    п+a     │    1    │     A     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                           +                  │           │                       │           │            │         │           │

│288 │Бензол-1,3-дикарбондихлорид                   │  99-63-8  │       С8Н4Сl2O2       │    0,02   │    п+a     │    2    │     A     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                           +                  │           │                       │           │            │         │           │

│289 │Бензол-1,4-дикарбондихлорид                   │ 100-20-9  │       С8Н4Сl2O2       │    0,1    │    п+a     │    2    │     A     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│290 │Бензолсульфонилхлорид                         │  98-09-9  │       C6H5ClO2S       │     1     │    п+a     │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│291 │Бензол-1,2,4-трикарбоновая кислота            │ 528-44-9  │        С9Н6O6         │    0,1    │     a      │    2    │     A     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│292 │Бензонитрил                                   │ 100-47-0  │         C7H5N         │     1     │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│293 │[2]Бензопиранол[6,5,4-def][2]бензопиран-      │  81-30-1  │        С14Н4О6        │     1     │     a      │    2    │     A     │

│    │1,3,6,8-тетрон                                │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│294 │4-(2-Бензтиазолилтио)морфолин                 │ 102-77-2  │      C11H12N2OS2      │     3     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│295 │Бензотиазол-2-тион                            │ 149-30-4  │        C7H5NS2        │     1     │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │               +                              │           │                       │           │            │         │           │

│296 │1Н-Бензотриазол                               │  95-14-7  │        C6H5N3         │     5     │    п+a     │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│297 │2-(2Н-Бензотриазол-2-ил)-4-метилгидроксибензол│ 2440-22-4 │       C13H11N3O       │     5     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                              +               │           │                       │           │            │         │           │

│298 │2-(1Н-Бензотриазол-1-ил)этанол                │ 938-56-7  │        C8H9N3O        │     5     │    п+a     │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│299 │Бензотрифторид                                │           │                       │    100    │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│300 │Бензотрихлорид                                │           │                       │    0,2    │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│301 │Бензохин-1,4-он                               │ 106-51-4  │        C6H4O2         │    0,05   │     п      │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│302 │Бентон-34                                     │ 1340-69-8 │                       │     10    │     a      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│303 │Бериллий и его соединения (в пересчете на     │           │                       │0,003/0,001│     a      │    1    │   К, А    │

│    │бериллий)                                     │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│304 │Бетанал                                       │           │                       │    0,5    │     а      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│305 │5,5-Бинафталин-1,1',4,4',8,8'-гексакарбоновая │103489-84-5│       C26H10O10       │     5     │     A      │    3    │           │

│    │кислота, 1,8,1',8'диангидрид                  │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│306 │Бипиридил (2,2 и 4,4-изомеры)                 │           │        C10H8N2        │    0,2    │    п+a     │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│307 │2,2'-Бипиридил, смесь с дихлор(этил)силаном   │           │   C10H8N2·C2H5Cl2Si   │    0,2    │     П      │    2    │           │

│    │(контроль по 2,2-бипиридилу)                  │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│308 │5-{[4,6-Бис(1-азиридинил)-1,3,5-тиазин-       │67026-12-4 │      C14H22N6О3       │     -     │     A      │    1    │           │

│    │2-ил]амино}-2,2-диметил-1,3-диоксан-          │           │                       │           │            │         │           │

│    │         ++                                   │           │                       │           │            │         │           │

│    │5-метанол                                     │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                             +                │           │                       │           │            │         │           │

│309 │1,3-Бис(4-аминофенокси)бензол                 │ 2479-46-1 │      C18H16N2О2       │     1     │     A      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                                    +         │           │                       │           │            │         │           │

│310 │N,N'-Бис(2-аминоэтил)-1,2-этандиамин          │ 112-24-3  │        C6H18N4        │    0,3    │    п+a     │    2    │     A     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│311 │Бисбензимидазо[2,1-b:1',2'-i] бензо[Imn]      │ 4216-02-8 │      C26H12N4О2       │     5     │     A      │    3    │           │

│    │[3,8]фенантролин-6,9-дион                     │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│312 │Бисбензимидазо[2,1-b:1',2'-j] бензо[Imn][3,8] │ 4424-06-0 │      C26H12N4О2       │     5     │     A      │    3    │           │

│    │фенантролин-8,17-дион                         │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│313 │Бисбензимидазо[2,1-b:1',2'-1] бензо[Imn][3,8] │           │      C26H12N4О2·      │     5     │     A      │    3    │           │

│    │фенантролин-6,9-дион смесь с                  │           │      C26H12N4О2       │           │            │         │           │

│    │бисбензимидазо[2,1-b:1',2'- j]                │           │                       │           │            │         │           │

│    │бензо[Imn][3,8]фенантролин-8,17-дионом        │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│314 │2,2-Бис[[3-[3,5-бис(1,1-диметилэтил)-         │ 6683-19-8 │      C73H108O12       │     10    │     a      │    4    │           │

│    │4-гидроксифенил]-1-оксопропокси]метил]-       │           │                       │           │            │         │           │

│    │1,3-пропандиил-3,5-бис(1,1-диметилэтил)-      │           │                       │           │            │         │           │

│    │4-гидроксибензолпропаноат                     │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│315 │Бис-[3,5-бис(1,1-диметилэтил)]-               │38879-22-0 │       С38Н58О7        │     10    │     a      │    4    │           │

│    │4-[гидроксифенил]пропаноат-2,2-оксибисэтанол  │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│316 │Бис-[3,5-бис(1,1-диметилэтил)]-               │41484-35-9 │       C38H58О6S       │     10    │     a      │    4    │           │

│    │4-[гидроксифенил]пропаноат-2,2-тиобисэтанол   │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│317 │Бис[3-[4-гидрокси-3,5-ди(1,1-                 │99677-37-9 │       C39H52О4        │     10    │     a      │    4    │           │

│    │диметилэтил)фенил]пропил]бензол-              │           │                       │           │            │         │           │

│    │1,2-дикарбонат                                │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│318 │2,2-Бис(гидроксиметил)бутан-1-ол              │  77-99-6  │        C6H14О3        │     50    │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│319 │1,3-Бис(1-гидрокси-2,2,2-трихлорэтил)карбамид │ 116-52-9  │      C5H6Cl6N2О3      │     5     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│320 │Бис-[3-[3,5-ди(1,1-диметилэтил)-              │           │       C34H54О2S       │     10    │     a      │    4    │           │

│    │4-гидроксифенил]пропил]сульфид                │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│321 │2,2-Бис[3,5-ди(1,1-диметилэтил)-              │23288-49-5 │      C31H48O2S2       │    0,5    │     a      │    2    │           │

│    │4-гидроксифенилтио]пропан                     │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│322 │Бис(диметилдитиокарбамат) цинка               │ 137-30-4  │      C6H10N2S4Zn      │    0,3    │     a      │    2    │     A     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│323 │N,N'-Бис[1,4-(диметилпентил)]фенилен-         │ 3081-14-9 │       C20H36N2        │     5     │    п+a     │    3    │           │

│    │1,4-диамин                                    │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│324 │4-[[[2,4-Бис(1,1-диметилпропил)               │28279-36-9 │     C41H43Cl3N6О5     │     10    │     a      │    4    │           │

│    │фенокси]ацетил]амино]-N-[4,5-дигидро]-        │           │                       │           │            │         │           │

│    │5- [(4-метоксифенил)азо]-5-оксо-1-[2,4,6-     │           │                       │           │            │         │           │

│    │трихлорфенил)-1Н-пиразол-3-ил]бензамид        │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│325 │3-[[(2,4-Бис(1,1-диметилпропил)               │31188-91-7 │     C34H37Cl3N4O4     │     10    │     a      │    4    │           │

│    │фенокси]ацетил)амино-N-(4,5-дигидро-          │           │                       │           │            │         │           │

│    │5-оксо-1-(2,4,6-трихлорфенил-1Н-пиразол-      │           │                       │           │            │         │           │

│    │3-ил]бензамид                                 │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│326 │2-[2,4-Бис(1,1-диметилпропил)                 │13403-01-5 │       C20H32О3        │     1     │     a      │    2    │           │

│    │фенокси]бутановая кислота                     │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│327 │N-[4-[2,4-Бис(1,1-диметилпропил)фенокси]бутил-│ 5084-12-8 │      C38H45N5О3S      │     10    │     a      │    4    │           │

│    │1-гидрокси-4-[(1-фенил-1Н-тетразол-5-ил)-тио]-│           │                       │           │            │         │           │

│    │2-нафталинкарбоксамид                         │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│328 │3,5-Бис(1,1-диметилэтил)-4-                   │20170-32-5 │       C17H26O3        │     5     │     a      │    3    │           │

│    │гидроксибензпропионовая кислота               │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│329 │2,6-Бис(1,1-диметилэтил)-4-меркапто-          │ 950-59-4  │       C14H22OS        │     10    │     a      │    4    │           │

│    │1-гидроксибензол                              │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│330 │Бис(1,1-диметилэтил)пероксид                  │ 110-05-4  │        С8Н18О2        │    100    │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│331 │1,1-Бис[(1,1-диметилэтил)перокси]-            │ 6731-36-8 │       С17Н34О4        │     3     │    п+a     │    3    │           │

│    │3,3,5-триметилциклогексан                     │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│332 │2,4-Бис(N,N-диэтиламино)-6-хлор-1,3,5-триазин │ 580-48-3  │      C11H20ClN5       │     2     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│333 │Бис(диэтилдитиокарбамат) цинка                │14324-74-2 │     C10H20N2S4Zn      │    0,3    │     a      │    2    │     A     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│334 │Бис(3-метилгексил)бензол-1,2-дикарбонат       │ 117-81-7  │       С24Н38О4        │     1     │    п+a     │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│335 │0,0-Бис(4-метилпентил)-S-(2-гидроксипропил)   │           │      С15Н33О3РS2      │    0,5    │     a      │    2    │           │

│    │дитиофосфат                                   │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│336 │2,4-Бис[N-(1-метилэтил)амино]-6-хлор-         │ 139-40-2  │       C9H16ClN5       │     5     │     a      │    3    │           │

│    │1,3,5-триазин                                 │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                      +                       │           │                       │           │            │         │           │

│337 │Бис(1-метилэтил)бензол                        │           │        C12H18         │   150/50  │     п      │    4    │           │

│    │(смесь 3- и 4-изомеров)                       │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│338 │Бис(1-метилэтил)нафталин-сульфонат            │ 1322-93-6 │      C16H20NaO3S      │    0,5    │     а      │    2    │           │

│    │      +                                       │           │                       │           │            │         │           │

│    │натрия (супражил WP)                          │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│339 │Бис(1-метилэтил)фосфонат                      │ 1809-20-7 │       С6Н15О3Р        │     4     │    п+a     │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│340 │N,N-Бис-"бета"-оксиэтилэтилендиамид           │           │        C6H14NO        │     3     │    п+a     │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│341 │1,1-Бис/оксиметил/-циклогексен-3              │           │                       │     5     │     а      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│342 │1,1-Бис-а-оксиэтил-1-2гептадецинил-           │           │                       │    0,5    │    П+а     │    2    │     А     │

│    │2-имидазолоний хлорид (имидостат "О")         │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│343 │1,1-Бис(полиэтокси)-2-гептадеценил-           │           │                       │    0,5    │    П+a     │    2    │     A     │

│    │                    +                         │           │                       │           │            │         │           │

│    │2-имидазолина ацетат                          │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                       +                      │           │                       │           │            │         │           │

│344 │Бис(трибутилолово)оксид  (по олову)           │80883-02-9 │       C12H27OSn       │   0,005   │     п      │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│345 │Бис(триметилсилил)амин                        │  99-97-3  │       C6H19NSi2       │     2     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│346 │N,N-Бис(триметил)-2,5-диметил-                │           │                       │     5     │     а      │    3    │           │

│    │п-ксилидендиаммония хлорид                    │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│347 │Бис(N,N-трипропилбор)гексаметилендиамин       │           │      C12H35B2N2       │    0,1    │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│348 │Бис(трифенилсилил)хромат (VI) (силихромат)    │ 1624-02-8 │     С36Н30CrO4Si3     │ 0,03/0,01 │     а      │    1    │   К, А    │

│    │                  +6                          │           │                       │           │            │         │           │

│    │(в пересчете на Cr  )                         │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                           +                  │           │                       │           │            │         │           │

│349 │1,4-Бис(трихлорметил)бензол                   │  68-36-0  │        C8H4Cl6        │     10    │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│350 │Бис-/10-феноксарсинил/оксид (оксофип)         │           │                       │    0,02   │     а      │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│351 │Бис-фосфит                                    │           │    HO2PRR' R=R':H     │     3     │    п+a     │    3    │           │

│    │                                              │           │   или Alk-C8 - C10    │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                                    +         │           │                       │           │            │         │           │

│352 │1,5-Бис(фур-2-ил)пента-1,4-диен-3-он          │ 886-77-1  │       C13H10O3        │     10    │    п+a     │    3    │     A     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│353 │1,3-Бис(4-хлорбензилиденамино)гуанидин        │           │    C15H13Cl2N5·ClH    │    0,5    │     a      │    2    │     A     │

│    │           +                                  │           │                       │           │            │         │           │

│    │гидрохлорид                                   │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                                      +       │           │                       │           │            │         │           │

│354 │1,3-Бис(4-хлорбензилиденамино)гуанидин        │25875-51-8 │      C15H17Cl2N5      │    0,5    │     a      │    2    │     A     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│355 │Бис(хлорметил)бензол                          │28347-13-9 │        C8H8Cl2        │     1     │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│356 │Бис(хлорметил)нафталин                        │27156-22-5 │       C12H10Cl2       │    0,5    │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                                 +            │           │                       │           │            │         │           │

│357 │2,2-Бис(хлорметил)циклобутан-1-он             │           │       C6H8Cl2О        │    0,5    │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│358 │1,1-Бис(4-Хлорфенил)этанол смесь с            │ 8072-20-6 │      C14H12Cl2О·      │    0,01   │     a      │    2    │           │

│    │4-хлорфенил-2,4,5-трихлорфенилазосульфидом    │           │      C12H6Cl4N4S      │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│359 │Бис(2-хлорэтил)этенилфосфонат                 │ 115-98-0  │      С6Н11Cl2О3Р      │    0,6    │    п+а     │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│360 │2,4-Бис(N-этиламино)-6-хлор-1,3,-5-триазин    │ 122-34-9  │       C7H12ClN5       │     2     │     а      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                                   +          │           │                       │           │            │         │           │

│361 │О,О-Бис(2-этилгексил)-О-фенилфосфат           │16368-97-1 │       С22Н39О4Р       │     1     │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│362 │1,1'-Бифенил-3-оксобутановая кислота          │36330-85-5 │       С16Н14О3        │     10    │     а      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│363 │Бифенил - 25% смесь с                         │ 8004-13-5 │    С12Н10О·C12H10     │     10    │    п+а     │    3    │           │

│    │1,1'-оксидибензолом - 75%                     │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│364 │Бицикло[2,2,1]гепта-2,5-диен                  │ 121-46-0  │         С7Н8          │     1     │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│365 │Бицикло[2,2,1]гепт-2-ен                       │ 498-66-8  │         С7Н10         │     3     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│366 │"Блик", чистящее средство (контроль по        │           │                       │     5     │     а      │    3    │           │

│    │карбонату динатрия)                           │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│367 │Боверин                                       │63428-82-0 │                       │    0,3    │     а      │    2    │     А     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│368 │Боксит, нефелин, спек                         │           │                       │    -/4    │     а      │    3    │     Ф     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│369 │Бокситы                                       │ 1318-16-7 │       Аl2О3·Н2О       │    -/6    │     а      │    4    │     Ф     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│370 │Бокситы низкокремнистые, спек                 │           │                       │    5/2    │     а      │    3    │     Ф     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│371 │Бор аморфный и кристаллический                │ 7440-82-8 │           В           │    5/2    │     а      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│372 │тетраБор карбид                               │12069-32-8 │          СВ4          │    -/6    │     а      │    4    │     Ф     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│373 │Бормедное удобрение                           │           │                       │     2     │     а      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│374 │Бор нитрид                                    │10043-11-5 │          BN           │    -/6    │     а      │    4    │     Ф     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│375 │Бор нитрид гексагональный и кубический        │10043-11-5 │          BN           │    -/6    │     а      │    4    │     Ф     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │             +                                │           │                       │           │            │         │           │

│376 │Бор трибромид  (контроль по гидробромиду)     │10294-33-4 │         ВВr3          │     2     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│377 │диБор триоксид                                │ 1303-86-2 │         В2О3          │     5     │     а      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│378 │тетраБор трисилицид                           │12007-81-7 │         B4Si3         │    -/6    │     а      │    4    │     Ф     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│379 │Бор трифторид                                 │ 7637-07-2 │          BF3          │     1     │     п      │    2    │     О     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│380 │(1R)-Борнан-2-он                              │ 464-49-3  │        С10Н16О        │     3     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│381 │Борная кислота                                │10043-35-3 │         ВН3О3         │     10    │     а      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │    +                                         │           │                       │           │            │         │           │

│382 │Бром                                          │ 7726-95-6 │          Вr2          │    0,5    │     п      │    2    │     О     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│383 │3-Бромбензальдегид                            │ 3132-99-8 │        С7Н5ВrО        │     1     │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│384 │3-Бром-7Н-бенз[dе]антрацен-7-он               │  81-96-9  │       С17Н4ВrO        │    0,2    │     а      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│385 │Бромбензол                                    │ 108-86-1  │        С6Н5Вr         │    10/3   │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │           +                                  │           │                       │           │            │         │           │

│386 │1-Бромбутан                                   │ 109-65-9  │        С4Н9Вr         │    0,3    │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│387 │Бромгексан                                    │ 111-25-1  │        С6Н13Вr        │    0,3    │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                  +                           │           │                       │           │            │         │           │

│388 │Бромгидроксибензол  (2,4-изомеры)             │           │        С6Н5ВrО        │   1/0,3   │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│389 │6-Бром-4-[(диметиламино)метил]-5-гидрокси-    │131707-23-8│   C22H25BrN2O3S·СlН   │    0,5    │     а      │    2    │           │

│    │1-метил-2-[(фенилтио)метил]-1Н-индол-         │           │                       │           │            │         │           │

│    │3-карбоната гидрохлорид                       │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│390 │4-Бром-1,2-диметилбензол                      │ 583-71-1  │        С8Н9Вr         │   30/10   │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│391 │Бромдифторхлорметан                           │ 353-59-3  │        СВrСlF2        │    1000   │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│392 │О-(4-Бром-2,5-дихлорфенил)-                   │ 2104-96-3 │     C8H8BrCl2O3PS     │    0,5    │    п+а     │    2    │     А     │

│    │О,О-диметилтиофосфат                          │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│393 │1R-эндо(+)-3-Бромкамфора                      │10293-06-8 │       С10Н15ВrO       │     2     │    п+а     │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│394 │Бромметан                                     │  74-83-9  │         СН3Вr         │    3/1    │     п      │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │               +                              │           │                       │           │            │         │           │

│395 │Бромметилбензол                               │28807-97-8 │        С7Н7Вr         │   60/20   │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                   +                          │           │                       │           │            │         │           │

│396 │1-Бром-3-метилбутан                           │ 107-82-4  │        С5Н11Br        │    0,5    │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                     +                        │           │                       │           │            │         │           │

│397 │6-Бром-1,2-нафтохинон                         │ 6954-48-9 │       С10Н7ВrO2       │     1     │     а      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│398 │1-Бром-3-нитробензол                          │ 585-79-5  │       C6H4BrNO2       │  0,3/0,1  │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                          +                   │           │                       │           │            │         │           │

│399 │5-Бром-5-нитро-1,3-диоксан                    │30007-47-7 │       C4H6BrNO4       │     3     │     а      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                             +                │           │                       │           │            │         │           │

│400 │2-Бром-2-нитропропан-1,3-диол                 │  52-51-7  │       C3H6BrNО4       │     3     │     а      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                         +                    │           │                       │           │            │         │           │

│401 │5-Бром-4-оксопентилацетат                     │20206-80-8 │       С7Н11ВrO3       │    0,5    │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │            +                                 │           │                       │           │            │         │           │

│402 │1-Бромпентан                                  │ 110-53-2  │        C5H11Br        │    0,3    │     а      │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │            +                                 │           │                       │           │            │         │           │

│403 │2-Бромпентан                                  │ 107-81-3  │        С5Н11Вr        │     5     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│404 │2-Бромпропан                                  │  75-26-3  │        С3Н7Вr         │     2     │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│405 │Бромтетрафторэтан                             │30283-90-0 │        C2HBrF4        │    3000   │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│406 │Бромтрифторметан                              │  75-63-8  │         CBrF3         │    3000   │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│407 │1-Бром-1,2,2-трифтор-1,2-дихлорэтан           │ 2106-94-7 │       С2ВrСl2F3       │     50    │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│408 │2-Бром-1,1,1-трифтор-2-хлорэтан               │ 151-67-7  │       C2HBrClF3       │     20    │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│409 │                      [3,7]                   │ 768-90-1  │       C10H15Br        │     2     │     а      │    3    │           │

│    │1-Бромтрицикло[3,3,1,1     декан              │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                                3,7           │           │                       │           │            │         │           │

│410 │N-(4-Бромфенил)трицикло[3,3,1,1]   декан-     │87913-26-6 │       C16H22BrN       │     2     │     а      │    3    │           │

│    │2-амин                                        │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│411 │1-Бром-3-хлорпропан                           │ 109-70-6  │       С3Н6ВrСl        │     3     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│412 │1-(4-Бром-3-хлорфенил)-3-метил-               │13360-45-7 │     C9H10BrClN2O2     │    0,5    │     а      │    2    │           │

│    │3-метоксикарбамид                             │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│413 │Бромэтан                                      │  74-96-4  │        С2Н5Вr         │     5     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│414 │Бута-1,3-диен                                 │ 106-99-0  │         С4Н6          │    100    │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│415 │Бутан                                         │ 106-97-8  │         С4Н10         │  900/300  │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │        +                                     │           │                       │           │            │         │           │

│416 │Бутаналь                                      │ 123-72-8  │         С4Н8О         │     5     │     а      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                                            + │           │                       │           │            │         │           │

│417 │2,2'-[1,4-Бутандиилбис(оксиметил)]бисоксиран  │ 2425-79-8 │       C10H18O4        │     2     │    п+а     │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│418 │Бутан-1,4-дикарбоновая кислота                │ 124-04-9  │        С6Н10О4        │     4     │     а      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│419 │Бутан-1,4-дикарбоновая кислота, пиперазин     │ 142-88-1  │      C10H20N2О4       │     5     │     а      │    3    │           │

│    │аддукт                                        │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│420 │Бутан-1,4-дикарбоновой кислоты этилендиамин   │           │       C8H18N2О4       │     5     │     а      │    3    │           │

│    │аддукт                                        │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│421 │Бутандиоат дикалия                            │ 921-53-9  │       С4Н4К2О6        │     10    │     а      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│422 │Бутандиоат калия                              │ 868-14-4  │        С4Н5КО6        │     10    │     а      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│423 │Бутандиоат калиянатрия тетрагидрат            │ 6381-59-5 │    C4H4KNaO6·4Н2О     │     10    │     а      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│424 │Бутан-1,4-диол                                │ 110-63-4  │        С4Н10О2        │     5     │    п+а     │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                                ++            │           │                       │           │            │         │           │

│425 │Бутан-1,4-диола диметансульфонат              │  55-98-1  │       C6H14О6S2       │     -     │     а      │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│426 │Бутановая кислота                             │ 107-92-6  │        С4Н8О2         │     10    │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                          +                   │           │                       │           │            │         │           │

│427 │Бутановой кислоты ангидрид                    │ 106-31-0  │        С8Н14О3        │     1     │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │              +                               │           │                       │           │            │         │           │

│428 │Бутаноилхлорид                                │ 141-75-3  │        С4Н7СlО        │     2     │     а      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│429 │Бутан-1-ол                                    │  71-36-3  │        С4Н10О         │   30/10   │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│430 │Бутан-2-ол                                    │  78-92-2  │        С4Н10О         │   30/10   │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│431 │Бутанол (смесь изомеров)                      │35296-72-1 │        С4Н10О         │   30/10   │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│432 │Бутан-2-он                                    │  78-93-3  │         С4Н8О         │  400/200  │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│433 │(Е)-Бут-2-еналь                               │ 123-73-9  │         С4Н6О         │    0,5    │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│434 │(Z)-Бут-2-ендиоат натрия                      │ 3105-55-3 │       C4H3NaО4        │     3     │     а      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│435 │(Z)-Бут-2-ендиоат натрия гидразин             │           │                       │     10    │     a      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│436 │(Е)-Бут-2-ендиовая кислота                    │ 110-17-8  │        С4Н4О4         │     5     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│437 │Бут-3-ен-1-ин                                 │ 689-97-4  │         С4Н4          │     20    │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │               +                              │           │                       │           │            │         │           │

│438 │Бут-3-енонитрил                               │ 109-75-1  │         C4H5N         │    0,3    │     п      │    2    │     О     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │             +                                │           │                       │           │            │         │           │

│439 │Бут-3-ен-2-он                                 │  78-94-4  │         С4Н6О         │    0,1    │     п      │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│440 │Бутилацетат                                   │ 123-86-4  │        C6H12О2        │   200/50  │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│441 │N-Бутилбензолсульфамид                        │ 3622-84-2 │      C10H15NО2S       │    0,5    │    п+a     │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│442 │(2-Бутил-3-бензофуранил)-[4-[2-               │19774-82-4 │    C25H29I2NO3ClH     │    0,2    │     а      │    2    │           │

│    │(диэтиламино)этокси]-3,5-дийодфенил]метанон   │           │                       │           │            │         │           │

│    │гидрохлорид (амиодарон)                       │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│443 │Бутилбутаноат                                 │ 109-21-7  │        С8Н16О2        │     20    │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│444 │О-Бутилдитиокарбонат калия                    │ 871-58-9  │       C5H9KOS2        │     10    │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│445 │4-Бутил-1,2-дифенилпиразолидин-3,5-дион       │  50-33-9  │      C19H20N2О2       │    0,5    │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│446 │Бутил-1,4-дихлорфеноксиацетат                 │  94-80-4  │      C12H14Cl2O3      │    0,5    │    п+a     │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│447 │16"альфа",17"альфа"-Бутилидендиокси-          │51333-22-3 │       C25H34O6        │   0,001   │     a      │    1    │           │

│    │11"бета",21-дигидроксипрегна-1,4-диен-        │           │                       │           │            │         │           │

│    │         +                                    │           │                       │           │            │         │           │

│    │3,20-дион  (смесь Р и S эпимеров 50:50)       │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│448 │Бутилизоцианат                                │ 111-36-4  │        C5H9NO         │     1     │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│449 │Бутилнитрит                                   │ 544-16-1  │        C4H9NO2        │     1     │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│450 │Бутил-2-оксоциклопентан-1-карбонат            │ 6627-69-6 │       С10Н16О3        │     2     │    п+a     │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│451 │Бутил-2-метилпроп-2-еноат                     │  97-88-1  │        C8H14О2        │     30    │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│452 │Бутиловый эфир этиленгликоля                  │           │                       │     5     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│453 │Бутилпроп-2-еноат                             │ 141-32-2  │        C7H12О2        │   30/10   │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│454 │2-Бутилтиобензотиазол                         │ 2314-17-2 │       C11H13NS2       │     2     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│455 │Бутилфуран-2-карбонат                         │ 583-33-5  │        C9H12O3        │    0,5    │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│456 │Бутилцианацетат                               │ 5459-58-5 │       C7H11NО2        │     1     │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│457 │Бутил-2-(3-циклогексилуреидо)циклопент-       │           │      C17H28N2О3       │     1     │     a      │    3    │           │

│    │1-ен-1-карбонат                               │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│458 │Бут-2-ин-1,4-диол                             │ 110-65-6  │        C4H6О2         │     1     │    п+a     │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│459 │1-Бутоксибут-1-ен-3-ин                        │ 2798-72-3 │        C8H12О         │    0,5    │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│460 │2-Бутокси-3,4-дигидро-2Н-пиран                │ 332-19-4  │        C9H16О2        │     10    │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│461 │2-Бутоксиэтанол                               │ 111-76-2  │        С6Н14О2        │     5     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│462 │2-(2-Бутокси)этоксиэтанол                     │ 112-34-5  │        С8Н18О3        │     10    │     a      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│463 │Валин                                         │ 7004-03-7 │       C5H15NО2        │     5     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│464 │Ванадиевые катализаторы (по O5V2)             │           │                       │    0,1    │     a      │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│465 │Ванадий-алюминиевый сплав (лигатура) (по      │52863-01-1 │          AlV          │    0,7    │     a      │    2    │           │

│    │ванадию)                                      │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│466 │Ванадий европий иттрий оксид фосфат (контроль │122434-46-2│Е0,06О4Р0,45V0,55Y0,95 │     1     │     a      │    3    │           │

│    │по иттрию)                                    │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│467 │Ванадий и его соединение - диванадий          │ 1314-62-1 │         О5V2          │    0,1    │     a      │    1    │           │

│    │пентоксид, дым                                │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│468 │Ванадий и его соединение - диванадий          │ 1314-62-1 │         О5V2          │    0,5    │     a      │    2    │           │

│    │пентоксид, пыль                               │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│469 │Ванадий и его соединение - диванадий триоксид,│ 1324-34-7 │         О3V2          │    0,5    │     a      │    2    │           │

│    │пыль                                          │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│470 │Ванадий содержащие шлаки, пыль                │           │                       │     4     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│471 │Ванадий и его соединение - феррованадий       │           │                       │     1     │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│472 │Виндидат                                      │           │                       │    0,5    │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│473 │Винилнонборнен                                │           │                       │     10    │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│474 │2-(5-Винил-2-пиридил)                         │           │                       │     2     │     а      │    3    │           │

│    │1,3-бисдиметиламинопропан                     │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │        +                                     │           │                       │           │            │         │           │

│475 │Виомицин                                      │32988-50-4 │     C25H43N13O10      │    0,1    │     a      │    2    │     A     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│476 │Вискоза-77                                    │           │                       │     5     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│477 │Висмут и его неорганические соединения        │ 7440-69-9 │                       │    0,5    │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│478 │Витамин B12 смесь с                           │ 8021-83-8 │                       │    0,1    │     a      │    2    │     A     │

│    │[4S(4"альфа",4а"альфа",5а"альфа",             │           │                       │           │            │         │           │

│    │6"бета",12а"альфа")]-7-хлор-4-(диметиламино)- │           │                       │           │            │         │           │

│    │1,4,4а,5,5"альфа",6,11,12"альфа"-октагидро-   │           │                       │           │            │         │           │

│    │3,6,10,12,12а пентагидрокси-                  │           │                       │           │            │         │           │

│    │6-метил-1,11-диоксо-2-нафтаценкарбонамид      │           │                       │           │            │         │           │

│    │(контроль по хлортетрациклину)                │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│479 │Водоросли спирулина, хлорелла (биомасса,      │           │                       │     6     │     a      │    3    │           │

│    │гидролизат, шрот)                             │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│480 │Возгоны каменноугольных смол и пеков при      │           │                       │           │            │         │           │

│    │среднем содержании в них бенз(а)пирена:       │           │                       │           │            │         │           │

│    │а) менее 0,075%                               │           │                       │   -/0,2   │     п      │    2    │     К     │

│    │б) 0,075 - 0,15%                              │           │                       │   -/0,1   │     п      │    1    │     К     │

│    │в) от 0,15 до 0,3%                            │           │                       │   -/0,05  │     п      │    1    │     К     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│481 │Волокна ВИОН на основе полиакрилонитрила      │25014-41-9 │         C3H3N         │     5     │     a      │    3    │           │

│    │(низкоосновные и низковолокнистые)            │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│482 │Вольфрам                                      │ 7440-33-7 │           W           │    -/6    │     a      │    4    │     Ф     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│483 │Вольфрам диселенид                            │12067-46-8 │         Se2W          │     2     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│484 │Вольфрам дисульфид                            │12138-09-9 │          S2W          │    -/6    │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│485 │Вольфрам карбид                               │12070-12-1 │          CW           │    -/6    │     a      │    4    │     Ф     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│486 │Вольфрам силицид                              │67726-23-9 │          SiW          │    -/6    │     a      │    4    │     Ф     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│487 │Вольфрамокобальтовые сплавы с примесью алмаза │           │                       │    -/4    │     a      │    3    │     Ф     │

│    │до 5%                                         │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│488 │Газы шинного производства, вулканизационные   │           │                       │    0,5    │     3      │    п    │           │

│    │(по суммарному содержанию аминосоединений в   │           │                       │           │            │         │           │

│    │воздухе)                                      │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│489 │"бета"-Галактозидаза                          │           │                       │     4     │     а      │    3    │     А     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│490 │"альфа"-4-О-"бета"-Д-Галактопиранозил-        │ 5989-81-1 │     С12Н22О11·H2О     │     10    │     a      │    4    │           │

│    │Д-глюкоза гидрат                              │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│491 │Галлия арсенид                                │           │                       │     2     │     а      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│492 │диГаллий триоксид                             │12024-21-4 │         Ga2O3         │     3     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│493 │Галлия фосфид                                 │12063-98-8 │          GaP          │     3     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│494 │Гаприн (по белку)                             │           │                       │    0,1    │     a      │    2    │     A     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│495 │Гексабромбензол                               │  87-82-1  │         C6Br6         │    6/2    │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│496 │1,2,5,6,9,10-Гексабромциклододекан            │ 3194-55-6 │       C12H18Br6       │     10    │     a      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                    +                         │           │                       │           │            │         │           │

│497 │Гексагидро-1Н-азепин                          │ 111-49-9  │        C6H13N         │    0,5    │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│498 │Гексагидро-2Н-азепин-2-он                     │ 105-60-2  │        C6H11NO        │     10    │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│499 │Гексагидро-2Н-азепин-2-он, медь дихлорид,     │13978-70-6 │   С18Н33Cl12СuN3О3    │     2     │     a      │    3    │           │

│    │аддукт (3:1)                                  │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│500 │Гексагидро-2Н-азепин-2-он, медь сульфат,      │           │   C6H11NO·CuO4S·H2O   │     2     │     a      │    3    │           │

│    │аддукт (3:1), гидрат                          │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│501 │(1"альфа",4"альфа",4а"бета",5"альфа",         │ 309-00-2  │       C12H8Cl6        │ 0,03/0,01 │    п+a     │    1    │           │

│    │8"альфа",8а"бета")-(1,4,4а,5,8,8а)-           │           │                       │           │            │         │           │

│    │Гексагидро-1,2,3,4,10,10-гексахлор-           │           │                       │           │            │         │           │

│    │                        +                     │           │                       │           │            │         │           │

│    │1,4:5,8-диметанонафталин                      │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│502 │(2"альфа",3а"альфа",4"бета",7"бета",          │14051-60-6 │       C10H7Cl7        │    0,2    │    п+a     │    2    │           │

│    │7а"бета")-(2,3,3а,4,7,7а)-Гексагидро-         │           │                       │           │            │         │           │

│    │2,4,5,6,7,8,8-гептахлор-4,7-метаноинден       │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│503 │[S-[1-a(R*),3a,7b,8-d(2S*,4S*),8a-b]]-        │75330-75-5 │       С24Н36О5        │    0,03   │     а      │    1    │           │

│    │1,2,3,7,8,8а-гексагидро-3,7-диметил-          │           │                       │           │            │         │           │

│    │8-[2-(тетра-гидро-4-гидрокси-6-оксо-2Н-пиран- │           │                       │           │            │         │           │

│    │2-ил)этил]-1-нафталенил 2-метилбутаноат       │           │                       │           │            │         │           │

│    │(ловастатин)                                  │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│504 │(1,3,4,5,6,7-Гексагидро-1,3-диоксо-           │ 7696-12-0 │       C19H23NО4       │     7     │     a      │    3    │           │

│    │2Н-изоиндол-2-ил)метил-2,2-диметил-           │           │                       │           │            │         │           │

│    │3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропанкарбонат     │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│505 │[4aS-(4a"альфа",6"бета",8aR)]-                │ 357-70-0  │       C17H21NО3       │    0,05   │    п+a     │    1    │           │

│    │(4a,5,9,10,11,12)Гексагидро-11-метил-         │           │                       │           │            │         │           │

│    │3-метокси-6Н-бензофуро-                       │           │                       │           │            │         │           │

│    │[3а,3,2-еf][2]бензазепин-6-ол+                │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│506 │1,5,5а,6,9,9а-Гексагидро-6,7,8,9,10,10-       │ 115-29-7  │      C9H6Cl6О3S       │    0,1    │    п+a     │    1    │           │

│    │гексахлор-6,9-метано-2,4,3-                   │           │                       │           │            │         │           │

│    │                         +                    │           │                       │           │            │         │           │

│    │бензодиоксатиепин-3-оксид                     │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│507 │2,3,3a,4,5,6-Гeкcaгидpo-8-мeтил-              │16154-78-2 │     C15H18N2·ClH      │    0,1    │     a      │    2    │           │

│    │1H-пиpaзин[3,2,1-jk]кapбaзoлa гидрохлорид     │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│508 │2,3,3а,4,5,6-Гексагидро-8-циклогексил-        │135991-95-6│     C22H29N3·ClH      │    0,1    │     a      │    2    │           │

│    │1-Н пиразина(3,2,1-"гамма"-)карбазола         │           │                       │           │            │         │           │

│    │           +                                  │           │                       │           │            │         │           │

│    │гидрохлорид                                   │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│509 │2,3,5,6,7,8-Гексагидро-1Н-циклопентахинолин-  │90043-86-0 │     C12H16N2·СlН      │    0,5    │     a      │    2    │           │

│    │9-амин гидрохлорид                            │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│510 │Гексадека-"ми"-                               │54182-58-0 │    C12H38Al16O75S8    │     2     │     a      │    3    │           │

│    │гидрокситетракозагидрокси["ми"  -[1,3,4,6-    │           │                       │           │            │         │           │

│    │                              8               │           │                       │           │            │         │           │

│    │тетра-О-сульфо-"бета"-Д-фруктофуранозил       │           │                       │           │            │         │           │

│    │"альфа"-Д-глюкопиранозид                      │           │                       │           │            │         │           │

│    │тетракис(гидросульфат(8-) гексадекаалюминий   │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                                      +       │           │                       │           │            │         │           │

│511 │1-Гексадецилпиридинийхлорид моногидрат        │ 6004-24-6 │    C21H38ClNH20H2O    │    0,1    │     а      │    2    │           │

│    │(цетилпиридинийхлорид моногидрат)             │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│512 │Гексаметилдисилан                             │ 1450-14-2 │       C6H18Si2        │    100    │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│513 │N,N'-Гексаметиленбисфурфуролиденамин          │17329-19-0 │      C16H20N2О2       │    0,2    │    п+a     │    2    │     A     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│514 │Гексаметилендиамингександиоат                 │ 3323-53-3 │    C6H10О4·C6H16N2    │     5     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                       +                      │           │                       │           │            │         │           │

│515 │Гексаметилендиизоцианат                       │ 822-06-0  │       C8H12N2О2       │    0,05   │     п      │    1    │     A     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│516 │Гексаметилентетрамин-1,3-дигидроксибензол     │53516-77-1 │      C12H16N4О2       │     5     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│517 │Гексаметилентетрамин-2-хлорэтилфосфат         │134576-33-3│     C8H16ClN4О2P      │     5     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│518 │Гексан                                        │ 110-54-3  │         C6H14         │  900/300  │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│519 │N,N'-1,6-Гександиилбискарбамид                │ 2188-09-2 │       C8H18N4О2       │    0,5    │    п+a     │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│520 │Гексановая кислота                            │ 142-62-1  │        C6H12О2        │     5     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│521 │Гексан-1-ол                                   │ 111-27-3  │        C6H14О         │     10    │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│522 │Гексафторбензол                               │ 392-56-3  │         C6F6          │    15/5   │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│523 │1,1,2,2,3,3-Гексафтор-1,3-дицианпропан        │ 376-89-6  │        C5F6N2         │    0,05   │     п      │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│524 │Гексафторид вольфрама                         │ 7782-82-6 │          WF6          │    0,5    │            │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                                          +   │           │                       │           │            │         │           │

│525 │1,1,1,3,3,3-Гексафторпропан-2-он, дигидрат    │ 684-16-2  │      C3F6О·2H2О       │     2     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│526 │Гексафторпропен                               │ 116-15-4  │         C3F6          │     5     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│527 │Гексафторэтан (хладон-116)                    │  76-16-4  │          СF           │    3000   │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │               +                              │           │                       │           │            │         │           │

│528 │Гексахлорбензол                               │ 118-74-1  │         C6Cl6         │  0,9/0,3  │    п+a     │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│529 │1,2,3,4,7,7-Гексахлор-5,6                     │ 2550-75-6 │        C9H6Cl9        │    0,5    │    п+a     │    2    │           │

│    │                                     +        │           │                       │           │            │         │           │

│    │бис(хлорметил)бицикло[2,2,1]гепт-2-ен         │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                                  +           │           │                       │           │            │         │           │

│530 │1,1,2,3,4,4-Гексахлорбута-1,3-диен            │  87-68-3  │         C4Cl6         │   0,005   │     п      │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│531 │(1'а"альфа",2"бета",2а"альфа",3"бета",        │  60-57-1  │       C12H8Cl6О       │    0,01   │    п+a     │    1    │           │

│    │6"бета",6а"альфа",7"бета",7а"альфа")-         │           │                       │           │            │         │           │

│    │3,4,5,6,9,9-Гексахлор-1а 2,2а,3,6,6а,7,7а-    │           │                       │           │            │         │           │

│    │октагидро-2,7:3,6-диметанонафт[2,3-b]оксиран  │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│532 │1,1,1,3,3,3-Гексахлорпропан-2-он              │ 116-16-5  │        C3Cl6О         │    0,5    │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│533 │4,5,6,7,8,8-Гексахлор-3а,4,7,7а-тетрагидро-   │ 115-27-5  │       C9H2Cl6О3       │     1     │    п+a     │    2    │           │

│    │4,7-метаноизобензофуран                       │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│534 │(1"альфа",2"альфа",3"альфа",4"бета",          │ 6108-10-7 │        C6H6Cl6        │    0,05   │    п+a     │    1    │     A     │

│    │5"бета",6"бета")-                             │           │                       │           │            │         │           │

│    │                                 +            │           │                       │           │            │         │           │

│    │Гекса(1,2,3,4,5,6)хлорциклогексан             │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                                +             │           │                       │           │            │         │           │

│535 │1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан              │ 608-73-1  │        C6H6Cl6        │    0,1    │    п+a     │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                                        +     │           │                       │           │            │         │           │

│536 │1,2,3,4,5,5-Гексахлорциклопента-1,3-диен      │  77-47-4  │         С5Cl6         │    0,01   │     п      │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│537 │Гексаэтенилдисилоксан                         │75144-60-4 │       C6H18OSi2       │     10    │     a      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│538 │4-Гексилоксинафталин-1-альдегид оксим         │           │       C17H21NО2       │     1     │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                           +                  │           │                       │           │            │         │           │

│539 │4-Гексилокси-1-нафтальдегид                   │54784-12-2 │       C17H20О2        │     2     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                          +                   │           │                       │           │            │         │           │

│540 │4-Гексилокси-1-нафтонитрил                    │66052-05-9 │       C18H19NO        │     2     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│541 │Гексилпроп-2-еноат                            │ 2499-95-8 │        C9H16О2        │    6/2    │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│542 │Гемикеталь окситетрациклин                    │           │                       │     3     │     a      │    3    │     A     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │          +                                   │           │                       │           │            │         │           │

│543 │Гентамицин  (смесь гентамицинсульфатов        │ 1403-66-3 │                       │    0,05   │     a      │    1    │     A     │

│    │1:2,5) - C1(40%), С2(20%), С1а(40%)           │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│544 │1,3,4,6,7,9,9в-Гептаазафенален-2,5,8-триамин  │ 1502-47-2 │        C6H6N10        │     2     │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│545 │2-(Z-Гептадец-8-енил)-1,1-бис(2-              │           │     C24H47ClN2O2      │    0,5    │    п+a     │    2    │     A     │

│    │гидроксиэтил)имидазолинийхлорид               │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│546 │N-(2-Гептадец-2-енил)-4,5-дигидро-            │87250-17-7 │       C24H48N4        │    0,5    │     a      │    2    │     A     │

│    │                               +              │           │                       │           │            │         │           │

│    │1Н-имидазол-1-ил 1,2-этандиамин               │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│547 │2-[2-цис-(Гептадец-8-енил)-2-имидазолин-      │  95-38-5  │       C22H42N2О       │    0,1    │    п+a     │    2    │     A     │

│    │1-ил]этанол                                   │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│548 │Гептаникель гексасульфид                      │12503-53-6 │         Ni7S6         │ 0,15/0,05 │     a      │    1    │   К, А    │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │           +                                  │           │                       │           │            │         │           │

│549 │Гептан-1-ол                                   │ 111-70-6  │        C7H16О         │     10    │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│550 │1,1,1,2,2,3,3-Гептафтор-пропан (хладон 227са) │ 2252-84-8 │         С3НF7         │    3000   │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│551 │1,4,5,6,7,8,8-Гептахлор-                      │  76-44-8  │       С10Н5Cl7        │    0,01   │     п      │    1    │           │

│    │3а,4,7,7а-тетрагидро-4,7-метано-1H-инден      │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│552 │Гептилпроп-2-еноат                            │ 2499-58-3 │       C10H18O2        │    3/1    │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│553 │Германий                                      │ 7440-56-4 │          Ge           │     2     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│554 │Германий диоксид                              │ 1310-53-8 │         GeO2          │     2     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│555 │Германий тетрагидрид                          │ 7782-65-2 │         GeH4          │     5     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│556 │Германий тетрафторид (по фтору)               │ 7783-58-6 │         GeF4          │  0,5/0,1  │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│557 │Германий тетрахлорид (в пересчете на германий)│10038-98-9 │         Cl4Ge         │     1     │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │            +                                 │           │                       │           │            │         │           │

│558 │Гигромицин Б                                  │31282-04-9 │      С20Н37N3О13      │   0,001   │     a      │    1    │     A     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                          +                   │           │                       │           │            │         │           │

│559 │Гидразин и его производные                    │           │                       │  0,3/0,1  │     п      │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│560 │4-Гидразиносульфонилфенил - карбиновой кислоты│ 1879-26-1 │      C8H11N3О4S       │    0,05   │     a      │    1    │           │

│    │метиловый эфир                                │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │               +                              │           │                       │           │            │         │           │

│561 │Гидразинсульфат  (1:1)                        │10034-93-2 │        H6N2О4S        │    0,1    │     a      │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                          +                   │           │                       │           │            │         │           │

│562 │Гидроборат (1) тетрафторид  (по фтору)        │16872-11-0 │         BF4H          │  0,5/0,1  │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│563 │Гидробромид                                   │10035-10-6 │          ВrН          │     2     │     п      │    2    │     О     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│564 │(17-"бета")-17-Гидроксиандростен-4-ен-3-он    │  58-22-0  │       C19Н28O2        │   0,005   │     а      │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│565 │2-Гидроксибензамид                            │  65-45-2  │        С7Н7NО2        │    0,5    │     а      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│566 │2-Гидроксибензоат меди                        │20936-31-6 │      С14Н10СuO6       │    0,1    │     а      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│567 │2-Гидроксибензоат свинца (2:1) (по свинцу)    │           │      С14Н10O6Рb       │   -/0,05  │     а      │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│568 │4-Гидроксибензойная кислота                   │  99-96-7  │        С7Н6O3         │     5     │     а      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                           +                  │           │                       │           │            │         │           │

│569 │2-Гидроксибензойная кислота                   │  69-72-7  │        С7Н6O3         │    0,1    │     а      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │              +                               │           │                       │           │            │         │           │

│570 │Гидроксибензол                                │ 108-95-2  │         С6Н6O         │   1/0,3   │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│571 │4-Гидроксибут-2-инил-3-хлорфенилкарбамат      │ 3159-28-2 │      C11H10ClNO3      │    0,5    │    п+а     │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│572 │1-(4-Гидрокси-3-гидроксиметилфенил)-          │35763-26-9 │       C13H21NO3       │    0,1    │     а      │    2    │           │

│    │2-[(1,1-диметилэтил)амино]этан-1-ол           │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│573 │"альфа"-Гидро-"омега"-гидроксиполи(окси-      │25322-68-3 │     (С2Н4O) ·Н2O      │     10    │     а      │    4    │           │

│    │1,2-этандиил)                                 │           │            n          │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│574 │2-(10-Гидроксидецил)-5,6-диметокси-3-метил-   │58186-27-9 │       С19Н30О5        │    0,3    │     а      │    2    │           │

│    │2,5-циклогексадиен-1,4-дион (идебенон)        │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│575 │Гидроксиди(1,1-диметилпропил)бензол           │25231-47-4 │        С16Н27O        │    5/2    │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│576 │1-Гидрокси-4-(1,1-диметилпент-4-ен-2-ил)бензол│29405-58-1 │        С13Н14O        │    0,6    │    п+а     │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│577 │2-Гидрокси-3,5-динитробензойная кислота       │ 609-99-4  │       C7H4N2O7        │    0,5    │     а      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                            +                 │           │                       │           │            │         │           │

│578 │1-Гидрокси-2,4-динитробензол                  │  51-28-5  │       C6H4N2O5        │  0,2/0,05 │    п+а     │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│579 │1-Гидрокси-4,6-динитро-2-метилбензол          │ 534-52-1  │       C7H6N2O5        │  0,2/0,05 │    п+а     │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                                            + │           │                       │           │            │         │           │

│580 │1-Гидрокси-4,6-динитро-2-(1-метилэтил)бензол  │ 118-95-6  │       C9H10N2O5       │  0,2/0,05 │    п+а     │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                                      +       │           │                       │           │            │         │           │

│581 │2-Гидрокси-3,6-дихлорбензойная кислота        │ 3401-80-7 │       C7H4Cl2O3       │     1     │     а      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                           +                  │           │                       │           │            │         │           │

│582 │1-Гидрокси-2,4-дихлорбензол                   │ 120-83-2  │       C6H4Cl2O        │    0,3    │    п+а     │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                           +                  │           │                       │           │            │         │           │

│583 │1-Гидрокси-2,6-дихлорбензол                   │  87-65-0  │       С6Н4Cl2O        │    0,3    │    п+а     │    п    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│584 │1-(2-Гидрокси)-"эпсилон"-капролактам, эфиры на│           │                       │     5     │     а      │    3    │           │

│    │основе жирных кислот C                        │           │                       │           │            │         │           │

│    │                      10-16                   │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│585 │(17-"бета")-17-Гидрокси-17-метиландрост-      │  58-18-4  │       С20Н30О2        │   0,005   │     а      │    1    │           │

│    │4-ен-3-он                                     │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                   +                          │           │                       │           │            │         │           │

│586 │Гидроксиметилбензол  (изомеры)                │ 1319-77-2 │         С7Н8O         │  1,5/0,5  │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                                     +        │           │                       │           │            │         │           │

│587 │1-Гидрокси-3-метил-4-(метилтио)бензол         │ 3120-74-9 │        C8H10OS        │     2     │    п+а     │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│588 │4-Гидрокси-4-метилпентан-2-он                 │ 123-42-2  │        С6Н12O2        │    100    │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                               +              │           │                       │           │            │         │           │

│589 │2-Гидрокси-2-метилпропанонитрил               │  75-86-5  │        C4H7NO         │    0,9    │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│590 │(4-Гидрокси-2-метилфенил)диметилсульфоний     │37596-80-8 │       C9H13ClOS       │     3     │     а      │    3    │           │

│    │хлорид                                        │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│591 │1-Гидрокси-3-метил-1-фенилкарбамид            │ 6263-38-3 │       C8H10N2O2       │     3     │     а      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│592 │1-Гидроксиметилциклогекс-3-ен-1-илметанол     │ 2166-94-3 │        С8Н14O2        │     5     │     а      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│593 │3-Гидрокси-6-метил-2-этилпиридин бутан-       │   43-1    │        С4Н6О4         │    0,3    │     а      │    2    │           │

│    │1,4-диоат (1:1) (мексидол, мексикор,          │           │                       │           │            │         │           │

│    │оксиметилэтилпиридина сукцинат)               │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│594 │4-Гидрокси-3-метоксибензальдегид              │ 121-33-5  │        С8Н8O3         │    1,5    │    п+а     │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                          +                   │           │                       │           │            │         │           │

│595 │1-Гидрокси-3-метоксибензол                    │ 150-19-6  │        С7Н8O2         │    0,5    │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│596 │1-Гидрокси-4-метоксибензол                    │ 150-76-5  │        С7Н8O2         │    0,5    │     а      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│597 │2-Гидрокси-5-[[[4-[(6-метокси-                │22933-72-8 │      C18H15N5O6S      │     1     │     а      │    2    │           │

│    │3-пиридазинил)амино]сульфонил]фенил]          │           │                       │           │            │         │           │

│    │азо]бензойная кислота                         │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│598 │[(4-Гидрокси-3-метоксифенил)метилен]гидразида-│           │    C14H13N3O3·Н2O     │     2     │     а      │    3    │           │

│    │4-пиридинкарбоновой кислоты моногидрат        │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│599 │2-Гидрокси-1-нафтойная кислота                │ 2283-08-1 │        С11H8О3        │    0,1    │     а      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│600 │1-Гидрокси-2-нафтойной кислоты N-4-[2,4-      │32180-75-9 │       C31H41NO3       │     10    │     а      │    4    │           │

│    │ди(1,1-диметилпропил) фенокси]бутиламид       │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                        +                     │           │                       │           │            │         │           │

│601 │1-Гидрокси-2-нитробензол                      │  86-75-5  │        C6H5NO3        │    6/3    │     а      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                        +                     │           │                       │           │            │         │           │

│602 │1-Гидрокси-3-нитробензол                      │ 554-84-7  │        C6H5NO3        │    6/3    │     а      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                        +                     │           │                       │           │            │         │           │

│603 │1-Гидрокси-4-нитробензол                      │ 100-02-7  │        C6H5NO3        │    3/1    │     а      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                               +              │           │                       │           │            │         │           │

│604 │1-Гидрокси-2-нитро-4-хлорбензол               │ 619-08-9  │       C6H4ClNO3       │    3/1    │    п+а     │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│605 │4-Гидрокси-3-(3-оксо-1-фенилбу-               │  81-81-2  │       C19H16O4        │   0,001   │     а      │    1    │           │

│    │2Н-1-бензопиран-2-онтил)                      │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│606 │5-Гидроксипентан-2-он                         │ 1071-73-4 │        C5H10O2        │     10    │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│607 │Гидроперекись третичного бутила               │           │                       │     5     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│608 │L-4-Гидроксипролин                            │  51-35-4  │        C5H9NO3        │     5     │     а      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│609 │[(2-Гидроксипропан-1,3-диилдиамино]-N,N,N',N'-│54622-43-4 │     C7H22N2O13P4      │    0,5    │     а      │    2    │           │

│    │тетра(метилен)тетрафосфоновая кислота         │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│610 │2-Гидроксипропан-1,2,3-трикарбонат динатрия   │ 144-32-2  │       C6H6Na2O7       │     5     │     а      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│611 │2-Гидроксипропан-1,2,3-трикарбонат натрия     │18996-35-5 │       C6H7NaO7        │     5     │     а      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│612 │2-Гидроксипропан-1,2,3-трикарбоновая кислота  │  77-92-9  │        C6H8O7         │     1     │     а      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│613 │Гидроксипропилметилцеллюлоза                  │           │                       │     10    │     а      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                            +                 │           │                       │           │            │         │           │

│614 │2-Гидроксипропилпроп-2-еноат                  │ 999-61-1  │        С6Н10О3        │    3/1    │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│615 │(R)-2~-О-(2-Гидроксипропил)-"бета"-           │130904-74-4│      (C19H26O2)       │     5     │     a      │    4    │           │

│    │циклодекстрин                                 │           │                7      │           │            │         │           │

КонсультантПлюс: примечание.

Ввиду невозможности отображения буквы R в окружности знак окружности заменен на круглые скобки: (R), а знак "крышечка" - на знак "~".

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│616 │3-Гидроксипропионитрил                        │ 109-78-4  │        C3H5NO         │     10    │    п+a     │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                    ++                        │           │                       │           │            │         │           │

│617 │14-Гидроксирубомицин                          │25316-40-6 │     C27H30ClNO11      │     -     │     a      │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│618 │1-Гидрокси-2,4,6-триметилбензол               │ 527-60-6  │        С9Н12O         │    5/2    │    п+a     │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│619 │2-Гидрокси-N,N,N-триметилэтанаминийхлорид     │  67-48-1  │       C5H14ClNO       │     10    │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│620 │N-(4-Гидроксифенил)ацетамид                   │ 103-90-2  │        C8H9NO2        │    0,5    │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│621 │"альфа"-Гидрокси-"альфа"-фенилацетофенон      │ 119-53-9  │       С14Н12О2        │     10    │     a      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│622 │2-Гидрокси-N-фенилбензамид                    │  87-17-2  │       C13H11NO2       │    0,5    │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                          +                   │           │                       │           │            │         │           │

│623 │1-Гидрокси-3-феноксибензол                    │ 713-68-8  │       C12H10O2        │     1     │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                       +                      │           │                       │           │            │         │           │

│624 │1-Гидрокси-2-хлорбензол                       │  95-57-6  │        C6H5ClO        │    0,3    │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                       +                      │           │                       │           │            │         │           │

│625 │1-Гидрокси-4-хлорбензол                       │ 106-48-9  │        C6H5ClO        │     1     │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                              +               │           │                       │           │            │         │           │

│626 │1-Гидрокси-2,4,6-трихлорбензол                │  88-06-2  │       C6H3Cl3O        │    0,3    │    п+a     │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│627 │2-Гидрокси-5-хлор-N-(4-нитро-                 │  50-65-7  │     C13H8Cl2N2O4      │     10    │     a      │    4    │           │

│    │2-хлорфенил)бензамид                          │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│628 │(1-Гидроксиэтилиден)дифосфонат тринатрия      │ 2666-14-0 │      C2H5Na3O7P2      │     5     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│629 │1-Гидроксиэтилиденди(фосфоновая кислота)      │ 2809-21-4 │       C2H8O7P2        │     2     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│630 │2-Гидроксиэтил-2-метилпроп-2-еноат            │ 868-77-9  │        C6H10O3        │     20    │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│631 │2-Гидроксиэтиловый эфир крахмала              │ 9005-27-0 │                       │     10    │     a      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                          +                   │           │                       │           │            │         │           │

│632 │2-Гидроксиэтилпроп-2-еноат                    │ 818-61-1  │        C5H8O3         │  1,5/0,5  │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                                       ++     │           │                       │           │            │         │           │

│633 │ 3-Гидрокси-эстра-1,3,5(10)-триен-17-он       │  53-16-7  │       C18H22O2        │     -     │     a      │    1    │     К     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                                +             │           │                       │           │            │         │           │

│634 │17-"бета"-Гидроксиэстр-4-ен-3-он              │ 434-22-0  │       C18H26O2        │   0,005   │     a      │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                                          +   │           │                       │           │            │         │           │

│635 │3-[N-(2-Гидроксиэтил) аминофенил]пропаноат    │  92-64-8  │       C11H14N2O       │    0,3    │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│636 │Гидроселенид                                  │ 7783-07-5 │         H2Se          │    0,2    │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│637 │Гидротерфенил [1:1',2':1''-терфенил (80%) в   │           │                       │     5     │    п+a     │    3    │           │

│    │смеси с бифенилом (15%) и терфенилом (5%)]    │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│638 │Гидрофторид (в пересчете на фтор)             │ 7664-39-3 │          FH           │  0,5/0,1  │     п      │    2    │     О     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│639 │Гидрохлорид                                   │ 7647-01-0 │          ClH          │     5     │     п      │    2    │     О     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │           +                                  │           │                       │           │            │         │           │

│640 │Гидроцианид                                   │  74-90-8  │          CHN          │    0,3    │     п      │    1    │     O     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                 +                            │           │                       │           │            │         │           │

│641 │Гидроцианида соли  (в пересчете на            │           │                       │    0,3    │     п      │    1    │     О     │

│    │гидроцианид)                                  │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│642 │Гистидин                                      │ 7006-35-1 │       C6H9N3O2        │     2     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│643 │Глиноземное волокно, искусственное            │           │                       │    -/6    │     a      │    4    │     Ф     │

│    │поликристаллическое, в том числе с содержанием│           │                       │           │            │         │           │

│    │до 0,5% оксида хрома (III)                    │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│644 │Глифтор(1,3-дифторпропан-2-ол (70 - 74%) смесь│ 8065-71-2 │       C3H6F2O·        │    0,05   │     п      │    1    │           │

│    │с 3-фтор-1-хлорпропан-2-олом)                 │           │       C3H6ClFO        │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│645 │Глюкавамарин                                  │           │                       │     2     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│646 │Глюкоза                                       │  50-99-7  │        С6Н12O6        │     10    │     a      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│647 │Глюкозодомикопсин                             │           │                       │     1     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│648 │Глюкозооксидаза                               │ 9001-37-0 │                       │     2     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│649 │Д-Глюконат кальция                            │ 299-28-5  │      С12H22СаO14      │     10    │     a      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│650 │2-0-"бета"-D-Глюкопирануронозил-              │           │     C42H58Na3O16      │    0,3    │     а      │    2    │           │

│    │(3"бета",20"бета")-20-карбокси-11-оксо-       │           │                       │           │            │         │           │

│    │30-норолеан-12-ен-3-ил-"альфа"-               │           │                       │           │            │         │           │

│    │D-глюкопиранозиуронат тринатрия (натрий       │           │                       │           │            │         │           │

│    │глицирризинат, глицират)                      │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│651 │D-Глюцитол                                    │  50-70-4  │        С6Н14O6        │     10    │     a      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│652 │Гризин                                        │           │                       │   0,002   │     a      │    1    │     A     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│653 │Датолитовый концентрат                        │           │                       │    -/4    │     a      │    3    │     Ф     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│654 │О-2-Дезокси-2-(N-метиламино)-"альфа"-         │  57-92-1  │      C21H39N7O11      │    0,1    │     a      │    1    │     A     │

│    │L-глюкопиранозил-(1->2)-О-5-дезоккси-         │           │                       │           │            │         │           │

│    │3-С-формил-"альфа"-L-глюксофуранозил-         │           │                       │           │            │         │           │

│    │            +                                 │           │                       │           │            │         │           │

│    │D-стрептамин                                  │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│655 │О-3-Дезокси-4-С-метил-3-(метиламино)-"бета"-  │32385-11-8 │      C19H27N6O7       │    0,05   │     a      │    1    │     A     │

│    │L-арабинопиранозил-(1,6)-О-[2,6-диамино-      │           │                       │           │            │         │           │

│    │2,3,4,6-тетрадезокси-"альфа"-D-глицерогекс-   │           │                       │           │            │         │           │

│    │4-енопиранозил-(1->4)]-2-дезокси-D-стрептамин │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│656 │Дезоксирибонуклеат натрия                     │           │                       │     10    │     a      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│657 │Дезоксон-3 (по уксусной кислоте)              │           │                       │     1     │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│658 │Декалин                                       │  91-17-8  │        C10H18         │    100    │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│659 │Декан-1,10-диовая кислота                     │ 111-20-6  │       C10H18O4        │     4     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │              +                               │           │                       │           │            │         │           │

│660 │Деканоилхлорид                                │ 112-13-0  │       С10Н19СlO       │    0,3    │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│661 │Декан-1-ол                                    │ 112-30-1  │        C10H22O        │     10    │    п+a     │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│662 │Декафторбутан (хладон 31-10)                  │ 355-25-9  │         C4F10         │    3000   │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│663 │1,2,2,3,3,4,5,5,6,6-Декафтор-4-пента-         │ 646-83-3  │       C8HF15O3S       │     5     │     a      │    3    │           │

│    │фторэтилциклогексансульфоновая кислота        │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│664 │3-[[6-0-(6-Деокси-"альфа"-L-маннопиранозил)-  │ 153-18-4  │       С27Н30О16       │    0,1    │     а      │    2    │           │

│    │"бета"-D-глюкопиранозил]окси]-2-(3,4-         │           │                       │           │            │         │           │

│    │дигидроксифенил)-5,7-дигидрокси-4Н-1-         │           │                       │           │            │         │           │

│    │бензопиран-4-он (рутин)                       │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│665 │N-Децил-N,N-диметилдекан-1-аминийбромид       │           │      C22H48BrN·       │    0,5    │     a      │    2    │           │

│    │                    +                         │           │        nCH4N2O        │           │            │         │           │

│    │клатрат с карбамидом                          │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                             +                │           │                       │           │            │         │           │

│666 │1,5-Диазабицикло(3,1,0)гексан                 │ 3090-31-8 │        C4H8N2         │     2     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                            +                 │           │                       │           │            │         │           │

│667 │1,4-Диазабицикло[2,2,2]октан                  │ 280-57-9  │        C6H12N2        │     1     │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│668 │Диалкил(С    )фталаты                         │           │                       │    3/1    │    п+а     │    2    │           │

│    │         8-10                                 │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│669 │Диаллилизофталат                              │           │                       │    0,5    │    п+а     │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│670 │Диаллилфталат                                 │           │                       │     1     │    п+а     │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│671 │1,2-Диаминобензол                             │  95-54-5  │        C6H8N2         │    0,5    │    п+а     │    2    │     А     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│672 │1,3-Диаминобензол                             │ 108-45-2  │        C6H8N2         │    0,1    │    п+а     │    2    │     А     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│673 │1,4-Диаминобензол                             │ 106-50-3  │        C6H8N2         │    0,05   │    п+а     │    1    │     А     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│674 │1,4-Диаминобензол дигидрохлорид               │ 624-18-0  │     C6H8N2·Cl2H2      │    0,05   │    п+а     │    1    │     А     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│675 │2,4-Диаминобензолсульфонат натрия             │ 3177-22-8 │      C6H7N2NaO3S      │     2     │     а      │    3    │     А     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│676 │1,6-Диаминогексан                             │ 124-09-4  │        C6H16N2        │    0,1    │     п      │    1    │     А     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│677 │1,4-Диаминогександекандиоат                   │ 6422-99-7 │      C16H34N2O4       │     5     │     а      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│678 │2,6-Диаминогексановая кислота                 │ 6899-06-5 │       C6H14N2O2       │     5     │     а      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│679 │L-2,6-Диаминогексановая кислота кормовая      │  56-87-1  │       C6H14N2O2       │     5     │     а      │    3    │           │

│    │кристаллическая                               │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│680 │Диаминодифенилоксид                           │           │                       │     5     │     а      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│681 │4,4-Диаминодициклогексилметан (диамин)        │           │                       │     2     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│682 │N-[4-[[(2,4-Диамино-6-птеридинил)метил]-      │  59-05-2  │      C20H22N8O5       │     -     │     а      │    1    │           │

│    │метиламино]бензоил]-L-глютаминовая            │           │                       │           │            │         │           │

│    │       +                                      │           │                       │           │            │         │           │

│    │кислота  (метотрексат)                        │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│683 │1,2-Диаминоэтан                               │ 107-15-3  │        C2H8N2         │     2     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│684 │1-Ди("бета"-аминоэтил)-2-алкил (С    )-       │           │                       │    0,5    │     А      │    2    │     А     │

│    │                                 8-18         │           │                       │           │            │         │           │

│    │            +                                 │           │                       │           │            │         │           │

│    │2-имидазолин                                  │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                      +                       │           │                       │           │            │         │           │

│685 │Диамминодихлорпалладий                        │14323-43-4 │       Cl2H6N2Pd       │   0,005   │     а      │    1    │     А     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│686 │Диаммоний хром тетрасульфат-24 гидрат         │           │   CrH8N2O16S4·24H2O   │    0,02   │     а      │    1    │     А     │

│    │(по хрому (III))                              │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│687 │Диангидрид 1,4,5,8-нафталинтетракарбоновой    │           │                       │     1     │     а      │    2    │     А     │

│    │кислоты                                       │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                                     +        │           │                       │           │            │         │           │

│688 │1,4:3,6-Диангидро-Д-глицидол динитрат         │  87-33-2  │       C6H8N2O9        │    0,03   │    П+а     │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                                     +        │           │                       │           │            │         │           │

│689 │1,4:3,6-Диангидро-Д-глицитол 5-нитрат         │16051-77-7 │        C6H9NO6        │    0,03   │     а      │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│690 │3,5-Диацетиламино-2,4,6-трийодбензойная       │ 117-96-4  │      C11H9I3N2O4      │     2     │     а      │    3    │           │

│    │кислота                                       │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│691 │Дибензиловый эфир                             │ 103-50-4  │        C14H14O        │     5     │    П+а     │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                   +                          │           │                       │           │            │         │           │

│692 │Дибензилметилбензол                           │26898-17-9 │        C21H20         │     1     │    п+а     │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│693 │N,N-Дибензилэтилендиаминовая соль             │ 1111-27-8 │     C38H43ClN4O8      │    0,1    │     а      │    2    │     А     │

│    │                +                             │           │                       │           │            │         │           │

│    │хлортетрациклина                              │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│694 │Диборан                                       │19287-45-7 │         B2H6          │    0,1    │     п      │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│695 │3,9-Дибром-7Н-бенз[dе]антрацен-7-он           │  81-98-1  │       C17H8Br2O       │    0,2    │     а      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│696 │0-(1,2- Дибром-2,2-дихлорэтил)-               │ 300-76-5  │     С4Н7Вr2Сl2O4Р     │    0,5    │     п      │    2    │           │

│    │                 +                            │           │                       │           │            │         │           │

│    │0,0-диметилфосфат                             │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│697 │Дибромметан                                   │  74-95-3  │        CH2Br2         │     10    │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│698 │1,2-Дибромпропан                              │  78-75-1  │        С3Н6Вr2        │     5     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                     +                        │           │                       │           │            │         │           │

│699 │2,3-Дибромпропан-1-ол                         │  96-13-9  │       С3Н6Вr2O        │    0,5    │    п+a     │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│700 │1,2-Дибром-1,1,2,2-тетрафторэтан              │ 124-73-2  │        C2Br2F4        │    1000   │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                            4,7               │           │                       │           │            │         │           │

│701 │1,13-Дибромтрицикло[8,2,2,2]   -гексадека-    │136984-20-8│       С16Н14Вr        │     5     │     a      │    3    │           │

│    │4,6,10,12,13,15-гексаен                       │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│702 │Дибутилбензол-1,2-дикарбонат                  │  84-74-2  │       С16Н22О4        │  1,5/0,5  │    п+a     │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                      +                       │           │                       │           │            │         │           │

│703 │Дибутилбутан-1,4-диоат                        │ 105-99-7  │       C14H26O4        │     5     │    п+a     │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│704 │N,N-Дибутил-4-(гексилокси)нафталин-           │ 1055-55-6 │       C24H20N2O       │    0,01   │     a      │    1    │     A     │

│    │                 +                            │           │                       │           │            │         │           │

│    │1-карбоксимидамид                             │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│705 │Дибутилдекан-1,10-диоат                       │ 109-43-3  │       С18Н34О4        │     10    │    п+a     │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                  +                           │           │                       │           │            │         │           │

│706 │Дибутилфенилфосфат                            │ 2528-36-1 │       С14Н23O4Р       │    0,1    │    п+a     │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│707 │1,1-Дибутоксиэтан                             │ 871-22-7  │       С10Н22О2        │     20    │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│708 │Дивиниловый эфир диэтиленгликоля              │           │                       │     20    │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│709 │Дигексилбензол-1,2-дикарбонат                 │  84-75-3  │       С20Н30О4        │    3/1    │    п+a     │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│710 │Дигидрат перфторацетона                       │           │                       │     1     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│711 │6,15-Дигидроантразин-5,9,14,18-тетраон        │  81-77-6  │      C28H16N2O4       │     5     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│712 │1,2-Дигидро-4-(N,N-диметиламино)-1,5-диметил- │  58-15-1  │       C12H17N3O       │    0,5    │     a      │    2    │           │

│    │2-фенил-3Н-пиразол-3-он                       │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│713 │(2,3-Дигидро-1,5-диметил-3-оксо-2-фенил-1Н-   │  68-89-3  │     C13H16N3NaO4S     │    0,5    │     a      │    2    │           │

│    │пиразол-4-ил)-N-метиламинометансульфонат      │           │                       │           │            │         │           │

│    │натрия                                        │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│714 │3,7-Дигидро-1,3-диметил-1Н-пурин-2,6-дион     │  58-55-9  │       C7H8N4O2        │    0,5    │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│715 │3,7-Дигидро-3,7-диметил-1Н-пурин-2,6-дион     │  83-67-0  │       C7H8N4O2        │     1     │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│716 │1,3-Дигидро-1,3-диоксо-5-                     │ 552-30-7  │        C9H4O5         │    0,05   │     a      │    1    │     A     │

│    │изобензофуранкарбоновая кислота               │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│717 │6,7-Дигидродипиридо[1,2а:2',1'-               │  85-00-7  │      C12H12Br2N2      │    0,05   │     a      │    1    │           │

│    │с]пиридазинидинийдибромид                     │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                    +                         │           │                       │           │            │         │           │

│718 │1,2-Дигидроксибензол                          │ 120-80-9  │        C6H6O2         │    0,5    │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                    +                         │           │                       │           │            │         │           │

│719 │1,3-Дигидроксибензол                          │ 108-46-3  │        C6H6O2         │     5     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                    +                         │           │                       │           │            │         │           │

│720 │1,4-Дигидроксибензол                          │ 123-31-9  │        C6H6O2         │     1     │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│721 │1,4-Дигидроксибензола и меди аддукт           │           │       C6H6CuO2        │     1     │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│722 │1,4-Дигидроксибензол свинец аддукт (по свинцу)│           │       C6H6O2Pb        │   -/0,05  │     a      │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│723 │2,5-Дигидроксибензолсульфонат кальция (2:1)   │20123-80-2 │     C12H10CaO10S2     │     2     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│724 │2,4-Дигидроксибензолсульфонат натрия          │53819-36-6 │       C6H5NaO5S       │     5     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│725 │[R-(R*,R*)]-2,3-Дигидроксибутан-2,3-диоат     │16039-64-8 │      C4H6K O6Sb       │    0,3    │     a      │    2    │           │

│    │калия сурьмы (в пересчете на сурьму)          │           │           x    x      │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│726 │2,3-Дигидроксибутандиоат натрия               │60131-40-0 │       C4H5NaO6        │     10    │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│727 │2,3-Дигидроксибутандиовая кислота             │ 526-83-0  │        С4Н6O6         │     3     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│728 │(6"альфа",11"бета",16"альфа")11,21-Дигидрокси-│  67-33-2  │      C24H30F2O6       │     -     │     a      │    1    │           │

│    │6,9-дифтор-16,17-                             │           │                       │           │            │         │           │

│    │(метиленэтилиден)бис(окси)прегна-1,4-диен-    │           │                       │           │            │         │           │

│    │         ++                                   │           │                       │           │            │         │           │

│    │3,20-дион                                     │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│729 │2,2-Ди(гидроксиметил)пропан-1,3-диол          │ 115-77-5  │        С5Н12O4        │     4     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│730 │11"бета",16"альфа"-Дигидрокси-                │  76-25-5  │       C24H31FO6       │   0,001   │     a      │    1    │           │

│    │16,17-изопропилендиокси-9-фторпрегна-         │           │                       │           │            │         │           │

│    │                  +                           │           │                       │           │            │         │           │

│    │1,4-диен-3,20-дион                            │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│731 │Дигидрокси(3,4,5-тригидроксибензоат) висмута  │  99-26-3  │       C7H7BiO7        │    0,5    │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│732 │2,2-(4,4'-Дигидроксифенил)пропан              │  80-05-7  │       C15H16O2        │     5     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│733 │1,17-"бета"-Дигидрокси-1,3,5[10]-эстратриена- │ 1035-77-4 │       C19H26O2        │   0,0005  │     a      │    1    │           │

│    │                +                             │           │                       │           │            │         │           │

│    │3-метиловый эфир                              │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                       +                      │           │                       │           │            │         │           │

│734 │Ди-(2-гидроксиэтил)амин                       │ 111-42-2  │       C4H11NO2        │     5     │    п+a     │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                            +                 │           │                       │           │            │         │           │

│735 │Ди-(2-гидроксиэтил)метиламин                  │ 105-59-9  │       C5H13NO2        │     5     │    п+a     │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│736 │1,3-Дигидро-1-метил-2Н-имидазол-2-тион        │  60-56-0  │        C4H6N2S        │     1     │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│737 │2,3-Дигидро-2-метил-1,4-нафтохинон-2-сульфонат│57414-02-5 │      C11H15NaO8S      │    0,1    │     a      │    2    │           │

│    │натрия                                        │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                            +                 │           │                       │           │            │         │           │

│738 │3,6-Дигидро-4-метил-2Н-пиран                  │16302-35-5 │        C6H10O         │     5     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│739 │5,6-Дигидро-2-метил-N-фенил-1,4-оксатиин-     │ 5234-68-4 │      C12H13NO2S       │     1     │     a      │    2    │           │

│    │             +                                │           │                       │           │            │         │           │

│    │3-карбоксамид                                 │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│740 │(+/-)-2,3-Дигидро-6-метил-9-фтор-10-(4-       │82419-36-1 │      C18H20FN3O4      │    0,5    │     а      │    2    │           │

│    │метилпиперазин-1-ил)-7-оксо-7Н-пиридо-(1,2,3- │           │                       │           │            │         │           │

│    │de)-1,4-бензоксазин-6-карбоновая кислота      │           │                       │           │            │         │           │

│    │(офлоксацин)                                  │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│741 │4,5-Дигидро-5-оксо-1-(4-сульфофенил)-         │ 1934-21-0 │    C16H9N4Na3O9S2     │     5     │     a      │    3    │           │

│    │4-[(4-сульфофенил)азо]-1Н-пиразол-3-карбонат  │           │                       │           │            │         │           │

│    │тринатрия                                     │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                                   ++         │           │                       │           │            │         │           │

│742 │1,7-Дигидро-6Н-пурин-6-тион, гидрат           │ 6112-76-1 │      C5H4N4S·H2O      │     -     │     a      │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│743 │1,9-Дигидро-9-D-рибофуранозил-6Н-пурин-6-он   │  58-63-9  │      C10H12N4O5       │     4     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│744 │Дигидросульфид                                │ 7783-06-4 │          H2S          │     10    │     п      │    2    │     О     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│745 │Дигидросульфид смесь с углеводородами C       │           │                       │     3     │     п      │    2    │     О     │

│    │                                       1-5    │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│746 │Дигидротерпинол                               │58985-02-7 │        C10H20O        │     5     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│747 │3,7-Дигидро-1,3,7-триметил-1Н-пурин-2,6-дион  │  58-08-2  │       C8H10N4O2       │    0,5    │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│748 │3,7-Дигидро-1,3,7-триметил-1Н-пурин-2,6-диона │ 8000-95-1 │      C8H10N4O2·       │    0,5    │     a      │    2    │           │

│    │бензоат натрия                                │           │       C7H5NaO2        │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│749 │1,2-Дигидро-2,2,4-триметилхинолин             │ 147-47-7  │        C12H15N        │     1     │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│750 │1,2-Дигидро-2,2,4-триметил-6-этоксихинолин    │  91-53-2  │       C14H17NO2       │     2     │    п+a     │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│751 │                                              │ 2235-25-8 │       C2H7HgO4P       │   0,005   │    п+a     │    1    │           │

│    │(0-Дигидрофосфато)этилмеркурат+ (по ртути)    │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│752 │Дигидрофуран-2-он                             │  96-48-0  │        С4Н6O2         │     2     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│753 │3,4-Дигидро-6-хлор-2Н-1,2,4-бензотиадиазин-   │  58-93-5  │     C7H6ClN3O4S2      │    0,5    │     a      │    2    │           │

│    │7-сульфонамид 1,1-диоксид                     │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│754 │6,7-Дигидро-3-циклогексил-1Н-                 │ 2164-08-1 │      C13H18N2O2       │    0,5    │    п+a     │    2    │           │

│    │циклопентапиримидин-2,4(3Н,5Н)-дион           │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│755 │(5"альфа",6"альфа")-7,8-Дидегидро-            │  76-57-3  │       C18H21NO3       │     -     │     a      │    1    │           │

│    │                                          ++  │           │                       │           │            │         │           │

│    │4,5-эпокси-3-метокси-17-метилморфинан-6-ол    │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│756 │(3"бета",5"бета",12"бета")-3-[(0-2,6-         │20830-75-5 │       С41Н64О14       │     -     │     а      │    1    │           │

│    │Дидеокси-"бета"-D-рибогексопиранозил          │           │                       │           │            │         │           │

│    │(1-4)-0-2,6дидеокси-"бета"-                   │           │                       │           │            │         │           │

│    │D-рибогексопиранозил -(1-4)-2,6-дидеокси-     │           │                       │           │            │         │           │

│    │"бета"-D-рибогексопиранозил)окси]-12,14-      │           │                       │           │            │         │           │

│    │                            ++                │           │                       │           │            │         │           │

│    │дигидроксикард-20(22)-енолид   (дигоксин)     │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                          +                   │           │                       │           │            │         │           │

│757 │Дидецилдиметиламинийхлорид  (арквад 2.10.50)  │ 7173-51-5 │                       │     1     │     а      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│758 │4,6-Ди(1,1-диметилэтилперокси)пентилацетат    │           │       С15Н30O2        │     3     │    п+a     │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│759 │2,4-Ди(1,1-диметилэтил)пентилфеноксиэтановая  │           │       C17H26O3        │     2     │     a      │    2    │           │

│    │       +                                      │           │                       │           │            │         │           │

│    │кислота                                       │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│760 │Дидодецилбензол-1,2-дикарбонат                │ 2432-90-8 │       С32Н54О4        │    3/1    │    п+a     │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │            +                                 │           │                       │           │            │         │           │

│761 │Дикумилметан                                  │           │                       │     5     │     а      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│762 │Ди-(метакрилоксиэтил)-метилфосфонат           │           │                       │    0,1    │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                      +                       │           │                       │           │            │         │           │

│763 │N,N-Диметиламинобензол                        │ 121-69-7  │        C8H11N         │    0,2    │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                 +                            │           │                       │           │            │         │           │

│764 │Диметиламиноборан                             │  74-94-2  │        C2H10BN        │    0,6    │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│765 │4-[(Диметиламино)метил]-                      │  88-27-7  │       C17H29NO        │    0,5    │    п+a     │    2    │           │

│    │                                      +       │           │                       │           │            │         │           │

│    │2,6-бис(1,1-диметилэтил)гидроксибензол        │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│766 │3-[(1,3-Диметиламино)метиленамино]-           │ 5587-89-3 │     C12H14ClI3N2      │     1     │     a      │    2    │           │

│    │2,4,6-трийодфенилпропионовой кислоты          │           │                       │           │            │         │           │

│    │гидрохлорид                                   │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│767 │[Е]-2-[(Диметиламино)метил]-1-(3-метокси-     │73806-49-2 │     C16H25NO2ClH      │    0,1    │     а      │    1    │           │

│    │фенил)циклогексанол гидрохлорид (трамадол)    │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│768 │2-[(Диметиламино)метил]пиридинилкарбамат      │67049-84-7 │   C11H17N3O2·Cl2H2    │     -     │     a      │    1    │           │

│    │             ++                               │           │                       │           │            │         │           │

│    │дигидрохлорид                                 │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│769 │Диметил-5-[(1-амино-3-нитро-                  │           │     C16H13ClN2O8S     │     10    │     a      │    4    │           │

│    │4-хлорфенил)сульфонил]бензол-1,3-дикарбонат   │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│770 │[4S-(4"альфа",4а"альфа",5"альфа",             │  79-57-2  │      C22H24N2O9       │    0,1    │     a      │    2    │     A     │

│    │5а"альфа",6"бета",12а"альфа",)]4-             │           │                       │           │            │         │           │

│    │(Диметиламино)-1,4,4а,5,5а,6,11,12а-октагидро-│           │                       │           │            │         │           │

│    │3,5,6,10,12,12а-гексагидрокси-6-метил-        │           │                       │           │            │         │           │

│    │                                  +           │           │                       │           │            │         │           │

│    │1,11-диоксо-2-нафтаценкарбоксиамид            │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│771 │[4S-(4"альфа",4а"альфа",5а"альфа",            │  60-54-8  │      C22H24N2O8       │    0,1    │     a      │    2    │     A     │

│    │6"бета",12а"альфа")]4-(Диметиламино)-         │           │                       │           │            │         │           │

│    │1,4,4а,5,5а,6,11,12а-октагидро-3,6,10,12,12а- │           │                       │           │            │         │           │

│    │пентагидрокси-6-метил-1,11-диоксо-            │           │                       │           │            │         │           │

│    │                     +                        │           │                       │           │            │         │           │

│    │2-нафтаценкарбоксамид                         │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│772 │[4S-(4"альфа",4а"альфа",5а"альфа",            │  64-75-5  │    C22H24N2O8·ClH     │    0,1    │     a      │    2    │     A     │

│    │6"бета",12a)](4-(Диметиламино)-               │           │                       │           │            │         │           │

│    │1,4,4а,5,5а,6,11,12а-октагидро-3,5,10,12,12а- │           │                       │           │            │         │           │

│    │пентагидрокси-6-метил-1,11-диоксо-            │           │                       │           │            │         │           │

│    │                                  +           │           │                       │           │            │         │           │

│    │2-нафтаценкарбоксамида гидрохлорид            │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│773 │3-Диметиламинопропан-1-ол                     │ 3179-63-3 │        C5H13NO        │     2     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│774 │3-(N,N-Диметиламино)пропионитрил              │ 1738-25-6 │        C5H10N2        │     10    │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│775 │8-[3-(Диметиламино)пропокси]-3,7-дигидро-     │65497-24-7 │    C13H21N5O3·ClH     │     -     │     a      │    1    │           │

│    │1,3,7-триметил-1Н-пурин-2,6-диона             │           │                       │           │            │         │           │

│    │           ++                                 │           │                       │           │            │         │           │

│    │гидрохлорид                                   │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│776 │[4S-(4"альфа",4а"альфа",5а"альфа",            │           │    C29H28ClN2O11S     │     3     │     a      │    3    │     A     │

│    │6"бета",12"альфа")]-4-(Диметиламино)-         │           │                       │           │            │         │           │

│    │7-хлор-1,4,4а,5,5а,6,11,12а-октагидро-        │           │                       │           │            │         │           │

│    │3,5,10,12,12а-пентагидрокси-6-метилен-        │           │                       │           │            │         │           │

│    │1,11-диоксо-2-нафтаценкарбоксамида-           │           │                       │           │            │         │           │

│    │                      +                       │           │                       │           │            │         │           │

│    │4-метилбензолсульфонат                        │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                      +                       │           │                       │           │            │         │           │

│777 │2-(Диметиламино)этанол                        │ 108-01-0  │        С4Н11NO        │     5     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                                    +         │           │                       │           │            │         │           │

│778 │Диметиламиноэтил-2-метилпроп-2-еноат          │ 2867-47-2 │       C8H16NO2        │     80    │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│779 │"бета"-Диметиламиноэтиловый эфир N-метил-     │           │     C11H2OI2N2O2      │     1     │     a      │    2    │           │

│    │Z-пирролидин карбоновой кислоты дийодметилат  │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                   +                          │           │                       │           │            │         │           │

│780 │N,N-Диметилацетамид                           │ 127-19-5  │        C4H9NO         │    3/1    │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│781 │"альфа"-                                      │  68-19-9  │    C63H88CoN14O14P    │    0,05   │     a      │    1    │           │

│    │(5,6-Диметилбензимидазолил)кобаламидцианид    │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│782 │Диметилбензол (смесь 2-, 3-, 4-изомеров)      │ 1330-20-7 │         C8H10         │   150/50  │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│783 │Диметилбензол-1,2-дикарбонат                  │ 131-11-3  │       C10H10O4        │   1/0,3   │    п+a     │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│784 │Диметилбензол-1,3-дикарбонат                  │ 1459-93-4 │       С10Н10О4        │   1/0,3   │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│785 │Диметилбензол-1,4-дикарбоноат                 │ 120-61-6  │       С10Н10О4        │    0,1    │    п+a     │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│786 │2,5-Диметилбензолсульфонамид                  │ 6292-58-6 │       C8H11NO2S       │     1     │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│787 │2,5-Диметилбензолсульфохлорид                 │19040-62-1 │       C8H9ClO2S       │    0,5    │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│788 │1,4-Диметил-2,5-бис(хлорметил)-бензол         │ 6298-72-2 │       C10H12Cl2       │     1     │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                      +                       │           │                       │           │            │         │           │

│789 │Диметилбутан-2,3-диоат                        │ 106-65-0  │        C6H10O4        │     10    │    п+a     │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│790 │3,3-Диметилбутан-2-он                         │  75-97-8  │        C6H12O         │     20    │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                    +                         │           │                       │           │            │         │           │

│791 │Диметилвинилкарбинол                          │           │                       │     10    │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│792 │Диметилвинилэтинилкарбинол                    │           │                       │    0,05   │     п      │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                       +                      │           │                       │           │            │         │           │

│793 │Диметилгексан-1,6-диоат                       │ 627-93-0  │        C8H14O4        │     10    │    п+a     │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                         +                    │           │                       │           │            │         │           │

│794 │2,6-Диметилгидроксибензол                     │ 576-26-1  │        C8H10O         │    5/2    │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│795 │О,О-Диметил(1-гидрокси-                       │  52-68-6  │      C4H8Cl3O4P       │    0,5    │    п+a     │    2    │     A     │

│    │                          +                   │           │                       │           │            │         │           │

│    │2,2,2-трихлорэтил)фосфонат                    │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│796 │Диметилдекан-1,10-диоат                       │ 106-79-6  │       C12H22O4        │     10    │    п+a     │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│797 │2,6-Диметил-3,5-дикарбометокси-               │           │      C18H19F2NO3      │     5     │     a      │    3    │           │

│    │4-(дифторметоксифенил)-1,4-дигидропиридин     │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│798 │N,N-Диметил-N'-[3-(N,N-                       │ 6711-48-4 │       C10H25N3        │     1     │     п      │    2    │           │

│    │диметиламино)пропил]пропан-1,3-диамин         │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│799 │(2,2-Диметил)-5-[2,5-диметилфенокси]пентановая│25812-30-0 │       C15H22O3        │     2     │     a      │    3    │           │

│    │кислота                                       │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│800 │2,6-Диметил-3,5-диметоксикарбонил-            │21829-25-4 │      C17H18N2O6       │    0,5    │     a      │    2    │           │

│    │4-(2-нитрофенил)-1,4-дигидропирин             │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│801 │4,4-Диметил-1,3-диоксан                       │ 766-15-4  │        C6H12O2        │     3     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│802 │Диметил-1,4-диоксан                           │25136-55-4 │        C6H12O2        │     10    │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│803 │Диметил-5-[3-[1,3-диоксо-3-(2-                │           │     C43H57ClN2O9S     │     10    │     a      │    4    │           │

│    │октадецилоксифенил)пропиламино]-(4-хлор-      │           │                       │           │            │         │           │

│    │1-аминофенил)сульфонил]бензол-1,3-дикарбонат  │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                        +                     │           │                       │           │            │         │           │

│804 │Диметилдипропилентриамин                      │           │                       │     1     │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│805 │Диметилдитиокарбамат натрия                   │ 128-04-1  │       C3H6NNaS2       │    0,5    │     a      │    2    │     A     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│806 │N,N-диметил-2,2-дифенилацетамин               │           │                       │     5     │    п+а     │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│807 │N,N-Диметил-2-(дифенилметокси)этанамин        │ 147-24-0  │     C17H21NO·СlН      │    0,1    │     a      │    1    │           │

│    │гидрохлорид                                   │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│808 │5,5-Диметил-1,3-дихлоримидазолидин-2,4-дион   │ 118-52-5  │      C5H6Cl2N2O2      │     2     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│809 │О,О-Диметил-О-(2,5-дихлор-4-иодфенил)тиофосфат│18181-70-9 │     C8H8Cl2IO3PS      │    0,5    │    п+a     │    2    │     A     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                                      +       │           │                       │           │            │         │           │

│810 │О,О-Диметил-О-(2,2-дихлорэтенил)фосфат        │  62-73-7  │      C4H7Cl2O4P       │  0,6/0,2  │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│811 │2,2-Диметил-3-(2,2-                           │55701-05-8 │      C8H10Cl2O2       │     2     │     a      │    3    │           │

│    │дихлорэтенил)циклопропанкарбоновая кислота    │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│812 │3,7-Диметил-6-ен-1-ин-3-ола ацетат            │29171-21-9 │       С11Н22О2        │     5     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│813 │5,5-Диметилимидазолидин-2,4-дион              │  77-71-4  │       C5H8N2O2        │     10    │     a      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │             +                                │           │                       │           │            │         │           │

│814 │Диметилкадмий                                 │ 506-28-1  │        C2H6Cd         │0,005/0,001│     п      │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│815 │Диметилкарбаминонитрил                        │ 1467-79-4 │        C3N6N2         │    0,5    │     п      │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│816 │О,О-Диметил-S-карбэтоксиметилтиофосфат        │ 2088-72-4 │       C6H13O5PS       │     1     │    п+a     │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│817 │О,О-Диметил-S-[2-(N-метиламино)-              │  60-51-5  │      C5H12NO3PS2      │    0,5    │    п+a     │    2    │           │

│    │2-оксоэтил]дитиофосфат                        │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                                           +  │           │                       │           │            │         │           │

│818 │О,О-Диметил-О-(3-метил-4-нитрофенил) фосфат   │ 122-14-5  │       C9H12NO6P       │    0,1    │    п+a     │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│819 │1,3-Диметил-5-(3-метилпирролидинилиден-       │           │      C10H17N3OS       │    0,5    │     a      │    2    │           │

│    │2-этилиден)имидазолидинтион-2-он-4            │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│820 │(Е,1R)-2,2-Диметил-3(2-метилпроп-1-енил)-     │ 4638-92-0 │       C10H16O2        │     10    │    п+a     │    3    │           │

│    │циклопропан-1-карбоновая кислота              │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│821 │2,2-Диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропан-│ 7696-12-0 │       C19H25NO4       │     5     │     a      │    3    │           │

│    │1-карбоновой кислоты 1,3,4,5,6,7-гексагидро-  │           │                       │           │            │         │           │

│    │1,3-диоксо-2Н-изоиндол-2-илметиловый эфир     │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│822 │(1R-Е)-2,2-Диметил-3-(2-метилпроп-            │ 4489-14-9 │       С10Н15СlO       │     2     │     п      │    3    │           │

│    │                                +             │           │                       │           │            │         │           │

│    │1-енил)циклопропанкарбонилхлорид              │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│823 │[2S-(2"альфа",5"альфа",6"бета")]-3,3-Диметил- │  66-79-5  │      C19H19N3O5S      │    0,05   │     a      │    1    │     A     │

│    │6-[[[5-метил-3-фенилизоксазол-                │           │                       │           │            │         │           │

│    │4-ил]карбонил]амино]-7-оксо-4-тиа-            │           │                       │           │            │         │           │

│    │1-азабицикло[3,2,0] гептан-2-карбоновая       │           │                       │           │            │         │           │

│    │кислота                                       │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│824 │Диметилметилфосфонат                          │ 756-79-6  │        C3H9O3P        │     5     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                  +                           │           │                       │           │            │         │           │

│825 │Диметилнитробензол                            │25168-04-1 │        C8H9NO2        │    10/5   │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                                     +        │           │                       │           │            │         │           │

│826 │О,О-Диметил-О-(4-нитрофенил)тиофосфат         │ 298-00-0  │      C8H10NO5PS       │  0,3/0,1  │    п+a     │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│827 │Диметил-5-(3-нитро-4-                         │ 3455-60-5 │     C16H13ClN2O9S     │  1,5/0,5  │     a      │    2    │           │

│    │хлораминофенилсульфонил)бензол-1,3-дикарбонат │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│828 │3,7-Диметилокта-1,6-диен-3-ол ацетат          │ 115-95-7  │       C12H20O2        │     10    │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│829 │(1R)-7,7-Диметил-2-оксобицикло-[2,2,1]-гепт-  │35863-20-3 │       C10H16O4S       │     3     │     a      │    3    │           │

│    │1-илметансульфоновая кислота                  │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│830 │[2S-[5R,6R]3,3-Диметил-7-оксо-                │37091-66-0 │      C20H24N5O6S      │    0,1    │     a      │    2    │     A     │

│    │6-[[(2R)-[[(2-оксоимидазолидин-               │           │                       │           │            │         │           │

│    │1-ил)карбонил]амино]фенилацетил]амино]-       │           │                       │           │            │         │           │

│    │4-тиа-1-азабицикло[3,2,0]гептан-              │           │                       │           │            │         │           │

│    │2-карбоновая кислота                          │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│831 │N,N-Диметил-N-                                │           │    C26H41ClN20H2O     │     1     │     а      │    2    │           │

│    │[3-[1-(оксотетрадецил)амино]пропил]           │           │                       │           │            │         │           │

│    │                               +              │           │                       │           │            │         │           │

│    │бензолметанамминийхлорид гидрат  (мирамистин) │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│832 │[2S-(2"альфа",5"альфа",6"бета")]-3,3-Диметил- │  61-33-6  │      C16H18N2O4S      │    0,1    │     a      │    2    │     A     │

│    │7-оксо-6-[(фенилацетил)амино]-4-тиа-1-        │           │                       │           │            │         │           │

│    │азабицикло[3,2,0]гептан-2-карбоновая кислота  │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│833 │3,7-Диметилокта-1,6-диен-3-ол                 │  78-70-6  │        С10Н18O        │     5     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                       +                      │           │                       │           │            │         │           │

│834 │Диметилпентан-2,4-диоат                       │ 1515-75-9 │        С7Н12O4        │     10    │    п+a     │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                            +                 │           │                       │           │            │         │           │

│835 │N,N-Диметилпропан-1,3-диамин                  │ 109-55-7  │        C5H14N2        │     2     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│836 │2,2-Диметилпропан-1,3-диол                    │ 126-30-7  │       C15H12O2        │     10    │    п+a     │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│837 │Ди(2-метилпропил)бензол-1,2-дикарбонат        │  84-69-5  │        С16Н22O        │    3/1    │    п+a     │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                              +               │           │                       │           │            │         │           │

│838 │2,2-Диметилпропилгидропероксид                │14018-58-7 │        С5Н12O2        │     5     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│839 │1,3-Диметил-7Н-пурин-2,6(1Н,3Н) дион,         │ 317-34-0  │       C9H16N6O2       │    0,5    │     a      │    2    │           │

│    │этилендиамин, аддукт                          │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │              +                               │           │                       │           │            │         │           │

│840 │Диметилсульфат                                │  77-78-1  │        C2H6O4S        │    0,1    │     п      │    1    │     О     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │              +                               │           │                       │           │            │         │           │

│841 │Диметилсульфид                                │  75-18-3  │         C2H6S         │     50    │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│842 │Диметилсульфоксид                             │  67-68-5  │        C2H6OS         │     20    │    п+a     │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│843 │3,5-Диметил-2Н-1,3,5-тиадиазин-2-тион         │ 533-74-4  │       C5H10N2S2       │     2     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│844 │3,3-Диметил-1-(1Н-1,2,4-триазол-              │55219-65-3 │     C14H18ClN3O2      │    0,5    │     a      │    2    │           │

│    │                                 +            │           │                       │           │            │         │           │

│    │1-ил)-1-(4-хлорфенокси)бутан-2-ол             │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│845 │3,3-Диметил-1-(1Н-1,2,4-триазол-              │43121-43-3 │     C14H16ClN3O2      │    0,5    │     a      │    2    │           │

│    │1-ил)-1-(4-хлорфенокси)бутан-2-он             │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│846 │3,7-Диметил-9-(2,6,6-триметилциклогекс-       │ 127-47-9  │       С22Н32О2        │    0,03   │    п+a     │    1    │           │

│    │                                         +    │           │                       │           │            │         │           │

│    │1-ен-1-ил)нонан-2,4,6,8-тетраен-1-этаноат     │           │                       │           │            │         │           │

│    │(витамин А, ретинол ацетат)                   │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│847 │1,1-Диметил-3-(3-трифторметилфенил)карбамид   │ 2164-17-2 │      C10H11F3N2O      │     5     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│848 │О,О-Диметил-О-(2,4,5-трихлорфенил) тиофосфат  │ 299-84-3  │      C8H8Cl3O3PS      │    0,3    │    п+a     │    2    │     A     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│849 │(Z)-О,О-Диметил-О-[1-(2,4,5-трихлорфенил)-    │22248-79-9 │      C10H9Cl4O4P      │     1     │     a      │    2    │           │

│    │2-хлорэтенил]фосфат                           │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│850 │N,N-Диметил-"альфа"-фенилбензацетамид         │ 957-51-7  │       C16H17NO        │     5     │    п+a     │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│851 │N,N'-(2,5-Диметил-1,4-                        │           │      C14H26Cl2N2      │     5     │     a      │    3    │           │

│    │фенилен)бис(N,N,N,N',N',N'-                   │           │                       │           │            │         │           │

│    │триметиламинийхлорид)                         │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│852 │N,N-Димeтил-N-фeнилкapбaмид                   │ 101-42-8  │       C9H12N2O        │     3     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│853 │3,5-Диметилфенилфосфат (3:1)                  │25653-16-1 │       C24H27O4P       │     5     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                                          +   │           │                       │           │            │         │           │

│854 │5-(2,5-Диметилфенокси)-2-метил-пентан-2-ол    │106448-06-0│       C14H24O2        │     5     │    п+a     │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                                 +            │           │                       │           │            │         │           │

│855 │5-(2,5-Диметилфенокси)пентан-2-он             │           │       C13H19O2        │     3     │    п+a     │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                   +                          │           │                       │           │            │         │           │

│856 │N,N-Диметилформамид                           │  68-12-2  │        C3H7NO         │     10    │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│857 │О,О-Диметил-S-(2-формилметиламино-            │ 2540-82-1 │      C6H12NO4PS2      │    0,5    │    п+a     │    2    │           │

│    │                     +                        │           │                       │           │            │         │           │

│    │2-оксоэтилдитиофосфат                         │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                   +                          │           │                       │           │            │         │           │

│858 │О,О-Диметилфосфонат                           │ 868-85-9  │        С2Н7O3Р        │    0,5    │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│859 │О,О-Диметил-S-(фталимидометил)дитиофосфат     │ 732-11-6  │     C11H12NO4PS2      │    0,3    │    п+a     │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│860 │Диметил-(4-фторфенил)хлорсилан (по            │ 2355-84-4 │      C8H10ClFSi       │     1     │     п      │    2    │           │

│    │гидрохлориду)                                 │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│861 │О,О-Диметил-0-(7-хлорбицикло[3,2,0]гепта-     │23560-59-0 │      С9Н12СlО4Р       │    0,5    │    п+a     │    2    │           │

│    │2,6-диен-6-ил)фосфат                          │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│862 │3,3-Диметил-1-хлорбутан-2-он                  │13547-70-1 │       С6Н11СlO        │     20    │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│863 │О,О-Диметилхлортиофосфат                      │ 2524-03-0 │      C2H6ClO2PS       │    0,5    │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                                   +          │           │                       │           │            │         │           │

│864 │1,1-Диметил-3-(3-хлорфенил)гуанидин           │13636-32-3 │       C9H12ClN3       │    0,5    │    п+a     │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│865 │3,3-Диметил-2-(4-хлорфенил)пропионовая        │           │      С11Н13СlO2       │     2     │    п+a     │    3    │           │

│    │       +                                      │           │                       │           │            │         │           │

│    │кислота                                       │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│866 │3,3-Диметил-1-(4-хлорфенокси)бутан-2-он       │24473-06-1 │      С12Н15СlO2       │     10    │    п+a     │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│867 │3,3-Диметил-1-хлор-1-(4-хлорфенокси)бутан-2-он│57000-78-9 │      С12Н14Сl2O2      │     10    │    п+a     │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│868 │N,N-Диметил-2-хлор-10Н-фенотиазин-            │  69-09-0  │     C17H20Cl2N2S      │    0,3    │     a      │    2    │     A     │

│    │                         +                    │           │                       │           │            │         │           │

│    │10-пропанамин гидрохлорид  1,1-Диметил-1-     │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│869 │(2-хлорэтил)гидразинийхлорид                  │13025-69-9 │       C4H12ClN2       │     1     │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │               +                              │           │                       │           │            │         │           │

│870 │Диметилцианамид                               │           │                       │    0,5    │     п      │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│871 │О,О-Диметил-О-(4-цианфенил)тиофосфат          │ 2636-26-2 │      C9H10NO3PS       │    0,3    │    п+a     │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│872 │1,5-Диметил-5-(1-циклогексен-1-ил)барбитурат  │  50-09-9  │      C12H15N2NaO      │     1     │     a      │    2    │           │

│    │натрия                                        │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│873 │1,5-Диметил-5-(1-циклогексен-1-ил)барбитуровая│  56-59-1  │     C12H16N2NaO3      │     1     │     a      │    2    │           │

│    │кислота                                       │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                          +                   │           │                       │           │            │         │           │

│874 │N,N-Диметилциклогексиламин                    │  98-94-2  │        C8H17N         │     3     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│875 │О,O-Диметил-S-циклогексилтиофосфат смесь      │           │      C8H17O3PS·       │    0,3    │    п+a     │    2    │           │

│    │                                      +       │           │       C8H17O3PS       │           │            │         │           │

│    │с О,S-диметил-О-циклогексилтиофосфатом        │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│876 │1,1-Диметил-3-циклооктилкарбамид смесь с      │ 8015-55-2 │     С11Н10СlNO2·      │     1     │     a      │    2    │           │

│    │бутинил-3N-3-хлорфенилкарбаматом              │           │       C11H22N2O       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│877 │N-(1,1-Димeтилэтил)-2-бeнзoтpиaзoл сульфенамид│  95-31-8  │      C11H14N2S2       │     6     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│878 │4-(1,1-Диметилэтил)гидроксибензол             │  98-54-4  │        C10H14O        │   1/0,4   │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                            +                 │           │                       │           │            │         │           │

│879 │1,1-Диметилэтилгидропероксид                  │ 5618-63-3 │        С4Н10О2        │     5     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│880 │1,1-Диметилэтилгипохлорид                     │ 507-40-4  │        C4H9ClO        │     5     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                                        +     │           │                       │           │            │         │           │

│881 │4-(1,1-Диметилэтил)-1,2-дигидроксибензол      │  96-29-3  │       С10Н14О2        │     2     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│882 │1,1-Диметилэтилпероксоацетат                  │ 107-71-1  │        С6Н12О3        │    0,1    │     п      │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│883 │1,1-Диметилэтилпероксобензоат                 │ 614-45-9  │       С11Н14О3        │     1     │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                                    +         │           │                       │           │            │         │           │

│884 │1,3-Ди(1-метилэтил)фенил-2-изоцианат          │28178-42-9 │       C13H17NO        │    0,1    │     п      │    1    │     A     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│885 │[4-(1,1-Диметилэтил)-2-хлорфенил]метил-       │ 299-86-5  │     C12H19ClNO3P      │    0,5    │     п      │    2    │           │

│    │                  +                           │           │                       │           │            │         │           │

│    │N-метиламидофосфат                            │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│886 │О,О-Ди(1-метилэтил)тиофосфат аммония          │29918-57-8 │      C6H18NО3PS       │     10    │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                                        +     │           │                       │           │            │         │           │

│887 │О,О-Диметил-S-(2-этилтиоэтил)дитиофосфат      │ 640-15-3  │      C6H15О2PS3       │    0,1    │    п+a     │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│888 │0,0-Диметил-0-(2-этилтиоэтил)тиофосфат смесь с│ 8022-00-2 │      C6H15О3PS2·      │    0,1    │    п+a     │    1    │           │

│    │                                        +     │           │      C6H15О3PS2       │           │            │         │           │

│    │0,0-диметил-S-(2-этилтиоэтил)тиофосфатом      │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│889 │Диметилэтинилкарбинол (диметилпропиловый      │           │                       │     10    │     п      │    3    │           │

│    │спирт)                                        │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│890 │1-(3,4-Диметоксибензил)-6,7-                  │  61-25-6  │      C20H22ClNО4      │    0,5    │     a      │    2    │           │

│    │диметоксиизохинолина хлоргидрат               │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│891 │Диметоксиметан                                │ 109-87-5  │        C3H8О2         │   30/10   │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│892 │[S-(R*,S*)]-6,7-Диметокси-3-(5,6,7,8-         │ 128-62-1  │       C22H23NО7       │     -     │     a      │    1    │           │

│    │тетрагидро-4-метокси-6-метил-1,3-диоксоло[4,5-│           │                       │           │            │         │           │

│    │                                          ++  │           │                       │           │            │         │           │

│    │g] изохинолин-5-ил)-1-(3H)-изобензофуранон    │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│893 │3,4-Диметоксифенилацетонитрил                 │  93-17-4  │       C11H11NO3       │     3     │    п+a     │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│894 │3,4-Диметоксифенилэтановая кислота            │  93-40-3  │       С10Н12О4        │     1     │    п+a     │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│895 │1,2-Диметоксиэтан                             │ 110-71-4  │        C4H10O2        │   30/10   │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│896 │2,6-Динитроаминобензол                        │ 606-22-4  │       C6H5N3О4        │   1/0,3   │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│897 │3,5-Динитробензойная кислота аддукт с         │           │    C7H4N2О6·C6H13N    │     10    │     a      │    3    │           │

│    │                 +                            │           │                       │           │            │         │           │

│    │циклогексиламином                             │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │             +                                │           │                       │           │            │         │           │

│898 │Динитробензол                                 │25154-54-5 │       C6H4N2О4        │    3/1    │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                +                             │           │                       │           │            │         │           │

│899 │Динитроданбензол                              │           │                       │     2     │     а      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│900 │2,6-Динитро-N,N-дипропил-                     │ 1582-09-8 │     C13H16F3N3О4      │     3     │    п+a     │    3    │           │

│    │                           +                  │           │                       │           │            │         │           │

│    │4-(трифторметил)аминобензол                   │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│901 │1,5-Динитрозо-3,7-эндометилен-                │           │       C5H10N6О2       │     2     │     a      │    3    │           │

│    │1,-3,5,7-тетразоциклооктан                    │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│902 │                                              │           │                       │    0,05   │    п+a     │    1    │           │

│    │Динитро-О-крезол+                             │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│903 │Динитронафталин, смесь 1,5- и 1,8-изомеров    │27478-34-8 │       C10H8N2О4       │     1     │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                      +                       │           │                       │           │            │         │           │

│904 │2,4-Динитрометилбензол                        │ 121-14-2  │       C7H6N2О4        │    3/1    │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                                       +      │           │                       │           │            │         │           │

│905 │1,3-Динитро-5-трифторметил-2-хлорбензол       │ 393-75-9  │     C7H2ClF3N2O4      │    0,05   │    п+a     │    1    │     A     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│906 │2-(2,4-Динитрофенилтио)бензотиазол            │ 4230-91-5 │      C13H7N3О4S2      │     2     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│907 │2,4-Динитрофенилтиоцианат                     │ 1594-56-5 │       C7H3N3O4S       │     2     │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│908 │3,5-Динитро-4-хлорбензойная кислота           │ 118-97-8  │      C7H3ClN2О6       │     1     │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                        +                     │           │                       │           │            │         │           │

│909 │2,4-Динитро-1-хлорбензол                      │  97-00-7  │      C6H3ClN2О4       │  0,2/0,05 │    п+a     │    1    │     A     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│910 │Динонилбензол-1,2-дикарбонат                  │  84-76-4  │       С26Н42O4        │    3/1    │    п+a     │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │           +                                  │           │                       │           │            │         │           │

│911 │1,4-Диоксан                                   │ 123-91-1  │        С4Н8О2         │     10    │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│912 │3,6-Диоксаоктан-1,8-диол                      │ 112-27-6  │        С6Н14О4        │     10    │    п+a     │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│913 │N,N-диоксидиэтилметахлоранилин                │           │                       │     1     │    п+a     │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│914 │1,3-Диоксо-1Н-бенз(dЕ)-изохинолин-2-          │88909-96-0 │       C16H13NО4       │     5     │     a      │    3    │           │

│    │(3Н)бутановая кислота                         │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │             +                                │           │                       │           │            │         │           │

│915 │Диоксолан-1,3                                 │ 646-06-0  │        С3Н6О2         │     50    │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│916 │5-[3-[1,3-Диоксо-3-(2-                        │70745-82-3 │     C41H53ClN2О9S     │     10    │     a      │    4    │           │

│    │октадецилоксифенил)пропиламино]-4-хлор-1-     │           │                       │           │            │         │           │

│    │аминофенил)сульфонил]бензол-1,3-дикарбоновая  │           │                       │           │            │         │           │

│    │кислота                                       │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│917 │2,5-Диоксо-3-(2-пропенил)-1-                  │72936-72-5 │      C17H22N2O4       │     3     │    п+a     │    3    │           │

│    │имидозолидинметил(1RS)-цис, транс-2,2-диметил-│           │                       │           │            │         │           │

│    │3-(2-метилпропенил)циклопропанкарбонат        │           │                       │           │            │         │           │

│    │(имипротрин)                                  │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│918 │6-[(1,3-Диоксо-3-фенокси-2-фенилпро-          │27025-49-6 │      C23H22N2О6S      │    0,1    │     a      │    2    │     A     │

│    │пил)амино]-3,3-диметил-7-оксо-                │           │                       │           │            │         │           │

│    │[2S-(2"альфа",5"альфа",6"бета")]-4-тиа-       │           │                       │           │            │         │           │

│    │1-азобицикло[3,2,0]гептан-2-карбоновая кислота│           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│919 │Диоктилдекан-1,10-диоат                       │ 2432-87-3 │       С26Н50О4        │     10    │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│920 │Диоктилсебацинат                              │           │                       │     10    │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│921 │Ди(пентил)бензол-1,2-дикарбонат               │ 131-18-0  │       С18Н26О4        │    3/1    │    п+a     │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│922 │Диприн (по белку)                             │           │                       │    0,3    │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│923 │Ди(проп-2-енил)бензол-1,2-дикарбонат          │ 131-17-9  │       C14H14O4        │    3/1    │    п+a     │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│924 │Ди(проп-2-енил)бензол-1,3-дикарбонат          │ 1087-21-4 │       C14H14O4        │  1,5/0,5  │    п+a     │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│925 │Дисульформин                                  │           │                       │     1     │     а      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│926 │4,4'-Дитиобис(1,1-диметилэтил)гидроксибензол  │ 6386-58-9 │      C28H42O2S2       │     10    │     a      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│927 │4,4-Дитиобис(2,6-дитретбутилфенол)            │           │                       │     10    │     а      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│928 │4,4'-Дитиобисморфолин                         │ 103-34-4  │      C8H16N2О2S2      │     5     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│929 │2,2'-Дитиодибензотиазол                       │ 120-78-5  │       C14H8N2S4       │     3     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│930 │1,1'-(Дитиоди-4,1-фенилен)бис-1Н-пиррол-      │39557-39-6 │     C20H12N2О4S2      │     5     │     a      │    3    │           │

│    │2,5-дион                                      │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│931 │6,8-Дитиооктановая кислота                    │  62-46-4  │       C8H14О2S2       │     5     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│932 │Дитразин основание                            │           │                       │     5     │    п+a     │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│933 │б-(2,4-дитретамилфенокси)бутиламид            │           │                       │     10    │     а      │    4    │           │

│    │1-окси-2-нафтойной кислоты                    │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│934 │"альфа","альфа"-Дифенил-                      │           │       C20H23NO        │    0,5    │     a      │    2    │           │

│    │1-азабицикло[2,2,2]октан-3-метанол            │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│935 │"альфа","альфа"-Дифенил-1-                    │10447-38-8 │     C20H23NO·ClH      │    0,5    │     a      │    2    │           │

│    │азабицикло[2,2,2]октан-3-метанола гидрохлорид │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                            +                 │           │                       │           │            │         │           │

│936 │Дифенила оксид хлорированный                  │           │                       │    0,5    │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│937 │2-(Дифенилацетил)-1Н-инден-1,3-(2Н)-дион      │  82-66-6  │       С23Н16О3        │    0,01   │     a      │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│938 │(Z)-2-[4-1,2-Дифенилбут-1-енил)фенокси]-      │10540-29-1 │       C26H29NO        │   0,001   │     a      │    1    │           │

│    │                   +                          │           │                       │           │            │         │           │

│    │N,N-диметилэтанамин                           │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│939 │(Z)-2-[4-(1,2-Дифенил-1-бутенил)фенокси]-     │54965-24-1 │    C26H25NO·C6H8О7    │   0,001   │     a      │    1    │           │

│    │N,N-диметилэтанамина-2-гидроксипропан-        │           │                       │           │            │         │           │

│    │1,2,3-трикарбонат                             │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│940 │О,О-Дифенил-1-гидрокси-                       │38457-67-9 │     С14Н12Сl3О4Р      │     1     │     a      │    2    │           │

│    │2,2,2-трихлорэтилфосфонат                     │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │               +                              │           │                       │           │            │         │           │

│941 │Дифенилгуанидин                               │ 102-06-7  │       C13H13N3        │  0,3/0,1  │     a      │    2    │     A     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│942 │Дифенил-4-[(1,1-диметилэтил)фенил]фосфат      │           │       С22Н33О4Р       │    10/3   │     a      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│943 │N,N'-Дифенил-N,N'-диэтилтиурамдисульфид       │41365-24-6 │     C18H20N2О2S2      │     2     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                           +                  │           │                       │           │            │         │           │

│944 │4,4-дифенилметандиизоцианат                   │           │                       │    0,5    │    п+a     │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│945 │1-(Дифенилметил)-4-(3-фенилпроп-              │ 298-57-7  │       C26H28N2        │     1     │     a      │    2    │           │

│    │2-енил)пиперазин                              │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│946 │1,3-Дифенилпропан-2-он                        │ 102-04-5  │        С15Н24О        │     5     │    п+a     │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                      +                       │           │                       │           │            │         │           │

│947 │Дифенилы хлорированные                        │ 1336-36-3 │       C12H Cl         │     1     │     п      │    2    │           │

│    │                                              │           │           m  n-m      │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                                  +           │           │                       │           │            │         │           │

│948 │О,О-Дифенил-О-(2-этилгексил)фосфит            │15647-08-2 │       С20Н27ОР        │    0,5    │    п+a     │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│949 │1,5-Дифеноксиантрацен-9,10-дион               │  82-21-3  │       О26Н16О4        │     10    │     a      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│950 │Дифтордихлорметан                             │  75-71-8  │        CCl2F2         │    3000   │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│951 │1,2-Дифтор-1,2-дихлорэтан                     │ 431-06-1  │       C2H2Cl2F2       │    3000   │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│952 │Дифтордихлорэтен                              │27156-03-2 │        C2Cl2F2        │     1     │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│953 │Дифторметан                                   │  75-10-5  │         CH2F2         │    3000   │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│954 │2-Дифторметоксибензальдегид                   │71653-64-0 │       C8H6F2О2        │     5     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                                       +      │           │                       │           │            │         │           │

│955 │3,3-Дифтор-1,1,1,3-тетрахлорпропан-2-он       │ 758-41-8  │       C3Cl4F2O        │     2     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│956 │1,2-Дифтор-1,1,2,2-тетрахлорэтан              │  76-12-0  │        C2Cl4F2        │    1000   │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│957 │Дифтортрихлорэтан                             │41834-16-6 │       C2HCl3F2        │    3000   │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│958 │1,1-Дифтор-1,2,2-трихлорэтан                  │ 354-21-2  │       C2HCl3F2        │    3000   │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                     +                        │           │                       │           │            │         │           │

│959 │Дифторхлорметилбензол                         │ 349-50-8  │       C7H5ClF2        │    15/5   │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│960 │(Дифторхлорметил)-4-хлорбензол                │ 6987-14-0 │       C7H7Cl2F2       │     2     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│961 │Дифторхлорэтан                                │25497-29-4 │       C2H3ClF2        │    3000   │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│962 │1,2-Дифторэтан                                │ 624-72-6  │        C2H4F2         │    3000   │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│963 │Дифторхлорметан                               │  75-45-6  │        CHClF2         │    3000   │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                                     +        │           │                       │           │            │         │           │

│964 │N,N'-Дифурфурилиденфенилен-1,4-диамин         │19247-68-8 │      C24H12N2О2       │     2     │    п+a     │    2    │     A     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│965 │Дихлоральмочевина                             │           │                       │     5     │     а      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│966 │Дихлорангидрид 2,3,5,6-тетрахлортерефталевой  │           │                       │     1     │     а      │    2    │     А     │

│    │       +                                      │           │                       │           │            │         │           │

│    │кислоты                                       │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                     +                        │           │                       │           │            │         │           │

│967 │3,4-Дихлораминобензол                         │  95-76-1  │       C6H5Cl2N        │  1,5/0,5  │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                     +                        │           │                       │           │            │         │           │

│968 │2,6-Дихлораминобензол                         │ 608-31-1  │       C6H5Cl2N        │    5/2    │     а      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │            +                                 │           │                       │           │            │         │           │

│969 │Дихлорбензол                                  │25321-22-6 │        С6Н4Сl2        │   50/20   │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│970 │3,5-Дихлорбензолсульфонамид                   │19797-32-1 │      C6H5Cl2NO3S      │    0,1    │     а      │    2    │     А     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                       +                      │           │                       │           │            │         │           │

│971 │2,3-Дихлорбута-1,3-диен                       │ 1653-19-6 │        С4Н4Сl2        │    0,1    │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                  +                           │           │                       │           │            │         │           │

│972 │1,4-Дихлорбут-2-ен                            │ 764-41-0  │        С4Н6Сl2        │    0,1    │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                  +                           │           │                       │           │            │         │           │

│973 │1,3-Дихлорбут-2-ен                            │ 926-57-8  │        С4Н6Сl2        │     1     │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                  +                           │           │                       │           │            │         │           │

│974 │3,4-Дихлорбут-1-ен                            │ 760-23-6  │        С4Н6Сl2        │     1     │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│975 │Дихлоргидрин                                  │           │                       │     5     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│976 │[R-(R*,R*)]-2,2-Дихлор-N-[2-гидрокси-1-       │  56-75-7  │     C11H12Cl2N2O5     │     1     │     а      │    2    │           │

│    │(гидроксиметил)-2-(4-нитрофенил) этилацетамид │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│977 │2-Дихлор-N-[2-гидрокси-1-(гидроксиметил)-     │           │     С11Н12Сl2N2O5     │     1     │     а      │    2    │           │

│    │2-(4-нитрофенил)этилацетамид                  │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│978 │1,3-Дихлор-5,5-диметилгидантоин (дихлорантин) │           │                       │    0,2    │     а      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│979 │1,1-Дихлор-2,2-ди(полибромфенил)этилен        │           │                       │     2     │     а      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│980 │2,3-Дихлор-5(дихлорметилен-2-циклопентенон-   │           │                       │    0,05   │    п+a     │    1    │           │

│    │                   +                          │           │                       │           │            │         │           │

│    │1,4-дион) (дикетон)                           │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│981 │2,4-Дихлор-5-карбоксибензолсульфокислоты      │           │     C8H7Cl2N3O5S      │     3     │     а      │    3    │           │

│    │гуанидиновая соль                             │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│982 │Дихлорметан                                   │  75-09-2  │        СН2Сl2         │   100/50  │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│983 │Дихлорметилбензол                             │  98-87-3  │        С7Н6Сl2        │    0,5    │     п      │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                        +                     │           │                       │           │            │         │           │

│984 │2,4-Дихлор-1-метилбензол                      │  95-73-8  │        С7Н6Сl2        │   30/10   │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│985 │4-Дихлорметилен-                              │ 3424-05-3 │         С6Сl8         │    0,1    │    п+а     │    2    │     А     │

│    │                                   +          │           │                       │           │            │         │           │

│    │1,2,3,3,5,5-гексахлорциклопент-1-ен           │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│986 │2-Дихлорметилен-4,5-дихлорциклопент-          │           │       С6Н2Сl4O2       │    0,05   │    п+а     │    1    │           │

│    │             +                                │           │                       │           │            │         │           │

│    │4-ен-1,3-дион                                 │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                             +                │           │                       │           │            │         │           │

│987 │3,3-Дихлорметилоксациклобутан                 │           │                       │    0,5    │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│988 │1,1-Дихлор-4-метилпента-1,3-диен              │55667-43-1 │        С6Н9Сl2        │    0,2    │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│989 │1,1-Дихлор-4-метилпента-1,4-диен              │62434-98-4 │        C6H9Cl2        │    0,3    │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│990 │1,2-Дихлор-2-метилпропан                      │ 594-37-6  │        С4Н8Сl2        │     20    │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                           +                  │           │                       │           │            │         │           │

│991 │1,3-Дихлор-2-метилпроп-1-ен                   │ 3375-22-2 │        С4Н6Сl2        │    0,5    │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│992 │3,3-Дихлор-2-метилпроп-1-ен                   │22227-75-4 │        С4Н6Сl2        │    0,3    │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                              +               │           │                       │           │            │         │           │

│993 │5,7-Дихлор-2-метилхинолин-8-ол                │  72-80-0  │       C8H7Cl2NO       │    0,5    │     а      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│994 │2,3-Дихлор-1,4-нафтохинон                     │ 117-80-6  │      С10Н4Сl2О2       │    0,5    │     а      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                        +                     │           │                       │           │            │         │           │

│995 │1,2-Дихлор-4-нитробензол                      │  99-54-7  │      C6H3Cl2NO2       │    3/1    │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│996 │N-(2,6-Дихлор-4-нитрофенил)ацетамид           │           │      C8H6Cl2N2O3      │     2     │     а      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                                         +    │           │                       │           │            │         │           │

│997 │(Z)-2,3-Дихлор-4-оксобут-2-еновая кислота     │  87-56-9  │       C4H2Cl2O3       │    0,1    │     а      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│998 │1,2-Дихлорпропан                              │  78-87-5  │        С3Н6Сl2        │     10    │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                     +                        │           │                       │           │            │         │           │

│999 │1,3-Дихлорпропан-2-он                         │ 534-07-6  │       С3Н4Сl2О        │    0,05   │     п      │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1000│1,3-Дихлорпроп-1-ен                           │ 542-75-6  │        С3Н4Сl2        │     5     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1001│2,3-Дихлорпроп-1-ен                           │  78-88-6  │        С3Н4Сl2        │     3     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1002│2,2-Дихлорпропионовая кислота                 │  75-99-0  │       С3Н4Сl2О2       │     10    │    п+а     │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1003│Дихлорстирол                                  │           │                       │     50    │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1004│                      [4,7]                   │28804-46-8 │       C16H14Cl2       │     5     │     а      │    3    │           │

│    │Дихлортрицикло(8,2,2,2     )гексадека-        │           │                       │           │            │         │           │

│    │4,6,10,12,13,15-гексаен                       │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1005│2-(2,6-Дихлорфениламино)имидазолина хлорид    │ 4205-91-8 │     C9H9Cl2N3·СlH     │   0,001   │     а      │    1    │     О     │

│    │           +                                  │           │                       │           │            │         │           │

│    │гидрохлорид                                   │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1006│2-[(2,6-Дихлорфенил)амино]фенилацетат натрия  │15307-79-6 │     C14H10Cl2NO2      │    0,2    │     а      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1007│N-(2,6-Дихлорфенил)ацетамид                   │17700-54-8 │       C8H7Cl2NO       │     2     │     а      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1008│3-(2,2-Дихлорфенил)-                          │13630-61-0 │       C8H9Cl3O        │    0,5    │    п+а     │    2    │           │

│    │                                    +         │           │                       │           │            │         │           │

│    │2,2-диметилциклопропанкарбонилхлорид          │           │                       │           │            │         │           │

│    │(контроль по гидрохлориду)                    │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1009│3,4-Дихлорфенилизоцианат                      │ 102-36-3  │       C7H3Cl2NO       │    0,3    │     п      │    3    │     А     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1010│N'-(3,4-Дихлорфенил)-N-метил-N-метоксикарбамид│ 330-55-2  │     C9H10Cl2N2O2      │     1     │     а      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1011│О-(2,4-Дихлорфенил)-                          │118361-88-1│     C10H13Cl3NOPS     │    0,5    │    п+а     │    2    │           │

│    │N-(1-метилэтил)амидохлорфосфонат              │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1012│N-(3,4-Дихлорфенил)пропанамид                 │ 709-98-8  │       C9H9Cl2NO       │    0,1    │     а      │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1013│О-(2,4-Дихлорфенил)-(S-пропил)-               │34643-46-4 │    C11H15Cl2O2PS2     │    0,1    │     а      │    2    │           │

│    │О-этилдитиофосфат                             │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1014│Дихлорфенилтрихлорсилан (по гидрохлориду)     │27137-85-5 │       C6H3Cl5Si       │     1     │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                                       +      │           │                       │           │            │         │           │

│1015│О-(2,4-Дихлорфенил)-О-этилхлортиофосфат       │18351-18-3 │      C8H8Cl3O2PS      │     1     │    п+а     │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1016│2,4-Дихлорфеноксиацетат аммония               │ 2307-55-3 │      C8H9Cl2NO3       │     1     │     а      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1017│Дихлорфторметан                               │  75-43-4  │        CHCl2F         │    3000   │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                     +                        │           │                       │           │            │         │           │

│1018│Дихлорфторметилбензол                         │ 498-67-9  │       C7H5Cl2F        │    3/1    │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1019│Дихлорфторэтан                                │ 430-51-9  │       C2H3Cl2F        │    1000   │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1020│3,4-Дихлорфуран-2,5-дион                      │ 1122-17-4 │        C4Cl2O3        │    0,2    │    п+а     │    2    │     А     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │              +                               │           │                       │           │            │         │           │

│1021│1,2-Дихлорэтан                                │ 107-06-2  │        C2H4Cl2        │   30/10   │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1022│Дихлорэтановая кислота                        │  79-43-6  │       C2H2Cl2O2       │     4     │    п+а     │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1023│2,2-Дихлорэтанол                              │ 598-38-9  │       C2H4Cl2O        │     5     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1024│1,1-Дихлорэтен                                │  75-35-4  │        С2Н2Сl2        │   100/50  │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                                           +6 │           │                       │           │            │         │           │

│1025│Дихромовая кислота, соли (в пересчете на Сr  )│           │                       │    0,01   │     a      │    1    │   К, А    │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1026│1,4-Дицианобутан                              │ 111-89-3  │        C6H8N2         │     10    │     a      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                +                             │           │                       │           │            │         │           │

│1027│Дициклобутилиден                              │           │                       │     10    │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1028│Дициклогексиламин нитрит                      │ 3129-91-7 │       C12H24NO2       │    0,5    │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                                        +     │           │                       │           │            │         │           │

│1029│Дициклогексиламина маслорастворимая соль      │12795-24-3 │       C12H24ClN       │     1     │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1030│Диэпоксид кристаллический "ФОУ-8"             │           │                       │     3     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                   +                          │           │                       │           │            │         │           │

│1031│2,6-Диэтенилпиридин                           │16222-95-0 │         C9H9N         │     1     │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │          +                                   │           │                       │           │            │         │           │

│1032│Диэтиламин                                    │ 109-89-7  │        C4H11N         │     30    │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1033│N,N-Диэтиламин-2,5-дигидрокси-бензолсульфонат │ 2624-44-4 │    C6H6O5S·C4H11N     │     2     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1034│2-(N,N-Диэтиламино)-4-(N-1-метилэтиламино)-   │ 1912-25-0 │      C10H18ClN5       │     2     │     a      │    3    │           │

│    │6-хлор-1,3,5-триазин                          │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                         +                    │           │                       │           │            │         │           │

│1035│2-(N,N-Диэтиламино)этанол                     │ 100-37-8  │        C6H15NO        │     5     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                           +                  │           │                       │           │            │         │           │

│1036│2-(N,N-Диэтиламино)этантиол                   │ 100-38-9  │        C6H15NS        │     1     │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1037│2-(Диэтиламино)этил-4-аминобензоат            │  59-46-1  │      C13H20N2O2       │    0,5    │     a      │    2    │     A     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1038│2-(Диэтиламино)этил-4-аминобензоат            │  51-05-8  │    C13H20N2O2·ClH     │    0,5    │     a      │    2    │     A     │

│    │           +                                  │           │                       │           │            │         │           │

│    │гидрохлорид                                   │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                          +                   │           │                       │           │            │         │           │

│1039│в-Диэтиламиноэтилмеркаптан                    │           │                       │     1     │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1040│3-Диэтиламинопропил-1-амин                    │ 104-78-9  │        C7H18N2        │     2     │    п+a     │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1041│2-(N,N-Диэтиламино)этил-2-метилпроп-2-еноат   │ 105-16-8  │       C10H19NO2       │    800    │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1042│Диэтилат-3,3,1,2-бис(этокси)этиленбис-1-этил- │           │     С30Н46Сl2N4О4     │     2     │     a      │    3    │           │

│    │2-метил-5-хлорбензимидазолий                  │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1043│Диэтилбензол                                  │25340-17-4 │        C10H14         │   30/10   │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1044│Диэтилбензол-1,2-дикарбонат                   │  84-66-2  │       C12H14O4        │  1,5/0,5  │    п+a     │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                    +                         │           │                       │           │            │         │           │

│1045│(Z)-Диэтилбутендиоат                          │ 141-05-9  │        C8H12O4        │     1     │    п+a     │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                         +                    │           │                       │           │            │         │           │

│1046│Диэтилгексафторпентадиоат                     │ 424-40-8  │       С9Н10F6О4       │    0,1    │     п      │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1047│Ди(2-этилгексил)бензол-1,2-дикарбонат         │53306-52-8 │       C22H34O4        │     1     │    п+a     │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                             +                │           │                       │           │            │         │           │

│1048│Ди(2-этилгексил)метилфосфонат                 │60556-68-5 │       С17Н39О3Р       │    0,5    │    п+a     │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1049│N,N-Диэтилгидроксиламин                       │ 3710-84-7 │        C4H11NO        │     6     │    п+a     │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1050│Диэтил(1,4-дигидро-2,6-диметил)пиридин-       │ 1149-23-1 │       C13H19NO4       │     2     │     a      │    3    │           │

│    │3,5-дикарбонат                                │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1051│Диэтил(1,1-диметилэтил)пропандиоат            │ 759-24-0  │       C11H19O4        │     5     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                                            + │           │                       │           │            │         │           │

│1052│Диэтил[(диметоксифосфинотиоил)тио]бутандиоат  │ 121-75-5  │      C10H19O6PS2      │  1,5/0,5  │    п+a     │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1053│Диэтилди(2-цианэтил)пропандиоат               │           │      C13H20N2O4       │     5     │    п+a     │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1054│Диэтилен-гликоль-бис (алилкарбонат)           │           │                       │     1     │    п+а     │    2    │           │

│    │                             +                │           │                       │           │            │         │           │

│    │наурисет-200 (продукт NS-200)                 │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1055│Диэтиленимид 2-метилтиозолидо-3-фосфорной     │ 1078-79-1 │      C8H16N3OPS       │     -     │     a      │    1    │           │

│    │       ++                                     │           │                       │           │            │         │           │

│    │кислоты                                       │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1056│Диэтилентриамин дицианэтилированный           │           │                       │     1     │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                                   +          │           │                       │           │            │         │           │

│1057│Диэтилентриаминометилгидроксибензол           │           │       C13H23N3O       │     1     │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                          +                   │           │                       │           │            │         │           │

│1058│N,N-Диэтил-3-метилбензамин                    │  91-67-8  │        C11H17N        │     2     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                          +                   │           │                       │           │            │         │           │

│1059│N,N-Диэтил-3-метилбензамид                    │ 134-62-3  │       C12H17NO        │     5     │    п+a     │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1060│N,N-Диэтил-4-метил-1-пиперазинкарбоксамид     │  90-89-1  │       C10H21N3O       │     5     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1061│Диэтил-(2-метилпропил)пропандиоат             │10203-58-4 │       С11Н20О4        │     5     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1062│2,4-Диэтил-6-метилфенилен-1,3-диамин          │ 2095-02-5 │       C11H18N2        │     2     │    п+a     │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1063│Диэтилметоксибор                              │ 7397-46-8 │        C5H13BO        │     1     │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                                    +         │           │                       │           │            │         │           │

│1064│О,О-Диэтил-О-(4-нитрофенил)тиофосфат          │  56-38-2  │      C10H14NO5PS      │    0,05   │     a      │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                                             +│           │                       │           │            │         │           │

│1065│Диэтилоксаминовой кислоты алкиловый эфир C    │           │                       │     5     │    п+a     │    3    │           │

│    │                                          6-8 │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                         +                    │           │                       │           │            │         │           │

│1066│Диэтилоктафторгександиоат                     │ 376-50-1  │      C10H10F8O4       │    0,1    │     п      │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1067│Диэтилртуть                                   │ 627-44-1  │        C4H10Hg        │   0,005   │     п      │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1068│Диэтилтеллур                                  │ 627-54-3  │        C4H10Te        │   0,0005  │     п      │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1069│N,N-Диэтил-10Н-фенотиазин-10-этанамин         │ 341-70-8  │     C18H22N2S·ClH     │    0,4    │     a      │    2    │           │

│    │           +                                  │           │                       │           │            │         │           │

│    │гидрохлорид                                   │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1070│О,О-Диэтилхлортиофосфат                       │ 2524-04-1 │      C4H10ClO2PS      │     1     │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                  +                           │           │                       │           │            │         │           │

│1071│N,N-Диэтилэтанамин                            │ 121-44-8  │        C6H15N         │     10    │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1072│N,N-Диэтилэтанамин гидрохлорид                │ 554-68-7  │      C6H15N·ClH       │     5     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1073│0,0-Диэтил-О-[2-(этилтио)этил]тиофосфат смесь │ 8065-48-3 │      C8H19O3PS2       │    0,02   │    п+a     │    1    │           │

│    │с О,О-диэтил-S-[2-(этилтио)этил)тиофосфатом   │           │                       │           │            │         │           │

│    │     +                                        │           │                       │           │            │         │           │

│    │(7:3)                                         │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1074│2,12-Диэтоксибисбензимидазо[2,1-b:1',2'-      │           │                       │     5     │     a      │    3    │           │

│    │i]бензо[lmn] [3,8]фенантролин-6,9-дион смесь  │           │                       │           │            │         │           │

│    │с 3,12-диэтоксибисбензимидазо[2,1-b:1',2'-    │           │                       │           │            │         │           │

│    │i]бензо[lmn] [3,8]фенантролин-8,17-дионом     │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1075│О-(Диэтокситиофосфорил)-"альфа"-              │14816-18-3 │     C13H17N2O3PS      │    0,1    │    п+a     │    2    │           │

│    │цианометилбензальдоксим                       │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1076│"дельта"-[(3,4-Диэтоксифенил)метилен]-        │ 985-12-6  │     C24H31NO2·СlН     │    0,2    │     a      │    2    │           │

│    │6,7-диэтокси-1,2,3,4-тетрагидроизохинолина    │           │                       │           │            │         │           │

│    │гидрохлорид                                   │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1077│4,4-Диэфир-1,4-нафтохинон-2-диазид            │           │     C33H18N4O10S2     │     10    │     a      │    4    │           │

│    │сульфокислоты и 2,4,4-триоксибензофенона      │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1078│Додекандиовая кислота                         │ 693-23-2  │       С12Н22O4        │     10    │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │            +                                 │           │                       │           │            │         │           │

│1079│Додекан-1-ол                                  │ 112-53-8  │        С12Н26O        │     10    │    п+a     │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1080│2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-Додекафторгептилпроп- │ 2993-85-3 │      С10Н6F12О2       │   90/30   │     п      │    4    │           │

│    │2-еноат                                       │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1081│Додекафторпентан                              │ 678-26-2  │         C5F12         │    0,5    │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                      +                       │           │                       │           │            │         │           │

│1082│(Z)-Додец-8-енилацетат                        │28079-04-1 │       С14Н26О2        │     2     │    п+a     │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1083│Додецилбензол                                 │ 123-01-3  │        C18H30         │   30/10   │    п+a     │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                       +                      │           │                       │           │            │         │           │

│1084│Доксициклин гидрохлорид                       │100929-47-3│    C22H24N2O8·СlН     │    0,4    │     a      │    2    │     A     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                   +                          │           │                       │           │            │         │           │

│1085│Доксициклин тозилат                           │           │      C29H30N2O4S      │    0,4    │     a      │    2    │     A     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1086│Додецилгуанидин ацетат                        │ 2439-10-3 │       С15Н33N3О       │    0,1    │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1087│Додецилмеркаптан третичный                    │           │                       │     5     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1088│Доломит                                       │ 7000-29-5 │                       │    -/6    │     a      │    4    │     Ф     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1089│Дон-3, диэлектрическая жидкость, смесь моно-, │           │                       │    5/1    │    п+a     │    2    │           │

│    │ди- и трибензилтолуола (контроль по           │           │                       │           │            │         │           │

│    │бензилтолуолу)                                │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1090│Дрожжи кормовые сухие, выращенные на          │           │                       │    0,3    │     a      │    2    │     A     │

│    │послеспиртовой барде                          │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1091│Дунитоперидотитовые пески                     │           │                       │    -/6    │     a      │    4    │     Ф     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1092│Жарилек-101, диэлектрическая жидкость, смесь  │           │                       │     1     │    п+a     │    2    │           │

│    │моно-, ди- и трибензилтолуола (контроль по    │           │                       │           │            │         │           │

│    │бензилтолуолу)                                │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1093│Желатин                                       │ 9000-70-8 │                       │     10    │     a      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1094│Железный агломерат                            │           │                       │    -/4    │     a      │    3    │     Ф     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1095│Железо                                        │ 7439-86-9 │          Fe           │   -/10    │     a      │    4    │     Ф     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │        +2                                    │           │                       │           │            │         │           │

│1096│Железо (  ) 2-гидроксипропионат               │ 5904-52-2 │       C6H10FeO4       │     2     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                    +                         │           │                       │           │            │         │           │

│1097│Железо пентакарбонил                          │13463-40-6 │        C5FeO5         │    0,1    │     п      │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1098│Железо(дигидрофосфат)пропан-1,2,3-триол       │27289-15-2 │       С3H9F O6P       │     10    │     a      │    4    │           │

│    │                                              │           │            х          │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1099│Железо сульфат гидрат                         │13463-43-9 │       FeO4S·H2O       │    6/2    │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1100│диЖелезо триоксид                             │ 1309-37-1 │         Fe2O3         │    -/6    │     a      │    4    │     Ф     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1101│Железо-иттриевые гранаты, содержащие гадолиний│           │                       │    -/10   │     a      │    4    │     Ф     │

│    │и / или галлий                                │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1102│Железорудные окатыши горючих сланцев          │           │                       │    -/4    │     a      │    3    │     Ф     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1103│Зола                                          │           │                       │    -/4    │     a      │    3    │     Ф     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1104│Известняк                                     │13397-26-7 │         СаСО3         │    -/6    │     a      │    4    │     Ф     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                      +                       │           │                       │           │            │         │           │

│1105│Изобензофуран-1,3-дион                        │  85-44-9  │        С8Н4O3         │     1     │    п+a     │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1106│Изоборнилацетат                               │           │                       │     1     │    п+а     │    3    │     А     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1107│Изоборнилформиат                              │           │                       │     1     │    п+а     │    3    │     А     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1108│Изобутиловые эфиры валериановой и капроновой  │           │                       │     20    │     п      │    4    │           │

│    │кислот (смесь 42 - 58%) (ТУ 64-19-96-91)      │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                  +                           │           │                       │           │            │         │           │

│1109│Изобутинилкарбинол                            │           │                       │     10    │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │               +                              │           │                       │           │            │         │           │

│1110│Изобутиронитрил                               │           │                       │    0,1    │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1111│Изобутан R600а                                │           │                       │    300    │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1112│Изолейцин                                     │ 7004-09-3 │       C6H13NO2        │     5     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1113│Изопрена олигомеры                            │           │                       │     15    │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1114│Изопропенилацетилен                           │           │                       │     20    │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1115│Изопропилнитрил                               │           │                       │     1     │     п      │    2    │     О     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1116│Изопропилхлоркарбонат                         │           │                       │    0,1    │     п      │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1117│3-Изотиоцианатпроп-                           │  57-06-7  │       С3Н5NCS2        │    0,1    │     п      │    1    │           │

│    │    +                                         │           │                       │           │            │         │           │

│    │1-ен (2-пропенилизотиоцианат, горчичное масло)│           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                          +                   │           │                       │           │            │         │           │

│1118│1,1'-Иминобис(пропан-2-ол)                    │ 110-97-4  │       C6H15NO2        │     1     │    п+a     │    2    │     A     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1119│Индий оксид                                   │12136-26-4 │          InO          │     4     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1120│Индий фосфид                                  │22398-80-7 │          InP          │     4     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1121│D-мио-Инозитол                                │39907-99-8 │        C6H12O6        │     10    │     a      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │   +                                          │           │                       │           │            │         │           │

│1122│Иод                                           │ 7553-56-2 │          I2           │     1     │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │         +                                    │           │                       │           │            │         │           │

│1123│Иодбензол                                     │ 591-50-4  │         C6H5I         │    6/2    │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1124│1-Иод-1,1,2,2,3,3,3-гептафторпропан           │ 754-34-7  │         C3F7I         │    1000   │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1125│Иодметилбензол                                │ 620-05-3  │         C7H7I         │    15/5   │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1126│Иттербий фторид                               │37346-87-5 │          FYb          │    -/6    │     a      │    4    │     Ф     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1127│диИттрий триоксид                             │12036-00-9 │         Y2O3          │     2     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1128│Иттрий трифторид (по фтору)                   │13981-88-9 │          F3Y          │  2,5/0,5  │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1129│Кадмий и его неорганические соединения        │           │                       │ 0,05/0,01 │     a      │    1    │     К     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1130│Кадмий ртуть теллур (твердый раствор)         │29870-72-2 │        CdHgTe         │     1     │     a      │    2    │     К     │

│    │(контроль паров ртути)                        │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1131│Какао-порошок                                 │           │                       │     2     │     a      │    3    │     A     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1132│Калий бромид                                  │ 7758-01-2 │          BrK          │     3     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1133│триКалий гексакис(циано-С)феррат(3-) (ОС-6-11)│13746-66-2 │       C6FeK3N6        │     4     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1134│тетраКалий гексакис(циано-С) феррат(4-)       │13943-58-3 │       С6FеК4N6        │     4     │     a      │    3    │           │

│    │(ОС-6-11)                                     │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1135│диКалий гексафторсиликат (по фтору)           │16871-90-2 │        F6K2Si         │    0,2    │    п+a     │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1136│диКалий гидрофосфат                           │ 7758-11-4 │        HK2O4P         │     10    │     a      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1137│Калий дигидрофосфат                           │16068-46-5 │        Н2КО4Р         │     10    │     а      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1138│Калий иодид                                   │ 7681-11-0 │          IK           │     3     │     а      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1139│диКалий карбонат                              │ 584-08-7  │         СК2O3         │     2     │     а      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1140│диКалий магний дисульфат гексагидрат          │15491-86-8 │     K2MgO8S2·6Н2О     │     5     │     а      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1141│Калий нитрат                                  │ 7757-79-1 │         KNO3          │     5     │     а      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1142│диКалий сульфат                               │ 7778-80-5 │         K2O4S         │     10    │     а      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1143│Калий сурьмы 2,3-гидрокси-2,3-бутандиоат      │ 6535-15-5 │       C4H6KO6Sb       │    0,3    │     а      │    2    │           │

│    │(1:1:1)                                       │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1144│триКалий фосфат                               │ 7778-53-2 │         К3O4Р         │     10    │     а      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1145│Калий фторид (по фтору)                       │ 7789-23-3 │          FK           │   1/0,2   │     а      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                                            + │           │                       │           │            │         │           │

│1146│Калий фторида аддукт с гидропероксидом (1:1)  │32175-44-3 │        KFH2O2         │     1     │     а      │    2    │           │

│    │(пероксогидрат фторида калия)                 │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1147│Калий хлорид                                  │ 7447-40-7 │          СlK          │     5     │     а      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1148│Кальций бис(дигидрофосфат)                    │ 7758-23-8 │       CaH4O8P2        │     10    │     а      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1149│Кальций 2-гидроксипропионат                   │ 5743-48-6 │       С6Н10СаО4       │     2     │     а      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1150│Кальций гидрофосфат                           │ 7757-93-9 │        CaHO4P         │     10    │     а      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1151│Кальций гипофосфит                            │ 7789-79-9 │       Ca2H3O2P        │     10    │     а      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                   +                          │           │                       │           │            │         │           │

│1152│Кальций дигидроксид                           │ 1305-62-0 │        СаН2O2         │     2     │     а      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1153│Кальций 1-(дигидрофосфат)-1,2,3-пропантриол   │28917-82-0 │       СаС3Н7О6Р       │     10    │     а      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1154│Кальций 2-(дигидрофосфат)-1,2,3-пропантриол   │58409-70-4 │       СаС3Н7О6Р       │     10    │     а      │    4    │           │

│    │(1:1)                                         │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                +                             │           │                       │           │            │         │           │

│1155│Кальций диацетат                              │  62-54-4  │       С4СаН6О4        │     2     │     а      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1156│Кальций динитрит                              │10124-57-5 │        CaN2O4         │     1     │     а      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1157│триКальций дифосфат                           │13767-12-9 │        Са3О8Р2        │     10    │     а      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1158│Кальций дифторид (по фтору)                   │ 7789-75-5 │         CaF2          │  2,5/0,5  │     а      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                +                             │           │                       │           │            │         │           │

│1159│Кальций дихлорид                              │10043-52-4 │         СаСl2         │     2     │     а      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1160│Кальций карбоксиметилцеллюлоза                │ 9050-04-8 │     C19CaH20N2O3      │     10    │     а      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1161│Кальций лантан титан алюминид                 │12003-64-4 │       AlCaLaTi        │    -/6    │     а      │    3    │     Ф     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1162│Кальций метафосфат                            │13477-39-9 │        СаО6Р2         │     10    │     а      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1163│Кальций никельхромфосфат (по никелю)          │           │      CaCrNiO20P5      │   0,005   │     a      │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1164│Кальций нитрит-нитрат хлорид                  │42616-65-9 │      Ca3Cl2N2O10      │     10    │     a      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │             +                                │           │                       │           │            │         │           │

│1165│Кальций оксид                                 │ 1305-78-8 │          CaO          │     1     │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1166│Кальций оксида силикат                        │12168-85-3 │        Ca3O5Si        │    -/4    │     a      │    3    │     Ф     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1167│Кальций, смесь соединений (консерванты-       │           │                       │     10    │     a      │    4    │           │

│    │антисептики:ОБК-1, "Поликар", известковый     │           │                       │           │            │         │           │

│    │мелиорант, кормовая добавка для домашних птиц)│           │                       │           │            │         │           │

│    │(контроль по кальцию)                         │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1168│Кальций сульфат дигидрат                      │           │      CaO4S·H4O2       │     2     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1169│Кальция лактат                                │           │                       │     2     │     а      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1170│Канифоль                                      │ 8050-99-7 │                       │     4     │    п+a     │    3    │     A     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1171│Карбамид                                      │  57-13-6  │        CH4N2O         │     10    │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1172│Карбамида пероксигидрат                       │ 124-43-6  │      CH4N2O·H2O       │    0,3    │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1173│Карбаминонитрил                               │ 420-04-2  │         CH2N2         │    0,5    │    п+a     │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1174│Карбамоил-3-метилпиразол                      │           │        C5H6N4O        │     1     │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1175│(2-Карбокси-3,4-диметоксифенил)               │           │    C20H26N4O5·H2O     │     2     │     a      │    3    │           │

│    │метиленгидразид-4-пиридинкарбоновой кислоты   │           │                       │           │            │         │           │

│    │соль диэтиламмония моногидрат                 │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1176│1-Карбатоксиметил-4-карбатоксипиперидин       │           │       C10H12NO4       │     5     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1177│[2S-(2"альфа",5"альфа",6"бета")]-             │ 4800-94-6 │    C17H16N2Na2O6S     │    0,1    │     a      │    2    │     A     │

│    │6-[(Карбоксифенилацетил)амино]-3,3-диметил-   │           │                       │           │            │         │           │

│    │7-оксо-4-тиа-1-азабицикло[3,2,0]гептан-       │           │                       │           │            │         │           │

│    │2-карбонат динатрия                           │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1178│2-Карбометоксиаминохиназолон-4                │           │                       │     5     │     а      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1179│4-Карбометоксисульфанилхлорид                 │           │       C8H7ClO4S       │     1     │     a      │    2    │     A     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1180│2-Карбометоксисульфаниламидо-5-этил-          │           │                       │     1     │     a      │    2    │           │

│    │1,3,4-тиадиазол                               │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1181│Карбомоил-3-(5)-метилпиразол                  │           │                       │     1     │     а      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1182│Карбонат тройной                              │           │                       │   1/0,5   │     а      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1183│Карбонилдихлорид                              │  75-44-5  │         CCl2O         │    0,5    │     п      │    2    │     О     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1184│Каталаза                                      │ 9001-05-2 │                       │     5     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1185│Квасцы алюмоаммонийные, алюмокалиевые,        │           │                       │    0,5    │     a      │    3    │           │

│    │алюмонатриевые и коагулянты на их основе      │           │                       │           │            │         │           │

│    │(в пересчете на алюминий)                     │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1186│"Кеим" (трансформаторное масло,               │           │                       │     5     │     a      │    3    │           │

│    │тетраметилдиаминодифенилметан,                │           │                       │           │            │         │           │

│    │сульфитноспиртовая барда и др.)               │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1187│Керамика                                      │           │                       │    5/2    │     a      │    3    │     Ф     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1188│Керосин (в пересчете на С)                    │ 8008-20-6 │                       │  600/300  │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1189│Кобальт гидридотетракарбонил                  │16842-03-8 │        C4HCoO4        │    0,01   │     п      │    1    │   О, А    │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                                       +      │           │                       │           │            │         │           │

│1190│Кобальт и его неорганические соединения       │           │                       │ 0,05/0,01 │     a      │    1    │     A     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1191│Кормовые препараты, полученные путем          │           │                       │    0,1    │     а      │    2    │     А     │

│    │микробиологического синтеза (БВК, кормовые    │           │                       │ (по белку)│            │         │           │

│    │дрожжи, кормовые белки, пищевые добавки и др.)│           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1192│Корунд белый                                  │ 302-74-5  │         Аl2O3         │    -/6    │     a      │    4    │     Ф     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1193│Красители органические активные               │           │                       │     2     │     a      │    3    │           │

│    │винилсульфоновые                              │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1194│Красители органические активные               │           │                       │     2     │     a      │    3    │           │

│    │хлортриазиновые                               │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1195│Красители органические дисперсные             │           │                       │     5     │     a      │    3    │           │

│    │антрахиноновые                                │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                                             +│           │                       │           │            │         │           │

│1196│Красители органические дисперсные полиэфирные │           │                       │     2     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1197│Красители органические кислотные              │           │                       │     5     │     a      │    3    │           │

│    │триарилметановые                              │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1198│Красители органические кубогенные на основе   │           │                       │     5     │     a      │    3    │           │

│    │диангидрида динафтилгексакарбоновой кислоты   │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1199│Красители органические кубозоли на основе     │           │                       │     5     │     a      │    3    │           │

│    │дибензпиренхинона золотисто-желтого ЖК и КХ   │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1200│Красители органические кубозоли тиоиндигоидные│           │                       │     1     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1201│Красители органические фталоцианиновые        │           │                       │     5     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1202│Красители органические на основе фталоцианина │           │                       │     5     │     a      │    3    │           │

│    │меди                                          │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1203│Красители органические прямые (полиазо) на    │           │                       │     3     │     a      │    3    │           │

│    │основе 4,4-диаминодифенила                    │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1204│Красители органические прямые (полиазо)       │           │                       │     5     │     a      │    3    │           │

│    │карбамидосодержащие                           │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1205│Красители органические основные арилметановые │           │                       │    0,2    │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1206│Краситель кубовый серый С                     │           │                       │     10    │     а      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1207│Краситель органический азотол А               │  92-77-3  │       C17H13NO2       │     3     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1208│Краситель органический азотол ОА              │ 135-62-6  │       C18H15NO3       │     3     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1209│Краситель органический азотол ОТ              │ 135-61-5  │       C18H15NO2       │     3     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1210│Краситель органический азотол РА              │  92-79-5  │       C18H15NO3       │     3     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1211│Краситель органический азотол ПТ              │ 3651-62-5 │       C18H12NO2       │     3     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1212│Краситель органический М                      │           │     C10H5N2NaO4S      │     5     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1213│Краситель органический О                      │  92-72-8  │      C19H16ClNO4      │     3     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1214│Краситель органический азотол КО              │12572-71-3 │       C19H17NO3       │     3     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1215│Краситель органический аминоксантеновый       │           │                       │    0,4    │     a      │    2    │           │

│    │Родамин 4С                                    │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1216│Краситель органический аминоксантеновый       │ 989-38-8  │     C28H31ClN2O3      │    0,4    │     a      │    2    │           │

│    │Родамин Ж                                     │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1217│Краситель органический анионный коричневый Ж  │           │                       │     5     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                                            + │           │                       │           │            │         │           │

│1218│Краситель органический анионный пунцовый 4РТ  │           │                       │     1     │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1219│Краситель органический анионный твердый синий │           │                       │     5     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1220│Краситель органический анионный темно-зеленый │           │                       │     5     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1221│Краситель органический дисперсный             │52623-75-3 │    C16H15BrCl2N4O4    │    0,3    │     a      │    2    │           │

│    │                   +                          │           │                       │           │            │         │           │

│    │красно-коричневый Ж                           │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1222│Краситель органический желтый КФ-6001         │           │                       │     5     │     a      │    3    │           │

│    │сульфированный                                │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1223│Краситель органический кислотный красный 2С   │ 3567-69-9 │    C20H12N2Na2O7S2    │     2     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1224│Краситель органический кислотный черный Н     │ 1064-48-8 │    C22H16N6O9SNa2     │     3     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1225│Краситель органический кубозоль               │ 2538-84-3 │     (C36H22)  Na2     │     3     │     a      │    3    │           │

│    │ярко-зеленый С                                │           │             10        │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1226│Краситель органический кубозоль               │ 1324-72-7 │   C36H20Br2Na2O10S2   │     3     │     a      │    3    │           │

│    │ярко-зеленый Ж                                │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1227│Краситель органический кубовый броминдиго     │ 2475-31-2 │     C16H6Br4N2O2      │     5     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1228│Краситель органический кубовый тиоиндиго      │ 3263-31-8 │      C20H16O4S2       │     5     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1229│Краситель органический прямой желтый          │           │                       │     5     │     a      │    3    │           │

│    │светопрочный О                                │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1230│Краситель органический прямой зеленый СВ      │           │                       │     3     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1231│Краситель органический прямой ярко-зеленый    │           │                       │     3     │     a      │    3    │           │

│    │СВ-4Ж                                         │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1232│Крахмал                                       │ 9005-25-8 │      (C6H10O5)        │     10    │     a      │    4    │           │

│    │                                              │           │               n       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1233│Кремнемедистый сплав                          │           │                       │    - /4   │     a      │    3    │     Ф     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1234│Кремний диоксид аморфный в смеси с оксидами   │           │                       │   3/1 <*> │     a      │    3    │     Ф     │

│    │марганца в виде аэрозоля конденсации с        │           │                       │           │            │         │           │

│    │содержанием каждого из них не более 10%       │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1235│Кремний диоксид аморфный в виде аэрозоля      │           │         O2Si          │   3/1 <*> │     a      │    3    │     Ф     │

│    │конденсации при содержании более 60%          │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1236│Кремний диоксид аморфный в виде аэрозоля      │           │         O2Si          │   6/2 <*> │     a      │    3    │     Ф     │

│    │конденсации при содержании от 10 до 60%       │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1237│Кремний диоксид аморфный и стеклообразный в   │           │                       │   3/1 <*> │     a      │    3    │     Ф     │

│    │виде аэрозоля дезинтеграции (диатомит,        │           │                       │           │            │         │           │

│    │кварцевое стекло, плавленый кварц, трепел)    │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1238│Кремний диоксид кристаллический (кварц,       │           │                       │   3/1 <*> │     a      │    3    │     Ф     │

│    │кристобалит, тридимит) при содержании в пыли  │           │                       │           │            │         │           │

│    │более 70% (кварцит, динас и др.)              │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1239│Кремний диоксид кристаллический при содержании│           │                       │   6/2 <*> │     a      │    3    │     Ф     │

│    │в пыли от 10 до 70% (гранит, шамот, слюда-    │           │                       │           │            │         │           │

│    │сырец, углеродная пыль и др.)                 │           │                       │           │            │         │           │

│    │а) искусственное минеральное волокно          │           │                       │   2/0,5   │     a      │    3    │     Ф     │

│    │(волокнистый карбид кремния)                  │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1240│Кремний диоксид кристаллический при содержании│           │                       │   -/4 <*> │     a      │    3    │     Ф     │

│    │в пыли от 2 до 10% (горючие кукерситные       │           │                       │           │            │         │           │

│    │сланцы, медносульфидные руды и др.)           │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1241│Кремний карбид                                │ 409-21-2  │          CSi          │    -/6    │     a      │    4    │     Ф     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1242│Кремний нитрид                                │12033-89-5 │         N4Si3         │    -/6    │     a      │    4    │     Ф     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1243│Кремний тетрафторид (по фтору)                │ 7783-61-1 │         F4Si          │  0,5/0,1  │     п      │    2    │     О     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1244│Кремний тетрахлорид (по НСl)                  │10026-04-7 │         Cl4Si         │     1     │    п+a     │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1245│Криолит (по фтору)                            │15096-52-3 │        AlF4Na3        │   1/0,2   │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1246│Криптан (микробный полисахарид из Cryptococcus│           │                       │    0,5    │     а      │    2    │     А     │

│    │laurenti var magnus 637)                      │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1247│"Кристаллин" (удобрение)                      │           │                       │     5     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1248│Ксантинол-никотинат[7-(2-окси-3-              │           │                       │     1     │     a      │    2    │           │

│    │метилоксиэтиламино)пропилтеофилина основание] │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1249│Эндо-1,3"бета"-Ксиланаза (ксиланаза)          │ 9025-55-2 │                       │     1     │     а      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1250│Ксилоглюканофоетидин со степенью очистки      │           │                       │     4     │     a      │    3    │           │

│    │П10х и П20х                                   │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1251│Ксилоглюканофоетидин со степенью очистки      │           │                       │     2     │     a      │    3    │           │

│    │Пх и П3х                                      │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1252│Кубовый алый 2Ж                               │           │                       │     5     │     а      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1253│Кубовый бордо                                 │           │                       │     5     │     а      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1254│Кубовый ярко-красный                          │           │                       │     5     │     а      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1255│"бета"-Лактоза                                │ 5965-66-2 │       С12Н22О11       │     10    │     a      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1256│"гамма"-Лактон 2,3-дегидро-"альфа"-гулоновой  │ 134-03-2  │       C6H7NaO6        │     4     │     a      │    3    │           │

│    │кислоты натриевая соль                        │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1257│Леван                                         │           │                       │     1     │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1258│Лейцин                                        │ 7005-03-0 │       C6H13NO2        │     5     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1259│Леспедеция копеечниковая (трава)              │           │                       │     10    │     a      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1260│Лигнины                                       │           │                       │     6     │     a      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1261│Лигносульфонат модифицированный               │           │                       │     2     │     a      │    3    │     A     │

│    │гранулированный на сульфате натрия            │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1262│Лигроин (в пересчете на углерод)              │           │                       │  600/300  │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1263│Д-Лизинацетил-2-гидроксибензоат               │           │      C15H20N2O7       │    0,5    │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1264│"Лилия-3", отбеливатель (по кальцинированной  │           │                       │     10    │     a      │    4    │           │

│    │соде)                                         │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1265│Липазы микробные                              │           │                       │     1     │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1266│Липрин (по белку)                             │           │                       │    0,1    │     a      │    2    │     A     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1267│Литий и его растворимые неорганические соли   │           │                       │    0,02   │     а      │    1    │           │

│    │(по литию)                                    │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                     +                        │           │                       │           │            │         │           │

│1268│Литий гексафторфосфат  (по иону фтора, с      │21324-40-3 │         F6LiP         │   1/0,2   │     а      │    2    │           │

│    │обязательным контролем по иону лития - не     │           │                       │           │            │         │           │

│    │более 0,02 мг/куб.м)                          │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1269│Литий фторид (по фтору)                       │ 7789-24-4 │          FLi          │   1/0,2   │     а      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1270│Люминофор В-3-Ж (по кадмию)                   │           │                       │    0,1    │     а      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1271│Люминофор К-77 (по оксиду иттрия)             │           │                       │     2     │     а      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1272│Люминофор К-86 (по оксиду цинка)              │           │                       │     2     │     а      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1273│Люминофор КО-620                              │           │                       │     4     │     а      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1274│Люминофор КТБ (по кадмию)                     │           │                       │    0,1    │     а      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1275│Люминофор Л47/48/49, смесь Л47 - 6% (оксиды   │           │                       │     3     │     а      │    3    │           │

│    │бария, магния, алюминия, активир. европием),  │           │                       │           │            │         │           │

│    │Л48 - 40% (гексаалюминат цения-магния,        │           │                       │           │            │         │           │

│    │активир. тербием), Л49 - 54% (оксид иттрия,   │           │                       │           │            │         │           │

│    │активир. европием)                            │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1276│Люминофор Л-3500-II                           │           │                       │    -/5    │     а      │    4    │     Ф     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1277│Люминофор ЛР-1                                │           │                       │    -/6    │     а      │    4    │     Ф     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1278│Люминофор ЛФ-490-1                            │           │                       │    -/4    │     а      │    3    │     Ф     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1279│Люминофор ЛФ-630-1, ЛФ-6500-1                 │           │                       │    -/6    │     а      │    4    │     Ф     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1280│Люминофор ЛЦ-6200-1                           │           │                       │    -/6    │     а      │    4    │     Ф     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1281│Люминофор Р-14                                │           │                       │     1     │     а      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1282│Люминофор Р-385                               │           │                       │    0,1    │     а      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1283│Люминофор Р-540у (по кадмию)                  │           │                       │    0,1    │     а      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1284│Люминофор ФГИ-520-1                           │           │                       │     6     │     а      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1285│Люминофор ФГИ-627/593-1                       │           │                       │     2     │     а      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1286│Люминофор ФДЛ-605                             │           │                       │    -/6    │     а      │    4    │     Ф     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1287│Люминофор ЭЛС-670и                            │           │                       │     2     │     а      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1288│Люминофоры К-82, К-83                         │           │                       │     1     │     а      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1289│Люминофоры К-82-Н6, К-75 (по сульфиду цинка)  │           │                       │     5     │     а      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1290│Люминофоры ЭЛС-580-В, ЭЛС-510-В, ЭЛС-4555-В   │           │                       │    -/5    │     а      │    3    │     Ф     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1291│Лютеций трифторид (по фтору)                  │37240-32-7 │         F3Lu          │  2,5/0,5  │     а      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1292│Магнид меди, смесь димагний куприда и магний  │           │      CuMg2 + Cu2Mg    │    -/6    │     a      │    4    │     Ф     │

│    │куприда                                       │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1293│Магний бис(дигидрофосфат)                     │ 7757-86-0 │       H4MgO8P2        │     10    │     a      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1294│Магний гидрофосфат                            │13092-66-5 │        HMgO4P         │     10    │     a      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1295│Магний диборид (в пересчете на бор)           │12007-25-9 │         B2Mg          │     1     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1296│триМагний дифосфат (3:2)                      │ 7757-87-1 │        Mg3O8P2        │     10    │     a      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1297│Магний дифторид (по фтору)                    │ 7783-40-6 │         F2Mg          │  2,5/0,5  │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1298│Магний дихлорат гидрат                        │10326-21-3 │      Cl2MgO6·H2O      │     5     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1299│Магний дихлорид гексагидрат                   │ 7791-18-6 │      Cl2Mg·H12O6      │     2     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1300│Магний дихлорноватый в смеси с карбамидом     │79683-11-7 │     CH4Cl2MgN2O7      │     10    │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1301│Магний додекаборид                            │12230-32-9 │         B12Mg         │    -/6    │     a      │    4    │     Ф     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1302│Магний карбонат                               │ 546-93-0  │         CMgO3         │     10    │     a      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1303│диМагний карбонат дигидроксид                 │39409-82-0 │       CH2Mg2O5        │     5     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1304│Магний оксид                                  │ 1309-48-4 │          MgO          │     4     │     a      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1305│Магний сульфат                                │ 7487-88-9 │         MgO4S         │     2     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1306│Марганец в сварочных аэрозолях при его        │           │                       │           │            │         │           │

│    │содержании:                                   │           │                       │           │            │         │           │

│    │до 20%                                        │ 7439-96-5 │          Mn           │  0,6/0,2  │     a      │    2    │           │

│    │от 20 до 30%                                  │ 7439-96-5 │          Mn           │  0,3/0,1  │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                        +                     │           │                       │           │            │         │           │

│1307│Марганец карбонат гидрат                      │34156-69-9 │       CMnO3·H2O       │  1,5/0,5  │     a      │    2    │     A     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                           +                  │           │                       │           │            │         │           │

│1308│Марганец нитрат гексагидрат                   │17141-63-8 │      MnN2O6·6H2O      │  1,5/0,5  │     a      │    2    │     A     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                            +                 │           │                       │           │            │         │           │

│1309│Марганец сульфат пентагидрат                  │10034-96-5 │      MnO4S·5H2O       │  1,5/0,5  │     a      │    2    │     A     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1310│Марганец трикарбонилциклопентадиен            │12079-65-1 │       C8H5MnO3        │    0,1    │     п      │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1311│Марганца оксиды (в пересчете на марганец      │           │                       │           │            │         │           │

│    │диоксид)                                      │           │                       │           │            │         │           │

│    │а) аэрозоль дезинтеграции                     │           │                       │    0,3    │     a      │    2    │           │

│    │б) аэрозоль конденсации                       │           │                       │    0,05   │     a      │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                          +                   │           │                       │           │            │         │           │

│1312│Масла минеральные нефтяные                    │ 8042-47-5 │                       │     5     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1313│Масло пихтовое (по летучим продуктам)         │           │                       │     10    │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1314│Медноникелевая руда                           │           │                       │    -/4    │     a      │    4    │     Ф     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1315│Медь                                          │ 7440-50-8 │          Сu           │   1/0,5   │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1316│тетраМедь гексагидроксид дихлорид, тригидрат  │64093-37-4 │    Сl2Сu4Н6O6·3Н2О    │  1,5/0,5  │     a      │    2    │           │

│    │(по меди)                                     │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1317│Медь дифосфат                                 │10102-90-6 │       Н2СuO6Р2        │    5/2    │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1318│Медь дифторид (по фтору)                      │ 7789-19-7 │         CuF2          │  2,5/0,5  │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1319│Медь дихлорид (по меди)                       │ 7447-39-4 │         СuСl2         │  1,5/0,5  │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1320│Медь сульфат (по меди)                        │18939-64-2 │         CuO4S         │  1,5/0,5  │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1321│тетраМедьтрихромтетрадека(дигидрофосфат)ундека│           │ Сr3Сu4Н28O56Р14·11Н2О │   -/0,02  │     a      │    1    │           │

│    │гидрат                                        │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1322│Медь фосфид                                   │12019-57-7 │         Сu3Р          │  1,5/0,5  │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1323│Медь хлорид (по меди)                         │ 7758-89-6 │         СlСu          │  1,5/0,5  │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │       +                                      │           │                       │           │            │         │           │

│1324│Мезидин                                       │           │                       │     1     │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1325│(Z)-1,8-Ментандиол гидрат                     │ 2451-01-6 │     C10H20O2·Н2О      │     3     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1326│L(S,S)-1-(Д-3-Меркапто-2-                     │62571-86-1 │       C9H15NO3S       │    0,02   │    п+a     │    1    │           │

│    │метилпропионил)пирролидин-1-карбоновая кислота│           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                             +                │           │                       │           │            │         │           │

│1327│3-Меркаптопропионовая кислота                 │ 107-96-0  │        C3H6O2S        │    0,1    │    п+a     │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                        +                     │           │                       │           │            │         │           │

│1328│Меркаптоэтановая кислота                      │  68-11-1  │        C2H4O2S        │    0,1    │    п+a     │    1    │     A     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1329│2-Меркаптоэтанол                              │  60-24-2  │        C2H6OS         │     1     │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1330│Метакриловый эфир этиленгликоля               │           │                       │     20    │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1331│Металлокерамический сплав на основе диборида  │           │                       │     1     │     a      │    3    │           │

│    │титанохрома (в пересчете на бор)              │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1332│Метан                                         │  74-82-8  │          CH4          │    7000   │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │       +                                      │           │                       │           │            │         │           │

│1333│Метанол                                       │  67-56-1  │         CH4O          │    15/5   │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1334│1-Метанол-4-(1-метилэтенил)циклогекс-         │15111-96-3 │       C12H19O2        │     10    │     п      │    4    │           │

│    │1-енацетат                                    │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                    +                         │           │                       │           │            │         │           │

│1335│Метансульфонилхлорид                          │ 124-63-0  │       CH3ClO2S        │     4     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                 +                            │           │                       │           │            │         │           │

│1336│Метановая кислота                             │  64-18-6  │         CH2O2         │     1     │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1337│Метантиол                                     │  74-93-1  │         CH4S          │    0,8    │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                      +                       │           │                       │           │            │         │           │

│1338│Метациклин гидрохлорид                        │ 3963-95-9 │    C22H22N2O8·ClH     │    0,4    │     a      │    2    │     A     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1339│Метилаль                                      │           │                       │     10    │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1340│8-Метил-8-азабицикло-[3,2,1]окт-3-ил-"альфа"- │ 1674-94-8 │     C22H25NO3ClH      │     -     │     а      │    1    │           │

│    │                                         ++   │           │                       │           │            │         │           │

│    │гидрокси-а-фенилбензолацетат гидрохлорид      │           │                       │           │            │         │           │

│    │(глипин)                                      │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │         +                                    │           │                       │           │            │         │           │

│1341│Метиламин                                     │  74-89-5  │         CH5N          │     1     │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                  +                           │           │                       │           │            │         │           │

│1342│N-Метиламинобензол                            │ 100-61-8  │         C7H9N         │    0,2    │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1343│1-Метиламино-"альфа"-                         │ 1483-12-1 │      C13H23N·СlН      │     1     │     a      │    2    │           │

│    │                     3,7                      │           │                       │           │            │         │           │

│    │этилтрицикло[3,3,1,1]   декана гидрохлорид    │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1344│1-Метил-N-L-"альфа"-аспартил-L-фенилаланин    │22839-47-0 │      C14H18N2O5       │     2     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1345│Метилацетиленалленовая фракция (по ацетилену) │           │                       │    135    │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1346│Метилацетат                                   │  79-20-9  │        C3H6O2         │    100    │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1347│N-Метил-4-бензилкарбамидопиридиний йодид      │           │      C14H19IN3O       │     2     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1348│Метил-1Н-бензимидазол-2-илкарбамат            │10605-21-7 │       C9H9N3O2        │    0,1    │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1349│Метил-1Н-бензимидазол-2-илкарбамат смесь с    │39394-36-0 │                       │    0,1    │     a      │    2    │           │

│    │метирамом                                     │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1350│Метилбензол                                   │ 108-88-3  │         C7H8          │   150/50  │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1351│4-Метилбензолметанол                          │ 589-18-4  │        C8H10O         │     5     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1352│Метилбензолсульфонат                          │  80-18-2  │        C7H8O3S        │     2     │    п+a     │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1353│3-Метилбензоксазолин-2-он                     │21892-80-8 │        C8H7NO2        │     2     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1354│5-Метил-1Н-бензотриазол                       │ 136-85-6  │        C7H7N3         │     5     │    п+a     │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1355│Метил-3,5-бис(1,1-диметилэтил-4-              │ 6386-38-5 │       C18H28O3        │     10    │     a      │    4    │           │

│    │гидроксибензол)пропаноат                      │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1356│5-Метил-"альфа","альфа"-                      │78033-73-5 │       C8H6F6O2        │     3     │     п      │    3    │           │

│    │                                +             │           │                       │           │            │         │           │

│    │бис(трифторметил)фуран-2-метанол              │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1357│2-Метилбута-1,3-диен                          │  78-79-5  │         C5H8          │     40    │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1358│2-Метилбута-1,3-диен, олигомеры               │ 9003-31-0 │        (C5H8)         │     15    │     п      │    4    │           │

│    │                                              │           │              n        │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1359│2-Метилбутаналь                               │ 590-86-3  │        C5H10O         │     10    │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1360│2-Метилбутандиовая кислота                    │  97-65-4  │        C5H6O4         │     4     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1361│Метилбутаноат                                 │ 623-42-7  │        C5H10O2        │     5     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                        +                     │           │                       │           │            │         │           │

│1362│1-Метилбутановая кислота                      │ 503-74-2  │        C5H10O2        │     2     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1363│3-Метилбутан-1-ол                             │ 123-51-3  │        C5H12O         │     5     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1364│Метил-3-(бут-1-енил)-         +               │52314-69-9 │       C11H18O2        │     10    │     a      │    3    │           │

│    │2,2-диметилциклопропанкарбонат                │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1365│3-Метилбут-2-еновая кислота                   │ 541-47-9  │        C5H8O2         │     5     │    п+a     │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                              +               │           │                       │           │            │         │           │

│1366│3-Метилбутил-2-гидроксибензоат                │  87-20-7  │       С12Н16O3        │     1     │    п+а     │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1367│О-(3-Метилбутил)дитиокарбонат калия           │ 928-70-1  │       С6Н11КOS2       │     1     │     а      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1368│Метил-1-(бутилкарбамоил)-2Н-бензимидазол-     │17804-35-2 │      C14H18N4O3       │    0,2    │            │    3    │           │

│    │2-карбамат                                    │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1369│3-Метилбут-1-ин                               │ 598-23-2  │         С5Н8          │     20    │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1370│2-Метилбут-3-ин-2-ол                          │ 115-19-5  │         С5Н8O         │     10    │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1371│Метилгексаноат                                │ 106-70-7  │        С7Н14O2        │     1     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1372│2-Метилгекс-5-ен-3-ин-2-ол                    │ 690-94-8  │        С7Н10O         │    0,05   │     п      │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1373│6-Метилгептан-1-ол                            │ 1645-40-3 │        С8Н18O         │     50    │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1374│[2-(1-Метилгептил)-4,6-динитрофенил]бут-      │ 6119-92-2 │      C18H24N2O6       │    0,2    │     а      │    2    │           │

│    │       +                                      │           │                       │           │            │         │           │

│    │2-еноат                                       │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                       +                      │           │                       │           │            │         │           │

│1375│Метил-2-гидроксибензоат                       │ 119-36-8  │        С8Н8O3         │     1     │    п+а     │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1376│Метил-4-гидроксибензоат                       │  99-76-3  │        С8Н8O3         │     4     │     а      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1377│Метил-3-гидроксифенилкарбамат                 │13683-89-1 │        C8H9NO3        │     1     │     а      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1378│Метил-2-гидрокси-3-хлорпропионат              │           │       С7Н7СlO3        │    0,5    │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1379│Метилглицинат гидрохлорид                     │ 5680-79-5 │       C3H8ClNO2       │     5     │     а      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                 +                            │           │                       │           │            │         │           │

│1380│Метилдигидропиран                             │           │                       │     5     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                                 +            │           │                       │           │            │         │           │

│1381│2-"альфа"-Метилдигидротестостерон             │ 4479-96-3 │       С20Н30О2        │   0,005   │     а      │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                                           +  │           │                       │           │            │         │           │

│1382│2-"альфа"-Метилдигидротестостерон гептаноат   │ 315-37-7  │       С26Н40О3        │   0,005   │     а      │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                                          +   │           │                       │           │            │         │           │

│1383│2-"альфа"-Метилдигидротестостерон капронат    │           │       С26Н30О4        │   0,005   │     а      │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                                           +  │           │                       │           │            │         │           │

│1384│2-"альфа"-Метилдигидротестостерон пропионат   │ 6542-74-1 │       С23Н24О4        │   0,005   │     а      │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1385│(2S,Е)-Метил-6,8-дидезокси-6-(1-метил-        │ 859-18-7  │    C18H34N2O6SСlН     │    0,5    │     а      │    2    │           │

│    │4-пропилпирролидин-2-илкарбониламино)-1-тио-  │           │                       │           │            │         │           │

│    │D-эритро-"альфа"-D-галактооктопиранозид,      │           │                       │           │            │         │           │

│    │гидрохлорид                                   │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1386│Метил-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-             │ 5460-63-9 │       С11Н18О2        │     10    │     а      │    3    │           │

│    │                          +                   │           │                       │           │            │         │           │

│    │1-енил)циклопропанкарбонат                    │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1387│Метил-N-(2,6-диметилфенил)-N-(метоксиацетил)- │57837-19-1 │       C17H21NO4       │    0,5    │     а      │    2    │           │

│    │2-аминопропаноат                              │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1388│2-Метил-1,3-диоксан                           │ 626-68-6  │        С5Н10O2        │     10    │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                            +                 │           │                       │           │            │         │           │

│1389│4-Метил-1,3-диоксан-4-этанол                  │ 2018-45-3 │        С7Н14O3        │     10    │    п+а     │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1390│4-Метил-1,3-диоксолан-2-он                    │ 108-32-7  │        С4Н6O3         │     7     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                         +                    │           │                       │           │            │         │           │

│1391│Метилдитиокарбамат натрия  (по                │ 137-42-8  │       C2H5NNaS2       │    0,1    │     a      │    1    │     A     │

│    │метилизоцианату)                              │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1392│Метилдихлорацетат                             │ 116-54-1  │       С3Н4Сl2O2       │     15    │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                      +                       │           │                       │           │            │         │           │

│1393│О-Метилдихлортиофосфат                        │ 2523-94-6 │       CH3Cl2OPS       │    0,1    │     п      │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1394│N,N-Метилен-бис(в)-винилсульфонилпропионамид  │           │                       │     1     │     а      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1395│2,2'-Метиленбис(1-гидрокси-                   │  70-30-4  │      С13Н6Сl6O2       │    0,1    │     a      │    2    │           │

│    │                    +                         │           │                       │           │            │         │           │

│    │3,4,6-трихлорбензол)                          │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                                  +           │           │                       │           │            │         │           │

│1396│1,1'-Метиленбис(4-изоцианатбензол)            │ 101-68-8  │      C15H10N2O2       │    0,5    │    п+a     │    2    │     A     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1397│1,1'-Метиленбис[4-(1-метилэтил)бензол]        │ 4956-98-3 │        С19Н24         │     2     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1398│Метиленбис(нафталинсульфонат динатрия)        │26545-58-4 │     C21H14Na2O6S2     │     2     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1399│N,N'-Метиленбис(3-этенилсульфонилпропанамид)  │           │     C11H13N2O6S2      │     1     │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1400│Метиленди(аминобензол) (смесь изомеров        │           │       C13H14N2        │    3/1    │     a      │    2    │           │

│    │4,4- 2,4- 2,2-)                               │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1401│2,2'-Метилендигидразидпиридин-4-карбоновая    │ 1707-15-9 │      C13H14N6O2       │     2     │     a      │    3    │           │

│    │кислота                                       │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                           +                  │           │                       │           │            │         │           │

│1402│1,1'-Метиленди(метилбензол)                   │ 1335-47-3 │        C15H16         │    3/1    │    п+a     │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1403│4,4'-Метилендициклогексанамин                 │ 1761-71-3 │       C13H26N2        │     2     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1404│4,4'-Метилендициклогексанамин карбонат        │           │      C14H28N2O3       │     2     │    п+a     │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1405│4-Метиленоксетан-2-он                         │ 674-82-8  │        C4H4O2         │     1     │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                            +                 │           │                       │           │            │         │           │

│1406│4-Метилентетрагидро-2Н-пиран                  │36838-71-8 │        C6H10O         │     50    │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                            +                 │           │                       │           │            │         │           │

│1407│Метиленциклобутанкарбонитрил                  │15760-35-7 │         C6H7N         │     2     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                 +                            │           │                       │           │            │         │           │

│1408│Метилизотиоцианат                             │ 556-61-6  │        C2H3NS         │    0,1    │     п      │    1    │     A     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │              +                               │           │                       │           │            │         │           │

│1409│Метилизоцианат                                │ 624-83-9  │        C2H3NO         │    0,05   │     п      │    1    │   А, О    │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1410│Метилкарбамат 1-нафталенола                   │  63-25-2  │       C12H11NO2       │     1     │     a      │    2    │     A     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                +                             │           │                       │           │            │         │           │

│1411│N-Метилметанамин                              │ 124-40-3  │         C2H7N         │     1     │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1412│5-Метил-3-метанол-1Н-пиразол                  │29004-73-7 │        C5H8N2O        │     1     │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1413│Метил-4-метилбензоат                          │  99-75-2  │        C9H10O2        │     10    │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                     +                        │           │                       │           │            │         │           │

│1414│Метил-3-метилбутаноат                         │ 556-24-1  │        C6H12O2        │     5     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1415│S-Метил-N-[(метилкарбамоил)окси]тиоацети-     │16752-77-5 │      C5H10N2O2S       │    0,5    │     а      │    2    │           │

│    │     +                                        │           │                       │           │            │         │           │

│    │Мидат  (метомил)                              │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1416│[1R-(1"альфа",2"бета",5"альфа"]-Метил-5-метил-│28221-20-7 │       C15H28O2        │     2     │    п+a     │    3    │           │

│    │2-(1-метилэтил)циклогексилбутаноат            │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                      +                       │           │                       │           │            │         │           │

│1417│Метил-2-метилпропаноат                        │ 547-63-7  │        C5H10O2        │     10    │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1418│2-[Метил[2-(2-метилпроп-                      │           │       С13Н21O7Р       │    0,1    │     п      │    2    │           │

│    │2-енокси)этокси]фосфорилокси]этил-2-метилпроп-│           │                       │           │            │         │           │

│    │2-еноат                                       │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1419│Метил-2-О-(1-метилпропил) метилфосфоноксипроп-│           │       С9Н18O4Р        │    0,1    │     a      │    2    │           │

│    │2-еноат                                       │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                        +                     │           │                       │           │            │         │           │

│1420│Метил(1-метилэтил)бензол  (2,3,4-изомеры)     │25155-15-1 │        С10Н14         │   30/10   │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1421│О-[6-Метил-2-(1-метилэтил) пиримидин-4-ил]-   │ 333-41-5  │     C12H21N2O3PS      │    0,2    │    п+a     │    2    │           │

│    │О,О-диэтилтиофосфонат                         │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1422│[1R-(1"альфа",2"бета",5"альфа")]-5-Метил-     │ 2216-51-5 │        С10Н20О        │     1     │    п+a     │    2    │           │

│    │2-(1-метилэтил)циклогексанол                  │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1423│Метил-2-метилпроп-2-еноат                     │  80-62-6  │        С5Н8O2         │   20/10   │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1424│Метилметоксибензол (2 и 4 изомеры)            │           │        С8Н10O         │     10    │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1425│2-Метил-2-метоксипропан                       │ 1634-04-4 │        С5Н12O         │  300/100  │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1426│N-(4-Метил-6-метокси-1,3,5-триазин-           │           │    C11H12ClN5O4S·     │     5     │     a      │    3    │           │

│    │2-илкарбамоил)-2-хлорбензосульфенамида и      │           │        C6H15NO        │           │            │         │           │

│    │2-(N,N-диэтиламино)этанола аддукт             │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1427│2-Метил-6-метокси-4-хлор-5-[N-(4,5-дигидро-   │75438-57-2 │      C9H13Cl2N50      │   0,001   │     а      │    1    │           │

│    │                                  +           │           │                       │           │            │         │           │

│    │1Р-имидазолин-2-ил)] пиримидинамин            │           │                       │           │            │         │           │

│    │(моксонидин; физиотенз; цинт)                 │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │               +                              │           │                       │           │            │         │           │

│1428│4-Метилморфолин                               │ 109-02-4  │        C5H11NO        │    15/5   │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                       +                      │           │                       │           │            │         │           │

│1429│4-Метилморфолин-4-оксид                       │ 7529-22-8 │       C5H11NO2        │    15/5   │    п+a     │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1430│Метилнафталин (1,2-изомеры)                   │ 1321-94-4 │        С11Н10         │     20    │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1431│Метилнитроацетат                              │ 2483-57-0 │        C3H5NO4        │     2     │    п+a     │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                +                             │           │                       │           │            │         │           │

│1432│Метилнитробензол  (2-,3-,4-изомеры)           │ 1321-12-6 │        C7H7NO2        │    6/3    │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                         ++                   │           │                       │           │            │         │           │

│1433│1-Метил-1-нитрозокарбамид                     │ 684-93-5  │       C2H5N3O2        │     -     │     a      │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1434│2-Метил-5-нитро-1Н-имидазол-1-этанол          │ 443-48-1  │       C6H9N3O3        │     1     │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                                        +     │           │                       │           │            │         │           │

│1435│О-Метил-О-(4-нитрофенил)-О-этилтиофосфат      │ 2591-57-3 │      C9H12NO5PS       │    0,03   │    п+a     │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1436│1-{N-[1-Метил-2-(5-нитрофур-                  │ 1672-88-4 │      C11H11N3O5       │     2     │     a      │    3    │           │

│    │2-ил)этилиден]амино}имидазолидин-2,4-дион     │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1437│3-{N-[3-Метил-4-(4-нитро-2-                   │           │     C17H16ClN5O2      │    0,5    │     a      │    2    │           │

│    │хлорфенилазо)фенил]-                          │           │                       │           │            │         │           │

│    │                         +                    │           │                       │           │            │         │           │

│    │N-этиламино}пропанонитрил                     │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1438│2-Метил-3-окси-4,5-ди(оксиметил)пиридина      │  58-56-0  │     C8H11NO3·ClH      │    0,1    │     a      │    2    │           │

│    │гидрохлорид                                   │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1439│Метил-3-оксобутаноат                          │ 105-45-3  │        C5H8O3         │     5     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1440│2-Метил-4-оксо-3-(проп-2-енил)-2-циклопентен- │ 584-79-2  │       C19H26O3        │     1     │    п+a     │    2    │           │

│    │2-ен-1-ил-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)  │           │                       │           │            │         │           │

│    │циклопропанкарбонат                           │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1441│2-Метил-4-оксо-3-(проп-2-инил)циклопент-2-ен- │23031-36-9 │       C19H24O3        │    0,5    │    п+a     │    2    │           │

│    │1-ил-2,2-диметил-3-(2-метил-проп-1-енил)      │           │                       │           │            │         │           │

│    │циклопропанкарбонат                           │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │              +                               │           │                       │           │            │         │           │

│1442│Метилпентаноат                                │ 624-24-8  │        C6H12O2        │     1     │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                         +                    │           │                       │           │            │         │           │

│1443│4-Метилпентановая кислота                     │ 646-07-1  │        С6Н12O2        │     5     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                      +                       │           │                       │           │            │         │           │

│1444│4-Метилпентаноилхлорид                        │           │       С6Н11ClO        │     3     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                  +                           │           │                       │           │            │         │           │

│1445│2-Метилпентан-3-он                            │ 565-69-5  │        С6Н12O         │     10    │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                  +                           │           │                       │           │            │         │           │

│1446│4-Метилпентан-2-он                            │ 108-10-1  │        С6Н12O         │     5     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1447│3-Метилпент-1-ен-4-ин-3-ол                    │ 3230-69-1 │         С6Н9O         │     2     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                          +                   │           │                       │           │            │         │           │

│1448│3-Метилпент-2-ен-4-ин-1-ол                    │ 105-29-3  │         С6Н9O         │    0,2    │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                     +                        │           │                       │           │            │         │           │

│1449│4-Метилпент-3-ен-2-он                         │ 141-79-7  │        С6Н10O         │     1     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1450│4-Метилпент-2-он                              │ 108-11-2  │        С6Н14O         │    0,07   │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1451│1-Метилпиперазин                              │ 109-01-3  │        C5H12N2        │     2     │    п+a     │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1452│3-[[(4-Метилпиперазин-                        │13292-46-1 │      C43H58N4O12      │    0,02   │     a      │    1    │     A     │

│    │                          +                   │           │                       │           │            │         │           │

│    │1-ил)имино]метил]рифамицин                    │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1453│2-(4-Метил-1-пиперазинил)-10-метил-           │24853-80-3 │    C16H19N5O·2СlН     │    0,4    │     a      │    2    │           │

│    │3,4-диазофеноксазин дигидрохлорид             │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1454│10-[3-(4-Метилпиперазин-1-ил)пропил]-         │ 440-17-5  │   C21H24F3N3S·2ClH    │    0,01   │     a      │    1    │           │

│    │2-трифторметилфенотиазин дигидрохлорид        │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1455│4-Метилпиперазин-1-карбоновая кислота N,N-    │ 1642-54-2 │      C16H29N3O8       │     5     │     a      │    3    │           │

│    │диэтиламид, аддукт с лимонной кислотой (1:1)  │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │              +                               │           │                       │           │            │         │           │

│1456│1-Метилпиразин                                │ 109-08-0  │        C5H6N2         │     5     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1457│5-Метилпиразол                                │ 1453-58-3 │        C4H6N2         │     1     │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1458│Метилпиридины (смесь изомеров)                │           │                       │     5     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1459│6-Метил-(1Н,3Н)-пиримидин-2,4-дион            │ 626-48-2  │       C5H6N2O2        │     2     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1460│(S)-3-(1-Метилпирролидин-2-ил)пиридинсульфат  │ 6505-86-8 │      C10H16N2O4S      │    0,1    │    п+a     │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1461│1-Метилпирролидин-2-он                        │ 872-50-4  │        C5H9NO         │    100    │    п+a     │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1462│2-Метилпропан-1-ол                            │  78-83-1  │        C4H10O         │     10    │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                +                             │           │                       │           │            │         │           │

│1463│2-Метилпропаналь                              │  78-84-2  │         C4H8O         │     5     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1464│2-Метилпропан-2-ол                            │  75-65-0  │        C4H10O         │     10    │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                    +                         │           │                       │           │            │         │           │

│1465│2-Метилпропанонитрил                          │  78-82-0  │         C4H7N         │    0,1    │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1466│2-Метилпроп-1-ен                              │ 115-11-7  │         C4H8          │    100    │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                   +                          │           │                       │           │            │         │           │

│1467│2-Метилпроп-2-еналь                           │  78-85-3  │         C4H6O         │    0,5    │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1468│2-Метилпроп-2-енамид                          │  79-39-0  │        С4Н7NО         │     1     │    п+a     │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1469│Метилпроп-2-еноат                             │  96-33-3  │        С4Н6O2         │    15/5   │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1470│2-Метилпроп-2-еновая кислота                  │  79-41-4  │        С4Н6O2         │     10    │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                                     +        │           │                       │           │            │         │           │

│1471│2-Метилпроп-2-еновой кислоты ангидрид         │ 760-93-0  │        С8Н10O3        │     1     │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                         +                    │           │                       │           │            │         │           │

│1472│2-Метилпроп-2-еноилхлорид                     │ 920-46-7  │        С4Н5СlО        │    0,3    │     п      │    2    │     A     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                     +                        │           │                       │           │            │         │           │

│1473│2-Метилпроп-2-ен-1-ол                         │ 513-42-8  │         С4Н8O         │     10    │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                       +                      │           │                       │           │            │         │           │

│1474│2-Метилпроп-2-енонитрил                       │ 126-98-7  │         C4H5N         │     1     │     п      │    2    │     A     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1475│1-Метилпропилацетат                           │ 103-46-4  │        С6Н12O2        │     10    │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1476│1-Метилпропилбензоат                          │ 5556-97-8 │       С11Н14О2        │     5     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1477│(2-Метилпропил)бензол                         │ 538-93-2  │        C10H14         │   150/50  │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1478│2-Метилпропил-3,5-диамино-4-хлорбензоат       │32961-44-7 │      C11H15ClN2O      │     3     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                                           +  │           │                       │           │            │         │           │

│1479│2-(1-Метилпропил)-4,6-динитрогидроксибензол   │ 530-17-6  │      C10H12N2O5       │  0,2/0,05 │    п+a     │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1480│О-(2-Метилпропил)дитиокарбонат калия          │13001-46-2 │       C5H9KOS2        │     1     │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1481│2-Метилпропил-2-метилпроп-2-еноат             │  97-86-9  │        C8H14O2        │     40    │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1482│1-Метилпропиловые эфиры пентановой и          │           │                       │     20    │     п      │    4    │           │

│    │капроновой кислот (смесь 42:58%)              │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │              +                               │           │                       │           │            │         │           │

│1483│Метилпропионат                                │ 554-12-1  │        C4H8O2         │     10    │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1484│5-Метилтетрагидро-1,3-изобензофурандион       │34090-76-1 │        С9Н10О3        │     1     │     a      │    2    │     A     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1485│3-Метилтиофен                                 │ 616-44-4  │         C5H6S         │     20    │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1486│2-Метилтиофен                                 │ 554-14-3  │         C5H6S         │     20    │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1487│2-Метил-1,3,5-тринитробензол                  │ 118-96-7  │       C7H5N3O6        │  0,5/0,1  │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                           +                  │           │                       │           │            │         │           │

│1488│3-Метил-1,2,4-трихлорбензол                   │ 2077-46-5 │        C7H5Cl3        │   30/10   │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1489│4-Метил-1,1,1-трихлорпент-4-ен-2-ол           │25308-82-1 │       C6H9Cl3O        │     2     │    п+a     │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1490│4-Метил-1,1,1-трихлорпент-3-ен-2-ол           │ 6111-14-4 │       C6H9Cl3O        │     4     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1491│О-Метил-О-(2,4,5-трихлорфенил)-               │ 2633-54-7 │     C9H10Cl3O3PS      │    0,03   │    п+a     │    2    │           │

│    │               +                              │           │                       │           │            │         │           │

│    │О-этилтиофосфат                               │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1492│Метил-D,L-фенилаланин гидрохлорид             │ 5619-07-8 │     C10H13NO2·ClH     │     10    │     a      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1493│                                              │ 149-74-6  │       C7H8Cl2Si       │     1     │     п      │    2    │           │

│    │Метил(фенил)дихлорсилан+ (по гидрохлориду)    │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                  +                           │           │                       │           │            │         │           │

│1494│Метилфенилендиамин                            │25376-45-8 │        C7H10N2        │     2     │    п+a     │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1495│4-Метилфенилен-1,3-диизоцианат                │ 584-84-9  │       C9H6N2O2        │    0,05   │     п      │    1    │   О, А    │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1496│3-Метилфенилизоцианат                         │ 621-29-4  │        C8H7NO         │    0,1    │     п      │    1    │     A     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1497│1-Метил-3-фенилкарбамид                       │ 1007-36-9 │       C8H10N2O        │     3     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1498│(Метилфенил)метилкарбамат                     │58481-70-2 │       C9H11NO2        │    0,5    │    п+a     │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                                +             │           │                       │           │            │         │           │

│1499│1-Метил-1-фенилэтилгидропероксид              │  80-15-9  │        C9H12O2        │     1     │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1500│1-Метил-3-феноксибензол                       │ 3586-14-9 │        C13H12O        │     5     │    п+a     │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1501│2-Метилфуран                                  │ 534-22-5  │         C5H6O         │     1     │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1502│Метилхлорацетат                               │  96-34-4  │       C3H5ClO2        │     5     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1503│2-Метил-N-(3-хлор-4-метилфенил)пентанамид     │ 2307-68-8 │      C13H18ClNO       │     1     │    п+a     │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                       +                      │           │                       │           │            │         │           │

│1504│2-Метил-1-хлорпроп-1-ен                       │ 513-37-1  │        C4H7Cl         │    0,3    │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                       +                      │           │                       │           │            │         │           │

│1505│2-Метил-3-хлорпроп-1-ен                       │ 563-47-3  │        C4H7Cl         │    0,3    │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1506│Метил-2-хлорпропионат                         │17639-93-9 │       C4H7ClO2        │     5     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                                            + │           │                       │           │            │         │           │

│1507│2-(2-Метил-4-хлорфенокси)пропионовая кислота  │ 7085-19-0 │      С10Н11СlО3       │     1     │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                +                             │           │                       │           │            │         │           │

│1508│Метилхлорформиат                              │  79-22-1  │       C2H3ClO2        │    0,05   │     п      │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1509│2-Метилхлорформиат                            │ 108-23-6  │       C4H7ClO2        │    0,1    │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1510│Метилцеллюлоза                                │ 9004-67-5 │                       │     10    │     a      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1511│Метилцианокарбамат, димер                     │           │       C6H6N4O4        │    0,5    │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1512│Метилциклогексан                              │ 108-87-2  │         C7H14         │     50    │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1513│7-Метилциклогексан-7,8-2-изопропанол          │           │                       │     5     │     п      │    3    │           │

│    │(а-терпинеол)                                 │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1514│Метилциклогексанолацетат                      │30232-11-2 │        C8H14O3        │     10    │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1515│2-Метил-2,3-эпоксибутан                       │ 5076-19-7 │        C5H10O         │     5     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1516│(1-Метилэтенил)бензол                         │  98-83-9  │         С9Н10         │     5     │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                       +                      │           │                       │           │            │         │           │

│1517│2-Метил-5-этенилпиридин                       │ 140-76-1  │         C8H9N         │     2     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1518│6-Метил-2-этенилпиридин                       │ 1122-70-9 │         C8H9N         │    0,5    │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                           +                  │           │                       │           │            │         │           │

│1519│3-Метил-1-(этиламино)бензол                   │ 102-27-2  │        C9H13N         │     1     │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1520│2-[N-(1-Метилэтил)амино]-4-(N-метиламино)-    │ 1014-69-3 │       C8H15N2S        │     2     │     a      │    3    │           │

│    │6-метилтио-1,3,5-триазин                      │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1521│1-[(1-Метилэтил)амино]-3-(нафтален-           │ 318-98-9  │     C16H21NO2·СlН     │    0,2    │     a      │    2    │           │

│    │                                 +            │           │                       │           │            │         │           │

│    │1-илокси)пропан-2-ола гидрохлорид             │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1522│2-[N-(1-Метилэтил)амино]-6-хлор-              │ 1912-24-9 │       C8H14ClN5       │     2     │     a      │    3    │           │

│    │4-(N-этиламино)-1,3,5-триазин                 │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1523│(1-Метилэтил)ацетат                           │ 108-21-4  │        C5H10O2        │   200/50  │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1524│1-Метилэтилацетилоксикарбамат                 │ 4212-94-6 │       C6H11NO4        │     2     │    п+a     │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1525│(1-Метилэтил)бензол                           │  98-82-8  │         C9H12         │   150/50  │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1526│1-Метил-4-этилбензол                          │ 622-96-8  │         C9H12         │   150/50  │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1527│1-Метилэтил-1,4-дигидро-2,6-диметил-          │66085-59-4 │      C21H26N2O7       │    0,5    │     a      │    2    │           │

│    │4-(3-нитрофенил)-2-метоксиэтилпиридин-        │           │                       │           │            │         │           │

│    │3,5-дикарбонат                                │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1528│Метилэтил-1,4-дигидро-2,6-диметил-            │39562-70-4 │      C18H20N2O6       │    0,1    │     a      │    2    │           │

│    │4-(3-нитрофенил)пиридин-3,5-дикарбонат        │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1529│О-(1-Метилэтил)дитиокарбонат калия            │ 140-92-1  │       C4H7KOS2        │     1     │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1530│4,4'-(1-Метилэтилиден)бис(2,6-                │  79-94-7  │      C15H12Br4O2      │     10    │     a      │    3    │           │

│    │дибромгидроксибензол)                         │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1531│(1-Метилэтил)-2-(1-метилпропил)-              │ 973-21-7  │      C14H18N2O7       │    0,02   │    п+a     │    2    │           │

│    │4,6-динитрофенилкарбонат                      │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1532│(1-Метилэтил)нитрат                           │ 1712-64-7 │        C3H7NO3        │     5     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1533│(1-Метилэтил)нитрит                           │ 541-42-4  │       C13H7NO2        │     1     │     п      │    2    │     О     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                     +                        │           │                       │           │            │         │           │

│1534│2-Метил-5-этилпиридин                         │ 104-90-5  │        C8H11N         │     2     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                            +                 │           │                       │           │            │         │           │

│1535│N-(1-Метилэтил)пропан-2-амин                  │ 108-18-9  │        C6H15N         │     5     │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1536│(1-Метилэтил)1:1':3':1''терфенил              │27987-07-1 │        C21H2O         │     5     │    п+a     │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1537│(1-Метилэтил)фенилкарбамат                    │ 122-42-9  │       C10H13NO2       │     2     │    п+a     │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1538│2-[(4-(1-Метилэтил)фенил)фенилацетил]-        │122916-79-4│       C26H21O3        │    0,01   │     a      │    1    │           │

│    │                 +                            │           │                       │           │            │         │           │

│    │1Н-индан-1,3-дион                             │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1539│N-(1-Метилэтил)-N'-фенилфенилендиамин         │ 101-72-4  │       C15H18N2        │     2     │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                                        +     │           │                       │           │            │         │           │

│1540│[N-(1-Метилэтил)-N-фенил]-2-хлорацетамид      │ 1918-16-7 │      C11H14ClNO       │    0,5    │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1541│О-Метил-О-этилхлортиофосфат                   │13289-13-9 │      C3H8ClO2PS       │    0,3    │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1542│1-Метилэтил-(3-хлорфенил)карбамат             │ 101-21-3  │      C10H12ClNO2      │     2     │    п+a     │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1543│2-[N-(1-Метилэтокси)карбонил]аминоэтанол      │           │       C10H19NO5       │     2     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1544│N-[(1-Метилэтокси)карбонил]-(4-хлорфенил-     │           │     C13H17ClN2O4      │     1     │     a      │    2    │           │

│    │2-карбамоил)аминоэтанол                       │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1545│N-(1-Метил-2-этоксикарбонилэтенил)            │           │      C15H18KNO4       │     3     │     a      │    3    │           │

│    │Д(-)-"альфа"-аминофенилэтаноат калия          │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1546│2-Метил-6-этил-N-(этоксиметилфенил)-          │51218-38-3 │      C14H20ClNO2      │     1     │     a      │    2    │           │

│    │2-хлорацетамид                                │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1547│2-(1-Метилэтокси)пропан                       │ 108-20-3  │        С6Н14O         │    100    │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1548│Метионин                                      │ 7005-18-7 │       C5H11O2S        │     5     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1549│Метирам                                       │ 9006-42-2 │                       │    0,5    │     a      │    2    │     A     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1550│Метоксиацетат натрия                          │50402-70-5 │       C3H5NaO3        │     10    │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                     +                        │           │                       │           │            │         │           │

│1551│4-Метоксибензальдегид                         │ 123-11-5  │        C8H8O2         │     5     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1552│Метоксибензол                                 │ 100-86-3  │         C7H8O         │     10    │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1553│1-Метокси-2,2-диметилпропан                   │ 1118-00-9 │        С6Н14O         │    100    │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1554│1-Метокси-1,1-дифтор-2,2-дихлорэтан           │  76-38-0  │      C3H4Cl2F2O       │    200    │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                                     +        │           │                       │           │            │         │           │

│1555│2-Метокси-3,6-дихлорбензойная кислота         │ 1918-00-9 │       С8Н6Сl2O3       │     1     │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1556│2-Метокси-3,6-дихлорбензойной кислоты         │ 2300-66-5 │     C10H13Cl2NO3      │     1     │     a      │    2    │           │

│    │диметиламин                                   │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1557│3-Метоксикарбамидфенил-N-3-фенилметилкарбамат │           │                       │     2     │     а      │    3    │           │

│    │(фенмедифам)                                  │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1558│3-[(Метоксикарбонил)амино]фенил-              │13684-63-4 │      C16H16N2O4       │    0,5    │     a      │    2    │           │

│    │3-метилфенилкарбамат                          │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1559│2-Метоксикарбонил-N-[(4,6-диметил-1,3-        │           │      C15H17N4O5S      │     5     │     a      │    3    │           │

│    │пиримидина-2-ил)аминокарбонил]бензосульфамид  │           │                       │           │            │         │           │

│    │калиевая соль                                 │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1560│N-(4-Метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-ил)-     │           │      C14H12N4O5S      │    0,5    │     a      │    2    │           │

│    │N-(2,5-диметилфенил)сульфонилкарбамид         │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1561│1-Метокси-2-(2-метоксиэтокси)этан             │ 111-96-6  │        C6H14O3        │     10    │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1562│2-(6-Метоксинафт-2-ил)пропионовая кислота     │22204-53-1 │       C14H14O3        │    0,5    │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1563│1-Метокси-2-нитробензол                       │  91-23-6  │        C7H7NO3        │     1     │    п+a     │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1564│1-Метокси-4-нитробензол                       │ 100-17-4  │        C7H7NO3        │     3     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1565│1-Метоксипропан-2-ол ацетат                   │ 108-65-6  │        C6H12O3        │     10    │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                                     +        │           │                       │           │            │         │           │

│1566│3-Метокси-эстра-1,3,5(10)-триен-17-он         │ 1624-62-0 │       C19H24O2        │   0,0005  │     a      │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1567│2-Метоксиэтилацетат                           │ 110-49-6  │        С5Н10О3        │     10    │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1568│2-(Метоксиэтокси)этилпроп-2-еноат             │ 7328-18-9 │        C8H14O4        │   60/20   │    п+a     │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1569│Мобильтерм-605                                │           │                       │  600/200  │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1570│Молибден                                      │ 7439-98-7 │          Мо           │   3/0,5   │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1571│диМолибден карбид                             │12058-19-4 │         СMо2          │    -/4    │     a      │    3    │     Ф     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1572│Молибден селенид                              │12058-18-3 │         MoSe2         │     4     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1573│Молибден силицид                              │12058-19-4 │         MoSi          │    -/4    │     a      │    3    │     Ф     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1574│Молибден, нерастворимые соединения            │           │                       │    6/1    │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1575│Молибден, растворимые соединения в виде       │           │                       │     2     │     a      │    3    │           │

│    │аэрозоля конденсации                          │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1576│Молибден, растворимые соединения в виде пыли  │           │                       │     4     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1577│                                              │           │                       │     1     │     п      │    3    │           │

│    │Моноакрилит пропиленгликоля+                  │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1578│Моновиниловый эфир диэтиленгликоля            │           │                       │     20    │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1579│Моногидрат 2,3,4,6-диацетон-2-кето-1-гулоновой│           │                       │     10    │     а      │    4    │           │

│    │кислоты                                       │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │         +                                    │           │                       │           │            │         │           │

│1580│Мономицин                                     │           │                       │    0,1    │     а      │    2    │     А     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                      +                       │           │                       │           │            │         │           │

│1581│Монофурфурилиденацетон                        │           │                       │    0,5    │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1582│Монохлорстирол                                │           │                       │     50    │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                  ++                          │           │                       │           │            │         │           │

│1583│Морфин гидрохлорид                            │  52-26-6  │     C17H19NO3·СlН     │     -     │     a      │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1584│Мочевино-формальдегидное удобрение            │           │                       │     10    │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1585│Моющее синтетическое средство "Лоск"          │           │                       │     3     │     a      │    3    │     A     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1586│Моющее синтетическое средство "Ариэль"        │           │                       │     5     │     a      │    3    │     A     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1587│Моющее синтетическое средство "Миф-Универсал" │           │                       │     5     │     a      │    3    │     A     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1588│Моющее синтетическое средство "Тайд"          │           │                       │     5     │     a      │    3    │     A     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1589│Моющее синтетическое средство "Диксан"        │           │                       │     5     │     а      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1590│Моющие синтетические средства Био-С, Бриз,    │           │                       │     5     │     a      │    3    │     A     │

│    │Вихрь, Лотос, Лотос-автомат, Ока, Эра, Эра-А, │           │                       │           │            │         │           │

│    │Юка                                           │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1591│Мышьяк, неорганические соединения (мышьяк     │           │                       │ 0,04/0,01 │     a      │    1    │     К     │

│    │более 40%) (по мышьяку)                       │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1592│Мышьяк, неорганические соединения (мышьяк до  │           │                       │ 0,04/0,01 │     a      │    2    │     К     │

│    │40%) (по мышьяку)                             │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1593│Натрий бромид                                 │ 7647-15-6 │         BrNa          │     3     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1594│диНатрий гексафторсиликат                     │16893-85-9 │        F6Na2Si        │    0,2    │    п+a     │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1595│Натрий гидрокарбонат                          │ 144-55-8  │        CHNaO3         │     5     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1596│Натрий гидросульфит                           │ 7631-90-5 │        HNaO3S         │     5     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1597│Натрий гипофосфит гидрат                      │10039-56-2 │      H2NaO2P·H2O      │     10    │     a      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1598│Натрий изотиоцианат (технический)             │ 540-72-7  │         CNNaS         │     10    │     a      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1599│Натрий йодид, активированный йодидом таллия до│ 7681-82-5 │          NaI          │     1     │     a      │    2    │           │

│    │0,5%                                          │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1600│Натрий карбоксиметилцеллюлоза                 │           │     C10H20N2NaO3      │     10    │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                 +                            │           │                       │           │            │         │           │

│1601│диНатрий карбонат                             │ 7542-12-3 │        CNa2O3         │     2     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1602│Натрий лигносульфонат                         │ 8061-51-6 │     (С11Н15O6S)       │     2     │     a      │    3    │           │

│    │                                              │           │                n      │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1603│Натрий метаборат тригидрат, аддукт с перекисью│18283-88-0 │     H2BNaO4·3Н2О2     │     1     │     a      │    2    │           │

│    │водорода                                      │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1604│Натрий монофторфосфат                         │12331-99-6 │       FNa10O12P       │     4     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1605│Натрий нитрат                                 │ 7631-99-4 │         NaNO3         │     5     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1606│Натрий нитрит                                 │ 7632-00-0 │         NaNO2         │    0,1    │     a      │    1    │     О     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1607│Натрий перборат                               │ 7632-04-4 │        BNaNO3         │     1     │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1608│диНатрий пероксокарбонат                      │15630-89-4 │       C2H2Na2O6       │     2     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1609│диНатрий сульфат                              │ 7757-82-6 │        Na2O4S         │     10    │     a      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1610│диНатрий сульфид                              │ 1313-82-2 │         Na2S          │    0,2    │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1611│Натрий тартрат                                │51307-92-7 │        C4H4Na2        │     10    │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1612│Натрий тетраборат декагидрат                  │ 1330-43-4 │     B4Na2O7·10H2O     │     2     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1613│Натрий тиосульфат                             │ 7772-98-4 │        Na2O3S2        │     10    │     a      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1614│Натрий фторид (по фтору)                      │ 7681-49-4 │          FNa          │   1/0,2   │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1615│Натрий хлорат                                 │ 7775-09-9 │        ClNaO3         │     5     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1616│Натрий хлорид                                 │ 7647-14-5 │         ClNa          │     5     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │             +                                │           │                       │           │            │         │           │

│1617│Натрий хлорит                                 │ 7758-19-2 │        ClNaO2         │     1     │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1618│Натрий хлорноватый в смеси с мочевиной        │102340-92-1│      CH4ClN2NaO4      │     10    │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1619│Натрий цианат                                 │ 917-61-3  │         CNNaO         │     1     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1620│Натрий цианборгидрид                          │25895-60-7 │        CH3BNNa        │    0,3    │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1621│(Т-4)Натрий(циано-С)тригидроборат (1-)        │25895-60-7 │        CH3BNNa        │    0,3    │    п+a     │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1622│Натрия фузидин                                │           │                       │    0,2    │     а      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                        ++                    │           │                       │           │            │         │           │

│1623│Нафтален-1-илтиокарбамид                      │  86-88-4  │       C11H10N2S       │     -     │     a      │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1624│Нафталин                                      │  91-20-3  │         C10H8         │     20    │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                                 +            │           │                       │           │            │         │           │

│1625│Нафталин-2,6-дикарбоновая кислота             │ 1141-38-4 │        C12H8O4        │    0,1    │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1626│Нафталин-2,6-дикарбоновой кислоты             │ 2351-36-2 │      C12H6Cl2O2       │    0,5    │     a      │    2    │     A     │

│    │              +                               │           │                       │           │            │         │           │

│    │дихлорангидрид                                │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                 +                            │           │                       │           │            │         │           │

│1627│Нафталин-1,4-дион                             │ 130-15-4  │        С10Н6O2        │    0,1    │     п      │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                                        +     │           │                       │           │            │         │           │

│1628│Нафталин-1,4,5,8-тетракарбоновая кислота      │ 128-97-2  │        С14Н8O8        │    0,5    │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                       +                      │           │                       │           │            │         │           │

│1629│Нафталины хлорированные                       │           │      С10Н   Сl        │    0,5    │     п      │    2    │           │

│    │                                              │           │          n-x  x       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1630│Нафталин-2-карбоновая кислота                 │  93-09-4  │        С11H8O2        │    0,1    │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                                         +    │           │                       │           │            │         │           │

│1631│2-("альфа"-Нафтилметил)имидазолина нитрат     │           │      C14H17N3O3       │    0,1    │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1632│2-(Нафт-1-илокси)пропионовая кислота          │57128-29-7 │       С13Н12O3        │     2     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1633│Нафт-1-ол                                     │  90-15-7  │        С10Н8O         │    0,5    │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1634│Нафт-2-ол                                     │ 135-19-3  │        С10Н8O         │    0,1    │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1635│1Н,3Н-Нафто[1,8-с,d]пиран-1,3-дион            │  81-84-5  │        С12Н6O3        │     2     │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1636│Неодим трифторид                              │15195-53-6 │         F3Nd          │  2,5/0,5  │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1637│Неомицин                                      │ 1404-04-2 │                       │    0,1    │     a      │    2    │     A     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1638│Нефелин                                       │ 1302-72-3 │ AlK      Na      O4Si │    -/6    │     a      │    4    │     Ф     │

│    │                                              │           │    0-0,25  0,75-1     │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1639│Нефелиновый сиенит                            │           │                       │     6     │     a      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1640│Нефрас С150/200 (в пересчете на С)            │64742-47-8 │                       │  300/100  │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │           +                                  │           │                       │           │            │         │           │

│1641│Нефть сырая                                   │ 8002-05-9 │                       │   -/10    │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1642│Никель тетракарбонил                          │13463-39-3 │        C4NiO4         │   0,003   │     п      │    1    │  O, К, А  │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1643│Никель хром гексагидрофосфат гидрат (по       │           │  H12CrNi1,7O4P6·H2O   │   0,005   │     a      │    1    │   К, А    │

│    │никелю)                                       │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1644│Никель, никель оксиды, сульфиды и смеси       │           │                       │    0,05   │     a      │    1    │   К, А    │

│    │соединений никеля (файнштеин, никелевый       │           │                       │           │            │         │           │

│    │концентрат и аглoмерат, оборотная пыль        │           │                       │           │            │         │           │

│    │очистных устройств) (по никелю)               │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1645│Никеля соли в виде гидроаэрозоля (по никелю)  │           │                       │   0,005   │     a      │    1    │   К, А    │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1646│Ниобий                                        │ 7440-03-1 │          Nb           │   -/10    │     a      │    4    │     Ф     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1647│Ниобий диселенид                              │12034-77-4 │         NbSe2         │     4     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1648│Ниобий нитрид                                 │24621-21-4 │          NNb          │   -/10    │     a      │    4    │     Ф     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1649│диНиобий пентаоксид                           │ 1313-96-8 │         Nb2O5         │   -/10    │     a      │    4    │     Ф     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1650│Нитрафен (содержание алкилфенолов 67,5 -      │           │                       │    3/1    │     a      │    2    │           │

│    │72,5%)                                        │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1651│[Нитрилотри(метилен)]три(фосфоновая кислота)  │ 6419-19-8 │      C3H12NO9P3       │     2     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                                 +            │           │                       │           │            │         │           │

│1652│1,1',1''-Нитрилотрис(пропан-2-ол)             │ 122-20-3  │       C9H21NO3        │     5     │    п+a     │    3    │     A     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1653│Нитроаммофоска                                │           │                       │    -/4    │     a      │    3    │     Ф     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1654│4-Нитроацетофенон                             │ 940-14-7  │        C8H7NO3        │     3     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                   +                          │           │                       │           │            │         │           │

│1655│2-Нитробензальдегид                           │ 552-89-6  │        C7H5NO3        │    0,5    │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                         +                    │           │                       │           │            │         │           │

│1656│2-Нитробензилидендиацетат                     │ 6345-63-7 │       C11H10NO4       │     2     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1657│3-Нитробензоат гексагидро-1Н-азепина          │ 7270-73-7 │      C13H18N2O4       │     3     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                    +                         │           │                       │           │            │         │           │

│1658│4-Нитробензоилхлорид                          │ 122-04-3  │       C7H4ClNO3       │    0,2    │    п+a     │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1659│3-Нитробензойная кислота                      │ 121-92-6  │        C7H5NO4        │     5     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1660│4-Нитробензойная кислота                      │  62-23-7  │        C7H5NO4        │     2     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │           +                                  │           │                       │           │            │         │           │

│1661│Нитробензол                                   │  98-95-3  │        C6H5NO2        │    6/3    │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1662│Нитробутан                                    │52006-62-9 │        C4H9NO2        │     30    │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                                      +       │           │                       │           │            │         │           │

│1663│(S)-3-(1-Нитрозопиперидин-2-ил)пиридин        │ 1133-64-8 │       C10H13N3O       │    0,5    │    п+a     │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                             +                │           │                       │           │            │         │           │

│1664│N-(4-Нитрозофенил)аминобензол                 │ 156-10-5  │       C12H10N2O       │    0,2    │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1665│6-Нитро-2-карбометоксиаминохиназол-4-он       │           │      C10H17N3O5       │     3     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1666│Нитрометан                                    │  75-52-5  │        CH3NO2         │     30    │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1667│Нитронафталин                                 │27254-36-0 │       C10H6NO2        │     1     │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                    +                         │           │                       │           │            │         │           │

│1668│Нитропентахлорбензол                          │  82-68-8  │       C6Cl5NO2        │   1/0,5   │    п+a     │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1669│Нитропропан                                   │25322-01-4 │        C3H7NO2        │     30    │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1670│1-Нитро-3-(трифторметил)бензол                │  98-46-4  │       C7H4F3NO2       │    3/1    │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                                   +          │           │                       │           │            │         │           │

│1671│2-Нитро-4-трифторметил-1-хлорбензол           │ 121-17-5  │      C7H3ClF3NO2      │   2/0,5   │    п+a     │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1672│3-{N-[4-(4-Нитрофенилазо)фенил]-              │           │      C17H14N4O4       │    0,5    │     a      │    2    │           │

│    │N-этиламино}пропионовой кислоты               │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1673│1-[4-Нитрофенил]-2-ацетиламиноэтанол          │           │      C10H12N2O4       │     2     │     a      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1674│"альфа"(+)-1-[4-Нитрофенил]-                  │           │     C11H11Cl3N2O5     │     2     │     a      │    3    │           │

│    │2-трихлорацетиламинопропан-1,3-диол           │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1675│Нитрофоска азотносернокислотная               │           │      H3K2N2O13PS      │     5     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1676│Нитрофоска бесхлорная, сульфатная, фосфорная  │           │                       │     2     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                 +                            │           │                       │           │            │         │           │

│1677│4-Нитрофторбензол                             │ 352-15-8  │       C6H4FNO2        │    3/1    │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1678│3-(5-Нитрофуран-2-ил)проп-2-енальоксим        │           │       C7H6N2O5        │    0,5    │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1679│N-5-Нитро-2-фурилаллилиденаминогидантоин      │           │                       │     2     │     а      │    3    │           │

│    │(фурагин)                                     │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1680│1-[N-(5-Нитрофур-                             │  67-20-9  │       C8H6N4O5        │    0,5    │     a      │    2    │     A     │

│    │2-ил)метиленамино]имидазолидин-2,4-дион       │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1681│2-[(5-Нитро-                                  │  59-87-0  │       C6H6N4O4        │    0,5    │     a      │    2    │           │

│    │2-фурил)метилен]гидразинкарбоксамид           │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1682│3-(5-Нитрофурфурилиденамино)оксазолидин-2-он  │  67-45-8  │       C8H7N3O5        │    0,5    │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │               +                              │           │                       │           │            │         │           │

│1683│Нитрохлорбензол  (2,3,4-изомеры)              │25167-93-5 │       C6H4ClNO2       │    3/1    │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1684│3-{N-[4-(4-Нитро-2-хлорфенилазо)фенил]-       │           │     C17H16ClN5O2      │    0,5    │     a      │    2    │           │

│    │                         +                    │           │                       │           │            │         │           │

│    │N-этиламино}пропанонитрил                     │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1685│2-[N-[4-(4-Нитро-2-цианофенилазо)фенил]-      │           │      C19H19N5O4       │    0,5    │     a      │    2    │           │

│    │                      +                       │           │                       │           │            │         │           │

│    │N-этиламино]этилацетат                        │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1686│3-{N-[4-(4-Нитро-2-цианофенилазо)фенил]-      │           │      C18H16N6O2       │     2     │     a      │    2    │           │

│    │                          +                   │           │                       │           │            │         │           │

│    │N-этиламино)пропианонитрил                    │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1687│Нитроциклогексан                              │ 1122-60-7 │       C6H11NO2        │     1     │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1688│Нитроэтан                                     │  79-24-3  │        C2H5NO2        │     30    │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1689│Нонан-1-ол                                    │ 143-08-8  │        C9H20O         │     10    │    п+a     │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │          +                                   │           │                       │           │            │         │           │

│1690│Нонан-5-он                                    │ 502-56-7  │        C9H18O         │     20    │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1691│Нонилпроп-2-еноат                             │ 2664-55-3 │       C12H22O2        │    3/1    │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1692│2,2,2,3,3,4,4,5,5-Нонафторпентилпроп-2-еноат  │ 308-26-9  │       C8H5F9O2        │   90/30   │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1693│Норизин (контроль по рибоксину)               │           │                       │     4     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1694│Озон                                          │10028-15-6 │          O3           │    0,1    │     п      │    1    │     О     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1695│Оксалон                                       │           │                       │     5     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1696│3,3-Оксибисбензоламин                         │15268-07-2 │       C12H12N2O       │     5     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1697│1,1'-Оксибисбутан                             │ 142-96-1  │        C8H18O         │     20    │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1698│10,10'-Оксибис(5,10-дигидрофенарсазин)        │ 4095-45-8 │     C24H18As2N2O      │    0,02   │     a      │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1699│Оксибисметан                                  │ 115-10-6  │         C2H6O         │  600/200  │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1700│1,1'-Оксибис(3-метилбутан)                    │ 544-01-4  │        C10H22O        │     20    │    п+a     │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1701│1,1'-Оксибис(4-нитробензол)                   │ 101-63-3  │       C12H8N2O5       │     7     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1702│1,1'-Оксибис(2,3,4,5,6-пентабромбензол)       │ 1163-19-5 │       C12Br10O        │     3     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                               +              │           │                       │           │            │         │           │

│1703│10,10'-Оксибис(10Н-феноксарсин)               │  58-36-6  │      C24H16As2O3      │    0,02   │     a      │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                        +                     │           │                       │           │            │         │           │

│1704│1,1'-Оксибис(2-хлорэтан)                      │ 111-44-4  │       С4Н8Сl2O        │     2     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1705│Оксидибензол                                  │ 101-84-8  │        С12Н10O        │     5     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                          +                   │           │                       │           │            │         │           │

│1706│Оксидибензол хлорированный                    │           │       C12H5Cl5O       │    0,5    │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1707│3,3'-Оксиди[1,1'-дифенил-4,4'-диаминобензол]  │105112-76-3│       C24H20N2O       │     1     │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1708│п-Оксидифениламин                             │           │                       │    0,5    │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1709│2,2'-Оксидиэтанол                             │ 111-46-6  │        С4Н10О3        │     10    │    п+a     │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1710│2,2'-Оксидиэтилендиоксидиэтанол               │ 112-60-7  │        С8Н18O5        │     10    │    п+a     │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1711│1,1'-Оксидиэтилендиоксидиэтен                 │ 764-99-8  │        С8Н14O3        │     20    │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1712│Оксим-4-гелоксилокси-1-нафтальальдегид        │           │                       │     1     │     а      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1713│4-Окси-2-метилфенилдиметилсульфония хлорид    │           │                       │     3     │     а      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1714│2-Окси-1,3-пропилендиамин-                    │           │                       │    0,5    │     а      │    2    │           │

│    │N,N,N,N-тетраметиленфосфоновая кислота        │           │                       │           │            │         │           │

│    │(ингибитор ДПФ-1)                             │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1715│Оксипропиловый эфир диизогексил-дитиофосфорной│           │                       │    0,5    │     а      │    2    │           │

│    │       +                                      │           │                       │           │            │         │           │

│    │кислоты                                       │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1716│1-Оксиэтилидендифосфоновая кислота            │           │                       │     2     │     а      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1717│2-Оксобутаноат натрия                         │ 2013-26-5 │       C4H5NaO3        │     2     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1718│(17-"бета")-17-(1-Оксодеканокси)-             │           │       C28H41O3        │   0,005   │     a      │    1    │           │

│    │эстр-4-ен-3-он                                │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1719│(17-"бета")-17-(1-Оксо-1-метилпентокси)-      │           │       С24Н33О3        │   0,005   │     a      │    1    │           │

│    │эстр-4-ен-3-он                                │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1720│2-Оксо-1-пирролидинацетамид                   │ 7491-74-9 │      C16H10N2O2       │     2     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1721│3-Оксо-N-фенилбутанамид                       │ 102-01-2  │       C10H11NO2       │     1     │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1722│(17-"бета")-17-(1-Оксо-3-фенилпропокси)эстр-  │  62-90-8  │       С27Н34O3        │   0,005   │     a      │    1    │           │

│    │4-ен-3-он                                     │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                              +               │           │                       │           │            │         │           │

│1723│3-Oкco-N-фeнил-2-хлорбутанамид                │119878-78-3│      C10H10ClNO2      │    0,5    │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1724│S-[(2-Оксо-6-хлорбензоксазол-3-ил)метил]-     │ 2310-17-0 │      C12H15NO4PS      │    0,5    │     п      │    2    │           │

│    │О,О-диметилдитиофосфат                        │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                         +                    │           │                       │           │            │         │           │

│1725│4-Оксо-5-хлорпентилацетат                     │13045-16-4 │       С7Н11СlО3       │     2     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1726│Октадеканоат аммония                          │ 1002-89-7 │       C18H39NO2       │     2     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1727│Октадеканоат бария                            │ 6865-35-6 │      C36H70BaO4       │    5/2    │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1728│Октадеканоат кадмия                           │ 2223-93-0 │      C36H70CdO4       │  0,3/0,1  │     a      │    1    │     К     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1729│Октадеканоат калия                            │ 593-29-3  │       С18Н35КО2       │     10    │     a      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1730│Октадеканоат кальция                          │ 1592-23-0 │      C36CaH70O4       │     10    │     a      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1731│Октадеканоат марганца                         │ 3353-05-7 │      C36H70MnO4       │    8/3    │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1732│Октадеканоат меди                             │ 7617-31-4 │      C36H70CuO4       │    -/5    │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1733│Октадеканоат свинца (по свинцу)               │ 7428-48-0 │      C36H70O4Pb       │    0,05   │     a      │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1734│Октадеканоат серебра                          │24927-67-1 │      C18H35AgO2       │     2     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1735│Октадеканоат цинка                            │ 557-05-1  │      С36Н70О4Zn       │     4     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1736│Октадекановая кислота                         │  57-11-4  │       C18H36O2        │     5     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1737│Октадекафторнонаноилфторид (по фтору)         │ 558-95-2  │        C9F18O         │  0,5/0,1  │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1738│Октадекафтороктан                             │ 307-34-6  │         C8F18         │    1000   │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1739│Октадец-9-еновая кислота                      │ 112-80-1  │       C18Н33О2        │     5     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                           +                  │           │                       │           │            │         │           │

│1740│Октаметилтетраамидодифосфат                   │ 152-16-9  │      C8H24N4O3P2      │    0,02   │    п+a     │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1741│Октан-1-ол                                    │ 111-87-5  │        С8Н18O         │     10    │    п+a     │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1742│Октан-2-он                                    │ 111-13-7  │        С8Н16O         │    200    │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1743│3,3,4,4,5,5,6,6-Октафтор-1,2-дихлорциклогексен│ 336-19-6  │        C6Cl2F8        │     1     │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1744│1,1,2,2,3,3,4,4-Октафтор-1,4-дицианбутан      │ 376-53-4  │        C6F8N2         │    0,1    │     п      │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1745│Октафторметилбензол                           │ 434-64-0  │         C7F8          │    15/5   │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1746│Октафтор-2-метилпроп-1-ен                     │ 382-21-8  │         C4F8          │    0,1    │     п      │    1    │     О     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1747│2,2,3,3,4,4,5,5-Октафторпентан-1-ол           │ 355-80-6  │        C5H4F8O        │     20    │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1748│2,2,3,3,4,4,5,5-Октафторпентилпроп-2-еноат    │ 376-84-1  │       C8H6F8O2        │   90/30   │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1749│Октафторпропан                                │  76-19-7  │         C3F8          │    3000   │     п      │    4    │           │

│    │а) хладон М (октафторпропан - 95%, сера       │           │                       │    3000   │     п      │    4    │           │

│    │гексафторид - 5%)                             │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1750│Октафторциклобутан                            │ 115-25-3  │         C4F8          │    3000   │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │             +                                │           │                       │           │            │         │           │

│1751│2-Октилацетат                                 │ 112-14-1  │       C10H20O2        │     10    │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1752│4-Октилбифенил                                │           │        C20H26         │     5     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1753│Октил-2,4-дихлорфеноксиацетат                 │ 1928-44-5 │      C16H22Cl2O3      │     1     │    п+a     │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1754│Октил-2-метилпроп-2-еноат                     │ 2157-01-9 │       C12H22O2        │     30    │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                  +                           │           │                       │           │            │         │           │

│1755│Олеандомицинфосфат  (1:1)                     │ 7060-74-4 │      C34H62NO16P      │    0,4    │     a      │    2    │     A     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1756│Олигорибонуклеотиды природные                 │           │                       │     10    │     a      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1757│Олиго-2,2,3,3-тетрафторпропил-2-фторакрилат с │           │                       │     6     │     а      │    4    │           │

│    │1,1,2-трихлор 1,2,2-трифторэтанол (теломер    │           │                       │           │            │         │           │

│    │ОФН-1)                                        │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1758│Олово фторид (по фтору)                       │13966-74-0 │          FSn          │   1/0,2   │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1759│Ораза                                         │           │                       │    0,5    │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1760│Органическая мучная пыль                      │           │                       │    0,2    │     а      │    2    │     А     │

│    │                                              │           │                       │ (по белку)│            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1761│Органическая пыль комбикормов                 │           │                       │    0,2    │     а      │    2    │     А     │

│    │                                              │           │                       │ (по белку)│            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1762│Органопластики                                │           │                       │    4/2    │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1763│Ортокремниевая кислота (коллоидный раствор по │           │                       │           │            │         │           │

│    │сухому остатку) в смеси:                      │           │                       │           │            │         │           │

│    │а) с плавленым кварцем (кварцевым стеклом)    │           │                       │    3/1    │     a      │    3    │     Ф     │

│    │б) с цирконом                                 │           │                       │    6/2    │     a      │    3    │     Ф     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                       +                      │           │                       │           │            │         │           │

│1764│Ортофосфористая кислота                       │10294-56-1 │         Н3O3Р         │    0,4    │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1765│Папаверин хлористоводородный                  │           │                       │    0,5    │     а      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1766│Панкреатин                                    │           │                       │     1     │     а      │    2    │     А     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1767│Парафины хлорированные "ХП-470"               │63499-39-8 │  C     H     Cl       │     5     │     a      │    3    │           │

│    │                                              │           │   12-18 22-23  14-15  │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1768│Пектаваморин                                  │           │                       │     3     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                 +                            │           │                       │           │            │         │           │

│1769│Пектиназа грибная                             │           │                       │     4     │     a      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1770│Пектоклостридин                               │           │                       │     3     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1771│Пектофоетидин                                 │           │                       │     4     │     a      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1772│Пенообразователи КЧНР, ППК-30                 │           │                       │     5     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1773│Пента-1,3-диен                                │ 504-60-9  │         С5Н8          │     40    │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1774│Пентан                                        │ 109-66-0  │         С5Н12         │  900/300  │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1775│Пентандиаль                                   │ 111-30-8  │        С5Н8O2         │     5     │     п      │    3    │     A     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1776│Пентановая кислота                            │ 109-52-4  │        С5Н10O2        │     5     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │           +                                  │           │                       │           │            │         │           │

│1777│Пентан-1-ол                                   │  71-41-0  │        С5Н12O         │     10    │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │           +                                  │           │                       │           │            │         │           │

│1778│Пентан-2-ол                                   │ 6032-29-7 │        С5Н12O         │     5     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1779│Пентан-2-он                                   │ 107-87-9  │        С5Н10O         │    200    │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1780│Пентафторбензол                               │ 363-72-4  │         C6HF5         │    15/5   │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1781│Пентафторгидроксибензол                       │ 771-61-9  │        C6HF5O         │    15/5   │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1782│Пентафторпропионовая кислота                  │ 422-64-0  │        C3HF5O2        │     2     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1783│Пентафторхлорбензол                           │ 344-07-0  │        C6ClF5         │    6/2    │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1784│Пентафторхлорэтан                             │  76-15-3  │        C2ClF5         │    3000   │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1785│1,1,2,2,2-Пентафтор-N-(пентафторэтил)-        │ 758-48-5  │        C5F13N         │    500    │     п      │    4    │           │

│    │N-(трифторметил)этанамин                      │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1786│Пентафторэтан                                 │ 354-33-6  │         C2HF5         │    3000   │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1787│1,2,3,3,4-Пентахлорбутен                      │94796-72-2 │        С4Н3Сl5        │     5     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                       +                      │           │                       │           │            │         │           │

│1788│Пентахлоргидроксибензол                       │  87-86-5  │        С6НСl5О        │  0,3/0,1  │    п+a     │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                    +                         │           │                       │           │            │         │           │

│1789│Пентахлорпропан-2-он                          │ 1768-31-6 │        С3НСl5О        │    0,5    │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                       +                      │           │                       │           │            │         │           │

│1790│Пентахлорфенолят натрия                       │ 131-52-2  │       C6Cl5NaO        │    0,1    │    п+a     │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1791│Пентахлорфенолят цинка (2:1)                  │ 117-97-5  │      C12Cl10S2Zn      │     2     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                                             +│           │                       │           │            │         │           │

│1792│Пентацикло[6,4,0,0]2,7,[0]4,11,[0]5,10додекан │ 259-77-8  │        C12H16         │   0,005   │     a      │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1793│Пентилацетат                                  │ 628-63-7  │        С7Н14O2        │    100    │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │             +                                │           │                       │           │            │         │           │

│1794│Пентилформиат                                 │ 638-49-3  │        С6Н12O3        │     10    │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                             +                │           │                       │           │            │         │           │

│1795│Пергидрохинолизин-1-илметанол                 │           │       C10H19NO        │    0,2    │    п+a     │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1796│Периклазохромитовых и хромитопериклазовых     │           │    MgO·SiO2·Сr2О3·    │    -/4    │     a      │    4    │   Ф, А    │

│    │огнеупорных изделий пыль                      │           │    CaO·Al2O3·Fe2O3    │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1797│Перкадокс IPP-МЗ 10 (продукт IPP) (по         │           │                       │    1,0    │    п+а     │    2    │           │

│    │                                  +           │           │                       │           │            │         │           │

│    │диэтиленгликоль-бис(алилкарбонату)            │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                            +                 │           │                       │           │            │         │           │

│1798│Перхлор-4-метиленциклопентен                  │           │                       │    0,1    │    п+a     │    2    │     А     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1799│Перхлорметилмеркаптан                         │           │                       │     1     │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1800│Пижма (цветки)                                │           │                       │     10    │     a      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1801│Пиколины (смесь изомеров)                     │           │                       │     5     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1802│Пиперазин                                     │ 110-85-0  │        C4H10N2        │     1     │    п+a     │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1803│1,4-Пиперазинбис(аммония хлориддигидрохлорид) │           │   C4H18Cl2N4·Cl2H2    │     5     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                     +                        │           │                       │           │            │         │           │

│1804│Пиперазин гексагидрат                         │ 142-63-2  │     C4H10N2·H12O6     │     1     │    п+a     │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1805│Пиперазингександиоат                          │ 142-88-1  │      C10H20N2O4       │     5     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │         +                                    │           │                       │           │            │         │           │

│1806│Пиперидин                                     │ 110-89-4  │        C5H11N         │    0,2    │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                             +                │           │                       │           │            │         │           │

│1807│(S)-3-(Пиперидин-2-ил)пиридин                 │ 494-52-0  │       C10H14N2        │    0,1    │    п+a     │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1808│(S)-3-(Пиперидин-2-ил)пиридин гидрохлорид     │20377-52-0 │      C10H15ClN2       │    0,5    │     a      │    2    │           │

│    │(1:1)                                         │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1809│(S)-3-(Пиперидин-2-ил)пиридин сульфат (1:1)   │18262-71-0 │      C10H16N2O4S      │    0,1    │    п+a     │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │     +                                        │           │                       │           │            │         │           │

│1810│Пирен                                         │ 129-00-0  │        C16H10         │    0,03   │     a      │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1811│Пиридин                                       │ 110-86-1  │         C5H5N         │     5     │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1812│Пиридинил-3-аминобутановая кислота            │           │      C11H14N2O4       │     2     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1813│4-[(3-Пиридинилкарбонил)амино]бутаноат натрия │62936-56-5 │     C10H11N2NaO3      │    6/2    │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1814│Пиридин-3-карбоксамид                         │  98-92-0  │        C6H6N2О        │     1     │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1815│Пиридин-3-карбоновая кислота                  │  59-67-6  │        C6H5NО2        │     1     │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1816│Пиридин-4-карбоновой кислоты гидразид         │  54-85-3  │        C6H7N3О        │    0,1    │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1817│Пиридин-4-карбоновой кислоты гидразида        │           │    C6H7FeN3O5SH4O2    │     1     │     а      │    2    │           │

│    │                     +                        │           │                       │           │            │         │           │

│    │комплекс с железом (2 ) сульфат дигидрат      │           │                       │           │            │         │           │

│    │(феназид)                                     │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │          +                                   │           │                       │           │            │         │           │

│1818│Пирролидин                                    │ 123-75-1  │         C4H9N         │    0,1    │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1819│Пирролидин-2-карбоновая кислота               │ 7005-20-1 │        C5H9NO2        │     5     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1820│Пирролид-2-он                                 │ 616-45-5  │        C4H7NO         │     10    │     a      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1821│Плантаглюцид                                  │ 8063-16-9 │                       │     2     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1822│Полиакрилин [1-(2-метил-1-оксо-2-пропенил)-   │ 8668-25-9 │     (C23H26N3О2)      │    0,5    │     a      │    2    │           │

│    │2-(пирид-3-ил)пиперидин, полимер с 1-(2-метил-│           │                 n     │           │            │         │           │

│    │1-оксопропенил)пиперидином]                   │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1823│Полиамидное волокно "Армос"                   │           │                       │     5     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1824│Полиамидный пресс-порошок ПАИ-1               │           │                       │     5     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1825│Полиамидный пресс-порошок ПМ-69               │           │                       │     5     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1826│Полибензоксазол                               │29791-96-6 │       [C7H5NO]        │     10    │     a      │    3    │           │

│    │                                              │           │               x       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1827│Поли-1,4-b-о-ацетат-бутаноат-Д-пиранозил-     │ 9004-36-8 │     [C20H30O14]N      │     10    │     а      │    4    │           │

│    │Д-глюкопираноза (ацетобутиратцеллюлоза)       │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1828│Полибутиленбензол-1,4-дикарбонат              │           │                       │   -/10    │     a      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1829│Полибутил-2-метилпроп-2-еноат                 │           │     (-С8Н11О2-)       │     10    │     a      │    4    │           │

│    │                                              │           │                n      │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1830│Полигалактуроновая кислота                    │ 9000-69-5 │                       │     10    │     a      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1831│Поли(гексагидро-2Н-азепин-2-он)               │25038-54-4 │      (C6H11NO)        │    -/5    │     a      │    3    │     Ф     │

│    │                                              │           │               n       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1832│Поли-2-гидроксибутановая кислота              │           │       [C4H8О3]        │    0,1    │     a      │    2    │     A     │

│    │                                              │           │               n       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1833│Поли-Д-глюкозоамин, частично N-ацетилированный│ 9012-76-4 │                       │     2     │     a      │    3    │     A     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1834│Поли(1,12-додекаметиленпирромелит)            │           │       (C22H2О)        │     5     │     a      │    3    │           │

│    │                                              │           │               n       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1835│Поли(иминоимидокарбонилиминогексаметилен)     │57029-18-2 │      (C7H15N3)·       │     2     │     a      │    3    │           │

│    │           +                                  │           │        n(ClH)         │           │            │         │           │

│    │гидрохлорид                                   │           │              x        │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1836│Поли(иминоимидокарбонилиминогексаметилен)     │89697-78-9 │      (C7H15N3)·       │     2     │     a      │    3    │           │

│    │      +                                       │           │       n(H3О4P)x       │           │            │         │           │

│    │фосфат                                        │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1837│Поликарбацин                                  │           │                       │     1     │     а      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1838│Поли(1->4)-2-N-карбоксиметил 2-дезокси-       │           │                       │     2     │     a      │    3    │     A     │

│    │6-О-карбоксиметил-"бета"-D-глюкопиранозы      │           │                       │           │            │         │           │

│    │натриевая соль                                │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1839│Поликарбонфторид                              │           │ (CFх)n, где n = 1500, │     10    │     а      │    4    │           │

│    │                                              │           │     х = 0,8 - 1,1     │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1840│Поликарбонат                                  │25971-63-5 │                       │     10    │     a      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1841│Полимарцин                                    │           │                       │    0,5    │     а      │    2    │     А     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1842│Полимер бензол-1,2,4,5-тетракарбоновой кислоты│28014-25-7 │     (C18H30N2О6)      │     5     │     a      │    3    │           │

│    │имида с додекаметилендиамином АИ-1П           │           │                 n     │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1843│Полимер гексагидро-2Н-азепин-2-она с оксираном│26569-63-1 │     [[C6H11NO]  ·     │    -/5    │     a      │    3    │           │

│    │                                              │           │               m       │           │            │         │           │

│    │                                              │           │      [С2Н4О]n]        │           │            │         │           │

│    │                                              │           │               x       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1844│Полимер 2-гидроксибензоата натрия с           │53360-51-3 │     [[C7H6NaО3] ·     │     10    │     a      │    4    │           │

│    │формальдегидом                                │           │                m      │           │            │         │           │

│    │                                              │           │       [СН2О]n]        │           │            │         │           │

│    │                                              │           │               x       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1845│Полимер 1,1-дихлорэтена и хлорэтена           │ 9011-06-7 │     [[С2Н2Сl2] ·      │     10    │     a      │    4    │           │

│    │                                              │           │               n       │           │            │         │           │

│    │                                              │           │      [С2Н3Сl] ]       │           │            │         │           │

│    │                                              │           │              m x      │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1846│Полимер (1-метилэтенил)бензола с              │ 9011-11-4 │       [[С9Н10]        │    -/5    │     a      │    4    │           │

│    │этенилбензолом                                │           │               m       │           │            │         │           │

│    │                                              │           │       [С8Н8]n]        │           │            │         │           │

│    │                                              │           │               x       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1847│Полимер-2-метил-5-этенилпиридина с проп-      │           │       [[C8H9N]        │     5     │     a      │    3    │           │

│    │2-енонитрилом                                 │           │               m       │           │            │         │           │

│    │                                              │           │      [C3H3N] ]        │           │            │         │           │

│    │                                              │           │             n  x      │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1848│Полимер этенил(хлорметил)бензола и            │ 9035-15-1 │                       │     10    │     a      │    4    │           │

│    │1,4-диэтилбензола                             │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1849│Полимерная композиция ЭППП-1                  │           │                       │     5     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1850│Полимеры проп-2-еновой и 2-метилпроп-2-еновой │           │                       │     10    │     a      │    4    │           │

│    │кислот и их производных                       │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1851│Полиметиленкарбамид                           │           │                       │     10    │     a      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1852│Полимиксин Е2, 7-L-треонин                    │71029-35-1 │     C50H94N16O14      │    0,1    │     a      │    2    │     A     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1853│Полиминеральная калийная руда с содержанием   │           │                       │     5     │     a      │    3    │           │

│    │SiO2 до 10%                                   │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1854│Поли-1,3,4-оксадиазол                         │51289-96-4 │      [C2H2N2О]        │     10    │     a      │    3    │           │

│    │                                              │           │               n       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1855│Поли[окси-2,6-диметил-1,4-фенилен]            │24938-67-8 │       (C8H8О)         │     10    │     a      │    4    │           │

│    │                                              │           │              n        │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1856│Полиоксиметилен                               │ 9007-81-7 │        (CH2О)         │     5     │     a      │    3    │           │

│    │                                              │           │              n        │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1857│Полиоксипропилентриэпоксиды марок Т3-15000,   │           │                       │     10    │     п      │    4    │           │

│    │Т3-755                                        │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1858│Полиоксипропилендиэпоксиды ДЗ-1000, ДЗ-500    │           │                       │    100    │     п      │    4    │           │

│    │(по ацетону)                                  │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1859│Полиоксипропилентриэпоксиды марок ТЭ-15000,   │           │                       │    100    │     п      │    4    │           │

│    │ТЭ-750 (по ацетону)                           │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1860│Полиоксифенилоксид                            │           │       [C6H5О2]        │     5     │     a      │    3    │           │

│    │                                              │           │               n       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1861│Полиокси-1,2-этандиилоксикарбонил-            │25038-59-9 │      (C10H8О4)        │     5     │     a      │    3    │           │

│    │1,4-фениленкарбонил                           │           │               n       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1862│Полипроп-2-енамид                             │ 9003-05-8 │       (C3H5NO)        │     10    │     a      │    4    │           │

│    │                                              │           │               n       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1863│Полипроп-2-енонитрил                          │25765-21-3 │      [-C3H3N-]        │    -/5    │     a      │    3    │     Ф     │

│    │                                              │           │               n       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1864│Полипропилен нестабилизированный              │ 9003-07-0 │        [C3H4]         │     10    │     a      │    3    │           │

│    │                                              │           │              x        │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1865│Полисульфоны                                  │           │                       │     10    │     a      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1866│Политетрафторэтилен                           │ 9002-84-0 │        (C2F4)         │   -/10    │     a      │    4    │     Ф     │

│    │                                              │           │              n        │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1867│Поли-3-фениленизофталимид                     │           │      (C14H9NО2)       │     10    │     a      │    4    │           │

│    │                                              │           │                n      │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1868│Полифосфаты: аммониевая, калиевая, кальциевая,│           │                       │     10    │     a      │    4    │           │

│    │натриевая, магниевая одно-, двух-             │           │                       │           │            │         │           │

│    │и трехзамещенные соли ортофосфорной кислоты   │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1869│Полифталоцианин кобальта, натриевая соль      │           │                       │     5     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │             +                                │           │                       │           │            │         │           │

│1870│Полихлорпинен                                 │           │      [C10H15Cl]       │    0,2    │     п      │    2    │     A     │

│    │                                              │           │                n      │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1871│Полиэтен                                      │ 9002-88-4 │        [С2Н4]         │     10    │     a      │    4    │           │

│    │                                              │           │              n        │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1872│Полиэтендиол                                  │ 9002-89-5 │       (С2Н4О)         │     10    │     a      │    4    │           │

│    │                                              │           │              x        │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1873│Полиэтенилбензол                              │ 9003-53-6 │        [С8Н8]         │     10    │     a      │    4    │           │

│    │                                              │           │              n        │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1874│Поли(1-этенилпирролид-2-он)                   │ 9003-39-8 │       (C6H9NO)        │     10    │     a      │    4    │           │

│    │                                              │           │               x       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1875│Полиэтенилхлорид                              │ 9002-86-2 │       [С2Н3Сl]        │     6     │     a      │    3    │           │

│    │                                              │           │               x       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1876│Полиэтенилхлорид хлорированный                │           │       [С2Сl4]         │     6     │     a      │    4    │     Ф     │

│    │                                              │           │              x        │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1877│Полиэфирная композиция ППК-1                  │           │                       │     10    │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │              +                               │           │                       │           │            │         │           │

│1878│Пропандинитрил                                │ 109-77-3  │        C3H2N2         │    0,3    │    п+a     │    1    │     О     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1879│Пропан-1,2-диол                               │  57-55-6  │        С3Н8О2         │     7     │    п+a     │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1880│Пропан-2-ол                                   │  67-63-0  │         С3Н8О         │   50/10   │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1881│Пропан-1-ол                                   │  71-23-8  │         С3Н8О         │   30/10   │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1882│Пропан-2-он                                   │  67-64-1  │         С3Н6О         │  800/200  │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                             +                │           │                       │           │            │         │           │

│1883│Пропан-1,2,3-триола тринитрат                 │  55-63-0  │       C3H5N3O9        │    0,02   │     п      │    1    │     O     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1884│Проп-2-ен-1-аль                               │ 107-02-8  │         С3Н4О         │    0,2    │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │             +                                │           │                       │           │            │         │           │

│1885│Проп-2-енамид                                 │  79-06-1  │        C3H5NO         │  0,2/0,05 │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │             +                                │           │                       │           │            │         │           │

│1886│Проп-1-енамин                                 │ 107-11-9  │         C3H7N         │    0,5    │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                      +                       │           │                       │           │            │         │           │

│1887│Проп-2-енилциан ацетат                        │13361-32-5 │        C6H7NО2        │     1     │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                 +                            │           │                       │           │            │         │           │

│1888│Проп-1-енилацетат                             │ 591-87-7  │        С5Н8О2         │     2     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                               +              │           │                       │           │            │         │           │

│1889│Проп-2-енил-2-метилпроп-2-еноат               │  96-05-9  │        С7Н10О2        │     2     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                             +                │           │                       │           │            │         │           │

│1890│N-Проп-1-енилпроп-2-ен-1-амин                 │ 124-02-7  │        C6H11N         │     1     │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1891│Проп-1-енил-2-(проп-                          │72782-44-6 │       C10H12O5        │    0,03   │     п      │    1    │           │

│    │1-енилоксикарбонилокси)проп-2-еноат           │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                       +                      │           │                       │           │            │         │           │

│1892│Проп-1-енилхлоркарбонат                       │ 2937-50-0 │       С4Н5СlО2        │    0,4    │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1893│Проп-2-енил-2-цианпроп-2-еноат                │ 7324-02-9 │        C7H7NO2        │     1     │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1894│Проп-2-еновая кислота                         │  79-10-7  │        С3Н4О2         │    15/5   │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                  +                           │           │                       │           │            │         │           │

│1895│Проп-2-еноилхлорид                            │ 814-68-6  │        С3Н3СlO        │    0,3    │     п      │    2    │     А     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                +                             │           │                       │           │            │         │           │

│1896│Проп-2-енонитрил                              │ 107-13-1  │         C3H3N         │  1,5/0,5  │     п      │    2    │     А     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1897│Пропилацетат                                  │ 109-60-4  │        С5Н10О2        │    200    │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1898│S-Пропилбутил(этил)тиокарбамат                │ 1114-71-2 │       C10H21NOS       │     1     │    п+а     │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1899│Пропил-4-гидрооксибензоат                     │  94-13-3  │       С10Н12О3        │     10    │     а      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                           +                  │           │                       │           │            │         │           │

│1900│S-Пропилдипропилтиокарбамат                   │ 1929-77-7 │       C10H21NOS       │     5     │    п+а     │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                     +                        │           │                       │           │            │         │           │

│1901│N-Пропилпропан-1-амин                         │ 142-84-7  │        C6H15N         │     2     │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1902│Пропилпропионат                               │ 106-36-5  │        С6Н12О2        │     70    │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1903│Пропилперфторпентаноат                        │134638-92-9│       C8H7F9О2        │    100    │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                                +             │           │                       │           │            │         │           │

│1904│S-Пропил-О-фенил-О-этилтиофосфат              │40626-35-5 │      C11H17О3PS       │    0,02   │    п+а     │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1905│Проп-2-ин-1-ол                                │ 107-19-7  │         С3Н4О         │     1     │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │               +                              │           │                       │           │            │         │           │

│1906│Пропиональдегид                               │ 123-38-6  │         С3Н6О         │     5     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │               +                              │           │                       │           │            │         │           │

│1907│Пропионилхлорид                               │  79-03-8  │        С3Н5СlO        │     2     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1908│Пропионовая кислота                           │  79-09-4  │        С3Н6О2         │     20    │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1909│2-(Проп-2-енокси)этанол                       │ 111-45-5  │        C5H10O2        │     20    │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1910│Протаргол                                     │           │                       │     4     │     а      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1911│Протеаза щелочная (активность 60000 ед.)      │ 9073-77-2 │      C20H18N4О3       │    0,5    │     а      │    2    │     А     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1912│Протерризин                                   │           │                       │    0,5    │     а      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1913│Протомезентерин                               │           │                       │    0,5    │     а      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1914│Протосубтилин                                 │           │                       │    0,5    │     а      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1915│1Н-Пурин-6-амин                               │  73-24-5  │        C5H5N5         │     3     │     а      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1916│1Н-Пурин-6-амин, сульфат                      │ 321-30-2  │       C5H7N·O4S       │     3     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1917│Пыль биотехнологической кормовой добавки      │           │                       │    0,1    │     а      │    2    │     А     │

│    │"Провит"                                      │           │                       │ (по белку)│            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1918│Пыль доменного шлака                          │           │                       │    -/6    │     a      │    4    │     Ф     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1919│Пыль птицеводческого производства             │           │                       │    0,1    │     а      │    2    │     А     │

│    │                                              │           │                       │ (по белку)│            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1920│Пыль растительного и животного происхождения: │           │                       │           │            │         │           │

│    │а) с примесью диоксида кремния от 2 до 10%    │           │                       │    -/4    │     a      │    4    │   А, Ф    │

│    │б) зерновая                                   │           │                       │    -/4    │     a      │    3    │   А, Ф    │

│    │в) лубяная, хлопчатобумажная хлопковая,       │           │                       │    -/2    │     a      │    4    │   А, Ф    │

│    │льняная, шерстяная, пуховая и др. (с примесью │           │                       │           │            │         │           │

│    │диоксида кремния более 10%)                   │           │                       │           │            │         │           │

│    │г) древесная и др. (с примесью диоксида       │           │                       │    -/6    │     a      │    4    │   А, Ф    │

│    │кремния менее 2%)                             │           │                       │           │            │         │           │

│    │д) хлопковая мука (по белку)                  │           │                       │    -/0,5  │     a      │    3    │     A     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1921│Пыль свиноводческого производства             │           │                       │    0,1    │     а      │    2    │     А     │

│    │                                              │           │                       │ (по белку)│            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1922│Пыльца бабочек зерновой моли                  │           │                       │    0,1    │     a      │    2    │     A     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │         +                                    │           │                       │           │            │         │           │

│1923│Ранкотекс                                     │           │                       │     1     │     а      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1924│Ренацит II, сплав трихлорбензотиола,          │           │                       │     5     │     a      │    3    │           │

│    │дитиобис(трихлорбензола)                      │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1925│Рениномезентерин                              │           │                       │    0,5    │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1926│Рибофлавин                                    │  83-88-5  │      C17H20N4О6       │     1     │     a      │    2    │     A     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1927│Роксбор-КС, Роксбор-МВ, Роксбор-БЦ,           │           │                       │    -/10   │     a      │    4    │     Ф     │

│    │борсодержащие смеси                           │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1928│Россыпные комбикорма-концентраты с            │           │                       │     4     │     а      │    3    │    А,Ф    │

│    │ферроцианидом Vossen-Blau 705                 │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1929│Ртуть                                         │ 7439-97-6 │          Hg           │ 0,01/0,005│     п      │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                                +             │           │                       │           │            │         │           │

│1930│Ртуть, неорганические соединения  (по ртути)  │           │                       │  0,2/0,05 │     a      │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                 +                            │           │                       │           │            │         │           │

│1931│Рубидий гидроксид                             │ 1310-82-3 │         HORb          │    0,5    │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1932│диРубидий карбонат                            │ 584-09-8  │        CRb2O3         │    0,5    │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1933│Рубидий нитрат                                │13126-12-0 │         NO3Rb         │    0,5    │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1934│Рубидийтрииодобис (дииодтетрааргентат)        │12267-44-6 │        Ag4I5Rb        │     3     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1935│диРубидий сульфат                             │ 7488-54-2 │        O4Rb2S         │    0,5    │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1936│Рубидий хлорид                                │ 7791-11-9 │         ClRb          │    0,5    │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1937│Рутений диоксид                               │12036-10-1 │         O2Ru          │     1     │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1938│Самарий дихлорид                              │13874-75-4 │         Cl2Sm         │     5     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1939│Самарий оксид                                 │12035-88-0 │          OSm          │     5     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                      +                       │           │                       │           │            │         │           │

│1940│Самарий пентакобальтид  (по кобальту)         │12017-68-4 │         Co5Sm         │    0,05   │     a      │    1    │     A     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1941│Самарий сульфат                               │38414-00-5 │        O4SSm2         │     5     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1942│диСамарий триоксид                            │12060-58-1 │         O3Sm2         │     5     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1943│диСамарий трисульфат                          │13692-88-3 │       O12S3Sm2        │     5     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1944│Самарий трихлорид                             │10361-82-7 │         Сl3Sm         │     5     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1945│Сахароза                                      │ 9001-57-4 │                       │     10    │     a      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1946│Сахарол                                       │           │                       │     10    │     a      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1947│Свинец и его неорганические соединения (по    │           │                       │   -/0,05  │     a      │    1    │           │

│    │свинцу)                                       │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1948│Свинец цирконий титан триоксид (по свинцу)    │           │       O3PbTiZr        │  0,1/0,05 │     a      │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1949│Свинцово-кадмиевый припой (состав: кадмий -   │           │                       │    0,05   │     a      │    1    │           │

│    │18%, свинец - 32%, олово - 50%) (по свинцу)   │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1950│Свинцово-оловянные припои (сурьмянистые и     │           │                       │    0,05   │     a      │    1    │           │

│    │бессурьмянистые) (по свинцу)                  │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1951│Селен                                         │ 7782-49-2 │          Se           │    -/2    │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                 +                            │           │                       │           │            │         │           │

│1952│Селен гексафторид                             │ 7783-79-1 │         P6Se          │    0,2    │     п      │    1    │     О     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1953│Селен диоксид                                 │ 7446-08-4 │         O2Se          │  0,3/0,1  │     a      │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1954│Сенна (сухие листья)                          │           │                       │     5     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1955│Сера                                          │ 7704-34-9 │           S           │    -/6    │     a      │    4    │     Ф     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1956│Сера гексафторид                              │ 2551-62-4 │          F6S          │    5000   │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                 +                            │           │                       │           │            │         │           │

│1957│диСера декафторид                             │ 5714-22-7 │         F10S2         │    0,1    │     п      │    1    │     О     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │            +                                 │           │                       │           │            │         │           │

│1958│Сера диоксид                                  │ 7446-09-5 │          O2S          │     10    │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │             +                                │           │                       │           │            │         │           │

│1959│Сера дихлорид                                 │10545-99-0 │         Cl2S          │    0,3    │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │               +                              │           │                       │           │            │         │           │

│1960│диСера дихлорид                               │10025-67-9 │         Cl2S2         │    0,3    │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1961│(Т-4)Сера тетрафторид                         │ 7782-60-0 │          F4S          │    0,3    │     п      │    2    │     O     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │             +                                │           │                       │           │            │         │           │

│1962│Сера триоксид                                 │ 7446-11-9 │          O3S          │     1     │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1963│Серебро                                       │ 7440-22-4 │          Ag           │     1     │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1964│Серебро, неорганические соединения            │           │                       │    0,5    │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1965│Серебро фторид (по фтору)                     │ 7775-41-9 │          AgF          │   1/0,2   │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │              +                               │           │                       │           │            │         │           │

│1966│Серная кислота                                │ 7664-93-9 │         H2О4S         │     1     │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │         +                                    │           │                       │           │            │         │           │

│1967│Сизомицин                                     │           │                       │    0,05   │     а      │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1968│Силикатсодержащие пыли, силикаты,             │           │                       │           │            │         │           │

│    │алюмосиликаты:                                │           │                       │           │            │         │           │

│    │а) асбесты природные (хризотил, антофиллит,   │           │                       │   2/0,5   │     a      │    3    │   Ф, К    │

│    │актинолит, тремолит, магнезиарфведсонит) и    │           │                       │           │            │         │           │

│    │синтетические асбесты, а также смешанные      │           │                       │           │            │         │           │

│    │асбестопородные пыли при содержании в них     │           │                       │           │            │         │           │

│    │асбеста более 20%                             │           │                       │           │            │         │           │

│    │б) асбестопородные пыли при содержании в них  │           │                       │    2/1    │     a      │    3    │   Ф, К    │

│    │асбеста от 10 до 20%                          │           │                       │           │            │         │           │

│    │в) асбестопородные пыли при содержании в них  │           │                       │    4/2    │     a      │    3    │   Ф, К    │

│    │асбеста менее 10%                             │           │                       │           │            │         │           │

│    │г) асбестоцемент неокрашенный и цветной при   │           │                       │    6/4    │     a      │    3    │   Ф, К    │

│    │содержании в нем диоксида марганца не более   │           │                       │           │            │         │           │

│    │5%, оксида хрома не более 7%, оксида железа не│           │                       │           │            │         │           │

│    │более 10%                                     │           │                       │           │            │         │           │

│    │д) асбестобакелит, асбесторезина              │           │                       │    -/4    │     a      │    3    │     Ф     │

│    │е) слюды (флагопит, мусковит), тальк,         │           │                       │    -/4    │     a      │    3    │     Ф     │

│    │талькопородные пыли (природные смеси талька с │           │                       │           │            │         │           │

│    │тремолитом, актинолитом, антофиллитом и др.), │           │                       │           │            │         │           │

│    │содержащие до 10% свободного диоксида кремния │           │                       │           │            │         │           │

│    │ж) муллитовые (не волокнистые) огнеупоры,     │           │                       │    -/4    │     a      │    3    │     Ф     │

│    │искусственные минералволокна силикатные       │           │                       │           │            │         │           │

│    │стеклообразной структуры (стекловолокно,      │           │                       │           │            │         │           │

│    │стекловата, вата минеральная и шлаковая,      │           │                       │           │            │         │           │

│    │муллитокремнеземистые, не содержащие или      │           │                       │           │            │         │           │

│    │                   +3                         │           │                       │           │            │         │           │

│    │содержащие до 5% Сr  )                        │           │                       │           │            │         │           │

│    │з) высокоглиноземистая огнеупорная глина,     │           │                       │    -/8    │     a      │    4    │     Ф     │

│    │цемент, оливин, апатит, глина, шамот          │           │                       │           │            │         │           │

│    │каолиновый                                    │           │                       │           │            │         │           │

│    │и) силикаты стеклообразные вулканического     │           │                       │    -/4    │     a      │    3    │     Ф     │

│    │происхождения (туфы, пемза, перлит)           │           │                       │           │            │         │           │

│    │к) цеолиты (природные и искусственные)        │           │                       │    6/2    │     a      │    3    │     Ф     │

│    │л) дуниты и изготавливаемые из них            │           │                       │    -/4    │     a      │    3    │     Ф     │

│    │магнезиально-силикатные (форстеритовые)       │           │                       │           │            │         │           │

│    │огнеупоры                                     │           │                       │           │            │         │           │

│    │м) пыль стекла и стеклянных строительных      │           │                       │    6/2    │     a      │    3    │     Ф     │

│    │материалов                                    │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1969│Силлиманит                                    │12141-45-6 │        Al2O5Si        │    -/6    │     a      │    4    │     Ф     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1970│Сильвинит                                     │77348-01-7 │        Cl2KNa         │     5     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1971│Синтокс-12, Синтокс-20М                       │66106-01-2 │                       │     5     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1972│Ситалл марки СТ-30 в смеси с алмазом до 5%    │           │                       │    -/2    │     a      │    3    │     Ф     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1973│Скандий фторид (по фтору)                     │14017-33-5 │          FSc          │  2,5/0,5  │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1974│Скипидар (в пересчете на С)                   │ 8006-64-2 │                       │  600/300  │     п      │    4    │     А     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1975│Смесь моно- и бициклических терпеновых спиртов│           │                       │     5     │    п+а     │    3    │           │

│    │(продукт "Витерол")                           │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1976│                                              │           │                       │    0,2    │     a      │    2    │           │

│    │Смола дициандиамидформальдегидная+            │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1977│Смолодоломит                                  │           │                       │    6/2    │     a      │    3    │     Ф     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1978│Смолы сланцевые дифенольные ДФК-8, ДФК-9,     │           │                       │     80    │    п+a     │    4    │           │

│    │ДФК-АМ (контроль по ацетону)                  │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1979│Соли алифатических аминов и жирных кислот     │           │                       │     2     │    п+a     │    3    │           │

│    │      +                                       │           │                       │           │            │         │           │

│    │C                                             │           │                       │           │            │         │           │

│    │ 12-20                                        │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1980│Солизим                                       │           │                       │    0,5    │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1981│Сольвент-нафта (в пересчете на С)             │64742-91-2 │                       │  300/100  │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1982│L-Сорбоза                                     │  87-79-6  │        С6Н12O6        │     10    │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1983│Спирт метилбензиловый                         │           │                       │     5     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1984│Спирты непредельного ряда (аллиловый,         │           │                       │     2     │     п      │    3    │           │

│    │кротониловый)                                 │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1985│Спирты первичные жирные C                     │           │                       │     10    │    п+a     │    3    │           │

│    │                         10-18                │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1986│Сплав алюминия с магнием АМ-50                │           │                       │     6     │     a      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1987│Стеклокристаллический цемент (по свинцу)      │           │                       │    0,05   │     a      │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1988│Стеклопластик на основе полиэфирной смолы     │           │                       │     5     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1989│Стеклоэмаль (по свинцу)                       │           │                       │    0,05   │     a      │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1990│Стиромаль                                     │ 9011-13-6 │      (С12Н10O3)       │     6     │     a      │    4    │           │

│    │                                              │           │                x      │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1991│Стронций дигидроксид                          │18480-07-4 │        H2O2Sr         │     1     │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1992│Стронций динитрат                             │10042-76-9 │        N2O6Sr         │     1     │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1993│Стронций дифторид (по фтору)                  │ 7783-48-4 │         F2Sr          │  2,5/0,5  │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1994│Стронций карбонат                             │ 1633-05-2 │         CO3Sr         │     6     │     a      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1995│Стронций оксид                                │ 1314-11-0 │          OSr          │     1     │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1996│Стронций сульфат                              │ 7759-02-6 │         O4SSr         │     6     │     a      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1997│диСтронций трифосфат                          │14414-90-5 │       O12P3Sr2        │     6     │     a      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1998│Сульфантрол                                   │           │                       │     1     │     а      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1999│Сульфоаммиачное удобрение                     │           │                       │     25    │    п+a     │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2000│Сульфокамфорная кислота                       │           │                       │     3     │     а      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2001│Сульфокарбатион-К                             │114654-31-8│                       │     1     │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2002│4,4'-Сульфонилбис(аминобензол)                │  80-08-0  │      C12H12N2O2S      │     5     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2003│1,1'-Сульфонилбис(4-хлорбензол)               │  80-07-9  │      C12H8Cl2O2S      │     10    │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2004│Суперфосфат двойной кальций                   │           │H4CaO8P2 + CaO4S + O5P2│     5     │     a      │    3    │           │

│    │бис(диводородфосфат), кальций сульфат дифосфор│           │                       │           │            │         │           │

│    │пентоксид                                     │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2005│Сурьма и ее соединения:                       │           │                       │           │            │         │           │

│    │а) пыль сурьмы металлической                  │           │                       │  0,5/0,2  │     а      │    2    │           │

│    │б) пыль трехвалентных оксидов сурьмы (в       │           │                       │     1     │     а      │    2    │           │

│    │пересчете на сурьму)                          │           │                       │           │            │         │           │

│    │в) пыль пятивалентных оксидов сурьмы (в       │           │                       │     2     │     а      │    3    │           │

│    │пересчете на сурьму)                          │           │                       │           │            │         │           │

│    │г) пыль трехвалентных сульфидов сурьмы (в     │           │                       │     1     │     а      │    2    │           │

│    │пересчете на сурьму)                          │           │                       │           │            │         │           │

│    │д) пыль пятивалентных сульфидов сурьмы (в     │           │                       │     2     │     а      │    3    │           │

│    │пересчете на сурьму)                          │           │                       │           │            │         │           │

│    │е) фториды сурьмы трехвалентные (в пересчете  │           │                       │    0,3    │    п+а     │    2    │           │

│    │на сурьму с обязательным контролем            │           │                       │           │            │         │           │

│    │гидрофторида)                                 │           │                       │           │            │         │           │

│    │ж) фториды сурьмы пятивалентные (в пересчете  │           │                       │    0,3    │    п+а     │    2    │           │

│    │на сурьму с обязательным контролем            │           │                       │           │            │         │           │

│    │гидрофторида)                                 │           │                       │           │            │         │           │

│    │з) хлориды сурьмы трехвалентные (в пересчете  │           │                       │    0,3    │    п+а     │    3    │           │

│    │на сурьму с обязательным контролем            │           │                       │           │            │         │           │

│    │гидрохлорида)                                 │           │                       │           │            │         │           │

│    │и) хлориды сурьмы пятивалентные (в пересчете  │           │                       │    0,3    │    п+а     │    3    │           │

│    │на сурьму с обязательным контролем            │           │                       │           │            │         │           │

│    │гидрохлорида)                                 │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2006│Табак                                         │           │                       │     3     │     а      │    3    │     А     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2007│Таллий бромид (по таллию)                     │ 7789-40-4 │         ВrТl          │    0,01   │     а      │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2008│Таллий иодид (по таллию)                      │ 7790-30-9 │          ITl          │    0,01   │     а      │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2009│Таннин                                        │ 1401-55-4 │                       │     1     │     а      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2010│Тантал и его оксиды                           │           │                       │   -/10    │     а      │    4    │     Ф     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │      ++                                      │           │                       │           │            │         │           │

│2011│Тебаин                                        │ 115-37-7  │       C19H23NO3       │     -     │     а      │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2012│Теллур                                        │13494-80-9 │          Те           │    0,01   │     а      │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2013│Теобромид                                     │           │                       │     1     │     а      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2014│                                              │           │                       │    0,2    │     а      │    2    │           │

│    │Теофедрин Н+ (контроль по парацетамолу)       │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2015│Тербий фторид (по фтору)                      │13708-63-9 │         F3Tb          │  2,5/0,5  │     а      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2016│Терлон                                        │63148-69-6 │                       │   -/10    │     а      │    4    │     Ф     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2017│Термопсис                                     │           │                       │    0,5    │     а      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2018│1,1':4',1''-Терфенил                          │  92-94-4  │        C18H14         │     5     │    п+а     │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2019│Терфенильная смесь 1,1':2',1''-терфенил (63%);│           │     C18H14·C12H10     │     5     │    п+а     │    3    │           │

│    │1,1':3'1''-терфенил (19%); бифенил (15%)      │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                       +                      │           │                       │           │            │         │           │

│2020│Тестостерон изокапронат                       │           │       C25H38O3        │   0,005   │     а      │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                     +                        │           │                       │           │            │         │           │

│2021│Тестостерон пропионат                         │  57-85-2  │       С22Н32O3        │   0,005   │     a      │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2022│1,3,6,8-Тетраазатрицикло[2,6,1,1,3,6]додекан  │18304-79-5 │   (СН2) -(С2Н4) N4    │    0,3    │     а      │    2    │           │

│    │            +                                 │           │        4       2      │           │            │         │           │

│    │стереоизомер  (дезигрин)                      │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │              +                               │           │                       │           │            │         │           │

│2023│Тетрабромметан                                │ 558-13-4  │         СВr4          │    0,2    │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2024│Тетрабромэтан                                 │25167-20-8 │        С2Н2Вr4        │     1     │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                        +                     │           │                       │           │            │         │           │

│2025│Тетрабутилфосфонийбромид                      │ 3115-68-2 │       C16H36BrP       │    0,3    │     а      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2026│Тетрагидробензиловый эфир циклогексакарбоновой│           │                       │     1     │     п      │    2    │           │

│    │кислоты                                       │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2027│4,5,6,7-Тетрагидро-2-(гидроксиметил)-         │ 4887-42-7 │       C9H11NO3        │    0,7    │     a      │    2    │           │

│    │1Н-изоиндол-1,3(2Н)-дион                      │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2028│3а, 4,7,7а-Тетрагидро-3,8-диметил-4,7-метано- │26472-00-4 │        С12Н18         │     10    │     п      │    3    │           │

│    │1Н-инден                                      │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2029│Тетрагидроизобензофуран-1,3-дион              │26266-63-7 │        С8Н8O3         │    0,7    │     a      │    2    │     A     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                                     +        │           │                       │           │            │         │           │

│2030│Тетрагидрометилизобензофуран-1,3-дион         │11070-44-3 │        С9Н10О3        │     1     │     a      │    2    │     A     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2031│4,5,6,7-Тетрагидро-1Н-изоиндол-1,3(2Н)-дион   │ 4720-86-9 │        C8H9NO2        │    0,7    │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2032│2,3,4,7-Тетрагидро-5Н-инден                   │64492-81-5 │         С9Н11         │     20    │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                                         +    │           │                       │           │            │         │           │

│2033│3а, 4,7,7а-Тетрагидро-4,7-метано-1Н-инден     │  77-73-6  │        C10H12         │     1     │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2034│1,2,3,9-Тетрагидро-9-метил-3-(2-метил-        │99614-01-4 │   C17H16N3·ClH·2H2O   │    0,05   │     a      │    1    │           │

│    │1Н-имидазол-1-ил)-4Н-карбазол-4-он гидрохлорид│           │                       │           │            │         │           │

│    │        +                                     │           │                       │           │            │         │           │

│    │дигидрат                                      │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2035│1,2,3,4-Тетрагидронафталин                    │ 119-64-2  │        C10H12         │    100    │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                      +                       │           │                       │           │            │         │           │

│2036│Тетрагидро-1,4-оксазин                        │ 110-91-8  │        C4H9NO         │  1,5/0,5  │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2037│1,2,3,8-Тетрагидропирроло[2,1-b]-хиназолина   │61939-05-7 │     C11H12N2·ClH      │    0,5    │     a      │    2    │           │

│    │           +                                  │           │                       │           │            │         │           │

│    │гидрохлорид                                   │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2038│Тетрагидротиофен-1,1-диоксид                  │ 126-33-0  │        C4H8O2S        │     40    │    п+a     │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2039│Тетрагидрофуран                               │ 109-99-9  │         C4H8O         │    100    │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2040│3а, 4,7,7а-Тетрагидро-1,2,4,5,6,7,8,8-        │  57-74-9  │       С10Н6Сl8        │    0,01   │    п+a     │    1    │           │

│    │                        +                     │           │                       │           │            │         │           │

│    │октахлор-4,7-метаноиндан                      │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2041│1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-                  │ 355-42-0  │         C6F14         │    1000   │     п      │    4    │           │

│    │Тетрадекафторгексан                           │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2042│                                3,7           │20280-08-4 │     C10H16 + CaCl2    │     2     │     a      │    3    │           │

│    │1,3,5,7-Тетразатрицикло[3,3,1,1]   декан +    │           │                       │           │            │         │           │

│    │кальция хлорид (2:1)                          │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2043│Тетракарбамидохлорат кальция дигидрат         │           │ C4H16CaCl2N8O10·2H2O  │     10    │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2044│1,2,4,5-Тетраметилбензол                      │  95-93-2  │        C10H14         │     10    │    п+a     │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2045│Тетраметилдипропилентриамин                   │           │                       │     1     │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2046│3-(2,2,6,6-Тетраметилпиперид-                 │76505-58-3 │       C21H42N4O       │     5     │     a      │    3    │           │

│    │4-иламино)пропионовой кислоты                 │           │                       │           │            │         │           │

│    │N-(2,2,6,6-тетраметилпиперид-4-ил)амид        │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2047│2,2,6,6-Тетраметилпиперидин-4-он              │ 826-36-8  │        C9H17NO        │     3     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2048│2,4,6,8-Тетраметил-1,3,5,7-тетраоксокан       │ 108-62-3  │        С8Н16O4        │    0,2    │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2049│О,О,О,О-Тетраметил-О,О-тиоди-                 │           │                       │    0,5    │    п+a     │    2    │           │

│    │                         +                    │           │                       │           │            │         │           │

│    │п-фенилентиофосфат (абат)                     │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                                   +          │           │                       │           │            │         │           │

│2050│Тетраметилтиопероксидикарбон-диамид           │ 137-26-8  │       C6H12N2S4       │  1,5/0,5  │     a      │    2    │     A     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │               +                              │           │                       │           │            │         │           │

│2051│Тетранитрометан                               │ 509-14-8  │         CN4O8         │    0,3    │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2052│3,6,9,12-Тетраоксатетрадекан-1,14-диол        │ 4792-15-8 │       С10Н22О6        │     10    │    п+a     │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2053│5,9,13,17-Тетраоксо-2,4,6,8,10,12,14,16,18,20-│35710-96-4 │      C11H24N12O6      │     10    │     a      │    3    │           │

│    │декаазагенейкозандиамид                       │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2054│2,8,12,18-Teтратио-3,9,11,17,23,25-           │ 3861-81-2 │     C27H26N6O8S4      │     1     │     a      │    2    │           │

│    │                                              │           │                       │           │            │         │           │

│    │                           4,7    13,16       │           │                       │           │            │         │           │

│    │гексаазагексацикло[24,2,2,2]  ,[2]     ,      │           │                       │           │            │         │           │

│    │                                              │           │                       │           │            │         │           │

│    │   19,22    3,17                              │           │                       │           │            │         │           │

│    │[2]     ,[1]    гептатриаконта-               │           │                       │           │            │         │           │

│    │4,6,13,15,19,21,26,28,29,31,34,36-додекаен-   │           │                       │           │            │         │           │

│    │2,2,8,8,12,12,18,18-октаоксид                 │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2055│1,1,2,2-Тетрафтор-1,2-дихлорэтан              │  76-14-2  │        C2Cl2F4        │    3000   │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2056│Тетрафторметан (хладон-14)                    │  72-73-0  │          CF4          │    3000   │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2057│2,2,3,3-Тетрафторпропан-1-ол                  │  76-37-9  │        C3H4F4O        │     20    │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                                           +  │           │                       │           │            │         │           │

│2058│2,2,3,3-Тетрафторпропил-2-метилпроп-2-еноат   │88508-33-2 │       C7H9F4O2        │     10    │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2059│2,2,3,3-Тетрафторпропил-2-фторпропан-2-еноат, │           │                       │     6     │     a      │    4    │           │

│    │1,1,2-трифтор-1,1,2-трихлорэтан (ОФН) олигомер│           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2060│2,2,3,3-Тетрафторпропил-2-фторпроп-2-еноат    │96250-38-3 │       C3H5F5O2        │  1,5/0,5  │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2061│1,1,2,2-Тетрафтор-1-хлорэтан                  │ 354-25-6  │        C2HClF4        │    3000   │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2062│1,1,1,2-Тетрафторэтан                         │ 811-97-2  │        C2H2F4         │    3000   │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2063│1,1,2,2-Тетрафторэтан                         │ 359-35-3  │        C2H2F4         │    3000   │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2064│Тетрафторэтен                                 │ 116-14-3  │         C2F4          │     30    │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2065│1,1,2,2-Тетрафторэтоксибензол                 │ 350-57-2  │        C8H6F4O        │     20    │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2066│4-(1,1,2,2-Тетрафторэтоксифенилен)-1,3-диамин │61988-37-2 │       C8H8F4N2O       │     2     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2067│2,3,5,6-Тетрахлорбензол-                      │ 719-32-4  │        C8Cl6O2        │     1     │     a      │    2    │     A     │

│    │                       +                      │           │                       │           │            │         │           │

│    │1,4-дикарбоксилдихлорид                       │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2068│3,3,3',4'-Тетрахлорбицикло[2,2,1]гепт-5-ен-   │68089-39-4 │      C11H6Cl4O2       │    0,2    │    п+a     │    2    │           │

│    │2-спиро-1'-циклопент-3-ен-2',5'-дион          │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                              +               │           │                       │           │            │         │           │

│2069│1,1,2,3-Тетрахлорбута-1,3-диен                │ 921-09-5  │        C4H4Cl4        │    0,5    │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                      +                       │           │                       │           │            │         │           │

│2070│1,2,3,4-Тетрахлорбутан                        │ 3405-32-1 │        C4H6Cl4        │    0,5    │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2071│1,2,3,3-Тетрахлорбутан                        │13138-51-7 │        С4Н6Сl4        │     3     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                         +                    │           │                       │           │            │         │           │

│2072│1,1,2,4-Тетрахлорбут-2-ен                     │ 3574-42-3 │        С4H4Сl4        │     2     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2073│2,3,5,6-Тетрахлорциклогекса-2,5-диен-1,4-дион │ 118-75-2  │        С6Сl4O2        │     2     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                                  +           │           │                       │           │            │         │           │

│2074│2,3,4,5-Тетрахлоргекса-1,3,5-триен            │22037-58-7 │        С6Н4Сl4        │    0,3    │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2075│Тетрахлоргептан                               │25641-64-9 │       С7Н12Сl4        │     1     │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2076│Тетрахлорметан                                │  56-23-5  │         CCl4          │   20/10   │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2077│1,1,1,9-Тетрахлорнонан                        │ 1561-48-4 │       С9Н16Сl4        │     1     │    п+a     │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2078│1,1,1,5-Тетрахлорпентан                       │ 2467-10-9 │        С5Н8Сl4        │     1     │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2079│2,3,4,5-Тетрахлор-6-трихлорметилпиридин       │ 1134-04-9 │        C6Cl7N         │     2     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2080│1,1,1,3-Тетрахлорпропан                       │ 1070-78-6 │        C3H4Cl4        │     1     │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                  +                           │           │                       │           │            │         │           │

│2081│Тетрахлорпроп-1-ен                            │60320-18-5 │        C3H2Cl4        │    0,1    │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2082│1,1,1,11-Тетрахлорундекан                     │63981-28-2 │       С11Н20Сl4       │     5     │    п+a     │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                     +                        │           │                       │           │            │         │           │

│2083│1,1,2,2-Тетрахлорэтан                         │  79-34-5  │        C2H2Cl4        │     5     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │             +                                │           │                       │           │            │         │           │

│2084│Тетрахлорэтан  (смесь изомеров)               │25322-20-7 │        C2H2Cl4        │     5     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2085│Тетрахлорэтилен                               │ 127-18-4  │         С2Сl4         │   30/10   │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │               +                              │           │                       │           │            │         │           │

│2086│Тетраэтилсвинец                               │  78-00-2  │        С8Н20Рb        │   0,005   │     п      │    1    │     О     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2087│Тетраэтилтиопероксидикарбондиамид             │  97-77-8  │      C10H20N2S4       │     1     │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2088│Тетраэтоксисилан                              │  78-10-4  │       C8H20O4Si       │     20    │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2089│N,N-Тилозин                                   │ 1401-69-0 │      C46H77NO17       │     1     │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2090│Тиоациланилид                                 │           │                       │     20    │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2091│4,4'-Тиодиаминобензол                         │ 139-65-1  │       C12H12N2S       │     1     │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2092│4,4'-Тиодигидроксибензол                      │ 2664-63-3 │       C12H10O2S       │     3     │    п+a     │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2093│О,О'-[Тиоди-1,4-фенилен]бис(О,О-              │ 3383-96-8 │     C16H20O6P2S3      │    0,5    │    п+a     │    2    │           │

│    │                 +                            │           │                       │           │            │         │           │

│    │диметил)тиофосфат                             │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2094│2-[[[[4-[(2-                                  │  85-73-4  │     C17H13N3O5S2      │     1     │     a      │    2    │           │

│    │Тиозолиламино)сульфонил]фенил]амино]карбонил] │           │                       │           │            │         │           │

│    │бензойная кислота                             │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2095│Тиокарбамид                                   │  62-56-6  │        CH4N2S         │    0,3    │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │            +                                 │           │                       │           │            │         │           │

│2096│Тионилхлорид                                  │ 7719-09-7 │         Cl2OS         │    0,3    │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2097│Тиофуран                                      │ 110-02-1  │         C4H4S         │     20    │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                 +                            │           │                       │           │            │         │           │

│2098│Тиофосфорилхлорид                             │ 3982-91-0 │         Cl3PS         │    0,5    │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                   +                          │           │                       │           │            │         │           │

│2099│Тиоэтановая кислота                           │ 507-09-5  │        C2H4OS         │    0,5    │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2100│Тирозин                                       │55520-40-6 │       C9H11NO3        │     5     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2101│Титан                                         │ 7440-32-6 │          Ti           │    -/10   │     a      │    4    │     Ф     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2102│Титан диоксид                                 │13463-67-7 │         O2Ti          │    -/10   │     a      │    4    │     Ф     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2103│Титан дисилицид                               │12039-83-7 │         Si2Ti         │    -/4    │     a      │    3    │     Ф     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2104│Титан дисульфид                               │12039-07-5 │         S2Ti          │    -/6    │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2105│Титан нитрид                                  │25583-20-4 │          NTi          │    -/4    │     a      │    3    │     Ф     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2106│Титан сульфид                                 │12039-13-3 │          STi          │    -/6    │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                 +                            │           │                       │           │            │         │           │

│2107│Титан тетрахлорид  (по гидрохлориду)          │ 7550-45-0 │         Cl4Ti         │     1     │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2108│тетраТитан хром декаборид (в пересчете на бор)│           │       B10CrTi4        │     1     │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │          +                                   │           │                       │           │            │         │           │

│2109│Тобрамицин                                    │           │                       │    0,1    │     а      │    2    │     А     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                   +                          │           │                       │           │            │         │           │

│2110│Толуилендиизоцианат                           │           │                       │    0,05   │     п      │    1    │   О, К    │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2111│Торий                                         │ 7440-29-1 │          Th           │    0,05   │     a      │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2112│Треонин                                       │36676-50-3 │        C4H9NO3        │     2     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2113│ДL-Трео-1-(4-нитрофенил)-2-аминопропан-       │ 3689-55-2 │       C9H13N2O2       │     2     │     a      │    3    │           │

│    │1,3-диол                                      │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2114│L(+)-Трео-1-(4-нитрофенил)-2-аминопропан-     │71115-69-1 │       C9H13N2O2       │     2     │     a      │    3    │           │

│    │1,3-диол                                      │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2115│Д(-)-Трео-1-(4-нитрофенил)-2-аминопропан-     │ 2792-51-0 │       C9H13N2O2       │     2     │     a      │    3    │           │

│    │1,3-диол                                      │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                                   +          │           │                       │           │            │         │           │

│2116│1,3,5-Триазин-2,4,6(1Н,3Н,5Н)-триол           │ 108-80-5  │       C3H3N3O3        │    0,5    │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2117│1,3,5-Триазин-2,4,6(1Н,3Н,5Н)-триол           │16133-31-6 │       C6H9N3O3        │    0,5    │     a      │    2    │           │

│    │2,4,6-триамино-1,3,5-триазин аддукт           │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2118│(1Н)-1,2,4-Триазол                            │ 288-88-0  │        C2H3N3         │     5     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2119│2,4,4-Триаминобензанилин                      │           │                       │     5     │     а      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2120│4,5,6-Триаминопиримидин сульфат (1:1)         │68738-86-3 │       C4H9N5O4S       │     2     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2121│2,4,6-Триамино-1,3,5-триазин                  │ 108-78-1  │        C3H6N6         │    0,5    │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2122│Трибромметан                                  │  75-25-2  │         CHBr3         │     5     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │            +                                 │           │                       │           │            │         │           │

│2123│Трибутиламин                                  │ 102-82-9  │        C12H27N        │     1     │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                    +                         │           │                       │           │            │         │           │

│2124│Трибутилолово фторид  (по олову)              │ 1983-10-4 │       C12H27FSn       │   0,005   │     a      │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                          +                   │           │                       │           │            │         │           │

│2125│S,S,S-Трибутилтритиофосфат                    │  78-48-8  │      C12H27OPS3       │    0,2    │    п+a     │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                    +                         │           │                       │           │            │         │           │

│2126│О,О,О-Трибутилфосфат                          │ 126-73-8  │       C12H27O4P       │    0,5    │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                    +                         │           │                       │           │            │         │           │

│2127│Трибутоксиэтилфосфат                          │           │                       │     1     │    п+a     │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2128│2,4,6-Тригидроксипиримидин                    │  67-52-7  │       C4H4N2O3        │     10    │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2129│(11"бета")11,17,21-Тригидроксипрегна-         │  50-24-8  │       С21Н28О5        │    0,01   │     a      │    1    │           │

│    │                  +                           │           │                       │           │            │         │           │

│    │1,4-диен-3,20-дион                            │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                              +               │           │                       │           │            │         │           │

│2130│1,1,3-Три(гидроксифенил)пропан                │29036-21-3 │       С21Н20О3        │     5     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2131│                                              │ 4856-95-5 │       C4H12BNO        │    0,1    │     a      │    2    │           │

│    │(Т-4)Тригидро(морфолин-N4)бор                 │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2132│2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-                    │ 559-11-5  │      C10H5F13O2       │   90/30   │     п      │    4    │           │

│    │Тридекафторгептилпроп-2-еноат                 │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2133│2,2,6-Тридеокси-3-амино-"альфа"-ликсозо-      │20830-81-3 │      C27H29NO10       │     -     │     a      │    1    │           │

│    │4-метокси-6,7,9,11-тетраокси-9-ацето-         │           │                       │           │            │         │           │

│    │                                ++            │           │                       │           │            │         │           │

│    │7,8,9,10-тетрагидротетраценхинон              │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2134│                                              │           │                       │     5     │    п+a     │    3    │     А     │

│    │Триизопропаноламин+                           │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2135│2,4,6-Трийод-3,5-диаминобензойная кислота     │50506-16-8 │      C7H5I3N2O2       │     1     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2136│Трийодметан                                   │  75-47-8  │         CHI3          │     3     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2137│Трикарбоновых кислот анилиды                  │           │                       │     20    │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │               +                              │           │                       │           │            │         │           │

│2138│Триксиленфосфат                               │           │                       │    1,5    │     а      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                      +                       │           │                       │           │            │         │           │

│2139│Три-3,5-ксиленилфосфат                        │           │                       │     5     │     а      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2140│Триметансульфоновая кислота                   │ 1493-13-6 │        CHF3O3S        │     5     │    п+a     │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2141│Триметансульфоновой кислоты ангидрид          │ 358-23-6  │       C2F6O5S2        │     5     │    п+a     │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │            +                                 │           │                       │           │            │         │           │

│2142│Триметиламин                                  │  75-50-3  │         C3H9N         │     5     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2143│1,2,4-Триметилбензол                          │  95-63-6  │         C9H12         │   30/10   │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2144│1,3,5-Триметилбензол                          │ 108-67-8  │         C9H12         │   30/10   │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2145│1,7,7-Триметилбицикло[2,2,1]гептан-2-он       │  76-22-2  │        С10Н26O        │     3     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2146│2,6,6-Триметилбицикло-3,1,1,-гептан           │ 473-55-2  │        C10H18         │     20    │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2147│1,1-Триметиленбис(4-оксиминометил-            │           │       C9H13N2O        │     1     │     a      │    2    │           │

│    │пиридиний)бромид                              │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2148│3,6,8-Триметилнонан-3-тиол (58 - 70%) в смеси │           │                       │     5     │     п      │    3    │           │

│    │с 7,9-диметилдекан-2-тиолом (23%) 2,3,5,7-    │           │                       │           │            │         │           │

│    │тетраметилоктан-1-тиолом (8%)                 │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2149│2,4,6-Триметил-1,3,5-триоксан                 │ 123-63-7  │        C6H12O3        │     5     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2150│1,2,5-Триметил-4-фенилпиперидин-              │  64-39-1  │       C17H25NO2       │     -     │     a      │    1    │           │

│    │              ++                              │           │                       │           │            │         │           │

│    │4-ол пропионат                                │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                                     +        │           │                       │           │            │         │           │

│2151│N,N,N-Триметил-2-хлорэтанаминийхлорид         │ 999-81-5  │       C5H13Cl2N       │    0,3    │     a      │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2152│3,3,5-Триметилциклогексанон                   │ 873-94-9  │        C9H16O         │     1     │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2153│3,5,5-Триметилциклогекс-3-ен-1-он (85%) смесь │           │        C9H14O·        │    0,5    │     a      │    2    │           │

│    │с 3-метоксикарбониламинофениловым эфиром      │           │      C15H24N2O4       │           │            │         │           │

│    │3-толилкарбаминовой кислоты (15%)             │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2154│3,5,5-Триметилциклогекс-2-ен-1-он             │  78-59-1  │        C9H14O         │     1     │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2155│5-[(3,4,5-Триметоксифенил)метил]пиридин-      │ 738-70-5  │       C14H18N4O       │    0,5    │     a      │    2    │           │

│    │2,4-диамин                                    │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │             +                                │           │                       │           │            │         │           │

│2156│Тринитрометан                                 │ 517-25-9  │        CHN3O6         │    0,5    │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2157│1,3,5-Тринитро-1,3,5-пергидротриазин          │ 121-82-4  │       C3H6N6O6        │     1     │    п+a     │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2158│Триоксометиламинометан                        │           │       С4Н11NO3        │     5     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2159│Триоксометиламинометана гидрохлорид           │           │     C4H11NO3·СlН      │     5     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                    +                         │           │                       │           │            │         │           │

│2160│Три(проп-1-енил)амин                          │ 102-70-5  │        C9H15N         │     2     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2161│Трипропиламин                                 │ 102-69-2  │        C9H21N         │     2     │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2162│(Трипропилен)гидроксибензол (трипропиленфенол)│           │        C15H22O        │    5/2    │    п+a     │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2163│Триптофан                                     │ 6912-86-3 │      C11H12N2O2       │     2     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                         +                    │           │                       │           │            │         │           │

│2164│Трис(2-бутоксиэтил)фосфат                     │  78-51-3  │       C18H39O7P       │     1     │    п+a     │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                        +                     │           │                       │           │            │         │           │

│2165│Трис(диметилфенил)фосфат                      │25155-23-1 │       C24H27O4P       │    1,5    │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                           +                  │           │                       │           │            │         │           │

│2166│Трис(метилбутил)фосфиноксид                   │23079-28-9 │       С15Н33ОР        │     1     │    п+a     │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                              +               │           │                       │           │            │         │           │

│2167│Трис(1-метилгептил)фосфиноксид                │33446-90-1 │       С24Н51ОР        │     2     │    п+a     │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2168│Трис(метилфенил)фосфат (содержание о-изомера  │ 1330-78-5 │       С21Н21O4Р       │    0,5    │     a      │    2    │           │

│    │< 3%)                                         │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2169│Трис(метилфенил)фосфат (содержание о-изомера  │ 1330-78-5 │       С21Н21O4Р       │    0,1    │     a      │    1    │           │

│    │> 3%)                                         │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2170│Трис(2-этилгексил)фосфат                      │  78-42-2  │       С24Н51O4Р       │    0,1    │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2171│Трифенилфосфат                                │ 115-86-6  │       С18Н15O4Р       │     1     │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2172│                                              │ 101-02-0  │       С18Н15O3Р       │    0,1    │    п+a     │    2    │           │

│    │Трифенилфосфит+                               │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2173│4,4,4-Трифторбутанол                          │ 461-18-7  │        C4H7F3O        │     20    │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2174│Трифторметан                                  │  75-46-7  │         CHF3          │    3000   │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2175│Трифторметансульфонилфторид                   │           │        CF4O2S         │    100    │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2176│3-(Трифторметил)аминобензол                   │  98-16-8  │        C7H6F3N        │  1,5/0,5  │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2177│Трифторметилбензол                            │  98-08-8  │        C7H5F3         │  200/100  │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2178│2-Трифторметил-10,3-[1-("бета"-               │           │   C22H22F3N3OS·ClH    │    0,01   │     a      │    1    │           │

│    │оксиэтил)пиперазинил-4]пропилфенотиазина      │           │                       │           │            │         │           │

│    │гидрохлорид                                   │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2179│4-Трифторметилфенилизоцианат                  │ 1548-13-6 │       C8H4F3NO        │     1     │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2180│1-(3-Трифторметилфенил)карбамид               │13114-87-9 │       C8H7F3N2O       │     3     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                           +                  │           │                       │           │            │         │           │

│2181│1-Трифторметил-2-хлорбензол                   │  88-16-4  │       C7H4ClF3        │   60/20   │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2182│3,3,3-Трифторпроп-1-ен                        │ 677-21-4  │        C3H3F3         │    3000   │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2183│3,3,3-Трифторпропиламин                       │ 460-39-9  │        C3H6F3O        │     5     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2184│1,1,1-Трифтор-3,3,3-трихлорпропан-2-он        │ 758-42-9  │       C3Cl3F3O        │     2     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2185│1,1,2-Трифтор-1,2,2-трихлорэтан               │  76-13-1  │        C2Cl3F3        │    5000   │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                          +                   │           │                       │           │            │         │           │

│2186│1,1,1-Трифтор-3-хлорпропан                    │ 460-35-5  │       C3H4ClF3        │     1     │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2187│Трифторхлорэтилен                             │  79-38-9  │        C2ClF3         │     5     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2188│1,1,1-Трифторэтан                             │ 420-46-2  │        C2H3F3         │    3000   │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                       +                      │           │                       │           │            │         │           │

│2189│Трифторэтановая кислота                       │  76-05-1  │        C2HF3O2        │     2     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2190│2,2,2-Трифторэтанол                           │  75-89-8  │        C2H3F3O        │     10    │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2191│Трифторэтенилбензол                           │ 447-14-3  │        C8H5F3         │    15/5   │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2192│2,4,6-Трихлораминобензол                      │ 634-93-5  │       C6H4Cl3N        │    3/1    │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2193│1,4,5-Трихлорантрацен-9,10-дион               │ 1594-64-5 │      C14H5Cl3O2       │     5     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2194│Трихлорацетальдегид                           │  75-87-6  │        C2HCl3O        │     5     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                   +                          │           │                       │           │            │         │           │

│2195│Трихлорацетилхлорид                           │  76-02-8  │        C2Cl4O         │    0,1    │     п      │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2196│4,5,6-Трихлорбензоксазол-2(3Н)-он             │50995-94-3 │      C7H2Cl3NO2       │    0,1    │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2197│Трихлорбензол                                 │12002-48-1 │        C6H3Cl3        │   30/10   │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                          +                   │           │                       │           │            │         │           │

│2198│1,1,2-Трихлорбута-1,3-диен                    │25854-04-0 │        C4H3Cl3        │     3     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                          +                   │           │                       │           │            │         │           │

│2199│1,2,3-Трихлорбута-1,3-диен                    │ 1573-58-6 │        C4H3Cl3        │    0,1    │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                     +                        │           │                       │           │            │         │           │

│2200│2,3,4-Трихлорбут-1-ен                         │ 2431-50-7 │        C4H5Cl3        │    0,1    │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2201│1,2,3-Трихлорбут-2-ен                         │65087-02-7 │        C4H5Cl3        │     1     │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                     +                        │           │                       │           │            │         │           │

│2202│2,3,3-Трихлорбут-1-ен                         │39083-23-3 │        C4H5Cl3        │     1     │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                     +                        │           │                       │           │            │         │           │

│2203│1,2,4-Трихлорбут-2-ен                         │ 2431-57-1 │        C4H5Cl3        │    0,1    │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │            +                                 │           │                       │           │            │         │           │

│2204│Трихлорметан                                  │  67-66-3  │         CHCl3         │    10/5   │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2205│Трихлорметансульфенилхлорид                   │ 594-42-3  │         CCl4S         │     1     │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2206│Трихлорметантиол                              │  75-70-7  │        CHCl3S         │     1     │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2207│(Трихлорметил)бензол                          │  98-07-7  │        С7Н5Сl3        │  0,6/0,2  │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2208│2-(Трихлорметил)дихлорпиридин                 │ 1128-16-1 │       C6H2Cl5N        │     1     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2209│2-(Трихлорметил)-3,4,5-трихлорпиридин         │ 1201-30-5 │        C6HCl6N        │     2     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                             +                │           │                       │           │            │         │           │

│2210│1-(Трихлорметил)-4-хлорбензол                 │ 5216-25-1 │        С5Н4Сl4        │ 0,05/0,01 │    п+a     │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2211│2-(Трихлорметил)-5-хлорпиридин                │ 1192-03-1 │       C6H3Cl4N        │     1     │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │               +                              │           │                       │           │            │         │           │

│2212│Трихлорнафталин                               │ 1321-65-9 │       С10Н5Сl3        │     1     │    п+a     │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                 +                            │           │                       │           │            │         │           │

│2213│Трихлорнитрометан                             │  76-06-2  │        CCl3NO2        │    0,5    │     п      │    2    │     О     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2214│1,2,3-Трихлорпропан                           │  96-18-4  │        С3Н5Сl3        │     2     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2215│1,1,3-Трихлорпропан-2-он                      │ 921-03-9  │       С3Н3Сl3O        │    0,3    │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2216│1,2,3-Трихлорпроп-1-ен                        │  96-19-5  │        С3Н3Сl3        │     3     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2217│S-(2,3,3-Трихлорпроп-2-енил)ди(1-             │ 2303-17-5 │     C10H16Cl3NOS      │     1     │    п+a     │    2    │           │

│    │метилэтил)тиокарбамат                         │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                   +                          │           │                       │           │            │         │           │

│2218│Трихлорпропилфосфат                           │26248-87-3 │      С9Н18Сl3O9Р      │     1     │    п+a     │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2219│2,2,3-Трихлорпропионовая кислота              │ 3278-46-4 │       С3Н3Сl3О2       │     10    │    п+a     │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │            +                                 │           │                       │           │            │         │           │

│2220│Трихлорсилан  (по гидрохлориду)               │10025-78-2 │        HCl3Si         │     1     │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2221│2,4,6-Трихлор-1,3,5-триазин                   │ 108-77-0  │        C3Cl3N3        │    0,1    │     п      │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2222│2,4,5-Трихлорфенолят меди (II)                │25267-55-4 │     C12H4Cl6CuO2      │    0,1    │     a      │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2223│Трихлорфторметан                              │  75-69-4  │         CCl3F         │    1000   │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                       +                      │           │                       │           │            │         │           │

│2224│Трихлор(хлорметил)силан  (по НСl)             │ 1558-25-4 │       CH2Cl4Si        │     1     │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2225│1,1,1-Трихлорэтан                             │  71-55-6  │        C2H3Cl3        │     20    │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                       +                      │           │                       │           │            │         │           │

│2226│Трихлорэтановая кислота                       │  76-03-9  │       C2HCl3O2        │     5     │    п+a     │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2227│Трихлорэтен                                   │  79-01-6  │        C2HCl3         │   30/10   │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2228│1,1'-(2,2,2-Трихлорэтилиден)бис(4-хлорбензол) │  50-29-3  │       С14Н9Сl5        │    0,1    │    п+a     │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2229│Три(хлорэтил)фосфат                           │ 115-96-8  │      C6H12Cl3O4P      │    0,1    │    п+a     │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2230│Триходермин                                   │           │                       │    0,1    │     а      │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                 4,7                          │           │                       │           │            │         │           │

│2231│Трицикло[8,2,2,2]   гексадекан-               │ 1633-22-3 │        C16H16         │     5     │     a      │    3    │           │

│    │4,6,10,12,13,15-гексаен                       │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                           +                  │           │                       │           │            │         │           │

│2232│Трициклогексилгидроксиолово                   │13121-70-5 │       C18H34OSn       │    0,02   │     a      │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                 3,7                          │           │                       │           │            │         │           │

│2233│Трицикло[3,3,1,1]   декан                     │ 281-23-2  │        С10Н16         │     2     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                 3,7                          │           │                       │           │            │         │           │

│2234│Трицикло[3,3,1,1]   деканкарбоновая кислота   │ 828-51-3  │       С11Н16О2        │     2     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                  3,7                         │           │                       │           │            │         │           │

│2235│Трицикло [3,3,1,1]   деканол-1                │ 768-95-6  │        С10Н16O        │     1     │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2236│Триэтилфосфат                                 │  78-40-0  │       С6Н15O4Р        │     2     │    п+a     │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2237│Триэтоксисилан                                │ 998-30-1  │       C6H16O3Si       │     1     │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2238│1,1,1-Триэтоксиэтан                           │  78-39-7  │        С8Н18О3        │     50    │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2239│Тэпрем-6                                      │           │                       │     5     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2240│Уайт-спирит (в пересчете на С)                │ 8052-41-3 │                       │  900/300  │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2241│Углеводороды алифатические предельные С       │           │      С    Н           │  900/300  │     п      │    4    │           │

│    │                                       1-10   │           │       2-10 6-24       │           │            │         │           │

│    │(в пересчете на С)                            │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2242│Углерода диоксид (двуокись углерода,          │ 124-38-9  │          СО2          │ 27000/9000│     п      │    4    │           │

│    │углекислый газ)                               │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2243│Углерод дисульфид                             │  75-15-0  │          CS2          │    10/3   │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2244│Углерод оксид                                 │ 630-08-0  │          СО           │    20 <**>│     п      │    4    │     0     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2245│Углерод оксид сульфид                         │ 463-58-1  │          COS          │     10    │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2246│Углерода пыли:                                │           │                       │           │            │         │           │

│    │а) коксы каменноугольные, пековые, нефтяные,  │           │                       │    -/6    │     a      │    4    │     Ф     │

│    │сланцевые                                     │           │                       │           │            │         │           │

│    │б) антрацит с содержанием свободного диоксида │           │                       │    -/6    │     a      │    4    │     Ф     │

│    │кремния до 5%                                 │           │                       │           │            │         │           │

│    │в) другие ископаемые угли и углепородные пыли │           │                       │    -/10   │     a      │    4    │     Ф     │

│    │с содержанием свободного диоксида кремния до  │           │                       │           │            │         │           │

│    │5%                                            │           │                       │           │            │         │           │

│    │г) алмазы природные и искусственные           │           │                       │    -/8    │     a      │    4    │     Ф     │

│    │д) алмазы металлизированные                   │           │                       │    -/4    │     a      │    3    │     Ф     │

│    │е) сажи черные промышленные с содержанием     │           │                       │    -/4    │     a      │    3    │   Ф, К    │

│    │бенз(а)пирена не более 35 мг/кг               │           │                       │           │            │         │           │

│    │ж) углеродные волокнистые материалы на основе │           │                       │    4/2    │     a      │    4    │           │

│    │                         +                    │           │                       │           │            │         │           │

│    │гидратцеллюлозных волокон                     │           │                       │           │            │         │           │

│    │з) углеродные волокнистые материалы на основе │           │                       │    4/2    │     a      │    4    │           │

│    │                            +                 │           │                       │           │            │         │           │

│    │полиакрилонитрильных волокон                  │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2247│Углеродные композиционные материалы           │           │                       │    3/1    │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2248│Уран, нерастворимые соединения                │           │                       │   0,075   │     a      │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2249│Уран, растворимые соединения                  │           │                       │   0,015   │     a      │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2250│Уросульфан                                    │           │                       │     1     │     а      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2251│Фенантрен                                     │  85-01-8  │        C14H10         │    0,8    │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2252│N-Фенил-2-аминопропановая кислота             │36617-44-5 │       C9H11NO2        │     5     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2253│DL-"альфа"-Фениламиноэтановая кислота         │ 2835-06-5 │        C8H9NO2        │     5     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2254│Фенилацетатальдегид                           │ 122-78-1  │         С8Н8O         │     5     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2255│Фенилацетат натрия                            │ 114-70-5  │       C8H7NaO2        │     2     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2256│Фенилгидразин гидрохлорид                     │  59-88-1  │      C6H8N2·ClH       │    0,1    │    п+a     │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2257│Фенил-2-гидроксибензоат                       │ 118-55-8  │       C13H10O3        │    0,5    │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2258│2-Фенил-4,6-дихлорпиридазин-3-(2Н)-он         │ 2568-51-6 │      C10H6Cl2N2O      │    0,05   │     a      │    1    │     A     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2259│2,2'-(1,4-Фенилен)бис(5-амино-1Н-бензимидазол)│28689-19-2 │       C20H16N6        │     2     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2260│1,1-(1,3-Фенилен)бис-1Н-пиррол-2,5-дион       │ 3006-93-7 │       C14H8N2O4       │     1     │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │              +                               │           │                       │           │            │         │           │

│2261│Фенилизоцианат                                │ 103-71-9  │        C7H5NO         │    0,5    │     п      │    2    │     О     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                               +              │           │                       │           │            │         │           │

│2262│N-(Фенилметилен)циклогексанамин               │ 2211-66-7 │        C13H17N        │     3     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2263│1-Фенилпропан-2-он                            │ 103-79-7  │        C9H10O         │     5     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │         +                                    │           │                       │           │            │         │           │

│2264│Фенилтиол                                     │ 108-98-5  │         C6H6S         │    0,2    │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                              +               │           │                       │           │            │         │           │

│2265│N-Фенил-2,4,6-тринитробензамид                │ 7461-51-0 │       C13H8N4O7       │     1     │     a      │    2    │     A     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                 +                            │           │                       │           │            │         │           │

│2266│Фенилтрихлорсилан  (контроль по гидрохлориду) │  98-13-5  │       C6H5ClSi        │     1     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2267│N-Фенил-N-[1-(2-фенилэтил)-                   │ 437-38-7  │       C22H28N2        │     -     │     a      │    1    │           │

│    │                        ++                    │           │                       │           │            │         │           │

│    │4-пиперидинил]пропанамид                      │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │            +                                 │           │                       │           │            │         │           │

│2268│2-Фенилфенол  (2-гидроксибифенил)             │  90-43-7  │        C12H10O        │    0,3    │     а      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                                          +   │           │                       │           │            │         │           │

│2269│2-[N-Фенил-N-(2-цианэтил) амино]этилацетат    │22031-33-0 │      C13H16N2O2       │    0,5    │    п+a     │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │             +                                │           │                       │           │            │         │           │

│2270│2-Фенилэтанол                                 │  60-12-8  │        C8H11O         │     5     │    п+a     │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │             +                                │           │                       │           │            │         │           │

│2271│1-Фенилэтанон                                 │  98-86-2  │         C8H8O         │     5     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                                   +          │           │                       │           │            │         │           │

│2272│3-(N-Фенил-N-этиламино)пропионитрил           │ 148-87-8  │       C11H14N2        │    0,1    │    п+a     │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2273│(Е)-1-Фенилэтил-3-(диметоксифосфонил) оксибут-│ 7700-17-6 │       C14H19O6P       │    0,2    │    п+a     │    2    │           │

│    │2-еноат                                       │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2274│1-(Фенилэтил)-3-оксобутаноат                  │40552-84-9 │       С12Н14О3        │     2     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                                 +            │           │                       │           │            │         │           │

│2275│(Фенилэтил)-3-оксо-2-хлорбутаноат             │68683-30-7 │      С12Н13СlO3       │     2     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2276│5-Фенил-5-этил-2,4,6(1Н,3Н,5Н)-пиримидинтрион │  50-06-6  │      C12H12N2O3       │    0,1    │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                           +                  │           │                       │           │            │         │           │

│2277│О-Фенил-О-этилхлортиофосфат                   │38052-05-0 │      C8H10ClO2PS      │    0,5    │    п+a     │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2278│3-Феноксибензальдегид                         │39515-51-0 │       C13H10O2        │     5     │    п+a     │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2279│3-Феноксибензил-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-   │26002-80-2 │       С23Н26O3        │     7     │    п+a     │    3    │           │

│    │1-енил) циклопропанкарбонат                   │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2280│3-Феноксибензил-3-(2,2-дихлорэтенил)-         │52645-53-1 │      C21H20Cl2O3      │     1     │    п+a     │    2    │           │

│    │2,2-диметилциклопропанкарбонат                │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2281│3-Феноксибензил-триэтиламинийхлорид           │56562-66-4 │      C19H26ClNO       │    0,1    │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2282│3-Феноксибензилхлорид                         │ 3586-15-0 │       С13Н11СlO       │     1     │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2283│2-Феноксиэтанол                               │ 122-99-6  │        C8H10O2        │     2     │    п+a     │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2284│3-Феноксифенилметанол                         │13826-35-2 │       С13Н12O2        │     5     │    п+a     │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                       +                      │           │                       │           │            │         │           │

│2285│Феноксиэтановая кислота                       │ 122-59-8  │        С8Н8O3         │     1     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2286│Фенолформальдегидные смолы (летучие продукты):│           │                       │           │            │         │           │

│    │а) контроль по фенолу                         │           │                       │    0,1    │     п      │    2    │     A     │

│    │б) контроль по формальдегиду                  │           │                       │    0,05   │     п      │    2    │     A     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2287│Феномелан                                     │           │                       │     5     │     а      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2288│Фенопласты                                    │ 9003-35-4 │                       │    -/6    │     a      │    3    │   Ф, A    │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2289│Феррит бариевый                               │           │BaFeO  (n = 8,5 - 8,6) │     4     │     a      │    3    │           │

│    │                                              │           │     n                 │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2290│Феррит магниймарганцевый                      │           │     Fe16Mg8Mn8O40     │     1     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2291│Феррит марганеццинковый                       │           │     Fe16Mn8O40Zn8     │     1     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2292│Феррит никельмедный                           │           │     Cu8Fe16Ni8O40     │     2     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2293│Феррит никельцинковый                         │           │     Fe16Ni8O40Zn8     │     2     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2294│Феррит стронциевый                            │           │      Fe16O32Sr8       │     6     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2295│Феррохром (сплав хрома 65% с железом)         │           │                       │    6/2    │     a      │    3    │     Ф     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2296│Фламин                                        │           │                       │     1     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2297│Фолиевая кислота                              │  59-30-3  │      C19H19N7O6       │    0,5    │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │            +                                 │           │                       │           │            │         │           │

│2298│Формальдегид                                  │  50-00-0  │         СН2О          │    0,5    │     п      │    2    │   О, А    │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2299│Формамид                                      │  75-12-7  │         CH3NO         │     3     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2300│Формиат аммония                               │ 540-69-2  │        CH5NO2         │     10    │     a      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2301│Формиат натрия                                │ 141-53-7  │        CHNaO2         │     10    │     a      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2302│Фосфин                                        │ 3803-51-2 │          Н3Р          │    0,1    │     п      │    1    │     О     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                      +                       │           │                       │           │            │         │           │

│2303│Фосфин третичный оксид                        │           │         R3OP          │     2     │    п+a     │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2304│Фосфиноксид разнорадикальный С                │           │                       │     2     │    п+a     │    3    │           │

│    │                              5-9             │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                                        +     │           │                       │           │            │         │           │

│2305│Фосфиноксид разнорадикальный циклический      │           │                       │     2     │    п+a     │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2306│Фосфиноксиды, полимеризованные на основе      │           │                       │     10    │     a      │    4    │           │

│    │сополимера стирола и дивинилбензола           │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2307│N-(Фосфонометил)глицин                        │ 107-83-6  │       C3H8NO5P        │     1     │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2308│Фосфор (желтый, белый)                        │12185-10-3 │           P           │  0,1/0,03 │     п      │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                   +                          │           │                       │           │            │         │           │

│2309│диФосфор пентаоксид                           │ 1314-56-3 │         O5P2          │     1     │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                  +                           │           │                       │           │            │         │           │

│2310│Фосфор пентахлорид                            │10026-13-8 │         Cl5P          │    0,2    │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                +                             │           │                       │           │            │         │           │

│2311│Фосфор трихлорид                              │ 7719-12-2 │         Cl3P          │    0,2    │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │              +                               │           │                       │           │            │         │           │

│2312│Фосфорилхлорид                                │10025-87-3 │         Cl3OP         │    0,05   │     п      │    1    │     О     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2313│Фосфорит                                      │           │    Al2CaFe2MgO14P2    │     6     │     a      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                         29  30  31  32       │           │                       │           │            │         │           │

│2314│29Н,31Н-Фталоционат(2-) N  ,N  ,N  ,N   меди  │ 147-14-8  │      C32H16CuN8       │    -/5    │     a      │    3    │           │

│    │(SP-4-1)                                      │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2315│Фтор                                          │ 7782-41-4 │           F           │    0,03   │     п      │    1    │     0     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2316│Фторопласт-4                                  │           │                       │     10    │     а      │    4    │     Ф     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                                ++            │           │                       │           │            │         │           │

│2317│5-Фторпиримидин-2,4-(1Р, 3Р)дион              │  51-21-8  │       C4H3FN2O2       │     -     │     а      │    1    │           │

│    │(фторурацил)                                  │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2318│Фторуглеродные волокна                        │           │                       │     6     │     a      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2319│1-[(4-Фторфенил)метил]-N-[1-[2-               │68844-77-9 │      C28H31FN4O       │    0,05   │     а      │    1    │           │

│    │(4-метоксифенил)этил]пиперидин-4-ил]-         │           │                       │           │            │         │           │

│    │1Р-бензимидазол-2-амин (астемизол)            │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2320│Фторхлорэтан                                  │ 353-36-6  │        C2H4ClF        │    1000   │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2321│Фузидат натрия                                │ 751-94-0  │      C31H17NaO6       │    0,2    │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2322│Фузидиевая кислота                            │ 6990-06-3 │       C31H42O6        │    0,2    │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │     +                                        │           │                       │           │            │         │           │

│2323│Фуран                                         │ 110-00-9  │         C4H4O         │  1,5/0,5  │     п      │    2    │     A     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                +                             │           │                       │           │            │         │           │

│2324│Фуран-2-альдегид                              │  98-01-1  │        C5H4O2         │     10    │     п      │    3    │     A     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │             +                                │           │                       │           │            │         │           │

│2325│2,5-Фурандион                                 │ 108-31-6  │        C4H2O3         │     1     │    п+a     │    2    │     A     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2326│N-2-Фуранидил-5-фторурацил                    │           │      C10H9FN2O3       │    0,3    │     а      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2327│Фуран-2-карбоновая кислота                    │  88-14-2  │        С6Н10O8        │     1     │     а      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2328│Фурациллин                                    │           │                       │    0,5    │     а      │    2    │     А     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                         +                    │           │                       │           │            │         │           │

│2329│4-(Фур-2-ил)бут-3-ен-2-он                     │ 623-15-4  │        С8Н8O2         │    0,1    │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │               +                              │           │                       │           │            │         │           │

│2330│Фур-2-илметанол                               │  98-00-0  │        С5Н6O2         │    0,5    │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │              +                               │           │                       │           │            │         │           │

│2331│2-Фуроилхлорид                                │ 527-69-5  │       С5Н3СlO2        │    0,3    │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                     +                        │           │                       │           │            │         │           │

│2332│N-(2-Фуроил)пиперазин                         │           │       C9H12N2O2       │     1     │     а      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2333│7Н-Фуро[2,3-g][1]хромен-7-он, смесь с         │52810-75-0 │       С23Н14O7        │     1     │     а      │    2    │           │

│    │4-метокси-7Н-фуро[2,3-g][1]-хромен-7-он       │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2334│Хиноксилин-2,3-диметанола-1,4-диоксид         │17311-31-8 │      C10H10N2O4       │    0,1    │     а      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2335│Хинолин                                       │  91-22-5  │         C9H7N         │  0,5/0,1  │    п+а     │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2336│Хладон СМ-1 (контроль по                      │           │                       │    3000   │     п      │    4    │           │

│    │1,1,2,2-тетрафторэтану)                       │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │    +                                         │           │                       │           │            │         │           │

│2337│Хлор                                          │ 7782-50-5 │          Сl2          │     1     │     п      │    2    │     О     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                                  +           │           │                       │           │            │         │           │

│2338│Хлорангидрид хризантемовой кислоты            │           │                       │     2     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                 +                            │           │                       │           │            │         │           │

│2339│Хлорацетат натрия                             │ 3926-62-3 │      C2H2ClNaO2       │    0,5    │     а      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                +                             │           │                       │           │            │         │           │

│2340│Хлорацетилхлорид                              │  79-04-9  │       С2Н2Сl2О        │    0,3    │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2341│4-Хлорбензальдегид                            │ 104-88-1  │        С7Н5СlO        │     5     │    п+а     │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2342│2-(4-Хлорбензоил)бензойная кислота            │  85-56-3  │       С14Н9СlO3       │     1     │     а      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │          +                                   │           │                       │           │            │         │           │

│2343│Хлорбензол                                    │ 108-90-7  │        С6Н5Сl         │   100/50  │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2344│1-(4-Хлорбензоил)-5-метокси-2-метил-1Н-индол- │  53-86-1  │      C19H16ClNO4      │    0,05   │     а      │    1    │           │

│    │                  +                           │           │                       │           │            │         │           │

│    │3-этановая кислота                            │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                                     +        │           │                       │           │            │         │           │

│2345│N-Хлорбензолсульфонамид натрия гидрат         │ 127-52-6  │   C6H4Cl2NNaO2S·Н2О   │     1     │    п+а     │    2    │     А     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                        +                     │           │                       │           │            │         │           │

│2346│2-Хлорбензолсульфохлорид                      │ 2905-23-9 │      C6H4Cl2O2S       │    0,5    │     а      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2347│2,4-(6-Хлорбензотиазолил-2-                   │           │     C19H18ClNO4S      │    0,1    │     а      │    2    │           │

│    │окси)феноксипропионовой кислоты этиловый эфир │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2348│2-Хлор-4,6-бис-диэтиламино-симмтриазин        │           │                       │     2     │     а      │    3    │           │

│    │(хлоразин)                                    │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2349│2-Хлор-4,6-бис-изопропиламино-симмтриазин     │           │                       │     5     │     а      │    3    │           │

│    │(пропазин)                                    │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2350│1-Хлорбута-1,3-диен                           │ 627-22-5  │        С4Н5Сl         │     5     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2351│2-Хлорбута-1,3-диен                           │ 126-99-8  │        С4Н5Сl         │     2     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │           +                                  │           │                       │           │            │         │           │

│2352│1-Хлорбутан                                   │ 109-69-3  │        С4Н9Сl         │    0,5    │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2353│3-Хлорбутан-2-он                              │ 4091-39-8 │        С4Н7СlО        │     10    │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2354│4-Хлорбут-2-енил-2,4-дихлорфеноксиацетат      │ 2971-38-2 │      С12Н11Сl3О3      │     1     │    п+a     │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2355│4-Хлорбут-2-инил-(3-хлорфенил)-карбамат       │ 101-27-9  │      C11H9Cl2NO2      │    0,5    │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                                 +            │           │                       │           │            │         │           │

│2356│Хлоргидрин стирола метиловый эфир             │           │      С12Н16СlO2       │     10    │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                           +                  │           │                       │           │            │         │           │

│2357│5-Хлор-2-гидроксифенилметан  (2-бензил-       │ 120-32-1  │       C13H11ClO       │    0,3    │     а      │    2    │           │

│    │4-хлорфенол)                                  │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                                    +         │           │                       │           │            │         │           │

│2358│2-Хлор-2-гидроксипропионовая кислота          │35060-81-2 │       C3H5ClO3        │    0,5    │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                               +              │           │                       │           │            │         │           │

│2359│10-Хлор-10Н-дибенз-1,4-оксарсин               │ 2865-70-5 │      C12H8AsClO       │    0,02   │     a      │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2360│2-Хлор-5-(3,5-дикарбометоксифенилсульфамидо)- │           │                       │     10    │     а      │    4    │           │

│    │нитробензол (нитро-353)                       │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2361│2-Хлор-5-(3,5-дикарбофенилсульфамидо)-анилид- │           │                       │     10    │     а      │    4    │           │

│    │2-октадецилоксибензоил уксусной кислоты       │           │                       │           │            │         │           │

│    │(компонента Н-353)                            │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2362│2-Хлор-5-(3,5-дикарбометоксифенилсульфамидо)- │           │                       │     10    │     а      │    4    │           │

│    │анилид-2-октадецилоксибензоил уксусной кислоты│           │                       │           │            │         │           │

│    │(эфир-353)                                    │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2363│2-Хлор-[(4-диметиламино-                      │           │     C15H18ClN7O4S     │     1     │     a      │    2    │           │

│    │6-изопропилидениминоокси-1,3,5-триазин-       │           │                       │           │            │         │           │

│    │                                  +           │           │                       │           │            │         │           │

│    │2-ил)аминокарбонил]бензолсульфамид            │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2364│2-Хлор-[(4-диметиламино-6("альфа"-            │           │     C16H20ClN7O4S     │     1     │     a      │    2    │           │

│    │метил)пропилидениминоокси-1,3,5-триазин-      │           │                       │           │            │         │           │

│    │                                  +           │           │                       │           │            │         │           │

│    │2-ил)аминокарбонил]бензолсульфамид            │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2365│4S(4"альфа",4a"альфа",5"альфа",5а"альфа",     │  57-62-5  │     C22H23ClN2O8      │    0,1    │     a      │    2    │     A     │

│    │6"бета",12а"альфа")]-7-Хлор-4-(диметиламино)- │           │                       │           │            │         │           │

│    │1,4,4а,5,5а,6,11,12а-октагидро-3,6,10,12,12а- │           │                       │           │            │         │           │

│    │пентагидрокси-6-метил-1,11-диоксо-            │           │                       │           │            │         │           │

│    │2-нафтаценкарбоксамид                         │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │            +                                 │           │                       │           │            │         │           │

│2366│Хлор диоксид                                  │10049-04-4 │         ClO2          │    0,1    │     п      │    1    │     О     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2367│3-Хлордифениламино-6-карбоновая кислота       │           │      C13H10ClNO2      │     5     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2368│2-[4-(2-Хлор-1,2-дифенилэтенил)фенокси]-      │  50-41-9  │   C26H28ClNO·C6H8O7   │   0,001   │     a      │    1    │           │

│    │N,N-диэтил-2-гидроксипропан-1,2,3-трикарбонат │           │                       │           │            │         │           │

│    │         +                                    │           │                       │           │            │         │           │

│    │этанамина  (1:1)                              │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                          +                   │           │                       │           │            │         │           │

│2369│1-Хлор-4-дихлорметилбензол                    │13940-94-8 │        C7H5Cl3        │     5     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                                        +     │           │                       │           │            │         │           │

│2370│2-Хлор-(N-изопропил)-ацетанилин (рамрод)      │           │                       │    0,5    │     а      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2371│Хлорметан                                     │  74-87-3  │         CH3Cl         │    10/5   │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                      +                       │           │                       │           │            │         │           │

│2372│Хлорметациклин тозилат                        │           │    C29H28ClN2O11S     │     3     │     a      │    3    │     A     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2373│(Хлорметил)бензол                             │ 100-44-7  │        C7H7Cl         │    0,5    │     п      │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │               +                              │           │                       │           │            │         │           │

│2374│Хлорметилбензол  (2,4-изомеры)                │25168-05-2 │        C7H7Cl         │   30/10   │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2375│3-(Хлорметил)гептан                           │ 123-04-6  │        C8H17Cl        │     10    │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2376│2-Хлор-10-метил-3,4-диазофеноксазин           │           │      C13H8ClN5O       │     2     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                  +                           │           │                       │           │            │         │           │

│2377│(Хлорметил)оксиран                            │ 106-89-8  │        C3H5ClO        │    2/1    │     п      │    2    │     A     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                     +                        │           │                       │           │            │         │           │

│2378│N-(Хлорметил)фталимид                         │17564-64-6 │       C9H6ClNO2       │    0,1    │     a      │    2    │     A     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2379│5-(Хлорметил)фуран-2-карбоновой кислоты       │21893-86-7 │      C10H13ClO3       │    0,5    │     a      │    2    │           │

│    │бутиловый эфир                                │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2380│5-Хлор-2-метоксибензойная кислота             │ 321-14-2  │       C7H5ClO2        │     2     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                +                             │           │                       │           │            │         │           │

│2381│Хлорметоксиметан  (по хлору)                  │ 107-30-2  │        C2H5ClO        │    0,5    │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2382│2-Xлop-N-[(4-мeтoкcи-6-мeтил-1,3,5-тpиaзин-   │64902-72-3 │     C12H12ClN5O4S     │    0,5    │     a      │    2    │           │

│    │2-ил)aминoкapбoнил] бeнзoлcyльфoнaмид         │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                                           +  │           │                       │           │            │         │           │

│2383│1-Хлор-2-(4-метоксифенил)-1,2-дифенилэтилен   │           │       С21Н17СlO       │   0,001   │     a      │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2384│9-Хлорнонановая кислота                       │ 1120-10-1 │       C9H17ClO2       │     5     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                                         +    │           │                       │           │            │         │           │

│2385│1-Хлор-2-(4-оксифенил)-1,2-дифенил этилен     │           │       C20H15ClO       │   0,001   │     a      │    1    │           │

│    │(смесь цис- и транс-изомеров)                 │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2386│5-Хлорпентан-2-он                             │ 5891-21-4 │        С5Н9СlО        │     2     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2387│3-Хлорпропаноилхлорид                         │ 625-36-5  │       С3Н4Сl2О        │    0,3    │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                 +                            │           │                       │           │            │         │           │

│2388│3-Хлорпропан-1-ол                             │ 627-30-5  │        С3Н7СlO        │     2     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │               +                              │           │                       │           │            │         │           │

│2389│3-Хлорпроп-1-ен                               │ 107-05-1  │        С3Н5Сl         │    0,3    │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2390│(Z)-3-Хлорпроп-2-еноат натрия                 │ 4312-97-4 │      C3H2ClNaO2       │    0,5    │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2391│10-(р-Хлорпропионил)-2-трифторметилфенотиазин │           │      C16H13F3NS       │     5     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                         +                    │           │                       │           │            │         │           │

│2392│2-Хлорпропионовая кислота                     │ 598-78-7  │       С3Н5СlО2        │     2     │    п+a     │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2393│3-Хлорпропионовая кислота                     │ 107-94-8  │       С3Н5СlO2        │     5     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2394│Хлорсодержащие кремнийорганические соединения │           │                       │     1     │     п      │    2    │           │

│    │           +                                  │           │                       │           │            │         │           │

│    │(алкильные)  (контроль по гидрохлориду)       │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2395│N-[[(4-Хлорфенил)амино]карбонил]-             │35367-38-5 │     C17H9ClF2N2O      │     3     │     a      │    3    │           │

│    │2,6-дифторбензамид                            │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                            +                 │           │                       │           │            │         │           │

│2396│"альфа"-Хлорфенилацетонитрил                  │ 140-53-4  │        C8H6ClN        │    0,5    │    п+a     │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2397│4-[4-(4-Хлорфенил)-4-гидроксипиперидин-1-ил]- │  52-86-8  │     C21H23ClFNO2      │     -     │     а      │    1    │           │

│    │                          ++                  │           │                       │           │            │         │           │

│    │1-(4-фторфенил)-бутан-1-он  (галоперидол)     │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                  +                           │           │                       │           │            │         │           │

│2398│Хлорфенилизоцианат  (3 и 4-изомеры)           │ 1885-81-0 │       C7H4ClNO        │    0,5    │     п      │    2    │   O, A    │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2399│2,2'-[N-(3-Хлорфенил)имино]диэтанол           │  92-00-2  │      C10H14ClNO2      │     1     │    п+a     │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2400│2-[(4-Хлорфенил)фенилацетил]-1Н-инден-        │ 3691-35-8 │      С23Н15СlO3       │    0,01   │     a      │    1    │           │

│    │            +                                 │           │                       │           │            │         │           │

│    │1,3(2Н)-дион                                  │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2401│4-Хлорфенил-4-хлорбензолсульфонат             │  80-33-1  │      C12H8Cl2O3S      │     2     │    п+a     │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                          +                   │           │                       │           │            │         │           │

│2402│1-Хлор-2-(хлорметил)бензол                    │ 611-19-8  │        C7H6Cl2        │  1,5/0,5  │    п+a     │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                           +                  │           │                       │           │            │         │           │

│2403│3-Хлор-2-хлорметилпроп-1-ен  (симметричный    │ 1871-57-4 │        C4H6Cl2        │    0,3    │     п      │    2    │           │

│    │изомер)                                       │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2404│2-Хлор-N-(2-хлорэтил)-N-метилэтанамина        │  55-86-7  │     C5H11Cl2N·СlН     │     -     │     a      │    1    │           │

│    │           ++                                 │           │                       │           │            │         │           │

│    │гидрохлорид                                   │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │        +                                     │           │                       │           │            │         │           │

│2405│Хлорциан                                      │ 506-77-4  │         CClN          │    0,2    │     п      │    1    │     O     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2406│Хлорциклогексан                               │ 542-18-7  │        C6H11Cl        │     50    │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2407│2-[(2-Хлорциклогексил)тио-1Н-изоиндол-1,3-    │59939-44-5 │     C14H14ClNO2S      │     2     │     a      │    3    │           │

│    │(2Н)-дион]                                    │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2408│Хлорэтан                                      │  75-00-3  │        C2H5Cl         │     50    │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │            +                                 │           │                       │           │            │         │           │

│2409│2-Хлорэтанол                                  │ 107-07-3  │        С2Н5ClО        │    0,5    │     п      │    2    │     О     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                                         +    │           │                       │           │            │         │           │

│2410│2-Хлорэтансульфоновой кислоты гидрохлорид     │ 1622-32-8 │      C2H4Cl2O2S       │    0,3    │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2411│Хлорэтен                                      │  75-01-4  │        С2Н3Cl         │    5/1    │     п      │    1    │     К     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                    +                         │           │                       │           │            │         │           │

│2412│Хлорэтановая кислота                          │  79-11-8  │       С2Н3СlO2        │     1     │    п+а     │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2413│Хлорэтилртуть (по ртути)                      │ 107-27-7  │       C2H5ClHg        │ 0,01/0,005│    п+а     │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2414│2-Хлорэтилфосфоновая кислота                  │16672-87-0 │       С2Н6ClO3Р       │     2     │     а      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2415│3"бета"-Холест-5,7-диен-3-ола бензоат         │ 1182-06-5 │       С34Н48О2        │     1     │     а      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2416│3"бета"-Холест-5-ен-3-ола бензоат             │ 604-32-0  │       С34Н50О2        │     4     │     а      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2417│Хризантемовая кислота                         │           │                       │     10    │    п+а     │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2418│Хром гидроксид сульфат (в пересчете на хром   │12336-95-7 │        CrHO5S3        │ 0,06/0,02 │     а      │    1    │     А     │

│    │(III))                                        │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2419│Хром-2,6-дигидрофосфат (по хрому (III))       │27096-04-4 │       СrН6O12Р3       │ 0,06/0,02 │     а      │    1    │     А     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                  +                           │           │                       │           │            │         │           │

│2420│Хром (VI) триоксид                            │ 1333-82-0 │         СrO3          │ 0,03/0,01 │     а      │    1    │     К     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2421│диХром триоксид (по хрому (III))              │ 1308-38-9 │         Сr2O3         │    3/1    │     а      │    3    │     А     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2422│Хром трифторид (по фтору)                     │ 7788-97-8 │         CrF3          │  2,5/0,5  │     а      │    3    │     А     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2423│Хром трихлорид гексагидрат (по хрому (III))   │10060-12-5 │      СrCl3·6Н2О       │ 0,03/0,01 │     а      │    1    │     А     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2424│Хром фосфат                                   │ 7789-04-4 │         СrО4Р         │     2     │     а      │    3    │     А     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2425│Хромовой кислоты соли (в пересчете на хром    │           │                       │ 0,03/0,01 │     а      │    1    │   К, А    │

│    │(VI))                                         │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2426│Цезиевая соль хлорированного                  │           │                       │    0,3    │     а      │    2    │           │

│    │                     +                        │           │                       │           │            │         │           │

│    │бисдикарболилкобальта                         │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2427│Цезий гидроксид                               │101196-73-0│         CsHO          │    0,3    │     а      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2428│Цезий иодид, активированный таллием (до 0,5%) │ 7789-17-5 │          CsI          │    0,5    │     а      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2429│Целловеридин                                  │           │                       │     2     │     а      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2430│Целлюлаза                                     │           │                       │     2     │     а      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2431│Целлюлоза                                     │ 9004-34-6 │                       │     10    │     а      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2432│Целлюлозы ацетофталат                         │ 9004-38-0 │                       │     10    │     а      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2433│Церий диоксид                                 │20281-00-9 │         СеО2          │     5     │     а      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2434│Церий трифторид (по фтору)                    │ 7758-88-5 │         CeF3          │  2,5/0,5  │     а      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │        +                                     │           │                       │           │            │         │           │

│2435│Цианамид                                      │ 420-04-2  │         CH2N2         │    0,5    │    п+a     │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2436│Цианамид кальция                              │ 156-62-7  │         CCaN2         │     1     │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2437│1-Циан-2-аминоциклопентен                     │ 2941-23-3 │        C6H8N2         │    0,5    │    п+a     │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2438│1-Циангуанидин                                │ 461-58-5  │        C2H4N4         │    0,5    │     a      │    2    │     А     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2439│[1R-[1"альфа"(S*,3"альфа")]]-Циано(3-         │64312-66-9 │       C24H25NO3       │    0,5    │    п+a     │    2    │           │

│    │феноксифенил)метил-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-│           │                       │           │            │         │           │

│    │                           +                  │           │                       │           │            │         │           │

│    │1-енил) циклопропанкарбонат                   │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2440│Циано-(3-феноксифенил)метил 2,2-диметил-      │39515-40-7 │       C24H25NO3       │    0,5    │    п+a     │    2    │           │

│    │                                          +   │           │                       │           │            │         │           │

│    │3-(2-метил-1-пропенил)циклопропанокарбонат    │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2441│"альфа"-Циан-3-феноксибензил-3-(2,2-          │52315-07-8 │     C24H17Cl2NO3      │    0,5    │    п+a     │    2    │           │

│    │дихлорэтенил)-2,2-диметилциклопропанкарбонат  │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2442│Циан(3-феноксифенил)метил-4-хлор-"альфа"-     │51630-58-1 │      C25H22ClNO3      │    0,3    │    п+a     │    2    │           │

│    │                        +                     │           │                       │           │            │         │           │

│    │(1-метилэтил)фенилацетат                      │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                    +                         │           │                       │           │            │         │           │

│2443│Цианэтановая кислота                          │ 372-09-8  │        C3H3NO2        │     1     │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2444│2-Цианэтилпроп-2-еноат                        │ 106-71-8  │        C6H7NO2        │     5     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2445│N-"бета"-Цианэтил-N-этиламинобензол           │ 148-87-8  │       C11H14N2        │    0,1    │    п+a     │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                        +                     │           │                       │           │            │         │           │

│2446│Циклобутилиденциклобутан                      │ 6708-14-1 │         C8H12         │     10    │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2447│17-(Циклобутилметил)-морфинан-3,14-диол       │58786-99-5 │    C21H29NO2C4H6O6    │     -     │     а      │    1    │           │

│    │                                          ++  │           │                       │           │            │         │           │

│    │[S(R*, R*)]-2,3-дигидроксибутандиоат (1:1)    │           │                       │           │            │         │           │

│    │(буторфанола тартрат)                         │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2448│Циклогексан                                   │ 110-82-7  │         C6H12         │     80    │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2449│Циклогексанон                                 │ 108-94-1  │        C6H10O         │   30/10   │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2450│Циклогексанон оксим                           │ 100-64-1  │        C6H11NO        │     10    │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2451│Циклогексен                                   │ 110-83-8  │         C6H10         │     50    │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2452│Циклогекс-3-ен-1-илметилциклогекс-            │ 2611-00-9 │       С14Н20О2        │     1     │     п      │    2    │           │

│    │3-ен-1-карбонат                               │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                          +                   │           │                       │           │            │         │           │

│2453│Циклогекс-3-енкарбальдегид                    │ 100-50-5  │        C7H10O         │    0,5    │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2454│Циклогексиламин                               │ 108-91-8  │        C6H13N         │     1     │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2455│Циклогексиламин карбонат                      │20227-92-3 │       C7H15NO3        │     10    │     а      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2456│Циклогексиламин маслорастворимая соль         │           │                       │     10    │    п+а     │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2457│Циклогексил-2-амин нитробензоата              │34067-46-4 │      C13H18N2O4       │     10    │     а      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2458│Циклогексил-3-амин нитробензоата              │34139-62-3 │      C13H18N2O4       │     10    │     а      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2459│Циклогексил-4-амин нитробензоата              │34067-50-0 │      C13H18N2O4       │     10    │     а      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2460│Циклогексиламин нитробензоата (смесь          │           │      C13H18N2O4       │     10    │     a      │    3    │           │

│    │2,3,4-изомеров)                               │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                 +                            │           │                       │           │            │         │           │

│2461│Циклогексилбензол                             │ 827-52-1  │        С12Н16         │     2     │    п+a     │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2462│N-Циклогексилбензтиазол-2-сульфенамид         │  95-33-0  │      C13H16N2S2       │     3     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                              +               │           │                       │           │            │         │           │

│2463│N-Циклогексилимид дихлормалеат                │           │     C10H10Cl2NO2      │    0,5    │     a      │    2    │     A     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2464│Циклогексилкарбамид                           │ 698-90-8  │       C7H14N2O        │    0,5    │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2465│N-(Циклогексил)тио-1Н-изоиндол-1,3-(2Н)-дион  │17796-82-6 │      C14H15NO2S       │     7     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2466│"бета"-Циклодекстрин                          │ 7585-39-9 │       C42H70O35       │     10    │     a      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2467│Циклододеканол                                │ 1724-39-6 │        C12H24O        │     10    │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2468│Циклододеканон                                │ 830-13-7  │        C12H22O        │     10    │    п+a     │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2469│Циклопента-1,3-диен                           │ 542-92-7  │         C5H6          │     5     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │           +                                  │           │                       │           │            │         │           │

│2470│Циклопентан                                   │           │                       │     50    │     п      │    4    │     Г     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2471│1-Циклопропилэтанон                           │ 765-43-5  │         С5Н8O         │     1     │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2472│Цинк ацетат                                   │ 5970-45-6 │     C4H6O4Zn·2Н2О     │    0,1    │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2473│Цинк борат                                    │10192-46-8 │        B2O6Zn3        │     1     │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2474│триЦинк дифосфид                              │ 1314-84-7 │         P2Zn3         │    0,1    │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2475│Цинк дифторид (по фтору)                      │ 7783-49-5 │         F2Zn          │   1/0,2   │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2476│диЦинк магнид                                 │12032-47-2 │         MgZn2         │     6     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2477│Цинк оксид                                    │ 1314-13-2 │          OZn          │  1,5/0,5  │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2478│Цинк сульфид                                  │ 1314-98-3 │          SZn          │     5     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2479│Циркон                                        │14940-68-2 │        O4SiZr         │    - /6   │     a      │    4    │     Ф     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2480│Цирконий                                      │ 7440-67-7 │          Zr           │     6     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2481│Цирконий диоксид                              │ 1314-23-4 │         O2Zr          │    -/6    │     a      │    4    │     Ф     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2482│Цирконий карбид                               │12070-14-3 │          CZr          │    -/6    │     a      │    4    │     Ф     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2483│Цирконий нитрид                               │12033-93-1 │         N4Zr3         │    -/4    │     a      │    3    │     Ф     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2484│Цирконий тетрафторид                          │ 7783-64-4 │         F4Zr          │     1     │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2485│1,2,3,5-Цис-4,6-гексаоксициклогексанон        │           │                       │     10    │     а      │    4    │           │

│    │(мезониозит)                                  │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2486│Цистеин                                       │ 4371-52-2 │       C3H7NO2S        │     2     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2487│Цистин                                        │24645-67-8 │      C6H12N2O4S2      │     2     │     а      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2488│Чай                                           │           │                       │     3     │     а      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2489│Чистящее синтетическое средство "Комет"       │           │                       │     6     │     а      │    3    │           │

│    │(контроль по карбонату кальция)               │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2490│Чугун в смеси с электрокорундом до 30%        │           │                       │    -/6    │     а      │    4    │     Ф     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2491│Шамотнографитовые огнеупоры                   │           │                       │    -/2    │     а      │    3    │     Ф     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2492│Шлак угольный молотый, строительные материалы │           │                       │    -/4    │     а      │    4    │     Ф     │

│    │на его основе: шлакоблоки, шлакозит и др.     │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2493│Шлак, образующийся при выплавке               │           │                       │    -/6    │     а      │    4    │     Ф     │

│    │низколегированных сталей (неволокнистая пыль) │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │            +                                 │           │                       │           │            │         │           │

│2494│Щелочи едкие  (растворы в пересчете на        │           │                       │    0,5    │     а      │    2    │           │

│    │гидроксид натрия)                             │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2495│Эвкалимин                                     │           │                       │     10    │     а      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2496│Электрокорунд                                 │           │                       │    -/6    │     а      │    4    │     Ф     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2497│Электрокорунд хромистый                       │           │                       │    -/6    │     а      │    4    │     Ф     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │            +                                 │           │                       │           │            │         │           │

│2498│Энтобактерин                                  │           │                       │     1     │     а      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2499│Эпоксидная краска ПЭЛ-534                     │           │                       │     6     │     а      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2500│Эпоксидная смола Э-23                         │           │                       │     4     │     а      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2501│Эпоксидно-диеновые бромированные смолы        │           │                       │     1     │     п      │    2    │     А     │

│    │(по эпихлоргидрину)                           │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2502│Эпоксидные клеи: УП-5-207, УП-5-207-Ш,        │           │                       │     1     │     п      │    2    │           │

│    │УП-5-253                                      │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2503│Эпоксидные смолы (летучие продукты) (контроль │           │                       │           │            │         │           │

│    │по эпихлоргидрину):                           │           │                       │           │            │         │           │

│    │а) ЭД-5 (ЭД-20), Э-40, эпокситрифенольная     │           │                       │     1     │     п      │    2    │     A     │

│    │ЭП-20                                         │           │                       │           │            │         │           │

│    │б) УП-666-1, УП-666-2, УП-666-3, УП-671,      │           │                       │    0,5    │     п      │    2    │     A     │

│    │УП-671-Д, УП-677, УП-680, УП-682              │           │                       │           │            │         │           │

│    │в) УП-650, УП-650-Т                           │           │                       │    0,3    │    п+а     │    2    │     A     │

│    │г) УП-2124, Э-181, ДЭГ-1                      │           │                       │    0,2    │     п      │    2    │     A     │

│    │д) ЭА                                         │           │                       │    0,1    │     п      │    2    │     A     │

│    │е) на основе бисфенола "Ф"                    │           │                       │     1     │     п      │    2    │     А     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2504│Эпоксидный клей УП-5-240 (летучие продукты)   │           │                       │    0,5    │     п      │    2    │           │

│    │(контроль по эпихлоргидрину)                  │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                       +                      │           │                       │           │            │         │           │

│2505│1,2-Эпокси-3-метилбутан                       │ 1438-14-8 │        С5Н10O         │     3     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                  +                           │           │                       │           │            │         │           │

│2506│1,2-Эпоксиокт-7-ен                            │19600-63-6 │        С8Н14O         │     5     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                +                             │           │                       │           │            │         │           │

│2507│1,2-Эпоксипропан                              │  75-56-9  │         С3Н6O         │     1     │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2508│2,3-Эпоксипропан-1-ол                         │ 556-52-5  │        С3Н6O2         │     5     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2509│2,3-Эпоксипропил-2-метилпроп-2-еноат          │ 106-91-2  │        С7Н10O3        │     3     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                               +              │           │                       │           │            │         │           │

│2510│3-(2,3-Эпоксипропокси)проп-1-ен               │ 106-92-3  │        С6Н10O2        │     3     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2511│4-[(2,3-Эпокси)пропокси]фенилацетамид         │           │       C11H13NO3       │     3     │     а      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2512│Эпоксиэтан                                    │  75-21-8  │         С2Н4О         │    3/1    │     п      │    2    │     К     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2513│Эприн (по белку)                              │           │                       │    0,3    │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │           +                                  │           │                       │           │            │         │           │

│2514│Эритромицин                                   │ 114-07-8  │      C37H67NО13       │    0,4    │     a      │    2    │     A     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2515│(17"бета")-17-Эстр-4-ен-3-он триметиловый     │           │                       │   0,005   │     a      │    1    │           │

│    │    +                                         │           │                       │           │            │         │           │

│    │эфир                                          │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2516│N,N'-1,2-Этандиилбис[N-(карбоксиметил)]глицин │  60-00-4  │      C10H16N2О8       │     2     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2517│1,1'-[1,2-Этандиилбис(окси)бисэтен]           │ 764-78-3  │        С6Н10О2        │     20    │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                           +                  │           │                       │           │            │         │           │

│2518│Этандиовая кислота дигидрат                   │ 6153-56-6 │      С2Н2О4·Н4О2      │     1     │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2519│Этандиовой кислоты диэфиры алифатических      │           │                       │    0,5    │    п+a     │    3    │           │

│    │спиртов                                       │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2520│Этан-1,2-диол                                 │ 107-21-1  │        С2Н6О2         │    10/5   │    п+a     │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2521│1,1-Этандиолдиацетат                          │ 542-10-9  │        С6Н10О4        │     30    │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                +                             │           │                       │           │            │         │           │

│2522│Этановая кислота                              │  64-19-7  │        С2Н4О2         │     5     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2523│Этанол                                        │  64-17-5  │         С2Н6О         │ 2000/1000 │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │        +                                     │           │                       │           │            │         │           │

│2524│Этантиол                                      │  75-08-1  │         C2H6S         │     1     │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2525│1,2-Этенбис(дитиокарбамат) марганца           │12427-38-2 │       C4H6MnNS4       │    0,5    │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2526│1,2-Этенбис(дитиокарбамат) цинка              │12122-67-7 │      C4H6N2S4Zn       │    0,5    │     a      │    2    │     A     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2527│N,N'-Этенбис(дитиокарбаминовая кислота),      │52080-82-7 │    C13H15N5O2S2Zn     │    0,5    │     a      │    2    │           │

│    │цинковая соль, смесь с 1Н-бензимидазол-2-ил   │           │                       │           │            │         │           │

│    │карбаминовой кислоты, метиловым эфиром        │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2528│Этендиаминадипинат (1:1)                      │           │       C8H18N2О4       │     5     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2529│Этендиаминтетраацетата динатриевая соль       │ 139-33-3  │     C10H14N2Na2О8     │     2     │     a      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2530│2,2'-Этендииминодиэтиламин, амиды карбоновых  │           │                       │     2     │    п+a     │    2    │     A     │

│    │кислот C                                      │           │                       │           │            │         │           │

│    │        12-20                                 │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2531│Этенилацетат                                  │ 108-05-4  │        C4H6О2         │   30/10   │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2532│Этенилбензол                                  │ 100-42-5  │         C8H8          │   30/10   │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2533│Этенилбицикло[2,2,1]гепт-2-ен                 │40356-67-0 │         C9H12         │     10    │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2534│5-Этeнил-2-[2-(N,N-димeтилaминo]-             │22109-65-5 │       C14H23N3        │     2     │     a      │    3    │           │

│    │                                      +       │           │                       │           │            │         │           │

│    │l-(N,N-димeтилaминoмeтил)] этилпиpидин        │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2535│5-Этенил-2-(N,N-диметиламино)этилпиридин      │22109-64-4 │       C11H16N2        │     1     │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2536│Этенил-2,6-дихлорбензол                       │28469-92-3 │        C8H6Cl2        │   150/50  │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2537│Этенил(метил)бензол                           │25013-15-4 │         С9Н10         │   150/50  │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2538│1-(Этенилокси)бутан                           │ 111-34-2  │        С6Н12О         │     20    │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2539│2-(Этенилокси)этанол                          │ 764-48-7  │        С4Н8О2         │     20    │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2540│2-(Этенилокси)этил-2-метилпроп-2-еноат        │ 1464-69-3 │        С8Н12О3        │     20    │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2541│2-[2-(Этенилокси)этокси]этанол                │ 929-37-3  │        С6Н12О3        │     20    │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2542│2-(Этенилпирид-2-ил)этанол                    │16222-94-9 │        С9Н11NO        │     5     │     а      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │               +                              │           │                       │           │            │         │           │

│2543│2-Этенилпиридин                               │ 100-69-6  │         C7H7N         │    0,5    │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                     +                        │           │                       │           │            │         │           │

│2544│1-Этенилпирролид-2-он                         │  88-12-0  │        C6H9NO+        │     1     │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2545│1-Этенил-4-хлорбензол                         │ 1073-67-2 │        С8Н7Сl         │   150/50  │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │           +                                  │           │                       │           │            │         │           │

│2546│Этенсульфид                                   │ 420-12-2  │         C2H4S         │    0,1    │     п      │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2547│Этиламин                                      │  75-04-7  │         C2H7N         │     10    │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                   +                          │           │                       │           │            │         │           │

│2548│Этил-4-аминобензоат                           │  94-09-7  │       C9H11NO2        │    0,5    │     а      │    2    │     А     │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2549│Этилацетат                                    │ 141-78-6  │        C4H8О2         │   200/50  │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2550│Этилбензол                                    │ 100-41-4  │         С8Н10         │   150/50  │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2551│Этил-N-бутил-N-ацетил-3-аминопропионон        │52304-36-6 │       C11H21NO3       │     10    │     а      │    4    │           │

│    │(репеллент IR3535)                            │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2552│Этил-2-бром-3-метилбутаноат (этиловый эфир    │           │       C7H13BrO2       │     20    │     п      │    4    │           │

│    │"альфа"-бромизовалериановой кислоты)          │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2553│S-Этилгексагидро-1Н-азепин-1-тиокарбонат      │ 2212-67-1 │       C9H17NOS        │    0,5    │    п+а     │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2554│2-Этилгексаналь                               │ 123-05-7  │        С8Н16О         │     3     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2555│Этилгександиоат                               │ 626-86-8  │        С8Н14О4        │     3     │    п+а     │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                 +                            │           │                       │           │            │         │           │

│2556│2-Этилгексан-1-ол                             │ 104-76-7  │        С8Н18О         │     10    │     а      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                         +                    │           │                       │           │            │         │           │

│2557│2-Этилгексилдифенилфосфит                     │           │                       │    0,5    │    п+а     │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2558│2-Этилгексилпроп-2-еноат                      │ 103-11-7  │       С11Н20О2        │    3/1    │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2559│Этил-4-гидрокси-"альфа"-(4-гидрокси-2-оксо-   │ 548-00-5  │       С22Н16О8        │    0,1    │     а      │    2    │           │

│    │2Н-1-бензопиран-3-ил)-2-оксо-2Н-1-бензопиран- │           │                       │           │            │         │           │

│    │3-этановая кислота                            │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2560│Этил-3-гидроксифенилкарбамат                  │ 7159-96-8 │       C9H11NО3        │     2     │     а      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2561│Этил-6-гидрокси-8-хлороктаноат                │           │      C10H19ClO3       │     5     │    п+а     │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2562│Этилгликольацетат                             │           │                       │     10    │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2563│Этил-2,2-диметил-                             │64628-80-4 │      С22Н22Сl2О3      │     2     │     п      │    3    │           │

│    │                                       +      │           │                       │           │            │         │           │

│    │3-(2,2-дихлорэтенил)циклопропанкарбонат       │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2564│Этил-(1R-Е)-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-       │41641-27-4 │       С12Н20О2        │     10    │     п      │    3    │           │

│    │1-енил)циклопропан-1-карбонат                 │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2565│Этил-3,3-диметил-4,6,6-трихлоргекс-5-еноат    │           │      C10H17Cl3O2      │     2     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2566│S-Этилдипропилтиокарбамат                     │ 759-94-4  │       C9H19NOS        │     2     │    п+а     │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2567│О-Этилдитиокарбонат калия                     │ 140-89-6  │       C3H5KOS2        │    0,5    │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2568│Этил-6,8-дихлороктаноат                       │ 1070-64-0 │      С10Н18Сl2О2      │     5     │    п+a     │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                     +                        │           │                       │           │            │         │           │

│2569│О-Этилдихлортиофосфат                         │ 1498-64-2 │      C2H5Cl2OPS       │    0,3    │    п+a     │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2570│Этил-3-[2-(N,N-диэтиламино)этил]-4-метил-2-   │ 655-35-6  │       C20H27NО5       │    0,3    │     a      │    2    │           │

│    │оксо-2Н-1-бензопиран-7-илоксиэтаноат          │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2571│Этил-"альфа"-                                 │ 2597-03-7 │      C12H17О4PS2      │    0,15   │    п+a     │    2    │           │

│    │[(диметоксифосфинотиоил)тио]бензацетат        │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2572│1,1-Этилен-2,2-дипиридилий диброид (дикват,   │           │                       │    0,05   │     а      │    1    │           │

│    │       +                                      │           │                       │           │            │         │           │

│    │реглон)                                       │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2573│N,N'-Этилендитиокарбаминовой кислоты цинковая │ 8066-21-5 │                       │    0,5    │     a      │    2    │           │

│    │соль смесь с оксидом меди, дихлоридом меди    │           │                       │           │            │         │           │

│    │(II), гидрат                                  │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │          +                                   │           │                       │           │            │         │           │

│2574│Этиленимин                                    │ 151-56-4  │         C2H5N         │    0,02   │     п      │    1    │   A, O    │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2575│Этиленциангидрин                              │           │                       │     10    │    п+а     │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                                 +            │           │                       │           │            │         │           │

│2576│5-Этилиденбицикло[2,2,1]гепт-2-ен             │16219-75-3 │         C9H12         │     10    │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                 +                            │           │                       │           │            │         │           │

│2577│Этилиденнорборнен                             │           │                       │     10    │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                              +               │           │                       │           │            │         │           │

│2578│Этил-3-(метиламино)бутан-2-оат                │ 870-85-9  │       C7H13NО2        │     5     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2579│Этил-3-метилбут-2-еноат                       │ 638-10-8  │        C7H12О2        │     10    │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2580│Этил-2-метилпроп-2-еноат                      │  97-63-2  │        C6H9О2         │     50    │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                                        +     │           │                       │           │            │         │           │

│2581│3-(Этил(3-метилфенил)амино)пропанонитрил      │ 148-69-6  │       C12H16N2        │     1     │    п+a     │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2582│N-Этил-N-(2-метилфенилбут)-2-енамид           │ 483-63-6  │       C13H17NО2       │     1     │    п+a     │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │              +                               │           │                       │           │            │         │           │

│2583│4-Этилморфолин                                │ 100-74-3  │        C6H13NO        │    15/5   │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2584│Этил-10-(3-морфолинопропионил)фенотиазин-     │31883-05-3 │      C22H25N3О4S      │     2     │     a      │    3    │           │

│    │2-илкарбамат                                  │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2585│Этил-10-(3-морфолинопропионил)фенотиазин-     │29560-58-5 │    C22H25N3O4S·ClH    │     1     │     a      │    3    │           │

│    │2-илкарбамат гидрохлорид                      │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2586│Этилнитроацетат                               │ 626-35-7  │        C4H7NО4        │     5     │    п+a     │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2587│Этил-4-нитробензоат                           │  99-77-4  │        C9H9NO4        │     1     │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2588│Этиловые эфиры валериановой и капроновой      │           │                       │     20    │     п      │    4    │           │

│    │кислот (37/63)                                │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2589│Этиловый эфир в,в-диметилакриловой кислоты    │           │                       │     10    │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2590│Этил-2-оксобутаноат                           │ 141-97-9  │        C8H10O3        │     10    │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2591│Этил-6-оксо-6-хлоргексаноат                   │ 1071-71-2 │       C8H13ClО3       │     2     │    п+a     │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2592│Этил-6-оксо-8-хлороктаноат                    │50628-91-6 │      C10H17ClО3       │     1     │    п+a     │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2593│Этилпроп-2-еноат                              │ 140-88-5  │        C5H8О2         │    15/5   │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2594│2-(Этилтио)бензимидазола гидробромид          │109628-14-0│   C9H10N2S·BrH·H2O    │    0,02   │     a      │    1    │           │

│    │          +                                   │           │                       │           │            │         │           │

│    │моногидрат                                    │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2595│Этилтретично-бутиловый эфир                   │ 637-92-3  │        С6Н14О         │  300/100  │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2596│Этил[3-                                       │13684-56-5 │      C16H16N2О3       │     1     │     a      │    2    │           │

│    │[[(фениламино)карбонил]окси]фенил]карбамат    │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                                          +   │           │                       │           │            │         │           │

│2597│2-[(4-Этилфенил)фенилацетил]индан-1,3-дион    │110882-80-9│       С25Н19О3        │    0,01   │     a      │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2598│L-(4-Этилфенокси-3-метил-5-изопропокси-       │           │        С22Н34О        │     2     │     a      │    3    │           │

│    │2-ментен)                                     │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │              +                               │           │                       │           │            │         │           │

│2599│Этилхлорацетат                                │ 105-39-5  │       С4Н7СlО2        │     7     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2600│Этил-4-(8-хлор-5,6-дигидро-11Н-               │79794-75-5 │     C22H33ClN2O2      │    0,05   │     а      │    1    │           │

│    │бензо[5,6]циклогепта[1,2-в]пиридин-11-илиден- │           │                       │           │            │         │           │

│    │пиперидин-1-карбонат (кларитин, кларотадин,   │           │                       │           │            │         │           │

│    │лоратадин)                                    │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                +                             │           │                       │           │            │         │           │

│2601│Этилхлоркарбонат                              │ 541-41-3  │       С3Н5СlO2        │    0,2    │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2602│Этил-10-(3-хлорпропионил)-10Н- фенотиазин-    │119407-03-3│     C18H17ClN2О3S     │     4     │     a      │    3    │           │

│    │2-илкарбамат                                  │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2603│Этил(4-хлорфенил)-2-[[(1-                     │136204-68-7│     C13H17ClN2О4      │     1     │     a      │    2    │           │

│    │метилэтокси)карбонил]амино]карбамат           │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2604│Этил-а-цианакрилат                            │           │                       │     5     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2605│Этилцианацетат                                │ 105-56-6  │        C5H7NO2        │     2     │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                          +                   │           │                       │           │            │         │           │

│2606│N-Этил-N,в-циан-этиланилин                    │           │                       │    0,1    │    п+a     │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2607│5-Этилциклогексилэтилкарбамат                 │ 1134-23-2 │       C11H21NО2       │     1     │    п+a     │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                         +                    │           │                       │           │            │         │           │

│2608│Этинилвинилбутиловый эфир                     │           │                       │    0,5    │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2609│1-Этинил-2-метил-2-пентил-2,2-диметил-        │54406-48-3 │       C18H26О2        │     3     │    п+a     │    3    │           │

│    │3-(2-метилпроп-1-енил) циклопропанокарбонат   │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                                       ++     │           │                       │           │            │         │           │

│2610│17-Этинилэстра-1,3,5(10)-триендиол-3,17       │  57-63-6  │       C20H24O2        │     -     │     a      │    1    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2611│2-Этокси-3,9-акридиндиамина аддукт с          │ 1837-57-6 │   C15H15N3О·C3H6О3    │     2     │     a      │    3    │           │

│    │2-гидроксипропановой кислотой+                │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2612│Этоксибензол                                  │ 103-73-1  │        C8H10О         │    0,5    │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2613│1-N-[(S)-1-Этоксикарбонил-3-фенилпропил]-     │76095-16-4 │   C20H28N5О5·C4H4О4   │    0,02   │     a      │    1    │           │

│    │L-пролина Z-бутендиоат                        │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2614│3-Этоксипропионитрил                          │ 2141-62-0 │        C5H9NO         │     50    │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                                +             │           │                       │           │            │         │           │

│2615│1-(4-Этоксифенил)тиазолий хлорид              │           │      C11H12ClNOS      │    0,2    │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2616│Этоксиэтан                                    │  60-29-7  │        C4H10О         │  900/300  │     п      │    4    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2617│2-Этоксиэтанол                                │ 110-80-5  │        С4Н10О2        │   30/10   │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2618│2-Этоксиэтилацетат                            │ 111-15-9  │        C6H12О3        │     10    │     п      │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2619│2-Этоксиэтилпроп-2-еноат                      │ 106-74-1  │        C7H12О3        │  1,5/0,5  │     п      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2620│1-(2-Этоксиэтил)-4-пропионилокси-             │           │     C12H25NО2·ClH     │     -     │     a      │    1    │           │

│    │                            ++                │           │                       │           │            │         │           │

│    │4-фенилпиперидин гидрохлорид                  │           │                       │           │            │         │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2621│5-Этокси-2-этилтиобензимидазола гидрохлорид   │           │    C11H14N2OS·ClH     │    0,1    │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2622│2-Этоксиэтилцианацетат                        │32804-77-6 │       C7H11NО3        │     5     │    п+a     │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2623│N-(4-Этоксифенил)ацетамид                     │  62-44-2  │       C10H13NО2       │    0,5    │     a      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2624│2-(2-Этоксиэтокси)этанол                      │ 111-90-0  │        C6H14О3        │     5     │    п+a     │    3    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2625│Эуфиллин                                      │           │                       │    0,5    │     а      │    2    │           │

├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2626│Эфиры на основе синтетических жирных кислот   │           │                       │     5     │    п+a     │    3    │           │

│    │С                                             │           │                       │           │            │         │           │

│    │ 11-15                                        │           │                       │           │            │         │           │

└────┴──────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────────────────┴───────────┴────────────┴─────────┴───────────┘

--------------------------------

<*> ПДК для общей массы аэрозолей.

<**> При длительности работы в атмосфере, содержащей оксид углерода, не более 1 ч предельно допустимая концентрация оксида углерода может быть повышена до 50 мг/куб.м, при длительности работы не более 30 мин - до 100 мг/куб.м, при длительности работы не более 15 мин - 200 мг/куб.м. Повторные работы при условиях повышенного содержания оксида углерода в воздухе рабочей зоны могут проводиться с перерывом не менее чем в 2 ч.

- ГЛАВА 4

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ УРОВНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ (ОБУВ) ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

┌────┬──────────────────────────────────────────┬────────────┬──────────────────────────┬────────┬───────────────┐

│    │                                          │            │                          │Величина│Преимущественно│

│ N  │         Наименование вещества            │   Номер    │         Формула          │ ОБУВ,  │  агрегатное   │

│п/п │                                          │    CAS     │                          │мг/кв.м │  состояние в  │

│    │                                          │            │                          │        │ производстве  │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│ 1  │                   2                      │     3      │            4             │   5    │       6       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│ 1  │Абомин                                    │            │                          │  0,5   │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│ 2  │Аденозинтрифосфат динатрия                │  987-65-5  │     C10H14N5Na2O13P3     │   5    │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│ 3  │Адреналин гидротартат                     │            │                          │  0,01  │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│ 4  │(1-Аза-3-                                 │ 1193-65-3  │      С7Н11NО · CIH       │  0,3   │       а       │

│    │оксобицикло[2,2,2]октан)гидрохлорид       │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│ 5  │3'-Азидо-3'-деокситимидин                 │ 30516-87-1 │        C10H13N5O4        │  0,01  │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│ 6  │Азоциклотридеканон                        │ 2947-04-6  │         C12H23NO         │   10   │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│ 7  │Акрекс                                    │            │                          │  0,2   │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│ 8  │2-акрилоамидо-2-метилпропансульфоновая    │            │                          │   3    │       а       │

│    │кислота                                   │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│ 9  │Алкилпропилендиамин (ингибитор коррозии   │            │       (CH2) C4H12N       │   1    │       а       │

│    │металлов Дон-11)                          │            │            n             │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│ 10 │Алкилтриметиламиний хлорид (АТМ-хлорид    │            │       (C     )ClN        │  0,5   │       а       │

│    │С10 - С16)                                │            │         11-19            │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│ 11 │3-Аллил-3-этил-4-кето-5-(1-               │            │                          │   1    │       а       │

│    │этилдигидрохинолидол-4-этилиден)-4,5-     │            │                          │        │               │

│    │дифенилтиазолинотиазололцианэтилсульфат   │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│ 12 │Алюминий стеариновокислый                 │            │                          │   2    │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│ 13 │Амид бензойной кислоты (бензамид)         │            │                          │   1    │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│ 14 │Амид г-(2,4-дитретамилфенокси)масляной    │            │                          │   5    │       А       │

│    │кислоты                                   │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│ 15 │Амид монометилтерефталат                  │            │                          │   1    │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│ 16 │г-Амилбутиролактон (г-ноналактон)         │            │                          │   3    │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│ 17 │2-Аминобутандиоат калия                   │ 14007-45-5 │        C4H7KXNО4         │   5    │       А       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│ 18 │Аминобутандиоат магния                    │ 2068-80-6  │       C4H7Mg0,5NO4       │   5    │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│ 19 │9-Амино-2,3,5,6,7,8-гексагидро-           │ 62732-44-9 │      C12H16N2 · H2O      │  0,5   │       а       │

│    │1Н-циклопентахинолина моногидрат          │            │                          │        │               │

│    │(основание амиридина)                     │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│ 20 │6-Аминогексанат натрия, ацилированный     │            │  C6H14NNa(C H    CO)О2   │   10   │       а       │

│    │высшими жирными кислотами (таллактам)     │            │            n 2n+1        │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│ 21 │6-Аминогексаноат натрия                   │ 7234-49-3  │        C6H12NNaO2        │   10   │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│ 22 │6-Амино-5-[(гидроксиамино)метилен]-1,3-   │ 17789-32-1 │        С7Н10Н4O3         │   2    │       а       │

│    │диметилгидроурацил                        │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│ 23 │[S]-4-(2-Амино-1-гидроксиэтил)бензол-     │ 5794-08-1  │   С8Н11NО3 · С4Н6O6Н2O   │  0,01  │       а       │

│    │1,2-диол [R-(R*,R*)]-2,3-                 │            │                          │        │               │

│    │дигидроксибутандиоат (1:1) моногидрат     │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│ 24 │6-Амино-5-гидроксинафтил-1-сульфокислота  │  573-07-9  │        C10H9NO4S         │   1    │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│ 25 │7-Аминодезацетоксицефалоспорановая кислота│            │        C8H10N2O3S        │  0,5   │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│ 26 │2-Амино-4,6-диметилпиримидин              │  767-15-7  │          C6H9N3          │   1    │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│ 27 │3-Аминодифениламин                        │            │                          │   1    │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│ 28 │3-[[[2-((Аминоиминометил)амино]-4-        │ 76824-35-6 │       C8H15N7O2S3        │  0,1   │       а       │

│    │тиазолил)метил]тио]-N-                    │            │                          │        │               │

│    │(аминосульфонил)пропанимид                │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│ 29 │N-(Аминокарбонил)-2-бром-3-метилбутанамид │  496-67-3  │       C6H11BrN2O2        │   1    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│ 30 │4-(Аминометил)бензойная кислота           │  56-91-7   │         C8H9NO2          │  0,5   │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│ 31 │1-Амино-4-метилпиперазин                  │ 6928-85-4  │         C5H13N3          │   2    │       п       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│ 32 │3-[(4-Амино-2-метил-5-пиридинил)метил]-   │  532-44-5  │   C12H17N4OS · 2Н3О4Р    │  0,1   │      п+a      │

│    │5-(2-гидроксиэтил)-4-мегилтиазолий        │            │                          │        │               │

│    │фосфат (1:1) соль фосфат (1:2) (соль)     │            │                          │        │               │

│    │(фосфотиамин)                             │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│ 33 │2-Амино-N-метилпиперазид-N-(2-амино-      │            │       C17H19ClN4O2       │   5    │       a       │

│    │4-хлорфенил)бензойная кислота             │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│ 34 │S-[2):[(4-Амино-2-метил-5-                │ 22457-89-2 │       C19H23N4O6PS       │  0,1   │      п+a      │

│    │пиримидинил)метил[формиламино]-           │            │                          │        │               │

│    │1-[2-(фосфонокси)этил]проп-               │            │                          │        │               │

│    │1-енилфенилкарбатиоат                     │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│ 35 │2-Амино-1-метил-3-фенил-5-хлорбензойной   │            │   C15H12CINO2 · CH4O4S   │   3    │       a       │

│    │кислоты метилсульфат                      │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│ 36 │Аминометил-6-хлорбензойная кислота        │            │                          │   5    │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│ 37 │4-Амино-6-метоксипиримидин                │  696-45-7  │         C5H7N3O          │   5    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│ 38 │1-Амино-4-нитро-2-хлорбензол              │  121-87-9  │        C6H5ClN2O2        │   1    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│ 39 │2-Амино-N-(2-нитро-                       │            │       C13H9ClN2O4        │   2    │       a       │

│    │4-хлорфенил)бензойная кислота             │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│ 40 │4-(Аминосульфонил)бензойная кислота       │  138-41-0  │         C7H7NO4S         │   5    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│ 41 │3-(Аминосульфонил)-4-хлор-N-(2,3-дигидро- │            │                          │  0,01  │       а       │

│    │2-метил-1Н-индол-1-ил)бензамид (индапамид)│            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│ 42 │5-(Аминосульфонил)-4-хлор-2-              │  54-31-9   │      C12H11ClN2O5S       │  0,5   │       a       │

│    │[(2-фуранилметил)амино]бензойная кислота  │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│ 43 │3-Аминотетрагидротиофен-1,1-диоксид       │ 52261-00-2 │         C4H9NO3S         │   10   │       a       │

│    │(3-аминосульфолан)                        │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│ 44 │D(-)-"альфа"-Аминофенилэтановая           │  875-74-1  │         C8H9NO2          │   10   │       a       │

│    │кислота                                   │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│ 45 │L(+)-"альфа"-Аминофенилэтановая кислота   │ 2935-35-5  │         C8H9NO2          │   10   │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│ 46 │4-Амино-2-фуроил-6,7-диметоксипиперазин-  │ 19237-84-4 │     C19H21N5O4 · ClH     │ 0,03 A │       a       │

│    │1-илхиназолина гидрохлорид                │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│ 47 │2-Амино-5-хлорбензофенон                  │  719-59-5  │        C13H10ClNO        │   3    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│ 48 │4-Амино-6-хлорпиримидин                   │ 5426-89-7  │         C4H4ClN3         │   5    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│ 49 │(2-Амино-5-хлорфенил)-фенилметанон-       │ 15185-66-7 │       C13H11ClN2O        │   3    │       a       │

│    │[Е]-оксим                                 │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│ 50 │2-Аминоэтанола бензоат                    │ 4337-66-0  │         C13H19N          │   5    │      п+a      │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│ 51 │2-Аминоэтанола сульфанилат                │ 15730-83-3 │        C8H14N2O4S        │   1    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│ 52 │2-Аминоэтилгидросульфат                   │  926-39-6  │         C2H7NO4S         │   2    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│ 53 │3-(2-Аминоэтил)-1Н-индол-5-ол гександиоат │ 16031-83-7 │                          │  0,02  │       а       │

│    │(серотонин адипинат, 5-окситриптамин      │            │                          │        │               │

│    │адипинат)                                 │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│ 54 │3-(2-Аминоэтил)-5-(фенилметокси)-         │ 54987-14-3 │                          │   1    │       а       │

│    │1Н-индол-2-карбоновая кислота             │            │                          │        │               │

│    │(5-бензилокситриптамин-2-карбоновая       │            │                          │        │               │

│    │кислота)                                  │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│ 55 │Аммоний бромид                            │ 12124-97-9 │          H4BrN           │   3    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│ 56 │триАммоний диакваоктахлор-"ми"            │ 27316-90-1 │      C18H16N4O2Ru2       │  0,05  │       a       │

│    │нитридодирутенат(4-)                      │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│ 57 │Аммоний перренат (аммоний рениевокислый)  │ 13598-65-7 │                          │   2    │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│ 58 │Анилат (моноэтаноламинная соль            │            │                          │   1    │       а       │

│    │сульфаниловой кислоты)                    │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│ 59 │Афуган                                    │            │                          │  0,5   │      п+а      │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│ 60 │Ацетамидометил-6-хлорнитробензойная       │            │                          │   5    │       а       │

│    │кислота (хлорнит)                         │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│ 61 │Ацетанилид                                │            │                          │   2    │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│ 62 │Д-(-)-N-Ацетиламинофенилэтановая          │ 29633-99-6 │        C10H11NO3         │   10   │       a       │

│    │кислота                                   │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│ 63 │N-Ацетил-2,6-дихлордифениламин            │            │                          │   2    │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│ 64 │4-(Ацетилокси)бензойная кислота           │ 2345-34-8  │          С9Н8O4          │   5    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│ 65 │2-(Ацетилокси)бензолсульфамид             │ 39082-31-0 │         C8H9NO4S         │   10   │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│ 66 │3-[2-(Ацетилокси)-1-метилэгил]-           │ 20108-30-9 │        С36Н56О12         │   1    │       a       │

│    │1,2,4,5,6,6а,7,8,9,10а-декагидро-1,5-     │            │                          │        │               │

│    │дигидрокси-9-(метоксиметил)-6,10а-        │            │                          │        │               │

│    │диметилдициклопента[а,d]циклоокт-4-ен-6-ил│            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│ 67 │(7"альфа",17"альфа")-7-(Ацетилтио)-17-    │  52-01-7   │        C24H32O4S         │  0,05  │       a       │

│    │гидрокси-3-оксопрегн-4-ен-21-карбоновой   │            │                          │        │               │

│    │кислоты "гамма"-лактон                    │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│ 68 │Ацетилциклододецен                        │            │         C14H25O          │   10   │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│ 69 │п-Ацетоксибензойная кислота               │            │                          │   5    │       1       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│ 70 │6-Ацетокси-2,5,7,8-тетраметил-2-(4,8,12-  │ 1706-18-4  │         С29Н50О2         │  0,5   │       a       │

│    │триметилтридецил)хроман (витамин Е)       │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│ 71 │Байтекс                                   │            │                          │  0,3   │      п+a      │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│ 72 │Барий стеариновокислый                    │            │                          │   1    │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│ 73 │1-Бензгидрилпиперазин                     │  841-77-0  │         C17H20N2         │   1    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│ 74 │1,2-Бензизотиазол-3-(2Н)-он натрия        │  128-44-9  │        C7H5NNaO3S        │   3    │       a       │

│    │1,1-диоксид                               │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│ 75 │1,2-Бензизотиазол-3-он 1,1-оксид          │  81-07-1   │         C7H5NO3S         │   5    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│ 76 │2-Бензил бензооксазол                     │ 2008-07-3  │         C14H11NO         │   5    │      п+a      │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│ 77 │3-Бензил гидантоин                        │            │        C10H10N2O2        │   2    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│ 78 │Бензилиденциклогексиламин (ингибитор      │            │                          │   10   │      п+a      │

│    │ВНХ-Л-49)                                 │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│ 79 │Бензилметакрилат                          │            │                          │   10   │       п       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│    │                                    +     │            │                          │        │               │

│ 80 │1-Бензил-1-фенилгидразин гидрохлорид      │ 5705-15-7  │                          │  0,3   │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│ 81 │Бензоат лития                             │  553-54-8  │         C7H5O2Li         │   2    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│ 82 │2-[4-(1,3-Бензодиоксол-5-илметил)-        │            │                          │  0,2   │       а       │

│    │1-пиперазинил]пиримидин (пирибедил)       │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│ 83 │4-(Бензоиламино)-2-гидроксибензоат кальция│  528-96-1  │      C14H11Ca0,5NO4      │  0,5   │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│ 84 │(+/-)-5-Бензоил-2,3-дигидро-              │ 74103-07-4 │   C15H13NO3 · C4H11NO3   │  0,01  │       a       │

│    │1Н-пирролизинкарбоновая кислота соль с    │            │                          │        │               │

│    │2-амино-2-(гидроксиметил)пропан-1,3-      │            │                          │        │               │

│    │диолом (1:1)                              │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│ 85 │2-Бензоил-2,4-дихлор-N-метилацетанилид    │            │                          │   5А   │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│ 86 │1-Бензоил-2-имидазолидинон                │ 27034-77-1 │        C10H10N2O2        │   1    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│ 87 │2-Бензоил-2,4-дихлор-N-метил-N-           │            │       C16H13Cl2NO2       │   1    │       a       │

│    │фенилацетамид                             │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│ 88 │2-[(N-Бензоил-N-(3,4-                     │ 33878-50-1 │       C18H17Cl2NO3       │  0,5   │       a       │

│    │дихлорфенил)амино)этилпропионат           │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│ 89 │п-Бензоилсалицилат кальция (бепаск)       │            │                          │  0,5   │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│ 90 │Бензол-1,2-дикарбоксальдегид (о-фталевый  │  643-79-8  │                          │  0,5   │       а       │

│    │альдегид)                                 │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│ 91 │1,3-Бензтиазол-2-илтио-2-(2-амино-1,3-    │            │        C15H13N4S3        │  5 A   │       a       │

│    │тиазол-4-ил)-2(син)-метоксииминоацетат    │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│ 92 │Биомасса сухая штамма "Streptomyces       │            │                          │  0,1   │       a       │

│    │cinnamonensis НИЦБ 109" (по монезину)     │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│ 93 │Бис-"бета"-аминоэтилдисульфид             │            │                          │   1    │       а       │

│    │             +                            │            │                          │        │               │

│    │дигидрохлорид  (цистамин)                 │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│ 94 │N,N-Бис(диацетил)этан-1,2-диамин          │ 10543-57-4 │        C10H16N2O4        │   2    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│ 95 │2,2-Бис(3,5-дитретбутил-4-                │            │                          │   1    │       а       │

│    │гидроксифенилтио)-пропан (фенбутол)       │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│ 96 │Бисизобензфуран-[1,1',3,3']тетрон         │ 59800-20-3 │         C16H6O6          │   5    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│ 97 │Бис-(2-метил-3-окси-4-оксиметил-          │            │                          │   3    │       а       │

│    │5-метилпиридил)дисульфида дигидрохлорид   │            │                          │        │               │

│    │моногидрат (пиридитол)                    │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│ 98 │"альфа","альфа"-Бис(2-метилфенил)-1-      │ 57734-69-7 │         C22H27NO         │  0,5   │       a       │

│    │азабицикло[2(2,2]октан-3-метанол          │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│ 99 │"альфа","альфа"-Бис(2-метилфенил-1-       │ 57734-70-0 │      С22Н27NО · СlH      │  0,5   │       a       │

│    │азабицикло(2,2,2)-октан-3-метанола        │            │                          │        │               │

│    │гидрохлорид                               │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│100 │Бис-(2-метокси)этилдекандиоат             │ 71850-03-8 │         C16H30O6         │   5    │      п+a      │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│101 │1,3-Бис(4-нитрофенокси)бензол             │            │        C18H12O6N2        │   10   │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│102 │1,1-Бис-(4-оксифенил)-2,2,3,3,4,4,5,5-    │            │        C17H19F8O         │   5    │       a       │

│    │октафторпентан                            │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│103 │Бис-[1-(1Н)-2(пиридонил)]глиоксаль        │            │         C7H3NO3          │   1    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│104 │2,2-Бис[(проп-2-енилокси)метил]бутан-1-ол │  682-09-7  │         C12H22O3         │   4    │      п+a      │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│105 │1,2-Бис[1,4,6,9-тетразотрицикло-          │            │     C14H30N8 · Cl2H2     │   1    │       a       │

│    │(4,4,1,4,9)-додеканоэтилиден]дигидрохлорид│            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│106 │N,N-Бис-триметилсилилкарбамид             │ 18287-63-7 │       C7H20N2OSi2        │   4    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│107 │1,3-Бис(трихлорметил)бензол               │  881-99-2  │         C8H4Cl6          │   2    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│108 │N,N-Бис(фосфонометил)глицин (глифосин)    │ 2439-99-8  │        C4H11NO8P2        │   5    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│109 │3-[3-(1,1-бифенил)-4-ил-1,2,3,4-          │            │                          │ 0,005  │       а       │

│    │тетрагидро-1-нафталенин]-4-гидрокси-Н-1-  │            │                          │        │               │

│    │               +                          │            │                          │        │               │

│    │бензопиран-2-он  (дифенакум)              │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│110 │3-Бромаминобензола сульфат                │            │    C6H6BrN · 0,5H2SO4    │   1    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│111 │4-Бромаминобензола гидрохлорид            │  624-19-1  │      C6H6BrN · ClH       │  0,5   │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│112 │п-Броманилина гидрохлорид                 │            │                          │  0,5   │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│113 │м-Броманилина сульфат                     │            │                          │   1    │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│114 │п-Бромацетанилид                          │            │                          │   2    │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│115 │2-Бромбензил-N-этилдиметиламиний бромид   │ 3017-72-7  │        C11H17BrN         │  0,2   │       a       │

│    │(орнид)                                   │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│116 │3-[3-(4-Бром-1,1-бифенил-4-ил)-3-         │ 28772-56-7 │        С30Н23ВrO4        │ 0,001  │       a       │

│    │гидрокси-1-фенилпропил]-4-гидрокси-2Н-    │            │                          │        │               │

│    │1-бензопиран-2-он                         │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│117 │3-[3-(4-Бром-[1,1-бифенил]-4-ил)-         │ 56073-10-0 │        С31Н23ВrO3        │ 0,001  │       a       │

│    │1,2,3,4-тетра-гидро-1-нафталенил]-4-      │            │                          │        │               │

│    │гидрокси-2Н-1-бензопиран-2-он             │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│118 │2-Бромбутан                               │  76-76-2   │          C4H9Br          │   5    │       п       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│119 │4-Бром-1-гидрокси-N-октадецилнафталин-    │            │       C29H44BrNO2        │   5    │       a       │

│    │2-карбоксамид                             │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│120 │7-Бром-2,3-Дигидро-2-оксо-5-фенил-1Н-     │129186-29-4 │       C19H16BrN4O3       │  0,1   │       a       │

│    │1,4-бензодиазепин-1-ацетгидразид          │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│121 │2-Бром-1,1,3-триметоксипропан             │  759-97-7  │        С6Н13ВrO3         │   1    │       п       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│122 │8"бета"-5-Бром-3-пиридинкарбонат 10-      │ 85376-63-6 │       C16H36BrNO4        │  0,5   │       a       │

│    │метокси-1,6-диметил-эрголин-8-метанола    │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│123 │2-Бромпропан                              │            │                          │   5Г   │       п       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│124 │N-Бромсукцинимид                          │  128-08-5  │        C4H4BrNO2         │   1    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│125 │4-Бром-N-фенилацетамид                    │  103-88-8  │         C8H8BrNO         │   2    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│126 │7-Бром-5-фенилгидразинокарбоксиметил-     │            │                          │  0,1   │       а       │

│    │1,2-дигидро-3Н-1,4-бензодиазепин-2-он     │            │                          │        │               │

│    │(гидазепам)                               │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│127 │7-Бром-5-(2-хлорфенил)-1,3-дигидро-1,4-   │  51753-2   │      C15H10BrClN2O       │  0,1   │       a       │

│    │бенздиазепин-2-он (феназепам)             │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│128 │Бутан-1,4-диамин                          │  110-60-1  │         C4H12N2          │  0,7   │       п       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│129 │н-Бутенилизобутиловый эфир                │            │                          │   20   │       п       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│130 │1-Бутилбигуанидина гидрохлорид (глибутид) │            │                          │  0,2Г  │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│131 │N-Бутилимидодикарбонимида диамида         │ 1190-53-0  │      C6H15N5 · СlН       │  0,2   │       a       │

│    │гидрохлорид                               │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│132 │Бутилизобутиловый эфир                    │            │                          │   30   │       п       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│133 │Бутиловый эфир муравьиной кислоты         │            │                          │   10   │       п       │

│    │(бутилформиат)                            │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│134 │Бутиловый эфир этиленгликоля              │            │                          │   5    │       п       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│135 │1-Бутил-N-(2,4,6-триметилфенил)пирролидин-│ 30103-44-7 │        C18H28N2O         │  0,3   │       a       │

│    │2-карбоксамид                             │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│136 │1-Бутил-N-(2,4,6-триметилфенил)пирролидин-│ 19089-24-8 │     C18H28N2O · СlН      │  0,6   │       a       │

│    │2-карбоксамид гидрохлорид                 │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│137 │Версамид стеариновой кислоты              │            │        C20H51N2O         │   10   │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│138 │Винилоксиэтиловый эфир глидидола          │            │                          │  10Г   │       п       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│139 │Гадолиний оксид                           │ 12064-62-9 │          Gd2O3           │   4    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│140 │Гафний ацетилацетонат                     │ 17475-67-1 │        С20Н28НfO8        │   1    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│141 │2,3,4,4а,5,9в-Гексагидро-2,8-диметил-     │ 33162-17-3 │     C13H18N2 · Cl2H2     │  0,5   │       a       │

│    │1Н-пиридо[4,3-b]индола дигидрохлорид      │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│142 │N[[(Гексагидроциклопента[c]пиррол-        │            │                          │  0,2   │       а       │

│    │2(1Н)-ил)амино]карбонил]-4-               │            │                          │        │               │

│    │метилбензенол-сульфонамид (гликлазид)     │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│143 │(Е,Е)-Гекса-2,4-диеновая кислота          │  110-44-1  │          C6H8O2          │   1    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│144 │Гексанатрий-М-этилендиаминтетраацетато-   │            │                          │   2    │       а       │

│    │бис(нитрилотрацетоцинкат) 4-водный        │            │                          │        │               │

│    │(препарат КД-2/V)                         │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│    │                               +          │            │                          │        │               │

│145 │2,2,3,4,4,4-Гексафтор-1-бутанол           │            │                          │   2    │       п       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│146 │1,1,2,3,4,4-Гексафторбута-1,3-диен        │            │                          │   5    │       п       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│147 │1,1,2,3,4,4-Гексафтор-1,2,3,4-            │            │                          │  200   │       п       │

│    │тетрахлорбутан                            │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│148 │Гексахлорметаксилол                       │            │                          │   2    │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│149 │N-Гексилоксиметилазепин                   │            │        C13H25NO2         │   1    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│150 │N-Гексилоксиметилкапролактам (акреп)      │            │                          │   1Г   │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│151 │2-Гексилоксинафталин                      │            │         C16H18O          │   2    │      п+a      │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│152 │Гепарин, натриевая соль                   │ 9041-08-1  │                          │   1    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│153 │Гибберсиб (содержащий 10 - 12%            │            │                          │   2    │       а       │

│    │натриевой соли гиббереловой кислоты)      │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│154 │Гидразинкарбоксилимидамид гидрокарбонат   │ 2582-30-1  │         C2H8N4O3         │ 0,1 A  │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│155 │Гидроксибутаноат лития                    │ 61742-10-7 │         C4H4LiO3         │  0,3   │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│156 │1-Гидрокси-2,6-динитро-4-(1,1,2,2-        │116800-49-8 │        C8H4F4N2O6        │  0,02  │      п+a      │

│    │тетрафторэтокси)бензол                    │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│157 │4-(2-Гидрокси-3-                          │            │                          │  0,5   │       а       │

│    │изопропиламино)пропоксифенилацетамид      │            │                          │        │               │

│    │(атенолол)                                │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│    │                         +                │            │                          │        │               │

│158 │Гидроксиламин сернокислый                 │            │                          │  0,5   │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│159 │(4-[1-Гидрокси-2-(метиламино)этил]бензол- │  51-42-3   │        C12H16NO6         │  0,01  │       a       │

│    │1,2-диол)гидротартрат                     │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│160 │1,3-Гидроксиметил-р-гидроксиэтил-1,3,5-   │            │        C6H15N3O4         │   10   │       a       │

│    │гексагидротриазомол-2                     │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│161 │4-Гидрокси-N,N-диметил-4-(4-хлорфенил)-   │ 34552-83-5 │                          │  0,03  │       а       │

│    │альфа, альфадифенил-1-                    │            │                          │        │               │

│    │пиперидинбутанамидгидрохлорид             │            │                          │        │               │

│    │(лоперамид гидрохлорид)                   │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│162 │3-Гидрокси-"бета"-метилизоксазол          │ 10004-44-1 │         C4H5NO2          │   1    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│163 │4-(Гидроксиметил)-4-метил-1-              │ 13047-13-7 │                          │   1    │       а       │

│    │фенилпиразолидин-3-он (димезон S)         │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│164 │4-[2-Гидрокси-3-[(1-                      │ 29122-68-7 │        C14H22N2O3        │  0,5   │       a       │

│    │метилэтил)амино]пропокси]бензоацетамид    │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│165 │4-[1-Гидрокси-2-[(1-                      │  51-30-9   │     C11H17NO3 · ClH      │  0,1   │       a       │

│    │метилэтил)амино]этилбензол]-1,2-диол      │            │                          │        │               │

│    │гидрохлорид                               │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│166 │3-Гидрокси-6-метил-2-этилпиридин          │127464-43-1 │     C8H11NO · C4H6O2     │   2    │       a       │

│    │бутандиоат (1:1)                          │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│167 │1-Гидрокси-2-метокси-4-(проп-1-ил)бензол  │  97-54-1   │         C10H12O2         │   3    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│168 │3-Гидрокси-N-нафтален-1-илнафталин-2-     │  132-68-3  │        C21H15NO2         │   3    │       a       │

│    │карбоксамид                               │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│169 │5-Гидрокси-2-нитрозонафталинсульфоновая   │ 23253-13-6 │        C10H7NO5S         │   1    │       a       │

│    │кислота                                   │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│170 │1-Гидрокси-N-октадецилнафталин-2-         │            │        C29H45NO2         │   5    │       a       │

│    │карбоксамид                               │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│171 │4-Гидрокси-2,4,6-триметилциклогексан-     │            │         С9Н15O2          │  0,5   │      п+a      │

│    │2,5-диен-1-он (триметилхинон)             │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│172 │2-(4-Гидроксифенокси)пропановая кислота   │ 67648-61-7 │         С9Н10О4          │   1    │      п+a      │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│173 │3-Гидроксихинуклидин                      │ 1619-34-7  │         C7H13NO          │  0,3   │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│174 │3-Гидрокси-3-цианхинуклидин               │            │         C8H12N2O         │ 0,005  │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│175 │Гидрохлорид в-(N,N-                       │            │                          │  0,2Г  │       а       │

│    │дибениламино)этилхлорид (дибенамин)       │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│176 │Гидрохлорид 5(3,4-диметоксифенэтил)-      │            │                          │  0,2   │       а       │

│    │метиламино-2(3,4-диметоксифенил)-2-       │            │                          │        │               │

│    │изопропилвалеронитрила (верапамил)        │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│177 │Гидрохлорид (хинуклидил-3)-ди(о-толил)-   │            │                          │  0,5   │       а       │

│    │карбинол (бикарфен)                       │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│178 │Глиоксаль (этандиаль)                     │            │                          │   2Г   │       п       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│179 │Бета-Глюканаза                            │            │                          │   2    │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│180 │2-"бета"-Глюкопиранозил-1,3,6,7-          │ 4773-96-0  │        C17H16O12         │  0,3   │       a       │

│    │тетраоксиксантен-9-он (алпизарин)         │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│181 │Гольмий оксид                             │ 12281-10-6 │           HoO            │   4    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│182 │Демусфос                                  │            │                          │   1    │      п+a      │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│183 │н-Децилвинилсульфон                       │            │                          │  0,5Г  │      п+a      │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│184 │Децилхлорид                               │ 28519-06-4 │         C10H21Cl         │   1    │      п+a      │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│185 │4-Диазоэтиламинобензолборфторид           │            │        C8H12BF3N3        │  0,5   │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│186 │Диалкиламинопропионитрил (ифхангаз)       │            │     C3H4N2 (CnH2n+1)     │   1    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│187 │Диангидрид дифенил-3,3,4,4-тетракарбоновой│            │                          │   5    │       а       │

│    │кислоты                                   │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│188 │Диацетамид хлорида цинка                  │            │                          │   3    │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│189 │5Н-Дибенз[b,f]азепин-5-карбоксамид        │  298-46-4  │        C15H12N2O         │  0,1   │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│190 │2,3-Дибромбут-2-ен-1,4-диол               │ 3234-02-4  │        C4H6Br2O2         │  0,2   │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│191 │6,6-Дибром-3,3-диметил-7-оксо-4,4-        │ 76646-91-8 │       C8H9Br2NO5S        │  0,5   │       a       │

│    │диоксид (2S-цис)-4-тиа-1-азабицикло-      │            │                          │        │               │

│    │(3,2,0)-гептан-2-карбоновая кислота       │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│192 │1,2-Дибром-1,1-дифторэтан                 │  75-82-1   │        C2H2Br2F2         │  200   │       п       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│    │                                         +│            │                          │        │               │

│193 │2,3-Ди-(бромметил)-хиноксалин-1,4-диоксид │            │                          │  0,1   │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│194 │Дигидрат метансульфоната 1,4-дигидро-7    │            │                          │  0,6   │       а       │

│    │(4-метилпиперазинил)-4-оксофтор-1-этил-   │            │                          │        │               │

│    │3-хинолиновой кислоты (пефлоксацин        │            │                          │        │               │

│    │мезилат)                                  │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│195 │(1"альфа")-1,2-Дигидро-12-                │ 1257-59-6  │    C18H27NO5 · C4H6O6    │  0,05  │       a       │

│    │гидроксисенеционан-11,16-                 │            │                          │        │               │

│    │диона[R(R*R*)]-2,3 дигидроксибутандиоат   │            │                          │        │               │

│    │(1:1)                                     │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│196 │[10,11-Дигидро-5Н-дибенз(b,f)]-азепин     │  494-19-9  │         C14H13N          │   4    │       a       │

│    │(иминодибензил)                           │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│197 │10,11-Дигидро-N,N-диметил-5Н-дибенз       │  113-52-0  │      C19H24N2 · ClH      │  0,5   │       a       │

│    │[b,f] азепин-5-пропанамина гидрохлорид    │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│198 │1,4-Дигидро-6,8-дифтор-7-(3-              │ 98079-52-8 │    C17H19F2N3O · ClH     │  0,1   │       a       │

│    │метилпиперазин-1-ил)-4-оксо-1-            │            │                          │        │               │

│    │этилхинолин-3-карбоновая кислота          │            │                          │        │               │

│    │гидрохлорид                               │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│199 │1,4-Дигидро-6,7-дифтор-4-оксо-1-          │ 70032-25-6 │        C12H9F2NO3        │  0,6   │       a       │

│    │этилхинолин-3-карбоновая кислота          │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│200 │N,N-Дигидроксиметилкарбамид (дубитель     │            │         C3H9N2O3         │   10   │       a       │

│    │КФ-4512)                                  │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│201 │4,6-Дигидроксипиримидин                   │ 1193-24-4  │         C4H4N2O2         │   10   │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│202 │1,4-Дигидро-6,7-метилендиокси-1-этил-4-   │ 32932-16-4 │        C14H15NO5         │   1    │       a       │

│    │оксохинолин-3-карбоновая кислота          │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│203 │1,4-Дигидро-7-(4-метилпиперазин-1-ил)-    │ 70458-95-6 │   C17H20FN3O3 · CH4O3S   │  0,6   │       a       │

│    │4-оксо-6-фтор-1-этилхинолин-3-            │            │                          │        │               │

│    │карбоновой кислоты метансульфонат         │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│204 │1,4-Дигидро-7-(4-метилпиперазин-1-ил)-    │ 70458-92-3 │       C17H20FN3О3        │  0,6   │       a       │

│    │6-фтор-4-оксо-1-этил-хинолин-3-           │            │                          │        │               │

│    │карбоновая кислота                        │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│205 │4,5-Дигидро-4-(1-метил-4-                 │ 34580-17-8 │    C19H19NOS · C4H4O4    │  0,01  │       a       │

│    │пиперидинилиден)-1-он-бензо(4,5-          │            │                          │        │               │

│    │циклогепта[1,2-b]тиофен-10-он-(Е)-бут-    │            │                          │        │               │

│    │2-ендиоат (1:1)                           │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│206 │Дигидро-5-пентил-2-(3Н)-фуранон           │  104-61-0  │         C9H16O2          │   3    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│207 │Дигидрохлорид-а-пиколин (по а-пиколину)   │            │                          │   5    │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│208 │Дигликольизофталат:                       │            │                          │        │               │

│    │- по этиленгликолю                        │            │                          │  5,0   │      п+a      │

│    │- по кислоте изофталевой                  │            │                          │  0,2   │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│209 │"гамма"-[2,4-Ди(2,2-                      │            │        C20H35NO2         │   5    │       a       │

│    │диметилпропил)фенокси)]бутанамид          │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│210 │2-(2,2-Ди(1,1-диметилпропил)фенокси-      │            │       C27H37ClNO3        │   10   │       a       │

│    │"альфа"-этилацетиламино)-1-гидрокси-      │            │                          │        │               │

│    │4,6-дихлор-5-метилбензол                  │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│211 │Дикрил                                    │            │                          │  0,1   │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│212 │2,3-Димеркаптопропан-1-сульфонат натрия   │ 4076-02-2  │        C3H7NaO3S3        │   1    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│213 │4-Диметиламин-2-метокси-5-                │            │       C10H11ClN2O4       │   5    │       a       │

│    │нитробензоилхлорид                        │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│214 │3-[[(Диметиламино)карбонил]окси]-N,N,N-   │  51-60-5   │       C13H22N2O6S        │  0,01  │       a       │

│    │триметилбензоламинийметилсульфат          │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│215 │N-[2-[[[5-(Диметиламино)метил]-2-         │ 66357-59-3 │    C13H22N4O3S · ClH     │   1    │       a       │

│    │фуранил]метилтио]этил]-N'-метил-2-        │            │                          │        │               │

│    │нитро-1,1-этандиамин гидрохлорид          │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│216 │2-[(Диметиламино)метил]циклогексан        │ 42036-65-7 │      C9H17NO · ClH       │   2    │       a       │

│    │гидрохлорид                               │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│217 │4-Диметиламино-5-нитро-2-                 │            │                          │  0,5   │       а       │

│    │метоксидиэтиламиноэтил бензамид           │            │                          │        │               │

│    │гидрохлорид (димепрамид)                  │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│218 │N-(3-Диметиламинопробал)-10,11-дигидро-   │            │                          │  0,5   │       а       │

│    │                                  +       │            │                          │        │               │

│    │5Н дибенз-(b,f-азепина гидрохлорид        │            │                          │        │               │

│    │(имизин)                                  │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│219 │1,3-Диметил-4-амино-5-формиламиноурацил   │            │                          │   2    │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│220 │Диметилацеталь-а-бром-в-                  │            │                          │   1    │       п       │

│    │метоксипропионового альдегида             │            │                          │        │               │

│    │(бромацеталь)                             │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│221 │Диметилацеталь-в-метоксиакролеина         │            │                          │   30   │       п       │

│    │(ацеталь)                                 │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│222 │О,S-Диметил-N-ацетилфосфораминотиоат      │ 30560-19-1 │        C4H10NO3PS        │  0,7   │      п+a      │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│223 │3[(N,N-Диметилбензолметаниминий)-N-       │            │                          │  0,5   │       а       │

│    │этилкарбамид]-6-[(гидроксимино)метил]-    │            │                          │        │               │

│    │1-метилпиридинийдийодид (дийодид)         │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│224 │3[(N,N-Диметилбензолметаниминий)-N-       │            │                          │  0,5   │       а       │

│    │этилкарбамид]-6-[(гидроксимино)метил]-    │            │                          │        │               │

│    │1-метилпиридинийдихлорид (карбоксим)      │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│225 │3,6-Диметил-1,2,3,4,4а,9а-гекса-гидро-    │            │                          │  0,5   │       а       │

│    │п-карбогидрохлорид                        │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│226 │0,0-Диметил-5-[(4,6-диамино-1,3,5-триазан-│  78-57-9   │       C6H12N5O2PS2       │   1    │      п+a      │

│    │2-ил)метил]дитиофосфат                    │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│227 │5,6-Диметил-2-диметиламино-4-             │ 23103-98-2 │        C11H18N4O2        │  0,05  │      п+a      │

│    │пиримидинилдиметилкарбамат                │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│228 │Диметилдиметилгексадекадиенкарбонат       │            │         C20H34O4         │   15   │       п       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│229 │N, N-Диметил-N-[(дихлорфторметил)тио]-    │ 1085-98-9  │     C9H11Cl2FN2O2S2      │   1    │       a       │

│    │N-фенилсульфамид                          │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│230 │Диметиленциклобутан (изомеры 1,3-         │            │          С6Н12           │   50   │       п       │

│    │диметиленциклобутан, 1,2-                 │            │                          │        │               │

│    │диметиленциклобутан)                      │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│231 │Диметилкарбамид                           │ 1320-50-9  │         C3H8N2O          │   10   │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│232 │1,2-Диметил-3-карбэтокси-5-ацетоксииндол  │            │        C15H17NO4         │   5    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│233 │1,2-Диметил-3-карбэтокси-5,5-оксииндол    │            │                          │   5    │       а       │

│    │(димекарбин)                              │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│234 │0,0-Димeтил-S-2-мepкaптo-N-(3-            │  919-77-7  │       C7H16NO4PS2        │  0,15  │      п+a      │

│    │мeтoкcипpoпил) aцeтaмид тиофосфорной      │            │                          │        │               │

│    │кислоты                                   │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│235 │Диметилметилдодецендикарбонат             │            │         C15H30O4         │   20   │       п       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│236 │0,0-Диметил-0-(4-метилтио-3-              │  55-38-9   │       C10H15O3PS2        │  0,3   │      п+a      │

│    │метилфенил)тиофосфат                      │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│237 │N,N-Диметил-N'-(4-метокси-3-              │ 19937-59-8 │       C10H13ClN2O2       │   1    │       a       │

│    │хлорфенил)карбамид                        │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│238 │Диметиловый эфир диметилгексадекадиен-    │            │                          │   20   │       п       │

│    │карбоновой кислоты (С20-диэфир)           │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│239 │Диметиловый эфир                          │            │                          │   15   │       п       │

│    │метилдодецендикарбоновой кислоты (С15-    │            │                          │        │               │

│    │диэфир)                                   │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│240 │3,3-Диметил-7-оксо-6-ацетиламино-7-тиа-   │            │      C10H10N2NaO5S       │   1    │       a       │

│    │1-азабицикло[3,2,0]гептанкарбонат         │            │                          │        │               │

│    │натрия 1,1-диоксид                        │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│241 │3,7-Диметил-1-(5-оксогексил)-3,7-         │ 6493-05-6  │        C13H18N4O3        │   1    │       a       │

│    │дигидро-1Н-пурин-2,6-дион                 │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│242 │О,О-Диметал-S-[(2-оксо-6-                 │ 35575-96-3 │      C9H10ClN2O5PS       │   1    │       a       │

│    │хлороксазол(4,5-в)пиридин-3(2Н)-          │            │                          │        │               │

│    │илметил]тиофосфат                         │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│243 │3,7-Диметил-1-(5-оксогексил)-ксантин      │            │                          │   1    │       а       │

│    │(пентооксифеллин)                         │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│244 │3,7-Диметилокта-2,6-диен-8-аль            │ 5392-40-5  │         С10Н16O          │   5    │       п       │

│    │(цитраль)                                 │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│245 │1,4-Диметилпиперазин                      │  104-58-1  │         C6H14N2          │  0,01  │       п       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│246 │N-[2-[(2,6-Диметилфенил)амино]-2-         │            │                          │  0,01  │       а       │

│    │оксоэтил]-N,N-                            │            │                          │        │               │

│    │                               +          │            │                          │        │               │

│    │диэтилбензолметанаминий-бензоат           │            │                          │        │               │

│    │(битрекс)                                 │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│247 │Диметил-[1,2-                             │ 23564-05-8 │       C12H14N4O4S2       │  1,5   │       a       │

│    │фениленбис(иминокарбонотиоил)             │            │                          │        │               │

│    │бискарбамат                               │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│248 │N,N-Диметил-N-фенил-N-                    │            │                          │   1    │       а       │

│    │фтордихлорметилтиосульфамид (зупарен)     │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│249 │N,М-Диметил-М-(2-феноксиэтил)-К-(декан-   │  538-71-6  │       C22H40BrNO4        │  0,3   │       a       │

│    │1-ол)аминийбромид                         │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│250 │2,4-Диметилфенол                          │            │                          │   2Г   │      п+a      │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│251 │2,5-Диметилфенол                          │            │                          │   2Г   │      п+a      │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│252 │3,4-Диметилфенол                          │            │                          │   2Г   │      п+a      │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│253 │3,5-Диметилфенол                          │            │                          │   2Г   │      п+a      │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│254 │Диметил фосфорнокислый диметил-           │            │                          │   1    │       а       │

│    │ди(гидроксиэтил) аммония (этамон)         │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│255 │Диметилэтиламин (катализатор D1)          │            │                          │   1    │       п       │

│ Д  │                                          │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│256 │(1,1-Диметилэтил)-2-гидроксибензоат       │  87-19-4   │         С11Н14O3         │   5    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│257 │4-(1,1-Диметилэтил)-1-метилбензол*        │  98-51-1   │          C11H16          │   1    │       п       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│258 │4-(1,1-Диметилэтил)-1-метил-2-            │ 42597-10-4 │         С11H15Сl         │  0,5   │       п       │

│    │хлорбензол                                │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│259 │4-(1,1-Диметилэтил-2,2,2-трихлор)-1-      │ 16341-99-4 │        С11Н13Сl3         │   2    │       a       │

│    │метилбензол                               │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│260 │2-[4-(1,1-Диметилэтил)фенил]пропионовый   │ 61136-74-1 │         С13Н18O          │   3    │       a       │

│    │альдегид                                  │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│261 │Диметилди(гидроксиэтил)аммоний            │            │        C6H18NO5P         │   1    │       a       │

│    │фосфорнокислый                            │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│262 │1-[4-(1,1 - Диметилэтил)фенил]этанон      │ 38861-78-8 │         С12Н16O          │   5    │      п+a      │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│263 │1-(1,1'-Диметилэтокси)бутан               │ 1000-63-1  │          С8Н18O          │   30   │       п       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│264 │(1,1-Диметилэтокси)бут-1-ен               │ 22617-97-6 │          С8Н16O          │   20   │       п       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│265 │0,0-Диметил-2-(6-этокси-2-этил-4-         │ 6389-81-7  │        С4Н11О3РS         │  0,5   │      п+a      │

│    │пирилидинил)тиофосфат                     │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│266 │3,4-Диметоксибензилхлорид                 │ 7306-46-9  │        C9H11ClO2         │  0,3   │       п       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│267 │1,2-Диметоксибензол (вератрол)            │  91-16-7   │         С8Н10O2          │   1    │       п       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│268 │3,4-Диметоксифенилэтиламин                │  120-20-7  │        C10H15NO2         │   3    │      п+a      │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│269 │1,1-Ди(4-метоксифенил)-2,2,2-             │  72-43-5   │       С16Н15Сl3O2        │  0,4   │       a       │

│    │трихлорэтан (метоксихлор, мезокс-к)       │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│270 │"альфа"-[3-[[2-(3,4-                      │  152-11-4  │     C27H38N2O4 · CIH     │  0,2   │       a       │

│    │Диметоксифенил)этил]метиламино]пропил]-   │            │                          │        │               │

│    │3,4-диметокси-"альфа"-(1-                 │            │                          │        │               │

│    │метилэтил)бензонатонитрил гидрохлорид     │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│271 │Динатриевая соль диэтилового эфира (N-    │            │                          │   5    │       а       │

│    │г')децилоксипропил(N-                     │            │                          │        │               │

│    │в)карбокси(в)сульфопропионил              │            │                          │        │               │

│    │аспарагиновой кислоты (смачиватель СВ-    │            │                          │        │               │

│    │1147)                                     │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│272 │1,1-Диоксид 6,6-дибромпенициллановой      │            │                          │  0,5   │       а       │

│    │кислоты (диоксид ДБПК)                    │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│273 │2,2'-[(1,4-Диоксо-1,4-                    │  541-19-5  │       C14H30I2N2O2       │ 0,1 О  │       a       │

│    │бутандиил)бис(окси)бис-N,N,N-             │            │                          │        │               │

│    │триметилэтан]аминийдииодид                │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│274 │2,6-Диоксо-4-метил-4-этилпиперидин        │            │                          │  0,2Г  │       а       │

│    │(бемегрид)                                │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│275 │2,4-Ди(пиридиний) N-                      │            │  C21H26Cl2N2O2 · Сl2Н2   │   5    │       a       │

│    │метилметиленсалигенина дихлорид           │            │                          │        │               │

│    │(ингибитор коррозии металлов КПИ-3)       │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│276 │N,N-Дипропиламино-2,6-динитро-4-(1-       │            │        C15H22N3O4        │   1    │       a       │

│    │метилэтил)бензол                          │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│277 │N,N-Ди-н-пропил-2,6-динитро-4-            │            │                          │   1    │       а       │

│    │зопропиланилин (паарлан)                  │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│278 │Дипропиленгликоль                         │            │                          │   10   │       п       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│279 │диДиспрозий триоксид                      │ 1308-87-8  │          Dy2O3           │   4    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│280 │3,3'-Дитиобис(метилен)бис[5-гидрокси-6-   │ 10049-83-9 │C16H20N2O4S2 · Cl2H2 · H2O│   3    │       a       │

│    │метилпиридин-4-метанол] дигидрохлорид     │            │                          │        │               │

│    │гидрат                                    │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│281 │2,2'-Дитиобисэтанамин дигидрохлорид       │  56-17-7   │    C4H12N2S2 · Сl2Н2     │   1    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│282 │2-(2,2-Дитретамилфенокси-а-этил-ацетил-   │            │                          │   10   │       а       │

│    │амино)-4,6-дихлор-5-метилфенол            │            │                          │        │               │

│    │(компонента С-213)                        │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│283 │Дифенилкетон (бензофенон)                 │  119-61-9  │         С13Н10O          │   2    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│284 │1,3-Дифенил-5-(4-метоксифенил)пиразолин   │            │        C22H18N2O         │   10   │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│285 │2,5-Дифенилоксазол                        │  92-71-7   │         C15H11NO         │   5    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│286 │Дифенилсульфид                            │  139-66-2  │         C12H10S          │  0,5   │      п+a      │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│287 │1,1-Дифенилхлорметан (бензгидрилхлорид)   │  90-99-3   │         С13Н11Сl         │   5    │      п+a      │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│288 │Дифтордибромметан (хладон 12В2)           │            │                          │  200   │       п       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│289 │а,а-Дифтор-а-хлор-4-хлортолуол (п-        │            │                          │   2Г   │       п       │

│    │хлорбензодифторхлорид)                    │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│290 │1,1-Дифторэтилен                          │  75-38-7   │                          │   30   │       п       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│291 │Дихлорангидрид изофталевой кислоты А      │            │                          │ 0,02Г  │      п+a      │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│292 │Дихлорангидрид терефталевой кислоты А     │            │                          │  0,1Г  │      п+a      │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│293 │Дихлорацетамидометил-6-хлорбензойная      │            │        C10H9Cl3NO        │   1    │       a       │

│    │кислота (хлормет)                         │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│294 │Дихлорбис (трифенилфосфин)-палладий (по   │ 13965-03-2 │                          │   1А   │       а       │

│    │палладию)                                 │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│295 │7,7-Дихлорбицикло-[3,2,0]-гепт-2-ен-6-    │ 5307-99-3  │         С7Н6СlO          │  0,5   │       п       │

│    │он (дихлоркетон)                          │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│296 │В,В-Дихлордиизопропиловый эфир            │            │                          │   5    │       п       │

│    │(изопропилхлорекс)                        │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│297 │1,1-Дихлор-3,3-диметилбутан-2-он          │ 22591-21-5 │        С6Н10Сl2O         │   5    │       a       │

│    │(дихлорпинаколин)                         │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│298 │2,5-Дихлор-4-(1,1-диметилэтил)-1-         │            │        С11Н17Сl2         │   1    │       п       │

│    │метилбензол                               │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│299 │2,4-Дихлор-6,7-диметоксихиназолин         │ 27631-29-4 │       C10H8Cl2N2O2       │   1    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│300 │2,6-Дихлордифениламин                     │ 15307-93-4 │        C12H9Cl2N         │   2    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│301 │                                  +       │            │                          │   5    │       п       │

│    │1,2-Дихлор-2-иод-1,1,2-трифторэтан        │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│302 │"альфа","альфа"-Дихлоркарбоновые          │            │C17H30Cl2O2 - C20H38Cl2O2 │   50   │      п+a      │

│    │кислоты фракции C                         │            │                          │        │               │

│    │                 17-20                    │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│303 │N-(3,4-Дихлорфенил)-2-метилпроп-2-        │ 2164-09-2  │        C10H9Cl2NO        │  0,1   │       a       │

│    │енамид                                    │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│304 │1,1-Дихлор-3-метилбутен-1                 │ 32363-91-0 │         C5H8CI2          │   2    │       п       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│305 │1,1-Дихлор-4-метилпент-4-ен-2-ол          │ 62836-20-8 │         C6H10l2O         │   1    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│306 │2,5-Дихлор-4-нитроаминобензол             │ 6627-34-5  │       C6H4Cl2N2O2        │  0,5   │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│307 │2,5-Дихлор-п-нитроанилин                  │            │                          │  0,5Г  │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│308 │1,1-Дихлор-2-окси-4-метилпентен-4         │            │                          │   1    │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│309 │2,5-Дихлор-п-трет-бутил-толуол            │            │                          │   1    │       п       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│310 │1-(2,6-Дихлорфенил)индолин-2-он           │            │        C14H9Cl2O         │   10   │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│311 │N-(2,6-Дихлорфенил)-N-фенилацетамид       │ 84803-53-2 │       C14H11Cl2NO        │   2    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│312 │1,1-Ди(4-хлорфенокси)-3,3-диметилбутан-   │ 43067-49-8 │       C18H18Cl2O3        │   5    │      п+a      │

│    │2-он                                      │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│313 │а,а-Дихлор-4-хлортолуол (п-               │            │                          │   5Г   │       п       │

│    │хлорбензилиденхлорид)                     │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│314 │2,2-Ди(4-цианатофенил)пропан              │            │         C17H16N2         │   5    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│315 │Дициандиамид                              │            │                          │   10   │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│316 │Дициклогексиламина фосфат                 │            │        C12H26NO4P        │   1    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│317 │Дициклогексилолово оксид                  │            │        C12H22OSn         │  0,01  │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│318 │2-Диэтиламино-2,6-ацетоксилидид           │            │                          │  0,5   │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│319 │N-(2-(Диэтиламино)этил]-4-                │ 89591-51-5 │     C16H26N4O4 · ClH     │  0,5   │       a       │

│    │(диметиламино)-2-метокси-5-               │            │                          │        │               │

│    │нитробензамида гидрохлорид                │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│320 │2-(Диэтиламино)-N-(2,6-                   │  137-58-6  │        C14H22N2O         │  0,5   │       a       │

│    │диметилфенил)ацетамид                     │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│321 │N-[2-(Диэтиламино)этил]-2-метокси-5-      │ 51012-33-0 │    C15H24N2O6S · СlН     │   2    │       a       │

│    │(метилсульфонил)бензамида гидрохлорид     │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│    │                                  +       │            │                          │        │               │

│322 │Диэтиламиноэтилхлорида гидрохлорид        │            │                          │  0,5   │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│323 │Диэтил(N-"гамма")децилоксипропил(N-       │            │      C25H43NNa2O11S      │   5    │       a       │

│    │"бета") карбокси(р)сульфопропил           │            │                          │        │               │

│    │аспарагинат динатрия                      │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│324 │N,N-Диэтил-5,5-дифенилпент-2-ин-1-амин    │ 3146-15-4  │                          │  0,1   │       а       │

│    │гидрохлорид (педифен)                     │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│325 │Диэтил-(3,4-                              │            │       C14H17F2NO4        │  0,6   │       a       │

│    │дифтораминобензол)метиленпропандиоат      │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│326 │Диэтилентриаминпентаацетат меди           │            │                          │   1    │       а       │

│    │(тринатриевая соль)                       │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│327 │Диэтилентриаминпентаэтановой кислоты      │            │        C14H33N3Zn        │   10   │       a       │

│    │цинковый комплекс                         │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│328 │Диэтилкарбонат                            │  105-58-8  │         C5H10O3          │   10   │       п       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│329 │Диэтилкетон                               │            │                          │  20Г   │       п       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│330 │Диэтилентриаминпентаацетат тринатрия      │            │     C14H27CuN3Na3O10     │   1    │       a       │

│    │комплекс с медью                          │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│331 │Диэтиловый эфир 3,4-                      │            │                          │  0,6   │       а       │

│    │дифторанилинометиленмалоновой кислоты     │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│332 │Диэтиловый эфир малоновой кислоты         │            │                          │   10   │       п       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│333 │Диэтилпропандиоат                         │  105-53-3  │         C7H12O4          │   10   │       п       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│334 │N,N-Диэтил-м-толуамид (ДЭТА)              │            │                          │   5    │      п+a      │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│335 │0,0-Диэтил-0-(3,5,6-трихлорпиридин-2-     │ 2921-88-2  │      C9H11Cl3NO3PS       │  0,3   │      п+a      │

│    │ил) тиофосфат                             │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│336 │Диэтилфосфат-5-этилизотиуроний            │            │       C7H19N2O4PS        │   1    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│337 │0,0-Диэтил-0-(2-                          │ 13593-03-8 │       C12H15N2O3PS       │  0,7   │      п+a      │

│    │хиноксалинил)тиофосфонат                  │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│338 │N,N-Диэтил-2-хлорэтанамин гидрохлорид     │ 86917-24-9 │      C6H14ClN · HCl      │  0,5   │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│339 │(R*S*)-4,4'-(1,2-Диэтил-1,2-              │  135-49-2  │       C18H20K2O6S2       │  0,02  │       a       │

│    │этандиил)бис (бензолсульфонат дикалия)    │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│340 │0,0-Диэтил-0-(6-этоксикарбонил-5-метил)   │ 13457-18-6 │       C14H20N3O5PS       │  0,5   │      п+a      │

│    │пиразол-(1,5-пирилидин-2-ол)тиофосфат     │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│341 │(3,4-Диэтоксифенил)этановая кислота       │ 38464-04-9 │                          │  0,5   │       а       │

│    │(3,4-диэтоксифенил) уксусная кислота      │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│342 │N-[2-(3,4-Диэтоксифенил)-этил]-3,4-       │            │                          │   10   │       а       │

│    │диэтоксибензацетамид                      │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│343 │Додекалактам (лауринлактам)               │            │                          │   10   │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│344 │Додецилдиметилгидроксиметиламиний         │ 85736-63-6 │        C16H36ClNO        │  0,5   │       a       │

│    │хлорид                                    │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│345 │Дозонекс N-(3-хлор-4-метоксифенил)-N,N-   │            │                          │   1    │       а       │

│    │диметилмочевина                           │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│346 │Дуробан                                   │            │                          │  0,3   │      п+a      │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│347 │диЕвропий триоксид                        │ 1308-96-9  │          Eu2O3           │   6    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│348 │Изадрина гидрохлорид                      │            │                          │  0,1   │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│349 │Изобутилацетофенон                        │            │                          │   5Г   │      п+a      │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│350 │Изобутилсалицилат                         │            │                          │   5    │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│351 │2(п-Изобутилфенил)пропионовая кислота     │            │                          │   1    │       а       │

│    │(ибупрофен)                               │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│352 │2-(4-Изобутилфенил)пропионовый альдегид   │            │                          │   3Г   │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│353 │Изодеканол*                               │ 25339-17-7 │         C10H22O          │   10   │      п+a      │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│354 │"альфа"-Изодецил-"омега"-                 │ 61827-42-7 │         C22H46O8         │   3    │      п+a      │

│    │гидроксигекса(окси-1,2-этандиол)          │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│355 │Изопропанольный сольват                   │            │       C19H26O6N2S        │  0,5   │       a       │

│    │сульфоксидбензилпенициллина               │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│356 │N-Изопропиланилин                         │            │                          │   1Г   │       п       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│357 │Изопропил-а-метилгидрокоричный альдегид   │            │                          │   5Г   │       п       │

│    │(цикламенальдегид)                        │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│358 │2-Изопропил-5-метилциклогексанол          │            │                          │   2    │      п+a      │

│    │(ментол)                                  │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│359 │Изопропиловый эфир этиленгликоля          │            │                          │   10   │       п       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│360 │Изопропилциклогексан (гидрокумол)         │            │                          │  10Г   │       п       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│361 │2-Имидазолидинон                          │  120-93-4  │         C3H6N2O          │   10   │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│362 │Ингибитор коррозии Дон-2 (смесь           │            │                          │   1Г   │       а       │

│    │диалкилметиламмоний хлорида фракций       │            │                          │        │               │

│    │С17 - С20 и алкилбензилдиметиламмоний     │            │                          │        │               │

│    │хлорида фракции С10 - С16)                │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│363 │Ингибитор коррозии Дон-52 (контроль по    │            │                          │  10Г   │       п       │

│    │изопропиловому спирту)                    │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│364 │Индигокармин                              │            │                          │   3    │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│365 │Иттербий диоксид                          │ 56321-58-1 │           YbO2           │   4    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│366 │Калий-4-аминотрихлорникотиновокислый      │            │                          │   1    │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│367 │Калии йодистый                            │            │                          │   3    │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│368 │Калия аспарагинат                         │            │                          │   5    │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│369 │Калия бромид                              │            │                          │   3    │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│370 │Кальций цианурат                          │ 53846-34-7 │        C3HCaN3O3         │  0,5   │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│371 │5-Карбомоил 5Н-дибенз[d,f]азепин          │            │                          │  0,1   │       а       │

│    │(карбамазепин)                            │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│372 │1-Карбамоил-З-метилпиразол                │            │         C5H7N3O          │   3    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│373 │2-Карбокси-4,5-диметоксифенилкарбамид     │            │        C10H12N2O5        │   3    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│374 │3-Карбоксихинуклидин                      │            │         C8H13NO2         │   1    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│375 │Карбоцид 114                              │            │                          │  10Г   │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│376 │Карбоцид 213                              │            │                          │  10Г   │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│377 │(2-Карбоэтокси-1-метилэтил)-(2-           │            │        C11H21NO4         │   5    │      п+a      │

│    │карбометокси-1-метилэтил)амин             │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│378 │2-Карбэтоксиамино-10-(3-                  │            │       C22H27N3O3S        │  0,5   │       a       │

│    │диэтиламинопропионил) фенотиазин          │            │                          │        │               │

│    │(этазицин основание)                      │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│379 │2-Карбэтоксиамино-10-(3-                  │            │      C22H28ClN3O3S       │  0,5   │       a       │

│    │диэтиламинопропионил) фенотиазина         │            │                          │        │               │

│    │гидрохлорид (этазицин гидрохлорид)        │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│380 │З-Карбэтокси-8-дегидрохинуклидин          │            │        C10H16N3O2        │   1    │       п       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│381 │р-Карбоэтоксиизопропил-в-                 │            │                          │   5    │      п+a      │

│    │карбометоксиизопропиламин                 │            │                          │        │               │

│    │(карбоксиамин)                            │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│382 │Картолин-2                                │            │                          │   1    │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│383 │4-Кето-3-проп-1-енил-3-этил-5-(1'-        │            │       C38H43N3O5S3       │   1    │       a       │

│    │этилдигидрохинолид-4-ол-этилиден)-        │            │                          │        │               │

│    │4',5'-                                    │            │                          │        │               │

│    │дифенилтиазолинотиазололцианэтилсульфат   │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│384 │Кислота сорбиновая                        │            │                          │   1Г   │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│385 │Кислота п-сульфамидобензойная             │            │                          │   5    │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│386 │Кислота 1-этил-1,4-дигидро-6,7-метилен-   │            │                          │   1    │       а       │

│    │диокси-4-оксохинолин-3-карбоновая         │            │                          │        │               │

│    │(диоксацин)                               │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│387 │Кислота 1-этил-6,7-дифтор-1,4-дигидро-    │            │                          │  0,6   │       а       │

│    │4-оксо-3-хинолинкарбоновая                │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│388 │Кислота 1-этил-6-фтор-7-(4-               │            │                          │  0,6   │       а       │

│    │метилпиперазинил)-1,4-дигидро-4-оксо-3-   │            │                          │        │               │

│    │хинолинкарбоновая (пефлоксацин)           │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│389 │Кобальтит лантана-стронция                │            │                          │  0,2Г  │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│390 │Комплекс с хлористым цинком               │            │        C26H16N4O5        │   2    │       a       │

│    │метилгуанилизокарбамидом                  │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│391 │Краситель кубовый С бордо                 │            │        C26H16N4O5        │  0,5   │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│392 │Краситель органический "Негрозан П"       │            │                          │   5    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│393 │Краситель органический хромовый черный    │ 5850-21-5  │      C23H17N6Na2O9S      │   5    │       a       │

│    │"О"                                       │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│394 │Кристаллоза (сахарин растворимый)         │            │                          │   3    │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│395 │Ксантан (родопол 23)                      │ 11138-66-2 │                          │   10   │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│396 │Куприт висмута стронция кальция           │ 1392-20-4  │     Вi4Са3Сu4О16Sr3      │  0,5   │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│397 │Куприт иттрия бария                       │111907-01-8 │        Ba2Cu3O7Y         │  0,5   │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│398 │Куприт таллия бария кальция               │115866-07-4 │     Ва2Са2Сu3О10Тl3      │  0,04  │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│399 │Купронафт (нафтенат меди)                 │            │                          │   2    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│400 │Лагоден                                   │            │                          │   4    │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│401 │диЛантан триоксид                         │ 1312-81-8  │          La2O3           │   6    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│402 │Лантана стронция кобальтит                │128090-06-2 │       CoLaO3Sr0,5        │  0,2   │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│403 │Лассо                                     │            │                          │  0,5   │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│404 │Леспедеция копеечниковая (сухой экстракт  │            │                          │   5    │       a       │

│    │листьев)                                  │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│405 │Лигнин модифицированный гидролизный       │            │                          │   2    │       a       │

│    │окисленный                                │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│406 │Лигофум                                   │            │                          │   4    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│407 │Литий бензойнокислый                      │            │                          │   2    │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│408 │Лития бромид                              │            │                          │   1    │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│409 │Лития оксибутират                         │            │                          │  0,3Г  │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│410 │Лития хлорид                              │            │                          │  0,5   │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│411 │Люминофор Фл-543-1                        │            │ Ce0,2Gd0,2La0,4O4PTb0,1  │   4    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│412 │Лютеций оксид                             │ 12032-02-8 │           LuO            │   4    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│413 │MQ624M (смесь четвертичных аммониевых     │            │                          │   1    │       a       │

│    │соединений)                               │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│414 │Магний стеариновокислый                   │            │                          │   2    │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│415 │Магния аспарагинат                        │            │                          │   5    │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│416 │Малондиамид (амид метандикарбоновой       │            │                          │   2    │       а       │

│    │кислоты)                                  │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│417 │Мальтамин                                 │            │                          │   1    │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│418 │Масло пихтовое                            │            │                          │   5    │      п+a      │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│419 │Масло сосновое флотационное               │            │                          │   15   │       п       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│420 │Мацеробациллин                            │            │                          │   2    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│421 │Меди фосфид                               │            │                          │   1    │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│422 │Медная амальгама (в пересчете на ртуть,   │ 12757-18-5 │           CuHg           │  0,4   │       a       │

│    │контроль ртути обязателен)                │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│423 │Медный комплекс                           │            │                          │   2    │       а       │

│    │нитрилотриметилфосфоновой кислоты         │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│424 │Медь содержащий раствор МСР 07 (по меди)  │            │                          │  0,5   │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│425 │Менид                                     │            │                          │   1    │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│426 │О-1,4-Ментадиен                           │            │                          │   8    │       п       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│427 │Ментанилацетат                            │            │         C16H22O          │   10   │      п+a      │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│428 │9,4-Ментен                                │            │                          │   30   │       п       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│429 │Метанольный сольвент сульфоксида          │            │       C16H11N2O5S        │  0,5   │       a       │

│    │бензилпенициллина                         │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│430 │Метил-(4-аминокарбонил)бензоат            │ 6757-31-9  │         С9Н9NО3          │   1    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│431 │[S-(R*R*)]-2-(Метиламино)-1-фенилпропан-  │  345-78-8  │      С10Н15NО · СlН      │   1    │       a       │

│    │1-ол гидрохлорид                          │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│432 │2- Метиламино-6-хлорбензойная кислота     │            │        C8H8ClNO2         │   5    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│433 │2-Метиламино-5-хлорбензофенон             │ 1022-13-5  │        C14H12ClNO        │   5    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│434 │3-Метил-9-бензил-1,2,3,4-                 │            │                          │   1    │       а       │

│    │тетрагидрокарболина нафталин-1,5-         │            │                          │        │               │

│    │дисульфонат (диазолин)                    │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│435 │4-Метилбензолсульфоновой кислоты гидрат   │ 6192-52-5  │      C7H8O3S · H2O       │   1    │      п+a      │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│436 │1-Метил-2-бромметил-2-карбэтокси-5-       │            │       C15H15Br2NO3       │   5    │       a       │

│    │ацетокси-6-броминдол (броминдол)          │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│437 │8-(3-Метилбут-2-енил)-5,4,7-0-В-Д-        │            │        C25H26O12         │   2    │       a       │

│    │глюкопиранозилфлавананол феллавин         │            │                          │        │               │

│    │(флакозид)                                │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│438 │Метил-1-(бутилкарбамал)-2-                │            │                          │  0,01  │       а       │

│    │бензимидазолкарбамат (бенлат)             │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│439 │о-Метилбутиролактим                       │            │                          │  0,5   │       п       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│    │                     +                    │            │                          │        │               │

│440 │Метилгексан-1,6-диоат                     │  627-91-8  │         C7H12O4          │   5    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│441 │Метилгептадекафторнонаноат                │ 51502-45-5 │        C10H3F17O2        │  0,1   │       п       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│442 │6-Метилгепт-5-ен-2-он                     │  110-93-0  │          C8H14O          │   5    │       п       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│443 │9- Метил-1,2-дигидрокарбазол-4(ЗН)-он     │ 51626-88-1 │         C13H13NO         │   2    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│444 │Метил-4-диметиламино-2-метоксибензоат     │ 1202-25-1  │        C11H15NO3         │   5    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│445 │Метил-4-диметиламино-5-нитро-2-           │            │        C11H17N2O5        │   5    │       a       │

│    │метоксибензоат                            │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│446 │Метил-2,2-диметил-3-(2,2-дихлорэтенил)    │ 61898-95-1 │       C21H20Cl2O3        │   2    │       п       │

│    │циклопропанкарбонат                       │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│447 │2-Метил-1-диэтиламинобутан-3-он-оксим     │            │        C9H19N2O2         │   5    │      п+a      │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│448 │Метилен-бис-4-(1-метилбензоил)пиперазин   │            │        C21H24N2O2        │   2    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│449 │Метилен-бис(полиметилнафтилсульфонат)     │ 81065-51-2 │                          │   3    │       а       │

│    │динатрия (супражил MNS/90)                │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│450 │2-Метилимидазол                           │  693-98-1  │          C4H6N2          │   2    │      п+a      │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│451 │"альфа"-Метилкарбамоил-5-метилнитро-6-    │532637-71-1 │       C10H9ClN2O5        │   5    │       a       │

│    │хлорбензойная кислота                     │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│452 │2-Метил-3-карбэтокси-5,5-дигидропиран     │            │         C9H13O3          │   5    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│453 │"альфа"-Метил-4-(2-                       │            │                          │   5    │       п       │

│    │метилпропил)фенилэтановая кислота         │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│454 │1-Метил-4-(1-метилэтил)циклогексан-1,4-   │  99-85-4   │          C10H16          │   8    │       п       │

│    │диен                                      │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│455 │Метилметоксиацетат                        │ 6290-49-9  │          C4H8O3          │   1    │       п       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│456 │Метил-2-метокси-5-метилсульфонилбензоат   │ 37874-09-2 │         C9H12O4S         │   10   │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│457 │3-Метил-8-метокси-3Н,1,2,5,6-             │            │                          │  0,2Г  │       а       │

│    │тетрагидропиридино[1,2,3,а, в]карболина   │            │                          │        │               │

│    │гидрохлорид (инказан)                     │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│458 │2-Метил-4-метоксиметил-4-цианпиридин      │            │                          │   1    │       а       │

│    │(пиридион)                                │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│459 │4-Метил-9-метокси-2,4,5,6-тетрагидро-     │ 53734-79-5 │     C19H21N3O · ClH      │  0,2   │       a       │

│    │1Н-3,4,6а-триазафлуорантена гидрохлорид   │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│460 │2-Метилмидазол                            │            │                          │   2    │      п+a      │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│461 │Метил-4-цианобензоат                      │ 1229-35-7  │         C9H7NO2          │   1    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│462 │2-Метил-4(5)-нитроимидазол                │  696-23-1  │         C4H5N3O2         │   1    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│463 │2-Метил-3-нитро-4-метоксиметил-5-         │            │                          │  0,3   │       а       │

│    │цианпиридин (нитропиридон)                │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│464 │Метиловый эфир адипиновой кислоты         │            │                          │   5Г   │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│465 │Метиловый эфир 4-диметиламино-2-          │            │                          │   5    │       а       │

│    │метоксибензойной кислоты                  │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│466 │Метиловый эфир 4-диметиламино-5-нитро-    │            │                          │   5    │       а       │

│    │2-метоксибензойной кислоты                │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│467 │Метиловый эфир метоксиуксусной кислоты    │            │                          │   1    │       п       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│468 │Метиловый эфир 2-метокси-5-метил-         │            │                          │   10   │       а       │

│    │сульфонибензокислоты                      │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│469 │Метиловый эфир перметриновой кислоты      │            │                          │   2    │       п       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│470 │Метиловый эфир перфторпелларгоновой       │            │                          │  0,1   │       п       │

│    │кислоты                                   │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│471 │Метиловый эфир п-цианбензойной кислоты    │            │                          │   1    │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│472 │Метиловый эфир этиленгликоля              │            │                          │   10   │       п       │

│    │(метилцеллозольв)                         │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│473 │N-Метилпиперазид-N(2-амино-4-             │            │                          │   5    │       п       │

│    │хлорфенил)антраниловая кислота            │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│474 │3(5)-Метилпиразол                         │            │                          │   1    │      п+а      │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│475 │Метилпиридина гидрохлорид (по "альфа"-    │            │       C6H7N · СlН        │   5    │       a       │

│    │пиколину)                                 │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│476 │Метил-2-пиролидин                         │ 51013-18-4 │          C5H9NO          │  0,5   │       п       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│477 │2-[4-(2-Метилпропил)фенил]пропановая      │ 15687-27-1 │         C13H18O2         │   1    │       a       │

│    │кислота                                   │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│478 │Метилсульфат-1-метил-5-хлор-3-фенил-      │            │                          │   3    │       а       │

│    │антранил                                  │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│479 │2-Метил-2,3,4,5-тетрагидро-5-             │ 6153-33-9  │ C19H20N2 · 0,5C10H8O6S2  │   1    │       a       │

│    │(фенилметил)-1Н-пиридо[4,3-b]индол        │            │                          │        │               │

│    │нафталин-1,5-дисульфонат (1:2)            │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│480 │Метилтриалкиламиний метилсульфат          │            │ CH3(C H    )3N · CH4O4S  │   1    │       a       │

│    │                                          │            │      n 2n+n              │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│481 │Метилтриалкиламиний нитрат                │            │  CH3(C H    )3N · HNO3   │   1    │       a       │

│    │                                          │            │       n 2n+1             │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│482 │Метилтриалкиламиний сульфат               │            │  CH3(C H    )3N · H2O4S  │   1    │       a       │

│    │                                          │            │       n 2n+1             │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│483 │(+/-)-N-Метил-"гамма"-[4-(трифторметил)   │            │                          │  0,1   │       а       │

│    │                                   +      │            │                          │        │               │

│    │фенокси]бензолпропанамингидрохлорид       │            │                          │        │               │

│    │(флуоксетин)                              │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│484 │Метилфенилдиметоксисилан                  │ 3027-21-2  │        C9H44O2Si         │   1    │      п+a      │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│485 │3-Метил-1-фенилпиразол-5-он               │            │        C10H10N2O         │  0,5   │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│486 │1-Метил-2-фенилтиометил-3-карбэтокси-4-   │            │                          │   1    │       а       │

│    │диметиламинометил-5-окси-6-броминдол      │            │                          │        │               │

│    │(арбидола основание)                      │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│487 │1-Метил-2-фенилтиометил-3-карбэтокси-5-   │            │                          │   5    │       а       │

│    │окси-6-броминдол (тиоиндол)               │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│488 │Метилфосфонокарбаминовая кислота          │ 2231-31-4  │        C7H16NO5P         │   1    │      п+a      │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│489 │2-Метил-4-хлорбут-1-ен-3-ин               │ 51951-41-8 │          C5H5Cl          │   1    │       п       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│490 │2-Метил-2-(3-хлорпропил)-1,3-диоксолан    │ 5978-08-5  │        C7H13ClO2         │   2    │      п+a      │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│491 │N-(1-Метилэтил)аминобензол                │  768-52-5  │          C9H13N          │   1    │       п       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│492 │2-(1-Метилэтил)-5-метилциклогексанол      │ 1490-04-6  │         C10H20O          │   2    │      п+a      │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│493 │[S]-1-(1-Метилэтил)-4-метилциклогекс-3-   │ 2438-10-0  │         C10H18O          │   30   │       п       │

│    │ен-1-ол                                   │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│494 │(1-Метилэтил)циклогексан                  │  696-29-7  │          C9H17           │   10   │       п       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│495 │2-(1-Метилэтокси)этанол                   │  109-59-1  │         C5H12O2          │   10   │       п       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│496 │4-Метоксиацетофенон (ацетиланизол)        │  100-06-1  │         C9H10O2          │   3    │       п       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│497 │2-Метоксибензойная кислота                │  579-75-9  │          C8H8O3          │  0,5   │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│498 │5-Метокси-1Н-индол-1-этанамин             │110194-93-6 │        C11H14N2O         │  0,1   │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│499 │5-Метокси-1Н-индол-1-этанамин гидрохлорид │  66-83-1   │     С11Н14Н2О · ClH      │  0,1   │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│500 │2-Метоксикарбонилбензолсульфамид          │            │                          │   10   │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│501 │N-L-Метоксикарбонилэтил-2,6-              │            │        C12H18NO2         │   4    │      п+a      │

│    │диметиламинобензол                        │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│502 │5-Метокси-2-[[(4-метокси-3,5-диметил-2-   │ 73590-58-6 │       C17H10N3O3S        │  0,01  │       a       │

│    │пиридинил)метил]сульфинил]-1Н-бензимидазол│            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│503 │6-Метокси-1-оксо-1,4-пиридо[4,3-b]индол   │            │        C12H16N2O2        │   10   │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│504 │5-Метокситриптамин (мексамин основание)   │            │                          │  0,1Г  │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│505 │5-Метокситриптамин гидрохлорид            │            │                          │  0,1Г  │       а       │

│    │(мексамин гидрохлорид)                    │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│506 │2-(Метоксифенил)гидразинсульфонат натрия  │ 86265-16-9 │       C7H9N2NaO4S        │   2    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│507 │Метоксифенилгидразон пиперидин-2,3-дион   │            │        C12H15N3O3        │   4    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│508 │4-(Метоксифенил)диазенсульфонат натрия    │ 5354-81-1  │       C7H7N2NaO4S        │   5    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│509 │2-Метоксифенол (гваякол)                  │  90-05-1   │          С7Н8O2          │   5    │       п       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│510 │б-Метоксихинолил (4)[-5-винил-хинулидил-  │            │                          │  0,5   │       а       │

│    │(2)]карбинола гидрохлорид (хинин)         │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│511 │(8"альфа",9R)-6'-Метоксихинхонан-9-ол     │ 7549-43-1  │     C20H24N2O2 · ClH     │  0,5   │       a       │

│    │гидрохлорид                               │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│512 │4-[["бета"-(2-Метокси-5-                  │            │       C16H17ClN2O4       │   10   │       a       │

│    │хлорбензамидо)этил]бензолсульфонамид      │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│513 │2-Метоксиэтанол                           │  109-86-4  │          C3H8O2          │   10   │       п       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│514 │Микодифоль                                │            │                          │   2    │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│515 │Модификатор МБА-100 - по диэтиленгликолю -│            │                          │   10   │       а       │

│    │по метиловому эфиру бензойной кислоты     │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│516 │Моногидрохлорид-а-пиколин (по а-пиколину) │            │                          │   5    │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│517 │Монометакриловый эфир пропиленгликоля     │            │                          │   10   │       п       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│518 │Монохлорацетилхлорид                      │            │                          │ 0,25Г  │       п       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│519 │2-Монохлор-трет-бутилтолуол               │            │                          │  0,5   │       п       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│520 │Монохлорфенилксилилэтан                   │            │                          │   10   │      п+а      │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│521 │Моно-п-циклогексилфенилгидразон           │            │                          │   5    │       а       │

│    │циклогексан-1,2-дион                      │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│522 │Моноэтаноламин хлоргидрат                 │            │                          │   10   │       п       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│523 │4-Морфолино-2,5-дибутоксибензолдиазоний   │            │      C18H28BF4N2O3       │   2    │       a       │

│    │тетрафторборат                            │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│524 │Мукалтин                                  │            │                          │   5    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│525 │Мультиэнзимная композиция СХ-1 (ТУ        │            │                          │  0,5   │       a       │

│    │9291-024-05800805-97) (контроль по        │            │                          │        │               │

│    │амилазе)                                  │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│526 │Мультиэнзимная композиция СХ-2 (ТУ        │            │                          │   1    │       a       │

│    │9291-029-34588571-98) (контроль по        │            │                          │        │               │

│    │целлюлазе)                                │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│527 │Надуксусная кислота + (с обязательным     │            │                          │  0,2   │       п       │

│    │контролем ацетона)                        │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│528 │Натриевая соль 1,1-диоксида               │            │                          │   1    │       а       │

│    │пеницалловой кислоты (сульфбактам)        │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│529 │Натриевая соль ди-п-пропилуксусной        │            │                          │   2    │       а       │

│    │кислоты                                   │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│530 │Натриевая соль 2-(2,6-дихлорфенил)        │            │                          │  0,2   │       а       │

│    │аминофенилуксусной кислоты (ортофен,      │            │                          │        │               │

│    │вольтарен)                                │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│531 │диНатрий вольфрамат                       │ 13472-45-2 │          Na2O4W          │  0,1   │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│532 │диНатрий пентацианоферрат (2) дигидрат    │ 13755-38-9 │    C5FeN5Na2O · 2H2O     │  0,3   │       a       │

│    │(натрия нитропруссид)                     │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│533 │диНатрия селенит (по селену)              │ 10102-18-8 │                          │  0,05  │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│534 │                              +           │            │                          │0,005 по│       п       │

│    │Натрия этилмеркуритиосалицилат            │            │                          │ ртути  │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│535 │1-Нафтиламид-2-окси-3-нафтойной кислоты   │            │                          │   3    │       а       │

│    │(азотол АНФ)                              │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│536 │"альфа"-Нафтилэтановая кислота            │  86-87-3   │         C12H8O2          │  0,5   │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│537 │5-(2-Нафтоил)-аминобензимидозол-2-он      │            │        C18H14O2N3        │   3    │       a       │

│    │(атозол БИ)                               │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│538 │1-Нафтол-2-амино-5-сульфокислота          │            │                          │   1    │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│539 │1-Нафтол-2-нитрозо-5-сульфокислота        │            │                          │   1    │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│540 │Неодим триоксид                           │ 1313-97-9  │           NdO3           │   6    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│541 │Нефтяные сульфоксиды                      │            │                          │   2    │      п+a      │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│542 │Нитрилотриметилентрифосфоновой кислоты    │            │   C3H12CuNO9P3 · 3H2O    │   2    │       a       │

│    │медный комплекс тригидрат                 │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│543 │Нитрилотриметиленфосфонат тринатрия       │            │  C3H9NNa3O9P3Zn · 3H2O   │   5    │       a       │

│    │цинковый комплекс тригидрат               │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│544 │Нитрилотриметиленфосфоновой кислоты       │            │   C3H12FeNO9P3 · 5H2O    │   10   │       a       │

│    │железный комплекс пентагидрат             │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│545 │m-Нитроацетанилид                         │            │                          │   2    │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│546 │п-Нитробензамидина гидрохлорид            │            │                          │   1    │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│547 │4-Нитробензолкарбоксимидамид              │ 15723-90-7 │      C7H7N3O2 · ClH      │   1    │       a       │

│    │гидрохлорид                               │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│548 │5-Нитро-4-диметиламино-2-метоксибензойная │ 42832-21-3 │        C10H12N2O5        │   5    │       a       │

│    │кислота                                   │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│549 │3-Нитродифениламин                        │ 4531-79-7  │        C12H10N2O2        │   1    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│550 │N-(3-Нитрофенил)ацетамид                  │  122-28-1  │         C8H8N2O3         │   2    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│551 │1-Нитро-4-(фенилметоксибензол             │ 1145-76-2  │                          │   1    │       а       │

│    │(бензиловый эфир п-нитрофенола))          │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│552 │3-(5-Нитрофуран-2-ил)проп-2-еналь         │ 1874-22-2  │         C7H5NO4          │  0,5   │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│553 │5-Нитро-2-фуранкарбоксальдегид            │  698-63-5  │         C5H3NO4          │   1    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│554 │В-(5-Нитро-2-фурил)-акролеин              │            │                          │  0,5Г  │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│555 │2-(2-Нитрофурил-2)-винил хинолин          │            │                          │   3    │       а       │

│    │(нитвилхин)                               │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│556 │2-[2-(5-Нитро-2-фурил)этенил]хинолин      │  735-84-2  │        C15H10N2O3        │   3    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│557 │2-[2-(5-Нитро-2-фурил)этенил]-4-          │ 70762-66-2 │        C25H30N4O4        │   1    │       a       │

│    │хинолинкарбоновой кислоты-1-              │            │                          │        │               │

│    │диэтиламино-4-пентиламид (хинифурил)      │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│558 │(5-Нитро-2-фурфуранил)метандиолдиацетат   │  92-55-7   │         C9H9NO7          │   2    │      п+a      │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│559 │2-Нитрофурфурол                           │            │                          │   1    │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│560 │5-Нитрофурфурол                           │            │                          │   1    │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│561 │5-Нитрофурфуролдиацетат                   │            │                          │   2    │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│562 │N-(2-Нитро-4-хлорфенил)антрониловая       │            │                          │   2    │       а       │

│    │кислота                                   │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│563 │4-Нитро-2-цианаминобензол                 │ 17420-30-3 │         C7H5N2O2         │   2    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│564 │Норадреналин гидротартрат                 │            │                          │ 0,01Г  │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│    │                             +            │            │                          │        │               │

│565 │10,10''-Оксибисфеноксарсирсин  (в         │            │                          │        │               │

│    │пересчете на мышьяк)                      │            │                          │  0,04  │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│566 │2,2-Оксибис(2-хлорпропан)                 │ 39638-32-9 │        C6H12Cl2O         │   5    │       п       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│567 │Оксигумат                                 │            │                          │   5    │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│568 │1,1'-Оксиди-2-пропанол                    │  110-98-5  │         C6H14O3          │   10   │       п       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│569 │Оксикарбам                                │            │                          │   2    │      п+а      │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│570 │N-Оксиметил-N,N-ди[ди(2-                  │            │        C12H28N4O6        │   10   │       a       │

│    │оксиэтиламинометил)] карбамид             │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│571 │Оксим-2-метил-1-диэтил-аминобутанон 3     │            │                          │   5    │      п+a      │

│    │(аминооксим, ифхан 100)                   │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│572 │Оксиранилметилнеодеканоат                 │ 26761-45-5 │         С13Н24О3         │   10   │      п+a      │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│573 │2-4(Оксифенокси)пропионовая кислота       │            │                          │   1    │      п+a      │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│574 │3-Оксихинуклидин (хинуклидон-3)           │            │                          │  0,3   │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│575 │3-Окси-3-цианхинуклидин                   │            │                          │  0,05  │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│576 │2-Оксиэтилдецилсульфид                    │4181891-88-7│         C12H26OS         │   1    │      п+a      │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│577 │2-Оксиэтилоктилсульфид                    │            │                          │   1    │      п+a      │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│578 │9-Оксо-10(9Н)-акридинацетат натрия        │ 58880-43-6 │       C15H10NNaO3        │  0,1   │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│579 │1-Оксо-б-метокси 1,2,3,4-тетрагидро-в-    │            │                          │   10   │       а       │

│    │карболин                                  │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│580 │3-Оксо-2-(трифторметил)                   │            │         C9HF15O3         │   1    │       п       │

│    │додекафтороктановая кислота               │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│581 │2-Оксо-4-фенилпирролидинацетамид          │ 77472-70-9 │         C12H13NO         │   5    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│582 │Октадеканоат алюминия                     │  637-12-7  │       C54H105AlO6        │   2    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│583 │Октадеканоат магния                       │  557-04-0  │        C36H70MgO4        │   2    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│584 │Октадециламид-4-бром-1-гидрокси-2-        │            │                          │   5    │       а       │

│    │нафтойной кислоты                         │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│585 │Октадециламид-1-гидрокси-2-нафтойной      │            │                          │   5    │       а       │

│    │кислоты                                   │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│586 │Октанатрий-М-этилендиаминтетраацетато-    │            │                          │   2    │       а       │

│    │бис-2ди(тиосульфат)цинкат, п-водный,      │            │                          │        │               │

│    │п = 4 - 6 (препарат ФД-1/V)               │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│587 │2,2,3,3,4,4,5,5-Октафторпентил-2-         │ 27827-90-3 │        C9H5F8NO2         │   2    │       n       │

│    │цианпроп-2-еноат                          │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│588 │п-Октилвинилсульфон                       │            │                          │  0,5Г  │      п+a      │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│589 │2-(Октилтио)этанол                        │ 3547-33-9  │         C2H22OS          │   1    │      п+a      │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│590 │Октилфенолы С                             │            │                          │   1    │      п+a      │

│    │             14-22                        │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│591 │Октофторпентилцианакрилат                 │            │                          │   2Г   │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│592 │Октилхлорид                               │ 57217-71-8 │          C8H9Cl          │   1    │      п+a      │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│593 │Октилциандифенил                          │            │         C21H25N          │   5    │       n       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│594 │Октилэтенилсульфон                        │ 28345-91-7 │        C10H19O2S         │  0,5   │      п+a      │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│595 │Олово диоксид                             │ 1317-45-9  │           SnO2           │   6    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│596 │Олово четыреххлористое пятиводное         │ 10026-06-9 │       Cl4Sn · 5H2O       │   4    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│597 │Ортен                                     │            │                          │  0,7   │      п+а      │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│598 │Осмий                                     │ 7440-04-2  │            Os            │   5    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│599 │Палладиевая чернь                         │ 7440-05-3  │            Pd            │  1 A   │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│600 │Пероксоэтановая кислота (с обязательным   │  79-21-0   │          С2Н4O3          │  0,2   │       п       │

│    │контролем ацетона)                        │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│601 │Пенталгин (контроль по парацетамолу)      │ 56603-86-2 │                          │  0,2   │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│602 │5,5-Пентаметилен-7-оксо-2,3,4,5,6,7-      │            │        C14H25N2O         │   3    │       a       │

│    │гексагидроциклопента-"альфа"-пиримидин    │            │                          │        │               │

│    │(полупродукт амиридина)                   │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│603 │Пентафторйодэтан (хладон-R11511)          │            │                          │  100   │       п       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│604 │Петан-3-он                                │  96-22-0   │          С5Н10O          │   20   │       п       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│605 │Перфторнонаат аммония                     │ 4179-60-4  │         C9H21NO2         │  0,05  │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│606 │Перфторпелларгоновой кислоты аммонийная   │            │                          │  0,5Г  │       а       │

│    │соль                                      │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│607 │Пижма (сухой экстракт цветков)            │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│608 │4-(Пиперид-1-ил)-1-фенил-1-циклопентилбут │            │                          │  0,05  │       а       │

│    │-2-ин-1-ол гидрохлорид (пентифин)         │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│609 │Пиперидинкарбоновой кислоты гидрохлорид   │ 5107-10-8  │      C6H11NO2 · ClH      │   3    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│610 │Пиразин-3-карбоксамид (пиразинамид)       │  98-96-4   │                          │   3    │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│611 │4,4'-(2-Пиридилметил)бис(гидроксибензол)  │  603-50-9  │        C22H19NO4         │  0,05  │       a       │

│    │диацетат                                  │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│612 │Пиридинбромгидрат                         │            │                          │  0,5   │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│613 │Пиридин гидробромид                       │ 18820-82-1 │       C5H5N · BrH        │  0,5   │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│614 │Пиридин-4-карбоновая кислота              │  55-22-1   │         C6H5NO2          │   1    │       a       │

│    │(изоникотиновая)                          │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│615 │Пиридин-4-карбоновой кислоты гидразида    │            │    C6H7FeN3O5S · H4O2    │   1    │       a       │

│    │комплекс с железом (2+) сульфат дигидрат  │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│616 │Пиримор (5,6-диметил-2-диметиламино-4-    │            │                          │  0,05  │      п+а      │

│    │пиримидинилдиметилкарбамат)               │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│617 │Полибутилметакрилат                       │            │                          │   10   │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│618 │Полидиметилсилоксаны (гидролизат          │            │                          │   10   │      п+а      │

│    │диметилдихлорсилана)                      │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│619 │Полимер кубовых остатков ректификации     │            │                          │   10   │       a       │

│    │стирола (термополимер "КОРС")             │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│620 │Полиметиленсульфид (сульфан)              │            │                          │   10   │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│621 │Поли[окси(диметилсилилен)]                │ 9016-00-6  │        [C2H6OSi]         │   10   │      п+a      │

│    │                                          │            │                 n        │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│622 │Полиэтиленоксид                           │            │                          │   10   │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│623 │Празеодим оксид                           │ 12035-81-3 │           РrО            │   6    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│624 │Препарат 228-ф                            │            │                          │  0,3   │      п+a      │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│625 │Препарат МЭК-СХ-3 (по ксиланазе)          │            │                          │   1    │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│626 │Препарат ПФП-1 (по амилазе)               │            │                          │  0,5   │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│627 │Препарат "Таболин" (по никотину)          │            │                          │  0,1   │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│628 │Препарат Феркон (по целловиридину)        │            │                          │   2    │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│629 │Префар                                    │            │                          │   1    │      п+a      │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│630 │Пропандиамид                              │  108-13-4  │         C3H6N2O2         │   2    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│631 │Пропан-1,2-диол-2-метилпроп-2-еноат       │            │         С7Н13O3          │   10   │       п       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│632 │N-Проп-1-енил-N-(2,4,6-                   │            │       C18H27BrN2O2       │  0,2   │       a       │

│    │триметилфениламинокарбонилметил)морфоли   │            │                          │        │               │

│    │ний бромид                                │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│633 │2-Пропилпентаноат натрия                  │ 1069-66-5  │        C8H15O2Na         │   2    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│634 │Раунатин                                  │ 39379-45-9 │                          │  0,1   │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│635 │Раундан                                   │            │                          │  0,5   │      п+a      │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│636 │Рибофлавин-5'-дигидрофосфат               │  146-17-8  │       C17H21N4O9P        │  0,1   │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│637 │Рибофлавин-5'-(дигидрофосфат) натрия      │  130-40-5  │      C17H20N4NaO9P       │  0,1   │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│638 │Россыпные комбикорма-концентраты с        │            │                          │   4    │       а       │

│    │ферроцианидом Vossen-Blau 705             │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│639 │Рустомасс (биомасса продуцента            │            │                          │ 0,1 A  │       a       │

│    │авермектина Streptomyces avermitilis      │            │                          │        │               │

│    │3NN) (по белку)                           │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│640 │Рутений гидроксид хлорид                  │ 16845-29-7 │         Cl3HORu          │  0,1   │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│641 │Сайфос                                    │            │                          │   1    │      п+а      │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│642 │Самария оксид                             │            │                          │   6    │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│643 │Сан-197                                   │            │                          │  0,5   │      п+а      │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│644 │Сахарин (о-сульфобензимид)                │            │                          │   5    │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│645 │Селен сульфид                             │ 7446-34-6  │           SSe            │  0,05  │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│646 │2-Семикарбазидэтановая кислота            │            │         C3H9N3O3         │  0,3   │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│647 │Сенна (сухой экстракт листьев)            │            │                          │   5    │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│648 │Син-оксим-2-амино-5-хлорбензофенон        │            │                          │   3    │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│649 │Скандий оксид                             │ 12059-91-5 │           ScO            │   4    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│650 │Смесь диалкилС     диметиламинийхлорида   │            │                          │   1    │       a       │

│    │              17-20                       │            │                          │        │               │

│    │и алкилС     бензилдиметиламинийхлорида   │            │                          │        │               │

│    │        10-16                             │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│651 │Смесь дифенил-4-третбутилфосфата          │            │                          │   1    │       a       │

│    │(52,9%), ди-п-третбутилфенилфосфата       │            │                          │        │               │

│    │(30,3%) и трифенилфосфата (16,8%)         │            │                          │        │               │

│    │(жидкость гидравлическая ГЖФК)            │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│652 │Смесь метоксигликолей                     │            │                          │   7    │       п       │

│    │(метоксидигликоль - 10%,                  │            │                          │        │               │

│    │метокситригликоль - 75%,                  │            │                          │        │               │

│    │метокситетрагликоль - 15%) ("Экосорб")    │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│653 │Смесь октилфенолов С8 - С12               │            │                          │   1Г   │      п+а      │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│654 │Смесь солей алкилС     баминов с          │            │                          │   10   │       п       │

│    │                  10-16                   │            │                          │        │               │

│    │кислотами С                               │            │                          │        │               │

│    │           1-4                            │            │                          │        │               │

│    │(контроль по изопропиловому спирту)       │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│655 │Смесь N-трихлорметилтиофталимида с        │            │     C19H13C17N2O4S2      │   2    │       a       │

│    │N-тетрахлор-1,1,2,2-                      │            │                          │        │               │

│    │этилтиотетрагидрофталимидом               │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│656 │Сольвессо 100                             │            │                          │   10   │       п       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│657 │Сополимер марки ВХВД-40                   │            │                          │   10   │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│658 │Сополимер полиэтилентерефталата           │            │                          │   5    │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│659 │СР-52223 (делахлор)                       │            │                          │  0,3   │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│660 │Стрихнидин-10-он нитрат                   │  66-32-0   │    C21H22N2O2 · HNO3     │ 0,015  │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│661 │Стронций метафосфат                       │ 18266-28-9 │          O6P2Sr          │   8    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│662 │7-Сульфамоил-6-хлор-3,4-дигидро-2Н-       │            │       C7H6ClN3O4S        │   1    │       a       │

│    │1,2,4-бензотиадиазин-1,1-диоксид          │            │                          │        │               │

│    │(дихлотиазид)                             │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│663 │Сульфоксид бензилпенициллина              │            │                          │  0,5   │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│664 │Суффикс                                   │            │                          │  0,5   │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│665 │Тачигарен                                 │            │                          │   1    │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│666 │Тербий оксид                              │ 12035-91-5 │           TbO            │   4    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│    │                         +                │            │                          │        │               │

│667 │Терпено-малеиновый аддукт  (по            │            │                          │   1    │      п+a      │

│    │малеиновому ангидриду)                    │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│668 │Тетрабутоксититан                         │132071-58-0 │        C16H36O4Ti        │   10   │       п       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│669 │1,2,3,6-Тетрагидро-2,6-диоксопиримидин-   │ 24598-73-0 │        C5H3KN2O4         │   1    │      п+a      │

│    │4-карбонат калия                          │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│670 │1,2,3,4-Тетрагидро(4Н)карбазол-4-он       │ 15128-52-6 │         C12H11NO         │   2    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│671 │1,2,3,9-Тетрагидро-9-метилкарбазол-       │            │                          │   1    │      п+а      │

│    │4(4Н)-он+                                 │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│672 │1,2,3,9-Тетрагидро-9-метил-3-[(2-метил-   │ 99614-02-5 │        C18H19N3O         │  0,1   │       a       │

│    │1Н-имидазол-1-ил)метил]-4Н-карбазол-4-    │            │                          │        │               │

│    │он                                        │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│673 │2,3,4,9-Тетрагидро-6-(фенилметокси)-1Н-   │ 51086-22-7 │                          │   10   │       а       │

│    │пиридо[3,4-b]индол-1-он-(1-кето-6-        │            │                          │        │               │

│    │бензилокси-1,2,3,4-тетрагидро-бета-       │            │                          │        │               │

│    │карболин)                                 │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│674 │Тетрадиметилсульфоксидгексаметилентетрамин│            │    C14H36Cl4CoN4O4S4     │   4    │       a       │

│    │хлорид кобальта                           │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│675 │Тетраметилендиамин                        │            │                          │  0,7   │       п       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│676 │2,4,6,8-Тетраметил-2,4,6,8-               │ 10095-06-4 │        C8H14N4O2         │   5    │       a       │

│    │тетраазобицикло(3,3,0) октан-3,7-дион     │            │                          │        │               │

│    │(мебикар)                                 │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│677 │2,3,5,6-Тетрафторбензил-(1R,3S)-2,2-      │            │                          │   1    │      п+a      │

│    │диметил-3-(2,2-дихлорвинил)               │            │                          │        │               │

│    │циклопропанкарбоксилат (трансфлутрин,     │            │                          │        │               │

│    │байотрин, бенфлутрин)                     │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│678 │2,2,3,3-Тетрафторпропилметакрилат         │            │                          │  10Г   │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│679 │в-Тетрафторэтокси-2,4-динитрофенол        │            │                          │  0,02  │      п+a      │

│    │(2,4-динитрофентален)                     │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│680 │(1,1,2,2-Тетрафторэтокси)метан            │  425-88-7  │                          │  200   │       п       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│681 │Тиодифениламин                            │            │                          │   1    │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│682 │Тиокрон                                   │            │                          │  0,15  │      п+a      │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│683 │Тиопентал натрия                          │            │                          │  0,3   │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│684 │Топсин-м                                  │            │                          │  1,5   │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│685 │п-Трет-бутилтолуол                        │            │                          │   1Г   │       п       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│686 │2,4,6-Триазин-симмгептазин (мелем)        │            │                          │  0,5   │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│687 │1-(2,4,6-Трибромфенил)-1Н-пиррол-2,5-     │ 59789-51-4 │       C10H4Br3NO2        │   1    │       a       │

│    │дион                                      │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│688 │N-(2,4,6-трибромфенол) малеинимид         │            │                          │   1    │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│689 │2,4а,7-Тригидрокси-1-метил-8-метилен-     │            │         C20H23O9         │   2    │       а       │

│    │4а-лактон-гибб-3-ен-1,10дикарбоновой      │            │                          │        │               │

│    │кислоты                                   │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│690 │Три(2-гидроксиэтил)амин                   │  102-71-6  │         C6H15NO3         │   5    │      п+a      │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│691 │(Т-4)Тригидро[тиобис(метан)]бор           │ 13292-87-0 │          C2H9BS          │  0,1   │       п       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│692 │Трикапролактамомедь дихлорид моногидрат   │            │                          │   2    │       а       │

│    │(фитон)                                   │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│693 │2,4,6-Триметиланилид-1-                   │            │                          │  0,3   │       а       │

│    │бутилпирролидинкарбоновой 2-кислоты       │            │                          │        │               │

│    │(пиромекаин основание)                    │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│694 │2,4,6-Триметиланилид-1-                   │            │                          │  0,6   │       а       │

│    │бутилпирролидинкарбоновой 2-кислоты       │            │                          │        │               │

│    │гидрохлорид (пиромекаин)                  │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│695 │2,2,4-Триметил-6-ацето-1,2,3,4-           │            │                          │   2    │      п+a      │

│    │тетрагидрохинолон (сантохин)              │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│696 │2,7,7-Триметил-бицикло-1,1,3-             │            │                          │   20   │       п       │

│    │гептан(пинан)                             │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│697 │3-(2,2,2-Триметилгидразиний)              │            │       C7H20BrN2O2        │  0,5   │       a       │

│    │метилпропионат бромид                     │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│698 │[S-(Z)]-3,7,11-Триметилдодека-1,6,10-     │  142-50-7  │         C15H26O          │   5    │      п+a      │

│    │триен-3-ол (неролидол)                    │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│699 │2,2,4-Триметилпентан-1,3-диол-            │ 25265-77-4 │         C12H24O3         │   10   │      п+a      │

│    │(2-метилпропаноат) (смесь изомеров)       │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│700 │Триметилфосфит                            │  121-45-9  │         C3H9O3P          │  0,5   │       п       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│701 │2,3,3-Триметоксипроп-1-ен                 │102526-84-1 │         С6Н12O3          │   20   │       п       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│702 │3,16,18-Триокси-9,13-эпоксилабден-15-онат │            │        C20H33NaO6        │   4    │       a       │

│    │натрия                                    │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│703 │[Три(трифторметан-сульфонат)] лантан      │            │                          │   2    │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│704 │Трифенилфосфин                            │  603-35-0  │                          │  0,5   │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│705 │3-Трифторметилацетанилид                  │            │                          │   2    │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│706 │3-Трифторметилдифениламин                 │            │                          │   1    │       п       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│707 │N-[3-(Трифторметил)фенил]ацетамид         │  351-36-0  │         C9H8F3NO         │   2    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│708 │2-Трифторметил-2,5,5,9-тетрагидро-        │            │         C9H5F16O         │   1    │       п       │

│    │4-гидрокситридекафторнонан                │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│709 │DL-"альфа"-Трихлорацетиламино-"бета"-     │            │      C11H11Cl3N2O5       │  0,5   │       a       │

│    │гидрокси-4-нитропропиофенон               │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│710 │2,3,6-Трихлорбензойная кислота            │  50-31-7   │        C7H3Cl3O2         │  0,6   │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│711 │1,1,1-Трихлор-2-метилпропанол-2           │  57-15-8   │         C4H7Cl3O         │  0,2   │       a       │

│    │(хлорэтон)                                │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│712 │1,1,1-Трихлор-2-окси-4-метилпентен-4      │            │                          │   1    │       п       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│713 │Трихлор-п-третбутилтолуол                 │            │                          │   2    │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│714 │1-(2,4,6-Трихлорфенил)-3-амино-1Н-        │ 86491-52-3 │        C9H6Cl3N3O        │   5    │       a       │

│    │пираз-5-ол                                │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│715 │1,1,3-Трихлор-3-фенилпропан               │            │         С9Н9Сl3          │   2    │       п       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│716 │(1-(2,4,6-Трихлорфенил)-3-(2-хлор-        │            │                          │   10   │       а       │

│    │5-октадецилсукциноил-амино)-фенил)        │            │                          │        │               │

│    │аминопиразолон-5-(компонента М-651)       │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│717 │Трихоцетин                                │            │         С19Н24О5         │  0,2   │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│718 │Трициклогексилолово хлорид                │ 3091-32-5  │        C18H33ClSn        │  0,02  │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│719 │Триэтаноламин                             │            │                          │   5    │      п+а      │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│720 │Триэтилбензиламиний хлорид                │  56-98-9   │        C10H16ClN         │   10   │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│721 │Триэтиленгликоля этиловый эфир            │            │                          │   10   │      п+а      │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│722 │диТулий триоксид                          │ 12036-44-1 │          O3Tm2           │   4    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│723 │Фенилазопропандинитрил                    │            │        C11H6N4O2         │  0,1   │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│724 │в-Фенилакриловый альдегид (коричный       │            │                          │   3    │       п       │

│    │альдегид)                                 │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│725 │N-Фениламино-3-(трифторметил)бензол       │  101-23-5  │        C13H10F3N         │   1    │       п       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│726 │N-Фенилацетамид                           │  103-84-4  │          C8H9NO          │   2    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│727 │7-                                        │            │       C16H18N2O4S        │  0,5   │       a       │

│    │Фенилацетамидодезацетоксицефалоспороновая │            │                          │        │               │

│    │кислота                                   │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│728 │Фенил-1-гидроксинафталин-2-карбонат       │            │         C17H12O3         │   2    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│729 │N-Фенил-1,3-диаминобензол                 │ 5840-03-9  │         C12H12N2         │   1    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│730 │1-Фенил-1-(3,4-диметилфенил)этан          │            │          C16H19          │   10   │      п+a      │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│731 │Фенилксилилэтан (Азнефтехим-3)            │            │                          │   10   │      п+a      │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│732 │Фенилметил-3,3-диметил-7-оксо-6-          │ 4052-69-1  │       C23H24N2O6S        │  0,5   │       a       │

│    │[(феноксиацетил)амино-4-тиа-1-            │            │                          │        │               │

│    │азабицикло[3,2,0]гептан-2-карбонат-       │            │                          │        │               │

│    │4-оксид                                   │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│733 │Фенилметил-2-метилпроп-2-еноат            │ 2495-37-6  │         C11H12O2         │   10   │       п       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│734 │1-Фенил-3-метил-5-пиразолон               │            │                          │  0,5   │       п       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│735 │4-(Фенилметокси)бензоламин гидрохлорид    │ 51388-20-6 │                          │   1    │       а       │

│    │(хлоргидрат бензилового эфира             │            │                          │        │               │

│    │п-аминофенола)                            │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│736 │2-[2-[5-(Фенилметокси)-1Р-индол-3-        │ 53157-45-2 │                          │   1    │       а       │

│    │ил]этил]-1Р-изоиндол-1,3(2Н)-дион         │            │                          │        │               │

│    │(N-фталил-5-бензилокситриптамин)          │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│737 │5-(Фенилметокси)-1Н-индол-3-этанамин      │ 20776-45-8 │                          │  0,1   │       а       │

│    │(5-бензилокситриптамин)                   │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│738 │5-(Фенилметокси)-1Н-индол-3-этанамин      │ 52055-23-9 │                          │  0,1   │       а       │

│    │гидрохлорид (хлоргидрат 5-                │            │                          │        │               │

│    │бензилокситриптамин)                      │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│739 │3-[[4-Фенилметокси)фенил]-                │            │                          │   2    │       а       │

│    │гидразон]пиперидин-2,3-дион               │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│740 │1-Фенил-5-меркаптотетразол                │            │                          │   10   │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│741 │Фениловый эфир 1-окси-2 нафтойной         │            │                          │   2    │       а       │

│    │кислоты (нафтосалол)                      │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│742 │1-Фенилпиразолидин-3-он                   │  92-43-3   │         C9H10N2O         │   5    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│743 │1-4(Фенил-2-пирролидон)ацетамид           │            │                          │   5    │       а       │

│    │(карфедон)                                │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│744 │З-Фенилпроп-2-еналь                       │  104-55-2  │          C9H8O           │   3    │       п       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│745 │З-Фенилпроп-2-ен-1-ол (коричный спирт)    │  104-54-1  │          C9H10O          │   5    │       п       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│746 │8-[2-[(Фенилсульфонил)амино]этил)]-       │  741-58-2  │       C14H24NO4PS3       │   1    │      п+a      │

│    │0,0-бис(1-метилэтил)дитиофосфат           │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│747 │1-Фенил-1-Н-тетразол-5-тиол               │  86-93-1   │         C7H6N4S          │   10   │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│748 │0-(1-Фенил-1,2,4-триазолил-3)-            │            │       C13H15N3O3S        │  0,2   │      п+a      │

│    │О,О-диэтилтиофосфат                       │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│749 │1-Фенил-1-хлорпропан-2-он                 │ 4773-35-7  │         C9H9ClO          │   1    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│750 │"альфа"-Фенил-а-циклогексил-              │  52-49-3   │      C20H31NO · ClH      │  0,1   │       a       │

│    │1-пиперидинопропанол гидрохлорид          │            │                          │        │               │

│    │(циклодол)                                │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│751 │5-Фенил-5-этилдигидро-(1Н,5Н)-            │  125-33-7  │        C12H14N2O2        │  0,3   │       a       │

│    │пиримидин-4,6-дион                        │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│752 │10Н-Фенотиазин                            │  92-84-2   │         C12H9NS          │   1    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│753 │Фитолиаза                                 │            │                          │   2    │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│754 │2-Формилфеноксиэтановая кислота           │ 6280-80-4  │          C9H8O4          │   1    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│755 │Фосфат дициклогексиламина (ингибитор      │            │                          │   1    │       а       │

│    │коррозии ФД)                              │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│756 │Фосфат цинка кислого                      │            │                          │  0,5   │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│757 │Фосфат цинка среднего                     │            │                          │  0,5   │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│758 │N-Фосфонометилглицин                      │            │         C3H7NO5P         │  1,5   │      п+a      │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│759 │Фосфорная кислота (в пересчете на P2O5)   │ 7664-38-2  │          H3O4P           │   1    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│760 │Фузикокцин                                │            │                          │   1    │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│761 │Фунгицидная композиция на основе солей    │            │                          │  0,5   │       а       │

│    │меди и цинка                              │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│762 │2,4-Фуроилпиперазин-4-амино-              │            │                          │ 0,03А  │       а       │

│    │6,7-диметоксихиназолина гидрохлорид       │            │                          │        │               │

│    │(празозин)                                │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│763 │Хиналфос                                  │            │                          │  0,7   │      п+а      │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│764 │Хинуклидил-3-ди-(о-толил)карбинол         │            │                          │  0,5   │       а       │

│    │(бикарфена основание)                     │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│765 │Хинуклидон-3 гидрохлорид                  │            │                          │  0,3   │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│766 │2-Хлор-4-амино-6,7-диметоксихиназолин     │ 23680-84-4 │       C10H10ClN3O2       │   1    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│767 │Хлорангидрид 5-нитро-4-диметиламино-      │            │                          │   5    │       а       │

│    │2-метоксибензойной кислоты                │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│768 │Хлорат                                    │            │                          │  0,2   │      п+a      │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│769 │N-Хлорацетил-(2,6-дихлордифенил)амин      │            │        C14H10Cl3N        │   3    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│770 │2-Хлор-2,6-ацетоксилидид                  │            │                          │   1    │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│771 │п-Хлорбензальдегид                        │            │                          │   5    │      п+a      │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│772 │6-Хлор-2-бензоксазолон                    │ 19932-84-4 │        C7H4ClNO2         │   2    │      п+a      │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│773 │6-Хлоргексан-2-он                         │ 10226-30-9 │         С6Н11СlO         │   10   │       п       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│774 │Хлоргидрат пиперидинкарбоновой кислоты    │            │                          │   3    │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│775 │7-Хлор-2,3-дигидро-1-метил-5-фенил-1Н-    │ 2898-12-6  │        C16H15ClN2        │  0,3   │       a       │

│    │1,4-бензодиазепин (мезапам)               │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│776 │7-Хлор-2,3-дигидро-1-метил-5-фенил-1Н-    │  439-17-3  │       C16H13ClN2O        │  0,2   │       a       │

│    │1,4-бензодиазепин-2-он (сибазон)          │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│777 │7-Хлор-1,3-дигидро-3-окси-5-фенил-2Н-     │  607-75-0  │       C15H11ClN2O2       │   1    │       a       │

│    │1,4-бензодиазепин-2-он (нозепам)          │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│778 │1-[4-Хлор-3-[4,5-дигидро-5-оксо-1-        │ 61368-53-4 │      C37H46C14N4O3       │   10   │       a       │

│    │(2,4,6-трихлорфенил)-1Н-пиразол-3-        │            │                          │        │               │

│    │ил]аминофенил]-3-октадеценил пиролидин-   │            │                          │        │               │

│    │2,5-дион                                  │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│779 │2-Хлор-5-(3,5-                            │            │      C16H15ClN2O6S       │   4    │       a       │

│    │дикарбометоксифенилсульфамид)             │            │                          │        │               │

│    │аминобензол                               │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│780 │2-Хлор-N-(2,6-диметилфенил)ацетамид       │ 1131-01-7  │        C10H12ClNO        │   1    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│781 │2-Хлор-N-(2,6-диметилфенил)-N-[(2-        │ 24353-58-0 │       C15H22ClNO2        │  0,3   │       a       │

│    │метилпропокси)метил]ацетамид              │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│782 │2-Хлор-2,4-ди[(1,1-                       │            │       C43H55ClN4O6       │   10   │       a       │

│    │диметилпропил)фенокси]бутироиламиноамид   │            │                          │        │               │

│    │(1-бензилгидантоин)пивалоилэтановой       │            │                          │        │               │

│    │кислоты (компонента У-488)                │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│783 │2-Хлор-5-["гамма"-(2'',4''-ди[(1,1-       │            │       C45H56ClN6O3       │   10   │       a       │

│    │диметилпропил)фенокси]бутироиламино]анилид│            │                          │        │               │

│    │(1-фенилтетразолилтио-5)                  │            │                          │        │               │

│    │пивалоилэтановой кислоты (компонента      │            │                          │        │               │

│    │ЭЖ-202)                                   │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│784 │2-Хлор-5["гамма"-(2'',4''-ди[(1,1-        │            │       C46H57ClN3O6       │   10   │       a       │

│    │диметилпропил)фенокси]бутироиламино]анилид│            │                          │        │               │

│    │(4-карбоксифенокси)пивалоиэтановой        │            │                          │        │               │

│    │кислоты (компонента н-596)                │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│785 │2-Хлор-N-(2,6-диэтилфенил)-Н-             │ 15972-60-8 │       C14H20ClNO22       │  0,5   │       a       │

│    │(метоксиметил) ацетамид                   │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│786 │Хлоризопрен                               │            │                          │   1Г   │       п       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│787 │7-Хлор-2-метиламино-5-фенил-ЗН-           │  58-25-3   │       C16H14CIN3O        │  0,5   │       a       │

│    │1,4-бензодиазепиноксид (хлозепид)         │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│788 │Хлор-2-метилбутен                         │ 68012-28-2 │          С5Н9Сl          │   1    │       п       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│789 │8-Хлор- 11-(4-метил-1-пиперазинил)-5Н-    │            │       С27Н39СlN4O2       │  0,3   │       a       │

│    │дибензо(в,е)(1,4)-диазепин (азалептин)    │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│790 │Хлорметилпиридин                          │            │         C6H6ClN          │  1,5   │       п       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│791 │N-(3-Хлор-4-метилфенил)пропанамид         │  709-97-7  │        C10H12ClNO        │   1    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│792 │8-Хлор-1-метил-6-фенил-4Н-[1,2,4]-        │ 28981-97-7 │        C17H13ClN4        │  0,1   │       a       │

│    │триазоло(4,3а)-(1,4)бензодиазепин         │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│793 │8-Хлор-1-метил-6-фенил-4Н-S               │            │                          │  0,1   │       а       │

│    │(алпразолам)                              │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│794 │8-Хлор-1-метил-6-фенил-4Н-S-              │            │       C25H19CIN5O        │  0,5   │       a       │

│    │триазоло(4,3а)-S-N-окси-(1,4)-            │            │                          │        │               │

│    │бензодиазепин (триазол)                   │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│795 │3-Хлорметил-6-хлорбензоксазолон           │ 40507-94-6 │        C8H5Cl2NO2        │   2    │      п+a      │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│796 │N-{4-[2[(5-Хлор-2-                        │ 10238-21-8 │      C23H28ClN3O5S       │  0,01  │       a       │

│    │метоксибензамидо)этил]фенилсульфонил}-    │            │                          │        │               │

│    │N-циклогексилкарбамид (глибенкламид)      │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│797 │О-Хлор-п-нитроанилин                      │            │                          │   1Г   │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│798 │Хлорпиколины легкокипящие                 │            │                          │  1,5   │       п       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│799 │Хлорсульфуровая кислота                   │ 25404-06-2 │          HClO2S          │  0,1   │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│800 │Хлорсульфурон                             │            │                          │  0,1Г  │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│801 │5-Хлор-3-фенилантранил                    │ 7716-88-3  │        C13H8ClNO         │   3    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│802 │1-Хлор-1-фенилацетон                      │            │                          │   1    │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│803 │1-[(2-Хлорфенил)дифенилметил]-            │ 23593-75-1 │        C22H17ClN2        │  0,5   │       a       │

│    │1Н-имидазол                               │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│804 │2-(Хлорфенил)-                            │ 1867-66-9  │     C13H10ClNO · ClH     │  0,3   │       a       │

│    │2(метиламино)циклогексанона гидрохлорид   │            │                          │        │               │

│    │(кетамин гидрохлорид)                     │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│805 │Хлорфенилсилилэтан                        │            │         C8H9ClSi         │   10   │      п+a      │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│806 │4-Хлор-N-(2-фурилметил)-                  │            │                          │  0,5   │       а       │

│    │5-сульфамоилантраниловая кислота          │            │                          │        │               │

│    │(фуросемид)                               │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│807 │Хлорэтилметакрилат                        │            │                          │  0,5Г  │       п       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│808 │Хлорэтил-2-метилпроп-2-еноат              │            │         C6H10CO2         │  0,5   │       п       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│809 │N-(2-Хлорэтил)-N-(фенилметил)бензметанамин│  55-43-6   │     C16H18ClN · ClH      │  0,2   │       a       │

│    │гидрохлорид                               │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│810 │2-Хлорэтилэтил-2,4,5-трихлорфенилфосфат   │ 74944-84-6 │       C10H11Cl4O4P       │  0,2   │      п+a      │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│811 │5-Холестен-3"бета"-ол                     │  57-88-5   │         C27H46O          │   1    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│812 │Холестерин                                │            │                          │   1    │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│813 │Хостатион                                 │            │                          │  0,2   │      п+a      │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│814 │Хром диоксид                              │ 1208-01-8  │           CrO2           │  0,2   │      п+a      │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│815 │ЦГАЛ-18809                                │            │                          │  0,5   │      п+a      │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│816 │Цианацетат гидразид (циазид)              │  140-87-4  │         C3H5N3O          │  0,5   │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│817 │Цианацетилгидразон (циазон)               │            │                          │   1    │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│818 │Цианацет(1-метилэтилиден)гидразид         │ 4974-42-9  │          C2H6N2          │   1    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│819 │2-Циан-4-нитроанилин                      │            │                          │   2    │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│820 │4-Цианпиридин                             │  100-48-1  │          C6H4N2          │  0,3   │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│821 │Циклогексан-1,3-диона фенилгидразон       │ 27385-45-1 │        C12H14N2O2        │   2    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│822 │Циклогексиламмония фторид (ЛНХ-Л-210)     │            │         C6H13FN          │   1    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│823 │6-Циклогексил-9"бета"-(N,N дибензиламино) │            │         C34H39N2         │   3    │       a       │

│    │этил-3,4-дигидрокарбазол-1-(2Н)-он        │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│824 │6-Циклогексил-3,4-дигидрокарбазол-1-      │            │         C18H21N          │   5    │       a       │

│    │(2Н)-он                                   │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│825 │Циклогексилиден циануксусного эфира       │            │                          │   1Г   │      п+а      │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│826 │2-Циклогексилкарбонил-4-оксо-1,2,3,6,7,11-│            │        C20H24N3O2        │   2    │       a       │

│    │гексагидро-4Н-пиразино(1,2-"альфа"-)      │            │                          │        │               │

│    │изохинолин (азинокс)                      │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│827 │4-Циклогексилфенилгидразонциклогексан-    │            │        C18H25N2O2        │   5    │       a       │

│    │1,2-дион                                  │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│828 │2-Циклогексилциклогексанон                │            │                          │   5Г   │      п+а      │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│829 │Циклододекан                              │  294-62-2  │          C12H24          │   10   │       п       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│830 │Циклододеканон-(Е)-оксим                  │ 62599-50-2 │         C16H29NO         │   10   │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│831 │Циклододекатриен-1,5,9                    │  706-31-0  │          C12H18          │   10   │       п       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│832 │1-Циклопропил-6-фтор-1,4-дигидро-         │ 93107-08-5 │ C17H18FN3O3 · ClH · H2O  │ 0,5 A  │       a       │

│    │4-оксо(пиперазинил)-3-хинолинкарбоновой   │            │                          │        │               │

│    │кислоты гидрохлорид                       │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│833 │Цинк азотокислый                          │            │                          │  0,5   │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│834 │триЦинка дифосфат                         │ 7779-90-0  │         O8P2Zn3          │  0,5   │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│835 │Цинк гидрофосфат (1:1)                    │ 14332-60-6 │          HO4PZn          │  0,5   │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│836 │Цинк ди(ацетамид)дихлорид                 │ 18400-98-1 │      C4H10Cl2N2O2Zn      │   3    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│837 │Цинк динитрат                             │ 7779-88-6  │          N2O6Zn          │  0,5   │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│838 │Цинк карбонат                             │ 3486-35-9  │          CO3Zn           │   2    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│839 │Цинковый комплекс                         │            │                          │   10   │       а       │

│    │диэтилентриаминпентауксусной кислоты      │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│840 │Цинк селенид                              │ 1315-09-9  │           SeZn           │   2    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│841 │(+/-)-Цис-1-ацетил-4-[4-[[2-(2,4-         │            │                          │  0,5   │       а       │

│    │дихлорфенил)-2-(1Н-имидазол-1-илметил)-   │            │                          │        │               │

│    │1,3-диоксолан-4-ил]-мезин (кетоконазол)   │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│842 │Цис-2-метокси-4-пропенилфенол             │            │                          │   3    │       а       │

│    │(изоэвгенол)                              │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│843 │Цитохром С                                │ 9079-56-5  │    C517H827N143O149S4    │  2 A   │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│844 │Эпоксидная смола УП-62 (по эпихлоргидрину)│            │                          │  2 A   │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│845 │М-(2,3-Эпоксипропил) карбазол             │            │         C15H13NO         │   3    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│846 │диЭрбий триоксид                          │ 12061-16-4 │          Er2O3           │   4    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│847 │Этандиаль                                 │  107-22-2  │          C2H2O2          │   2    │       п       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│848 │2,2'-(1,2-Этандиил)бис(аминобензол)       │ 93045-02-4 │    C14H16N2 · H6O8P2     │   2    │       a       │

│    │дифосфат                                  │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│849 │[S-(R*,R*)]-2,2-(Этан-1,2-диилдиимино)бис │ 1070-11-7  │                          │  0,5   │       а       │

│    │(бутан-1-ол)дигидрохлорид (этамбутола     │            │                          │        │               │

│    │дигидрохлорид)                            │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│850 │Этаноламин гидрохлорид                    │ 2002-24-6  │       C2H7NO · ClH       │   10   │       п       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│851 │[2-(Этенилокси)этокси]метилоксиран        │ 16801-19-7 │         C7H12O3          │   10   │       п       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│852 │1-(Этенилсульфонил)декан                  │ 18287-90-6 │        C12H24O2S         │  0,5   │      п+a      │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│853 │5-Этил-5(2-амил)-2-тиобарбитуровая        │            │                          │  0,5   │       а       │

│    │кислота (тиопентал-кислота)               │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│854 │Этил-6-бром-5-гидроокиси-1-метил-         │131707-24-9 │       C19H18BrNO3S       │   5    │       a       │

│    │2-[(фенилтио)метил]-1Н-индол-3-карбонат   │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│855 │Этил-6-бром-4-[(диметиламино)метил]-      │131707-25-0 │      C22H25BrN2O3S       │   1    │       a       │

│    │5-гидрокси-1-метил-2-[(фенилтио)метил]-   │            │                          │        │               │

│    │1Н-индол-3-карбонат                       │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│856 │2-Этилгексаналь                           │            │                          │   20   │       п       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│857 │Этил-5-гидрокси-1,2-диметил-1Н-индол-     │ 15574-49-9 │        C13H15NO3         │   5    │       a       │

│    │3-карбонат                                │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│858 │Этил-6-[гидроксимино)метил]-              │            │                          │   3    │       а       │

│    │3-пиридинкарбонат (оксимоэфир)            │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│859 │Этилдифениламино-3-карбамат               │            │        C15H15NO2         │   2    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│860 │Этил-6,7-дифтор-1,4-дигидро-              │            │       C12H11F2NO3        │  0,6   │       a       │

│    │4-гидроксихинолин-3-карбонат              │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│861 │Этил-6,7-дифтор-1,4-дигидро-              │121873-01-6 │        C12H9F2NO3        │  0,6   │       a       │

│    │4-оксохинолин-3-карбонат                  │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│862 │3-Этилендиаминтетраацетатбис-             │            │    C10H10N2Na8O14S4 ·    │   2    │       a       │

│    │2-ди(тиосульфат) цинкат октанатрия,       │            │         (4-6)H2O         │        │               │

│    │п-водный (п = 4 - 6)                      │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│863 │Этилендиаминтетраацетатобис               │            │ C22H24O26N4Na6Zn2 · 4H2O │   2    │       a       │

│    │(нитрилотриацетоцинкат)гексанатрий        │            │                          │        │               │

│    │4-водный                                  │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│864 │Этилмеркуритио-2-гидроксибензоат натрия   │            │       C7H9HgNaO2S        │ 0,005  │       п       │

│    │(по ртути)                                │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│865 │5-Этил-5-(1-метилбутил)-2-тиобарбитурат   │  71-73-8   │      C11H17N2NaO2S       │  0,3   │       a       │

│    │натрия                                    │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│866 │5-Этил-6-(1-метилбутил)-2-тиобарбитуровая │  76-75-5   │       C11H18N2O2S        │  0,5   │       a       │

│    │кислота                                   │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│867 │2-Этил-б-метил-3-гидроксипиридин          │ 13258-59-8 │      C8H11NO · ClH       │   2    │       a       │

│    │гидрохлорид (эмоксипин)                   │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│    │                                     +    │            │                          │        │               │

│868 │2-Этил-6-метил-3-оксипиридин сукцинат     │            │                          │   2    │       а       │

│    │(мексидол)                                │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│869 │4-Этил-4-метилпиперидин-2,6-дион          │  64-65-3   │         C8H13NO2         │  0,2   │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│870 │Этиловый эфир дифениламинокарбаминовой-3  │            │                          │   2    │       а       │

│    │кислоты                                   │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│871 │Этиловый эфир 6,7-дифтор-1,4-дигидро-     │            │                          │  0,6   │       а       │

│    │4-оксо-3-хинолинкарбоновой кислоты        │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│872 │Этиловый эфир п-нитробензойной кислоты    │            │                          │   1    │       а       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│873 │Этиловый эфир 2,3-эпокси-3(4-             │            │                          │   2Г   │       п       │

│    │изобутилфенил) масляной кислоты           │            │                          │        │               │

│    │(глицидный эфир)                          │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│874 │Этиловый эфир 1-этил-6,7-дифтор-1,4-      │            │                          │  0,6   │       а       │

│    │дигидро-4-оксо-3-хинолилкарбоновой        │            │                          │        │               │

│    │кислоты                                   │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│875 │Этил-(2-оксо-3-пиперидинкарбонат)         │ 3731-16-6  │                          │   2    │       а       │

│    │(3-карбэтоксипиперидон-2)                 │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│876 │Этил-"альфа"-циан-1-циклогексилиден-      │ 58567-40-1 │        С11Н15NO2         │   1    │      п+a      │

│    │1-ацетат                                  │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│877 │Этил-"альфа"-циан-а-этилфенилацетат       │  718-71-8  │         C13H15O2         │   1    │       a       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│878 │Этил-2,3-эпокси-3-[4-(2-                  │            │         C16H22O3         │   2    │       a       │

│    │метилпропил)фенил]бутаноат                │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│879 │"бета"-Этоксиэтил-бис "бета"              │            │         C8H16NO3         │   5    │      п+a      │

│    │(-метоксикарбонилэтил)амин                │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│880 │1-(2-Этоксиэтил)пиперид-4-он              │            │         C9H17NO2         │   2    │      п+a      │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│881 │2-Этоксиэтил-а-цианакрилат                │            │                          │  0,5   │       п       │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│882 │1-(2-Этоксиэтил)-4-                       │            │     C18H25NO3 · ClH      │   1    │       a       │

│    │этенилбензоилоксипиперидин гидрохлорид    │            │                          │        │               │

│    │(казкаин)                                 │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│883 │1-(2-Этоксиэтил)-4-этенил-4-              │            │        C11H21NO2         │   1    │       a       │

│    │гидроксипиперидин                         │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│884 │2-[2-(2-Этоксиэтокси)этокси]этанол        │  112-50-5  │         C8H18O4          │   10   │      п+a      │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│885 │Эфедрин (L-1-фенил-2-                     │            │                          │   1Г   │       а       │

│    │метиламинопропанол-1-гидрохлорид)         │            │                          │        │               │

├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────┤

│886 │Регулятор роста растений из бурого угля   │     -      │            -             │  5,0   │       а       │

│    │"Бурогумин"                               │            │                          │        │               │

│(п. 886 введен постановлением Минздрава от 19.11.2009 N 124)│                          │        │               │

└────┴──────────────────────────────────────────┴────────────┴──────────────────────────┴────────┴───────────────┘

- ГЛАВА 5

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ (ПДУ) ЗАГРЯЗНЕНИЯ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ ВРЕДНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ

┌───┬──────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬───────────┐

│ N │                                      │  ПДУ,  │  Класс  │Особенности│

│п/п│         Наименование вещества        │мг/кв.см│опасности│действия на│

│   │                                      │        │         │ организм  │

├───┼──────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────────┤

│ 1 │Акриловой кислоты нитрил              │ 0,001  │    3    │     А     │

├───┼──────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────────┤

│ 2 │21-Ацетокси-11-"бета",17-"альфа"-     │  0,01  │    4    │           │

│   │дигидроксипрегна-4-ен-3,20-дион       │        │         │           │

│   │(гидроксипрегнаацетат)                │        │         │           │

├───┼──────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────────┤

│ 3 │S-Бензил-О,О-диизопропилтиофосфат     │  0,15  │    4    │           │

│   │(рицид 11, китацин)                   │        │         │           │

├───┼──────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────────┤

│ 4 │Бензол                                │  0,05  │    4    │     К     │

├───┼──────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────────┤

│   │                    ++                │        │         │           │

│ 5 │14-Гидроксирубомицин                  │   -    │    1    │           │

├───┼──────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────────┤

│ 6 │11-"бета"-21-Дигидрокси-16-"альфа",17-│ 0,0005 │    3    │           │

│   │"альфа"-изопропилендиокси-9-"альфа"-  │        │         │           │

│   │фторпрегна-1,4-диен-3,20-дион         │        │         │           │

│   │(триамцинолона ацетонид)              │        │         │           │

├───┼──────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────────┤

│ 7 │О,О-Диизопропил-5-бензил-тиофосфат    │  0,15  │         │           │

│   │(рицид 2)                             │        │         │           │

├───┼──────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────────┤

│ 8 │О,О-Диметил-S[2-(N-метиламино)-2-оксо-│  0,02  │    4    │           │

│   │этил]-дифосфат (рогор, фосфамид)      │        │         │           │

├───┼──────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────────┤

│ 9 │1,5-Диазабицикло(3,1,0)гексан         │ 0,0003 │    3    │           │

├───┼──────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────────┤

│10 │Диэтиламид м-толуиловой кислоты (ДЭТА)│   2    │    4    │           │

├───┼──────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────────┤

│11 │Жирные спирты фракции С5 - С10        │  0,2   │    4    │           │

├───┼──────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────────┤

│12 │Замасливатель стекловолокна ДВК (по   │ 0,001  │         │           │

│   │дициандиамидформальдегидной смоле)    │        │         │           │

├───┼──────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────────┤

│13 │Ксилидин (смесь изомеров)             │  0,08  │    4    │           │

├───┼──────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────────┤

│14 │Ксилол (смесь изомеров)               │  1,75  │    4    │           │

├───┼──────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────────┤

│15 │Лития хлорид                          │  0,05  │    4    │           │

├───┼──────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────────┤

│16 │Метандростенолон (андроста-1,4-диен-3-│ 0,002  │    3    │           │

│   │он, 17-"бета"-гидрокси-17-"альфа"-    │        │         │           │

│   │метил)                                │        │         │           │

├───┼──────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────────┤

│17 │Метанол                               │  0,02  │         │           │

├───┼──────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────────┤

│18 │2-"альфа"-Метилдигидротестостерон     │ 0,0003 │    3    │           │

│   │(медротестрон)                        │        │         │           │

├───┼──────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────────┤

│19 │2-"альфа"-Метилдигидротестостерона    │ 0,0003 │    3    │           │

│   │капронат (медротестронакапронат)      │        │         │           │

├───┼──────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────────┤

│20 │2-"альфа"-Метилдигидротестостерона    │ 0,0003 │    3    │           │

│   │пропионат (медротестронапропионат)    │        │         │           │

├───┼──────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────────┤

│21 │2-"альфа"-Метилдигидротестостерона    │ 0,0003 │    3    │           │

│   │этанат (медротестронаэтанат)          │        │         │           │

├───┼──────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────────┤

│22 │Метилтестостерон (андрост-4-ен-3-он,  │ 0,0003 │    3    │           │

│   │17-"бета"-гидрокси-17-метил)          │        │         │           │

├───┼──────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────────┤

│23 │Нитробензол                           │  2,4   │    4    │           │

├───┼──────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────────┤

│24 │Сурьма                                │0,001 по│    3    │           │

│   │                                      │ сурьме │         │           │

├───┼──────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────────┤

│25 │Сурьмы триоксид (сурьма (III) оксид)  │0,001 по│    3    │           │

│   │                                      │ сурьме │         │           │

├───┼──────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────────┤

│26 │Сурьмы трисульфид (сурьма (III)       │0,001 по│    3    │           │

│   │сульфид)                              │ сурьме │         │           │

├───┼──────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────────┤

│27 │Тестостерон                           │ 0,001  │    3    │           │

├───┼──────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────────┤

│28 │Тестостерона изокапронат              │ 0,001  │    3    │           │

├───┼──────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────────┤

│29 │Тестостерона капронат                 │ 0,001  │    3    │           │

├───┼──────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────────┤

│30 │Тестостерона пропионат                │ 0,001  │    3    │           │

├───┼──────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────────┤

│31 │Тестостерона фенилпропионат           │ 0,001  │    3    │           │

├───┼──────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────────┤

│32 │Тестостерон энантан                   │ 0,001  │    3    │           │

├───┼──────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────────┤

│33 │о-Толуидин (2-толуидин)               │  0,7   │    4    │     К     │

├───┼──────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────────┤

│34 │Толуол                                │  0,05  │    4    │           │

├───┼──────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────────┤

│35 │2,2,6-Тридеокси-3-амино-"альфа"-      │   -    │    1    │           │

│   │ликсозо-4-метокси-6,7,9,11-тетра-окси-│        │         │           │

│   │9-ацето-7,8,9,1,-тетрагидро-          │        │         │           │

│   │             ++                       │        │         │           │

│   │тетраценхинон   (рубомицин)           │        │         │           │

├───┼──────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────────┤

│36 │Хлорбензол (фенилхлорид)              │  0,8   │    4    │           │

├───┼──────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────────┤

│37 │Фенол                                 │  0,05  │    4    │           │

├───┼──────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────────┤

│38 │Циклогексанон                         │  1,5   │    4    │           │

├───┼──────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────────┤

│39 │3-Хлор-1,2-эпоксипропан               │  0,04  │    4    │     А     │

│   │(эпихлоргидрин)                       │        │         │           │

├───┼──────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────────┤

│40 │      ++                              │        │         │           │

│   │Эстрон                                │   -    │    1    │           │

├───┼──────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────────┤

│41 │               ++                     │        │         │           │

│   │Этинилэстрадиол   (17-                │   -    │    1    │           │

│   │Этинилэстратриен-1,3,5(10)-диол-3,17) │        │         │           │

└───┴──────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴───────────┘

- Приложение 1

к Санитарным нормам, правилам

и гигиеническим нормативам

"Перечень регламентированных

в воздухе рабочей зоны вредных

веществ"

УКАЗАТЕЛЬ ОСНОВНЫХ СИНОНИМОВ, ТЕХНИЧЕСКИХ, ТОРГОВЫХ И ФИРМЕННЫХ НАЗВАНИЙ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПОРЯДКОВЫЕ НОМЕРА К ТАБЛИЦЕ ГЛАВЫ 3 "ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ (ПДК) ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ"

Абат                                                                   2049

Авадекс                                                                2217

Авермектины, смесь                                                        2

Агидол-3                                                                765

Аглиам                                                                  122

Агроцит                                                                1368

Адамантан                                                              2233

1-Адамантанкарбоновая кислота                                          2234

Адамантанол-1                                                          2235

Адапрамин                                                              1343

Аденин сульфат                                                         1916

Аденин                                                                 1915

Адипиновая кислота                                                      418

Адипиновая кислота, пиперазин аддукт                                   1805

Адипиновая кислота, этилендиамин аддукт (1:1)                          2528

Адипиновой кислоты дибутиловый эфир                                     703

Адипиновой кислоты динитрил                                            1026

Адипиновой кислоты пиперазин, аддукт                                    419

Адипиновой кислоты этилового эфира хлорангидрид                        2591

Адипиновой кислоты этиловый эфир                                       2555

Адиподинитрил                                                          1026

Азафен                                                                 1453

Азимидобензол                                                           296

Азиридин                                                               2574

Азлоциллин                                                              830

Азот (IV) оксид                                                           4

Азота двуокись                                                            4

Азота окислы                                                              5

Азотистой кислоты бутиловый эфир                                        449

Азотистой кислоты изопропиловый эфир                                   1533

Азотной кислоты изопропиловый эфир                                     1532

Акрекс                                                                 1531

Акрилальдегид                                                          1884

Акриламид                                                              1885

Акриловая кислота                                                      1894

Акриловой кислоты амид                                                 1885

Акриловой кислоты ангидрид                                             1895

Акриловой кислоты бутиловый эфир                                        453

Акриловой кислоты гексиловый эфир                                       541

Акриловой кислоты гептиловый эфир                                       552

Акриловой кислоты 2-гидроксипропиловый эфир                             614

Акриловой кислоты 2-гидроксиэтиловый эфир                               632

Акриловой кислоты 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-додекафторгептиловый эфир    1080

Акриловой кислоты метиловый эфир                                       1469

Акриловой кислоты 2-(2-метоксиэтокси)этиловый эфир                     1568

Акриловой кислоты нитрил                                               1896

Акриловой кислоты 2,2,2,3,3,4,4,5,5-нонафторпентиловый эфир            1692

Акриловой кислоты нониловый эфир                                       1691

Акриловой кислоты 2,2,3,3,4,4,5,5-октафторпентиловый эфир              1748

Акриловой кислоты 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-тридекафторгептиловый      2132

эфир

Акриловой кислоты 2-этилгексиловый эфир                                2558

Акриловой кислоты этиловый эфир                                        2593

Акриловой кислоты 2-этоксиэтиловый эфир                                2619

Акрилоилхлорид                                                         1895

Акрилонитрил                                                           1896

Акролеин                                                               1884

Акрофол                                                                2390

Алазол                                                                  546

Аланин                                                                  131

"бета"-Аланин                                                           132

Алипур                                                                  876

Алкилдифенилоксиды                                                       24

Аллапинин                                                               221

Аллетрин                                                               1448

Аллиламин                                                              1886

Аллила хлорид                                                          2389

Аллилацетат                                                            1888

Аллила цианид                                                           438

2-(Аллилоксикарбонилокси)акриловой кислоты аллиловый эфир              1891

2-Аллилоксиэтанол                                                      1909

Алодан                                                                  529

Альдрин                                                                 501

Алюминий окись                                                         1192

Алюминий фосфорнокислый                                                  42

Амид бензойной кислоты                                                  256

Амидодианилинметан                                                      941

Амидосерная кислота                                                      62

Амидосульфоновая кислота                                                 62

Амилацетат                                                             1793

Амиловый спирт                                                         1777

Аминазин                                                                868

Аминные отвердители УП-0633, УП-0633М                                  1056

1-Аминоадамантан гидрохлорид                                            148

п-Аминоанизол                                                           110

1-Аминоантрахинон                                                        56

Аминобактерин                                                            97

п-Аминобензойная кислота                                                 58

4-Аминобензойной кислоты 2,4-диаминоанилид                               66

п-Аминобензойной кислоты "бета"-диэтиламиноэтиловый эфир               1037

п-Аминобензойной кислоты "бета"-диэтиламиноэтиловый эфир гидрохлорид   1038

9-Амино-2,3,5,6,7,8-гексагидро-1Н-циклопента[b]хинолина гидрохлорид     509

2-Амино-4-(N,N-диизопропиламино)-6-метилтио-1,3,5-триазин                91

Аминокапроновая кислота                                                  68

Аминолон                                                                 64

4-Аминомасляная кислота                                                  64

Аминомасляной кислоты натриевая соль                                   1813

Аминометан                                                             1341

2-Амино-4-нитрофенол                                                     74

2-Амино-5-нитрофенол                                                     75

6-Аминопеницилановая кислота                                             90

2-Аминопентадиеновой кислоты натриевая соль                             123

Аминопиримидин                                                          108

п-Аминосалицилат натрия                                                  70

5-Аминосалициловая кислота                                               71

Аминостигмин                                                            768

Аминотрифторпропан                                                     2183

4-Амино-3,5,6-трихлорпиридин-2-карбоновой кислоты калиевая соль         145

4-Амино-3,5,6-трихлорпиридин-2-карбоновой кислоты натриевая соль        146

1-Аминоуксусная кислота                                                 161

4-Амино-3-фенилмасляной кислоты гидрохлорид                             151

Аминофенилуксусная кислота                                             2253

о-Аминофенол                                                             72

Аминофенолы (м-, п- изомеры)                                             73

Аминоциклогексан карбонат                                              2455

Аминоциклогексан                                                       2454

Аминоэтан                                                              2547

1-(1-Аминоэтил)адамантан гидрохлорид                                    171

[[(2-Аминоэтил)амино]метил]фенол                                        165

(2-Аминоэтил)этаноламин                                                 166

Амины алифатические C                                                    10

7-9

Амины первичные фракции С                                                12

10-16

Амины алифатические С                                                    11

15-20

Амиодарон                                                               442

Аммиачно-калиевая селитра                                               187

Аммоний кремнефторид                                                    181

Аммоний метаванадат                                                     179

Аммоний ортофосфат                                                      195

Аммоний стеарат                                                        1726

Аммония О,О-диизопропилтиофосфат                                        886

Амоксициллин тригидрат                                                   77

Ампициллин                                                              150

Анабазин гидрохлорид                                                   1808

Анабазин основание                                                     1807

Анабазин сульфат                                                       1809

Анальгин                                                                713

Анаприлин                                                              1521

Анестезин                                                              2548

о-Анизидин                                                              109

Анизол                                                                 1552

Анилин                                                                   59

3-Анилинопропионовая кислота                                            153

4-Анилинофенол                                                          152

Анисовый альдегид                                                      1551

Антио                                                                   857

9,10-Антрахинон                                                         205

Антрахинониламин                                                         56

АНТУ                                                                   1623

3-(L-Арабинопиранозил-1)-1-метилнитрозомочевина                         206

Араноза                                                                 206

Арбидол                                                                 389

Аргинин                                                                  65

Арелокс-100                                                            1855

Арелокс-200                                                            1855

Арелокс-300                                                            1855

Арквад 2.10.50                                                          757

Армотерм                                                                692

Аспартам                                                               1344

Астемизол                                                              2319

Атразин                                                                1522

Ацелизин                                                               1263

Ацетал                                                                 1546

п-Ацетаминофенетол                                                     2623

Ацетат дигидролиналоола                                                 812

Ацетат метилциклогексанола                                             1514

Ацетат октанола-2                                                      1751

Ацетопропилацетат                                                       226

N-Ацетилглицин                                                          222

Ацетилпиридиний хлорид моногидрат                                       511

N-Ацетил-п-фенилендиамин                                                149

Ацетобутиратцеллюлоза                                                  1827

Ацетоксикарбаминовой кислоты изопропиловый эфир                        1524

8-Ацетокси-п-мент-1-ен-(терпинилацетат)                                1334

1-Ацетоксиэтилацетат                                                   2521

Ацетон                                                                 1882

Ацетонанил                                                              749

Ацетонциангидрин                                                        589

Ацетоуксусной кислоты анилид                                           1721

Ацетоуксусной кислоты метиловый эфир                                   1439

Ацетоуксусной кислоты этиловый эфир                                    2590

Ацетофенон                                                             2271

Ацикловир                                                                87

Ацилат-1                                                               1524

Базудин                                                                1421

Барбитуровая кислота                                                   2128

Барий азотнокислый                                                      242

Барий алюмосиликат                                                       28

Барий гидроокись                                                        240

Барий ортоборат                                                         238

Барий стеарат                                                          1727

Барий углекислый                                                        247

Барий фосфорнокислый                                                    239

Барий фторид хлорид, активиров. европием                               1282

Барий фтористый                                                         243

Барий хлористый                                                         244

БВК                                                                    1191

Бемитил гидробромид моногидрат                                         2594

Бензантрон                                                              258

1-Бензгидрил-4-цинамил пиперазина                                       945

Бензерафин                                                              277

Бензилбутилфталат                                                       262

N-Бензилиденциклогексиламин                                            2262

Бензиновый бутиловый эфир фталевой кислоты                              262

Бензиловый спирт                                                        267

Бензиловый эфир бензойной кислоты                                       261

Бензиловый эфир                                                         691

Бензилпенициллин                                                        832

Бензилсалицилат                                                         263

3-Бензилтолуол                                                          268

Бензилхлорид                                                           2373

Бензилхлорфенол                                                        2357

1Н-Бензимидазол-2-илкарбаминовая кислота, метиловый эфир               1348

Бензоат атенолола                                                       272

Бензоат холестерина                                                    2416

Бензоат-7-дегидрохолестерин-3В                                         2415

5-Бензоилокси-7-дегидрохолестерин-3В                                   2415

5-Бензоилоксихолестен-3В                                               2416

Бензоин                                                                 621

Бензойной кислоты 2-аминоэтиловый эфир                                  167

Бензойной кислоты натриевая соль                                        273

Бензойной кислоты натриевая соль, аддукт с 3,7-дигидро-1,3,7-           274

триметил-1Н-пурин-2,6-дионом

Бензойной кислоты нитрил                                                292

Бензойной кислоты хлорангидрид                                          279

Бензоксазол, гомополимер                                               1826

1,3-Бензолдикарбоновая кислота                                          286

1,2-Бензолдикарбоновой кислоты дигексиловый эфир                        709

1,2,4,5-Бензолтетракарбоновой кислоты диангидрид                        276

Бензол-1,2,4-трикарбоновой кислоты 1,2-ангидрид                         716

Бензолсульфоновой кислоты N-бутиламид                                   441

Бензолсульфоновой кислоты хлорангидрид                                  290

Бензонал                                                                278

2-(2Н-Бензотриазол-2-ил)-4-метилфенол                                   297

3,4-Бензпирен                                                           257

Бенлат                                                                 1368

Беномил                                                                1368

Бидерон                                                                1013

Билимин кислоты гидрохлорид                                             766

Биовит                                                                  478

Биовит-160                                                              478

Биопаг                                                                 1835

Бис-[3-(3,5-ди-третбутил-4-гидроксифенил)пропил]сульфид                 320

Бис[(3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксифенил)этоксикарбонилэтил]сульфид       316

Бис(трет-бутил)пероксид                                                 330

1,3-Бис(1-гидрокси-2,2,2-трихлорэтил)мочевина                           319

4,4-Бис-динитродифениловый эфир                                        1701

2,4-Бис(N-изопропиламино)-6-хлор-1,3,5-триазин                          336

Бис(3-метилгексил)фталат                                                334

Бис(хлорметил)ксилол                                                    788

Бис(4-хлорфенил)сульфон                                                2003

Бис(2-хлорэтил)винилфосфонат                                            359

Бисфургин                                                               513

3,3'[1,1'-Бифенил]-4,4-диилби(окси)бисбензамин                         1707

2,5-Бифенилендиацетат                                                   362

Блеомицетин гидрохлорид                                                  67

БМК                                                                    1348

Болетин                                                                2527

Бонафтон                                                                397

Бор трехокись                                                           377

Бор трибромистый                                                        376

Бор трифтористый                                                        379

Борофторводородистая кислота                                            562

1-Бромадамантан                                                         409

1-(п-Броманилино)адамантан                                              410

Бромантан                                                               410

Бромацетопропилацетат                                                   401

Бромбензантрон                                                          384

Бромгексин                                                               86

Бромистый метил                                                         394

Бромоформ                                                              2122

Бромтолуол                                                              395

Бромфенол (о-, п- изомеры)                                              388

Бронидокс                                                               399

Бронопол                                                                400

БРП-1                                                                  1844

Бунамидин гидрохлорид                                                   704

Бура                                                                   1612

3-(1-Бутенил)-2,2-диметилциклопропановой кислоты метиловый эфир        1364

Бут-2-еновой кислоты 2-(1-метилгептил)-4,6-динитрофениловый эфир       1374

Бут-3-еновой кислоты нитрил                                             438

Бутадион                                                                445

Бутила бромид                                                           386

Бутилакрилат                                                            453

Бутиламин                                                                63

Бутила хлорид                                                          2352

Бутилвиниловый эфир                                                    2538

Бутилгликоль                                                            461

трет-Бутилгидропероксид                                                 879

трет-Бутилгипохлорид                                                    880

Бутиленгликоль                                                          424

Бутилкаптакс                                                            454

Бутилкарбитол                                                           462

Бутиловые спирты                                                        431

Бутиловый спирт                                                         429

втор-Бутиловый спирт                                                    430

трет-Бутиловый спирт                                                   1464

Бутиловый эфир 2,4-Д                                                    446

Бутиловый эфир диэтиленгликоля                                          462

трет-Бутилперацетат                                                     882

трет-Бутилпербензоат                                                    883

4-трет-Бутилпирокатехин                                                 881

п-трет-Бутилфенол                                                       878

(4-трет-Бутил-2-хлорфенил)метил-N-метиламидофосфат                      885

Бутил(этил)тиокарбаминовой кислоты S-пропиловый эфир                   1898

Бутиральдегид                                                           416

Бутиролактон                                                            752

Бутифос                                                                2126

Бутоксиэтилен                                                          2538

Буторфанола тартрат                                                    2447

Бутосил                                                                 235

Валексон                                                               1075

Валериановая кислота                                                   1776

Валериановой кислоты метиловый эфир                                    1442

Валидол                                                                1417

Ванадий иттрий фосфат, активиров. европием и тербием                    466

Ванилин                                                                 594

Вапортрин                                                              2609

Велтон                                                                  665

Вернам                                                                 1900

Виказолин                                                               684

Виказолина ВП хлоридгидрат                                               20

Викасол                                                                 737

Вилагин                                                                1356

Винилацетат                                                            2531

Винилбензол                                                            2532

Винилбицикло[2,2,1]гепт-2-ен                                           2536

5-Винил-2-[2-(N-диметиламино)-1-(N,N-диметиламинометил)-этил]пиридин   2534

5-Винил-2-(N,N-диметиламино)-этилпиридин                               2535

Винил-2,6-дихлорбензол                                                 2536

Винил(метил)бензол                                                     2537

2-Винил-6-метилпиридин                                                 1518

5-Винил-2-метилпиридин                                                 1517

2-Винилоксиэтанол                                                      2539

2-(2-Винилоксиэтокси)этанол                                            2541

2-(5-Винилпирид-2-ил)этанол                                            2542

2-Винилпиридин                                                         2543

1-Винилпирролид-2-он                                                   2544

Винилтолуол                                                            2537

1-Винил-4-хлорбензол                                                   2545

Винилхлорид                                                            2411

Винил хлористый                                                        2411

Винная кислота                                                          727

Витавакс                                                                739

Витамин А                                                               846

Витамин В1                                                              105

Витамин В6                                                             1438

Витамин В12                                                             781

Витамин Вс                                                             2297

Витамин К                                                               737

Витамин С                                                               209

Водород бромид                                                          563

Водород бромистый                                                       563

Водород мышьяковистый                                                   208

Водород селенид                                                         636

Водород сульфид                                                         744

Водород фосфористый                                                    2302

Водород фторид                                                          638

Водород хлорид                                                          639

Водород цианид                                                          640

Водород цианида соли                                                    641

Волластонит                                                            1166

Волокно ВИОН-АН-1                                                      1847

Вольтарен                                                              1006

4-о-"бета"-d-Галактопираносил-"бета"-d-глюкоза                         1255

Галантамин                                                              505

диГаллия трехокись                                                      492

Галоперидол                                                            2397

Гаммоксин                                                                78

Гардона                                                                 849

Гашеная известь                                                        1152

Гексавинилдисилоксан                                                    537

Гексагидро-1Н-азепин-1-тиокарбоновой кислоты S-этиловый эфир           2553

Гексаметилдисилазан                                                     345

Гексаметилендиамин                                                      676

Гексаметилендиаминадипинат                                              514

1,1'-(Гексаметилен)димочевина                                           519

Гексаметиленимин                                                        497

Гексаметилентетраминовая соль 2-хлорэтилфосфоновой кислоты              517

Гексаметилентетраминрезорцин                                            516

Гексановой кислоты метиловый эфир                                      1371

Гексафторпропилен                                                       526

"гамма"-Гексахлоран                                                     534

Гексахлорбутадиен                                                       530

Гексахлорофен                                                          1395

Гексахлорпиколин                                                       2209

Гексахлор-п-ксилол                                                      349

Гексахлорциклопентадиен                                                 536

Гексенал                                                                872

Гексеналовая кислота                                                    873

Гексилакрилат                                                           541

Гексилметил кетон                                                      1742

Гексиловый спирт                                                        521

Гексилур                                                                754

Гексоген                                                               2157

Геметрел                                                                517

6,12-Гемикеталь-11-"альфа"-хлор-5-окси-тетрациклин                      542

Гемфиброзил                                                             799

2-(цис-Гептадец-8-енил)-1,1-бис-(2-гидроксиэтил)имидазолиний хлорид     545

Гептахлор                                                               551

Гептилакрилат                                                           552

Гептиловый спирт                                                        549

Германий двуокись                                                       554

Гидрокортизона ацетат                                                   231

2-Гидроксианилин                                                         72

2-Гидроксибензойной кислоты бензоат                                     263

4-Гидроксибензойной кислоты метиловый эфир                             1376

2-Гидроксибифенил                                                      2268

1-(4-Гидрокси-3-гидроксиметилфенил)-2-(третбутиламино)этанол-1          572

"альфа"-Гидроксиизобутиронитрил                                         589

3-Гидрокси-3-карбоксипентан-1,5-диовая кислота                          612

Гидроксиметил-3(5)-метилпиразол                                        1412

N-Гидрокси-4-(1-нафтилметокси)-бензацетамид                            1214

2-Гидроксипропилакрилат                                                 614

3-Гидроксипропионовой кислоты нитрил                                    616

4-Гидрокси-3-[4-сульфо-1-нафталенил)азо]-1-нафталинсульфокислота       1223

динатриевая соль

3-Гидроксифенилкарбаминовой кислоты метиловый эфир                     1377

3-Гидроксифенилкарбаминовой кислоты этиловый эфир                      2560

1-Гидрокси-4-(1-фенил-1Н-тетразол-5-ил)тионафталин-2-карбоновой         327

кислоты N-4(2,4-ди-третпентилфенокси)бутиламид

6-Гидрокси-8-хлороктановая кислота, этиловый эфир                      2561

3-Гидрокси-1,3,5[10]-эстра-триен-17-она-3-метиловый эфир               1566

2-Гидроксиэтилакрилат                                                   632

3-[N-(2-Гидроксиэтил)анилино]пропионат                                  635

3-[N-(2-Гидроксиэтил)анилино]пропионовой кислоты нитрил                 635

1-Гидроксиэтилиденбис(фосфоновой кислоты) тринатриевая соль             628

1-("бета"-Гидроксиэтил)-2-метил-5-нитроимидазол                        1434

N-(2-Гидроксиэтил)-N,N,N-триметиламмоний хлорид                         619

Гидролизат РНК                                                         1756

Гидроперекись кумола                                                   1499

Гидроперекись трет-амила                                                838

Гидрохинон медь, аддукт                                                 721

Гидрохинон свинец, аддукт                                               722

Гидрохинон                                                              720

Гипотиазид                                                              753

Гипсовое вяжущее для медицинских целей                                 1168

Глинозем                                                                 36

Глипин                                                                 1340

Глицидиловый эфир метакриловой кислоты                                 2509

Глицин                                                                  161

Глицират                                                                650

Глутаминат натрия                                                       123

Глутаминовая кислота                                                    127

Глутаральдегид                                                         1775

Глутаровой кислоты диметиловый эфир                                     834

Глутаровый альдегид                                                    1775

Глюкозамин гидрохлорид                                                   79

Глюконат кальция                                                        649

Д-Глюконовой кислоты кальциевая соль (2:1)                              649

Глюкооксидаза                                                           648

Гокилат                                                                2440

Гокилат-S                                                              2439

Гомовератровая кислота                                                  894

Гомонитрил                                                              893

Горчичное масло                                                        1117

Гранит                                                                 1239

Гранозан                                                               2413

2,4-ДА                                                                 1016

ДАБКО                                                                   667

Двуокись углерода                                                      2242

ДДВФ                                                                    810

ДДТ                                                                    2228

Дезигрин                                                               2022

Дезоксипеганин                                                         2037

Денацил                                                                1082

Дерматол                                                                731

Десмедифам                                                             2596

ДЕТА                                                                   1059

Дефолиант "Хает"                                                       2043

Дефолиант МН                                                           1618

Дефолиант УДМ-П                                                        1300

Дециловый спирт                                                         661

Диазофеноксазин                                                        2376

Диаллиламин                                                            1890

Диамин                                                                  681

"бета"-2,4-Дитретамилфеноксимасляная кислота                            326

2,4-Дитрет-амилфеноксиуксусная кислота                                  759

2,4-Дитрет-амилфенол                                                    575

1,6-Диаминогексансебацинат                                              677

Диаминодифенилметан                                                    1400

Диаминодифенилсульфон                                                  2002

Диаминометил бензол                                                    1494

2,4-Диамино-5-[(3,4,5-триметоксифенил)метил]пиримидин                  2155

3,5-Диамино-4-хлорбензойной кислоты 2-метилпропиловый эфир             1478

1-Ди("бета"-аминоэтил)-2-гептадизинил-2-имидазолин                      546

Дианат                                                                 1556

Диангидрид сернистой кислоты                                           2096

1,4,3,6-Диангидро-Д-сорбид-5-нитрат                                     689

Диатомит                                                               1237

Диафен                                                                  981

Диацетам                                                               2046

Диацетоновый спирт                                                      588

Дибазол                                                                 260

Дибензилтолуол                                                          692

2,2'-Дибензтиазолилдисульфид                                            929

Дибиомицин                                                              693

5,7-Дибром-2(5,7-дибром-1,3-дигидро-3-оксо-2Н-индолилиден)-1,2-        1227

дигидро-3Н-индол-3-он

Дибром-16,17-диметоксибис(гидросульфат)антра[9,1,2-сdе]бензо-          1226

[rst]пентафен-5,10-диол, динатрия

Дибром-ди-пара-ксилилен                                                 701

2,3-Дибромпропиловый спирт                                              699

4,13-Дибром[2,2]п-циклофан                                              701

Дибутиладипинат                                                         703

Дибутилкетон                                                           1690

2,6-Дитрет-бутил-4-меркаптофенол                                        329

Дибутиловый эфир                                                       1697

(3,5-Дитретбутил-4-оксифенил)пропионовая кислота                        328

4,6-Ди(трет-бутилперокси)амил-ацетат                                    758

Дибутилфталат                                                           702

Дивиниловый эфир этиленгликоля                                         2517

2,6-Дивинилпиридин                                                     1031

Дигексилфталат                                                          709

1,4-Дигидро-2,6-диметилпиридин-3,5-дикарбоновой кислоты диэтиловый     1050

эфир

Дигидроизофорон                                                        2152

2,5-Дигидроксибензолсульфоновой кислоты кальциевая соль (2:1)           723

Диглицидиловый эфир 1,4-бутан-диола                                     417

Дигоксин                                                                756

2,4-Ди(1,1-диметилэтил)пентил-феноксиуксусная кислота                   759

Дидодецилфталат                                                         760

Диизоамиловый эфир                                                     1700

Диизогептилфталат                                                       334

Диизооктилметилфосфонат                                                1048

Ди(изооктил)фениловый эфир фосфорной кислоты                            361

Диизооктилфталат                                                       1047

Диизопентиловый эфир                                                   1700

Диизопропаноламин                                                      1118

Диизопропиламин                                                        1535

Диизопропилбензол                                                       337

2,6-Диизопропилфенилизоцианат                                           884

О,О-Диизопропилфосфонат                                                 339

Дииттрий диоксидсульфид, активиров. тербием                            1281

Дикват                                                                 2572

Дикетен                                                                1405

Дикетон                                                                 980

Дикрезил                                                               1498

Ди-п-ксилилен                                                          2231

Дилор                                                                   502

Дилудин                                                                1050

Димедрол                                                                807

"бета","бета"-Диметилакриловая кислота                                 1365

Диметиламин                                                            1411

10-(3-Диметиламинопропил)-2-хлор-10Н-фенотиазин гидрохлорид             868

3-(N,N-Диметиламино)пропионовой кислоты нитрил                          774

Диметиламиноэтилметакрилат                                              778

Диметиламиноэтиловый эфир метакриловой кислоты                          778

2-Диэтиламиноэтилфенотиазина гидрохлорид                               1069

2-[4-(2-Диметиламиноэтокси)фенил]-1-этил-1,2-дифенилэтилен              938

2-[4(2-Диметиламиноэтокси)фенил]-1-этил-1,2-дифенилэтилена цитрат       939

Диметиланилин                                                            89

N,N-Диметиланилин                                                       763

Диметилбензиламин                                                       264

5,5-Диметилгидантион                                                    813

N,N-Диметил-(3,5-дитрет-бутил-4-оксибензиламин)                         765

Диметилдитиокарбамат цинка                                              322

Диметилизофталат                                                        784

Диметилкарбаминовой кислоты нитрил                                      815

O,O-Диметил-S-(N-метилкарбамидометил)дитиофосфат                        817

Диметил-3-(2-метил-1-пропенил)-3-феноксифенил метиловый эфир           2279

циклопропанкарбоновой кислоты

(Е,1R)-2,2-Диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропан-1-карбоновой       822

кислоты хлорангидрид

Диметилпропиловый спирт                                                 889

Диметил-5-(3-нитро-4-хлоранилин-сульфония)изофталат                     827

Диметиловый эфир адипиновой кислоты                                     793

Диметиловый эфир метилфосфоновой кислоты                                824

Диметиловый эфир янтарной кислоты                                       789

Диметиловый эфир                                                       1699

4-(1,1-Диметилпент-4-ен-2-инил)-фенол                                   576

Ди(2-метилпропил)фталат                                                 837

3,3-Диметил-4,6,6-трихлор-5-гексеновой кислоты этиловый эфир           2565

1,1-Диметил-3-фенилмочевина                                             852

2,5-Диметилфенокси-2,2-диметил-пентановая кислота                       799

Диметилформаль                                                          891

Диметилфталат                                                           783

N,N-Диметилэтаноламин                                                   777

1,1-Диметилэтилпропандиовой кислoты диэтиловый эфир                    1051

2,6-Ди(1-метилэтил)фенилизоцианат                                       884

4-(1,1-Диметилэтил)фенол                                                878

2-(Диметокситиофосфорилтио)бутандиовой кислоты диэтиловый эфир         1052

Диметокситиофосфорилтиоуксусной кислоты этиловый эфир                   816

Диметокситиофосфорилтио(фенил)уксусной кислоты этиловый эфир           2571

[(Диметоксифосфонил)тио]этилацетат                                      816

3-Диметоксифосфорилоксикротоновой кислоты 1-фенилэтиловый эфир         2273

Димилин                                                                2395

Динезин                                                                1069

Динил                                                                   363

2,6-Динитроанилин                                                       896

2,6-Динитро-N,N-дипропил-4-(трифторметил)анилин                         900

3,5-Динитросалициловая кислота                                          577

2,4-Динитротолуол                                                       904

2,4-Динитрофенол                                                        578

Динобутан                                                              1531

Динонилфталат                                                           910

Диносеб                                                                1479

Динофен                                                                1531

Диоксадэт                                                               308

Диоксановый спирт                                                      1389

2,4-Диоксибензолсульфокислоты натриевая соль                            724

Диоксибутандиовая кислота                                               727

Диоксид диэтилена                                                       911

Диоксидин                                                              2334

Ди-трет-пентилфенол                                                     575

Дипиридоксин                                                           2147

Ди(проп-1-енил)амин                                                    1890

Дипропилтиокарбаминовой кислоты S-пропиловый эфир                      1900

Дипропилтиокарбаминовой кислоты S-этиловый эфир                        2566

Диптал                                                                 2217

Диспергатор НФ                                                         1398

Диспергатор Реакса                                                     1602

Дистенсиллиманит                                                       1969

N,N'-Дитиобис(1,4-фенилен)бис-(малеиновой кислоты имид)                 930

Дитолилметан                                                           1402

Дитразинцитрат                                                         1453

Дисульфан                                                               138

1,1-Дифенилацетон                                                       946

Дифенацил                                                               937

1,2-Дифенил-4-бутилпиразолидин-дион-3,5                                 445

Дифениловый эфир                                                       1705

Дифенилоксид                                                           1705

Дифенилолпропан                                                         732

Дифенил(4-трет-бутилфенил)фосфат                                        942

Дифенилуксусная кислота, N,N-диметиламид                                850

1,5-Дифеноксиантрахинон                                                 949

N-(2,6-Дифторбензоил)-N-(4-хлорфенил)мочевина                          2395

"альфа","альфа"-Дифтор-n,"альфа"-дихлортолуол                          2395

о-Дифторметоксибензальдегид                                             954

1,3-Дифторпропан-2-ол смесь с 1-фтор-3-хлорпропан-2-олом                644

"альфа","альфа"-Дифтор-"альфа"-хлор-4-хлорметилбензол                   960

2,6-Дихлоранилин                                                        968

3,4-Дихлоранилин                                                        967

Дихлорантин                                                             978

(Z)-Дихлорбутендиовой кислоты ангидрид                                 1020

Дихлоргидрата пиперазина и аммония хлорида двойная соль                1803

Дихлор-ди-пара-ксилилен                                                1004

Дихлордифторэтилен                                                      952

1,2-Дихлоризобутан                                                      990

1,3-Дихлоризобутилен                                                    991

3,3-Дихлоризобутилен                                                    992

Дихлормалеиновый ангидрид                                              1020

3,4-Дихлорнитробензол                                                   995

6,8-Дихлороктановой кислоты этиловый эфир                              2568

3,6-Дихлорсалициловая кислота                                           581

3,5-Дихлорсульфониламид                                                 970

Дихлортиазид                                                            753

2,4-Дихлортолуол                                                        984

Дихлоруксусная кислота                                                 1022

N-(2,6-Дихлорфенил)ацетанилид                                          1007

1-(3,4-Дихлорфенил)-3-метил-3-метоксимочевина                          1010

2,4-Дихлорфенол                                                         582

2,6-Дихлорфенол                                                         583

Дихлорфторметан                                                        1017

4,13-Дихлор 2,2-пара-циклофан                                          1004

Ди(2-хлорэтил)виниловый эфир фосфорной кислоты                          359

1,1-Дихлорэтилен                                                       1024

Дихрома трехокись                                                      2421

Дициандиамин                                                           2438

Ди("бета"-цианэтил) малоновой кислоты диэтиловый эфир                  1053

Дициклопентадиен                                                       2033

Диэтаноламин                                                            734

N,N-Диэтиламид-3-метилпиперазин-1-карбоновая кислота                   1060

"бета"-Диэтиламиноэтил-4-аминобензойной кислоты гидрохлорид            1038

"бета"-Диэтиламиноэтиловый эфир п-аминобензойной кислоты               1037

Диэтилдитиокарбамат цинка                                               333

Диэтиленгликоль диметиловый эфир                                       1561

Диэтиленгликоль                                                        1709

Диэтилентриамин                                                         172

Диэтилентриаминометилфенол                                             1057

Диэтилметатолуидин                                                     1058

Диэтиловый эфир изобутилмалоновой кислоты                              1051

Диэтиловый эфир                                                        2616

Диэтилперфторадипинат                                                  1066

N,N-Диэтил-м-толуамид                                                  1059

Диэтилфталат                                                           1044

ДК-С-фенилглицин                                                       1545

Доксорубицин                                                            617

Дротаверин                                                             1076

Дурол                                                                  2044

Енамин                                                                  457

Железо (III) оксид                                                     1100

Железо лактат                                                          1096

Желтая кровяная соль                                                   1134

Замасливатель                                                          2239

Зоокумарин                                                              605

Идебенон                                                                574

Изамбен                                                                1347

Известь негашеная                                                      1165

Изоамилбромид                                                           396

Изоамиловый спирт                                                      1778

Изоамилсалицилат                                                       1366

Изобутениловый спирт                                                   1473

Изобутилацетат                                                         1475

Изобутилбензоат                                                        1476

Изобутилбензол                                                         1477

2-Изобутил-4,6-динитрофенол                                            1479

Изобутилмалоновой кислоты диэтиловый эфир                              1061

Изобутилметакрилат                                                     1481

Изобутиловый спирт                                                     1462

Изобутиральдегид                                                       1463

Изовалериановая кислота                                                1362

Изовалериановой кислоты метиловый эфир                                 1414

Изодибут                                                                914

Изоиндан                                                               1538

Изокапроновая кислота                                                  1443

Изокапроновой кислоты хлорангидрид                                     1444

Изомасляной кислоты метиловый эфир                                     1417

Изомасляной кислоты нитрил                                             1465

Изомасляный альдегид                                                   1463

Изометилтетрагидрофталевый ангидрид                                    2030

Изониазид                                                              1816

Изооктиловый альдегид                                                  2554

Изооктиловый спирт                                                    1373,

2556

Изопентил-2-гидроксибензоат                                            1366

Изопрен                                                                1357

Изопропиламин                                                           130

1-Изопропиламино-3-(1-нафтокси)-2-пропанола гидрохлорид                1521

2-(N-Изопропиламино)-6-хлор-4-(N-этиламино)-1,3,5-триазин              1522

2-Изопропил-4,6-динитрофенол                                            580

4,4'-Изопропилиденбис(2,6-дибромфенол)                                 1530

4,4'-Изопропилидендифенол                                               732

4,4'-Изопропилидендифенол полимер с дихлоркарбонатом                   1840

Изопропилнитрат                                                        1532

Изопропиловый спирт                                                    1880

Изопропил-1:1',3':1'-терфенил                                          1536

N-Изопропил-N'-фенилфенилен-1,4-диамин                                 1539

2-Изопропоксипропан                                                    1547

Изосорбид динитрат                                                      688

Изосорбид-5-нитрат-1,4                                                  689

Изофорон                                                               2154

Изофос-2                                                               1011

Изофталевая кислота                                                     286

Изофталевой кислоты диаллиловый эфир                                    924

Изофталевой кислоты диметиловый эфир                                    784

Изофталоилдихлорид                                                      288

2,2'-Иминодиэтанол                                                      734

Имидостат "О"                                                           342

Имипротрин                                                              917

Имифос                                                                 1055

Ингалан                                                                1554

Ингибитор ДПФ-1                                                        1714

Ингибитор коррозии БТА                                                  296

Ингибитор коррозии БЦГА                                                 281

Ингибитор коррозии В-30                                                1404

Ингибитор коррозии ВНХ                                                  584

Ингибитор коррозии ВНХ-Л-49                                            2262

Ингибитор коррозии Г-2                                                 1657

Ингибитор коррозии И-1-А                                                 19

Ингибитор коррозии КЛОЕ-15                                             1843

Ингибитор коррозии М-1                                                 2456

Ингибитор коррозии МСДА 11                                             1029

Ингибитор коррозии НДА                                                 1028

Индантрон                                                               711

Индий окись                                                            1119

Индометацин                                                            2344

Инозин                                                                  743

Интенсаин                                                              2570

Интеркордин                                                            2570

Иодофенфос                                                              809

Иодтолуол                                                              1125

Ипазин                                                                 1034

Иттербий фтористый                                                     1126

Иттрий окись                                                           1127

Иттрий фтористый                                                       1128

Иттрия борат, активированный европием                                  1285

ИФК                                                                    1537

ИФК-хлор                                                               1542

Йодопирон                                                              2136

Йодофор                                                                2136

Калиевая соль Анкора                                                   1559

Калий азотнокислый                                                     1141

Калий бромистый                                                        1132

Калий О-бутилксантогенат                                                444

триКалий гексацианоферрат                                              1133

тетраКалий гексадианоферрат                                            1134

Калий гидротартрат                                                      422

Калий диводородфосфат                                                  1137

Калий О-изобутилксантогенат                                            1480

Калий О-изопентилксантогенат                                           1367

Калий изопропилксантогенат                                             1529

Калий йодистый                                                         1138

Калий-натрий тартрат 4-водный                                           423

Калий ортофосфат                                                       1144

Калий сернокислый                                                      1142

Калий стеарат                                                          1729

Калий сурьмяновиннокислый                                              725,

1143

Калий тартрат                                                           421

Калий углекислый                                                       1139

Калий уксуснокислый                                                     216

Калий фосфорнокислый                                                   1136

Калий фтористый                                                        1145

Калий хлористый                                                        1147

Калий О-этилксантогенат                                                2567

Калия сурьмы 2,3-гидрокси-2,3-бутандиоат (R-R*,R*)                      725

Кальцекс                                                               2042

Кальций азотнокислый                                                   1156

Кальций гидроокись                                                     1152

Кальций глицерофосфат                                                  1153

Кальций глицерофосфат                                                  1154

Кальций метафосфорнокислый                                             1162

Кальций окись                                                          1165

Кальций ортофосфат                                                     1157

Кальций силикат синтетический                                          1166

Кальций стеарат                                                        1730

Кальций фосфорноватистокислый                                          1151

Кальций фосфорнокислый                                                 1150

Кальций фтористый                                                      1158

Кальций хлористый                                                      1159

Кальцинированная сода                                                  1601

Камфара                                                                2145

Канамицин                                                                81

Капотен                                                                1326

Каприновой кислоты хлорангидрид                                         660

"омега"-Капролактам                                                     498

"эпсилон"-Капролактам полимер с оксираном                              1843

Капрон                                                                 1831

Капроновая кислота                                                      520

Каптоприл                                                              1326

Карбамат МН                                                             805

Карбаминовой кислоты нитрил                                            1173

Карбаминовой кислоты нитрил, соединение с кальцием                     2436

Карбамоил-5-метилпиразол                                               1174

Карбатион                                                              1391

Карбендиазим                                                           1348

Карбин                                                                 2355

Карбобензоксихлорид                                                     269

Карбоксибензилпенициллина динатриевая соль                             1177

Карбоксид                                                               519

Карбоксиметилцеллюлоза, кальциевая соль                                1160

Карбоксиметилцеллюлоза, натриевая соль                                 1600

Карборунд                                                              1242

Карбофос                                                               1052

Карпен                                                                 1086

Карпенициллин                                                          1177

Картолин-2                                                             1544

Картоцид                                                                499

Карфециллин                                                             918

Катализатор ИМ-2201                                                      38

Катамин АБ                                                               14

Кварц плавленный                                                       1235

Кварц                                                                  1238

Кварцевое стекло                                                       1237

Кетоэфир                                                                450

Кианит                                                                   45

Китацин                                                                 265

Кларитин                                                               2600

Кларотадин                                                             2600

Кломифенфенол                                                          2385

Кломифенцитрат                                                         2368

Клофелин                                                               1005

Кобальт-самариевая композиция магнитов                                 1940

Кодеин                                                                  755

Кокарбоксилаза                                                          104

Коламин                                                                 162

Коллавин                                                               1537

Компонента 3П-62М                                                       324

Кормоамины А, В, И, Л, О, П, Т, Тре                                      97

Которан                                                                 847

Кофеин бензоат натрия                                                   748

Кофеин-основание                                                        747

Красная кровяная соль                                                  1133

Крезидид-2-окси-3-нафтойной кислоты                                    1214

Крезидин                                                                102

Крезол (изомеры)                                                        586

Кремний четырехфтористый                                               1243

Кристобалит                                                            1238

Кротилин                                                               2354

Кротональдегид                                                          433

N-Kpoтoнил-N-этил-o-тoлyидин                                           2582

Крофдекс                                                                615

Круг                                                                   2363

Крысид                                                                 1623

Ксиланаза                                                              1249

2,6-Ксиленол                                                            794

Ксилидин                                                                 89

L-Ксилогексулоза                                                       1982

Ксилол                                                                  782

Кумол                                                                  1525

Купрозан                                                               2526

Купроцин                                                               2573

Лавсан                                                                 1861

"альфа"-Лактоза моногидрат                                              490

Латран                                                                 2034

Лауриловый спирт                                                       1079

Леванил                                                                  96

Левомицетин                                                             976

Лизин                                                                   678

L-Лизин кормовой кристаллический                                        679

Д-Лизинацетилсалицилат                                                 1263

Лимонная кислота                                                        612

Линалилацетат                                                           828

Линкомицин гидрохлорид                                                 1385

Линурон                                                                1010

Липоевая кислота                                                        931

Литий фтористый                                                        1269

Ловастатин                                                              503

Лоратадин                                                              2600

Лупинин                                                                1795

Люминофор Л-43                                                          466

Лютеций фтористый                                                      1291

М-81                                                                    887

Магний бис(диводородфосфат)                                            1293

Магний водород фосфат                                                  1294

Магний дихлорноватокислый гидрат                                       1298

Магний карбонат основной                                               1303

Магний окись                                                           1304

Магний сернокислый                                                     1305

Магний углекислый                                                      1302

Магний фтористый                                                       1297

Магния борат, активиров. титаном и оловом                              1277

Малеиновой кислоты диэтиловый эфир                                     1045

Малеиновой кислоты имид                                                 930

Малеиновой кислоты натриевая соль гидразина                             435

Малеиновой кислоты натриевая соль                                       434

Малеиновый ангидрид                                                    2325

Малонодинитрил                                                         1878

Д-мальтоза моногидрат                                                   490

Манеб                                                                  2525

Манутекс PC                                                              26

Марганец азотнокислый гексагидрат                                      1308

Марганец сернокислый пентагидрат                                       1309

Марганец стеарат                                                       1731

Марганец трикарбонилциклопента-2,4-диен-1-ил                           1310

Марганец углекислый гидрат                                             1307

Масляная кислота                                                        426

Масляной кислоты бутиловый эфир                                         443

Масляной кислоты метиловый эфир                                        1361

Масляной кислоты хлорангидрид                                           428

Масляный альдегид                                                       416

Масляный ангидрид                                                       427

Медносульфидные руды                                                   1240

Медростерон капронат                                                   1383

Медростерон пропионат                                                  1384

Медростерон энантат                                                    1382

Медростерон                                                            1381

Медь пирофосфат                                                        1317

Медь сернокислая                                                       1320

Медь стеарат                                                           1732

тетраМедьтрихром-14-диводородфосфат 11-водный                          1321

Медь фталоцианин                                                       2314

Медь фтористая                                                         1318

Медь (I) хлористая                                                     1323

Медь (II) хлористая                                                    1319

Мезитилен                                                              2144

Мезитол                                                                 618

Мезониозит                                                             2485

Мексидол                                                                593

Мексикор                                                                593

Меламин                                                                2121

Мелем                                                                   544

Мельпрекс                                                              1086

цис-1,8-n-Ментандиол гидрат                                            1325

(R)-1-n-Ментен-8-ол                                                     746

КонсультантПлюс: примечание.

Ввиду невозможности отображения буквы R в окружности знак окружности заменен на круглые скобки: (R).

Ментол                                                                 1422

Мерказолил                                                              736

Меркаптобензол                                                         2264

Меркаптопурин                                                           742

Меркаптофос                                                            1073

Метазид                                                                1401

Метакриловая кислота                                                   1470

Метакриловой кислоты амид                                              1468

Метакриловой кислоты бутиловый эфир                                     451

Метакриловой кислоты 2-винилоксиэтиловый эфир                          2540

Метакриловой кислоты 2-гидроксиэтиловый эфир                            630

Метакриловой кислоты 2-(N,N-диэтиламино)этиловый эфир                  1041

Метакриловой кислоты изобутиловый эфир                                 1481

Метакриловой кислоты метиловый эфир                                    1423

Метакриловой кислоты нитрил                                            1474

Метакриловой кислоты октиловый эфир                                    1754

Метакриловой кислоты проп-2-ениловый эфир                              1889

Метакриловой кислоты хлорангидрид                                      1472

Метакриловой кислоты 2,3-эпоксипропиловый эфир                         2509

Метакриловой кислоты этиловый эфир                                     2580

Метакриловый ангидрид                                                  1471

Метаналь                                                               2298

Метансульфохлорид                                                      1335

Метаран                                                                 824

Метафос                                                                 826

Метил хлористый                                                        2371

Метилакрилат                                                           1469

"альфа"-Метилакролеин                                                  1467

3-(Метиламино)-2-бутановой кислоты этиловый эфир                       2578

Метиланизол                                                            1424

2-Метиланилин                                                            99

N-Метиланилин                                                          1342

Метилацетоацетат                                                       1439

Метилацетофос                                                           816

N-Метилбензоксазолон                                                   1353

Метилбис("бета"-хлорэтил)амина гидрохлорид                             2404

2-Метилбутадиен-1,3                                                    1357

2-Метил-2-бутаноксид                                                   1515

3-Метилбут-2-еновой кислоты этиловый эфир                              2579

(1-Метилвинил)бензол                                                   1516

Метилгексилкетон                                                       1742

2-Метил-1,4-диазин                                                     1456

2-Метил-4,6-динитрофенол                                                579

Метилдитиокарбаминовой кислоты натриевая соль                          1391

Метилдиэтаноламин                                                       735

Метилена хлорид                                                         982

Метиленбис(нафталинсульфоновой кислоты натриевая соль)                 1398

Метиленбромид                                                           697

Метилендианилин                                                        1400

4,4-Метилендикумол                                                     1397

Метилизобутилкетон                                                     1446

Метил-2-О-изобутилметилфосфоноксиакрилат                               1419

Метилизопропилбензол                                                   1420

2,2'-(N-Метилимино)диэтанол                                             735

Метилкарбаминовой кислоты метилфениловый эфир                          1498

Метилкарбаминовой кислоты нафт-1-иловый эфир                           1410

1-Метилмеркаптоимидазол                                                 736

Метилмеркаптофос                                                        888

Метилметакрилат                                                        1423

2-[Метил(2-метакрилоксиэтокси)-фосфорилокси]этилметакрилат             1418

Метилморфин                                                             755

Метилнитрофос                                                           818

Метиловый спирт                                                        1333

Метиловый эфир N-L-"альфа"-аспартил-L-фенилаланина                     1344

Метиловый эфир бензолсульфокислоты                                     1352

Метиловый эфир дихлоруксусной кислоты                                  1392

Метиловый эфир капроновой кислоты                                      1371

Метиловый эфир d,1-фенилаланина гидрохлорид                            1492

Метиловый эфир "бета"-хлормолочной кислоты                             1378

Метиловый эфир эстрадиола                                               733

Метиловый эфир эстрона                                                 1566

Метилоксиран                                                           2507

4-Метил-2-оксиэтил-1,3-диоксан                                         1389

2-Метилпентановой кислоты 4-метил-3-хлоранилид                         1503

4-Метилпентановой кислоты хлорангидрид                                 1444

N-Метилпиперазин                                                       1451

5-Метил-1Н-пирадол                                                     1457

2-(1-Метилпропил)-4,6-динитрофенол                                     1479

Метилпропилкетон                                                       1779

Метилсалицилат                                                         1375

"альфа"-Метилстирол                                                    1516

Метилтетрагидрофталевый ангидрид                                       2030

Метилтретичноамиловый эфир                                             1553

Метилурацил                                                            1459

Метилфенилкетон                                                        2271

1-Метил-3-фенилмочевина                                                1494

Метилхлорацетат                                                        1502

Метилхлороформ                                                         2225

Метилхлорпропилкетон                                                   2386

4-Метилциклогексен-1,2-дикарбоновой кислоты ангидрид                   2030

Метильный дихлорид                                                      982

Метилэтиламин                                                           130

3-Meтил-N-(этилaминo)бeнзoл                                            1519

2-Метил-6-этиланилин                                                    107

3-Метил-N-этиланилин                                                   1519

Метилэтилкетон                                                         1779

Метилэтилтиофос                                                        1435

1-Метилэтил-3-хлорфенилкарбамат                                        1542

Метйодамин                                                              213

2-Метоксианилин                                                         109

4-Метоксианилин                                                         110

2-Метокси-3,6-дихлорбензойной кислоты диметиламина аддукт              1556

Метоксикломифен                                                        2383

2-Метокси-5-нитроанилин                                                 111

5-(п-[N-3-Метоксипиридазинил-6-сульфамидо]фенилазо)салициловая          597

кислота

Метоксиуксусной кислоты натриевая соль                                 1550

3-Метоксифенол                                                          595

п-Метоксифенол                                                          596

2-(Метоксиэтокси)этилакрилат                                           1568

Метомил                                                                1415

Метотрексат                                                             682

Метронидазол                                                           1434

Метурин                                                                 591

Мидантан                                                                148

Миелосан                                                                425

Мильбекс                                                                358

Мирамистин                                                              831

Моксонидин                                                             1427

Молибден диселенид                                                     1572

Моновиниловый эфир этиленгликоля                                       2539

Моноизопропаноламин                                                     134

Монокорунд                                                               36

Монометиламин                                                          1341

Монометиловый эфир резорбцина                                           695

Монохлорамин                                                           2345

Моноэтаноламин                                                          162

Морфолин                                                               2036

Морфолиноборан                                                         2131

2-Морфолинотиобензотиазол                                               294

Мочевина пероксигидрат                                                 1172

Мочевина                                                               1171

МСДА                                                                   1029

Мукохлорная кислота                                                     997

Муравьиная кислота                                                     1336

Муравьиной кислоты N,N-диметиламид                                      856

Муравьиной кислоты амид                                                2299

Муравьиной кислоты аммониевая соль                                     2300

Муравьиной кислоты натриевая соль                                      2301

Муравьиной кислоты пентиловый эфир                                     1794

Напроксен                                                              1562

Наркотин                                                                892

Натриевая соль альгиновой кислоты                                        26

Натриевая соль ДНК                                                      656

Натриевая соль N,О-карбоксиметилхитозана                               1838

Натрий азотистокислый                                                  1606

Натрий азотнокислый                                                    1605

Натрий аскорбинат                                                      1256

Натрий бикарбонат                                                      1595

Натрий борнокислый                                                     1612

Натрий бромистый                                                       1593

Натрий виннокислый                                                     1611

Натрий гидротартрат                                                     726

Натрий гидроцитрат                                                      611

Натрий глицирризинат                                                    650

Натрий глутаминат                                                       123

Натрий двууглекислый                                                   1595

Натрий кислый виннокислый                                               726

Натрий кислый лимоннокислый                                             611

Натрий кислый сернокислый                                              1596

Натрий лимоннокислый                                                    610

Натрий оксобутират                                                     1717

Натрий пероксиугольной кислоты соль                                    1608

Натрий сернистый                                                       1610

Натрий серноватистокислый                                              1613

диНатрий сернокислый                                                   1609

Натрий углекислый                                                      1601

Натрий уксуснокислый                                                    217

Натрий фосфорноватистоксилый гидрат                                    1597

Натрий фтористый                                                       1614

Натрий хлористокислый                                                  1617

Натрий хлорноватистый                                                  1615

Натрий цитрат                                                           610

Натрия 2-(4-сульфониламидо)бензоат                                      154

Нафталин-1,8-дикарбоновой кислоты ангидрид                             1635

Нафталин-1,4,5,8-тетракарбоновая кислота, диангидрид                    293

Нафтизин                                                               1631

2-Нафтойная кислота                                                    1630

"альфа"-Нафтол                                                         1633

"бета"-Нафтол                                                          1634

1,4-Нафтохинон                                                         1627

1,2-Нафтохинондиазид-5-сульфокислота натриевая соль                    1212

Нашатырь                                                                197

Неодикумарин                                                           2559

Неодим фтористый                                                       1636

Неопентилгликоль                                                        836

Неопинамин                                                              821

Неопинамин-форте                                                        504

Нивалин                                                                 505

1,7-Никель хром гекса(диводородфосфат) гидрат                          1643

Никотин сульфат                                                        1460

Никотиновая кислота                                                    1815

Никотиновой кислоты амид                                               1814

Никотиноил "гамма"-аминомасляная кислота                               1812

Никотиноил                                                             1813

Нимодипин                                                              1527

Нинан                                                                  2146

Ниобий пятиокись                                                       1649

Нипазол                                                                1899

Нистатин                                                                 88

Нитрендипин                                                            1528

Нитро-353                                                              2360

2-Нитроанизол                                                          1563

4-Нитроанизол                                                          1564

2-Нитроанилин                                                           117

3-Нитроанилин                                                           118

4-Нитроанилин                                                           119

м-Нитроанилин                                                           118

п-Нитро-"альфа"-ацетиламинооксипропиофенон                              225

п-Нитробензойная кислота                                               1660

2-Нитробензойная кислота аддукт с циклогексиламином                    2457

3-Нитробензойная кислота аддукт с циклогексиламином                    2458

4-Нитробензойная кислота аддукт с циклогексиламином                    2459

4-Нитробензойной кислоты хлорангидрид                                  1658

Нитроглицерин                                                          1883

4-Нитро-2,6-дихлоранилидацетат                                          996

Нитрозометилмочевина                                                   1433

N-(4-Нитрозофенил)анилин                                               1664

Нитроксилол                                                             825

Нитрон                                                                 1863

Нитротолуол                                                            1432

Нитроуксусной кислоты метиловый эфир                                   1431

Нитроуксусной кислоты этиловый эфир                                    2586

2-Нитрофенол                                                            601

3-Нитрофенол                                                            602

4-Нитрофенол                                                            603

Нитроформ                                                              2156

п-Нитрофторбензол                                                      1677

3-(5-Нитро-2-фуранил)-2-пропеналя оксим                                 827

5-Нитрофурил-2-акролеиноксим                                           1678

1-(5-Нитрофурфурилиден)семикарбазид                                    1681

3-Нитро-4-хлоранилин                                                    120

5-(3-Нитро-4-хлоранилиносульфонил)изофталевой кислоты диметиловый       769

эфир

Нитрохлорбензотрифторид                                                1671

4-Нитро-2-хлорфенол                                                     604

Новокаина гидрохлорид                                                  1038

Новокаина основание                                                    1037

Новокаинамид                                                             94

Нониловый спирт                                                        1689

Норборнадиен                                                            364

Норборнен                                                               365

Норсульфазол                                                            140

19-Нортестостерон                                                       634

Но-шпа                                                                 1076

Обепин                                                                 1551

Окись-3-метилбутена                                                    2505

Окись октена-7                                                         2506

Оксалаты                                                               2519

Оксамид                                                                 343

Оксациллин                                                              823

Оксидиазол, гомополимер                                                1854

3,3'-Оксидианилин                                                      1696

Оксид триметилэтилена                                                  1515

Оксикарбам                                                             1543

Оксиметилэтилпиридинасукцинат                                           593

Оксиран                                                                2512

Окситетрациклин                                                         770

1-Окси-2-фенилазо-3,6-дисульфо-7-(4-нитрофенилазо)-8-аминонафталин     1224

динатриевая соль

Оксифосфонат                                                            940

8-(2-Оксиэтил)аминоаденина гидробромид                                  137

Оксиэтилкрахмал                                                         631

4-Оксо-2,3-дихлоризокротоновая кислота                                  997

3-Оксомасляной кислоты 1-фенилэтиловый эфир                            2274

4-Оксопентилацетат                                                      226

Оксофип                                                                 350

3-Оксо-2-хлорбутановой кислоты анилид                                  1723

3-Оксо-2-хлормасляной кислоты анилид                                   1723

3-Оксо-2-хлормасляной кислоты фенилэтиловый эфир                       2275

6-Оксо-8-хлороктановой кислоты этиловый эфир                           2592

2-Оксоциклопентан-1-карбоновой кислоты бутиловый эфир                   450

Октаметил                                                              1740

Октафтор-н-пентиловый спирт                                            1747

Октиловый спирт                                                        1741

Олеиновая кислота                                                      1739

Олефины                                                                   9

Ондансетрон                                                            2034

Органоволокниты                                                        1762

Ордрам                                                                 2553

Ортоборная кислота                                                      381

Ортофен                                                                1006

Отвердитель УП-583                                                     1057

Офлоксацин                                                              740

Паральдегид                                                            2149

ПАСК                                                                     70

Пектин                                                                 1830

2,3,4,5,6-Пентафторанилин                                               124

Пентафторфенол                                                         1781

Пентахлорацетон                                                        1789

Пентахлорпиколин                                                       2208

Пентахлорфенол                                                         1788

Пентаэритрит                                                            729

трет-Пентилгидропероксид                                                838

Пергидроазепин                                                          497

Перметрин                                                              2280

Перметриновая кислота                                                   811

Перметриновой кислоты этиловый эфир                                    2563

Пероксибензойной кислоты трет-бутиловый эфир                            883

Пероксид дигидроизофорона                                               331

Пероксиуксусной кислоты трет-бутиловый эфир                             882

Пероксогидрат фторида калия                                            1146

Перфторадипиновой кислоты динитрил                                     1744

Перфторадипиновой кислоты диэтиловый эфир                              1066

Перфторадипонитрил                                                     1744

Перфторвалериановой кислоты пропиловый эфир                            1903

Перфторгексан                                                          2041

Перфторглутаровой кислоты динитрил                                      523

Перфторглутаровой кислоты диэтиловый эфир                              1046

Перфторизобутилен                                                      1746

Перфторнонановой кислоты фторангидрид                                  1737

Перфтороктан                                                           1738

Перфторпентадиовой кислоты динитрил                                     523

Перфторпентан                                                          1081

Перфторпропионовая кислота                                             1782

Перфтортолуол                                                          1745

Перфторциклобутан                                                      1750

Перфторэтилен                                                          2064

4-(Перфторэтил)циклогексансульфокислота                                 663

Перхлорбута-1,3-диен                                                    530

Перхлорнорборн-5-ен-2,3-дикарбоновой кислоты ангидрид                   533

Перхлорциклопентадиен                                                   536

Перхлорэтилен                                                          2085

Пикамилон                                                              1813

Пиклорат                                                                147

Пинаколин                                                               790

Пиперилен                                                              1773

Пиразидол                                                               507

Пирамидон                                                               712

Пирамин                                                                 156

Пирацетам                                                              1720

2,4,6(1Н,3Н,5Н)-Пиримидинтрион                                         2128

Пирокатехин                                                             718

Пирослизевая кислота                                                   2327

Пирромеилитовой кислоты диангидрид                                      276

Пликтран                                                               2232

Поваренная соль                                                        1616

Поли-"бета"-оксимасляная кислота                                       1832

Полиакриламид АК-618-0                                                 1862

Полиакрилонитрил                                                       1863

Поли-(1-4)-2-амино-2-дезокси-"бета"-D-глюкопираноза                    1833

Полиамфолиты марок ПА-1, ПА-1М и ПА-121                                2306

Полибутилентерефталат                                                  1828

Поливиниловый спирт                                                    1872

Поливинилпирролидон                                                    1874

Поли(1-винил-2-пирролидон)                                             1874

Поливинилхлорид хлорированный                                          1876

Поливинилхлорид                                                        1875

Полидазол                                                              1349

Поли-2,6-диметил-1,4-фениленоксид                                      1855

Поли-е-капролактам                                                     1831

Полимеры и сополимеры на основе акриловых и метакриловых мономеров     1850

Полимеры на основе стирола                                             1873

Полиметиленмочевина                                                    1851

Полиоксиэтилен                                                          573

Полиперхлорвинил                                                       1876

Полифениленоксиды                                                      1855

Полиформальдегид                                                       1856

Полиэтановый спирт                                                     1872

Полиэтилен                                                             1871

Полиэтиленгликоль                                                       573

Полиэтилентерефталат                                                   1861

Порофор ЧХЗ-5                                                           560

Поташ                                                                  1139

Преднизолон                                                            2129

Пресс-порошки                                                           128

Пробукол                                                                321

Продукт 3П-24                                                           325

Проксифеин                                                              775

Пролин                                                                 1819

Промедол                                                               2150

Прометрин                                                                91

Проп-2-ен, гомополимер                                                 1864

Проп-2-ен-1,2-дикарбоновая кислота                                     1360

Пропазин                                                               2349

Пропаналь                                                              1906

Пропанид                                                               1012

Пропановой кислоты хлорангидрид                                        1907

Пропанола окись                                                        2508

2-Пропенилизотиоционат                                                 1117

Пропен-2-овой кислоты 2-цианэтиловый эфир                              2444

Пропиламин                                                              129

Пропилена окись                                                        2507

Пропиленгликоль                                                        1879

Пропиловый спирт                                                       1881

Пропиловый эфир 4-оксибензойной кислоты                                1899

Пропионил хлористый                                                    1907

Пропионовой кислоты 3,4-дихлоранилид                                   1012

Пропионовой кислоты метиловый эфир                                     1483

Пропионовой кислоты пропиловый эфир                                    1902

Просидол                                                               2620

Протиофос                                                              1013

Псевдокумол                                                            2143

Псоберан                                                               2333

Пушонка                                                                1152

ПФКН                                                                   1860

Рамрод                                                                 2370

Рогор                                                                   817

Ратиндан                                                                937

Реглон                                                                 2572

Резины на основе СКИ-3, СКД, СКС-30, АРКМ-15                            488

Резорцин                                                                719

Резорцина 4,4-диаминодифениловый эфир                                  309

Ремантадин                                                             171

Репеллент IR3535                                                       2551

Ретинол ацетат                                                          846

Риванол                                                                2611

Рипкорд                                                                2441

Рицид II                                                                265

Ронит                                                                  2607

Рубидий азотнокислый                                                   1933

Рубидий гидроокись                                                     1931

Рубидий сернокислый                                                    1935

Рубидий углекислый                                                     1932

Рубидий хлористый                                                      1936

Рубомицин                                                              2133

Рутений окись                                                          1937

Рутин                                                                   664

Салазопиридазин                                                         597

Салициламид                                                             565

Салициловая кислота                                                     569

Салициловой кислоты анилид                                              622

Салициловой кислоты медная соль                                         566

Салициловой кислоты натриевая соль, полимер с формальдегидом           1844

Салициловой кислоты свинцовая соль (2:1)                                567

Салол                                                                  2257

Сальбутамол                                                             572

Салюзид соль диэтиламмония моногидрат                                  1175

Самарий окись                                                          1939

Самарий сернокислый (2:3)                                              1943

Самарий сернокислый                                                    1941

Самарий трехокись                                                      1942

Самарий (II) хлористый                                                 1938

Самарий (III) хлористый                                                1944

Сантофлекс-77                                                           323

Сантохин                                                                750

Сахарная пудра                                                         1945

Свинец стеарат                                                         1733

Свинец меди фталат                                                      285

Свинец фталат                                                           284

Свинец фталевокислый                                                    284

Свинца меди соль фталевой кислоты                                       285

Себациновая кислота                                                     659

Себациновой кислоты гексаметилендиамин аддукт                           677

Себациновой кислоты дибутиловый эфир                                    705

Себациновой кислоты диметиловый эфир                                    796

Себациновой кислоты диоктиловый эфир                                    919

Севин                                                                  1410

Сегидрин                                                                561

Селен (IV) оксид                                                       1953

Селен окись                                                            1953

Семерон                                                                1520

Септабик                                                                665

Сера гексафтористая                                                    1956

Сера пятифтористая                                                     1957

Сера хлористая                                                         1959

Сера хлористая                                                         1960

Серебро стеарат                                                        1734

Серебро фтористое                                                      1965

Серин                                                                    76

Сернистый ангидрид                                                     1958

Сернистый газ                                                          1958

Сернокислое железо, гидрат                                             1099

Серный ангидрид                                                        1962

Сероводород в смеси с углеводородами C                                  745

1-5

Сероводород                                                             744

Сероокись углерода                                                     2245

Сероуглерод                                                            2243

Силаболин                                                              2515

Силилхромат                                                             348

Сильван                                                                1501

Симазин                                                                 360

Симвастатин                                                             503

Синафлан                                                                728

Синильная кислота                                                       640

Синильной кислоты соли                                                  641

Синтомицин                                                              977

Ситазол                                                                1531

Скандий фтористый                                                      1973

Сланцы горючие кукерситные                                             1240

Слюда-сырец                                                            1239

Смесь дитерпеновых гликозидов стевиозида и ребаудиозида в              1946

соотношении 2:1

Смесь очищенных парафинов                                              1569

Смесь флаваноидов                                                      2296

Сода питьевая                                                          1595

Солан                                                                  1503

Солодовый сахар                                                         490

Соль АГ                                                                 514

Сополимер акрилонитрила и 2-метил-5-винилпиридина                      1847

Сополимер винил(хлорметил)бензол-1,4-дивинилбензола                    1849

D-Сорбит                                                                651

Сплав хрома 65% с железом                                              2295

Стабилизатор СО-3                                                       321

Стеариновая кислота                                                    1736

Стеариновая кислота, кадмиевая соль (1:1)                              1728

Стирол                                                                 2532

Стирол, "альфа"-метилстирол, сополимер                                 1846

Стрептомицина сульфат                                                    83

Стрептоцид                                                               61

Стронций азотнокислый                                                  1992

Стронций гидроокись                                                    1991

Стронций окись                                                         1995

Стронций сернокислый                                                   1996

Стронций углекислый                                                    1994

Стронций фосфорнокислый                                                1997

Стронций фтористый                                                     1993

Строфантидин-ацетат                                                     224

Сукральфат                                                              510

Сульгин                                                                  53

Сульфадимизин                                                            92

Сульфазин                                                               125

Сульфален                                                               112

Сульфаметоксазол                                                         60

Сульфаминовая кислота                                                    62

Сульфаминовой кислоты N-(пиримидин-2-ил)амид                            125

Сульфамонометоксин                                                      114

Сульфаниловой кислоты амид                                               61

Сульфаниловой кислоты N-[амино(имино)метил]амид                          53

Сульфаниловой кислоты N-(4,6-диметилпиримидин-2-ил)амид                  92

Сульфаниловой кислоты N-(2,6-диметоксипиримидин-4-ил)амид                93

Сульфаниловой кислоты N-карбамоиламид                                    54

Сульфаниловой кислоты N-(3-метоксипиразин-2-ил)амид                     112

Сульфаниловой кислоты N-(6-метоксипиридазин-3-ил)амид                   113

Сульфаниловой кислоты N-(6-метоксипиримидин-4-ил)амид                   114

Сульфаниловой кислоты N-(4-сульфамоилфенил)амид                         138

Сульфаниловой кислоты N-(тиазол-2-ил)амид                               140

Сульфаниловой кислоты N-(5-этил-1,3,4-тиадиазол-2-ил)амид               170

Сульфапиридазин                                                         113

Сульфат сульфоксимин метионина                                           95

Сульфацил                                                               155

Сульфенамид Т                                                           877

Сульфенамид Ц                                                          2462

Сульфитноспиртовая барда                                               1186

2-(4-Сульфониламидо)бензойной кислоты натриевая соль                    154

Сумитрин                                                               2279

Сумицилин                                                              2442

Супражил WP                                                             338

Талан                                                                  1531

Таллий бромистый                                                       2007

Таллий иодистый                                                        2008

Тамоксифен основание                                                    938

Тамоксифен цитрат                                                       939

Тартразин                                                               741

Тауфон                                                                  164

Теломер ОФН-1                                                          1757

Теофиллин                                                               714

Тербий фтористый                                                       2015

Терефталевая кислота                                                    287

Терефталевой кислоты диметиловый эфир                                   785

Терефталоилдихлорид                                                     289

Термолан                                                                 18

Терофос                                                                1904

Терпингидрат                                                           1325

А-Терпинеол                                                            1512

Тестостерона изокапронат                                               1719

Тестостерона капринат                                                  1718

Тестостерона пропионат                                                  202

Тестостерона фенилпропионат                                             203

1,2,5,6-Тетрагидробензальдегид                                         2453

Тетрагидроинден                                                        2032

Тетрагликоль                                                           1710

Тетраметилдиаминодифенилметан                                          1186

Тетраметиленимин                                                       1818

Тетраметиленсульфон                                                    2038

N-2,2,6,6-Тетраметилпиперид-4-иламид                                   2046

Тетраметилтиурамдисульфид                                              2050

"альфа"-Тетраметрин                                                     504

Тетрастерон                                                            1792

2,2,3,3-Тетрафторпропиловый спирт                                      2057

2,2,3,3-Тетрафторпропил-2-фторакрилат                                  2060

Тетрафторэтилен                                                        2064

2,3,5,6-Тетрахлор-1,4-бензохинон                                       2073

Тетрахлорсилан                                                         1244

2,3,5,6-Тетрахлортерефталевой кислоты дихлорангидрид                   2067

Тетрациклин                                                             771

Тетрациклина 4-метилбензолсульфонат                                     776

Тетрациклина хлоргидрат                                                 772

Тетраэтиленгликоль                                                     1710

Тетраэтиловый спирт ортокремниевой кислоты                             2088

N,N,N',N'-Тетраэтилтиурамдисульфид                                     2087

Тетриндол                                                               508

Тиазон                                                                  843

Тиамин бромид                                                           105

Тииран                                                                 2546

Тилам                                                                  1898

Тиогликолевая кислота                                                  1328

Тиодан                                                                  506

1,4'-Тиодианилин                                                       2091

4,4'-Тиодифенол                                                        2092

Тиомочевина                                                            2095

Тионил хлористый                                                       2096

Тиоуксусная кислота                                                    2099

Тиофен                                                                 2097

Тиофенол                                                               2264

Тиофос                                                                 1064

Титан окись                                                            2102

Титан сернистый (1:2)                                                  2104

Титан хлористый                                                        2107

Тиурам Д                                                               2050

Тиурам Е                                                               2087

Тиурам ЭФ                                                               943

ТМТД                                                                   2050

Токутион                                                               1013

3-Толилкарбаминовой кислоты 3-(N-метоксикарбониламино)фениловый эфир   1558

4-Толилметанол                                                         1351

о-Толуидин                                                               99

4-Толуидин-3-сульфокислоты натриевая соль                               101

Толуилендиамин                                                         1494

4-Толуиловой кислоты метиловый эфир                                    1413

Толудины (мета- и пара-изомеры)                                          98

Толуол                                                                 1350

Томерзол                                                               2621

Тордон                                                                  147

Торилем                                                                 827

ТОФ-79                                                                 2303

Трамадол                                                                767

Трансформаторное масло                                                 1186

Трепел                                                                 1237

Трефлан                                                                 900

Три(изооктил)фосфат                                                    2170

Триадименол                                                             844

Триаллат                                                               2217

Триаллиламин                                                           2160

2,6,10-Триаминосимм-гептазин                                            544

Триамцинолона ацетонид                                                  730

Триацетонамин                                                          2047

3,4,5-Тригидроксибензойной кислоты основная висмутовая соль             731

2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-Тридекафторгептилакрилат                     2132

Тридимит                                                               1238

Триизопентилфосфиноксид                                                2166

1,2,4-Трикарбоксибензол                                                 291

Трикрезилфосфат                                                        2168

Трикрезилфосфат                                                        2169

Трилан                                                                 2196

Трилон Б                                                               2529

Тримелитовой кислоты ангидрид                                           716

Тримеллитовая кислота                                                   291

2,4,6-Триметиламинобензол                                               142

2,4,6-Триметиланилин                                                    142

Триметилксантин                                                         747

Триметилоксиран                                                        1515

1,2,5-Триметил-4-пропионилокси-4-фенилпиперидина                       2150

2,4,6-Триметилфенол                                                     618

1,1,3-Триметилциклогексан-5,5-ди-(третбутил)пероксид                    331

Триметоприм                                                             690

2,4,6-Тринитробензойной кислоты анилид                                 2265

2,4,6-Тринитрометилбензол                                              1487

2,4,6-Тринитротолуол                                                   1487

1,1,3-Три(оксифенил)пропан                                             2130

Триомбрин                                                               690

Триомбрина йодкислота                                                  2135

Трипропиленфенол                                                       2162

Трис(ксилил)фосфат                                                     2165

О,О,О-Трис(3,5-ксилил)фосфат                                            853

Трифтазин                                                              1454

4,4,4-Трифторбутиловый спирт                                           2173

Трифторвинилбензол                                                     2191

Трифторметансульфокислота                                              2140

Трифторметансульфокислота, ангидрид                                    2140

Трифторметансульфофторид                                               2175

Трифторметиламинобензол                                                2176

3-Трифторметиланилин                                                   2176

1-(3-Трифторметилфенил)мочевина                                        2180

Трифтортолуол                                                          2177

1,1,2-Трифтор-1,2,2-трихлорэтан (ОФН) олигомер                         2059

Трифторуксусная кислота                                                2189

3,5,6-Трихлор-4-аминопиколиновая кислота                                147

2,4,6-Трихлоранилин                                                    2192

1,4,5-Трихлорантрахинон                                                2193

1,1,3-Трихлорацетон                                                    2215

1,1,1-Трихлоризогексеновый спирт                                      1489,

1490

Трихлорметафос-3                                                       1491

2,3,6-Трихлорметилбензол                                               1488

Трихлортолуол                                                          2207

2,3,6-Трихлортолуол                                                    1488

Трихлоруксусная кислота                                                2226

Трихлоруксусной кислоты хлорангидрид                                   2195

2,4,6-Трихлорфенол                                                      626

Трихлорэтилен                                                          2227

Трихопол                                                               1434

Трицикло[5,2,1,02,6]додека-3,8-диен                                    2033

Триэтиламин гидрохлорид                                                1072

Триэтиламин                                                            1071

Триэтиленгликоль                                                        912

Триэтилендиамин                                                         667

Триэтилентетрамин                                                       310

Триэтиловый эфир ортофосфорной кислоты                                 2229

Триэтиловый эфир фосфорной кислоты                                     2236

Тролен                                                                  848

Тулиген                                                                2382

ТХМ-3П                                                                 1489

Угарный газ                                                            2244

Углекислый газ                                                         2242

Углерод четырехбромистый                                               2023

Углерода окись                                                         2244

Углеродная пыль                                                        1239

Удобрение КАН                                                           188

Узген                                                                  1368

Уксусная кислота                                                       2522

Уксусной кислоты аллиловый эфир                                        1888

Уксусной кислоты N-(4-аминофенилсульфонил)амид                          155

Уксусной кислоты 1-ацетоксиэтиловый эфир                               2521

Уксусной кислоты бензиловый эфир                                        259

Уксусной кислоты 5-бром-4-оксопентиловый эфир                           401

Уксусной кислоты бутиловый эфир                                         440

Уксусной кислоты виниловый эфир                                        2531

Уксусной кислоты Z-додец-8-ениловый эфир                               1082

Уксусной кислоты изопропиловый эфир                                    1523

Уксусной кислоты кальциевая соль (2:1)                                 1155

Уксусной кислоты метиловый эфир                                        1346

Уксусной кислоты 2-метоксиэтиловый эфир                                1610

Уксусной кислоты нитрил                                                 232

Уксусной кислоты 4-нитро-2,6-ди-хлоранилид                              996

Уксусной кислоты 2-{N-[4-(4-нитро-2-цианофенилазо)фенил]-N-            1685

этиламино}этиловый эфир

Уксусной кислоты 4-оксопентиловый эфир                                  226

Уксусной кислоты 4-оксо-5-хлорпентиловый эфир                          1725

Уксусной кислоты пентиловый эфир                                       1793

Уксусной кислоты пропиловый эфир                                       1897

Уксусной кислоты соль с 1-додецилгуанидином                            1086

Уксусной кислоты 2-[N-фенил-N-2-(2-цианэтил)амино]этиловый эфир        2269

Уксусной кислоты этиловый эфир                                         2549

Уксусной кислоты 4-этоксианилид                                        2623

Уксусной кислоты 2-этоксиэтиловый эфир                                 2618

Уксусный ангидрид                                                       215

Утнур                                                                  1698

Факрил М                                                               1548

ФДН                                                                     864

Феназид                                                                1817

Феназон                                                                 156

Фенбутол                                                                321

Фенвалерат                                                             2442

Фенвалериановая кислота                                                 865

Фенибут                                                                 151

Фенигидин                                                               800

Фенидин                                                                2623

N-Фенилаланин                                                          2452

DZ-"альфа"-Фениламиноуксусная кислота                                  2453

"бета"-Фенил-"альфа"-N-ацетиламинопропионовая кислота                   227

Фенилацетон                                                            2263

Фенилацетонитрил                                                        270

Фенилгидразин солянокислый                                             2256

DZ-"альфа"-Фенилглицин                                                 2253

Фенилглицин хлорангидрид хлоргидрат                                      57

Фенилдодекан                                                           1083

Фениленамин                                                              59

N,N'-(1,3-Фенилен)бис(малеиновой кислоты) имид                         2260

м-Фенилендиамин                                                         672

о-Фенилендиамин                                                         671

п-Фенилендиамин                                                         673

1,4-Фенилендиамин дигидрохлорид                                         674

1,3-Фенилендиаминсульфокислоты натриевая соль                           675

2-Фенил-4-(изопропилфенилацетил)-индан-1,3-дион                        1538

Фенилкарбаминовой кислоты изопропиловый эфир                           1537

3-Фенилкарбамоилфенилкарбаминовой кислоты этиловый эфир                2596

Фенилмеркаптан                                                         2264

Фенилоксибензилкетон                                                    621

Фенилон                                                                2039

Фенилсалицилат                                                         2257

Фенилуксусной кислоты натриевая соль                                   2255

Фенилциклогексан                                                       2461

3-(N-Фенил-N-этиламино)пропионовой кислоты нитрил                      2272

"бета"-Фенилэтиловый спирт                                             2270

Фенкарол                                                                935

Фенкарола основание                                                     934

Фенмедифам                                                             1557

Фенобарбитал                                                           2276

Феноболин                                                              1722

Фенозан кислота                                                         328

Фенозан-1                                                              1355

Фенозан-23                                                              314

Фенозан-28                                                              315

Фенозан-30                                                              316

Фенозан-43                                                              317

3-Феноксибензиловый спирт                                              2284

3-Феноксибензилтриэтиламмония хлорид                                   2281

3-Фенокситолуол                                                        1500

Феноксиуксусная кислота                                                2285

3-Феноксифенол                                                          623

Фенол                                                                   570

Фентанил                                                               2267

Фенурон                                                                 852

Физиотенз                                                              1427

Флоримицин                                                              475

Флуоцинолона ацетонид                                                   839

Фозалон                                                                1724

Форсат-50                                                              2307

Фосген                                                                 1183

Фосфамид                                                                817

Фосфопаг                                                               1836

Фосфор пятихлористый                                                   2310

Фосфор треххлористый                                                   2311

Фосфора пятиокись                                                      2309

Фреон 10                                                               2076

Фреон 11                                                               2223

Фреон 12                                                                950

Фреон 12В1                                                              391

Фреон 13В1                                                              406

Фреон 14                                                               2063

Фреон 21                                                               1017

Фреон 22                                                                963

Фреон 23                                                               2174

Фреон 32                                                                953

Фреон 112                                                               956

Фреон 113                                                              2185

Фреон 114 В2                                                            700

Фреон 114                                                              2055

Фреон 122                                                               958

Фреон 124-а                                                            2061

Фреон 124В1                                                             405

Фреон 125                                                              1786

Фреон 132                                                               951

Фреон R 134-а                                                          2062

Фреон 141                                                              1019

Фреон 142                                                               961

Фреон 143                                                              2188

Фреон 151                                                              2320

Фреон 152                                                               962

Фреон 318С                                                             1750

"бета"-О-Фруктофуранозил-"альфа"-D-глюкопиранозида гидросульфат         510

основная алюминиевая соль

Фталазол                                                               2094

Фталевой кислоты бис(2-этилгексиловый)эфир                             1047

Фталевой кислоты диалкиловые эфиры С8 - С10                             668

Фталевой кислоты диаллиловый эфир                                       923

Фталевой кислоты диамиловый эфир                                        921

Фталевой кислоты дибутиловый эфир                                       702

Фталевой кислоты дидодециловый эфир                                     760

Фталевой кислоты диизобутиловый эфир                                    837

Фталевой кислоты диметиловый эфир                                       783

Фталевой кислоты динониловый эфир                                       910

Фталевой кислоты диэтиловый эфир                                       1044

Фталевой кислоты 4-[N-(тиазол 2-иламино)сульфонил]анилид               2094

Фталевой кислоты N-(2-хлорциклогексил)тиоимид                          2407

Фталевой кислоты N-(циклогексилтиоимид)                                2465

Фталевый ангидрид                                                      1105

Фталофос                                                                859

Фтивазид                                                                598

2-Фторакриловой кислоты 2,2,3,3-тетрафторпропиловый эфир               2059

Фторафур                                                               2326

Фторгидрат                                                              638

Фтордихлорметан                                                        1017

Фтордихлорметилбензол                                                  1018

Фтордихлортолуол                                                       1018

Фтордихлорэтан                                                         1019

Фторотан                                                                408

Фторурацил                                                             2317

Фторфеназин                                                            2178

Фумаровая кислота                                                       436

Фунабен                                                                1348

Фундазол                                                               1368

Фурагин                                                                1679

Фуразолидон                                                            1682

2-Фуральдегид                                                          2324

Фуран-2-карбоновой кислоты бутиловый эфир                               455

Фуриловый спирт                                                        2330

Фурфураль                                                              2324

2-Фурфуральдегид                                                       2324

Фурфуролиденамин                                                        513

Химкоцид                                                                354

2-[2-Хинолил]-1,3-индандион натриевая соль                             1222

Хинон                                                                   301

Хинуклидин-3-дифенилкарбинола основание                                 934

Хинуклидина-3-дифенилкарбонилгидрохлорид                                935

Хитозамин                                                                79

Хитозан                                                                1833

Хладон-10                                                              2076

Хладон 12                                                               950

Хладон-14                                                              2063

Хладон 22                                                               963

Хладон 23                                                              2174

Хладон 32                                                               953

Хладон 113                                                             2185

Хладон 114                                                             2055

Хладон 116                                                              527

Хладон 122                                                              958

Хладон 125                                                             1786

Хладон 132                                                              951

Хладон 134-а                                                           2062

Хладон 142                                                              961

Хладон 143                                                             2188

Хладон 152                                                              962

Хладон 227 са                                                           550

Хладон 31-10                                                            662

Хладон М                                                               1749

Хлор диокись                                                           2366

Хлоразин                                                               2348

(Z)-3-Хлоракриловой кислоты натриевая соль                             2390

Хлораль                                                                2194

Хлорамид п-хлорбензолсульфокислоты натриевая соль кристаллогидрат      2345

Хлорамин Б                                                             2345

Хлорангидрид 2-фуранкарбоновой кислоты                                 2331

Хлорангидрид перметриновой кислоты                                     1008

Хлоранил                                                               2073

3-Хлоранилин                                                            158

4-Хлоранилин                                                            159

2-Хлорбензолсульфоновой кислоты хлорангидрид                           2346

4-Хлорбензолсульфоновой кислоты 4-хлорфениловый эфир                   2401

о-Хлорбензолсульфохлорид                                               2346

Хлорбутанон                                                            2353

3-Хлор-2-бутанон                                                       2353

Хлорбуфам смесь с циклуроном                                            876

Хлорвинил                                                              2411

Хлоргидрат метилового эфира глицина                                    1379

Хлоргидрат                                                              639

4-Хлоргидроксибензол                                                    625

1-Хлор-2-[4-(2-диэтиламиноэтокси)-фенил]-1,2-дифенилэтилена цитрат     2368

Хлорекс                                                                1704

Хлориндан                                                              2040

Хлористый метилен                                                       982

Хлорметилметиловый эфир                                                2381

"бета"-Хлормолочная кислота                                            2358

Хлормуравьиной кислоты изопропиловый эфир                              1509

Хлормуравьиной кислоты метиловый эфир                                  1508

"альфа"-Хлоропрен                                                      2350

"бета"-Хлоропрен                                                       2351

Хлороформ                                                              2204

Хлорофос                                                                795

Хлорпалладозамин                                                        685

Хлорпеларгоновая кислота                                               2384

Хлорпиколин                                                             862

Хлорпикрин                                                             2213

Хлорпропан-1-ол фосфат (3:1)                                           2218

3-Хлорпропиловый спирт                                                 2388

2-Хлорпропионовой кислоты метиловый эфир                               1506

5-Хлорсалициловой кислоты 4-нитро-2-хлоранилид                          627

3-Хлор-6-сульфаниламидопиридазин                                        160

Хлорсульфоксим                                                         2363

Хлорсульфоксимметил                                                    2364

Хлортен                                                                2225

Хлортетрациклин                                                        2365

Хлортолуол                                                             2373

Хлортолуол                                                             2374

Хлоругольной кислоты аллиловый эфир                                    1892

Хлоругольной кислоты этиловый эфир                                     2601

Хлоруксусная кислота                                                   2412

Хлоруксусной кислоты N-изопропиоанилид                                 1540

Хлоруксусной кислоты метиловый эфир                                    1502

Хлоруксусной кислоты 2-метил-6-этил-N-этоксиметиланилид                1546

Хлоруксусной кислоты натриевая соль                                    2339

Хлоруксусной кислоты хлорангидрид                                      2340

Хлоруксусной кислоты этиловый эфир                                     2599

Хлорфасинон                                                            2400

3-Хлорфенилкарбаминовой кислоты 4-гидроксибут-2-иниловый эфир           571

3-Хлорфенилкарбаминовой кислоты изопропиловый эфир                     1542

4-Хлорфенилкарбаминовой кислоты 4-хлорбут-2-иниловый эфир              2355

(4-Хлорфенил)-2-[[(1-метилэтокси)-карбонил]амино]карбаминовой          2603

кислоты этиловый эфир

Хлорфенилуксусной кислоты нитрил                                       2396

2-Хлорфенол                                                             624

4-Хлорфенол                                                             625

Хлорхолинхлорид                                                        2151

N-(2-Хлорциклогексил)тиофталимид                                       2407

1-Хлор-2,3-эпоксипропан                                                2377

Хлорэтен, гомополимер                                                  1875

Хлорэтилен                                                             2411

1-Хлорэтилметилкетон                                                   2353

Холинхлорид                                                             619

Хризантемовой кислоты метиловый эфир                                   1386

Хром окись                                                             2421

Хром ортофосфат                                                        2424

Хром сернокислый основной                                              2418

Хром трехокись                                                         2420

Хром фосфат однозамещенный                                             2419

Хром фосфат трехзамещенный                                             2424

Хром фтористый                                                         2422

Хромаммиачные квасцы                                                    686

Хромин                                                                  663

Хромовый ангидрид                                                      2420

Цезий гидроокись                                                       2427

Цезий иодистый                                                         2428

Церий диокись                                                          2433

Церий фтористый                                                        2434

Церкоцид                                                                500

Цетилпиридиний хлорид моногидрат                                        511

2-Цианакриловой кислоты проп-2-ениловый эфир                           1893

Циановой кислоты натриевая соль                                        1619

Цианокарбаминовой кислоты метиловый эфир, димер                        1508

Цианокобаламин                                                          781

Цианокс                                                                 871

(RS)-"альфа"-Циано-3-феноксибензил-(IRS)-цис,трансхризантемат          2440

Циануксусная кислота                                                   2443

Циануксусной кислоты бутиловый эфир                                     456

Циануксусной кислоты проп-2-ениловый эфир                              1887

Циануксусной кислоты этиловый эфир                                     2605

Циануксусной кислоты 2-этоксиэтиловый эфир                             2622

Циануровая кислота                                                     2116

Циануровая кислота циануртриамид аддукт                                2117

Циануртриамид                                                          2121

Цианурхлорид                                                           2221

"альфа"-Циан-3-феноксибензил-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-                  2441

диметилциклопропанкарбонат

Цианхлорид                                                             2405

Цидиал                                                                 2571

Циклобутанкарбонитрил                                                  1407

Циклогекс-1-ен-1,2-дикарбоновой кислоты ангидрид                       2029

Циклогекс-1-ен-1,2-дикарбоновой кислоты N-гидроксиметилимид            2027

Циклогекс-1-ен-1,2-дикарбоновой кислоты имид                           2031

Циклогекс-3-ен-1-карбоновой кислоты циклогекс-3-ен-1-ил-метиловый      2452

эфир

Циклогексенметаналь                                                    2453

Циклогексилбензтиазолсульфенамид-2                                     2462

Циклогексилмочевина                                                    2464

N-Циклогексилтиофталимид                                               2465

"бета"-Циклодекстрина гидроксипропиловый эфир                           615

[2,2]пара-Циклофан                                                     2231

Циклофор ФОР-Ц                                                         2305

Циклофос                                                                875

Цимат                                                                   322

Цимид                                                                  2463

Цимол                                                                  1420

Цинеб                                                                  2526

Цинк борнокислый                                                       2473

Цинк кремний тетраоксид, активиров. марганцем                          1284

Цинк окись                                                             2477

Цинк сернистый                                                         2478

Цинк стеарат                                                           1735

Цинк уксуснокислый                                                     2472

Цинк фосфид                                                            2474

Цинк фтористый                                                         2475

Циннаризин                                                              945

Цинт                                                                   1427

Циодрин                                                                2273

Циперметрин                                                            2441

Четыреххлористый углерод                                               2076

Шамот                                                                  1239

Щавелевая кислота дигидрат                                             2518

Щавелевой кислоты диэфиры на основе алифатических спиртов              2519

Экатин                                                                  887

Электрокорунд                                                            36

Электрокорунд                                                            37

Эллипс                                                                 2364

Эмбихин                                                                2404

Эналаприл малеат                                                       2613

Эпихлоргидрин                                                          2377

Эпоксиэтилен                                                           2512

Эптам                                                                  2566

Эсбиотрин                                                              1440

Эстрон                                                                  633

Этаден                                                                  137

Этазол                                                                  170

Этакридина лактат                                                      2611

Этамзилат                                                              1033

Этанамин                                                               2547

Этаноламин                                                              162

Этафос                                                                 1013

Этен, гомополимер                                                      1871

Этенол, гомополимер                                                    1872

2-Этил-1-адамантилметиламин гидрохлорид                                1343

Этиладипинат                                                           2555

Этилакрилат                                                            2593

2-Этил-2-амино-1,3,4-тиадиазол                                          169

2-(6-(Этиламино)-3-(этиламино)-2,7-диметил-3Н-ксантен-9-ил)-           1216

этилбензоата гидрохлорид

Этилацетоацетат                                                        2590

Этилбромид                                                              413

2-Этилгексилакрилат                                                    2558

Этилена окись                                                          2512

N,N'-Этиленбис(дитиокарбамат) марганца                                 2525

N,N'-Этиленбис(дитиокарбамат) цинка                                    2526

N,N'-Этиленбис(дитиокарбаминовой кислоты) марганцевая соль (2)         2525

Этиленгликоль                                                          2520

Этилендиамин                                                            683

Этилендиаминометилфенол                                                 165

Этилендиаминтетрауксусная кислота                                      2516

1,1'-Этилендиоксиэтен                                                  2517

Этиленоксид                                                            2512

Этиленсульфид                                                          2546

Этиленхлоргидрин                                                       2409

Этиленхлорид                                                           2411

Этилмеркаптан                                                          2524

4-Этил(метилбензол)                                                    1526

Этилметилкетон                                                          432

N-Этилморфолин                                                         2583

Этиловый спирт                                                         2523

Этиловый эфир п-аминобензойной кислоты                                 2548

Этиловый эфир "альфа"-бромизовалериановой кислоты                      2552

Этиловый эфир диэтиленгликоля                                          2624

Этиловый эфир N-метил-"бета"-амино-кротоновой кислоты                  2578

Этиловый эфир 4-нитробензойной кислоты                                 2587

Этиловый эфир фенола                                                   2612

Этиловый эфир этиленгликоля                                            2617

4-Этилтолуол                                                           1526

Этилфенацин                                                            2597

5-Этил-5-фенилбарбитуровая кислота                                     2276

Этилхлорид                                                             2408

N-Этилциaн-N-этил-3-мeтилaнилин                                        2581

Этилцимат                                                               333

RS-1-Этинил-2-метил-2-пентил-(IR) цис,транс-хризантемат                2609

Этинилэстрадиол                                                        2610

Эток                                                                   1441

4-Этокси(аминобензол)                                                   173

4-Этокси(аминобензол)гидрохлорид                                        174

4-Этоксианилин                                                          173

4-Этоксианилина гидрохлорид                                             174

3-Этоксипропионовой кислоты нитрил                                     2614

2-Этоксиэтилакрилат                                                    2619

Этриол                                                                  318

ЭФ-2                                                                   2068

Эфир-353                                                               2362

Эфоксен                                                                2598

Ялан                                                                   2553

- Приложение 2

к Санитарным нормам, правилам

и гигиеническим нормативам

"Перечень регламентированных

в воздухе рабочей зоны вредных

веществ"

УКАЗАТЕЛЬ ФОРМУЛ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПОРЯДКОВЫЕ НОМЕРА К ТАБЛИЦЕ ГЛАВЫ 3 "ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ (ПДК) ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ"

Ag                                                                     1963

AgF                                                                    1965

Ag4I5Rb                                                                1934

AlCaCr0,8H12,8O27P5,6                                                    30

AlCaLaTi                                                               1161

AlCr(PO4)                                                                43

8,8-9,6

AlF3                                                                     41

AlF4Na3                                                                1245

AlH3O3                                                                   35

AlK      Na      O4Si                                                  1638

0-0,25  0,75-1

AlMg                                                                     31

AlN                                                                      32

AlO4P                                                                    42

AlV                                                                     465

Al2BaO6Ti                                                                27

Al2CaFe2MgO14P2                                                        2313

Al2O3                                                              36, 1192

Al2O3 · Cr2O3                                                            38

Al2O3 · H2O                                                             369

Al2O3 · SiO2                                                             39

Al2O3 · SiO2 · Fe2O3                                                     40

Al2O3,Ni                                                                 37

Al2O5Si                                                            45, 1969

Al2O12S3                                                                 34

Al4Ba5Ca3O10                                                             33

Al4Ba6CaO21Si2                                                           28

AsH3                                                                    208

В                                                                       371

BBr3                                                                    376

BF3                                                                     379

BF4H                                                                    562

BH3O3                                                                   381

BN                                                                 374, 375

BNaO3                                                                  1607

B2Ba3O6                                                                 238

B2H6                                                                    694

B2Mg                                                                   1295

B2O3                                                                    377

B2O6Zn3                                                                2473

B4Na2O7 · 10H2O                                                        1612

B4Si3                                                                   378

B10CrTi4                                                               2108

B12Mg                                                                  1301

BaC6CaO18Sr                                                             246

BaCaO6Ti2                                                               245

BaCl2                                                                   244

BaCO3                                                                   247

BaCr2Cu2O9                                                              241

BaF2                                                                    243

BaFeO  n = 8,5 - 8,6                                                   2289

n

BaHO4P                                                                  239

BaH2O2                                                                  240

BaN2O6                                                                  242

BaO3Ti                                                                  249

BaO4S                                                                   251

ВаО9Тi4                                                                 248

Ba2O6TiZr                                                               250

Br2                                                                     382

BrH                                                                     563

BrK                                                                    1132

BrNa                                                                   1593

BrTl                                                                   2007

CB4                                                                     372

CBr4                                                                   2023

CBrClF2                                                                 391

CBrF3                                                                   406

CCaN2                                                                  2436

CCl2F2                                                                  950

CCl2O                                                                  1183

CCl3F                                                                  2223

CCl3No2                                                                2213

CCl4                                                                   2076

CCl4S                                                                  2205

CClN                                                                   2405

CF4                                                                    2056

CF4O2S                                                                 2175

CHBr3                                                                  2122

CHClF2                                                                  963

CHCl2F                                                                 1017

CHCl3                                                                  2204

CHCl3S                                                                 2206

CHF3                                                                   2174

CHF3O3S                                                                2140

CHI3                                                                   2136

CHN                                                                     640

CHN3O6                                                                 2156

CHNaO2                                                                 2301

CHNaO3                                                                 1595

CH2Br2                                                                  697

CH2Cl2                                                                  982

CH2Cl4Si                                                               2224

CH2F2                                                                   953

CH2Mg2O5                                                               1303

CH2N2                                                            1173, 2435

CH2O                                                                   2298

CH2O2                                                                  1336

CH3BNNa                                                          1621, 1620

CH3Br                                                                   394

CH3Cl                                                                  2371

CH3ClO2S                                                               1335

CH3Cl2OPS                                                              1393

CH3NO                                                                  2299

CH3NO2                                                                 1666

CH4                                                                    1332

CH4ClN2NaO4                                                            1618

CH4Cl2MgN2O7                                                           1300

CH4N2O                                                                 1171

CH4N2O · H2O                                                           1172

CH4N2S                                                            194, 2095

CH4O                                                                   1333

CH4S                                                                   1337

CH5N                                                                   1341

CH5NO2                                                                 2300

(CH20)                                                                 1856

n

CK2O3                                                                  1139

CMgO3                                                                  1302

CMnO3 · H2O                                                            1307

CMo2                                                                   1571

CNa2O3                                                                 1601

CNNaO                                                                  1619

CNNaS                                                                  1598

CN4O8                                                                  2051

CO                                                                     2244

COS                                                                    2245

CO3Sr                                                                  1994

CRb2O3                                                                 1932

CS2                                                                    2243

CSi                                                                    1241

CW                                                                      485

CZr                                                                    2482

С2 - С10                                                                  9

C2BrCl2F3                                                               407

C2Br2F4                                                                 700

C2ClF3                                                                 2187

C2ClF5                                                                 1784

C2Cl2F2                                                                 951

C2Cl2F4                                                                2055

C2Cl3F3                                                                2185

C2Cl4                                                                  2085

[C2Cl4]                                                                1876

x

C2Cl4F2                                                                 952

C2Cl4O                                                                 2195

C2F4                                                                   2064

(C2F4)                                                                 1866

n

C2F6                                                                    527

C2F6O5S2                                                               2141

C2HBrClF3                                                               408

C2HBrF4                                                                 405

C2HClF4                                                                2061

C2HCl3                                                                 2227

C2HCl3F2                                                           957, 958

C2HCl3O                                                                2194

C2HCl3O2                                                               2226

C2HF3O2                                                                2189

C2HF5                                                                  1786

С2H2Br4                                                                2024

C2H2Cl2                                                                1024

[[С2Н2Сl2] [С2Н3Сl] ]                                                  1845

n        m х

C2H2Cl2F2                                                               951

С2Н2Сl2O                                                               2340

С2Н2Сl2О2                                                              1022

С2Н2Сl4                                                          2083, 2084

C2H2ClNaO2                                                             2339

C2H2F4                                                           2062, 2063

[C2H2N2O]                                                              1854

n

C2H2Na2O6                                                              1608

C2H2O4 · H4O2                                                          2518

С2Н3Сl                                                                 2411

[С2Н3Сl]                                                               1875

х

C2H3Cl2F                                                               1019

С2Н3Сl3                                                                2225

C2H3ClF2                                                                961

С2Н3СlO2                                                         1508, 2412

C2H3F3                                                                 2188

C2H3F3O                                                                2190

C2H3KO2                                                                 216

C2H3N                                                                   232

C2H3N3                                                                 2118

C2H3NaO2                                                                217

C2H3NO                                                                 1409

C2H3NS                                                                 1408

[C2H4]                                                                 1871

n

C2H4Cl2                                                                1021

C2H4Cl2O                                                               1023

C2H4Cl2O2S                                                             2410

C2H4ClF                                                                2320

C2H4F2                                                                  962

С2H4N4                                                            141, 2438

C2H4O                                                             212, 2512

(C2H4O)                                                                1872

x

(C2H4O)  · H2O                                                          573

n

C2H4OS                                                                 2099

C2H4O2                                                                 2522

C2H4O2S                                                                1328

C2H4S                                                                  2546

C2H5Br                                                                  413

C2H5Cl                                                                 2408

C2H5Cl2OPS                                                             2569

C2H5ClHg                                                               2413

C2H5ClO                                                          2381, 2409

C2H5N                                                                  2574

C2H5NNaS2                                                              1391

C2H5NO2                                                           161, 1688

C2H5N3O2                                                               1433

C2H5Na3O7P2                                                             628

C2H6Cd                                                                  814

C2H6ClO2PS                                                              863

C2H6ClO3P                                                              2414

C2H6O                                                            1699, 2523

C2H6O2                                                                 2520

C2H6O4S                                                                 840

C2H6OS                                                            842, 1329

C2H6S                                                             841, 2524

C2H7HgO4P                                                               751

C2H7N                                                            1411, 2547

C2H7NO                                                                  162

C2H7NO3S                                                                164

C2H7O3P                                                                 858

C2H8N2                                                                  683

C2H8O7P2                                                                629

C2H10BN                                                                 764

С    Н                                                                 2241

2-10 6-24

C3Cl3F3O                                                               2184

C3Cl3N3                                                                2221

С3Сl4F2О                                                                955

C3Cl6O                                                                  532

C3F6                                                                    526

C3F6O · 2H2O                                                            525

C3F7I                                                                  1124

C3F8                                                                   1749

C3HCl5O                                                                1789

C3HF5O2                                                                1782

C3HF7                                                                   550

С3Н2Сl4                                                                2081

C3H2ClNaO2                                                             2390

C3H2N2                                                                 1878

C3H3ClO                                                                1895

C3H3Cl3                                                                2216

С3Н3Сl3O                                                               2215

С3Н3Сl3О2                                                              2219

C3H3F3                                                                 2182

C3H3N                                                             481, 1896

[-C3H3N-]                                                              1863

n

C3H3NO2                                                                2443

C3H3N3O3                                                               2116

[C3H4]                                                                 1864

x

C3H4ClF3                                                               2186

C3H4Cl2                                                           992, 1001

C3H4Cl2F2O                                                             1554

C3H4Cl2O                                                          999, 2387

C3H4Cl2O2                                                        1002, 1392

C3H4Cl4                                                                2080

C3H4F4O                                                                2057

C3H4O                                                            1884, 1905

C3H4O2                                                                 1894

C3H5Cl                                                                 2389

C3H5ClO                                                          1907, 2377

C3H5ClO2                                             1502, 2392, 2393, 2601

C3H5ClO3                                                               2358

C3H5Cl3                                                                2214

C3H5F5O2                                                               2060

C3H5KOS2                                                               2567

C3H5NO                                                            616, 1885

(C3H5NO)                                                               1862

n

C3H5NO4                                                                1431

C3H5N3O9                                                               1883

C3H5NaO3                                                               1550

C3H6BrCl                                                                411

C3H6BrNO4                                                               400

С3Н6Вr2                                                                 698

C3H6Br2O                                                                699

С3Н6Сl2                                                                 998

C3H6F2O · C3H6ClFO                                                      644

С3H6F3O                                                                2183

C3H6NNaS2                                                               805

C3H6N6                                                                 2121

С3Н6N6O6                                                               2157

C3H6O                                                      1882, 1906, 2507

C3H6O2                                                915, 1346, 1908, 2508

C3H6O2S                                                                1327

C3H7Br                                                                  404

C3H7ClO                                                                2388

C3H7N                                                                  1886

C3H7NO                                                                  856

C3H7NO2                                                      131, 132, 1669

C3H7NO2S                                                               2486

C3H7NO3                                                            76, 1532

C3H8ClNO2                                                              1379

C3H8ClO2PS                                                             1541

C3H8NO5P                                                               2307

C3H8O                                                            1880, 1881

C3H8O2                                                            891, 1879

C3H9Fe O6P                                                             1098

x

C3H9N                                                        129, 130, 2142

C3H9NO                                                             133, 134

C3H9O3P                                                                 824

C3H12NO9P3                                                             1651

C3N6N2                                                                  815

C4CaH6O4                                                               1155

C4Cl2O3                                                                1020

C4Cl6                                                                   530

C4F10                                                                   662

C4F8                                                             1746, 1750

C4HCoO4                                                                1189

C4H2Cl2O3                                                               997

C4H2O3                                                                 2325

C4H3Cl3                                                          2198, 2199

C4H3Cl5                                                                1787

C4H3FN2O2                                                              2317

C4H3NaO4                                                                434

C4H4                                                                    437

C4H4Cl2                                                                 971

C4H4Cl4                                                          2069, 2072

C4H4K2O6                                                                421

C4H4KNaO6 · 4H2O                                                        423

C4H4N2O3                                                               2128

C4H4Na2                                                                1611

C4H4O                                                                  2323

C4H4O2                                                                 1405

C4H4O4                                                                  436

C4H4S                                                                  2097

C4H5Cl                                                           2350, 2351

C4H5Cl3                                              2200, 2201, 2202, 2203

С4Н5СlО                                                                1472

С4Н5СlО2                                                               1892

С4Н5KO6                                                                 422

C4H5N                                                             438, 1474

C4H5NaO3                                                               1717

C4H5NaO6                                                                726

С4Н6                                                                    414

C4H6BrNO4                                                               399

C4H6Cl2                                       972, 973, 974, 991, 992, 2403

C4H6Cl4                                                          2070, 2071

C4H6KO6Sb                                                              1143

C4H6K O6Sb                                                              725

x    x

C4H6MnNS4                                                              2525

C4H6N2                                                                 1457

C4H6N2S                                                                 736

C4H6N2S4Zn                                                             2526

C4H6O                                                        433, 439, 1467

C4H6O2                                           458, 752, 1469, 1470, 2531

C4H6O3                                                            215, 1390

C4H6O4Zn · 2H2O                                                        2472

C4H6O6                                                                  727

C4H7Br2Cl2O4P                                                           696

C4H7Cl                                                           1504, 1505

C4H7ClO                                                           428, 2353

C4H7ClO2                                                   1506, 1509, 2599

C4H7ClO3                                                               1378

C4H7Cl2O4P                                                              810

C4H7F3O                                                                2173

C4H7KOS2                                                               1529

C4H7N                                                                  1465

C4H7NO                                                      589, 1468, 1820

C4H7NO3                                                                 222

C4H7NO4                                                                2586

C4H7N3S                                                                 169

C4H8                                                                   1466

C4H8Cl2                                                                 990

C4H8Cl2O                                                               1704

C4H8Cl3O4P                                                              795

C4H8N2                                                                  666

C4H8N2O2                                                                122

C4H8N2O3                                                                210

C4H8O                                            416, 432, 1463, 1473, 2039

C4H8O2                                           426, 911, 1483, 2539, 2549

C4H8O2S                                                                2038

[C4H8O3]                                                               1832

n

C4H9Br                                                                  386

C4H9Cl                                                                 2352

C4H9ClO                                                                 880

C4H9N                                                                  1818

C4H9NO                                                            780, 2036

C4H9NO2                                                       64, 449, 1662

C4H9NO3                                                                2112

C4H9NO6                                                                 183

C4H9N5O4S                                                              2120

C4H10                                                                   415

C4H10ClO2PS                                                            1070

C4H10Hg                                                                1067

C4H10N2                                                                1802

C4H10N2 · H12O6                                                        1804

C4H10O                                      429, 430, 431, 1462, 1464, 2616

C4H10O2                                                 424, 879, 895, 2617

С4Н10O3                                                                1709

C4H10Te                                                                1068

C4H11N                                                             63, 1032

C4H11NO                                                           777, 1049

C4H11NO2                                                                734

C4H11NO3                                                               2158

C4H11NO3 · ClH                                                         2159

C4H12BNO                                                               2131

C4H12ClN2                                                               869

C4H12N2O                                                                166

C4H12N2O6                                                               191

C4H13N3                                                                 172

C4H16CaCl2N8O10 · 2H2O                                                 2043

C4H18Cl2N4 · Cl2H2                                                     1803

C4NiO4                                                                 1642

С5Сl6                                                                   536

C5F6N2                                                                  523

C5F12                                                                  1081

C5F13N                                                                 1785

C5FeO5                                                                 1097

C5H3ClO2                                                               2331

C5H4F8O                                                                1747

C5H4N4S · H2O                                                           742

C5H4O2                                                                 2324

C5H5N                                                                  1811

C5H5N5                                                                 1915

C5H6                                                                   2469

C5H6Cl2N2O2                                                             808

C5H6Cl6N2O3                                                             319

C5H6N2                                                                 1457

C5H6N2O2                                                               1459

C5H6N4O                                                                1174

C5H6O                                                                  1501

C5H6O2                                                                 2330

C5H6O4                                                                 1360

C5H6S                                                            1485, 1486

C5H7N · O4S                                                            1916

C5H7NO                                                                  106

C5H7NO2                                                                2605

C5H8                                                       1357, 1369, 1773

(C5H8)                                                                 1358

n

C5H8Cl4                                                                2078

C5H8NNaO4                                                               123

C5H8N2O                                                                1412

C5H8N2O2                                                                813

C5H8N4O                                                                 103

C5H8O                                                            1370, 2471

С5H8O2                                         1365, 1423, 1775, 1888, 2593

C5H8O3                                                            632, 1439

C5H9ClO                                                                2386

C5H9KOS2                                                          444, 1480

C5H9NO                                                      448, 1461, 2614

C5H9NO2                                                                1819

C5H9NO3                                                                 608

C5H9NO4                                                                 127

C5H10HgO3                                                               218

C5H10N2                                                                 774

C5H10N2S2                                                               843

C5H10N6O2                                                               901

C5H10N2O2S                                                             1415

C5H10O                                               1360, 1515, 1779, 2505

С5Н10O2                                  606, 1361, 1362, 1388, 1417, 1523,

1776, 1897, 1909

С5Н10О3                                                                1567

С5Н11Вr                                                       396, 402, 403

C5H11Cl2N · СlН                                                        2404

C5H11N                                                                 1806

C5H11NO                                                                1428

C5H11NO2                                                          463, 1429

C5H11O2S                                                               1548

C5H12                                                                  1774

C5H12NO2                                                                 65

C5H12NO3PS2                                                             817

C5H12N2                                                                1451

C5H12N2O3S · H2O4S                                                       95

C5H12O                                               1363, 1425, 1777, 1778

C5H12O2                                                                 838

C5H12O4                                                                 729

C5H13BO                                                                1063

C5H13Cl2N                                                              2151

C5H13NO                                                                 773

C5H13NO2                                                                735

C5H14ClNO                                                               619

C5H14N2                                                                 835

C6Br6                                                                   495

C6ClF5                                                                 1783

C6Cl2F8                                                                1743

C6Cl4O2                                                                2073

C6Cl5NO2                                                               1668

C6Cl5NaO                                                               1790

C6Cl6                                                                   528

C6Cl7N                                                                 2079

C6Cl8                                                                   985

C6F6                                                                    522

C6F8N2                                                                 1744

C6F14                                                                  2041

C6FeK3N6                                                               1133

C6FeK4N6                                                               1134

C6HCl5O                                                                1788

С6НСl6N                                                                2209

C6HF5                                                                  1780

C6HF5O                                                                 1781

C6H2Cl3KN2O2                                                            145

C6H2Cl3N2NaO2                                                           146

C6H2Cl4O2                                                               986

С6Н2Сl5N                                                               2208

С6Н2Cl6N2                                                               144

C6H2F5N                                                                 124

С6Н3Сl2NO2                                                              995

C6H3Cl3                                                                2197

C6H3Cl3N2O2                                                             147

C6H3Cl3O                                                                626

C6H3Cl4N                                                               2211

С6Н3Сl5N2                                                               143

C6H3Cl5Si                                                              1014

C6H4BrNO2                                                               398

C6H4ClNO2                                                              1683

C6H4ClNO3                                                               604

C6H3ClN2O4                                                              909

C6H4Cl2                                                                 969

C6H4Cl2NNaO2S · H2O                                                    2345

С6Н4Сl2O                                                           582, 583

C6H4Cl2O2S                                                             2346

C6H4Cl3N                                                               2192

C6H4Cl4                                                                2074

C6H4FNO2                                                               1677

C6H4N2O4                                                                898

C6H4N2O5                                                                578

C6H4O2                                                                  301

С6Н5Вr                                                                  385

C6H5BrO                                                                 388

C6H5Cl                                                                 2343

С6Н5Сl2N                                                           967, 968

C6H5Cl2NO3S                                                             970

C6H5ClN2O2                                                              120

C6H5ClO                                                            624, 625

C6H5ClO2S                                                               290

C6H5ClSi                                                               2266

C6H5I                                                                  1123

C6H5NO2                                                          1661, 1756

С6Н5NO3                                                       601, 602, 603

C6H5N3                                                                  296

C6H5N3O4                                                                896

C6H5NaO5S                                                               724

[C6H5O2]                                                               1860

n

C6H6                                                                    283

С6Н6Сl6                                                            534, 535

C6H6ClN                                                            158, 159

C6H6CuO2                                                                721

C6H6N2O                                                           118, 1814

C6H6N2O2                                                   74, 75, 117, 119

C6H6N4O4                                                         1511, 1681

C6H6N10                                                                 544

C6H6Na2O7                                                               610

C6H6O                                                                   570

C6H6O2                                                        718, 719, 720

C6H6O2Pb                                                                722

C6H6O5S · С4Н11N                                                       1033

C6H6S                                                                  2264

C6H7N                                                              59, 1407

C6H7NO                                                               72, 73

C6H7NO2                                                          1887, 2444

C6H7NO3S                                                                 62

C6H7N2NaO3S                                                             675

C6H7N3O                                                                1816

C6H7NaO6                                                               1256

C6H7NaO7                                                                611

C6H8Cl2O                                                                357

C6H8N2                                            671, 672, 673, 1026, 2437

C6H8N2 · ClH                                                           2256

C6H8N2 · Cl2H2                                                          674

C6H8N2O2S                                                                61

C6H8N2O9                                                                688

C6H8O7                                                                  612

C6H9Cl2                                                            988, 989

C6H9Cl3O                                                         1489, 1490

C6H9NO                                                                 2544

(C6H9NO)                                                               1874

x

C6H9NO6                                                                 689

C6H9N3O2                                                                642

С6Н9N3O3                                                         1434, 2117

C6H9O                                                            1447, 1448

C6H9O2                                                                 2580

C6H10                                                                  2451

С6Н10СаО4                                                              1149

C6H10FeO4                                                              1096

C6H10N2S4Zn                                                             322

С6Н10O                                                738, 1406, 2449, 1449

C6H10O2                                                          2510, 2517

C6H10O3                                                            614, 630

С6Н10O4                                                      418, 789, 2521

C6H10O4 · C6H16N2                                                       514

(C6H10O5)                                                              1232

n

C6H10O8                                                                2327

С6Н11Сl                                                                2406

C6H11Cl2O3P                                                             359

С6Н11СlO                                                          862, 1444

C6H11KOS2                                                              1367

C6H11N                                                                 1890

C6H11NO                                                           498, 2450

(С6Н11NO)                                                              1831

n

[[C6H11NO] [C2H4O] ]                                                   1843

m       n x

C6H11NO · CuO4S · H2O                                                   500

C6H11NO2                                                               1687

C6H11NO2S                                                               228

C6H11NO4                                                               1524

C6H12                                                                  2448

C6H12Cl3O4P                                                            2229

С6Н12NO4РS2                                                             857

C6H12N2                                                                 667

C6H12N2O4S2                                                            2487

C6H12N2S4                                                              2050

C6H12O                                                790, 1445, 1446, 2538

C6H12O2                                440, 520, 588, 801, 802, 1414, 1442,

1443, 1475, 1902

C6H12O3                                   882, 1565, 1794, 2149, 2541, 2618

С6Н12О6                                                     646, 1121, 1982

C6H13Br                                                                 387

C6H13N                                                            497, 2454

C6H13NO                                                                2583

С6Н13NO2                                                     68, 1112, 1258

С6Н13NО5 · ClH                                                           79

C6H13O5PS                                                               816

C6H14                                                                   518

C6H14N2O2                                                          678, 679

C6H14NO                                                                 340

C6H14NO4PS                                                              214

C6H14O                                                521, 1450, 1547, 1553

C6H14O2                                                                 461

C6H14O3                                                     318, 1561, 2624

C6H14O4                                                                 912

С6Н14О6                                                                 651

C6H14O6S2                                                               425

C6H15N                                                     1071, 1535, 1901

C6H15N · ClH                                                           1072

C6H15NO                                                                1035

C6H15NO2                                                               1118

C6H15NS                                                                1036

C6H15O2PS3                                                              887

C6H15O3P                                                                339

C6H15O3PS2 · C6H15O3PS2                                                 888

C6H15O4P                                                               2236

C6H16N2                                                                 676

C6H16O3Si                                                              2237

C6H18N4                                                                 310

C6H18NO3PS                                                              886

C6H18OSi2                                                               537

C6H18Si2                                                                512

C6H19NSi2                                                               345

C7F8                                                                   1745

C7H2ClF3N2O4                                                            905

C7H2Cl3NO2                                                             2196

C7H3ClF3NO2                                                            1671

C7H3ClN2O6                                                              908

C7H3Cl2NO                                                              1009

C7H3N3O4S                                                               907

C7H4Cl2O3                                                               581

C7H4ClF3                                                               2181

C7H4ClNO                                                               2398

C7H4ClNO3                                                              1658

C7H4F3NO2                                                              1670

C7H4N2O6 · C6H13N                                                       897

C7H4N2O7                                                                577

С7Н5ВrO                                                                 383

C7H5ClF2                                                                959

C7H5ClO                                                           279, 2341

C7H5ClO2                                                               2380

C7H5Cl2F                                                               1018

C7H5Cl3                                                    1488, 2207, 2369

C7H5F3                                                                 2177

C7H5I3N2O2                                                             2135

C7H5N                                                                   292

C7H5NO                                                                 2261

[C7H5NO]                                                               1826

x

C7H5NO2                                                                 282

C7H5NO3                                                                1655

C7H5NO4                                                          1659, 1660

C7H5NS2                                                                 295

C7H5N3O6                                                               1487

C7H5NaO2                                                                273

C7H5NaO2 · C8H10N4O2                                                    274

C7H6ClN3O4S2                                                            753

C7H6Cl2                                                      984, 983, 2402

C7H6F3N                                                                2176

C7H6NNaO3                                                                70

C7H6N2O4                                                                904

C7H6N2O5                                                          579, 1678

[[C7H6NaO3] [CH2O] ]                                                   1844

m      n x

C7H6O                                                                   254

C7H6O2                                                                  280

C7H6O3                                                             568, 569

C7H7BiO7                                                                731

C7H7Br                                                                  395

C7H7Cl                                                           2373, 2374

C7H7Cl2F2                                                               960

C7H7I                                                                  1125

C7H7N                                                                  2543

C7H7NO                                                                  256

C7H7NO2                                                 58, 565, 1432, 1893

C7H7NO3                                                      71, 1563, 1564

C7H7N3                                                                 1354

C7H8                                                              364, 1350

C7H8Cl2Si                                                              1493

C7H8NNaO3S                                                              101

C7H8N2O3                                                                111

C7H8N4O2                                                           714, 715

C7H8O                                                        267, 586, 1552

C7H8O2                                                             595, 596

C7H8O3S                                                                1352

С7Н8O6                                                                  209

C7H9F4O2                                                               2058

C7H9N                                                          98, 99, 1342

C7H9N3O3S                                                                54

C7H9N6O                                                                 137

C7H9NO                                                             109, 110

C7H10                                                                   365

C7H10N2                                                                1494

C7H10N4O2S                                                               53

C7H10O                                                           1372, 2453

С7Н10О2                                                                1889

С7Н10О3                                                                2509

С7Н11ВrО3                                                               401

C7H11ClO3                                                              1725

C7H11NO2                                                                456

C7H11NO3                                                               2622

C7H11NO5                                                                223

C7H11N2O6                                                               206

C7H12Cl4                                                               2075

C7H12ClN5                                                               360

C7H12O2                                                           453, 2579

C7H12O3                                                           226, 2619

C7H12O4                                                                 834

С7Н13ВrО2                                                              2552

C7H13NO2                                                               2578

C7H14                                                                  1512

C7H14N2O                                                               2464

C7H14O2                                                          1371, 1793

C7H14O3                                                                1389

C7H15NO2                                                                 69

C7H15NO3                                                               2455

C7H15N2O2                                                                96

(C7H15N3) · n(ClH)                                                     1835

x

(C7H15N3) · n(H3O4P)                                                   1836

x

C7H16O                                                                  549

C7H18N2                                                                1040

C7H22N2O13P4                                                            609

C8Cl6O2                                                                2067

C8F18                                                                  1738

C8HF15O3S                                                               663

C8H4Cl2O2                                                          288, 289

С8Н4Сl6                                                                 349

C8H4CuO4Pb0,5                                                           285

C8H4F3NO                                                               2179

C8H4O3                                                                 1105

C8H4O4Pb                                                                284

C8H5F3                                                                 2191

C8H5F9O2                                                               1692

C8H5MnO3                                                               1310

C8H6ClN                                                                2396

C8H6Cl2                                                                2536

C8H6Cl2N2O3                                                             996

C8H6Cl2O3                                                              1555

C8H6F2O2                                                                954

C8H6F4O                                                                2065

C8H6F6O2                                                               1356

C8H6F8O2                                                               1748

C8H6N4O5                                                               1680

C8H6O4                                                             286, 287

C8H7Cl                                                                 2545

C8H7ClO2                                                                269

C8H7ClO4S                                                              1179

C8H7Cl2NO                                                               993

C8H7Cl2N3O5S                                                            981

C8H7Cl2NO                                                              1007

C8H7F3N2O                                                              2180

C8H7F9O2                                                               1903

C8H7N                                                                   270

C8H7NO                                                                 1496

C8H7NO2                                                                1353

C8H7NO3                                                                1654

C8H7N3O                                                                 157

C8H7N3O5                                                               1682

C8H7NaO2                                                               2255

C8H8                                                                   2532

[C8H8]                                                                 1873

n

C8H8BrCl2O3PS                                                           392

C8H8Cl2                                                                 355

C8H8Cl2IO3PS                                                            809

C8H8Cl3O2PS                                                            1015

C8H8Cl3O3PS                                                             848

C8H8F4N2O                                                              2066

C8H8NO · ClH                                                             57

C8H8O                                                            2254, 2271

(C8H8O)                                                                1855

n

C8H8O2                                                           1551, 2329

C8H8O3                                               1375, 1376, 2029, 2285

C8H9Br                                                                  390

C8H9ClO2S                                                               787

C8H9Cl2NO3                                                             1016

C8H9Cl3O                                                               1008

C8H9N                                                            1517, 1518

[[C8H9N] [C3H3N] ]                                                     1847

m       n x

C8H9NO2                                                620, 825, 2031, 2253

C8H9NO3                                                                1377

C8H9N3O                                                                 298

C8H10                                                             782, 2550

C8H10ClFSi                                                              860

C8H10ClO2PS                                                            2277

C8H10Cl2O2                                                              811

C8H10NO5PS                                                              826

C8H10N2O                                                          149, 1497

C8H10N2O2                                                               591

C8H10N2O3S                                                              155

C8H10N4O2                                                               747

C8H10N4O2 · C7H5NaO2                                                    748

C8H10O                                                794, 1351, 1424, 2612

С8Н10О2                                                                2283

C8H10O3                                                          1471, 2590

C8H10OS                                                                 587

C8H11N                                                    19, 89, 763, 1534

C8H11N3O4S                                                              560

C8H11NO                                                            102, 173

C8H11N5O3                                                                87

C8H11NO · ClH                                                           174

C8H11NO2S                                                               786

C8H11NO3 · ClH                                                         1438

C8H11O                                                                 2270

(-С8Н11O2-)                                                            1829

n

C8H12                                                                  2446

C8H12N2O2                                                               515

C8H12N2O3S                                                               90

C8H12O                                                                  459

C8H12O3                                                                2540

с8Н12О4                                                                1045

С8Н13СlO3                                                              2591

C8H13N3O                                                                108

С8Н14СlN5                                                              1522

C8H14O                                                                 2506

C8H14O2                                                      451, 592, 1481

C8H14O2S2                                                               929

С8Н14О3                                                     427, 1514, 1711

C8H14O4                                                     793, 1568, 2555

C8H15N2S                                                               1520

C8H16ClN4O2P                                                            517

C8H16NO2                                                                778

C8H16N2O2S2                                                             928

C8H16N3OPS                                                             1055

C8H16O                                                           1742, 2554

C8H16O2                                                                 443

C8H16O4                                                                2048

C8H17Cl                                                                2375

C8H17N                                                                  874

C8H17O3PS · C8H17O3PS                                                   875

C8H18N2O4                                                         420, 2528

C8H18N4O2                                                               519

C8H18O                                               1373, 1697, 1741, 2556

C8H18O2                                                                 330

C8H18O3                                                           462, 2238

C8H18O5                                                                1710

C8H19O3PS2                                                             1073

C8H20O4Si                                                              2088

C8H20Pb                                                                2086

C8H21N3                                                                 135

C8H24N4O3P2                                                            1740

С9F18O                                                                 1737

C9H2Сl6O3                                                               533

C9H4N2O                                                                 165

C9H4O5                                                                  716

C9H6ClNO2                                                              2378

C9H6Cl6O3S                                                              506

С9H6Cl9                                                                 529

C9H6N2O2                                                               1495

C9H6O6                                                                  291

C9H7I3N2O3                                                              213

C9H7N                                                                  2335

C9H8O4                                                                  230

C9H9Cl2NO                                                              1012

C9H9Cl2N3 · ClH                                                        1005

C9H9N                                                                  1031

C9H9N3O2                                                               1348

C9H9N3O2S2                                                              140

C9H9NO4                                                                2587

С9Н10                                                            1516, 2537

[[C9H10] [C8H8] ]                                                      1846

m      n x

C9H10BrClN2O2                                                           412

C9H10Cl2N2O2                                                           1010

C9H10Cl3O3PS                                                           1491

C9H10F6O4                                                              1046

C9H10N2O5                                                               580

C9H10N2S · BrH · H2O                                                   2594

C9H10NO3PS                                                              871

С9Н10О                                                                 2263

С9Н10О2                                                           259, 1413

С9Н10О3                                                          1484, 2030

С9Н11                                                                  2032

C9H11NO                                                                2542

C9H11NO2                                         153, 167, 1498, 2252, 2548

C9H11NO3                                                   2027, 2100, 2560

C9H12                                    1525, 1526, 2143, 2144, 2533, 2576

C9H12ClN3                                                               864

C9H12ClO4P                                                              861

C9H12NO5PS                                                             1435

C9H12NO6P                                                               818

C9H12N2O                                                                852

C9H12N2O2                                                              2332

C9H12O                                                                  618

C9H12O2                                                                1499

C9H12O3                                                                 455

C9H13Cl2N50                                                            1427

C9H13ClOS                                                               590

C9H13N                                                  108, 142, 264, 1519

C9H13N2O                                                               2147

C9H13N2O2                                                  2113, 2114, 2115

C9H14N2O4S                                                              100

C9H14O                                                                 2154

C9H14O · C15H24N2O4                                                    2153

C9H15N                                                                 2160

C9H15NO3S                                                              1326

C9H16Cl4                                                               2077

C9H16ClN5                                                               336

C9H16N6O2                                                               839

C9H16O                                                                 2152

C9H16O2                                                            460, 646

C9H17ClO2                                                              2384

C9H17NO                                                                2047

C9H17NOS                                                               2553

C9H18Cl3O4P                                                            2218

C9H18O                                                                 1690

C9H18O4P                                                               1419

C9H19NOS                                                               2566

C9H19NO2                                                                121

C9H20N2                                                                 139

C9H20O                                                                 1689

C9H21N                                                                 2161

C9H21NO3                                                               1652

С10Н2О6                                                                 276

С10Н4Сl2О2                                                              994

С10Н5Сl3                                                               2212

C10H5Cl7                                                                551

C10H5F13O2                                                             2132

C10H5N2NaO4S                                                           1212

C10H6Br2N2O2                                                             85

C10H6Cl2N2O                                                            2258

C10H6Cl8                                                               2040

C10H6F12O2                                                             1080

C10H6NO2                                                               1667

С10Н6О2                                                                1627

C10H7ВrO2                                                               397

C10H7Сl7                                                                502

C10H8                                                                  1624

C10H8ClN3O                                                              156

C10H8NNaO3S                                                             116

C10H8N2                                                                 306

C10H8N2 · C2H5Cl2Si                                                     307

C10H8N2O4                                                               903

C10H8O                                                           1633, 1634

(С10Н8O4)                                                              1861

n

C10H9AgN4O2S                                                            126

C10H9ClN4O2S                                                            160

C10H9Cl4O4P                                                             849

C10H9FN2O3                                                             2326

C10H9NO3S                                                               115

C10H10ClNO2                                                            1723

C10H10Cl2NO2                                                           2463

C10H10F8O4                                                             1066

C10H10N2O4                                                             2334

C10H10N4O2S                                                             125

С10Н10О4                                                      783, 784, 785

С10Н11СlО3                                                             1507

C10H11F3N2O                                                             847

C10H11NO2                                                              1721

C10H11N2NaO3                                                           1813

C10H11N3O3S                                                              60

C10H12                                                           2033, 2035

C10H12Cl2                                                               788

C10H12ClNO2                                                            1542

C10H12N2O4                                                             1673

C10H12N2O5                                                             1479

C10H12N4O2S2                                                            170

C10H12N4O5                                                              743

C10H12NO4                                                              1176

C10H12O3                                                               1899

C10H12O4                                                                894

C10H12O5                                                               1891

C10H13Cl2NO3                                                           1556

C10H13ClO3                                                             2379

C10H13Cl3NOPS                                                          1011

C10H13NO2                                                        1537, 2623

C10H13NO2 · ClH                                                   151, 1492

C10H13N3O                                                              1663

C10H13NO3 · ClH                                                          78

C10H14                                               1043, 1420, 1477, 2044

C10H14ClNO2                                                            2399

C10H14N2                                                               1807

C10H14N2Na2O8                                                          2529

C10H14NO5PS                                                            1064

C10H14O                                                                 878

C10H14O2                                                                881

C10H15Br                                                                409

C10H15BrO                                                               393

[C10H15Cl]                                                             1870

n

C10H15ClN2                                                             1808

C10H15СlO                                                               822

C10H15NO2S                                                              441

C10H16                                                                 2233

C10H16 + CaCl2                                                         2042

C10H16Cl3NOS                                                           2217

C10H16N2O4S                                                      1460, 1809

C10H16N2O8                                                             2516

C10H16O                                                           380, 2235

C10H16O2                                                                820

C10H16O3                                                                450

C10H16O4S                                                               829

C10H17Сl3О2                                                            2565

С10Н17СlO3                                                             2592

C10H17N · ClH                                                           148

C10H17N3O5                                                             1665

C10H17N3OS                                                              819

C10H18                                                            658, 2146

C10H18Cl2O2                                                            2568

C10H18ClN5                                                             1034

C10H18O                                                                 833

C10H18O2                                                                552

C10H18O4                                                           417, 659

C10H19ClO                                                               660

C10H19СlO3                                                             2561

C10H19N2S                                                                91

C10H19NO                                                               1795

C10H19NO2                                                              1041

C10H19NO5                                                              1543

C10H19O6PS2                                                            1052

C10H20N2NaO3                                                           1600

C10H20N2O4                                                        419, 1805

C10H20N2S4                                                             2087

C10H20N2S4Zn                                                            333

C10H20O                                                           746, 1422

C10H20O2                                                               1751

C10H20О2 · H2O                                                         1325

C10H21NOS                                                        1898, 1900

C10H21N3O                                                              1060

С10Н22О                                                           661, 1700

C10H22O2                                                                707

С10Н22О6                                                               2052

C10H25N3                                                                798

C10H26O                                                                2145

C10H   Cl                                                              1629

n-x  x

C11H6Cl4O2                                                             2068

C11H8O2                                                                1630

С11Н8O3                                                                 599

C11H9Cl2NO2                                                            2355

C11H9I3N2O4                                                             690

С11Н10                                                                 1430

C11H10ClNO2 · C11H22N2O                                                 876

C11H10ClNO3                                                             571

C11H10NO4                                                              1656

C11H10N2S                                                              1623

C11H11Cl3N2O5                                                          1674

С11Н11NO3                                                               893

С11Н11N3O5                                                             1436

C11H12ClNOS                                                            2615

C11H12ClN5O4S · C6H15NO                                                1426

С11Н12Cl2N2O5                                                      976, 977

C11H12N2 · ClH                                                         2037

C11H12N2OS2                                                             294

C11H12N2O2                                                             2163

C11H12N2O5                                                              225

C11H12N4O3S                                                        112, 113

C11H12N4O5S                                                             114

C11H12NO4PS2                                                            859

C11H13ClO2                                                              865

C11H13NO3                                                         227, 2511

C11H13N2O6S2                                                           1399

C11H13NS2                                                               454

C11H14ClNO                                                             1540

C11H14N2                                                         2272, 2445

C11H14N2O                                                               635

C11H14N2OS · ClH                                                       2621

C11H14N2O4                                                             1812

C11H14N2S2                                                              877

C11H14O2                                                               1476

С11Н14О3                                                                883

C11H15Cl2O2PS2                                                         1013

C11H15ClN2O                                                            1478

C11H15NaO8S                                                             737

(C11H15O6S)                                                            1602

n

C11H16N2                                                               2535

C11H16O2                                                               2234

C11H17N                                                                1058

C11H17N3O2 · Cl2H2                                                      768

C11H17O3PS                                                             1904

C11H18N2                                                               1062

C11H18O2                                                         1364, 1386

C11Н19О4                                                               1051

C11H20ClN5                                                              332

C11Н20Сl4                                                              2082

C11H20I2N2O2                                                            779

C11H20O2                                                               2558

C11Н20О4                                                               1061

C11H21NO2                                                              2607

C11Н22О2                                                                812

C11H24N12O6                                                            2053

C12Br10O                                                               1702

C12Cl10S2Zn                                                            1791

C12H4Cl6CuO2                                                           2222

C12H5Cl5O                                                              1706

C12H6Cl2O2                                                             1626

C12H6O3                                                                1635

C12H8AsClO                                                             2359

C12H8Cl2O2S                                                            2003

С12Н8С12О3S                                                            2401

C12H8Cl6                                                                501

C12H8Cl6O                                                               531

C12H8N2O5                                                              1701

C12H8O4                                                                1625

С12Н10                                                                  211

С12Н10 · 2C H                                                            16

n 2n

С12Н10CaO10S2                                                           723

С12Н10Сl2                                                               356

C12H10N2O                                                              1664

С12Н10О                                                                1705

C12H10O · С12Н10                                                        363

С12Н10O2                                                                623

C12H10O2S                                                              2092

(С12Н10O3)                                                             1990

x

С12Н11Сl3O3                                                            2354

С12Н11I3N2O4                                                            220

C12H11NO                                                                152

C12H11NO2                                                              1410

C12H12Br2N2                                                             717

C12H12ClN5O4S                                                          2382

C12H12N2O                                                              1696

C12H12N2O2S                                                            2002

C12H12N2O3                                                             2276

C12H12N2S                                                              2091

C12H13ClO3                                                             2275

C12H13N3O4S2                                                            138

C12H13NO2S                                                              739

C12H14ClI3N2                                                            766

C12H14Cl2O2                                                             867

C12H14Cl2O3                                                             446

C12H14N4O2S                                                              92

C12H14N4O4S                                                              93

C12H14O3                                                               2274

C12H14O4                                                               1044

C12H15ClNO4PS                                                          1724

C12H15ClO2                                                              866

C12H15N                                                                 749

C12H15N2NaO                                                             872

C12H16                                                           1792, 2461

C12H16ClO2                                                             2356

C12H16N2                                                               2581

C12H16N2 · ClH                                                          509

C12H16N2NaO3                                                            873

C12H16N4O2                                                              516

C12H16O3                                                               1366

C12H17BrN4OS                                                            105

C12H17NO                                                               1059

C12H17N3O                                                               712

C12H17O4PS2                                                            2571

C12H18                                                            337, 2028

C12H18Вr6                                                               496

C12H19ClN4O7P2S                                                         104

C12H19ClNO3P                                                            885

C12H19O2                                                    828, 1334, 2564

C12H21N · ClH                                                           171

C12H21N2O3PS                                                           1421

C12H22CaO14                                                             649

C12H22O                                                                2468

C12H22O2                                                         1691, 1754

C12H22O4                                                          796, 1078

C12H22O11                                                              1255

C12H22O11 · H2O                                                         490

C12H24ClN                                                              1029

C12H24NO2                                                              1028

C12H24O                                                                2467

C12H25NO2 · ClH                                                        2620

C12H26O                                                                1079

C12H27FSn                                                              2124

C12H27N                                                                2123

C12H27OPS3                                                             2125

C12H27OSn                                                               344

C12H27O4P                                                              2126

C12H35B2N2                                                              347

C12H38Al16O75S8                                                         510

C12HmCln - m                                                            947

C     H     Cl                                                         1767

12-18 22-23  14-15

C13H6Cl6O2                                                             1395

C13H7N3O4S2                                                             906

C13H7NO2                                                               1533

C13H8ClN5O                                                             2376

C13H8Cl2N2O4                                                            627

C13H8N4O7                                                              2265

C13H10ClNO2                                                            2367

C13H10O2                                                               2278

C13H10O3                                                          352, 2257

С13Н11СlO                                                              2282

C13H11NO2                                                               622

C13H11N2NaO4S                                                           154

C13H11N3O                                                               297

C13H12N4                                                                 55

C13H12O                                                                1500

С13Н12О2                                                               2284

C13H12O3                                                               1632

C13H13N3                                                                941

C13H14N2                                                               1400

C13H14N4O                                                                66

C13H14N6O2                                                             1401

C13H14O                                                                 576

C13H15N5O2S2Zn                                                         2527

C13H16F3N3O4                                                            900

C13H16N2O2                                                             2269

C13H16N2S2                                                             2462

C13H16N3NaO4S                                                           713

C13H17ClN2O4                                                     1544, 2603

C13H17N                                                                2262

C13H17NO                                                                884

C13H17NO2                                                              2582

C13H17N2O3PS                                                           1075

C13H18ClNO                                                             1503

C13H18N2O2                                                              754

C13H18N2O4                                     1657, 2457, 2458, 2459, 2460

C13H19NO2                                                               281

C13H19NO4                                                              1050

C13H19O2                                                                855

C13H20N2O2                                                             1037

C13H20N2O2 · ClH                                                       1038

C13H20N2O4                                                             1053

C13H21NO3                                                               572

C13H21N3O · ClH                                                          94

C13H21N5O3 · ClH                                                        775

C13H21O3PS                                                              265

C13H21O7P                                                              1418

C13H23N · ClH                                                          1343

C13H23N3O                                                              1057

C13H26N2                                                               1403

C14H4O6                                                                 293

С14Н5Сl3O2                                                             2193

C14H8N2O4                                                              2260

C14H8N2S4                                                               929

C14H8O2                                                                 205

C14H8O8                                                                1628

C14H9ClO3                                                              2342

C14H9Cl5                                                               2228

C14H9NO · C H                                                            21

n 2n

C14H9NO2                                                                 56

(C14H9NO2)                                                             1867

n

C14H10                                                                 2251

C14H10Cl2NO2                                                           1006

C14H10CuO6                                                              566

C14H10N2O4                                                                3

C14H10O6Pb                                                              567

C14H12Cl2O · C12H6Cl4N2S                                                358

C14H12Cl3O4P                                                            940

C14H12N2 · ClH                                                          260

C14H12N4O5S                                                            1560

C14H12O2                                                           261, 621

C14H12O3                                                                263

C14H13N3O3 · H2O                                                        598

C14H14                                                                  268

C14H14ClNO2S                                                           2407

C14H14O                                                                 691

C14H14O3                                                               1562

C14H14O4                                                           923, 924

C14H15NO2S                                                             2465

C14H16ClN3O2                                                            845

C14H17NO2                                                               750

C14H17N3O3                                                             1631

C14H18ClN3O2                                                            844

C14H18N2O5                                                             1344

C14H18N2O7                                                             1531

C14H18N4O                                                              2155

C14H18N4O3                                                             1368

C14H19IN3O                                                             1347

C14H19O6P                                                              2273

C14H20Br2N2 · ClH                                                        86

C14H20ClNO2                                                            1546

C14H20O2                                                               2452

C14H22N6O3                                                              308

C14H22OS                                                                329

C14H23N3                                                               2534

С14Н23O4Р                                                               706

C14H24O2                                                                854

C14H26Cl2N2                                                             851

С14Н26О2                                                               1082

C14H26O4                                                                703

C14H28N2O3                                                             1404

C15H10N2O2                                                             1396

C15H12Br4O2                                                            1530

C15H12O2                                                                836

C15H13Cl2N5 · ClH                                                       353

C15H15N3O · C3H6O3                                                     2611

C15H16                                                                 1402

C15H16О2                                                                732

C15H17Cl2N5                                                             354

C15H17N4O5S                                                            1559

C15H18ClN7O4S                                                          2363

C15H18KNO4                                                             1545

C15H18N2                                                               1539

C15H18N2 · ClH                                                          507

C15H20N2O7                                                             1263

C15H22N2O2                                                              266

C15H22O                                                                2162

C15H22O3                                                                799

C15H24O                                                                 946

C15H28O2                                                               1416

C15H30O2                                                                758

C15H33N3O                                                              1086

C15H33O3PS2                                                             335

C15H33OP                                                               2166

C16H6Br4N2O2                                                           1227

C16H9N4Na3O9S2                                                          741

C16H10                                                                 1810

C16H10N2O2                                                             1720

C16H12N2O2                                                              964

C16H13ClN2O8S                                                           769

C16H13ClN2O9S                                                           827

C16H13F3NS                                                             2391

C16H13NO4                                                               914

С16Н14Вr                                                                701

C16H14Cl2                                                              1004

C16H14O3                                                                362

C16H15BrCl2N4O4                                                        1221

C16H16                                                                 2231

C16H16N2O3                                                             2596

C16H16N2O4                                                             1558

C16H17NO                                                                850

C16H18N2O4S                                                             832

C16H19N3O4S                                                             150

C16H19N3O5SH6O3                                                          77

C16H19N5O · 2ClH                                                       1453

C16H20ClN7O4S                                                          2364

C16H20N2O2                                                              513

C16H20NaO3S                                                             338

C16H20O6P2S3                                                           2093

C16H21NO2 · ClH                                                        1521

C16H22BrN                                                               410

С16Н22Сl2О3                                                            1753

C16H22O                                                                 837

C16H22O4                                                                702

C16H25NO2ClH                                                            767

C16H27O                                                                 575

C16H29N3O8                                                             1455

C16H34N2O4                                                              677

C16H36BrP                                                              2025

C     H                                                                  18

16-30 20-48

C17H8Br2O                                                               695

С17Н9BrO                                                                384

C17H9ClF2N2O                                                           2395

С17Н10О                                                                 258

C17H13N3O5S2                                                           2094

C17H13NO2                                                              1207

C17H14N4O4                                                             1672

C17H16ClN5O2                                                           1437

C17H16ClN5O2                                                           1684

C17H16N2Na2O6S                                                         1177

C17H16N3 · ClH · 2H2O                                                  2034

C17H18N2O6                                                              800

C17H19NO3 · ClH                                                        1583

C17H20Cl2N2S                                                            868

C17H20N4O6                                                             1926

C17H20O2                                                                539

C17H21NO · ClH                                                          807

C17H21NO2                                                               538

C17H21NO3                                                               505

C17H21NO4                                                              1387

C17H22N2O4                                                              917

C17H24O4                                                                229

C17H25NO2                                                              2150

C17H26O3                                                           328, 759

C17H28N2O3                                                              457

C17H29NO                                                                765

C17H34O4                                                                331

C17H39O3P                                                              1048

C18H12NO2                                                              1211

C18H14                                                                 2018

C18H14 · C12H10                                                        2019

C18H15N5O6S                                                             597

C18H15NO2                                                              1209

C18H15NO3                                                        1208, 1210

C18H15O3P                                                              2172

C18H15O4P                                                              2171

C18H16N2O2                                                              309

C18H16N6O2                                                             1686

C18H17ClN2O3S                                                          2602

C18H19F2NO3                                                             797

C18H19NO                                                                540

C18H20FN3O4                                                             740

C18H20N2O2S2                                                            943

C18H20N2O6                                                             1528

C18H21NO3                                                               755

C18H22N2S · ClH                                                        1069

C18H22O2                                                                633

C18H24N2O6                                                             1374

C18H26O2                                                          634, 2609

C18H26O4                                                                921

С18Н28О3                                                               1355

C18H30                                                                 1083

(C18H30N2O6)                                                           1842

n

C18H33Cl2CuN3O3                                                         499

С18Н33O2                                                               1739

C18H34N2O6S · ClH                                                      1385

C18H34O4                                                                705

C18H34OSn                                                              2232

C18H35AgO2                                                             1734

C18H35KO2                                                              1729

C18H36N4O10                                                              81

С18Н36О2                                                               1736

C18H37N5O9                                                               84

C18H39NO2                                                              1726

C18H39O7P                                                              2164

C18H41N3                                                                136

C19CaH20N2O3                                                           1160

C19H16ClNO4                                                            1213

C19H16ClNO4                                                            2344

C19H16N2O4                                                              278

C19H16O4                                                                605

С19Н17NО3                                                              1214

C19H18ClNO4S                                                           2347

C19H19N3O5S                                                             823

C19H19N5O4                                                             1685

C19H19N7O6                                                             2297

C19H20N2O2                                                              445

C19H20O4                                                                262

C19H23NO3                                                              2011

C19H23NO4                                                               504

C19H24                                                                 1397

C19H24O2                                                               1566

C19H24O3                                                               1441

C19H25NO4                                                               821

C19H26ClNO                                                             2281

C19H26O2                                                                733

(C19H26O2)                                                              615

7

С19Н26О3                                                               1440

C19H27N6O7                                                              655

C19H28O2                                                                564

C19H30O5                                                                574

C     H     ClN                                                          14

19-29 34-50

C20H12                                                                  257

C20H12N2Na2O7S2                                                        1223

C20H12N2O4S2                                                            930

C20H15ClO                                                              2385

C20H16N6                                                               2259

C20H16O4S2                                                             1228

C20H18N4O3                                                             1911

C20H22ClNO4                                                             890

C20H22N8O5                                                              682

C20H23NO                                                                934

C20H23NO · ClH                                                          935

C20H24N5O6S                                                             830

С20Н24О2                                                               2610

C20H26                                                                 1752

C20H26N4O5 · H2O                                                       1175

C20H27NO5                                                              2570

C20H27OP                                                                948

C20H28N2O5 · C4H4O4                                                    2613

C20H30O2                                                          585, 1381

C20H30O4                                                                709

C20H32O3                                                                326

C20H36N2                                                                323

C20H37N3O13                                                             558

C21H14Na2O6S2                                                          1398

C21H17ClO                                                              2270

C21H20                                                            692, 1536

C21H20Cl2O3                                                            2280

C21H20O3                                                               2130

C21H21O4P                                                        2168, 2169

C21H23ClFNO2                                                           2397

C21H24F3N3S · 2ClH                                                     1454

C21H26N2O7                                                             1527

C21H28O5                                                               2129

C21H29NO2C4H6O6                                                        2447

C21H33N2O5                                                              272

C21H38ClNH20H2O                                                         511

C21H39N7O11                                                             654

С21Н41N5O11                                                              82

C21H42N4O                                                              2046

(C22H2O)                                                               1834

n

C22H16N6O9SNa2                                                         1224

C22H16O8                                                               2559

C22H22Cl2O3                                                            2563

C22H22F3N3OS · ClH                                                     2178

C22H22N2O8 · ClH                                                       1338

C22H23ClN2O8                                                           2365

C22H23NO7                                                               892

C22H24N2O8                                                              771

C22H24N2O8 · ClH                                                       1084

C22H24N2O8 · ClH                                                        772

C22H24N2O9                                                              770

C22H25BrN2O3S · ClH                                                     389

C22H25NO3ClH                                                           1340

C22H25N3O4S                                                            2584

C22H25N3O4S · ClH                                                      2585

C22H28N2                                                               2267

C22H29N3 · ClH                                                          508

С22Н32О2                                                                846

С22Н32О3                                                          202, 2021

C22H33ClN2O2                                                           2600

C22H33O4P                                                               942

C22H34O                                                                2598

C22H34O4                                                               1047

C22H39O4P                                                               361

C22H42N2O                                                               547

C22H43N5O13                                                              80

C22H48BrN · nCH4N2O                                                     665

С23Н14О7                                                               2333

C23H15ClO3                                                             2400

С23Н16О3                                                                937

C23H22N2O6S                                                             918

С23Н24О4                                                               1384

(C23H26N3O2)                                                           1822

n

С23Н26О3                                                               2279

C23H45N5O14 · H2O4S                                                      83

C     H     ClN                                                          15

23-25 42-46

C24H16As2O3                                                            1703

C24H17Cl2NO3                                                           2441

C24H18As2N2O                                                           1698

C24H20N2O                                                         704, 1707

C24H25NO3                                                        2439, 2440

C24H27O4P                                                         853, 2165

C24H30F2O6                                                              728

C24H31FO6                                                               730

C24H31NO2 · ClH                                                        1076

C24H33O3                                                               1719

C24H38O4                                                                334

C24H47ClN2O2                                                            545

C24H48N4                                                                546

C24H51OP                                                               2167

C24H51O4P                                                              2170

С25Н19О3                                                               2378

C25H22ClNO3                                                            2442

C25H29I2NO3ClH                                                          442

C25H30O5                                                                503

C25H34O6                                                                447

C25H34O7                                                                224

С25Н38O3                                                               2020

C25H43N13O10                                                            475

C26H10O10                                                               305

C26H12N4O2                                                         311, 312

C26H12N4O2 · C26H12N4O2                                                 313

C26H16O4                                                                949

C26H21O3                                                               1538

C26H25NO · C6H8O7                                                       939

C26H28ClNO · C6H8O7                                                    2368

C26H28N2                                                                945

C26H29NO                                                                938

С26Н30O4                                                               1383

С26H40О3                                                               1382

С26Н42О4                                                                910

C26H47ClN20H2O                                                          831

С26Н50О4                                                                919

C27H26N6O8S4                                                           2054

C27H29NO10                                                             2133

С27Н30СlNO11                                                            617

C27H30O16                                                               664

С27Н34O3                                                               1722

C28H16N2O4                                                              711

C28H31ClN2O3                                                           1216

C28H31FN4O                                                             2319

С28Н36О3                                                                203

С28Н41О3                                                               1718

C28H42O2S2                                                              926

C29H28ClN2O11S                                                          776

C29H28ClN2O11S                                                         2372

C29H30N2O4S                                                            1085

C29H37NO6                                                               277

C30H46Cl2N4O4                                                          1042

C31H17NaO6                                                             2321

C31H41NO3                                                               600

С31Н42О6                                                               2322

C31H48O2S2                                                              321

C32H16CuN8                                                             2314

C32H44N2O8 · BrH                                                        221

C32H54O4                                                                760

C33H18N4O10S2                                                          1077

C34H37Cl3N4O4                                                           325

C34H48O2                                                               2415

C34H50O2                                                               2416

C34H54O2S                                                               320

C34H62NO16P                                                            1755

C36CaH70O4                                                             1730

C36H20Br2Na2O10S2                                                      1226

(C36H22)  Na2                                                          1225

10

C36Н70ВаO4                                                             1727

C36H70CdO4                                                             1728

C36H70CuO4                                                             1732

C36H70MnO4                                                             1731

C36Н70О4Pb                                                             1733

C36H70O4Zn                                                             1735

C37H67NO13                                                             2514

C38H43ClN4O8                                                            693

C38H45N5O3S                                                             327

C38H58O6S                                                               316

C38H58O7                                                                315

C39H52O4                                                                317

C41H43Cl3N6O5                                                           324

C41H53ClN2O9S                                                           916

C41H64O14                                                               756

C42H59Na3O16                                                            650

C42H70O35                                                              2466

C43H57ClN2O9S                                                           803

C43H58N4O12                                                            1452

C45H19N3O4                                                              275

C46H77NO17                                                             2089

С46Н83NО18                                                               88

C50H94N16O14                                                           1852

C57H86N8O21S2 · ClH                                                      67

C63H88CoN14O14P                                                         781

C73H108O12                                                              314

CaC3H7O6P                                                        1153, 1154

CaCl2                                                                  1159

CaCO3                                                                  1104

CaCrNiO20P5                                                            1163

CaF2                                                                   1158

CaHO4P                                                                 1150

CaH2O2                                                                 1152

CaH4O8P2                                                               1148

CaN2O4                                                                 1156

CaO                                                                    1165

CaO4S · H4O2                                                           1168

CaO6P2                                                                 1162

Ca2H3O2P                                                               1151

Ca3Cl2N2O10                                                            1164

Ca3O5Si                                                                1166

Ca3O8P2                                                                1157

CdHgTe                                                                 1130

CeF3                                                                   2434

CeO2                                                                   2433

ClCu                                                                   1323

ClH                                                                     639

ClH4N                                                                   197

ClK                                                                    1147

ClNa                                                                   1616

ClNaO2                                                                 1617

ClNaO3                                                                 1615

ClO2                                                                   2366

ClRb                                                                   1936

Cl2                                                                    2337

Cl2Cu4H6O6 · 3H2O                                                      1316

Cl2H6N2Pb                                                               186

Cl2H6N2Pd                                                               685

Cl2KNa                                                                 1970

Cl2Mg · H12O6                                                          1299

Cl2MgO6 · H2O                                                          1298

Cl2OS                                                                  2096

Cl2S                                                                   1959

Cl2S2                                                                  1960

Cl2Sm                                                                  1938

Cl3OP                                                                  2312

Cl3P                                                                   2311

Cl3PS                                                                  2098

Cl3Sm                                                                  1944

Cl4Ge                                                                   557

Cl4Si                                                                  1244

Cl4Ti                                                                  2107

Cl5P                                                                   2310

Cl6H8N2Pt                                                               182

Co5Sm                                                                  1940

CrCl3 · 6H2O                                                           2423

CrF3                                                                   2422

CrHO5S3                                                                2418

CrH6O12P3                                                              2419

CrH8N2O16S4 · 24H2O                                                     686

CrO3                                                                   2420

CrO4Р                                                                  2424

Cr2O3                                                                  2421

Cr3Cu4Н28О56Р14 · 11Н2O                                                1321

CsHO                                                                   2427

CsI                                                                    2428

Cu                                                                     1315

CuCl2                                                                  1319

CuF2                                                                   1318

CuMg2 + Cu2Mg                                                          1292

CuO4S                                                                  1320

Cu3P                                                                   1322

Cu8Fe16Ni8O40                                                          2292

E0,06O4P0,45V0,55Y0,95                                                  466

F                                                                      2315

FH                                                                      638

FH4N                                                                    196

FK                                                                     1145

FLi                                                                    1269

FNa                                                                    1614

FNa10O12P                                                              1604

FSc                                                                    1973

FSn                                                                    1758

FYb                                                                    1126

F2Mg                                                                   1297

F2Sr                                                                   1993

F2Zn                                                                   2475

F3Lu                                                                   1291

F3Nd                                                                   1636

F3Tb                                                                   2015

F3Y                                                                    1128

F4S                                                                    1961

F4Si                                                                   1243

F4Zr                                                                   2484

F6H8N2Si                                                                181

F6K2Si                                                                 1135

F6LiP                                                                  1268

F6Na2Si                                                                1594

F6S                                                                    1956

F10S2                                                                  1957

Fe                                                                     1095

FeO4S · H2O                                                            1099

Fe2O3                                                                  1100

Fe16Mg8Mn8O40                                                          2290

Fe16Mn8O40Zn8                                                          2291

Fe16Ni8O40Zn8                                                          2293

Fe16O32Sr8                                                             2294

GaP                                                                     493

Ga2O3                                                                   492

Ge                                                                      553

GeH4                                                                    555

GeO2                                                                    554

HCl3Si                                                                 2220

HK2O4P                                                                 1136

HMgO4P                                                                 1294

HNaO3S                                                                 1596

HNO3                                                                      7

HO2PRR' R=R': H или Alk-C8 - C10                                        351

HORb                                                                   1931

H2BNaO4 · 3H2O2                                                        1603

H2CuO6P2                                                               1317

H2KO4P                                                                 1137

H2NaO2P · H2O                                                          1597

H2O2Sr                                                                 1991

H2O4S                                                                  1966

H2S                                                                     744

H2Se                                                                    636

H3K2N2O13PS                                                            1675

H3O3P                                                                  1764

H3P                                                                    2302

H4CaO8P2 + CaO4S + O5P2                                                2004

H4MgO8P2                                                               1293

H4NO3V                                                                  179

H5NF2                                                                   180

H5NO3S2                                                                 192

H6NO4P                                                                  185

H6N2O4S                                                                 561

H8N2O3S2                                                                193

H8N2O4S                                                                 190

H9N2O4P                                                                 184

H9N3O6S2                                                                178

H12CrNi1,7O4P6 · H2O                                                   1643

H12N3O4P                                                                195

Hg                                                                     1929

IK                                                                     1138

INa                                                                    1599

I2                                                                     1122

InO                                                                    1119

InP                                                                    1120

ITl                                                                    2008

KFH2O2                                                                 1146

KNO3                                                                   1141

K2MgO8S2 · 6H2O                                                        1140

K2O4S                                                                  1142

K3O4P                                                                  1144

MgO                                                                    1304

MgO · SiO2 · Cr2O3 · CaO · Al2O3 · Fe2O3                               1796

MgO4S                                                                  1305

MgZn2                                                                  2476

Mg3O8P2                                                                1296

Mn                                                                     1306

MnN2O6 · 6H2O                                                          1308

MnO4S · 5H2O                                                           1309

Mo                                                                     1570

MoSe2                                                                  1572

MoSi                                                                   1573

NF3                                                                       6

NNaO2                                                                  1606

NNaO3                                                                  1605

NNb                                                                    1648

NO2                                                                       4

NO3Rb                                                                  1933

NTi                                                                    2105

NH3                                                                     176

N2O6Sr                                                                 1992

N4Si3                                                                  1242

N4Zr3                                                                  2483

Na2O3S2                                                                1613

Na2O4S                                                                 1609

Na2S                                                                   1610

Nb                                                                     1646

Nb2O5                                                                  1649

NbSe2                                                                  1647

Ni7S6                                                                   548

OSm                                                                    1939

OSr                                                                    1995

OZn                                                                    2477

O2Ru                                                                   1937

O2S                                                                    1958

O2Se                                                                   1953

O2Si                                                             1235, 1236

O2Ti                                                                   2102

O2Zr                                                                   2481

O3                                                                     1694

O3PbTiZr                                                               1948

O3S                                                                    1962

O3Sm2                                                                  1942

O3V2                                                                    469

O4Rb2S                                                                 1935

O4SiZr                                                                 2479

O4SSm2                                                                 1941

O4SSr                                                                  1996

O5P2                                                                   2309

O5V2                                                               468, 469

O12P3Sr2                                                               1997

O12S3Sm2                                                               1943

P                                                                      2308

P2Zn3                                                                  2474

R3OP                                                                   2303

P6Se                                                                   1952

S                                                                      1955

STi                                                                    2106

SZn                                                                    2478

S2Ti                                                                   2104

S2W                                                                     484

Se                                                                     1951

Se2W                                                                    483

Si2Ti                                                                  2103

SiW                                                                     486

Те                                                                     2012

Th                                                                     2111

Ti                                                                     2101

W                                                                       482

Y2O3                                                                   1127

Zr                                                                     2480

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

- Приложение 3

к Санитарным нормам, правилам

и гигиеническим нормативам

"Перечень регламентированных

в воздухе рабочей зоны вредных

веществ"

УКАЗАТЕЛЬ НОМЕРОВ CAS ВЕЩЕСТВ И ИХ ПОРЯДКОВЫЕ НОМЕРА К ТАБЛИЦЕ ГЛАВЫ 3 "ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ (ПДК) ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ"

CAS                                                         Номер в таблице

50-00-0                                                                2298

50-03-3                                                                 231

50-06-6                                                                2276

50-09-9                                                                 872

50-24-8                                                                2129

50-29-3                                                                2228

50-32-8                                                                 257

50-33-9                                                                 445

50-41-9                                                                2368

50-65-7                                                                 627

50-70-4                                                                 651

50-78-2                                                                 230

50-81-7                                                                 209

50-99-7                                                                 646

51-05-8                                                                1038

51-28-5                                                                 578

51-21-8                                                                2317

51-35-4                                                                 608

52-26-6                                                                1583

52-51-7                                                                 400

52-68-6                                                                 795

52-86-8                                                                2397

53-16-7                                                                 633

53-86-1                                                                2344

54-85-3                                                                1816

55-21-0                                                                 256

55-63-0                                                                1883

55-86-7                                                                2404

55-98-1                                                                 425

56-12-2                                                                  64

56-23-5                                                                2076

56-38-2                                                                1064

56-40-6                                                                 161

56-59-1                                                                 873

56-75-7                                                                 976

56-87-1                                                                 679

57-11-4                                                                1736

57-13-6                                                                1171

57-55-6                                                                1879

57-62-5                                                                2365

57-63-6                                                                2610

57-67-0                                                                  53

57-68-1                                                                  92

57-74-9                                                                2040

57-85-2                                                                2021

57-85-2                                                                 202

57-92-1                                                                 654

58-08-2                                                                 747

58-15-1                                                                 712

58-18-4                                                                 585

58-22-0                                                                 564

58-36-6                                                                1703

58-55-9                                                                 714

58-56-0                                                                1438

58-63-9                                                                 743

58-93-5                                                                 753

59-05-2                                                                 682

59-30-3                                                                2297

59-46-1                                                                1037

59-49-4                                                                 282

59-67-6                                                                1815

59-87-0                                                                1681

59-88-1                                                                2256

60-00-4                                                                2516

60-12-8                                                                2270

60-24-2                                                                1329

60-29-7                                                                2616

60-32-2                                                                  68

60-38-8                                                                 224

60-51-5                                                                 817

60-54-8                                                                 771

60-56-0                                                                 736

60-57-1                                                                 531

61-25-6                                                                 890

61-33-6                                                                 832

62-23-7                                                                1660

62-44-2                                                                2623

62-46-4                                                                 931

62-53-3                                                                  59

62-54-4                                                                1155

62-56-6                                                                2095

62-73-7                                                                 810

62-90-8                                                                1722

63-25-2                                                                1410

63-74-1                                                                  61

64-17-5                                                                2523

64-18-6                                                                1336

64-19-7                                                                2522

64-39-1                                                                2150

64-75-5                                                                 772

65-45-2                                                                 565

65-85-0                                                                 280

66-79-5                                                                 823

66-84-2                                                                  79

67-20-9                                                                1680

67-33-2                                                                 728

67-45-8                                                                1682

67-48-1                                                                 619

67-52-7                                                                2128

67-56-1                                                                1333

67-63-0                                                                1880

67-64-1                                                                1882

67-66-3                                                                2204

67-68-5                                                                 842

68-11-1                                                                1328

68-12-2                                                                 856

68-19-9                                                                 781

68-35-9                                                                 125

68-36-0                                                                 349

68-89-3                                                                 713

69-09-0                                                                 868

69-53-4                                                                 150

69-72-7                                                                 569

70-30-4                                                                1395

71-23-8                                                                1881

71-36-3                                                                 429

71-41-0                                                                1777

71-43-2                                                                 283

71-55-6                                                                2225

72-14-0                                                                 140

72-73-0                                                                2056

72-80-0                                                                 993

73-24-5                                                                1915

74-82-8                                                                1332

74-83-9                                                                 394

74-87-3                                                                2371

74-89-5                                                                1341

74-90-8                                                                 640

74-93-1                                                                1337

74-94-2                                                                 764

74-95-3                                                                 697

74-96-4                                                                 413

75-00-3                                                                2408

75-01-4                                                                2411

75-04-7                                                                2547

75-05-8                                                                 232

75-07-0                                                                 212

75-08-1                                                                2524

75-09-2                                                                 982

75-10-5                                                                 953

75-12-7                                                                2299

75-15-0                                                                2243

75-18-3                                                                 841

75-21-8                                                                2512

75-25-2                                                                2122

75-26-3                                                                 404

75-31-0                                                                 130

75-35-4                                                                1024

75-43-4                                                                1017

75-44-5                                                                1183

75-45-6                                                                 963

75-46-7                                                                2174

75-47-8                                                                2136

75-50-3                                                                2142

75-52-5                                                                1666

75-56-9                                                                2507

75-63-8                                                                 406

75-65-0                                                                1464

75-69-4                                                                2223

75-70-7                                                                2206

75-71-8                                                                 950

75-86-5                                                                 589

75-87-6                                                                2194

75-89-8                                                                2190

75-97-8                                                                 790

75-99-0                                                                1002

76-02-8                                                                2195

76-03-9                                                                2226

76-05-1                                                                2189

76-06-2                                                                2213

76-12-0                                                                 956

76-13-1                                                                2185

76-14-2                                                                2055

76-15-3                                                                1784

76-16-4                                                                 527

76-19-7                                                                1749

76-22-2                                                                2145

76-25-5                                                                 730

76-37-9                                                                2057

76-38-0                                                                1554

76-44-8                                                                 551

76-57-3                                                                 755

77-47-4                                                                 536

77-71-4                                                                 813

77-73-6                                                                2033

77-78-1                                                                 840

77-92-9                                                                 612

77-99-6                                                                 318

78-00-2                                                                2086

78-10-4                                                                2088

78-39-7                                                                2238

78-40-0                                                                2236

78-42-2                                                                1987

78-48-8                                                                1947

78-51-3                                                                2164

78-59-1                                                                2154

78-70-6                                                                 833

78-75-1                                                                 698

78-79-5                                                                1357

78-82-0                                                                1465

78-83-1                                                                1462

78-84-2                                                                1463

78-85-3                                                                1467

78-87-5                                                                 998

78-88-6                                                                1001

78-92-2                                                                 430

78-93-3                                                                 432

78-94-4                                                                 439

78-96-6                                                                 134

79-01-6                                                                2227

79-03-8                                                                1907

79-04-9                                                                2340

79-06-1                                                                1885

79-09-4                                                                1908

79-10-7                                                                1894

79-11-8                                                                2412

79-20-9                                                                1346

79-22-1                                                                1508

79-24-3                                                                1688

79-34-5                                                                2083

79-38-9                                                                2187

79-39-0                                                                1468

79-41-4                                                                1470

79-43-6                                                                1022

79-57-2                                                                 770

79-94-7                                                                1530

80-05-7                                                                 732

80-07-9                                                                2003

80-08-0                                                                2002

80-15-9                                                                1499

80-18-2                                                                1352

80-33-1                                                                2401

80-35-3                                                                 113

80-62-6                                                                1423

81-30-1                                                                 293

81-77-6                                                                 711

81-81-2                                                                 605

81-84-5                                                                1635

81-96-9                                                                 384

81-98-1                                                                 695

82-05-3                                                                 258

82-21-3                                                                 949

82-45-1                                                                  56

82-66-6                                                                 937

82-68-8                                                                1668

83-32-9                                                                 211

83-67-0                                                                 715

83-88-5                                                                1926

84-65-1                                                                 205

84-66-2                                                                1044

84-69-5                                                                 837

84-74-2                                                                 702

84-75-3                                                                 709

84-76-4                                                                 910

85-00-7                                                                 717

85-01-8                                                                2251

85-44-9                                                                1105

85-56-3                                                                2342

85-68-7                                                                 262

85-73-4                                                                2094

86-75-5                                                                 601

86-88-4                                                                1623

87-17-2                                                                 622

87-20-7                                                                1366

87-25-2                                                                 167

87-33-2                                                                 688

87-56-9                                                                 997

87-65-0                                                                 583

87-68-3                                                                 530

87-79-6                                                                1982

87-82-1                                                                 495

87-86-5                                                                1788

88-05-1                                                                 142

88-06-2                                                                 626

88-12-0                                                                2544

88-14-2                                                                2327

88-16-4                                                                2181

88-27-7                                                                 765

88-74-4                                                                 117

89-32-7                                                                 276

89-57-6                                                                  71

90-04-0                                                                 109

90-15-7                                                                1633

90-89-1                                                                1060

91-17-8                                                                 658

91-20-3                                                                1624

91-22-5                                                                2335

91-23-6                                                                1563

91-53-2                                                                 750

91-67-8                                                                1058

92-00-2                                                                2399

92-64-8                                                                 635

92-72-8                                                                1213

92-77-3                                                                1207

92-79-5                                                                1210

92-94-4                                                                2018

93-09-4                                                                1630

93-17-4                                                                 893

93-40-3                                                                 894

94-09-7                                                                2548

94-13-3                                                                1899

94-19-9                                                                 170

94-80-4                                                                 446

95-04-5                                                                  96

95-14-7                                                                 296

95-31-8                                                                 877

95-33-0                                                                2462

95-38-5                                                                 547

95-53-4                                                                  99

95-54-5                                                                 671

95-55-6                                                                  72

95-57-6                                                                 624

95-63-6                                                                2143

95-73-8                                                                 984

95-76-1                                                                 967

95-93-2                                                                2044

96-05-9                                                                1889

96-13-9                                                                 699

96-18-4                                                                2214

96-19-5                                                                2216

96-29-3                                                                 881

96-33-3                                                                1469

96-34-4                                                                1502

96-48-0                                                                 752

97-00-7                                                                 909

97-63-2                                                                2580

97-65-4                                                                1360

97-77-8                                                                2087

97-86-9                                                                1481

97-88-1                                                                 451

98-00-0                                                                2330

98-01-1                                                                2324

98-07-7                                                                2207

98-08-8                                                                2177

98-09-9                                                                 290

98-13-5                                                                2266

98-16-8                                                                2176

98-46-4                                                                1670

98-54-4                                                                 878

98-82-8                                                                1525

98-83-9                                                                1516

98-86-2                                                                2271

98-87-3                                                                 983

98-88-4                                                                 279

98-92-0                                                                1814

98-94-2                                                                 874

98-95-3                                                                1661

99-09-2                                                                 118

99-26-3                                                                 731

99-54-7                                                                 995

99-57-0                                                                  74

99-59-2                                                                 111

99-63-8                                                                 288

99-75-2                                                                1413

99-76-3                                                                1376

99-77-4                                                                2587

99-96-7                                                                 568

99-97-3                                                                 345

100-01-6                                                                119

100-02-7                                                                603

100-17-4                                                               1564

100-20-9                                                                289

100-21-0                                                                287

100-37-8                                                               1035

100-38-9                                                               1036

100-41-4                                                               2550

100-42-5                                                               2532

100-44-7                                                               2373

100-47-0                                                                292

100-50-5                                                               2453

100-51-6                                                                267

100-52-7                                                                254

100-61-8                                                               1342

100-64-1                                                               2450

100-69-6                                                               2543

100-74-3                                                               2583

100-86-3                                                               1552

101-02-0                                                               2172

101-21-3                                                               1542

101-27-9                                                               2355

101-42-8                                                                852

101-63-3                                                               1701

101-68-8                                                               1396

101-72-4                                                               1539

101-84-8                                                               1705

102-01-2                                                               1721

102-04-5                                                                946

102-06-7                                                                941

102-27-2                                                               1519

102-36-3                                                               1009

102-69-2                                                               2161

102-70-5                                                               2160

102-77-2                                                                294

102-82-9                                                               2123

103-11-7                                                               2558

103-34-4                                                                928

103-46-4                                                               1475

103-50-4                                                                691

103-71-9                                                               2261

103-73-1                                                               2612

103-79-7                                                               2263

103-83-3                                                                264

103-90-2                                                                620

104-76-7                                                               2556

104-78-9                                                               1040

104-88-1                                                               2341

104-90-5                                                               1534

104-94-9                                                                110

105-16-8                                                               1041

105-29-3                                                               1448

105-39-5                                                               2599

105-45-3                                                               1439

105-56-6                                                               2605

105-59-9                                                                735

105-60-2                                                                498

105-99-7                                                                703

106-31-0                                                                427

106-36-5                                                               1902

106-47-8                                                                159

106-48-9                                                                625

106-50-3                                                                673

106-51-4                                                                301

106-65-0                                                                789

106-70-7                                                               1371

106-71-8                                                               2444

106-74-1                                                               2619

106-79-6                                                                796

106-89-8                                                               2377

106-91-2                                                               2509

106-92-3                                                               2510

106-97-8                                                                415

106-99-0                                                                414

107-02-8                                                               1884

107-05-1                                                               2389

107-06-2                                                               1021

107-07-3                                                               2409

107-10-8                                                                129

107-11-9                                                               1886

107-13-1                                                               1896

107-15-3                                                                683

107-19-7                                                               1905

107-21-1                                                               2520

107-27-7                                                               2413

107-30-2                                                               2381

107-35-7                                                                164

107-71-1                                                                882

107-81-3                                                                403

107-82-4                                                                396

107-83-6                                                               2307

107-87-9                                                               1779

107-92-6                                                                426

107-94-8                                                               2393

107-95-9                                                                132

107-96-0                                                               1327

108-01-0                                                                777

108-05-4                                                               2531

108-10-1                                                               1446

108-11-2                                                               1450

108-18-9                                                               1535

108-20-3                                                               1547

108-21-4                                                               1523

108-23-6                                                               1509

108-24-7                                                                215

108-31-6                                                               2325

108-32-7                                                               1390

108-42-9                                                                158

108-45-2                                                                672

108-46-3                                                                719

108-62-3                                                               2048

108-65-6                                                               1565

108-67-8                                                               2144

108-77-0                                                               2221

108-78-1                                                               2121

108-80-5                                                               2116

108-86-1                                                                385

108-87-2                                                               1512

108-88-3                                                               1350

108-90-7                                                               2343

108-91-8                                                               2454

108-94-1                                                               2449

108-95-2                                                                570

108-98-5                                                               2264

109-01-3                                                               1451

109-02-4                                                               1428

109-08-0                                                               1456

109-21-7                                                                443

109-43-3                                                                705

109-52-4                                                               1776

109-55-7                                                                835

109-60-4                                                               1897

109-65-9                                                                386

109-66-0                                                               1774

109-69-3                                                               2352

109-70-6                                                                411

109-73-9                                                                 63

109-75-1                                                                438

109-77-3                                                               1878

109-78-4                                                                616

109-87-5                                                                891

109-89-7                                                               1032

109-99-9                                                               2039

110-00-9                                                               2323

110-02-1                                                               2097

110-05-4                                                                330

110-17-8                                                                436

110-49-6                                                               1567

110-53-2                                                                402

110-54-3                                                                518

110-63-4                                                                424

110-65-6                                                                458

110-71-4                                                                895

110-80-5                                                               2617

110-82-7                                                               2448

110-83-8                                                               2451

110-85-0                                                               1802

110-86-1                                                               1811

110-89-4                                                               1806

110-91-8                                                               2036

110-97-4                                                               1118

111-13-7                                                               1742

111-15-9                                                               2618

111-20-6                                                                659

111-25-1                                                                387

111-27-3                                                                521

111-30-8                                                               1775

111-34-2                                                               2538

111-36-4                                                                448

111-40-0                                                                172

111-41-1                                                                166

111-42-2                                                                734

111-44-4                                                               1704

111-45-5                                                               1909

111-46-6                                                               1709

111-49-9                                                                497

111-70-6                                                                549

111-76-2                                                                461

111-87-5                                                               1741

111-89-3                                                               1026

111-90-0                                                               2624

111-96-6                                                               1561

112-13-0                                                                660

112-14-1                                                               1751

112-24-3                                                                310

112-27-6                                                                912

112-30-1                                                                661

112-34-5                                                                462

112-53-8                                                               1079

112-60-7                                                               1710

112-80-1                                                               1739

114-07-8                                                               2514

114-70-5                                                               2255

115-10-6                                                               1699

115-11-7                                                               1466

115-19-5                                                               1370

115-25-3                                                               1750

115-27-5                                                                533

115-29-7                                                                506

115-37-7                                                               2011

115-77-5                                                                729

115-86-6                                                               2171

115-95-7                                                                828

115-96-8                                                               2229

115-98-0                                                                359

116-14-3                                                               2064

116-15-4                                                                526

116-16-5                                                                532

116-52-9                                                                319

116-54-1                                                               1392

117-80-6                                                                994

117-81-7                                                                334

117-96-4                                                                690

117-97-5                                                               1791

118-52-5                                                                808

118-55-8                                                               2257

118-58-1                                                                263

118-74-1                                                                528

118-75-2                                                               2073

118-95-6                                                                580

118-96-7                                                               1487

118-97-8                                                                908

119-36-8                                                               1375

119-53-9                                                                621

119-64-2                                                               2035

120-51-4                                                                261

120-61-6                                                                785

120-71-8                                                                102

120-78-5                                                                929

120-80-9                                                                718

120-83-2                                                                582

121-14-2                                                                904

121-17-5                                                               1671

121-33-5                                                                594

121-44-8                                                               1071

121-46-0                                                                364

121-69-7                                                                763

121-75-5                                                               1052

121-82-4                                                               2157

121-88-0                                                                 75

121-91-5                                                                286

121-92-6                                                               1659

122-04-3                                                               1658

122-11-2                                                                 93

122-14-5                                                                818

122-20-3                                                               1652

122-34-9                                                                360

122-37-2                                                                152

122-42-9                                                               1537

122-59-8                                                               2285

122-78-1                                                               2254

122-80-5                                                                149

122-99-6                                                               2283

123-01-3                                                               1083

123-04-6                                                               2375

123-05-7                                                               2554

123-11-5                                                               1551

123-31-9                                                                720

123-38-6                                                               1906

123-42-2                                                                588

123-51-3                                                               1363

123-63-7                                                               2149

123-72-8                                                                416

123-73-9                                                                433

123-75-1                                                               1818

123-86-4                                                                440

123-91-1                                                                911

124-02-7                                                               1890

124-04-9                                                                418

124-09-4                                                                676

124-40-3                                                               1411

124-43-6                                                               1172

124-63-0                                                               1335

124-73-2                                                                700

126-30-7                                                                836

126-33-0                                                               2038

126-73-8                                                               2126

126-98-7                                                               1474

126-99-8                                                               2351

127-08-2                                                                216

127-09-3                                                                217

127-18-4                                                               2085

127-19-5                                                                780

127-47-9                                                                846

127-52-6                                                               2345

128-04-1                                                                805

128-62-1                                                                892

128-97-2                                                               1628

129-00-0                                                               1810

130-15-4                                                               1627

131-11-3                                                                783

131-17-9                                                                923

131-18-0                                                                921

131-52-2                                                               1790

133-10-8                                                                 70

134-03-2                                                               1256

134-62-3                                                               1059

135-19-3                                                               1634

135-61-5                                                               1209

135-62-6                                                               1208

136-85-6                                                               1354

137-26-8                                                               2050

137-30-4                                                                322

137-42-8                                                               1391

139-33-3                                                               2529

139-40-2                                                                336

139-65-1                                                               2091

140-11-4                                                                259

140-29-4                                                                270

140-53-4                                                               2396

140-76-1                                                               1517

140-88-5                                                               2593

140-89-6                                                               2567

140-92-1                                                               1529

141-05-9                                                               1045

141-32-2                                                                453

141-43-5                                                                162

141-53-7                                                               2301

141-75-3                                                                428

141-78-6                                                               2549

141-79-7                                                               1449

141-97-9                                                               2590

142-47-2                                                                123

142-62-1                                                                520

142-63-2                                                               1804

142-84-7                                                               1901

142-88-1                                                               1805

142-88-1                                                                419

142-96-1                                                               1697

143-08-8                                                               1689

144-32-2                                                                610

144-55-8                                                               1595

144-80-9                                                                155

147-14-8                                                               2314

147-24-0                                                                807

147-47-7                                                                749

148-69-6                                                               2581

148-87-8                                                               2272

148-87-8                                                               2445

149-30-4                                                                295

149-74-6                                                               1493

150-13-0                                                                 58

150-19-6                                                                595

150-76-5                                                                596

151-38-2                                                                218

151-56-4                                                               2574

151-67-7                                                                408

152-16-9                                                               1740

152-47-6                                                                112

153-18-4                                                                664

154-87-0                                                                104

156-10-5                                                               1664

156-43-4                                                                173

156-62-7                                                               2436

156-87-6                                                                133

259-77-8                                                               1792

280-57-9                                                                667

281-23-2                                                               2233

288-88-0                                                               2118

298-00-0                                                                826

298-57-7                                                                945

299-28-5                                                                649

299-84-3                                                                848

299-86-5                                                                885

300-76-5                                                                696

302-74-5                                                               1192

307-34-6                                                               1738

308-26-9                                                               1692

309-00-2                                                                501

315-37-7                                                               1382

317-34-0                                                                839

318-98-9                                                               1521

321-14-2                                                               2380

321-30-2                                                               1916

330-55-2                                                               1010

332-19-4                                                                460

333-41-5                                                               1421

336-19-6                                                               1743

341-70-8                                                               1069

344-07-0                                                               1783

349-50-8                                                                959

350-57-2                                                               2065

352-15-8                                                               1677

353-36-6                                                               2320

353-59-3                                                                391

354-21-2                                                                958

354-25-6                                                               2061

354-33-6                                                               1786

355-25-9                                                                662

355-42-0                                                               2041

355-80-6                                                               1747

357-70-0                                                                505

358-23-6                                                               2141

359-35-3                                                               2063

363-72-4                                                               1780

372-09-8                                                               2443

376-50-1                                                               1066

376-53-4                                                               1744

376-84-1                                                               1748

376-89-6                                                                523

382-21-8                                                               1746

392-56-3                                                                522

393-75-9                                                                905

409-21-2                                                               1241

420-04-2                                                               1173

420-04-2                                                               2435

420-12-2                                                               2546

420-46-2                                                               2188

422-64-0                                                               1782

424-40-8                                                               1046

430-51-9                                                               1019

431-06-1                                                                951

434-22-0                                                                634

434-64-0                                                               1745

437-38-7                                                               2267

440-17-5                                                               1454

440-58-4                                                                220

443-48-1                                                               1434

447-14-3                                                               2191

460-35-5                                                               2186

460-39-9                                                               2183

461-18-7                                                               2173

461-58-5                                                               2438

463-58-1                                                               2245

464-49-3                                                                380

473-55-2                                                               2146

483-63-6                                                               2582

494-52-0                                                               1807

498-66-8                                                                365

498-67-9                                                               1018

501-53-1                                                                269

502-56-7                                                               1690

503-74-2                                                               1362

504-60-9                                                               1773

506-28-1                                                                814

506-77-4                                                               2405

507-09-5                                                               2099

507-40-4                                                                880

509-14-8                                                               2051

513-37-1                                                               1504

513-42-8                                                               1473

513-77-9                                                                247

517-25-9                                                               2156

526-83-0                                                                727

527-60-6                                                                618

527-69-5                                                               2331

528-44-9                                                                291

530-17-6                                                               1479

532-32-1                                                                273

533-74-4                                                                843

534-07-6                                                                999

534-22-5                                                               1501

534-52-1                                                                579

538-93-2                                                               1477

540-69-2                                                               2300

540-72-7                                                               1598

541-41-3                                                               2601

541-42-4                                                               1533

541-47-9                                                               1365

542-10-9                                                               2521

542-18-7                                                               2406

542-75-6                                                               1000

542-92-7                                                               2469

543-24-8                                                                222

544-01-4                                                               1700

544-16-1                                                                449

546-93-0                                                               1302

547-44-4                                                                 54

547-63-7                                                               1417

548-00-5                                                               2559

551-16-6                                                                 90

552-30-7                                                                716

552-89-6                                                               1655

554-12-1                                                               1483

554-14-3                                                               1486

554-68-7                                                               1072

554-84-7                                                                602

556-24-1                                                               1414

556-52-5                                                               2508

556-61-6                                                               1408

557-05-1                                                               1735

558-13-4                                                               2023

558-95-2                                                               1737

559-11-5                                                               2132

563-47-3                                                               1505

565-69-5                                                               1445

576-26-1                                                                794

580-48-3                                                                332

583-33-5                                                                455

583-71-1                                                                390

584-08-7                                                               1139

584-09-8                                                               1932

584-13-4                                                                141

584-79-2                                                               1440

584-84-9                                                               1495

585-79-5                                                                398

586-91-4                                                                  3

589-18-4                                                               1351

590-86-3                                                               1359

591-50-4                                                               1123

591-87-7                                                               1888

593-29-3                                                               1729

594-37-6                                                                990

594-42-3                                                               2205

598-23-2                                                               1369

598-38-9                                                               1023

598-78-7                                                               2392

604-32-0                                                               2416

606-22-4                                                                896

608-31-1                                                                968

608-73-1                                                                535

609-99-4                                                                577

611-19-8                                                               2402

611-75-6                                                                 86

614-39-1                                                                 94

614-45-9                                                                883

616-44-4                                                               1485

616-45-5                                                               1820

616-91-1                                                                228

617-89-0                                                                106

619-08-9                                                                604

620-05-3                                                               1125

620-47-3                                                                268

621-29-4                                                               1496

621-72-7                                                                260

622-96-8                                                               1526

623-15-4                                                               2329

623-42-7                                                               1361

624-18-0                                                                674

624-24-8                                                               1442

624-72-6                                                                962

624-83-9                                                               1409

625-36-5                                                               2387

626-35-7                                                               2586

626-48-2                                                               1459

626-68-6                                                               1388

626-86-8                                                               2555

627-22-5                                                               2350

627-30-5                                                               2388

627-44-1                                                               1067

627-54-3                                                               1068

627-93-0                                                                793

628-63-7                                                               1793

630-08-0                                                               2244

634-93-5                                                               2192

635-22-3                                                                120

637-56-9                                                                174

638-10-8                                                               2579

638-49-3                                                               1794

640-15-3                                                                887

646-06-0                                                                915

646-07-1                                                               1443

646-83-3                                                                663

655-35-6                                                               2570

665-66-7                                                                148

674-82-8                                                               1405

677-21-4                                                               2182

678-26-2                                                               1081

684-16-2                                                                525

684-93-5                                                               1433

689-97-4                                                                437

690-94-8                                                               1372

693-23-2                                                               1078

698-90-8                                                               2464

709-98-8                                                               1012

713-68-8                                                                623

719-32-4                                                               2067

723-46-6                                                                 60

732-11-6                                                                859

738-70-5                                                               2155

744-80-9                                                                278

751-94-0                                                               2321

754-34-7                                                               1124

756-79-6                                                                824

758-41-8                                                                955

758-42-9                                                               2184

758-48-5                                                               1785

759-24-0                                                               1051

759-94-4                                                               2566

760-23-6                                                                974

760-93-0                                                               1471

764-41-0                                                                972

764-48-7                                                               2539

764-78-3                                                               2517

764-99-8                                                               1711

765-43-5                                                               2471

766-15-4                                                                801

768-90-1                                                                409

768-95-6                                                               2235

771-60-8                                                                124

771-61-9                                                               1781

811-97-2                                                               2062

814-68-6                                                               1895

818-61-1                                                                632

822-06-0                                                                515

826-36-8                                                               2047

827-52-1                                                               2461

828-51-3                                                               2234

830-13-7                                                               2468

859-18-7                                                               1385

868-14-4                                                                422

868-77-9                                                                630

868-85-9                                                                858

870-85-9                                                               2578

871-22-7                                                                707

871-58-9                                                                444

872-50-4                                                               1461

873-94-9                                                               2152

886-77-1                                                                352

917-61-3                                                               1619

920-46-7                                                               1472

921-03-9                                                               2215

921-09-5                                                               2069

921-53-9                                                                421

926-57-8                                                                973

928-70-1                                                               1367

929-17-9                                                                 69

929-37-3                                                               2541

938-56-7                                                                298

940-14-7                                                               1654

950-59-4                                                                329

957-51-7                                                                850

973-21-7                                                               1531

985-12-6                                                               1076

989-38-8                                                               1216

998-30-1                                                               2237

999-61-1                                                                614

999-81-5                                                               2151

1002-89-7                                                              1726

1007-36-9                                                              1497

1014-69-3                                                              1520

1035-77-4                                                               733

1055-55-6                                                               704

1064-48-8                                                              1224

1070-64-0                                                              2568

1070-78-6                                                              2080

1071-71-2                                                              2591

1071-73-4                                                               606

1073-67-2                                                              2545

1078-79-1                                                              1055

1087-21-4                                                               924

1111-27-8                                                               693

1114-71-2                                                              1898

1118-00-9                                                              1553

1120-10-1                                                              2384

1122-17-4                                                              1020

1122-60-7                                                              1687

1122-70-9                                                              1518

1128-16-1                                                              2208

1133-64-8                                                              1663

1134-04-9                                                              2079

1134-23-2                                                              2607

1141-38-4                                                              1625

1149-23-1                                                              1050

1163-19-5                                                              1702

1182-06-5                                                              2415

1188-37-0                                                               223

1192-03-1                                                              2211

1201-30-5                                                              2209

1220-83-3                                                               114

1255-49-8                                                               203

1263-89-4                                                                83

1300-73-8                                                                89

1302-72-3                                                              1638

1302-76-7                                                                45

1303-86-2                                                               377

1305-62-0                                                              1152

1305-78-8                                                              1165

1308-38-9                                                              2421

1309-37-1                                                              1100

1309-48-4                                                              1304

1310-53-8                                                               554

1310-82-3                                                              1931

1313-82-2                                                              1610

1313-96-8                                                              1649

1314-11-0                                                              1995

1314-13-2                                                              2477

1314-23-4                                                              2481

1314-56-3                                                              2309

1314-62-1                                                          467, 468

1314-84-7                                                              2474

1314-98-3                                                              2478

1318-16-7                                                               369

1319-77-2                                                               586

1321-12-6                                                              1432

1321-65-9                                                              2212

1321-94-4                                                              1430

1322-93-6                                                               338

1324-34-7                                                               469

1324-72-7                                                              1226

1330-20-7                                                               782

1330-43-4                                                              1612

1330-78-5                                                              2168

1330-78-5                                                              2169

1333-82-0                                                              2420

1335-47-3                                                              1402

1336-36-3                                                               947

1340-69-8                                                               302

1341-49-7                                                               180

1344-28-1                                                                36

1400-61-9                                                                88

1401-55-4                                                              2009

1401-69-0                                                              2089

1403-66-3                                                               543

1404-04-2                                                              1637

1405-87-4                                                               252

1438-14-8                                                              2505

1450-14-2                                                               512

1453-58-3                                                              1457

1459-93-4                                                               784

1464-69-3                                                              2540

1467-79-4                                                               815

1483-12-1                                                              1343

1493-13-6                                                              2140

1498-64-2                                                              2569

1502-47-2                                                               544

1515-75-9                                                               834

1548-13-6                                                              2179

1558-25-4                                                              2224

1561-48-4                                                              2077

1573-58-6                                                              2199

1582-09-8                                                               900

1592-23-0                                                              1730

1594-56-5                                                               907

1594-64-5                                                              2193

1622-32-8                                                              2410

1624-62-0                                                              1566

1633-05-2                                                              1994

1633-22-3                                                              2231

1634-04-4                                                              1425

1642-54-2                                                              1455

1645-40-3                                                              1373

1653-19-6                                                               971

1664-54-6                                                               153

1668-54-8                                                               103

1672-88-4                                                              1436

1674-94-8                                                              1340

1698-60-8                                                               156

1707-15-9                                                              1401

1712-64-7                                                              1532

1713-07-1                                                               213

1724-39-6                                                              2467

1738-25-6                                                               774

1761-71-3                                                              1403

1762-95-4                                                               194

1768-31-6                                                              1789

1809-20-7                                                               339

1837-57-6                                                              2611

1871-57-4                                                              2403

1879-26-1                                                               560

1885-81-0                                                              2398

1912-24-9                                                              1522

1912-25-0                                                              1034

1918-00-9                                                              1555

1918-02-1                                                               147

1918-16-7                                                              1540

1928-44-5                                                              1753

1929-77-7                                                              1900

1934-21-0                                                               741

1983-10-4                                                              2124

2013-26-5                                                              1717

2018-45-3                                                              1389

2077-46-5                                                              1488

2088-72-4                                                               816

2095-02-5                                                              1062

2104-96-3                                                               392

2106-94-7                                                               407

2141-62-0                                                              2614

2157-01-9                                                              1754

2164-08-1                                                               754

2164-17-2                                                               847

2166-94-3                                                               592

2188-09-2                                                               519

2211-66-7                                                              2262

2212-67-1                                                              2553

2216-51-5                                                              1422

2223-93-0                                                              1728

2235-25-8                                                               751

2283-08-1                                                               599

2300-66-5                                                              1556

2303-17-5                                                              2217

2307-55-3                                                              1016

2307-68-8                                                              1503

2310-17-0                                                              1724

2314-17-2                                                               454

2351-36-2                                                              1626

2355-84-4                                                               860

2372-82-9                                                               136

2425-79-8                                                               417

2431-50-7                                                              2200

2431-57-1                                                              2203

2432-87-3                                                               919

2432-90-8                                                               760

2439-10-3                                                              1086

2440-22-4                                                               297

2451-01-6                                                              1325

2467-10-9                                                              2078

2475-31-2                                                              1227

2479-46-1                                                               309

2483-57-0                                                              1431

2499-58-3                                                               552

2499-95-8                                                               541

2523-94-6                                                              1393

2524-03-0                                                               863

2524-04-1                                                              1070

2528-36-1                                                               706

2538-84-3                                                              1225

2540-82-1                                                               857

2545-60-0                                                               145

2550-75-6                                                               529

2551-62-4                                                              1956

2568-51-6                                                              2258

2591-57-3                                                              1435

2597-03-7                                                              2571

2611-00-9                                                              2452

2620-63-5                                                               122

2624-44-4                                                              1033

2633-54-7                                                              1491

2636-26-2                                                               871

2664-55-3                                                              1691

2664-63-3                                                              2092

2666-14-0                                                               628

2792-51-0                                                              2115

2798-72-3                                                               459

2809-21-4                                                               629

2835-06-5                                                              2253

2865-70-5                                                              2359

2867-47-2                                                               778

2901-75-9                                                               227

2905-23-9                                                              2346

2937-50-0                                                              1892

2941-23-3                                                              2437

2971-38-2                                                              2354

2993-85-3                                                              1080

3006-93-7                                                              2260

3060-40-1                                                               151

3081-14-9                                                               323

3090-31-8                                                               666

3105-55-3                                                               434

3115-68-2                                                              2025

3120-74-9                                                               587

3129-91-7                                                              1028

3129-92-8                                                               281

3132-99-8                                                               383

3159-28-2                                                               571

3164-29-2                                                               191

3177-22-8                                                               675

3179-63-3                                                               773

3194-55-6                                                               496

3230-69-1                                                              1447

3263-31-8                                                              1228

3278-46-4                                                              2219

3323-53-3                                                               514

3353-05-7                                                              1731

3375-22-2                                                               991

3383-96-8                                                              2093

3401-80-7                                                               581

3405-32-1                                                              2070

3424-05-3                                                               985

3455-60-5                                                               827

3567-69-9                                                              1223

3574-42-3                                                              2072

3586-14-9                                                              1500

3586-15-0                                                              2282

3622-84-2                                                               441

3651-62-5                                                              1211

3689-55-2                                                              2113

3691-35-8                                                              2400

3710-84-7                                                              1049

3717-42-8                                                               171

3803-51-2                                                              2302

3861-81-2                                                              2054

3920-99-8                                                               160

3926-62-3                                                              2339

3963-95-9                                                              1338

3982-91-0                                                              2098

4091-39-8                                                              2353

4095-45-8                                                              1698

4205-91-8                                                              1005

4212-94-6                                                              1524

4216-02-8                                                               311

4230-91-5                                                               906

4312-97-4                                                              2390

4371-52-2                                                              2486

4424-06-0                                                               312

4479-96-3                                                              1381

4489-14-9                                                               822

4638-92-0                                                               820

4682-50-2                                                               229

4720-86-9                                                              2031

4792-15-8                                                              2052

4800-94-6                                                              1177

4856-95-5                                                              2131

4887-42-7                                                              2027

4956-98-3                                                              1397

5005-62-9                                                               144

5076-19-7                                                              1515

5084-12-8                                                               327

5185-97-7                                                               226

5216-25-1                                                              2210

5234-68-4                                                               739

5329-14-6                                                                62

5459-58-5                                                               456

5460-63-9                                                              1386

5556-97-8                                                              1476

5587-89-3                                                               766

5618-63-3                                                               879

5619-07-8                                                              1492

5680-79-5                                                              1379

5714-22-7                                                              1957

5743-48-6                                                              1149

5891-21-4                                                              2386

5904-52-2                                                              1096

5965-66-2                                                              1255

5970-45-6                                                              2472

5989-81-1                                                               490

6004-24-6                                                               511

6032-29-7                                                              1778

6108-10-7                                                               534

6111-14-4                                                              1490

6112-76-1                                                               742

6119-92-2                                                              1374

6153-56-6                                                              2518

6263-38-3                                                               591

6292-58-6                                                               786

6298-72-2                                                               788

6345-63-7                                                              1656

6381-59-5                                                               423

6386-38-5                                                              1355

6386-58-9                                                               926

6402-89-7                                                               138

6419-19-8                                                              1651

6422-99-7                                                               677

6425-08-7                                                               266

6505-86-8                                                              1460

6535-15-5                                                              1143

6542-74-1                                                              1384

6627-69-6                                                               450

6683-19-8                                                               314

6708-14-1                                                              2446

6711-48-4                                                               798

6731-36-8                                                               331

6865-35-6                                                              1727

6898-94-8                                                               131

6898-95-9                                                                76

6899-05-4                                                               127

6899-06-5                                                               678

6912-86-3                                                              2163

6954-48-9                                                               397

6987-14-0                                                               960

6990-06-3                                                              2322

7000-29-5                                                              1088

7004-03-7                                                               463

7004-09-3                                                              1112

7004-12-8                                                                65

7005-03-0                                                              1258

7005-18-7                                                              1548

7005-20-1                                                              1819

7006-34-0                                                               210

7006-35-1                                                               642

7019-71-8                                                               105

7060-74-4                                                              1755

7085-19-0                                                              1507

7159-96-8                                                              2560

7173-51-5                                                               757

7270-73-7                                                              1657

7287-19-6                                                                91

7324-02-9                                                              1893

7328-18-9                                                              1568

7397-46-8                                                              1063

7428-48-0                                                              1733

7439-86-9                                                              1095

7439-96-5                                                              1306

7439-97-6                                                              1929

7439-98-7                                                              1570

7440-03-1                                                              1646

7440-22-4                                                              1963

7440-29-1                                                              2111

7440-32-6                                                              2101

7440-33-7                                                               482

7440-50-8                                                              1315

7440-56-4                                                               553

7440-67-7                                                              2480

7440-69-9                                                               477

7440-82-8                                                               371

7446-08-4                                                              1953

7446-09-5                                                              1958

7446-11-9                                                              1962

7447-39-4                                                              1319

7447-40-7                                                              1147

7461-51-0                                                              2265

7487-88-9                                                              1305

7488-54-2                                                              1935

7491-74-9                                                              1720

7529-22-8                                                              1429

7542-12-3                                                              1601

7550-45-0                                                              2107

7553-56-2                                                              1122

7585-39-9                                                              2466

7617-31-4                                                              1732

7621-86-5                                                                55

7631-90-5                                                              1596

7631-99-4                                                              1605

7632-00-0                                                              1606

7632-04-4                                                              1607

7637-07-2                                                               379

7647-01-0                                                               639

7647-14-5                                                              1616

7647-15-6                                                              1593

7664-39-3                                                               638

7664-41-7                                                               176

7664-93-9                                                              1966

7681-11-0                                                              1138

7681-49-4                                                              1614

7681-82-5                                                              1599

7696-12-0                                                               504

7696-12-0                                                               821

7697-37-2                                                                 7

7700-17-6                                                              2273

7704-34-9                                                              1955

7719-09-7                                                              2096

7719-12-2                                                              2311

7722-76-1                                                               185

7726-95-6                                                               382

7757-79-1                                                              1141

7757-82-6                                                              1609

7757-86-0                                                              1293

7757-87-1                                                              1296

7757-93-9                                                              1150

7758-01-2                                                              1132

7758-11-4                                                              1136

7758-19-2                                                              1617

7758-23-8                                                              1148

7758-88-5                                                              2434

7758-89-6                                                              1323

7759-02-6                                                              1996

7772-98-4                                                              1613

7775-09-9                                                              1615

7775-41-9                                                              1965

7778-53-2                                                              1144

7778-80-5                                                              1142

7782-41-4                                                              2315

7782-49-2                                                              1951

7782-50-5                                                              2337

7782-60-0                                                              1961

7782-65-2                                                               555

7783-06-4                                                               744

7783-07-5                                                               636

7783-18-8                                                               193

7783-20-2                                                               190

7783-28-0                                                               184

7783-40-6                                                              1297

7783-48-4                                                              1993

7783-49-5                                                              2475

7783-54-2                                                                 6

7783-61-1                                                              1243

7783-64-4                                                              2484

7783-79-1                                                              1952

7784-18-1                                                                41

7784-42-1                                                               208

7787-32-8                                                               243

7788-97-8                                                              2422

7789-04-4                                                              2424

7789-17-5                                                              2428

7789-19-7                                                              1318

7789-23-3                                                              1145

7789-24-4                                                              1269

7789-40-4                                                              2007

7789-75-5                                                              1158

7789-79-9                                                              1151

7790-30-9                                                              2008

7791-11-9                                                              1936

7791-18-6                                                              1299

7803-55-6                                                               179

8000-95-1                                                               274

8000-95-1                                                               748

8002-05-9                                                              1641

8004-13-5                                                               363

8006-64-2                                                              1974

8008-20-6                                                              1188

8015-55-2                                                               876

8021-83-8                                                               478

8022-00-2                                                               888

8032-32-4                                                               271

8042-47-5                                                              1312

8050-99-7                                                              1170

8052-41-3                                                              2240

8061-51-6                                                              1602

8063-07-8                                                                81

8063-16-9                                                              1821

8065-48-3                                                              1073

8065-71-2                                                               644

8066-21-5                                                              2573

8072-20-6                                                               358

8668-25-9                                                              1822

9000-69-5                                                              1830

9000-70-8                                                              1093

9000-90-2                                                                48

9001-05-2                                                              1184

9001-37-0                                                               648

9001-57-4                                                              1945

9002-84-0                                                              1866

9002-86-2                                                              1875

9002-88-4                                                              1871

9002-89-5                                                              1872

9003-05-8                                                              1862

9003-07-0                                                              1864

9003-31-0                                                              1358

9003-35-4                                                              2288

9003-39-8                                                              1874

9003-53-6                                                              1873

9004-34-6                                                              2431

9004-38-0                                                              2432

9004-67-5                                                              1510

9005-25-8                                                              1232

9005-27-0                                                               631

9005-38-3                                                                26

9006-42-2                                                              1549

9007-81-7                                                              1856

9011-06-7                                                              1845

9011-11-4                                                              1846

9011-13-6                                                              1990

9012-76-4                                                              1833

9025-55-2                                                              1249

9035-15-1                                                              1848

9050-04-8                                                              1160

9073-77-2                                                              1911

10022-31-8                                                              242

10025-67-9                                                             1960

10025-78-2                                                             2220

10025-87-3                                                             2312

10026-04-7                                                             1244

10026-13-8                                                             2310

10028-15-6                                                             1694

10034-93-2                                                              561

10034-96-5                                                             1309

10035-10-6                                                              563

10038-98-9                                                              557

10039-56-2                                                             1597

10042-76-9                                                             1992

10043-01-3                                                               34

10043-11-5                                                              374

10043-11-5                                                              375

10043-35-3                                                              381

10043-52-4                                                             1159

10048-98-3                                                              239

10049-04-4                                                             2366

10060-12-5                                                             2423

10060-70-5                                                              154

10102-44-0                                                                4

10102-90-6                                                             1317

10124-57-5                                                             1156

10192-46-8                                                             2473

10203-58-4                                                             1061

10293-06-8                                                              393

10294-33-4                                                              376

10294-56-1                                                             1764

10326-21-3                                                             1298

10361-37-2                                                              244

10361-65-6                                                              195

10361-82-7                                                             1944

10447-38-8                                                              935

10540-29-1                                                              938

10545-99-0                                                             1959

10563-29-8                                                              135

10605-21-7                                                             1348

11070-44-3                                                             2030

12002-48-1                                                             2197

12003-64-4                                                             1161

12003-69-9                                                               31

12007-25-9                                                             1295

12007-81-7                                                              378

12017-68-4                                                             1940

12019-57-7                                                             1322

12024-21-4                                                              492

12032-47-2                                                             2476

12033-89-5                                                             1242

12033-93-1                                                             2483

12034-77-4                                                             1647

12035-88-0                                                             1939

12036-00-9                                                             1127

12036-10-1                                                             1937

12039-07-5                                                             2104

12039-13-3                                                             2106

12039-83-7                                                             2103

12047-27-7                                                              249

12058-18-3                                                             1572

12058-19-4                                                             1571

12058-19-4                                                             1573

12060-58-1                                                             1942

12063-98-8                                                              493

12067-46-8                                                              483

12069-32-8                                                              372

12070-12-1                                                              485

12070-14-3                                                             2482

12079-65-1                                                             1310

12122-67-7                                                             2526

12125-01-8                                                              196

12125-02-9                                                              197

12136-26-4                                                             1119

12138-09-9                                                              484

12141-45-6                                                             1969

12168-85-3                                                             1166

12185-10-3                                                             2308

12230-32-9                                                             1301

12267-44-6                                                             1934

12331-99-6                                                             1604

12336-95-7                                                             2418

12427-38-2                                                             2525

12503-53-6                                                              548

12572-71-3                                                             1214

12609-69-7                                                               37

12735-97-6                                                              199

12795-24-3                                                             1029

13001-46-2                                                             1480

13009-99-9                                                              100

13025-69-9                                                              869

13045-16-4                                                             1725

13092-66-5                                                             1294

13114-87-9                                                             2180

13121-70-5                                                             2232

13126-12-0                                                             1933

13138-51-7                                                             2071

13265-60-6                                                              214

13286-32-3                                                              265

13289-13-9                                                             1541

13292-46-1                                                             1452

13360-45-7                                                              412

13361-32-5                                                             1887

13397-26-7                                                             1104

13403-01-5                                                              326

13462-86-7                                                              251

13463-39-3                                                             1642

13463-40-6                                                             1097

13463-43-9                                                             1099

13463-67-7                                                             2102

13477-39-9                                                             1162

13494-80-9                                                             2012

13547-70-1                                                              862

13630-61-0                                                             1008

13636-32-3                                                              864

13683-89-1                                                             1377

13684-56-5                                                             2596

13684-63-4                                                             1558

13692-88-3                                                             1943

13708-63-9                                                             2015

13746-66-2                                                             1133

13767-12-9                                                             1157

13826-35-2                                                             2284

13874-75-4                                                             1938

13940-94-8                                                             2369

13943-58-3                                                             1134

13966-74-0                                                             1758

13978-70-6                                                              499

13981-88-9                                                             1128

14017-33-5                                                             1973

14018-58-7                                                              838

14051-60-6                                                              502

14068-53-2                                                              169

14321-05-2                                                              143

14323-43-4                                                              186

14323-43-4                                                              685

14324-74-2                                                              333

14414-90-5                                                             1997

14816-18-3                                                             1075

14940-68-2                                                             2479

15096-52-3                                                             1245

15099-32-8                                                               42

15111-96-3                                                             1334

15195-53-6                                                             1636

15268-07-2                                                             1696

15307-79-6                                                             1006

15491-86-8                                                             1140

15630-89-4                                                             1608

15647-08-2                                                              948

15760-35-7                                                             1407

16039-64-8                                                              725

16051-77-7                                                              689

16068-46-5                                                             1137

16133-31-6                                                             2117

16154-78-2                                                              507

16183-12-3                                                              284

16219-75-3                                                             2576

16222-94-9                                                             2542

16222-95-0                                                             1031

16302-35-5                                                              738

16368-97-1                                                              361

16672-87-0                                                             2414

16752-77-5                                                             1415

16842-03-8                                                             1189

16871-90-2                                                             1135

16872-11-0                                                              562

16893-85-9                                                             1594

16919-19-0                                                              181

16919-58-7                                                              182

17141-63-8                                                             1308

17194-00-2                                                              240

17311-31-8                                                             2334

17329-19-0                                                              513

17564-64-6                                                             2378

17639-93-9                                                             1506

17700-54-8                                                             1007

17796-82-6                                                             2465

17804-35-2                                                             1368

18181-70-9                                                              809

18262-71-0                                                             1809

18283-88-0                                                             1603

18351-18-3                                                             1015

18480-07-4                                                             1991

18939-64-2                                                             1320

18996-35-5                                                              611

19040-62-1                                                              787

19247-68-8                                                              964

19287-45-7                                                              694

19600-63-6                                                             2506

19774-82-4                                                              442

19797-32-1                                                              970

20123-80-2                                                              723

20170-32-5                                                              328

20198-19-0                                                              157

20206-80-8                                                              401

20227-92-3                                                             2455

20280-08-4                                                             2042

20281-00-9                                                             2433

20377-52-0                                                             1808

20830-75-5                                                              756

20830-81-3                                                             2133

20936-31-6                                                              566

21324-40-3                                                             1268

21645-51-2                                                               35

21829-25-4                                                              800

21892-80-8                                                             1353

21893-86-7                                                             2379

22031-33-0                                                             2269

22037-58-7                                                             2074

22109-64-4                                                             2535

22109-65-5                                                             2534

22204-53-1                                                             1562

22227-75-4                                                              992

22248-79-9                                                              849

22398-80-7                                                             1120

22839-47-0                                                             1344

22898-09-5                                                              192

22933-72-8                                                              597

23031-36-9                                                             1441

23079-28-9                                                             2166

23288-49-5                                                              321

23436-05-7                                                              238

23560-59-0                                                              861

24304-00-5                                                               32

24473-06-1                                                              866

24549-06-2                                                              107

24621-21-4                                                             1648

24645-67-8                                                             2487

24853-80-3                                                             1453

24927-67-1                                                             1734

24938-67-8                                                             1855

25013-15-4                                                             2537

25014-41-9                                                              481

25038-54-4                                                             1831

25038-59-9                                                             1861

25136-55-4                                                              802

25154-54-5                                                              898

25155-15-1                                                             1420

25155-23-1                                                             2165

25167-20-8                                                             2024

25167-93-5                                                             1683

25168-04-1                                                              825

25168-05-2                                                             2374

25231-47-4                                                              575

25267-55-4                                                             2222

25308-82-1                                                             1489

25316-40-6                                                              617

25321-22-6                                                              969

25322-01-4                                                             1669

25322-20-7                                                             2084

25322-68-3                                                              573

25340-17-4                                                             1043

25376-45-8                                                             1494

25497-29-4                                                              961

25583-20-4                                                             2105

25641-64-9                                                             2075

25653-16-1                                                              853

25748-42-5                                                              121

25765-21-3                                                             1863

25812-30-0                                                              799

25854-04-0                                                             2198

25875-51-8                                                              354

25895-60-7                                                             1620

25895-60-7                                                             1621

25971-63-5                                                             1840

26002-80-2                                                             2279

26248-87-3                                                             2218

26266-63-7                                                             2029

26472-00-4                                                             2028

26545-58-4                                                             1398

26569-63-1                                                             1843

26898-17-9                                                              692

27025-49-6                                                              918

27096-04-4                                                             2419

27137-85-5                                                             1014

27156-03-2                                                              952

27156-22-5                                                              356

27254-36-0                                                             1667

27289-15-2                                                             1098

27441-86-7                                                              178

27478-34-8                                                              903

27987-07-1                                                             1536

28014-25-7                                                             1842

28079-04-1                                                             1082

28178-42-9                                                              884

28221-20-7                                                             1416

28279-36-9                                                              324

28347-13-9                                                              355

28469-92-3                                                             2536

28689-19-2                                                             2259

28804-46-8                                                             1004

28807-97-8                                                              395

28917-82-0                                                             1153

29004-73-7                                                             1412

29036-21-3                                                             2130

29171-21-9                                                              812

29405-58-1                                                              576

29560-58-5                                                             2585

29791-96-6                                                             1826

29870-72-2                                                             1130

29918-57-8                                                              886

30007-47-7                                                              399

30232-11-2                                                             1514

30283-90-0                                                              405

30605-57-3                                                              116

31188-91-7                                                              325

31282-04-9                                                              558

31883-05-3                                                             2584

32175-44-3                                                             1146

32180-75-9                                                              600

32385-11-8                                                              655

32804-77-6                                                             2622

32961-44-7                                                             1478

32986-56-4                                                               84

32988-50-4                                                              475

33446-90-1                                                             2167

34067-46-4                                                             2457

34067-50-0                                                             2459

34090-76-1                                                             1484

34139-62-3                                                             2458

34156-69-9                                                             1307

34643-46-4                                                             1013

35060-81-2                                                             2358

35296-72-1                                                              431

35367-38-5                                                             2395

35710-96-4                                                             2053

35763-26-9                                                              572

35863-20-3                                                              829

36330-85-5                                                              362

36617-44-5                                                             2252

36676-50-3                                                             2112

36768-62-4                                                              139

36838-71-8                                                             1406

37091-66-0                                                              830

37240-32-7                                                             1291

37321-09-8                                                               82

37346-87-5                                                             1126

37517-28-5                                                               80

37596-80-8                                                              590

38052-05-0                                                             2277

38414-00-5                                                             1941

38457-67-9                                                              940

38879-22-0                                                              315

39083-23-3                                                             2202

39394-36-0                                                             1349

39409-82-0                                                             1303

39515-40-7                                                             2440

39515-51-0                                                             2278

39557-39-6                                                              930

39562-70-4                                                             1528

39878-87-0                                                               57

39907-99-8                                                             1121

40356-67-0                                                             2533

40552-84-9                                                             2274

40626-35-5                                                             1904

41365-24-6                                                              943

41484-35-9                                                              316

41641-27-4                                                             2564

41834-16-6                                                              957

42616-65-9                                                             1164

43121-43-3                                                              845

50402-70-5                                                             1550

50506-16-8                                                             2135

50628-91-6                                                             2592

50655-56-6                                                              146

50995-94-3                                                             2196

51218-38-3                                                             1546

51289-96-4                                                             1854

51307-92-7                                                             1611

51333-22-3                                                              447

51630-58-1                                                             2442

52006-62-9                                                             1662

52080-82-7                                                             2527

52314-69-9                                                             1364

52315-07-8                                                             2441

52623-75-3                                                             1221

52645-53-1                                                             2280

52810-75-0                                                             2333

52863-01-1                                                              465

53306-52-8                                                             1047

53360-51-3                                                             1844

53516-77-1                                                              516

53819-36-6                                                              724

53894-28-3                                                              165

54182-58-0                                                              510

54406-48-3                                                             2609

54622-43-4                                                              609

54784-12-2                                                              539

54914-95-3                                                              101

54965-24-1                                                              939

55219-65-3                                                              844

55520-40-6                                                             2100

55658-47-4                                                               67

55667-43-1                                                              988

55701-05-8                                                              811

56562-66-4                                                             2281

57000-78-9                                                              867

57029-18-2                                                             1835

57128-29-7                                                             1632

57414-02-5                                                              737

57837-19-1                                                             1387

58186-27-9                                                              574

58409-70-4                                                             1154

58481-70-2                                                             1498

58786-99-5                                                             2447

58985-02-7                                                              746

59277-89-3                                                               87

59939-44-5                                                             2407

60131-38-6                                                              183

60131-40-0                                                              726

60320-18-5                                                             2081

60556-68-5                                                             1048

60613-15-2                                                               85

61336-70-7                                                               77

61939-05-7                                                             2037

61988-37-2                                                             2066

62434-98-4                                                              989

62571-86-1                                                             1326

62936-56-5                                                             1813

63148-69-6                                                             2016

63428-82-0                                                              367

63499-39-8                                                             1767

63981-28-2                                                             2082

64093-37-4                                                             1316

64312-66-9                                                             2439

64365-16-8                                                               14

64492-81-5                                                             2032

64628-80-4                                                             2563

64742-47-8                                                             1640

64742-91-2                                                             1981

64902-72-3                                                             2382

65087-02-7                                                             2201

65497-24-7                                                              775

66052-05-9                                                              540

66085-59-4                                                             1527

66106-01-2                                                             1971

66813-29-4                                                              137

67026-12-4                                                              308

67049-84-7                                                              768

67726-23-9                                                              486

68089-39-4                                                             2068

68683-30-7                                                             2275

68738-86-3                                                             2120

68844-77-9                                                             2319

70745-82-3                                                              916

71029-35-1                                                             1852

71115-69-1                                                             2114

71653-64-0                                                              954

72556-60-6                                                              115

72782-44-6                                                             1891

72936-72-5                                                              917

73806-49-2                                                              767

75144-60-4                                                              537

75438-57-2                                                             1427

76095-16-4                                                             2613

76505-58-3                                                             2046

77348-01-7                                                             1970

78033-73-5                                                             1356

79683-11-7                                                             1300

79794-75-5                                                             2600

80883-02-9                                                              344

82419-36-1                                                              740

87250-17-7                                                              546

87913-26-6                                                              410

88508-33-2                                                             2058

88909-96-0                                                              914

89697-78-9                                                             1836

90043-86-0                                                              509

94796-72-2                                                             1787

96250-38-3                                                             2060

97792-45-5                                                              221

99614-01-4                                                             2034

99677-37-9                                                              317

100929-47-3                                                            1084

101196-73-0                                                            2427

102340-92-1                                                            1618

103489-84-5                                                             305

105112-76-3                                                            1707

106448-06-0                                                             854

109628-14-0                                                            2594

110882-80-9                                                            2597

114654-31-8                                                            2001

118361-88-1                                                            1011

119407-03-3                                                            2602

119878-78-3                                                            1723

122129-89-9                                                             225

122434-46-2                                                             466

122916-79-4                                                            1538

125693-49-4                                                             248

127464-43-1                                                             166

130904-74-4                                                             615

131707-23-8                                                             389

134576-33-3                                                             517

134638-92-9                                                            1903

135991-95-6                                                             508

136204-68-7                                                            2603

136984-20-8                                                             701

167396-23-8                                                             206

- Приложение 4

к Санитарным нормам, правилам

и гигиеническим нормативам

"Перечень регламентированных

в воздухе рабочей зоны вредных

веществ"

УКАЗАТЕЛЬ ОСНОВНЫХ СИНОНИМОВ, ТЕХНИЧЕСКИХ, ТОРГОВЫХ И ФИРМЕННЫХ НАЗВАНИЙ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПОРЯДКОВЫЕ НОМЕРА К ТАБЛИЦЕ ГЛАВЫ 4 "ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ УРОВНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ (ОБУВ) ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ"

Азалептин                                                               789

Азинокс                                                                 826

Азнефтехим-3                                                            731

Азотол АНФ                                                              535

Азотол БИ                                                               537

Акреп                                                                   150

Алпизарин                                                               180

Алпразолам                                                              793

Амид метандикарбоновой кислоты                                          416

Аминооксим                                                              571

3-Аминосульфолан                                                         43

Арбидола основание                                                      486

Атенолол                                                                157

АТМ-хлорид С1 - С16                                                      10

Ацеталь                                                                 221

Ацетиланизол                                                            496

Байотрин                                                                677

Бемегрид                                                                274

Бензамид                                                                 13

Бензгидрилхлорид                                                        287

Бензиловый эфир п-нитрофенола                                           551

5-Бензилокситриптамин                                                   736

5-Бензиокситриптамин-2-карбоновая кислота                                54

Бензофенон                                                              283

Бенлат                                                                  438

Бенфлутрин                                                              677

Бепаск                                                                   89

Бикарфен                                                                177

Бикарфена основание                                                     764

Битрекс                                                                 246

Бромацеталь                                                             220

Броминдол                                                               436

Бутилформиат                                                            133

Верапамил                                                               176

Вератрол                                                                267

Витамин Е                                                                70

Вольтарен                                                               530

Гваякол                                                                 509

Гидазепам                                                               126

Гидрокумол                                                              360

Гидролизат диметилдихлорсилана                                          618

Глибенкламид                                                            796

Глибутид                                                                130

Гликлазид                                                               142

Глифосин                                                                108

Глицидный эфир                                                          873

Делахлор                                                                659

Диазолин                                                                434

Дибенамин                                                               175

Дийодид                                                                 223

Димезон S                                                               163

Димекарбин                                                              233

Димепрамид                                                              217

2,4-Динитрофентален                                                     679

Диоксацин                                                               386

Диоксид ДБПК                                                            272

Дифенакум                                                               109

Дихлоркетон                                                             295

Дихлорпинаколин                                                         297

Дихлортиазид                                                            662

(3,4-Диэтоксифенил) уксусная кислота                                    341

С15-Диэфир                                                              239

С20-Диэфир                                                              238

Дубитель КФ-4512                                                        200

ДЭТА                                                                    334

Жидкость гидравлическая ГЖФК                                            651

Зупарен                                                                 248

Ибупрофен                                                               351

Изоникотиновая кислота                                                  614

Изопропилхлорекс                                                        296

Изоэвгенол                                                              842

Имизин                                                                  218

Иминодиабензил                                                          196

Ингибитор ВНХ-Л-49                                                       78

Ингибитор коррозии металлов Дон-11                                        9

Ингибитор коррозии металлов КПИ-3                                       275

Ингибитор коррозии ФД                                                   755

Индапамид                                                                41

Инказан                                                                 457

Ифхан 100                                                               571

Ифхангаз                                                                186

Казкаин                                                                 882

Карбамазепин                                                            371

Карбоксиамин                                                            381

Карбоксим                                                               224

3-Карбэтоксипиперидон-2                                                 875

Карфедон                                                                743

Кетамин гидрохлорид                                                     804

1-Кето-6-бензилокси-1,2,3,4-тетрагидро-бета-карболин                    673

Кетоконазол                                                             841

Компонента М-651                                                        716

Компонента н-596                                                        784

Компонента С-213                                                        282

Компонента У-488                                                        782

Компонента ЭЖ-202                                                       783

Коричный альдегид                                                       724

Коричный спирт                                                          745

Лауринлактам                                                            343

ЛНХ-Л-210                                                               822

Лоперамид гидрохлорид                                                   161

Мезапам                                                                 775

Мебикар                                                                 676

Мексамин гидрохлорид                                                    505

Мексамин основание                                                      504

Мексидол                                                                868

Мелем                                                                   686

Ментол                                                                  358

Метилцеллозольв                                                         472

Метоксихлор, мезокс-к                                                   269

Моноэтаноламинная соль сульфаниловой кислоты                             58

Натрия нитропруссид                                                     532

Нафтенат меди                                                           399

Нафтосалол                                                              741

Неролидол                                                               698

Нитвилхин                                                               555

Нитропиридон                                                            463

Нозепам                                                                 777

Y-Нонадактон                                                             16

Оксимоэфир                                                              858

5-Окситриптамин адипинат                                                 53

Орнид                                                                   115

Ортофен                                                                 530

Основание амиридина                                                      19

Паарлан                                                                 277

Педифен                                                                 324

Пентифин                                                                608

Пентооксифеллин                                                         243

Пефлоксацин                                                             388

Пефлоксацин мезилат                                                     194

Пинан                                                                   696

Пиразинамид                                                             610

Пирибедил                                                                82

Пиридион                                                                458

Пиридитол                                                                96

Пиромекаин                                                              694

Пиромекаин основание                                                    693

Препарат КД-21V                                                         144

Препарат ФД-1/V                                                         586

Празозин                                                                762

Проэерин                                                                213

Полупродукт амиридина                                                   602

Родопол 23                                                              395

Сантохин                                                                695

Сахарин растворимый                                                     394

Серотонин адипинат                                                       53

Сибазон                                                                 776

Смачиватель СВ-1147                                                     271

Сульфан                                                                 620

Сульфбактам                                                             528

о-Сульфобензимид                                                        644

Супражил MNS/90                                                         449

Таллактам                                                                20

Термополимер "КОРС"                                                     619

Тиоиндол                                                                487

Тиопентал-кислота                                                       853

Трансфлутрин                                                            677

Триазол                                                                 788

Триметилхинол                                                           171

Тринатриевая соль                                                       326

Феназепам                                                               127

Фенбутол                                                                 94

Фитон                                                                   692

Флакозид                                                                437

Флуоксетин                                                              483

Фосфотиамин                                                              32

о-Фталевый альдегид                                                      90

N-Фталил-5-бензилокситриптамин                                          736

Фуросемид                                                               806

Хинин                                                                   510

Хинифурил                                                               557

Хинуклидон-3                                                            574

Хладон 12В2                                                             288

Хладон R11511                                                           603

п-Хлорбензилиденхлорид                                                  313

п-Хлорбензодифторхлорид                                                 289

Хлоргидрат бензилового эфира п-аминофенола                              735

Хлоргидрат 5-бензилокситриптамина                                       738

Хлозепид                                                                787

Хлормет                                                                 293

Хлорнит                                                                  60

Хлорэтон                                                                711

Циазид                                                                  816

Циазон                                                                  817

Цикламенальдегид                                                        357

Циклодол                                                                750

Цитраль                                                                 244

Экосорб                                                                 652

Эмоксипин                                                               867

Этамбутол дигидрохлорид                                                 849

Этамон                                                                  254

Этандиаль                                                               178

Этацизин гидрохлорид                                                    379

Этацизин основание                                                      378