ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

18 января 2010 г. № 8

# Об утверждении Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Критерии гигиенической безопасности полимерных материалов, применяемых в системах питьевого водоснабжения» и признании утратившим силу постановления Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22 ноября 2006 г. № 150

На основании Закона Республики Беларусь от 23 ноября 1993 года «О санитарно-эпидемическом благополучии населения» в редакции Закона Республики Беларусь от 23 мая 2000 года, Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 августа 2000 г. № 1331, в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 1 августа 2005 г. № 843 Министерство здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Критерии гигиенической безопасности полимерных материалов, применяемых в системах питьевого водоснабжения».

2. Признать утратившим силу постановление Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22 ноября 2006 г. № 150 «Об утверждении Санитарных правил и норм 2.1.4.12-28-2006 «Критерии гигиенической безопасности полимерных материалов, применяемых в системах питьевого водоснабжения».

3. Настоящее постановление вступает в силу через 15 рабочих дней с момента его подписания.

| Министр | В.И.Жарко |
| --- | --- |

|  | УТВЕРЖДЕНО Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 18.01.2010 № 8 |
| --- | --- |

Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Критерии гигиенической безопасности полимерных материалов, применяемых в системах питьевого водоснабжения»

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Критерии гигиенической безопасности полимерных материалов, применяемых в системах питьевого водоснабжения» (далее – Санитарные правила) устанавливают критерии гигиенической безопасности следующих полимерных материалов, применяемых в системах питьевого водоснабжения (далее – полимерные материалы)*:

реагентов, добавляемых в воду на этапах водоподготовки;

оборудования и конструкционных материалов, применяемых в системах питьевого водоснабжения, а также средств, используемых для обработки их внутренних поверхностей;

ионообменных смол, мембран, сорбентов;

новых технологий водоподготовки.

______________________________

*Для целей настоящих Санитарных правил под термином «полимерные материалы» понимаются материалы, получаемые путем технологических процессов, в основе которых лежат реакции полимеризации и поликонденсации, и которые могут использоваться без химических модификаторов или содержать в своей химической структуре ряд соединений, придающих материалу пластичность, прочность и другие свойства.

2. Требования настоящих Санитарных правил обязательны для соблюдения государственными органами, иными организациями, физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями.

3. Государственный санитарный надзор за соблюдением настоящих Санитарных правил осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

4. За нарушение настоящих Санитарных правил виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

5. В настоящих Санитарных правилах используются основные термины и их определения в значениях, установленных Водным кодексом Республики Беларусь и Законом Республики Беларусь от 23 ноября 1993 года «О санитарно-эпидемическом благополучии населения» (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1993 г., № 36, ст. 451; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 52, 2/172).

ГЛАВА 2
КРИТЕРИИ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

6. Полимерные материалы должны удовлетворять следующим критериям гигиенической безопасности:

6.1. органолептические показатели водных вытяжек, полученных из полимерных материалов (запах, цветность, мутность, наличие осадка, пенообразование), и физико-химические показатели водных вытяжек, полученных из полимерных материалов (водородный показатель (рН), окисляемость), должны соответствовать гигиеническим нормативам согласно приложению 1 к настоящим Санитарным правилам;

6.2. в процессе эксплуатации изделия из полимерных материалов не должны выделять в воду химических веществ. В случае миграции химических веществ из исследуемых полимерных материалов их концентрация в водных вытяжках не должна превышать гигиенические нормативы, установленные в технических нормативных правовых актах, в том числе гигиенические нормативы согласно приложению 2 к настоящим Санитарным правилам;

6.3. полимерные материалы не должны стимулировать рост и развитие контролируемой в питьевой воде микрофлоры.

7. При оценке безопасности новых технологий водоподготовки к критериям гигиенической безопасности, установленным в пункте 6 настоящих Санитарных правил, дополнительно относятся отсутствие:

общетоксического действия водных вытяжек;

кожно-раздражающего действия водных вытяжек;

кожно-резорбтивного действия водных вытяжек;

аллергенного действия водных вытяжек;

мутагенного эффекта водных вытяжек.

|  | Приложение 1 к Санитарным нормам, правилам и гигиеническим нормативам «Критерии гигиенической безопасности полимерных материалов, применяемых в системах питьевого водоснабжения» |
| --- | --- |

Гигиенические нормативы органолептических и физико-химических показателей водных вытяжек, полученных из исследуемых полимерных материалов

| № п/п | Наименование показателей | Величина гигиенического норматива |
| --- | --- | --- |
| 1 | Органолептические: |  |
| 1.1 | запах | Не более 2 баллов |
| 1.2 | цветность | Не более 20 градусов |
| 1.3 | мутность | 0–2,6 единиц мутности по формазину или 0–1,5 мг/дм3 единицы мутности по коалину |
| 1.4 | наличие осадка | Отсутствие |
| 1.5 | пенообразование | Отсутствие стабильной крупнопузырчатой пены, высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра не выше 1 мм |
| 2 | Физико-химические: |  |
| 2.1 | водородный показатель (рН) | В пределах 6,5–8,5 |
| 2.2 | величина перманганатной окисляемости | Не более 5,0 мг/дм3 |

|  | Приложение 2 к Санитарным нормам, правилам и гигиеническим нормативам «Критерии гигиенической безопасности полимерных материалов, применяемых в системах питьевого водоснабжения» |
| --- | --- |

Гигиенические нормативы миграции химических веществ в водные вытяжки, полученные из исследуемых полимерных материалов

| № п/п | Материал | Компоненты | Величина гигиенического норматива (мг/дм3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Полиэтилен | Формальдегид | 0,05 |
| 2 | Полипропилен | Метиловый спирт | 3,0 |
| 3 | Сополимеры этилена с пропиленом | Бутиловый спирт | 0,1 |
| 4 | Полибутилен | Изобутиловый спирт | 0,15 |
| 5 | Полиизобутилен |  |  |
| 6 | Полимерные материалы на основе полиолефинов |  |  |
| 7 | Полистирол | Стирол Метиловый спирт Формальдегид | 0,1 3,0 0,05 |
| 8 | Сополимеры стирола с акрилонитрилом | Стирол Акрилонитрил Формальдегид | 0,1 2,0 0,05 |
| 9 | Акрилонитрилбутадиенстирольные пластики | Стирол Акрилонитрил | 0,1 2,0 |
| 10 | Сополимер стирола с метилметакрилатом | Стирол Метилметакрилат Метиловый спирт Формальдегид | 0,1 0,01 3,0 0,05 |
| 11 | Сополимер стирола с метилметакрилатом и акрилонитрилом | Стирол Метилметакрилат Акрилонитрил Метиловый спирт Формальдегид | 0,1 0,01 2,0 3,0 0,05 |
| 12 | Сополимер стирола с -метилстиролом | Стирол | 0,1 |
| 13 | Сополимер стирола с бутадиеном | Стирол Метиловый спирт Бутиловый спирт | 0,1 3,0 0,1 |
| 14 | Вспененные полистиролы | Стирол Метиловый спирт Формальдегид | 0,1 3,0 0,05 |
| 15 | Поливинилхлоридные пластики: |  |  |
| 15.1 | жесткий поливинилхлорид (далее – ПВХ) | Винил хлористый Ацетальдегид Метиловый спирт Бутиловый спирт Цинк | 0,05 0,2 3,0 0,1 5,0 |
| 15.2 | пластифицированный ПВХ, дополнительно к показателям, указанным для жесткого ПВХ, следует определять | Диоктилфталат Дибутилфталат | 1,0 0,2 |
| 15.3 | полимеры на основе винилацетата и его производных: поливинилацетат, поливиниловый спирт, сополимерная дисперсия винилацетата с дибутилмалеинатом | Формальдегид Ацетальдегид | 0,05 0,2 |
| 15.4 | полиакрилаты | Акрилонитрил Метилакрилат Метилметакрилат Бутилакрилат | 2,0 0,02 0,01 0,01 |
| 15.5 | полиорганосилоксаны | Формальдегид Ацетальдегид Фенол Метиловый спирт | 0,05 0,2 0,001 3,0 |
| 16 | Полиамиды: |  |  |
| 16.1 | полиамид 6 (поликапроамид, капрон) | Фенол | 0,001 |
| 16.2 | полиамид 66 | Гексаметилендиамин Метиловый спирт | 0,01 3,0 |
| 16.3 | полиамид 610 | Гексаметилендиамин Метиловый спирт | 0,01 3,0 |
| 16.4 | полиуретаны | Ацетальдегид Формальдегид Метиловый спирт | 0,2 0,05 3,0 |
| 17 | Полиэфиры: |  |  |
| 17.1 | полиэтиленоксид | Формальдегид Ацетальдегид | 0,05 0,2 |
| 17.2 | полипропиленоксид | Формальдегид Ацетальдегид | 0,05 0,2 |
| 17.3 | политетраметиленоксид | Ацетальдегид Формальдегид | 0,2 0,05 |
| 17.4 | полифениленоксид | Фенол Формальдегид Метиловый спирт | 0,001 0,05 3,0 |
| 17.5 | полиэтилентерефталат и сополимеры на основе терефталевой кислоты | Ацетальдегид Формальдегид Метиловый спирт | 0,2 0,05 3,0 |
| 17.6 | поликарбонат | Фенол Метиленхлорид (дихлорметан) | 0,001 7,5 |
| 17.7 | полисульфон | Фенол | 0,001 |
| 17.8 | полифениленсульфид | Фенол Ацетальдегид Метиловый спирт Бор (В) | 0,001 0,2 3,0 0,5 |
| 18 | При использовании в качестве связующего: |  |  |
| 18.1 | фенолформальдегидных смол | Фенол Формальдегид | 0,001 0,05 |
| 18.2 | кремний органических смол | Формальдегид Фенол Метиловый спирт Бутиловый спирт | 0,05 0,001 3,0 0,1 |
| 18.3 | эпоксидных смол | Эпихлоргидрин Фенол Формальдегид | 0,01 0,001 0,05 |
| 18.4 | фторопласты: |  |  |
|  | фторопласт-3, фторопласт-4 | Фтор-ион (суммарно) Формальдегид | 1,5 0,05 |
| 18.5 | пластмассы на основе фенолоальдегидных смол (фенопласт) | Формальдегид Ацетальдегид Фенол | 0,05 0,2 0,001 |
| 18.6 | полиформальдегид | Формальдегид Ацетальдегид | 0,05 0,2 |
| 18.7 | аминопласты (массы прессованные карбамидо- и меламиноформальдегидные) | Формальдегид | 0,05 |
| 18.8 | полимерные материалы на основе эпоксидных смол | Эпихлоргидрин Фенол Дифенилолпропан Формальдегид | 0,01 0,001 0,01 0,05 |
| 18.9 | иономерные смолы, в том числе серлин | Формальдегид, Ацетальдегид Метиловый спирт Цинк (Zn) | 0,05 0,2 3,0 5,0 |
| 18.10 | целлюлоза | Формальдегид | 0,05 |
| 18.11 | эфирцеллюлозные пластмассы | Формальдегид Метиловый спирт Ацетальдегид | 0,05 3,0 0,2 |
| 18.12 | коллаген (биополимер) | Формальдегид Ацетальдегид Метиловый спирт | 0,05 0,2 3,0 |
| 18.13 | картон фильтровальный | Ацетальдегид Метиловый спирт Формальдегид Свинец (Pb) Цинк (Zn) Мышьяк (As) Хром (Cr3+) Хром (Cr6+) | 0,2 3,0 0,05 0,03 5,0 0,05 0,5 0,05 |
| 18.14 | с добавлением полиамидэпихлоргидриновых смол | Фенол Эпихлоргидрин | 0,001 0,01 |
| 18.15 | с добавлением алюминия мелкодисперсного | Алюминий (Al) | 0,5 |
| 18.16 | с добавлением диатомита | Алюминий (Al) Кремний (Si) Железо (Fe) Свинец (Pb) Марганец (Mn) | 0,5 10,0 0,3 0,03 0,1 |