ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

22 декабря 2009 г. № 135

# Об утверждении Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Критерии безопасности лакокрасочных материалов»

На основании Закона Республики Беларусь от 23 ноября 1993 года «О санитарно-эпидемическом благополучии населения» в редакции Закона Республики Беларусь от 23 мая 2000 года, Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 августа 2000 г. № 1331, в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 1 августа 2005 г. № 843 Министерство здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Критерии безопасности лакокрасочных материалов».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 15 января 2010 г.

| Министр | В.И.Жарко |
| --- | --- |

|  | УТВЕРЖДЕНО Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 22.12.2009 № 135 |
| --- | --- |

Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы 
«Критерии безопасности лакокрасочных материалов»

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Критерии безопасности лакокрасочных материалов» (далее – Санитарные правила) устанавливают критерии безопасности лакокрасочных материалов (далее – ЛКМ):

применяемых в промышленном и гражданском строительстве, питьевом водоснабжении, пищевой промышленности;

производимых, ввозимых, реализуемых и используемых на территории Республики Беларусь.

2. Настоящие Санитарные правила обязательны для соблюдения государственными органами, иными организациями, физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями.

3. Государственный санитарный надзор за соблюдением требований настоящих Санитарных правил осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

4. За несоблюдение требований настоящих Санитарных правил виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

ГЛАВА 2
КРИТЕРИИ БЕЗОПАСНОСТИ ЛКМ

5. ЛКМ не должны:

оказывать выраженного раздражающего, сенсибилизирующего действия на организм человека;

вызывать отдаленные эффекты воздействия на организм человека (канцерогенный, мутагенный, эмбриотоксичный, тератогенный);

стимулировать рост и развитие микрофлоры, в том числе патогенной;

содержать сиккативов, включающих металлы химических веществ 1-го класса опасности, количество которых в пересчете на сухой остаток превышает 0,5 %, а свинецсодержащих пигментов (крона свинцовые) – химических веществ 1-го класса опасности – 15 %;

выделять в модельные среды, контактирующие с ЛКМ, химические вещества 1-го класса опасности;

выделять в модельные среды, контактирующие с ЛКМ, химические вещества 2–4-го классов опасности, концентрации которых превышают гигиенические нормативы, установленные в технических нормативных правовых актах (далее – ТНПА), в том числе гигиенические нормативы согласно приложению 1 к настоящим Санитарным правилам. При выделении из ЛКМ нескольких химических веществ 2–4-го классов опасности, обладающих суммацией действия, сумма отношений концентраций каждого из них к их гигиеническому нормативу не должна превышать единицу.

6. Модельные среды, контактирующие с ЛКМ, не должны оказывать выраженного общетоксического действия на организм человека.

7. Органолептические показатели модельных сред, контактирующих с ЛКМ, должны соответствовать гигиеническим нормативам согласно приложению 2 к настоящим Санитарным правилам.

8. Работники при использовании ЛКМ должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь.

9. Упаковка, маркировка, транспортировка и хранение ЛКМ должны соответствовать требованиям, установленным соответствующими ТНПА.

|  | Приложение 1 к Санитарным нормам, правилам и гигиеническим нормативам «Критерии безопасности лакокрасочных материалов» |
| --- | --- |

Гигиенические нормативы миграции в модельные среды, контактирующие с лакокрасочными материалами, химических веществ 2–4-го классов опасности

| Название химических веществ 2–4-го классов опасности* | Атмосферный воздух, мкг/м3 | Питьевая вода, мг/л** | Модельные среды, имитирующие пищевые продукты, мг/л** |
| --- | --- | --- | --- |
| Ангидрид фталевый (1,3-изобензофурандион) | 30,0 | – | – |
| Бензол | 40,0 | 0,01 | – |
| Дибутилфталат (фталевой кислоты дибутиловый эфир) | 100,0*** | 0,25 | Не допускается |
| Ксилол (смесь изомеров) | 100,0 | 0,05 | – |
| Метилметакрилат (метил-2-метилпроп-2-еноат) | 40,0 | 0,01 | 0,25 |
| Спирт метиловый (метанол, метиловый спирт) | 500,0 | 3,0 | 0,2 |
| Стирол (винилбензол) | 8,0 | 0,1 | 0,01 |
| Толуол (метилбензол) | 300,0 | 0,5 | – |
| Уксусная кислота | 60,0 | – | – |
| Хлористый водород (гидрохлорид, водород хлорид, соляная кислота) | 100,0 | – | – |
| Фенол (гидроксибензол) | 7,0 | 0,001 | 0,05 |
| Формальдегид (метаналь) | 12,0 | 0,05 | 0,1 |
| Циановодород (муравьиной кислоты нитрил, гидроцианид) | 10,0 | – | – |
| Эпихлоргидрин(хлорметил)оксиран, 1-хлор-2,3-эпоксипропан | 100,0 | 0,01 | 0,1 |

______________________________

*Классы опасности химических веществ определяются в соответствии с техническими нормативными правовыми актами.

**В случае отсутствия гигиенического норматива для исследуемого показателя в модельных средах, имитирующих пищевые продукты, используются гигиенические нормативы для питьевой воды и наоборот.

***Ориентировочно безопасный уровень воздействия.

|  | Приложение 2 к Санитарным нормам, правилам и гигиеническим нормативам «Критерии безопасности лакокрасочных материалов» |
| --- | --- |

Гигиенические нормативы органолептических показателей модельных сред, контактирующих с лакокрасочными материалами

| Наименование органолептических показателей | Атмосферный воздух | Питьевая вода | Модельные среды, имитирующие пищевые продукты |
| --- | --- | --- | --- |
| Запах | Не более 2 баллов | Не более 2 баллов | Не более 1 балла |
| Привкус | – | Не более 2 баллов | Не допускается |
| Цветность | – | Не более 20(35)* градусов | Не допускается |
| Мутность | – | Не более 2,6(3,5)* ЕМФ (единицы мутности по формазину) Не более 1,5(2)* мг/л (по коалину) | Не допускается |

______________________________

*Величина, указанная в скобках, может быть установлена для конкретной системы водоснабжения на основании оценки санитарно-эпидемической обстановки в населенном пункте и применяемой технологии водоподготовки.