ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

26 марта 2002 г. № 16

# О внесении изменений в санитарные правила и нормы

На основании Закона Республики Беларусь «О санитарно-эпидемическом благополучии населения» с целью гармонизации санитарно-гигиенических нормативов Республики Беларусь с нормативами Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить и ввести в действие на территории Республики Беларусь изменения санитарных норм и правил «2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Санитарные правила и нормы СанПиН 10-124 РБ 99»:

1.1. в пункте 4.3 Таблицу 1 изложить в следующей редакции:

Таблица 1

| Наименование показателя | Единица измерения | Норматив |
| --- | --- | --- |
| Термотолерантные Колиформные бактерии 1) | Число бактерий в 100 cм3 | Отсутствие |
| Общие колиформные бактерии 1), 2) | Число бактерий в 100 cм3 | Отсутствие |
| Общее микробное число 2) | Число образующих колонии бактерий в 1 см3 | Не более 50 |
| Колифаги 3) | Число бляшкообразующих единиц (БОЕ) в 100 см3 | Отсутствие |
| Споры сульфитредуцирующих клостридий 4) | Число спор в 20 cм3 | Отсутствие |
| Цисты лямблий 3) | Число цист в 50 дм3 | Отсутствие |

Примечания:

1. При определении проводится трехкратное исследование по 100 см3 отобранной пробы воды.

2. Превышение норматива не допускается в 95 % проб, отбираемых в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети в течение 12 месяцев, при количестве исследуемых проб не менее 100 за год.

3. Определение проводится в системах водоснабжения из поверхностных источников перед подачей воды в распределительную сеть.

4. Определение проводится при оценке эффективности технологии обработки воды.

1.2. временно, до 01.01.2004, приостановить действие пунктов 4.6, 5.3 (Таблица 6) и 5.4 (Таблица 7) в части радиологических показателей до оснащения ведомств, осуществляющих радиационный контроль питьевой воды, а также учреждений санитарно-эпидемиологической службы, средствами измерений для определения суммарной альфа и бета-активности.

2. Ведомствам и предприятиям, осуществляющим радиационный контроль питьевой воды, руководствоваться в работе ведомственными «Схемами радиационного контроля».

3. Учреждениям санитарно-эпидемиологической службы проводить радиационный контроль питьевой воды согласно «Инструкции по работе учреждений санитарно-эпидемиологической службы в восстановительный период ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС», утвержденной 5 июня 1995 года за № 11-9502.

4. Временно, до опубликования в Республике Беларусь Методических указаний «Санитарно-микробиологаческий анализ питьевой воды» МУК РБ № 11-10-1-2002 от 25.02.2002, при использовании ГОСТ 18963-73 «Вода питьевая. Методы санитарно-бактериологического анализа» расчет результатов исследования на общие колиформные и термотолерантные бактерии проводить с учетом следующих поправок:

при методе мембранных фильтров количество общих колиформных (термотолерантных) бактерий, выросших из анализируемого объема воды, делить на объем воды, подлежащий исследованию и умножать не на 1000, а на 100;

при титрационном методе количество общих колиформных (термотолерантных) бактерий в 100 см3 будет соответствовать показателю в графе «коли-индекс», деленному на 10 (по Таблице 1 ГОСТ 18963-73).

5. Письма Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 14-15-1/1554 от 21.05.2001 «Об оценке результатов исследований питьевой водопроводной воды в связи с введением в действие новых санитарных правил», № 14-15-1/2696 от 11.09.2001 «Об оценке результатов исследования питьевой воды» считать утратившими силу.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 мая 2002 года.

| Главный государственный санитарный врач Республики Беларусь | В.И.Ключенович |
| --- | --- |