ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

28 марта 2006 г. № 37

# О внесении изменений и дополнений в «Санитарные правила для хозяйственно-питьевых водопроводов» 2.1.4.12-3-2005

Изменения и дополнения:

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11 января 2008 г. № 4<W208p0002>

В целях исполнения Закона Республики Беларусь «О санитарно-эпидемическом благополучии населения» в редакции Закона Республики Беларусь от 23 мая 2000 года (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 52, 2/172) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в «Санитарные правила для хозяйственно-питьевых водопроводов» 2.1.4.12-3-2005, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 16 марта 2005 г. № 27, и ввести их в действие на территории Республики Беларусь с 1 июня 2006 г.

2. Главным государственным санитарным врачам административных территорий настоящее постановление довести до сведения заинтересованных и обеспечить контроль за его выполнением.

| Главный государственный санитарный врач Республики Беларусь | М.И.Римжа |
| --- | --- |

|  | УТВЕРЖДЕНО Постановление Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь 28.03.2006 № 37 |
| --- | --- |

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
в «Санитарные правила для хозяйственно-питьевых водопроводов» 2.1.4.12-3-2005, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 16 марта 2005 г. № 27

1. В главе 3 «Санитарных правил для хозяйственно-питьевых водопроводов» 2.1.4.12-3-2005 (далее – СП 2.1.4.12-3-2005):

пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Новые материалы, реагенты, технологии, используемые при добыче, обработке, хранении и транспортировке воды для хозяйственно-питьевых нужд, должны быть согласованы с Министерством здравоохранения (далее – Минздрав) Республики Беларусь.»;

пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13. На всех этапах забора воды, водообработки, хранения и подачи ее в распределительную сеть должен проводиться постоянный лабораторный контроль согласно разработанной рабочей программе производственного контроля питьевой и природной воды. В контролируемых пунктах отбора воды в соответствии с программой должны быть оборудованы пробоотборные краны. Эксплуатирующая организация должна систематически анализировать текущие и многолетние результаты лабораторных исследований.»;

пункт 15 исключить;

пункт 16 изложить в следующей редакции:

«16. На водопроводных станциях, где имеется аккредитованная лаборатория, следует регистрировать все результаты лабораторных анализов и дозировку реагентов. Если в составе системы водоснабжения имеется несколько водостанций, допускаются регистрация и хранение данных централизованно в ведомственной лаборатории.»;

пункт 17 изложить в следующей редакции:

«17. В случаях угрозы загрязнения водопроводных сооружений при строительстве, вводе в эксплуатацию, ремонтных работах, длительной остановке и при аварии необходимо обеспечить промывку и дезинфекцию водопроводов согласно приложениям 1–3.

Авариями на водопроводе считаются повреждения сооружений, трубопроводов, оборудования или нарушения их эксплуатации, вызывающие полное или частичное (объем подаваемой воды не обеспечивает нормативное водопотребление) прекращение подачи воды потребителям.»;

пункт 18 изложить в следующей редакции:

«18. Ввод в эксплуатацию водопроводных сооружений, законченных строительством, разрешается только после получения удовлетворительных результатов лабораторных исследований, выполнения требований действующего СНБ 1.03.04-2002 «Приемка законченных строительством объектов. Основные положения».»;

пункт 20 изложить в следующей редакции:

«20. Собственники хозяйственно-питьевых водопроводов и организации, их эксплуатирующие, должны иметь оперативные схемы сооружений и сетей водопроводов, зон санитарной охраны с нанесением на планы населенных пунктов и другой прилегающей территории, санитарные журналы, журналы учета аварий, паспорта артскважин, служебную документацию по учету работ, действующие санитарные правила и нормы и другие нормативные документы по питьевому водоснабжению.».

2. В главе 6 СП 2.1.4.12-3-2005:

пункт 38 изложить в следующей редакции:

«38. Запрещаются стоянка и проезд через территорию водозаборных сооружений автотранспорта, не относящегося к организациям, осуществляющим эксплуатацию и обслуживание этих сооружений.».

3. В главе 7 СП 2.1.4.12-3-2005:

пункт 49 изложить в следующей редакции:

«49. Новые технологии подготовки воды питьевого качества должны быть согласованы Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь или его заместителями.»;

пункт 58 изложить в следующей редакции:

«58. Люки-лазы резервуаров должны быть водонепроницаемыми, закрыты на замок и опломбированы.»;

пункт 61 изложить в следующей редакции:

«61. Емкости водонапорных башен должны быть водонепроницаемыми. Необходимо своевременно проводить очистку емкости, предусматривать устройства, не допускающие ее переполнения. Конструкция водонапорной башни должна предусматривать возможность ее осмотра и проведения ремонтных работ, для отбора проб воды должен быть оборудован кран.».

4. В главе 8 СП 2.1.4.12-3-2005:

пункт 62 изложить в следующей редакции:

«62. Территорию для прокладки водопроводных сетей до начала их строительства следует освободить от источников загрязнения почвы и грунтовых вод (уборные, выгреба для стоков, мусоросборники, навозохранилища и др.).»;

пункт 65 изложить в следующей редакции:

«65. Смотровые водопроводные колодцы не должны быть затоплены, их следует содержать в чистоте. Соединения трубопроводов и запорная арматура смотровых колодцев должны быть водонепроницаемы.»;

пункт 70 изложить в следующей редакции:

«70. Врезки в водопроводные сети должны осуществляться в соответствии с действующими техническими нормативными правовыми актами. Несанкционированные врезки не допускаются.».

5. В приложении 1 к СП 2.1.4.12-3-2005:

название подраздела 4 изложить в следующей редакции:

«4. Разрешение на ввод в эксплуатацию трубопроводов, законченных строительством или капитальным ремонтом».